貳、縣(市)整體運輸規劃作業程序

縣(市)政府整體運輸規劃之基本作業程序如圖2-1所示，其間各縣市應依其地方發展及都市計畫之不同需要，配合都市計畫進行通盤檢討，使其運輸規劃作業更加完善，其各項作業內容茲說明如下：

一、確定規劃目標

規劃目標之確定應考量上位計畫及其相關政策，例如運輸政策白皮書、國土綜合開發計畫、國家/區域整體運輸規劃、區域計畫及縣市綜合發展計畫等，此外，縣(市)行政首長的施政理念及民眾意見亦應納入考慮。

規劃目標至少須包括下列層面：

(1)都市運輸效率之提昇；

(2)都市交通安全之改善；

(3)社會資源之有效利用；

(4)環境品質衝擊之降低；

(5)開發計畫之有效配合等。

二、確定規劃範圍

1.規劃範圍

(1)地理範圍之界定

運輸規劃地理範圍之界定包括規劃範圍(Planning Area)與研究範圍(Study Area))。各縣(市)在進行整體運輸規劃時之規劃範圍與研究範圍整理如表1.2所示。

(2)界定時間範圍

短期規劃：年期為4～8年(可配合行政首長任期調整)

中期規劃：年期為8～15年(以民國之拾位數年為中期目標年，如民國90年、100年....)

長期規劃：年期為15年以上(以民國之拾位數年為長期目標年)

2.規劃成果

(1)界定報告書內容

各縣(市)政府在完成整體運輸規劃工作後，必須以一套規劃報告書來呈現。該報告書之章節目錄如圖  2-2所示。

(2)界定分析成果精度

各運輸路網方案(道路系統及大眾運輸系統)應以1/25,000比例尺的精度來展現，而對於局部性，且較重要性的交通運轉地點(機場、火車站、轉運站......)則應以1/3,000或1/1,000比例尺的精度來展示其規劃成果。

三、資料蒐集與調查

資料蒐集與調查的主要目的是要瞭解旅次發生與社會經濟、土地使用、及運輸設施之相互關係，因此進行運輸規劃作業時需要蒐集的資料主要可以歸納為社會經濟與土地使用、運輸系統設施、及運輸需求型態等三大類，其他資料如現行的相關運輸政策與法規也必須加以蒐集探討。

四、運輸需求分析與預測

運輸需求分析與預測工作之進行主要分為四部份，說明如下：

1.社經與運輸系統發展分析

現況資料分析的主要目的是要瞭解現有社經及都市發展、運輸系統服務水準及瓶頸所在，以及運輸需求特性與分佈型態，並進而建立運輸需求與社會經濟、土地使用、運輸系統間的關係模式，以便用來預測未來的運輸需求。現況分析階段的主要工作包括人口、就業、所得、車輛持有、土地使用、運輸系統容量及服務水準分析、運輸系統電腦路網的建立，以及旅次矩陣的建立等，並進行土地使用模式及運輸需求模式的校估(Model Calibration)。

2.需求模式建立與預測

由於運輸需求是社會經濟、土地使用、及運輸系統的函數，因此，要預測目標年的運輸需求，必須先依現況的發展資料建立出適用之需求預測模式，而後再預測目標年的社會經濟發展與土地使用型態，以作為運輸需求模式的輸入資料。社會經濟發展的預測包括人口成長與分佈、就業機會與分佈、所得與消費型態，以及車輛持有與分佈等。土地使用預測則以已發展及目標年可能新發展地區的各種土地使用型態與強度等作為模式之輸入資料，而根據所構建之模式架構及未來發展預測，運用適當的應用軟體，就可獲得運輸需求不同年期的預測結果。

3.供需問題分析

在獲得不同年期的運輸需求預測結果後，應進行研究範圍內未來運輸系統計畫的推動狀況分析，以作為運輸系統供給能量分析之基礎，而後再針對各年期因都市發展所衍生的運輸需求量及運輸系統可供給能量，進行供需比較分析，以瞭解研究範圍內運輸系統供需間所產生的問題。

4.發展課題探討

依據運輸系統發展和運輸需求間之供需問題分析，以及對於各縣市的發展環境瞭解，應對縣市範圍內的運輸規劃所可能面臨的課題，透過群體討論的方式來獲得共識，作為後續運輸系統方案研擬之依據。

五、方案研擬與評估

方案研擬與評估階段的主要工作包括方案研擬、評估方法運用、方案分析及方案評選等。由現況運輸瓶頸分析及未來運輸系統各路段運輸需求預測與容量比較結果，即可顯現未來運輸問題所在地及嚴重程度，從而研擬因應之運輸系統方案。運輸系統方案研擬，亦必須以規劃目標為導向，廣泛考慮能滿足各種不同規劃目標的替選方案。

方案評估通常包括工程、經濟、財務等可行性分析及環境影響評估，可視規劃範圍、內容及方案特性選用適當的評估技術，進行方案評估，排列優先順序，提供給決策者評選最適方案。

六、運輸計畫擬定

經決策者選定之最適方案，即可據以研擬長期發展計畫及短期改善計畫，發展計畫係考慮資金籌措與建設能力，依照各運輸設施或路段之經濟效益大小順序，研訂分期實施計畫及財源籌措計畫，俾提供執行單位編列預算逐期實施。

七、計畫執行

計畫之執行，應按其推動之迫切性，將其分為短期改善計畫及中長期發展計畫，其中短期改善計畫係就各縣(市)目前須迫切解決的瓶頸、以及預算編列、財源籌措等研提改善計畫，使其能立即推動實施；中長期發展計畫，則係就都市未來的發展藍圖安排其計畫時程，並進行各年期的財務需求分析，以為各縣(市)政府在推動運輸建設之參考。最後再擬定運輸計畫之檢討修訂作業程序，以定期不斷配合社會經濟環境的變動，再依照運輸規劃程序，進行持續性的規劃工作，使目標年的運輸計畫能定期更新。