第二章 文獻回顧

本章針對道安智慧車相關之文獻進行回顧，舉凡與系統運用相關之期刊、雜誌、技術規範及參考書籍均列入參考。由於文獻所涵蓋的範圍極廣，為免混淆，將其劃分為系統測試、系統運用以及系統研發三大類，逐一回顧如下：

一、系統測試

- Humplick與McNeil [2]針對自動偵測系統產生誤差之原因進行探討，並提出藉由發展誤差模式以控制資料正確性的方法，以期準確得知路面現況，並預測未來路面之惡化，以作為路面管理的依據。發展誤差模式須先瞭解管理過程中影響精確度之各項因子，包括各類誤差之來源與型態、各種誤差間之相關性以及統計分布之狀態等。

- 日本財團法人土木研究中心與日本建造省土木研究所共同合作，針對道安智慧車之各種偵測項目發展訂定出應有之偵測精確度，因目前世界各國道安智慧車系統並無統一之精度標準，因此可供作系統評估之參考[3]。

- 瑞典Laser RST公司所發展之道安智慧車在信賴度檢驗方面提出一套實際可行的程序，以再偵測的方式達到偵測品質控制的效果，並經瑞典實際測試結果效果良好，故此種偵測控制方法不但可增加偵測資料之可信度，並可供作其他系統評估檢驗之參考[4]。

- Baker等[5]為文說明美國愛達荷州運輸部（Idaho Transportation Department）所發展之自動化高速公路管理系統，即鋪面績效管理資訊系統（Pavement Performance Management Information System，PPMIS），內容包括道路結構資料、道路服務能力以及鋪面損壞狀況資訊等，其中前兩項資料之蒐集大多以自動化方式為之，而鋪面損壞狀況資訊則仍依賴人工方式獲得，但目前已嘗試改用影像處理的方式，且已在一般公路行車速度下進行試驗，以驗證其能否有效擷取高解析度之影像，及電腦軟體能否自動算出裂縫大小、長度等資料，並對偵測路段評鑑等級。目前所獲成果顯示，已能成功地將路面裂縫之形式與尺寸清晰地展示於螢幕上，至於其他分析問題則仍在持續研發中。

- 一般討論平坦儀時，均著重於硬體的精密度，常忽略人為操作與環境的影響，因此美國懷俄明州運輸部（Wyoming Transportation Department）與懷俄明州大學特針對此二因子在糙度及車轍量測上對精確度的影響進行研究，在36條測試路段中以3位操作員進行量測，得出人為因子對重複性（Repeatability）的影響，同時並針對混凝土路面在不同季節下進行觀測及量測，以獲知不同環境對糙度所產生的影響[6]。

- Daleiden等[7]比較四部K. J. Law平坦儀在Iowa州所做測試結果，測試的內容包括：（1）車輛兩側平坦儀所蒐集到的資料是否相似；（2）平坦儀能否在同一區間內蒐集到重複性資料；（3）比較K. J. Law平坦儀與人工量測值之差異。所得資料先經換算成國際糙度指標（IRI）而後加以比較，研究結果顯示，車輛兩側所裝設之平坦儀讀數相似，所蒐集到之資料亦具有良好的重複性，而K. J. Law平坦儀所得資料與人工Dipstic檢測結果相比成效良好，但若與人工使用Rod以及Level量測所得結果相比，則發現在IRI值小於1.6 m/km時，其相關性較差，反之在IRI值大於1.6 m/km時，相關性則不錯。

- Lu等[8]為文介紹加拿大自動道路分析儀ARAN（Automatic Road Analyzer）有關糙度量測的部分。為測試ARAN系統所得結果與鋪面管理結合的程度，美國德州大學奧斯汀分校運輸研究中心針對ARAN的糙度量測系統、分析系統以及其自行建立之現況服務力指標（Present Serviceability Index，PSI）進行研究。以ARAN系統在德州做實際量測，並以德州運輸部校正過之K. J. Law平坦儀量測之結果作為參考標準。研究結果顯示，兩種儀器之分析結果具有良好的相關性，同時發現，依據加速平方根（Root Mean Square Acceleration，RMSVA）、平均絕對坡度（Mean Absolute Slope，MAS）以及路面組織（Texture）三種統計量所建立的PSI模型，在不考慮路面組織之狀況下，其結果所受影響不大。

二、系統運用

- 林志棟[9]討論各種路面失敗的型式及原因，並試圖由路面服務水準（Serviceability）、路面結構強度（Structural Adequence）以及路面防滑能力（Slipperiness）建立一套適合國內使用之路面工程改善標準。在路面服務水準訂定方面是以路面平坦儀量測路面平坦度，車轍儀量測車轍，再利用統計回歸分析及變異數分析建立一套路面成效觀測公式；至於路面結構強度，則是以彭柯曼樑及動力撓度儀實地量測；而在路面防滑問題方面，則說明影響路面摩擦阻力之幾種原因，並介紹新式路面摩擦阻力量測技術與儀器。

- Burger等[10]討論德國的鋪面管理系統（PMS），此系統於偵測各項目資料後，再將道路每隔100 m切割成一個分區，利用標準化方程式（Standardization Function）將所得到的資料轉換成無單位且可相互比較之狀況值（Condition Values）。狀況值的分佈由1到5，表示很好到很差。又由1到5中訂出三個臨界值，分別是目標值（Target Value）、警戒值（Alert Value）與門檻值（Threshold Value），其中目標值對應於新建或剛完成翻修之道路狀況，警戒值表示道路可能已經需要維修，而達到門檻值時，則必須開始進行實際維修。為便於在地圖上明顯看出路面屬於何種狀況等級，此系統使用四種顏色來標示，其中藍色代表新建完成之路段，綠色代表路段無維修之必要，黃色表示路段須加以注意，其缺陷須加以分析並擬定可能的維修計畫，而紅色則表示路段狀況已經很糟，道路維修勢在必行。使用者可由影像地圖中清楚知道任一路段之狀況。

- 久保和幸[11]敘述鋪面管理系統及鋪面資料庫之基本概念與流程，並說明鋪面管理系統在日本東北、關東等八個地方建設局之運用情況。其鋪面管理系統之流程主要如下：

（1）將蒐集到的資料存入鋪面管理資料庫中

（2）分析

a. 巨觀分析（長期維修計畫系統）

先做長期供用性預測，再針對預算水準與供用性之關聯性進行分析，以簡單的成本分析所得投資效果決定五或十年之長期計畫。

b. 微觀分析（短期維修計畫系統）

先做短期供用性預測，再依據路面破損狀態、道路條件、道路沿線條件等求出維修之緊急程度並決定維修優先順序。

（3）決定實際維修路段

（4）工法選定

（5）實施維修

（6）維修後評估，再回到步驟（1）重新檢討。

- Larsen等[12]敘述丹麥於1970年代開始所發展之鋪面管理系統。丹麥對於其國內重要道路原已有一套完整的分析作業程序，現再採用新型道路剖面儀加入其鋪面績效模型BELMAN中，此剖面儀以十七具雷射感應器方式精確地收集資料，並將此剖面資料廣泛應用於平坦度、車轍深等相關項目之偵測。配合此一新型道路剖面儀所得資料，更新其路面績效預測模型。

- 黃文光[13]對於如何有效建立橋樑管理系統提出以下幾點作法，可供道路、交通方面管理系統之參考：

（1）瞭解並評估橋樑問題

a. 橋樑檢測

b. 資料建檔

（2）規劃整體改善計畫

a. 功能評估

b. 財務分析

c. 改善等級與緩急順序

（3）研擬工程細部計畫

a. 政策考量

b. 計畫執行與回饋

- 公路基本資料為全國各級公路所屬工程設施之完整記載，對於公路規劃、養護、行車安全及國防戰備等方案之研擬均為重要之參考資料，惟目前由於管理上之諸多缺失，無法發揮其應有的功能。資料庫系統之應用，在資料管理上優點甚多，對於公路基本資料之管理，尤具潛力，而資料庫設計之成敗關鍵在於能否充分反映使用者之需求。黃泰生[14]由檔案分析、工作分析以及訪問調查之結果來界定公路基本資料庫之需求項目，引用正規化方法，構建公路基本資料之觀念模型，並提出未來深入設計及實施之構想，以加速建立完善之公路基本資料庫。

- 目前橋樑整建技術與策略已從單橋之考慮層次進步到系統性橋樑網路之整合性考量層次，並進而建立整合性之電腦化橋樑管理系統；而欲發展整合性電腦化管理系統，最重要之基礎乃在於須有一套有效且可運用之橋樑生命週期行為資料庫。裴文正[15]將科學化橋樑管理決策模式所須考慮之參數，配合我國橋樑所處環境之特性，決定台灣地區橋樑管理資料庫的內容，再以電腦資料庫管理技術(Database Management)，由橋樑管理者的觀點設計橋樑檢查資料之電腦資料庫。此外，橋樑管理之工作亦在了解掌握各單橋之生命行為以作為決策之基礎。因此，本文亦根據規劃好之電腦資料庫，配合系統所提供的功能，將每一橋樑生命週期中行為之表現清楚扼要地表現於報表上，以作為決策判斷之根據，其作法可作為道路、交通方面之管理系統之參考。

- 王令璋[16]提出解決中山高速公路受急遽成長交通量、重車超載以及夏季高溫等影響所造成路面快速損壞後的整修規劃問題。擷取歐美各國發展多年的路面管理系統精華，並配合中山高速公路路面養護管理系統的建立，發展出一套適用於我國的路況評估步驟，並擬定各階段整修路段及修復策略的選定準則，俾各級路面工程人員在規劃路面整修工程時有所遵循。路面受持續的交通載重、環境及其他力量作用形成各種損壞，藉路況調查收集損壞，撓度、抗滑及糙度四類資料，並分別建立績效指標，各指標都有一最低或最高可接受限值，可個別指出路面維修需求，但在評估公路路網需求時，須結合成單一數值以顯示道路整體的績效指標即路面評值，同時並須採用某種經濟評估方法，俾待修路段與可供動支經費間作最佳的配合；至於整修替代方案的選定方式亦同，在判定損壞原因後，接著考慮重要的決定因素如交通量、氣候、土壤及各種限制，發展各種修復策略，經壽命週期成本分析選出最佳方案。

三、系統研發

- Grivas等[17]提出以數學生態學理論取代傳統單一演算法為基礎之影像處理技術，並研究其可行性。結果顯示，發展此種影像處理新技術可降低計算成本、減低輸入資料量及降低人為的介入，但卻不會降低其他功能及鑑定品質，例如路面破壞種類之精確度。此種技術之應用可增進自動化偵測系統之品質與技術。

- MacCarley等[18]認為閉路電視監視系統（Closed-Circuit Television，CCTV）為蒐集交通狀況訊息供交控中心使用之最佳設備，文中回顧閉路電視監視器之技術評量，並描述其應用標準、評量準則及測試程序，最後並比較評估目前較通用之32種單色閉路電視監視器，評估準則包括色彩調和、自動蒐集偵測控制、影像大小、快門速度、一致性控制、靈敏度以及動態測試等，研究結果可應用於道安智慧車系統路況資訊之蒐集。

- Kalikiri等 [19]論及鋪面損壞（Pavement Distress）資料之蒐集與分析為鋪面管理系統中重要的一環，且是最迫切需要自動化的項目。本文作者在Connecticut大學針對損壞項目發展影像處理系統，並利用同校交通運輸學系所得之路面毀損影像資料進行分析；然而影像資料輸入分析時會出現諸如陰影或其他雜訊等問題，仍須加以克服。本研究亦發現，將影像處理結果以二元影像（Binary Image）的方式顯現，可以真實表現出實際鋪面毀損的情況，對鋪面損壞的偵測提供可行的方法。

- 數位影像處理在將近四十年的研究中，已提出許多有效的方法來改善影像品質，或針對特殊應用目的而推演出不同的演算法，其中邊緣偵測法（Edge Detecting）是較引人注目的演算法之一；尤其是在目前人工智慧與專家系統快速發展的狀況下，利用影像最重要的特徵－邊緣為主的影像比對法在影像、圖型辨識上已成為未來研究的重點。朱昌志[20]研究建立一套簡單實用的影像處理系統，以期在影像的處理及比對上能對影像、圖型的辨識有所幫助。其所提出的影像處理演算法是以能使電腦硬體介面，甚或未來光電科技替代的快速運算為目標。

- 林宗祁[21]提出幾種影像處理所常遭遇的問題，並設法予以解決，如灰度值縮減、影像之放大縮小、消除雜訊等，並考慮人類視覺系統以提高視覺效果與影像品質，同時以合理的量度，量化各種影像增揚（Image Enhancement ）技術之效果。

- 影像處理技術應用於交通工程的發展在國內尚屬萌芽階段，范俊海[22]為突破傳統偵測器只能做到點或線的偵測，嘗試發展“面”的偵測技術，以垂直偵測與側向偵測方式分別建立車輛辨認模式，並以實際路口之影像進行實驗，得到90 %以上的正確率，並得到下列幾項突破與結論：（1）證實交通資料系統自動化的可行性，對今後發展自動化擷取交通資料持肯定的結論；（2）提出色彩特徵匹配法，以不相似指標成功地匹配三維物體，其成功率達92.41 %，為影像處理界一項新的突破。

- 蕭文[23]結合氦氖雷射、矽光二極體以Z８０微電腦為資料處理與控制中心，發展出「光學式表面輪廓測量系統」。當雷射光束垂直照射在待測物表面上，產生漫反射。以攝影機鏡頭蒐集部分漫射光，並成像在檢測器表面上。檢測器將光訊號轉換為電訊，經放大後輸入微電腦，以Z ８０組合語言算出待測點高度，再以步進馬達推動待測物在X-Y平面上移動，即可得知整個待測物表面高度變化情形。量測結果可以MBASIC語言叫用繪圖機來表列，此項技術可供道安智慧車技術發展的參考。

- 謝慕賢[24]對當前傳統單一讀寫頭磁碟架構提出改進之構想，以節省資料庫系統所佔用之磁碟空間，並將此新式磁碟架構應用於所建立之後端資料管理系統，此後端資料庫系統運用一更新處理器及一讀取處理器分別完成資料庫之存取。基於新式磁碟之特性，資料庫中資料之一致性控制 (Consistency Control)可於實體讀寫(Physical Read/Write) 處予以解決，不必於高層次完成，使後端資料庫管理系統架構簡單且易於運作。上述技術可供未來發展道路交通管理資料庫之參考。

- Acosta等[25]以影像分析法進行鋪面破壞分類的演算，即於影像分析中，由所關切區域之幾何與紋理特性來鑑定最常見之鋪面破壞類型。鋪面破壞之分類係由下列三個步驟加以完成：首先評估所關切區域之幾何與紋理特性，其次使用此區域之特性來決定影像中其他區域是否亦為此鋪面破壞的一部份，最後再擷取出影像的特性，並使用一決策樹（Decision Tree）來鑑定鋪面之破壞型式、嚴重程度及範圍。上述影像特性與決策樹已於1994年5月由美國俄亥俄州（Ohio）運輸部成功地使用過。

- Chou等[26]建議應用模糊集合（Fuzzy Set）理論與力矩不變量（Moment Invariants）的新進方法來分析鋪面影像，亦即針對不同類型的破壞，藉由模糊集合理論的應用與力矩不變量的計算獲得鋪面之特性，而後使用反向傳播類神經網路（Back-propagation Neural Network）對這些特性進行分類，最後並以NCHRP 1-27計畫所得真實裂縫影像為例，隨機選取樣本證明上述分類方法之可行，且分類結果準確度極高。