第四章 道安智慧車運用調查分析

為瞭解國內實務界對道安智慧車運用之意見，本研究特舉辦問卷調查。問卷共計7題，除第四題是以填寫方式進行外，其餘各題皆以勾選為主，內容主要針對道安智慧車檢測項目之優先順序、檢測相關法規以及推廣運用之方式進行調查（見附錄一）。

問卷發放對象按組織層級及管轄範圍分為下列三大類：1.北、高兩市及臺灣省各縣、市政府交通局、建設局或工務局，共計25份；2.台灣省政府公路局轄下各工程處及工務段，共計33份；3.公路相關單位主管階級人員，包含國道高速公路局、國道新建工程局、臺灣省住宅及都市發展局、台北市政府工務局等，共計7份；總計發放65份問卷。

經統計結果，問卷回收份數共為41份，總回收率約為63 %，其中第一類回收14份，回收率為56 %，第二類回收22份，回收率約為67 %，第三類回收5份，回收率約為71 %。與第一期計畫問卷調查回收結果相比，無論是總回收率或各類回收率均大幅地增高，且均達50 %以上。由此可知，經過本研究的大力推廣，各相關機構已逐漸能夠接受道安智慧車系統的觀念，並願意提供本身的經驗或意見，因此問卷所得資訊值得主管單位的重視。

41份回收問卷經整理之後，得如下的結果：

一、問卷第一題

問題為「經本所整理分析之後發現，道安智慧車可能運用的領域雖然極廣，但至目前為止仍以裂縫、糙度、車轍、抗滑值與撓度等項目之檢測技術較為成熟，因此本研究初步規劃以此五個項目作為短期運用之重點；然而在技術引進或發展上仍須有所取捨，故請 貴單位就本身運用所需填寫各檢測項目之優先順序於下表（第一優先者請於優先順序上填1，第二優先者填2，餘此類推）。」，將受訪者所填寫之優先順序加總之後，得表4.1之結果，其中數字於愈小者，表其愈為優先。由統計結果得知，整體來看，裂縫為各單位最為迫切需要檢測的項目，其次為撓度與車轍，最後才為糙度與抗滑值。若由受訪類別來看，僅縣市政府之排序與其他類別略有差異，主要在於其對糙度檢測的需求高於撓度所致。

表4.1 道安智慧車檢測項目優先排序

| 檢 測 項 目 | 裂 縫 | 糙 度 | 車 轍 | 抗 滑 值 | 撓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣、市政府 | 20 | 44 | 40 | 52 | 49 |
| 公路局工程單位 | 41 | 86 | 66 | 80 | 59 |
| 公路主管 | 10 | 20 | 12 | 23 | 10 |
| 合 計 | 71 | 150 | 118 | 155 | 118 |

二、問卷第二題

問題為「在其他項目之檢測上，包括路面厚度、路面下淘空、路面組織、超高、曲率半徑、縱向坡度、橫向坡度、路權、標誌或標的物、標線反光度等，仍有部份系統具有此種功能，故可列為中、長期發展之目標，請 貴單位就各項目之重要性分別勾選於下表。」，將勾選次數加總之後，得表4.2之綜合結果。整體而言，表中每一項目均有受訪者視之為非常重要、重要或普通重要，其中較多的受訪者視路面下淘空、路面厚度以及標線反光度為非常重要的檢測項目；而每一項目均有三分之一以上的受訪者認為重要；但亦有少數受訪者認為路權、標誌或標的物兩項目非常不重要。

表4.2 道安智慧車檢測項目重要性

| 檢 測 項 目 | 非常重要 | 重 要 | 普 通 | 不 重 要 | 非常不重要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面厚度 | 18 | 17 | 5 | 1 |  |
| 路面下淘空 | 26 | 13 | 2 |  |  |
| 路面組織 | 7 | 25 | 7 |  |  |
| 超 高 | 11 | 18 | 8 | 2 |  |
| 曲率半徑 | 8 | 14 | 15 | 3 |  |
| 縱向坡度 | 6 | 14 | 16 | 5 |  |
| 橫向坡度 | 6 | 17 | 16 | 2 |  |
| 路 權 | 5 | 13 | 13 | 7 | 2 |
| 標誌或標的物 | 11 | 18 | 9 | 1 | 1 |
| 標線反光度 | 17 | 17 | 6 | 1 |  |

三、問卷第三題

問題為「 貴單位現行人工檢測方式或檢測結果之精確度要求是否有法規依據？若有，請於下表欄位「是」中勾選，並煩請填寫法規名稱及其概要內容；若無，則於欄位「否」中勾選即可。」，經統計分析得表4.3之結果。由表可知，現行各單位進行每一項目的檢測或多或少均有法規作為其精度要求的依據，但其中裂縫、糙度、車轍、抗滑值及路面下淘空等路面檢測項目僅有少數5、6個受訪單位具有法規的依據；至於法規名稱與內容，經整理之後概述如下：

表4.3 檢測項目法規依據

|  | 是 否 有 法 規 依 據 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢 測 項 目 | 是 | 否 | 法 規 名 稱 與 內 容 概 述 |
| 裂 縫 | 6 | 21 |  |
| 糙 度 | 5 | 23 |  |
| 車 轍 | 4 | 23 |  |
| 抗 滑 值 | 6 | 21 |  |
| 撓 度 | 15 | 13 |  |
| 路面厚度 | 18 | 12 |  |
| 路面下淘空 | 5 | 22 |  |
| 路面組織 | 11 | 18 |  |
| 超 高 | 19 | 7 |  |
| 曲率半徑 | 16 | 9 |  |
| 縱向坡度 | 17 | 8 |  |
| 橫向坡度 | 14 | 10 |  |
| 路 權 | 10 | 13 |  |
| 標誌或標的物 | 16 | 9 |  |
| 標線反光度 | 16 | 9 |  |

（一）裂縫

1.交通技術標準規範：交通量較多之一般公路研判值裂縫率為30 ~ 40 %（公路局第三區工程處潮州工務段）

- 公路工程施工說明書，公路局編印82年9月（公路局第一區工程處中和工務段）

- 交通技術標準規範，公路類，公路工程部，公路養護手冊：裂縫率30~40 %（公路局第四區工程處）

- 高速公路路面養護管理系統（高公局）

- 施工技術規範（國工局）

- 73.1.修訂台灣省桃園縣政府施工規範（桃園縣政府）

（二）糙度

- 公路工程施工說明書，公路局編印82年9月（公路局第一區工程處第一及中和工務段）

- 公路養護-員工訓練教材：量出凹凸量指數PrI=QiL，總累積粗糙度TCR=²Ö¿nÅÜ¦ì(cm2)°Ï¶¡¶ZÂ÷(km)（公路局第四區工程處）

- 高速公路路面養護管理系統（高公局）

- 73.1.修訂台灣省桃園縣政府施工規範（桃園縣政府）

（三）車轍

- 交通技術標準規範：交通量較多之一般公路縱向平坦度4~5 mm（公路局第三區工程處潮州工務段）

- 公路工程施工說明書，公路局編印82年9月（公路局第一區工程處中和工務段）

- 交通技術標準規範，公路類，公路工程部，公路養護手冊：車轍及剝落30~40 mm（公路局第四區工程處）

4.高速公路路面養護管理系統（高公局）

（四）抗滑值

- 公路工程施工說明書，公路局編印82年9月（公路局第一區工程處中和工務段）

- 交通技術標準規範（公路局第三區工程處潮州工務段）

- 交通技術標準規範，公路類，公路工程部，公路養護手冊：抗滑摩擦係數0.25（公路局第四區工程處）

- 高速公路路面養護管理系統（高公局）

- 臺灣省市區道路工程設計標準（高雄縣政府）

（五）撓度

- 公路路線設計規範（公路局第二區工程處彰化及埔里工務段、第三區工程處楓港工務段、第五區工程處第三工務段）

- 材料試驗標準法（公路局第五區工程處曾文工務段）

- 交通技術標準規範：以彭柯曼樑每10m路段量測路面撓度（公路局第三區工程處潮州工務段）

- 公路工程施工說明書，公路局編印82年9月（公路局第一區工程處第一及中和工務段）

- 彭柯曼樑檢測（MS-17）（公路局第四區工程處第二工務段）

- 高速公路路面養護管理系統（高公局）

- 施工技術規範（國工局）

- 公路橋樑規劃、設計規範（宜蘭縣政府）

- 臺灣省市區道路工程設計標準（高雄縣政府）

（六）路面厚度

- 公路路線設計規範（公路局第二區工程處彰化及埔里工務段、第三區工程處楓港工務段、第四區工程處第三工務段、第五區工程處第三工務段）

- 交通部頒公路設計標準（公路局第三區工程處澎湖工務段）

- 材料試驗標準法（公路局第五區工程處曾文工務段）

- 土壤分類指數法、路基土壤阻力值及C.B.R.值等設計路面厚度（公路局第三區工程處潮州工務段）

- 公路工程施工說明書，公路局編印82年9月（公路局第一區工程處第一及中和工務段）

- 中國國家標準CNS 8755：完成瀝青混凝土各層，每層約5000m2為一批，每批做厚度檢驗5點，以鉆模機取樣（公路局第四區工程處）

- AC鑽模直接量測（公路局第四區工程處第二工務段）

- 設計圖（國工局）

- 依道路等級及載重設計厚度（高雄縣政府）

- 公路工程施工規範（台東縣政府）

- 台北縣政府AC路面厚度檢驗辦法（台北縣政府）

- 73.1.修訂台灣省桃園縣政府施工規範（桃園縣政府）

（七）路面下淘空

- 公路法（公路局第五區工程處）

- 公路路線設計規範（公路局第五區工程處第三工務段）

- 設計圖（國工局）

- 依規定修復（高雄縣政府）

- 公路工程施工規範（台東縣政府）

- 73.1.修訂台灣省桃園縣政府施工規範（桃園縣政府）

（八）路面組織

- 公路路線設計規範（公路局第四區工程處第三工務段、第五區工程處第三工務段）

- 公路工程施工說明書，公路局編印82年9月（公路局第一區工程處第一及中和工務段）

- 設計圖（國工局）

- 臺灣省市區道路工程設計標準（高雄縣政府）

- 公路工程施工規範（台東縣政府）

- 73.1.修訂台灣省桃園縣政府施工規範（桃園縣政府）

（九）超高

- 公路路線設計規範（公路局第二區工程處彰化及埔里工務段、公路局第三區工程處潮州及楓港工務段、公路局第四區工程處及轄下第二與第三工務段、公路局第五區工程處及轄下第三工務段、高公局、台東縣政府、台北縣政府）

- 交通部頒公路設計標準（公路局第三區工程處澎湖工務段）

- 公路工程施工說明書（公路局第一區工程處第一工務段）

- 道路工程標準圖（公路局第五區工程處曾文工務段）

- 設計圖（國工局）

- 臺灣省市區道路工程設計標準（高雄縣政府）

- 依設計測定（桃園縣政府）

（十）曲率半徑

- 公路路線設計規範（公路局第二區工程處彰化及埔里工務段、公路局第三區工程處潮州及楓港工務段、公路局第四區工程處及轄下第二與第三工務段、公路局第五區工程處及轄下第三工務段、高公局、台東縣政府、台北縣政府）

- 交通部頒公路設計標準（公路局第三區工程處澎湖工務段）

- 設計圖（國工局）

- 臺灣省市區道路工程設計標準（高雄縣政府）

- 依設計測定（桃園縣政府）

（十一）縱向坡度

- 公路路線設計規範（公路局第二區工程處彰化及埔里工務段、公路局第三區工程處潮州及楓港工務段、公路局第四區工程處及轄下第二與第三工務段、公路局第五區工程處及轄下第三工務段、高公局、台東縣政府、台北縣政府）

- 交通部頒公路設計標準（公路局第三區工程處澎湖工務段）

- 道路工程標準圖（公路局第五區工程處曾文工務段）

- 設計圖（國工局）

- 臺灣省市區道路工程設計標準（高雄縣政府）

- 依設計測定（桃園縣政府）

（十二）橫向坡度

- 公路路線設計規範（公路局第二區工程處彰化及埔里工務段、公路局第三區工程處潮州及楓港工務段、公路局第四區工程處第二及第三工務段、公路局第五區工程處及轄下第三工務段、高公局、台東縣政府）

- 交通部頒公路設計標準（公路局第三區工程處澎湖工務段）

- 設計圖（國工局）

- 臺灣省市區道路工程設計標準（高雄縣政府）

- 依設計測定（桃園縣政府）

（十三）路權

- 公路路線設計規範（公路局第二區工程處彰化工務段、第四區工程處第三工務段、第五區工程處第三工務段）

- 公路法（公路局第三區工程處楓港工務段、高雄縣政府）

- 公路用地使用規則（公路局第五區工程處、第三區工程處潮州工務段）

- 土地法規（公路局第五區工程處曾文工務段）

- 設計圖（國工局）

- 道路交通標誌標線號誌設置規則（台東縣政府）

- 依設計測定（桃園縣政府）

（十四）標誌或標的物

- 道路交通標誌標線號誌設置規則（公路局第三區工程處潮州工務段、公路局第四區工程處及轄下第二工務段、公路局第五區工程處及轄下第三與曾文工務段、高雄縣政府、台東縣政府、桃園縣政府）

- 交通部頒公路設計標準（公路局第三區工程處澎湖及楓港工務段）

- 中國國家標準CNS（公路局第三區工程處楓港工務段）

- 公路路線設計規範（公路局第四區工程處第三工務段）

4.施工技術規範（高公局）

- 施工技術規範及設計圖（國工局）

- 參考交通局意見（台北市政府養工處）

（十五）標線反光度

- 道路交通標誌標線號誌設置規則（公路局第二區工程處彰化工務段、公路局第三區工程處潮州工務段、公路局第四區工程處第二工務段、公路局第五區工程處及轄下曾文與第三工務段、宜蘭縣政府、高雄縣政府、台東縣政府）

- 交通部頒公路設計標準（公路局第三區工程處澎湖及楓港工務段）

- 公路路線設計規範（公路局第四區工程處第三工務段）

- 中國國家標準CNS（公路局第三區工程處楓港工務段）

- CNS K6143：玻璃珠含量應達30 %，標線厚度達2 mm（公路局第四區工程處）

- 施工技術規範及設計圖（國工局）

- 參考交通局意見（台北市政府養工處）

四、問卷第四題

問題為「未來實際運用道安智慧車於道路之檢測時，可能必須配合相關之法令規章，包括配備標準（例如偵測精度、型號等）、操作程序規定、檢測結果規範（例如裂縫判定標準等）等。 貴單位如認為現行法規已不符道安智慧車運用之需要而須另行訂定時，請將構想中之法規修（增）訂方向概述於下：」，經分析整理之後得如下的結果：

- 應明訂檢測項目準則俾資遵循。（公路局第三區工程處潮州工務段）

- 在公路法公路修建與養護章內明定。（公路局第五區工程處）

- 養護工程，包含挖掘路面、加封路面等不適合。（公路局第一區工程處第一工務段）

- 環保規定（公路局第三區工程處第六工務段）

- 裂縫判定標準、平坦度標準、抗滑值、糙度標準、路權界定。（宜蘭縣政府）

- 宜先建立全國路面養護規範標準，再由各種探測儀器之特性及以後每年度之養護預算斟酌當年維修標準。（住都局）

五、問卷第五題

問題為「道安智慧車之初期推廣運用可能須有專責單位負責辦理， 貴單位認為以何種方式因應較為可行？（請於下表中進行勾選）」，經分析結果得如表4.4。由表可知，大多數受訪者認為以集體委託技術機構進行推廣運用較為可行，其次為跨單位合作辦理方式，至於其他則無差異。若由類別來看，縣市政府與公路局各工程單位的意見與整體統計結果相一致，而公路主管則較偏向於跨單位合作的方式辦理。

表4.4 道安智慧車運用方式

|  | 由各單位內部 | 跨單位合作 | 委任技術機構 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自行指派分工 | 方式辦理 | 集體委託 | 各別委託 |
| 縣、市政府 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 公路局工程單位 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| 公路主管 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 合 計 | 6 | 9 | 22 | 6 |

六、問卷第六題

問題為「 貴單位認為以何種方式推廣運用道安智慧車較為適當？其中資訊交流部份舉例如網際網路、發行刊物等。（請於下表中勾選答案）」，經整理後得如表4.5之結果。由表可知，大多數的受訪者傾向於實際測試運用的方式，其次講習會亦受到多數的支持，其餘方式受到支持的程度則較低。此外，高速公路局提供之其他意見為，將實際運用之資料與人工檢測資料作一比對；而公路局第四區工程處第二工務段則建議由公路局材料試驗所統籌。

表4.5 道安智慧車運用推廣方式

|  | 實際測 試運用 | 資訊交流 | 講習會 | 座談會 | 延請外國 專家培訓 | 其他 （請填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣、市政府 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 |  |
| 公路局工程單位 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 公路主管 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 合 計 | 24 | 7 | 20 | 4 | 4 | 1 |

七、問卷第七題

問題為「就道安智慧車之推廣運用可分別擬訂短、中、長期目標，其中短期目標為完成道安智慧車之部份功能運作，並實際偵蒐道路現況資料提供決策使用；中期目標為完成各使用單位內部資料庫與道路管理資訊系統之建立，並繼續開發道安智慧車之偵蒐功能與相關技術；長期目標則為完成全國性道路資料庫之整合，並鼓勵後續之開發與運用。 貴單位認為在短、中、長期上以何單位主導道安智慧車的推廣工作較為適當？（請於下表中進行勾選）」，經統計結果得如表4.6。短期來看，認為由學術單位來主導道安智慧車推廣工作的佔大多數，其次為技術機構與交通部，而僅有三位受訪者贊成自行辦理的方式。中期來看，則以技術機構受到支持的程度較高，其次為交通部，再來為學術單位，而僅有一位受訪者認同自行辦理的方式。至於長期來看，則大多數的受訪者認為應由交通部主導道安智慧車的推廣工作，其次為自行辦理，最後才為學術單位與技術機構。

由短、中、長期的變化可以推知，大多數的受訪者認為，初期研發階段，由於所涉技術層面較高，應由學術單位作為主導。當進入中期階段時，此項研發成果應轉移至技術機構實際開發測試。俟測試成熟之後再轉移至實務單位實際推廣運用，因此長期來看，應由各運用單位自行辦理，但由交通部作為主導。

另單獨就公路主管的意見來看，認為中、長期之推廣運用仍應以技術機構與交通部為主導，而短期上除學術單位之外，亦可交由交通部或技術機構來主導（見圖4.7）。如就公路局各工程單位的意見來看，短、中期之推廣運用與綜合意見結果相同，主要交由學術單位與技術機構來主導，而長期方面，各種可能主導方式之支持度相差不大，依次為交通部與學術單位、自行辦理以及技術機構等（見圖4.8）；此外該局第四區工程處第二工務段建議，無論短、中、長期均交由該局材料試驗所統籌主導。至於各地縣、市政府則認為，短期應以交通部或技術機構為主導，學術單位所受到的支持度亦相當地高，但無一縣市政府願意自行辦理；中期方面，交通部所受到的支持度最高，其次為技術機構，同樣依然無任何縣市政府願意自行辦理此項工作；長期方面，雖仍以交通部為主導，但縣市政府有極高的意願自行來辦理（見圖4.9）。

表4.6 道安智慧車推廣運用主導單位（綜合意見）

|  | 自行辦理 | 交通部 | 技術機構 | 學術單位 | 其他（請填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短 期 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 |
| 中 期 | 1 | 14 | 19 | 9 | 1 |
| 長 期 | 12 | 17 | 6 | 6 | 1 |

表4.7 道安智慧車推廣運用主導單位（公路主管）

|  | 自行辦理 | 交通部 | 技術機構 | 學術單位 | 其他（請填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 中期 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |
| 長期 | 1 | 4 | 1 |  |  |

表4.8 道安智慧車推廣運用主導單位（公路局工程單位）

|  | 自行辦理 | 交通部 | 技術機構 | 學術單位 | 其他（請填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 中期 |  | 6 | 11 | 6 | 1 |
| 長期 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 |

表4.9 道安智慧車推廣運用主導單位（縣、市政府）

|  | 自行辦理 | 交通部 | 技術機構 | 學術單位 | 其他（請填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期 |  | 5 | 5 | 4 |  |
| 中期 |  | 7 | 5 | 2 |  |
| 長期 | 6 | 7 | 1 |  |  |