第五章 道安智慧車國內運用範疇分析

# 5.1 ¹¥½Ã¤ª

研發道安智慧車最終之目的是將其實際運用到道路交通安全的維護與管理，隨科技的進步，上述目的已逐漸實現，而未來進一步擴大發展的潛力則無可限量。本節將以國內運用為目標，試由下列三個角度來考量未來國內運用道安智慧車之範疇：

- 全方位運用

本研究第一期計畫[1]曾針對道安智慧車在道路交通安全維護與管理上可能運用的範疇進行詳盡的分析，此處將延續其成果，將全面可能運用的範疇劃分為下列四大類：

（1）路面工程

主要檢測項目包括：路面厚度、糙度（縱向平坦度）、路拱坡度、車轍、裂縫、坑洞、路面下淘空、抗滑值、撓度、路面組織以及人手孔高差等。

（2）公路幾何設計

主要檢測項目包括：超高、曲率半徑、停車視距、超車視距、加寬、緩和曲線、垂直淨空等。

（3）交通安全設施

主要檢測項目包括：標誌設置合宜性、標誌面尺寸與文字大小、標誌反光度、標線繪製合宜性、標線反光度、護欄設置合宜性、護欄完整性、路燈照明度以及號誌設置合宜性等。

（4）橋樑工程

主要檢測項目包括：混凝土強度、鋼筋位置與腐蝕程度、結構裂縫、橋墩完整性、河床沖刷淘空以及橋面板與附屬設施等。

2. 現有運用範疇

由現有道安智慧車系統實際運用之範疇可以窺知檢測技術之成熟度以及項目運用之普及性。由3.1節之分析可知，現有道安智慧車系統主要應用於裂縫（路面損壞）、糙度（平坦度、縱剖面）、車轍（橫剖面）、路面厚度、路面下淘空、抗滑值、撓度、路面組織、超高、曲率半徑、縱向坡度、橫向坡度、路權、標誌或標的物以及標線反光度等項目的檢測，亦即目前技術較為成熟且運用較為普及的檢測項目。基於時效的考量，上述項目可作為優先選擇的對象。

3. 國內實際需求

道安智慧車的運用尚應配合國內公路主管機關實際的需求，由學者專家座談會徵詢各單位意見之後得知，目前國內最迫切需要運用的項目包括裂縫、糙度、車轍、撓度以及抗滑值等五個項目（見附錄二），此五項目亦為目前世界上技術較為成熟且運用較為普及的項目。

由以上分析的結果可知，道安智慧車可能運用的範疇雖然極廣，然而實際運用時，由於受到容量的限制，無法將所有檢測儀器同時安裝在一部車輛上，加上國內至今尚無實際運用的經驗，因此運用發展時應取採漸進的方式，逐步增加檢測的項目。本此原則，可將運用的過程劃分為短、中、長三個時期，分別研擬各時期運用之範疇如下：

- 短期之運用應著重於立即、實用的效果，完成道安智慧車之部份功能運作，並實際偵蒐道路現況資料提供決策使用。短期運用因有時間上的急迫性，故可視使用單位之實際需要選擇技術較無問題之項目來進行。由前述分析可知，裂縫、糙度、車轍、撓度以及抗滑值等五個項目不但為目前國內各公路主管機關所亟需，而且技術發展亦較成熟，故可列為短期運用之範疇。若在項目上仍須有所取捨，則可依據問卷調查的結果加以排序。經調查分析得知，各項目之優先順序依次為裂縫、車轍、撓度、糙度以及抗滑值，其中裂縫所得評分遠高於其他各項，可視為第一級，車轍與撓度得分相同，可視為第二級，至於糙度與抗滑值，兩者相差不大且與前一級有相當的差距，故可列為第三級。

- 中期之運用應著重於使用單位資料庫與道路管理資訊系統之建立，並繼續開發道安智慧車之偵蒐功能，故可以現有系統之檢測項目作為其運用之範疇。由問卷調查得知，現有系統每一檢測項目均有受訪者視之為非常重要，其中路面下淘空、路面厚度以及標線反光度所受到重視的程度又較其他項目為高，其次依序為超高、標誌或標的物、曲率半徑、路面組織、縱橫向坡度及路權。

- 長期之運用應著重於全國性道路管理資料庫之整合，並擴大道安智慧車運用之範疇，故可以全方位運用作為取向，將檢測功能擴大至涵蓋整個路面工程、公路幾何設計、交通安全設施以及橋樑工程等範疇。

# 5.2µ´¹¥³¹

本節針對短期運用之五個項目：裂縫、車轍、撓度、糙度（縱向平坦度）以及抗滑值進行初步的規劃，以供初期運用之參考。

一、裂縫

路面裂縫主要採取影像處理與測距儀量測兩種方式加以判別，其中又以影像處理較為普遍，其偵測方式及裂縫率之計算已於3.4.1一節加以說明，於此不再贅述。表5.1為以公路養護手冊所列公式為基準所設計之裂縫檢測記錄表格，可載入路面影像處理後之結果；至於檢測結果之應用，即裂縫率達何種程度方需養護以及該採行何種養護方式，則可參考表5.2與5.3所作之規定。

二、車轍

車轍量測的方式亦已於3.4.1一節做過說明，其記錄表格初步設計如表5.4所示；至於車轍深度達到何種程度即需加以養護則隨使用地區或國家不同而異，表5.5為交通部公路養護手冊所訂定之標準，可作為應用之參考。

三、撓度

撓度量測之原理與方法已於3.4.1一節探討過，於此不再贅述。由於量測撓度值的方法相當特殊，多自成一個系統運作，少與其他檢測儀器進行整合，且所得結果資料的應用亦各有不同，均有一定的模式，故於此不再為其設計資料記錄表格。

表5.1 裂縫率記錄表格

| 檢 測 單 位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檢 測 日 期 | 年 月 日 |  |
| 檢 測 時 間 | 時 分 |  |
| 天 氣 |  |  |
| 溫 度 |  |  |
|  | 路 線 名 稱 |  |
| 檢測地點或路段 | 樁號（起、迄點）或地名 |  |
|  | （GPS座標） |  |
| 道 路 等 級 |  |  |
| 鋪 面 型 態 | € 混凝土路面 |  |
|  | € 瀝青路面 |  |
| 檢 測 項 目 | ： 裂 縫 率 |  |
| 裂縫長度（m） |  |  |
| 裂縫面積（m2） |  |  |
| 坑洞面積（m2） |  |  |
| 檢測區段面積（m2） |  |  |
| 裂 縫 率（%） |  |  |
| 附註： 瀝青路面裂縫率（%） ＝（裂縫面積＋坑洞面積）/量測區段面積×100 混凝土路面裂縫率（%） ＝裂縫累計長度（cm）/量測區段面積（m2）×100 |  |  |

表5.2 裂縫率達養護需要之研判值

|  | 高速公路 | 交通量較多 之一般公路 | 交通量較少 之一般公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瀝青路面（%） | 20 | 30～40 | 40～50 |
| 混凝土路面（裂至版底）（cm/m2） | 20 | 30 | 50 |

資料來源：[41]

表5.3 瀝青路面裂縫率及修護方法

| 裂縫率（％） | 修護方法 |
| --- | --- |
| 5～10 11～30 31以上 | 局部加表面處理 全面加表面處理層，補洞或兩者均辦理 全面加封層，刮除重鋪，翻修 |

[註]：含表面處理及灌入式瀝青路面。

資料來源：[41]

表5.4 車轍深度記錄表格

| 檢 測 單 位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檢 測 日 期 | 年 月 日 |  |
| 檢 測 時 間 | 時 分 |  |
| 天 氣 |  |  |
| 溫 度 |  |  |
|  | 路 線 名 稱 |  |
| 檢測地點或路段 | 樁號（起、迄點）或地名 |  |
|  | （GPS座標） |  |
| 道 路 等 級 |  |  |
| 鋪 面 型 態 | € 混凝土路面 |  |
|  | € 瀝青路面 |  |
| 檢 測 項 目 | ： 車 轍 深 度 |  |
| No. | 每一次量測之最大值 |  |
| 1 | Dmax1＝ |  |
| 2 | Dmax2＝ |  |
| 3 | Dmax3＝ |  |
| 4 | Dmax4＝ |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| n＝ | 車轍深度D＝ |  |
| 附註： D為量測路段內車轍平均深度： D＝(Dmax1+Dmax2+.....+Dmaxn)n |  |  |

表5.5 車轍深度達養護需要之研判值  （單位：mm）

|  | 高速公路 | 交通量較多 之一般公路 | 交通量較少 之一般公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瀝青路面 | 25 | 30～40 | 40 |
| 混凝土路面 | 25 | 30～40 | 40～50 |

資料來源：[41]

四、縱向平坦度

縱向平坦度之量測亦已於3.4.1一節加以探討過，依其量測方式初步設計其記錄格式如表5.6所示。根據台灣省公路局民國82年所訂定的標準，規定柔性路面分層鋪設時，於最後次一層及最後一層鋪設完成後均應做平坦度試驗，儀器採用3 m平坦儀或高低平坦儀，每200 m為一檢測單位，並以標準差4 mm作為驗收標準；而表5.7則是公路養護手冊中以3 m平坦儀所做縱向平坦度之養護研判值，可供擬定養護標準之參考。

五、抗滑度

抗滑度量測之原理與方法可參見3.4.1一節，量測結果之記錄格式初步設計如表5.8所示。量測結果若抗滑度不足，則柔性路面可利用表面處理或開放級配摩擦層之加鋪來增加路面抗滑能力，此外路表面割槽法（Grooving）亦為可行，但須注意的是，高溫地區不宜採用此法，以免高溫造成瀝青膠質流動，降低原有之效果；而剛性路面之抗滑力則可使用割槽法加以改善。

以上為因應國內目前實際需要所規劃之道安智慧車短期運用功能項目，未來實際運用時，不但應完成上述功能項目之運作，使其達到穩定之狀態，建立使用者的信心，同時亦應由運用中吸取經驗，使技術能夠逐步生根。

表5.6 縱向平坦度記錄表格

| 檢 測 單 位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檢 測 日 期 | 年 月 日 |  |
| 檢 測 時 間 | 時 分 |  |
| 天 氣 |  |  |
| 溫 度 |  |  |
|  | 路線名稱 |  |
| 檢測地點或路段 | 樁號（起、迄點）或地名 |  |
|  | （GPS座標） |  |
| 道 路 等 級 |  |  |
| 鋪 面 型 態 | € 混凝土路面 |  |
|  | € 瀝青路面 |  |
| 檢 測 項 目 | ： 縱 向 平 坦 度 |  |
| No. | d |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| n＝ | åd＝ |  |
| åd2＝ | 縱向平坦度d＝ |  |
| 附註： d＝x1+x32-x2 d＝d2−(d)2/nn-1 d：d的標準差，即縱向平坦度（mm） d：偏差（mm） n：資料數 |  |  |

表5.7 縱向平坦度達養護需要之研判值 （單位：mm）

|  | 高速公路 | 交通量較多 之一般公路 | 交通量較少 之一般公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瀝青路面 | 3.5 | 4.0～5.0 | ─ |
| 混凝土路面 | 3.5 | 5.0 | ─ |

資料來源：[41]

表5.8 抗滑度記錄表格

| 檢 測 單 位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檢 測 日 期 | 年 月 日 |  |
| 檢 測 時 間 | 時 分 |  |
| 天 氣 |  |  |
| 溫 度 |  |  |
|  | 路線名稱 |  |
| 檢測地點或路段 | 樁號（起、迄點）或地名 |  |
|  | （GPS座標） |  |
| 道 路 等 級 |  |  |
| 鋪 面 型 態 | € 混凝土路面 |  |
|  | € 瀝青路面 |  |
| 檢 測 項 目 | ： 抗 滑 度 |  |
| F |  |  |
| W |  |  |
| 抗滑度SN |  |  |
| 附註： 抗滑度SN＝FW 其中：F＝抗滑力，單位N W＝輪荷重，單位N |  |  |

- 3中、長期運用規劃

由5.1節之分析可知，道安智慧車中、長期發展的潛力無窮，運用之範疇亦極為廣泛，以下選擇其中較具代表性的數項作一初步的運用規劃：

一、路面厚度

路面厚度可使用透地雷達（Ground Penetrating Radar，GPR）加以測得。透地雷達作用的原理為，由裝設於道安智慧車上之發射天線朝路面發射高頻電磁波，再由接收天線接收地下反射回來之訊號，並將其繪製成電磁波歷時曲線，經研判後即可得知路面之厚度。電磁波在傳遞時如遇到不同的介質會產生反射與折射現象，反射主要是由介質間的介質係數與電導率不同所造成（見表5.9），介質間性質差異越大，反射率亦就愈大[42]；至於天線之頻率若不相同，其適用之探測深度亦不相同（見表5.10）。因此，施測時須視目標物種類、大小、深度與鄰近介質等因素，選用適當之天線進行量測，以獲取較佳之結果。

表5.9 介質電性參數

| 介 質 | 介質係數 K | 電導率 d（1/歐姆‧公尺） |
| --- | --- | --- |
| 空 氣 | 1 | 0 |
| 淡 水 | 80 | 0.5 |
| 乾 砂 | 3～5 | 0.01 |
| 飽 和 砂 | 20～30 | 0.1～1 |
| 黏 土 | 5～40 | 2～1000 |
| 瀝 青 | 3～6 | － |
| 混凝土（濕養） | 6～11 | － |

資料來源：本研究整理

表5.10 透地雷達天線頻率適用偵測深度

| 天線頻率（MHz） | 適用偵測深度（m） |
| --- | --- |
| 300 | 1～9 |
| 500 | 0.5～3.5 |
| 900 | 0～1 |
| 1000 | 0～0.5 |

資料來源：[43]

二、路面下淘空

路面下淘空由於大雨對路基之沖刷以及道路本身壓密不實或甚至是因級配不良等因素所造成。路面下淘空對道路結構是一種嚴重的破壞，亦是形成路面坑洞的主因，可使用透地雷達加以偵測。由於空洞中經常為空氣或水所充填，其電性與周圍物質有極大的差異，例如空氣之K值為1，水為80，瀝青為3～6，一般土壤為5～30（見表5.9），常形成強反射介面，因此可藉由反射信號的不同加以辨識。

三、坑洞

坑洞主要是因大雨沖蝕路基、路面強度不足以及車輛之荷重作用所致，不但會造成行車之不舒適與噪音，還會對車輛結構產成一定程度的損害，而對機車騎士而言，坑洞更是行車安全最大的顧慮。坑洞可以影像處理的方式加以量測，其判定標準有下列兩種方式：

1. 由道安智慧車所攝錄之照片或影像資料求取出攝錄範圍內各坑洞之平均口徑（cm），將口徑大於規定標準者列出。

2. 由道安智慧車所攝錄之照片或影像資料求取攝錄區間內之坑洞總面積，將此總面積除以攝錄區間之面積作為「坑洞率」。

表5.11為依據第一種判定方式所初步設計之坑洞記錄格式，至於坑洞之養護研判值則可參考表5.12所設定之標準。Shahin[44]根據最大深度與平均直徑將坑洞之嚴重程度劃分為輕微L（Low）、中等M（Median）以及嚴重H（High）三個等級（見表5.13），可供未來評估坑洞影響之參考。

四、人手孔高差

人手孔高差主要有兩種情況，一種是人手孔高度高於路面，另一種則是人手孔高度低於路面。前者是因道路表面經長時間的磨損或車輛荷重之壓密使路面厚度變小所造成；後者則大多是因道路表層之加封或修補，加上夯實不良所造成。人手孔高差對道路交通安全之影響和坑洞相似，且同樣可使用透地雷達加以偵測。

表5.11 坑洞量測記錄表格

| 檢 測 單 位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檢 測 日 期 | 年 月 日 |  |
| 檢 測 時 間 | 時 分 |  |
| 天 氣 |  |  |
| 溫 度 |  |  |
|  | 路線名稱 |  |
| 檢測地點或路段 | 樁號（起、迄點）或地名 |  |
|  | （GPS座標） |  |
| 道 路 等 級 |  |  |
| 鋪 面 型 態 | € 混凝土路面 |  |
|  | € 瀝青路面 |  |
| 檢 測 項 目 | ： 坑 洞 |  |
| No. | 坑洞平均口徑 |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| m |  |  |
| n＝ |  |  |
| 附註：n為量測區段內不符合規定之坑洞數目。 |  |  |

表5.12 坑洞口徑達養護需要之研判值 （單位：cm）

|  | 高速公路 | 交通量較多 之一般公路 | 交通量較少 之一般公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瀝青路面 | 20 | 20 | 20 |

資料來源：[41]

表5.13 坑洞服務水準

| 最大深度（mm） | 平 均 | 直 徑 | （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 102～203 | 203～457 | 457～762 |
| 12.7～25.4 | L | L | M |
| 20.4～50.8 | L | M | H |
| >50.8 | M | M | H |

資料來源：[44]

五、超高

超高為彎道之橫向坡度，量測方法為，於道安智慧車上安裝傾斜儀（Inclinometer）或陀螺儀（Gyroscope）量取車輛相對於水平面之傾斜角b，再以偏速陀螺儀（Rate Gyroscope）之輸出值與車速求算出車輛橫向加速誤差角a（見圖5-1），而後據此計算路面之真實傾斜角為g＝b－a，其正切值即為彎道之超高[45]。超高記錄表格形式初步設計如表5.14所示。

圖5-1 彎道超高偵測

未來中、長期運用時，除繼續增加上述道安智慧車之功能以外，尚應將運用範疇由現況調查擴展至完工驗收，同時配合需要先建立各使用單位本身之資料庫，並完成道路評估模式之開發，而後將其持續擴大整合成為全國性之道路維修改善支援系統。

表5.14 超高記錄表格

| 檢 測 單 位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檢 測 日 期 | 年 月 日 |  |
| 檢 測 時 間 | 時 分 |  |
| 天 氣 |  |  |
| 溫 度 |  |  |
|  | 路線名稱 |  |
| 檢測地點或路段 | 樁號（起、迄點）或地名 |  |
|  | （GPS座標） |  |
| 道 路 等 級 |  |  |
| 鋪 面 型 態 | € 混凝土路面 |  |
|  | € 瀝青路面 |  |
| 檢 測 項 目 | ： 超 高 |  |
| b |  |  |
| a |  |  |
| g＝b－a |  |  |
| 超高e |  |  |
| 附註： 超高e=tang |  |  |

5.4路面積效評估

由5.1節所規劃之短、中、長期運用項目來看，道安智慧車初期主要是以路面檢測為發展目標，而後逐步擴展至其他領域。路面檢測最終之目的是在提供路面養護管理決策之參考依據，而路面養護之目的則是在維持及提升路面的使用績效。所謂績效係指路面狀況或路面對使用者所提供服務好壞的客觀指標。目前評估路面績效的模式極多，其分類標準亦不完全一致，一般有關柔性路面績效的評估可概由路面損壞與路面服務能力兩方面著手。因評估所用指標多與路面檢測項目有關，因此為使道安智慧車之運用更為周延，特針對各績效評估指標做一整理如下[46-48]：

一、路面損壞指標

路面損壞指標是利用路面破壞種類、嚴重程度與分散集中程度等相關之變數所建立的路面績效評估指標，不僅可用來表示路面之服務能力，亦可用來作養護順序的評比，其模式歸納如下：

1. 美國俄亥俄州運輸部（ODOT）模式

PCR＝100－Σ扣減點數

扣減點數（Deduct）＝（破壞種類權重）×（破壞嚴重程度權重）×（破壞範圍權重）

其中PCR為路面狀況分數（Pavement Condition Rating），而破壞種類則包括鬆散、冒油、剝落、坑洞、裂縫寬、車轍、凹陷、波浪紋、車輪軌跡裂縫、塊狀或橫向裂縫、縱向裂縫、邊緣裂縫以及不規則裂縫等共13項。

2. 美國聯邦公路總局（FHWA）模式

PDI＝100－ΣDP

其中PDI為路面破壞指數（Pavement Distress Index），而DP則為各種破壞種類扣減點數，破壞種類分荷重破壞、非荷重裂縫、變形、與材料相關之表面破壞以及修補經歷等五大類22項。

3. 美國陸軍工兵暑所發展之PAVER模式

PCI＝100－F（破壞扣減點數）

其中PCI為路面狀況指數（Pavement Condition Index），破壞扣減點數為由破壞種類與嚴重程度所建立之函數，而破壞種類共計有19項。

4. 美國舊金山灣區模式

PCI＝100－F（破壞扣減點數）

與PAVER模式相似，差別僅在其破壞種類計有7項，而非19項。

5. 台北市路面服務力模式

路面服務力＝A0＋ΣA×X

其中A0為迴歸截距，A為迴歸係數，X為路面破壞變數，包括龜裂面積、加鋪經歷、波浪紋面積、波浪紋平均深度、突起凹陷面積、突起凹陷平均深度、車轍平均深度、表面瀝青剝落面積、表面鬆散面積以及破壞地點分散程度等10種路面破壞情形，各自再分成三級，共得30個變數。

二、路面服務能力指標

路面服務能力指標係指路面使用者及路面工程人員對路面做功表現的評價，此一觀念源自1960年代美國州際公路官員協會（AASHO）道路試驗的結果。路面服務能力指標不僅可用來評估路面之績效，同時亦可用來預測路面之績效與壽年。現有相關之模式主要有下列數種：

1. 美國州際公路與運輸官員協會（AASHTO）模式

PSI＝5.03－1.91log(1+SV)－1.38RD2－0.01C+P

其中PSI為現在服務能力指標（Present Serviceability Index），0 - 1表路面極劣，1 - 2表路面劣，2 - 3表路面普通，3 - 4表路面佳，4 - 5表路面極佳；SV為路面糙度，由CHLOE糙度儀量測所得；RD為車轍平均深度（吋），係每隔25呎於車輪下量出；C為裂縫面積（平方呎/1000平方呎）；P為修補面積（平方呎/1000平方呎）。

2. 美國聯邦公路總局（FHWA）模式

PSI之計算與AASTHO模式相同，但為便於實際應用，美國聯邦公路總局另行發展出一以平坦度為計算依據之指標如下：

SI＝5‧EXP〔-﹝ln（32*M0）/8.493﹞9.387〕

其中SI（Service Index）為服務指標，M0為以加州平坦儀量測而得之路面縱斷面指數。

3. 美國猶他州公路局模式

PSI＝4.18－0.007R－1.34RD2－0.01C+P

其中除R值表加州平坦儀讀數（吋/哩）外，其餘變數均與AASHTO模式相同。

4. 臺灣省路面工程整修標準芻議模式

PSI＝5.21－1.27 Log(1+PrI)－0.01C+P－0.214RD2

其中PSI為路面現在服務能力指標；PrI為路面縱斷面指數，以加州平坦儀量測而得；RD為車轍平均深度（cm / 120 cm）；C為裂縫面積（m2 / 1000 m2）；P為修補面積（m2 / 1000 m2）。

5. 日本建設省土木研究所模式

MCI＝10－1.48C0.3－0.29D0.7－0.47δ0.2

其中MCI為綜合評估指標（Maintenance Control Index），C為裂縫率（%），D為車轍深度（cm），d為縱向平坦度（mm）。

6. 日本道路協會模式

PSI＝4.53－0.518logδ－0.371C－0.174D2

其中PSI為路面現在服務能力指標，其餘變數與建設省土木研究所模式相同。

7. 加拿大安大略省模式

PCR＝F（駕駛品質，破壞嚴重性，破壞密度）

其中PCR表路面狀況分數（Pavement Condition Rating），為駕駛品質、破壞嚴重性與破壞密度之函數；駕駛品質（Riding Quality）或稱駕駛舒適性（Riding Comfort），為利用標準RTAC現況績效排序程序（Standard RTAC Present Performance Rating Procedures）評估而得；破壞嚴重性與密度之評定為，將路面破壞分為表面破壞、表面變形與裂縫等三大類共17項，各項再依其嚴重性與密度各分成五級。

8. 華盛頓運輸部（WDOT）模式

PCR＝〔100－ΣD〕〔1.0－0.3（CPM/5000）2〕

其中PCR為路面狀況分數，ΣD為破壞項目值之總和，CPM為Cox Road Rater之每哩量測值。

綜合上述模式可知，本研究所規劃之道安智慧車短期運用項目中，裂縫、糙度與車轍可用來評估日本建設省土木研究所之MCI值及日本道路協會之PSI值；如加上路面修補面積，則可進一步用來評估AASHTO、美國猶他州公路局以及臺灣省路面工程整修標準芻議之PSI值；然而必須注意的是，上述模式中糙度一項與所使用之量測儀器有絕對的關係，故未來應用時，尚須針對道安智慧車之量測特性加以調整。此外，大多數的模式在建立時，除使用客觀之路面狀況資料作為標準之外，尚納入道路使用者與路面工程人員主觀之評價，因此應用時應對其時、地之適用性加以斟酌或修正。

由上述關聯性分析可知，各項目檢測結果的應用不限於其本身，尚可進一步與其他項目整合，以提供更多的管理資訊；因此，未來資料庫設計時，應預留整合的空間。表5.15即為加拿大ITX Stanley公司針對RT 3000型道安智慧車所發展之路面管理系統整合應用實例[49]，其中乘載舒適指標（Riding Comfort Index，RCI）乃根據路面糙度值求得，路面損壞指標（Surface Distress Index，SDI）是由道路表面破壞值所求得，而結構強度指標（Structural Adequacy Index，SAI）則是藉由道路之撓度值求得，至於路面品質指標（Pavement Quality Index，PQI）則是由RCI、SDI與SAI三者結合而成之綜合性指標，用來表示路網中偵測路段之現況。

表5.15 路面現狀報告

| Sect # | Street | From | To | RCI | SDI | SAI | PQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101020 | ABBEY AV | SARDIS ST | BURKE ST | 5.0 | 9.4 | 9.3 | 7.1 |
| 103010 | ACACIA AV | ELWELL ST | IMPERIAL ST | 6.2 | 9.3 | 9.8 | 9.1 |
| 103110 | ACRON AV | BC HYDRO | KINGSWAY | 6.0 | 8.7 | 9.5 | 8.6 |
| 105010 | ADAIR ST | SPERLING AV | CLIFF AV | 5.0 | 8.6 | 9.3 | 7.0 |
| 105020 | ADAIR ST | PAULUS CR | GERALD AV | 5.5 | 9.4 | 9.8 | 8.3 |
| 107010 | AIRLIE CT | (E) CUL DE SAC | PHILIP AV | 6.1 | 9.3 | 10.0 | 9.2 |
| 108010 | ALASKA ST | ROSSER AV | WILLINGDON AV | 7.8 | 8.6 | 9.5 | 9.4 |
| 108020 | ALASKA ST | WILLINGDON AV | ALPHA AV | 6.3 | 9.7 | 8.0 | 8.2 |
| 108030 | ALASKA ST | ALPHA AV | WILLINGDON AVE | 6.0 | 9.9 | 8.0 | 7.9 |
| 109020 | ALBERY PL | (S) CUL DE SAC | REGATE RD | 5.6 | 10.0 | 8.0 | 7.5 |
| 110010 | ALBERT ST | BOUNDRY RD | ESMOND AV | 6.6 | 9.9 | 8.8 | 8.9 |
| 110020 | ALBERT S ST | ESMOND AV | INGLETON AV | 5.8 | 8.6 | 8.5 | 7.7 |
| 110030 | ALBERT S ST | INGLETON AV | MACDONALD AV | 6.2 | 7.7 | 8.3 | 7.8 |
| 110040 | ALBERT S ST | MACDONALD AV | GILMORE AV | 5.8 | 8.2 | 8.3 | 7.6 |
| 110050 | ALBERT S ST | GILMORE AV | CARLETON AV | 10.0 | 7.1 | 8.5 | 9.2 |
| 110060 | ALBERT S ST | CARLETON AV | MADISON AV | 5.9 | 8.5 | 8.3 | 7.7 |
| 110070 | ALBERT S ST | MADISON AV | ROSSER AV | 5.8 | 8.2 | 8.5 | 7.7 |
| 110080 | ALBERT S ST | ROSSER AV | WILLINGDON AV | 5.0 | 8.8 | 8.5 | 6.6 |
| 110090 | ALBERT S ST | WILLINGDON AV | ALPHA AV | 5.2 | 8.9 | 8.3 | 6.9 |
| 110100 | ALBERT S ST | ALPHA AV | BETA AV | 10.0 | 8.8 | 8.3 | 9.7 |
| 110110 | ALBERT S ST | BETA AV | GAMMA AV | 5.3 | 8.7 | 8.3 | 7.0 |