第三章 道安智慧車國外運用經驗分析

3.1 道安智慧車運用範疇

國外現有道安智慧車運用之範疇經分析結果列示於表3.1，由表可知，目前道安智慧車系統主要運用在路面工程項目的檢測，其次為公路幾何設計項目，少數則為標誌、標線等交通安全設施項目。如以個別檢測項目來看，則以1.裂縫或路面損壞；2.糙度、平坦度或縱剖面；3.車轍或橫剖面等三項最為普遍，幾乎功能較為完整的系統皆具有此三種項目檢測的功能。

3.2 道安智慧車使用辦法

根據本研究第一期計劃[1]所得結果可知，國外道安智慧車的種類達十數種之多，而其研發使用國家多為歐、美、日等已開發國家。由於此等道安智慧車的發展使用僅十至二十年的歷史，其技術部份仍有待精進研究改善，故對其使用辦法目前尚未得到可靠資料予以分析檢討，因此本節僅能就道安智慧車性能的確認方法與其使用於路面偵測之相關規範或使用方法予以說明之。

3.2.1 道安智慧車性能確認方法

道安智慧車隨系統不同而具有數至十數種性能，有關其使用功能的認定，必須於作業前實施性能確認試驗。以下四項係日本土木研究中心「路面性狀測定車」的性能確認方法與判定基準，可做為建立「建設技術評估制度準則」之參考[27]：

1. 距離測定檢定

設定1000 m左右直線區段，以鋼捲尺實測起點至終點的距離，然後再以路面性狀測定車（即道安智慧車）在同一量測區間來回各測定距離一次比較之。距離測定精度合格判定基準為，測定車來回各測定一次的測定值與人工實測距離之誤差範圍在±1%以內。

表3.1 現有道安智慧車運用範疇

| 檢 測 項 目 | 具此功能之道安智慧車 | 使 用 技 術 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 裂縫（路面損壞） | ARAN、ITX、ARRB、Laser RST、PASCO、日本國際、日本日瀝、日本東京、AREV、ARIA、KJ Law、PAS-1、PAVETECH、PDI-1、ROAD PROFILER、VIDEOCOMP | 影像處理、人工鍵入、口頭輸入、雷射測距儀、透地雷達、超音波測距儀 |
| 糙度（平坦度）、縱剖面 | ARAN、ITX、ARRB、Laser RST、GSA、PASCO、日本國際、日本日瀝、日本東京、AREV、KJ Law、PAVETECH、PDI-1、ROAD PROFILER | 雷射測距儀、超音波測距儀 |
| 車轍、橫剖面 | ARAN、ITX、ARRB、Laser RST、GSA、PASCO、日本國際、日本日瀝、日本東京、ARIA、KJ Law、PAVETECH、PDI-1、ROAD PROFILER | 雷射測距儀、影像處理、超音波測距儀 |
| 路 面 厚 度 | ARAN、GSA | 透地雷達 |
| 路面下淘空 | ARAN | 透地雷達 |
| 抗 滑 值 | ARAN、AREV | 第五輪+應變計+換能器 |
| 撓 度 | MT15、GSA | 附掛運用 |
| 路 面 組 織 | ARAN、ARRB、Laser RST | 雷射測距儀 |
| 超 高 | ARAN | POS/LV |
| 曲 率 半 徑 | ARAN、ARRB、Laser RST | POS/LV、Gipsi-Trac、陀螺儀 |
| 縱 向 坡 度 | ARRB、Laser RST | Gipsi-Trac、 |
| 橫 向 坡 度 | ARAN、ARRB、Laser RST | POS/LV、Gipsi-Trac |
| 路 權 | ARAN | 攝影 |
| 標誌或其他標的物 | ARAN、ITX | 影像處理、人工鍵入 |
| 標線反光度 | ARAN | 雷射 |

2. 裂縫測定檢定

於長100 m區間的測定長度內，設定兩個工區，於每個工區車道內兩側與中央附近各選三處路面已發生線狀或鱷魚狀裂縫的地方，將其圈劃出1 m×1 m的正方形記號。而後使用裂縫測定器（Crack Gauge）量測上述正方形內的裂縫，並分別將裂縫寬度大於1 mm與小於1 mm者分別描繪之，再以道安智慧車於同一區間內連續行駛攝影，將所得之影像與上述人工所描繪圖形在同一比例大小下比較之，即可得到其密合精度大小，以作為道安智慧車實際操作時精度可靠性的依據。

3. 車轍測定檢定

在與裂縫測定性能同一100 m區內，包含起迄點在內每隔20 m區間設置一基準測線，共計六個測站，另為考慮連續行駛測定下道安智慧車的距離測定誤差或線條投影角度的交錯，而於基準測線前後各30 cm處各設置輔助測線一條，如圖3-1。

圖3-1 車轍測定性能試驗配置

檢定時，先由橫斷坡度測定儀測定基準測線及輔助測線的橫斷面形狀，算出D1與D2，其中D1為最大深度，D2為最小深度，再使用道安智慧車於同一測定區域內連續行駛測定，然後將道安智慧車拍攝所得資料，經由影像處理得知車轍深度，並計算出D1與D2。

車轍測定精度合格判定基準是以道安智慧車所測得的資料與人工測定基準線與前後兩條輔助線測定值中最大或最小值間的範圍誤差在±3 mm以下者為標準，舉例如表3.2所示。

表3.2  車轍測定性能試驗合格判定例

| 測 線 | 橫斷坡度測定儀測定值（mm） |  |  |  | 道安智慧車自 | 誤 差 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基準線 | 前輔助線 | 後輔助線 | 範 圍 | 動測定值（mm） | （mm） |  |
| D1−1 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0~16.0 | 14.0 | 0.0 | 基準內 |
| D1−2 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 22.0~26.0 | 20.0 | -2.0 | 基準內 |
| D1−3 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0~15.0 | 19.0 | +4.0 | 基準外 |

4. 平坦度測定檢定

與裂縫測定性能試驗同一區間內，於測定車外輪軌跡處設置基準線，為考慮連續行駛時軌跡的交錯，而於基準線左右相距15   cm處各設置輔助測線一條，如圖3-2所示。

圖3-2 平坦度測定性能試驗配置

檢定時，先以三公尺直規（縱斷坡度測定儀）測定基準測線與輔助測線的縱斷凹凸，再根據平坦度計算式求出測定區間的標準差；而後於同一測定區內，以道安智慧車連續行駛測定各工區的平坦度。

平坦度測定精度合格判定基準是以道安智慧車所測得的資料與三公尺直規所測基準線與兩輔助線測定值中最大或最小值間的範圍誤差在±30 %以下者為標準，舉例如表3.3所示。

表3.3 平坦度測定性能試驗合格判定例

| 工區 | 縱斷坡度測定儀測定值（mm） |  |  |  | 道安智慧車自 | 誤 差 |  | 判 定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基準線 | 外輔助線 | 內輔助線 | 範 圍 | 動測定值（mm） | (mm) | (%) |  |  |
| 1 | 2.78 | 2.90 | 2.58 | 2.58~2.90 | 2.87 | 0.0 | 0.0 |  | 基準內 |
| 2 | 3.02 | 2.93 | 2.88 | 2.88~3.02 | 1.95 | -0.93 | -32.3 |  | 基準外 |
| 1+2 | 2.92 | 2.91 | 2.77 | 2.77~2.92 | 2.53 | -0.24 | -8.7 |  | 基準內 |

3.2.2 路面檢測相關規範

目前對於使用道安智慧車進行量測的方法尚未有明定的規範可循，然為使其能夠順利地進行精確的量測，在使用前應將所欲量測的項目與人工量測結果予以比較，以確認道安智慧車的可信度。上節已針對部分路面性狀校核道安智慧車的精確度加以說明，至於其他項目精度的校核，則可依目前已有的規範進行測試，並加以比較之。

有關路面性狀或性能的各項試驗規範分別列舉如下，其中JIS為日本工業標準（Japanese Industry Standard），ASTM為美國材料試驗學會（American Society for Testing and Materials），其後之編號表不同材料或裝備之分類及規定：

1. 路面標線塗料檢定

日本JIS K 5665

2. 路面平坦度測定

（1）日本道路協會「舖裝試驗法便覽」[28]，p. 931~940

（2）ASTM E 950-94

（3）ASTM E 1170-92

3. 路面車轍測定

（1）日本道路協會「舖裝試驗法便覽」，p. 941~950

（2）ASTM E 1703-95

4. 路面裂縫測定

日本道路協會「舖裝試驗法便覽」，p. 951~959

5. 路面抗滑測定

（1）日本道路協會「舖裝試驗法便覽」，p. 960~970

（2）ASTM E 274-90

（3）ASTM E 501-94

（4）ASTM E 503/E 503M-88（1994）

（5）ASTM E 707-90

6. 路面粗糙度測定

（1）日本道路協會「舖裝試驗法便覽」，p. 971~975

（2）ASTM E 1215-93

（3）ASTM E 1364-95

7. 路面高差測定

日本道路協會「舖裝試驗法便覽」，p. 976~978

8. 彭克曼梁撓度測定

日本道路協會「舖裝試驗法便覽」，p. 980~987

9. 路面輝度測定

（1）日本JIS Z 9111

（2）日本道路協會「舖裝試驗法便覽」，p. 990~993

10. 路面表面摩擦性能測定

（1）ASTM E 303-93

（2）ASTM E 670-94

11. 路面停車距離測定

ASTM E 445/E 445M-88

12. 舖面狀況指數調查

ASTM D 5340-93

3.3 道安智慧車之公信力

3.3.1 資料誤差原因

以自動化偵測之方式收集路面資料，雖可排除過去人為因素或主觀判斷所造成之缺失，但仍無法避免誤差的產生。一般之直覺想法為偵測設備愈精密其誤差就愈少，可信度就愈高，但往往忽略了整個資料處理過程中，各階段均可能產生誤差，非僅在偵測時發生。

因此，將自動偵測系統之處理過程中造成誤差的來源分成五個部分，包括：資料取得（Data Acquisition）、資料儲存與記錄（Data Storage and Recording）、資料前置處理（Data Preprocessing）、目標物萃取（Object Extraction）、目標物特性與分類（Object Characterization and Classification）等[2]，以下即針對各個部分，以影像處理技術為例，探討其可能發生誤差之情形及原因。

1. 資料取得

在資料取得過程中產生誤差之原因為解析度限制（Resolution Limitation），包括：（1）視覺範圍之限制，例如影像攝錄光學系統之角度；（2）環境限制，例如因降雨所造成影像模糊失真之現象。此類誤差可歸類為影像系統誤差與環境誤差。此外，偵測進行時之行車速度亦是造成此階段誤差之原因，因光學偵測系統之快門速度若與行車速度無法配合，將造成影像模糊之現象。

2. 資料儲存與記錄

資料收集之後，可透過監視器（Monitor）得知路面破壞之嚴重程度，但仍需經由人為主觀之判定以決定多少比例之樣本資料須進行數化並儲存，此樣本多寡之主觀判定即為此階段誤差產生之原因。

3. 資料前置處理

在所收集原始資料進行分析前，須以標準演算法消除雜物、雜訊等之干擾，或加強對比等工作，此時即會產生誤差。前置處理之演算法與道路表面之特性及偵測系統之種類有關，一般而言，混凝土路面所需之前置處理工作較少。

4. 目標物萃取

資料萃取一般是由標準演算法來完成，此演算法屬於特殊之應用，例如在路面破壞方面，可能需要萃取出裂縫、補錠或坑洞等資料。若只需較少之訊息，如破壞出現之位置而不需破壞種類，所需萃取之資料就較不精細。若須分辨出破壞之種類與面積，則須更為精細之資訊，凡此皆會造成誤差之產生。

5. 目標物之特性描述與分類

分類工作是由分類函數所完成，而此函數有可能發生誤差，例如在進行路面破壞之分類時，可能將一組不相鄰之平行裂縫判定為單一之大型裂縫，另外亦有可能將出現在同一判斷區間之二組縱向裂縫與橫向裂縫判定為鱷魚裂縫。

瞭解各種誤差產生之原因及現象，針對各種誤差產生原因，尋求改進之道，加強改進偵測儀器及資料處理系統之功能，逐一減少誤差產生之機率，才能增加系統之準確性及可信度。

3.3.2 道安智慧車系統精確度比較

由於資料取得不易，因此僅就現有之資料進行比較。目前世界各國所發展之道安智慧車，其系統各不相同，所著重之功能亦不相同，因此各系統間之發展方向及其偵測功能之精確度亦有所差別。以下即針對各國道安智慧車系統各項偵測功能之精確度做一比較整理。

1. Asuring Vehicle型道安智慧車[29]，其精確度資料說明如下：車轍深度量測之寬度為4.2 m，精度為±2.0 mm；粗糙度之量測精度為±15 %，裂縫之量測寬度為4.5 m，辨識大小為1 mm。

2. Romen Catcher公司之道安智慧車[30]用於量測縱向剖面（Longitudinal Directional Profile），其精度為±1.2 mm，最大路面高差變異為±5 mm，車輛量測速度為0至65 km/hr，資料輸出之單位一般為1 cm，但最小可達1 mm。在車轍深度之量測上，其精度為±3 mm。在裂縫之量測上，其辨識精度為1 mm；而在平坦度之量測上，其精度為±30 %。

3. ARAN型道安智慧車，其Laser SDP系統用於量測行車距離，精度可達量測距離之0.02 % [31]；Wisecrax系統用於量測裂縫寬度，其辨識精度為2 mm（0.8 in）[32]；影像處理量測系統（Surveyor）應用於空間物體或道路之定位，其量測精度為1mm（0.04 in），可與GPS或GIS相結合共同應用[33]。

4. PASCO所發展之RR-75系統在檢驗道路表面之破壞情形時，其裂縫之量測精密度可保持為為±2 mm，而RR-70系統對於裂縫之量測精密度更可達±1 mm [34]，至於其他偵測項目，因其並未提供數據，故無法列出。

5. K.J. LAW Engineers公司所發展之Inertial Profilometer（MODEL 690DNC）用於量測縱向剖面，其精度為0.25 mm [35]，至於其他項目之量測精度則未提供。

6. ARRB之手推式平坦儀（Walking Profilometer）其精度可高達0.02mm，但此儀器為手推式[36]，因此其量測速度為步行速度，能否適用於道安智慧車尚待查證。

以上即為目前道安智慧車系統中關於偵測精確度之整理，至於其他各國公司發展之智慧車系統並未提供相關之資料，囿於資料之取得不易，因此在此無法列出整理比較。表3.4為針對現有之資料，將各系統相關精確度作一整理比較。

表3.4 各系統精確度比較

|  | 日本財團法人土木研究中心 | Asuring vehicle | Romen catcher | ARAN | PASCO RR-75 | PASCO RR-70 | K.J.LAW Engineers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距離 測定 | ±1% |  |  | 0.02% |  |  |  |
| 裂縫 測定 | 1mm | 1mm | 1mm | 2mm | 2mm | 1mm |  |
| 車轍深 | ±3mm | ±2mm | ±3mm |  |  |  |  |
| 平坦度 | ±30% | ±15% | ±30% |  |  |  |  |
| 縱向 剖面 |  |  | ±1.2mm |  |  |  | 0.25mm |

3.3.3 道安智慧車測試結果比較

由於目前世界各國之道安智慧車大多處於各自發展的狀況，相互間測試比較結果的資料並不多見，經本研究蒐集結果，取得美國北卡羅萊納州[37]、德國聯邦公路局[10]以及瑞典Laser RST公司[4]所做之測試結果，以下分別說明之：

1. 美國北卡羅萊納州裂縫試驗報告

美國運輸部聯邦公路總局（FHWA）於北卡羅萊納州以7條瀝青路面與3條混凝土路面為對象進行裂縫偵測試驗，參與進行試驗之公司包括ARAN、IMS、MHM、PASCO及PAVETECH，其結果並與LTPP（Long-Term Pavement Performance）之結果進行比較，發現在混凝土的3條測試路段中，ARAN是所有自動偵測系統中效果最好者，另在瀝青測試路面的7條測試路段中，ARAN亦是效果較佳者。

2. 德國縱向平坦度量測結果比較

在縱向平坦度方面，德國曾針對英國HRM、加拿大ARAN、瑞典LRST以及德國ARGUS系統進行比較分析，並選擇聯邦四號高速公路（A4）里程25.6 km到26.0 km共400 m長之路段作為測試路段，結果發現各系統偵測的結果相當一致，並無明顯的差異，如圖3-3所示。

圖3-3 縱向平坦度量測結果比較

3. Laser RST信賴度檢驗

Laser RST型道安智慧車對於信賴度之檢驗，其主要觀念為採用另一Laser RST及另一駕駛員針對所量測之路網，選取其中1 %之部分進行再次之量測，用此種方式來確認偵測結果之可信度。路段選取採用隨機之方式，並由SNRA（Sweden National Road Administration）之檢查官對檢驗之結果進行比較，由兩者間之關係可得知系統之可靠度與信賴度。一般來說，以相同之駕駛員進行再次之量測，其變異情形較以不同之駕駛員所得者為小。圖3-4與3-5即為Laser RST於1990年在瑞典所做路面偵測之比較結果，其中虛線代表信賴區間為95 %之範圍，在偵測糙度及車轍深度時，其相關係數均在0.95以上。

一般而言，進行系統可信度分析時，下述幾種檢驗方式為最典型之方式：先以各系統量測路面之狀況，再比較各系統量測結果與真實情形之差別，即可判定各系統之優劣及其可信度；然而有時真實狀況資料取得不易或無法進行比較時，亦可藉由再檢驗之方式，以第二次檢驗之結果和第一次進行比較，由兩者間之差異得知其量測結果之變異程度，經由此變異程度再加以判斷系統之可信度。

圖3-4 糙度檢測結果

圖3-5 車轍深度檢測結果

3.4 偵測資料處理與保管辦法

此處所謂資料處理係指將道安智慧車偵測所得資料加以分析與過濾，存留明確的結果供決策者或工程單位運用。而資料的保管則是尋求一適當且有效率的資料儲存方式及儲存媒介，並決定何種類型的資料有保存的必要，何種類型的資料則於初步分析之後，就可將其捨去。至於資料處理與保管的詳細作法，於以下各小節中分別說明。

3.4.1 偵測資料處理方法

以道安智慧車進行偵測時，所得到的資料通常是原始資料（Raw Data），而非直接可用之分析結果或數值，因此於道安智慧車上必須有處理原始資料之電腦軟體，或者經由道安智慧車之資料蒐集，再將這些原始資料送回資料處理中心，以自動或是人工輔助之方式，利用電腦等相關設備將原始資料轉變成能供決策者或工程師參考應用之資訊。至於如何應用道安智慧車蒐集所得之資訊，則必須從道路之「驗收」及「養護」兩方面著眼。有關道路之驗收標準，各工程單位有其不同之要求，須根據實際設計圖與使用單位之需要而定；至於道路之損毀達到何種程度才須加以養護，則須視不同之地區或國家而定。

對於資料分析的結果，可將各項量測項目分別建立其相對應之評鑑等級，例如從1到5，分別代表評鑑等級從很好（Very Good）到很差（Very Poor）。舉車轍為例說明如圖3-6，其中縱軸表示評鑑之等級，橫軸則代表車轍深度，圖中門檻值（Threshold Value）代表車轍深度到達此一程度時，道路即應進行修護，而警示值（Alert Value）提醒道路管理單位必須開始注意車轍深度是否會進一步加深，目標值（Target Value）則代表正常符合規定之車轍深度。至於如何訂定評鑑等級及其和車轍深度之對應關係，則必須視環境及不同管理單位之要求而有不同。

圖3-6 車轍深度及其評鑑等級

資料來源：[10]

如3.1節所述，現有道安智慧車系統大多偏重於路面工程方面的應用，至於其他方面的應用則尚不普及，且技術之發展亦不若路面工程方面成熟，因此以下將重點放在縱向平坦度、車轍、裂縫、抗滑度以及撓度等五種偵測項目，分別說明資料之偵蒐及處理方式如下：

1. 縱向平坦度

縱向平坦度（或稱糙度）是指道路沿著車輛行進方向之路面凹凸或呈現波形的程度，與行車舒適性及迅捷性有很大的關係。縱向平坦度不良之路面容易增加駕駛員之疲勞並降低安全性，且導致路面快速毀損。

縱向平坦度一般係利用安裝於道安智慧車前端橫桿之測距儀（Rangefinder），如雷射測距儀加以量測。資料的蒐集如圖3-7所示，於道安智慧車A、B、C三處分別安裝三座測距儀，量測車輛與路面間之距離。由於A至C之距離恰為3 m，故可用來取代現今常用之3 m平坦儀人工量測。縱向平坦度量測區間之長度必須設定在100 m以上[28]，通常為200 m，必要時可依實際狀況加以調整。

圖3-7 縱向平坦度量測

量測時先由測距儀直接測得車輛與路面間之三點距離x1、x2與x3（見圖3-7），而後求算d值如下

d＝x1+x32−x2

假設量測區段內共測得n個d值，則此區段之平坦度即為此n個d值之標準差，亦即

d＝d2−(d)2nn−1

其中：

d＝平坦度（mm）；

d＝偏差，表縱向凹凸量（mm）；

n＝量測區段內所測得之資料數。

除上述方法之外，尚可利用糙度指標加以判斷路面之平坦度，方法為在道安智慧車後方附掛糙度試驗拖車，以拖車之試驗輪求出路面垂直方向之高度變化值DXi，並經由下列公式求算出糙度指標[9]：

糙度指標RI＝(DXi)2

由粗糙度指標值可做縱向平坦度之判斷。由於此法必須在道安智慧車後方拖掛糙度試驗車進行，因此量測時之速度較慢，一般在市區僅能達到30 km/hr左右，而在郊區則可略為加速。

2. 車轍

道路經過車輛長時間之使用後，由於重複性交通荷重之作用，路面上於車輛經常行走的地方，會出現凹陷或毀損之情況，此即車轍。車轍不但會影響到駕駛的舒適性，而且會影響到車輛變換車道時方向盤之操作。此外降雨時容易積水，車輛行經其上將濺及行人且降低車輛之抗滑性能，影響行車的安全。

車轍可於道安智慧車前端橫桿裝置測距儀，例如雷射測距儀加以量測而得（見圖3-8）。每次量測時，首先取得個別測距儀與路面之距離資料D1、D2、…、Dm，而後再由其中找出最大差距值Dmax作為每次量測之車轍深度代表值。若整個區間量測過程中共量測n次，分別得Dmax1、Dmax2、…、Dmaxn，則其平均值D即為量測區間內之車轍深度。

圖3-8 車轍深度量測

3. 裂縫

路面上之裂縫通常有兩種類型，一種是面狀裂縫（Net-shaped Cracks），另一種則是線狀裂縫（Linear Cracks），分別由不同之車輛荷重及路面強度等因素所決定。較嚴重的大型裂縫固然對路面強度及耐久性有所影響，但輕微的裂縫亦不可忽視。若無法及早發現並做適當的處置，則在交通荷重與氣候之交互作用下，輕微裂縫極易繼續惡化，尤其是在雨水充沛的地區，水分容易自裂縫滲透，淘蝕路基。

裂縫之量測方法首先可以道安智慧車取得影像資料，如圖3-9所示，其次再以自動或人工的方式判斷出裂縫的長度與面積，最後再使用電腦依照裂縫率計算公式求算出裂縫率。裂縫率計算之公式歸納如下：

圖3-9 裂縫量測

（1）根據鋪面管理維護系統研討會[9]所建議之公式

瀝青路面裂縫率（Crack Ratio）（%）

＝[裂縫長度（m）×0.3（m）＋裂縫面積（m2）]×100/量測區段面積（m2）

（2）根據公路養護手冊[41]

瀝青路面裂縫率（%）

＝（裂縫面積＋坑洞面積）/量測區段面積×100

混凝土路面裂縫率（%）

＝裂縫累計長度（cm）/量測區段面積（m2）×100

（3）根據日本鋪裝試驗法便覽[28]

瀝青路面裂縫率（%）

＝（裂縫面積＋修補面積）/量測區段面積×100

混凝土路面裂縫率（%）

＝（裂縫長度＋修補面積×100/0.3）/4

上述公式之原理皆相似，但因各地使用環境不同而有不同之係數，故使用時須依照實際環境加以考量。

4. 抗滑度

車輪與道路表面間之抗滑度（Skid Resistance）與道路表面之摩擦有關。抗滑度不足，車輛即無法安全煞停，造成安全上的顧慮。路面抗滑度可依據ASTM E274所規範之“鎖輪拖車法（Locked-Wheel Trailer）”加以量測，量測時可於道安智慧車後方架設試驗拖車，在特定行駛速度下（40 mph），先由拖車之試驗輪求得抗滑力（摩擦阻力）F，然後再計算路面之抗滑度SN（skid resistance或skid number）如下：

抗滑度SN＝FW×100（%）

式中：F為抗滑力，單位為N；

W為輪荷重，單位為N。

其中輪荷重W係指拖車試驗輪之荷重，而非道安智慧車之輪荷重。W亦可以W’取代，W’為輪荷重減去牽引力矩所引起之垂直力[9]。

抗滑度亦可以摩擦係數來表示，如日本所採用者即是（見下式）。與SN相比，其唯一的差別在於，摩擦係數單純為抗滑力與輪荷重之比，並未乘上一百分比[28]。

摩擦係數 m＝FW

5. 撓度

道路在天然環境之下，除受地理因素、地質條件及天候關係之影響外，主要的破壞力來自於重複性的交通荷重，長久下來路面結構受損，無法達到原先興建時之強度要求。通常用來檢測路面結構強度之項目為撓度，代表路面的承載能力，其量測的方式大致可分為下列四大類：

1. 靜力撓度（Static Deflections）

2. 穩態撓度（Steady State Deflections）

3. 衝擊荷重反應（Impact Load Response）

4. 波傳遞（Wave Propagation）

撓度一般多以附掛運用的方式，例如附掛落重撓度儀（Falling Weight Deflectometer，FWD）加以量測。FWD係利用固定質量塊從某一固定高度自由落下，首先撞擊到直徑為30公分的接觸盤，經此接觸盤將衝擊力傳至地表面以產生應力波，在此同時以震源為中心點，於每30公分等間距之處安裝一速度規（共5至7個）以量測地表之垂直速度歷時，經由此垂直速度歷時對時間之一次積分即可獲得地表之撓度歷時[38]。FWD之原理及使用方式分別如圖3-10及圖3-11所示。

圖3-10 FWD基本原理

圖3-11 FWD附掛方式

至於各檢測項目之記錄表格形式，直接與道安智慧車配合使用者尚不多見，此處列出幾種供作參考。首先是公路局所使用之養路記錄表格如表3.5所示，此表僅供初步檢測記錄之用，並未針對不同檢測項目分別加以設計。

表3.6則為日本鋪裝試驗法便覽[28]所規劃之車轍深度記錄表格，其中IWP表內側輪軌跡（Inner Wheel Path），OWP為外側輪軌跡（Outer Wheel Path），至於測定值則是取每一次量測所得IWP及OWP之較大者。使用時表格不一定須填滿，資料量可依實際量測里程與量測間距加以變化，而備考攔則用來記錄整個量測路段中車轍特別嚴重之地點或其他特殊狀況。由表可以發現，記錄次數為開放性的，並未強制規定每隔多少距離必須量測一次，完全依實際狀況加以調整。

表3.7是用來記錄路面之抗滑值，採用之儀器為英國輕便防滑度測定儀（即常見之擺式試驗法），在施測路段中取五點做測試，再取其平均值來代表此路段之抗滑度[9]。

表3.5 公路局檢測記錄表格

台灣省交通處公路局第  區工程處第  工務段

養路平時巡查結果記錄表

| 巡查人員 | 日 | 期 | 巡 查 | 地 點 | 檢查項目 | 現況 | 改進或獎勵意見 | 備理情形或備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 日 | 路線名稱 | 樁號或地名 |  |  |  |  |

段長             巡查人員             民國  年  月  日編製

註：本表一式三份，一份巡查人存查，一份段存，一份報工程處。

表3.6 日本車轍深度記錄表格

| 鋪 裝 |  | 路 面 |  | 車 轍 |  |  | 深 測 |  |  | 定 |  |  |  |  |  | 試驗 報告 |  |  | 用紙 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查·工事名 測定開始點 測定終了點 測定 距 離 測定 間 隔 |  | _____________________________________________ |  | ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  | 測定年月日 測定器種類 測 定 者 |  |  |  |  | ____________________ _____ | ______ 橫 剖 直 線 水 糸 ______ |  |  | ______ 面 儀 定 規 ______ |  |
| No. | IWP (mm) |  | OWP(mm) |  |  | 測定值(mm) |  |  | No. |  |  | IWP |  | OWP |  |  |  | 測定值 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 | （mm） |  |  |  |  |  |  |  | 合 計 |  |  | （mm) |  |  |  |  |  | ‚ |  |  |
| 平均值 | （ ＋ |  | ‚）/資 料 |  |  | 數（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.7 抗滑度量測記錄表格

工程名稱 ＿＿＿＿混合料種類＿＿＿＿路面狀況＿＿＿＿

| 日期 | 路段 | 試驗位置 | 路面組織 | 路面水溫 | 抗滑阻力 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （里程） | （距緣石距離） | （紋理） |  | 五個不同位置 1 2 3 4 5 |  |

3.4.2 資料保管方法

由於道安智慧車不同於以往人工檢測方式，能自動擷取大量路面及交通資料，對於如此龐大的資料，必須要有一套合理的保管方式及資料篩選、保留之程序。

在資料處理與保管設備中，資料儲存裝置極為重要，如沒有儲存裝置供資料之存取，即談不上「資料處理」。系統儲存裝置是否適當，通常必須考慮下列兩點：

- 採用何種媒體儲存資料

一般常用的資料儲存媒體有磁帶（Magnetic Tape）、磁碟（Magnetic Disk）以及光碟（Optical Compact Disk）三種。磁帶為最早被使用的資料儲存媒體，使用時有一限制，即磁帶對於存取的資料必須循序逐筆讀取，因此較不適於大量且快速之資料存取，此外磁帶的使用壽命有限，亦是其缺點；然而對於「循序資料」之存取，使用磁帶即十分方便，且其費用亦較低廉[39]。

磁碟亦是常用的儲存媒體，其優點是能在合理的價格下直接存取大量資料。光碟則是較新型的資料儲存媒體，亦有價格較低及快速直接存取大筆資料之優點，且其無壽命限制，對於必須長期保存的資料而言，具有相當的實用價值[40]。

- 資料之存取及組織方式是否恰當

適當的資料存取與處理作業能獲致較高的使用效率，而資料之結構與組織方式則須視實際之需求而定。在確定採用何種資料儲存媒體之後，接著即須考慮需要儲存何種資料，通常分為原始資料與成果資料兩類。原始資料之儲存必須注意其對往後之分析是否具有決定性，否則會造成儲存空間之浪費並降低使用效率。通常必須保存的是經過處理過的成果資料，至於成果資料應包含那些項目，則需視實際需要而定，且亦須有適當的區分，使儲存的資料符合設計者、決策者或執行者不同的使用要求，前述檢測記錄表格即為應用之實例。

若資料量極為龐大，如路面管理系統，即須要有一套完善的資料庫加以管理，以供管理者或決策單位使用。而資料庫的建立必須考慮下列幾點因素：

1. 安全性

所蒐集的資料必須妥善維護，若因人為疏忽或錯誤造成資料流失或使用困難，再重收集與建檔，即會喪失其時效性並增加成本。

2. 關連性

所蒐集資料及分析結果是否有效適用，與管理系統之分析程序有關。資料間必須有互補的效果或一定的相關，以利資料之分析與應用。

3. 時效性

資料須適時更新與補充，以使分析快速且正確，而在資料更新之同時，亦須保留相關之歷史資料。

4. 記錄格式與資料之意義

資料記錄方法與格式必須統一，並加以說明，避免混淆或意義不明，造成使用困難。

5. 易於存取

進行整體評估時，常須使用大筆資料同時比對分析，故電腦系統及資料結構須妥善規劃，以快速有效率的進行分析工作。