第六章　結論與建議

基礎性的調查研究，通常被認為是相當重要但又容易被忽略的領域；當所有的研究資源競相投入既新潮又受矚目的課題時，所有的人都會報怨基礎資料的不足，但卻少有人願意在基礎研究上多花些工夫。

本所為逐步建立各種不同土地使用或開發行為之旅次發生與停車需求資料庫，供交通衝擊評估作業與審議使用，最近幾年陸續完成各項調查研究，包括對台北都會區各種土地使用的調查、對台灣地區西部走廊工業區的調查、對航空站的調查，以及對中部區域各種非都市土地使用的調查。本次的研究對象則設定在倉儲型「量販店」（量販店一般又被稱為「倉儲批發店」、「倉儲零售店」或「超大型超市」），獲致重要的結論與建議依序說明於下。

6.1結論

- 目前國內所存在的量販店，大致可被歸為「倉儲批發店」、「倉儲零售店」、「量販店」或「超大型超市」這四種名詞之下；它們的共同特點是：賣場面積大、商品種類多、價格較低、採薄利多銷方式經營、自助式服務、自動化的貨品管理系統以及大型停車場。其中，「倉儲批發店」與「倉儲零售店」具有倉庫型店舖、寬敞通道以及顧客自備購物袋等特性，前者並對銷售對象有所限制；「量販店」強調自有品牌的商品，經營型態較類似百貨公司；「超大型超市」則以食品為主流商品(約佔40%)，設置生鮮處理設備。但國內量販店的發展已漸漸朝向融合前述四種業態而成為一種新的經營內容，不僅在國內傳統行業中無法找到類似的比照對象，國外的資料也難以直接引用，因此有必要就其特殊性進行詳細的基礎研究。

- 各文獻對量販店在與交通有關的消費行為調查結果差異很大，本研究認為主要原因為調查樣本過少，除了無法代表所有商店的消費行為，更無法區分因座落環境及經營方式不同所導致的差異。因此，為正確掌握顧客消費特性，以作為旅次發生與停車需求預測模式的基礎，應該儘量將所有的量販店納入調查對象，進行通盤瞭解，並依照各自特性妥為歸納分類，再針對各類型量販店進行詳細分析，方能得到正確的預測結果。

- 各文獻對此類商店旅次發生率調查，因為調查對象及方法的差異，使各個調查結果間有極大差距。即使是同一個研究，不同調查對象的結果也存在極大差異。同時大部分的研究將重點放在旅次吸引率的調查上，忽略量販店進出旅次是在營業時間內隨時發生而不會有集中到達與集中離開的現象。故分析旅次發生率應較能掌握對附近交通環境的影響。幾乎所有研究結果均顯示，例假日的旅次發生或吸引規模較平常日來得高，而且重要民俗節日前幾天會高過一般例假日的狀況。

- 各文獻對量販店停車需求率之調查結果亦存在不少差距：國內二個研究結果，汽車在假日的停車需求率明顯較非假日高，但機車在假日與非假日的比較上，則顯現兩種相反結果，至於二種運具間的比較，亦顯現兩種相反結果，上述差異現象可能導因於購物習慣各地不同所致；二個研究一致顯示機車是國內重要的購物替選運具，其重要性與汽車幾乎相當。然而一項國外研究結果顯示假日的汽車停車需求率並未較非假日為高，顯示國內、外購物習慣存在差異性，故國外調查結果恐難以適用於國內。

- 本研究針對30家量販店（詳附錄一所列）所進行建物使用特性調查結果發現，各家商店在規模與營運特性上相差很大，顯示量販店本身尚有進一步檢討分類之空間與必要性。經過我們由不同角度分析，認為依經營型態區分為「倉儲型」、「社區型」與「綜合型」三類，最能反映交通特性上的差異。其中「倉儲型」量販店之市場範圍較大，顧客購物旅次較長，汽、機車之使用率預期會較高，在人力與時間等資源之限制下，本研究針對倉儲型量販店（共10家）進行旅次發生與特性調查，並進而統計分析出此類商店之旅次發生率與停車需求率。

- 本研究親派調查員至30家量販店紀錄道路幾何實質狀況暨交通狀況，包括距最近路口距離、相鄰道路、路寬、路型、車道佈設、路邊停車狀況及交通狀況等項目，彙整於附錄二。

- 經本研究統計分析倉儲型量販店各項具體旅次發生與停車需求預估方法如下：

- 全日旅次發生率見表4.1.1；

- 尖峰小時旅次發生率如表4.1.2；

- 機車停車需求率如表4.2.1；

- 小客車停車需求率如表4.2.2；

- 旅次發生預估模式如5.1節；

- 機車停車需求預估模式如5.2.1節；

- 小客車停車需求預估模式如5.2.2節。

前述模式部分校估結果顯示解釋能力不高，使用者應注意選擇適當模式使用，並考慮預估值之誤差範圍。

- 為瞭解所統計得到之旅次發生率以及預估公式之預估能力，本研究援引本所87年度辦理合作計畫「非都市不同土地使用型態旅次發生率之系列研究－中部地區」之調查資料，進行平常日與週日之旅次發生率與預估模式之驗證。發現迴歸模式之預估結果較直接以發生率預估要來得準確；其中，指數型態之模式產生最好的預測結果，但其平均誤差仍達到30%至40%之間。這個驗證結果以及5.1節與5.2節所校估模式之各項檢定值，可供引用者在實際使用時判斷誤差範圍之參考。

6.2建議

- 可視適當機會繼續進行本研究未能完成的項目，包括：

- 增加「倉儲型」量販店的調查樣本；

- 繼續對「社區型」與「綜合型」兩類量販店進行調查統計分析。

- 繼續進行模式驗證工作，包括週六時段以及停車需求部分。

- 由於此類調查工作所需投入的人力與時間相當龐大，若僅憑政府部門之人力，逐年編列預算辦理，恐較不具時效性，且資料更新工作亦是一大負擔。建議藉由環境影響評估審查作業過程，利用兩種機制要求開發單位（送審者）提供該類計畫開發行為之調查資料：一是要求於環境影響評估說明書中交通環境部分，須檢附針對該類開發行為所進行的旅次發生與停車需求特性調查資料，憑以證明交通衝擊所引用參數之正確性；二是於開發完成後之環境監測作業中，增列旅次發生與停車需求調查。前開兩項機制所蒐集資料可要求彙整至本所，成為旅次發生與停車需求資料庫之資料來源，除可獲得資源共享的好處外，並可減輕政府部門的負擔。唯為確保前述機制所蒐集資料之正確性、完整性與可用性，應先就有關資料項目、格式、抽樣方法等細節詳予研究，作為建立資料庫之依據。