3.5  交通環境現況

量販店的區位決定，除了考慮商圈客源等與營業利潤直接相關的因素外，商店鄰近的交通設施提供狀況為相當重要的考慮要件，所指交通設施提供狀況包括週邊臨接道路的路寬等幾何設計狀況、道路交通狀況、停車方便性、距高速公路交流道遠近及大眾運輸工具之提供等因素。為瞭解量販店有關上述之交通環境現況，除由本研究建物使用特性調查獲得部份資訊外，本研究另設計道路幾何實質狀況暨交通狀況調查表，包括距最近路口距離、相鄰道路、路寬、路型、車道佈設、路邊停車狀況及交通狀況等項目，彙整如附錄二。

3.5.1週邊臨接道路幾何設計實況

各量販店之週邊臨接道路幾何設計實況資料彙整如附錄二，以下將就縣市別依序說明。

1.台北市

台北市10家量販店大都直接面臨15公尺寬以上之道路，路寬分佈於17~35 公尺之間，僅有家樂福天母店、萬客隆內湖店及遠東愛買景美店所面臨之道路路寬約11~12公尺左右。其中2家直接面臨之道路車道為雙向六車道，6家為雙向四車道，1家為雙向二車道，1家為單向單車道之佈設。各量販店與號誌化路口的距離約於0-150公尺之間。

當地10家量販店中，有4家未設置停車位，其餘有設置停車位之6家零售店中，汽車出入口大多有儲車道的設計，而汽車及貨車的出入也大多經由旁臨的巷道。

2.台北縣

台北縣10家量販店大都直接面臨15公尺寬以上之道路，路寬分佈於18~30 公尺之間，僅有萬家福三重店、亞太土城店及高峰土城店所面臨之道路路寬約8~12公尺左右。其中1家直接面臨之道路車道為雙向八車道，3家為雙向六車道，3家為雙向四車道，3家為雙向二車道之佈設。各量販店與號誌化路口的距離約於0-600公尺之間。

當地10家量販店中，全部均有設置停車位，汽車出入口大多有儲車道的設計，但家樂福三重店之汽車出入口儲車道長度僅約10公尺，長度不足，常影響主線慢車道之車輛行駛。

3.桃園縣

桃園縣5家量販店大都直接面臨15公尺寬以上之道路，僅有位於桃園市區內之高峰所面臨之育樂街，路寬約11公尺左右，但其距離20公尺左右與育樂街垂直交叉之中山路路寬亦有18公尺。其中3家直接面臨之道路車道為雙向四車道，2家為雙向二車道之佈設。各量販店與號誌化路路口的距離約於0-100公尺之間。

當地5家量販店中，除1家未設置停車位外，有3家汽車出入口有儲車道的設計，而貨車的出入及裝卸貨也大多經由旁臨的巷道。

4.新竹縣、市

新竹縣、市5家量販店大都直接面臨15公尺寬以上之道路，僅有位於新竹市內之大潤發及亞太出入口所面臨之道路路寬約12公尺左右。其中1家直接面臨之道路車道為雙向六車道，1家為雙向四車道，3家為雙向二車道之佈設。各量販店與號誌化路路口的距離約於10-150公尺之間。

3.5.2道路交通狀況

由於本計畫之主要目的為建立量販店之旅次發生率及停車需求率，基於經費的有效使用，並無編列交通量調查費用，故道路交通狀況係配合上述道路幾何實質狀況之調查，選擇平常日尖峰或假日尖峰時段進行，以定性文字來描述道路交通狀況。

1.台北市

台北市各量販店臨接道路之車流量於交通尖峰時間較大，以萬客隆內湖店、高峰承德店及大峰百貨忠孝店交通擁塞情形較為嚴重。

2.台北縣

台北縣各量販店之臨接道路交通狀況，以遠東愛買板新店、家樂福板橋店、家樂福三重店、家樂福淡水店以及擎天量販店所臨接之道路，於交通尖峰時間之壅塞情形較為嚴重。

3.桃園縣

桃園縣各量販店之臨接道路交通狀況大致良好，車流量不大，僅特力屋南崁店由於距南崁交流道僅100-200公尺，其所臨接之中正路交通流量較大；另外，家樂福桃園店面臨之春日路，由於為桃園市主要幹道之一，交通流量亦相當大，而高峰桃園店由於位於市區內，鄰近的中山路偶有壅塞。

4.新竹縣、市

新竹縣、市各量販店之臨接道路交通狀況，僅有豪仕登芎林店、萬家福香山店由於位於郊區，車流順暢，其他量販店所臨接道路於交通尖峰時間車流量較多，且或多或少有壅塞情形出現。

3.5.3停車方便性

1.路邊停車

(1)台北市

台北市各量販店之相鄰道路大部分均可路邊停車。其中，家樂福南港店所臨之南港路，於興華路至南港路二段38巷路段間人行道機車停放擁擠；遠東愛買景美店所臨之景中街30巷及景後街，併排停車情形嚴重；而高峰承德店及東帝士安和店旁臨巷道均有違規停車情形。

(2)台北縣

台北縣各量販店之相鄰道路大部分均可路邊停車。其中，遠東愛買永和店旁臨之民生路46巷為單向單車道，一邊有機車停放，汽車通行困難；而家樂福板橋店旁臨之三民路2段29巷道內，有一車道幾乎被違規停車車輛佔據，汽車通行亦頗困難。

(3)桃園縣

桃園縣各量販店之相鄰道路大部分均可路邊停車，僅有特力屋南崁店旁臨之新南路巷道及高峰桃園店旁臨之育樂街(中山路~四維路)不允許路邊停車。

(4)新竹縣、市

新竹縣、市各量販店之相鄰道路大部分有路邊停車，其中家樂福竹北店相鄰之縣政九路、大潤發新竹店相鄰之湳雅路及亞太新竹店相鄰之忠孝路，路邊停車情形嚴重。

2.商店附設停車

(1)小客車停車位

本研究範圍內各縣、市量販店附設之小客車停車位情形詳表3.5.1，其中以新竹縣、市提供情形最佳，全部商店均提供小客車停車位，平均每仟坪賣場面積附設322.54個汽車車位；而以台北市提供情形最差，有四成商家沒有提供小客車停車位，平均每仟坪賣場面積僅附設95.58個小客車車位，不及新竹地區的三分之一。整體而言，有八成三的商家附設小客車停車位，平均每仟坪賣場面積附設195.14個小客車車位。

表3.5.1　量販店附設小客車停車位情形

| 車位提供情形 | 車位提供(家數) |  | 有提供車位之量販店平均每仟坪賣場面積提供小客車車位數量 (車位/仟坪) |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區(家數) | 有 | 無 |  |
| 台北市(10) | 6 | 4 | 95.80 |
| 台北縣(10) | 10 | 0 | 161.90 |
| 桃園縣(5) | 4 | 1 | 251.32 |
| 新竹縣、市(5) | 5 | 0 | 322.54 |
| 總 計 | 25 (83%) | 5 (17%) | 195.14 |

(2)機車停車位

本研究範圍內各縣、市量販店附設之機車停車位情形詳表3.5.2，其中以台北縣提供情形最佳，全部商店均提供機車停車位，平均每仟坪賣場面積附設159.40個機車車位；而以台北市提供情形最差，有高達八成的商家沒有提供機車停車位，平均每仟坪賣場面積僅附設24.74個機車車位。整體而言，有六成三的商家附設機車停車位，平均每仟坪賣場面積附設111.62個機車車位。

表3.5.2　量販店附設機車停車位情形

| 車位提供情形 | 車位提供(家數) |  | 有提供車位之量販店平均每仟坪賣場面積提供機車車位數量(車位/仟坪) |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區(家數) | 有 | 無 |  |
| 台北市(10) | 2 | 8 | 24.74 |
| 台北縣(10) | 10 | 0 | 159.40 |
| 桃園縣(5) | 4 | 1 | 92.77 |
| 新竹縣、市(5) | 3 | 2 | 138.73 |
| 總 計 | 19 (63%) | 11 (37%) | 111.62 |

3.5.4距高速公路交流道遠近

各縣、市量販店與最近交流道距離統計如表3.5.3，整體而言，有三成三的量販店設於距交流道2公里範圍內，有二成七的量販店設於距交流道2-5公里範圍之間，有四成的量販店與最近交流道距離5公里以上。

表3.5.3　量販店與最近交流道距離統計表(家數)

| 與最近交流道距離 地區(家數) | 0-2 km | 2-5 km | 5 km以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北市(10) | 3 | 5 | 2 |
| 台北縣(10) | 4 | 2 | 4 |
| 桃園縣(5) | 2 | 0 | 3 |
| 新竹縣、市(5) | 1 | 1 | 3 |
| 總 計 | 10 (33%) | 8 (27%) | 12 (40%) |

3.5.5大眾運輸

各縣、市量販店與最近公車站牌及捷運或鐵路車站距離統計如表3.5.4~3.5.5，由表3.5.4可知，有九成量販店在500公尺範圍內有公車站牌，所有量販店在1公里範圍內均有公車站牌，顯見公車亦不失可為量販店顧客選擇運具之一。由表3.5.5可知，六成七的量販店與最近捷運或鐵路車站距離1公里以上，在500公尺以內的量販店僅佔一成。

表3.5.4　量販店與最近公車站牌距離統計表(家數)

| 與最近公車 站牌距離 地區(家數) |  0.5 km | 0.5-1.0 km | 1.0 km以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北市(10) | 10 | 0 | 0 |
| 台北縣(10) | 9 | 1 | 0 |
| 桃園縣(5) | 5 | 0 | 0 |
| 新竹縣、市(5) | 3 | 2 | 0 |
| 總 計 | 27 (90%) | 3 (10%) | 0 (0%) |

表3.5.5　量販店與最近捷運或鐵路車站距離統計表(家數)

| 與最近捷運或 鐵路車站距離 地區(家數) |  0.5 km | 0.5-1.0 km | 1.0 km以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北市(10) | 3 | 3 | 4 |
| 台北縣(10) | 0 | 2 | 8 |
| 桃園縣(5) | 0 | 1 | 4 |
| 新竹縣、市(5) | 0 | 1 | 4 |
| 總 計 | 3 (10%) | 7 (33%) | 20 (67%) |