第五章  模式構建與驗證

本章首先利用10家調查樣本資料，經過迴歸分析，分別構建旅次發生與停車需求預估模式，繼而敘述模式驗證工作之結果。

在模式構建方面，先確定以下原則進行：

- 基於實用之考量，模式型態先以簡單的「直線」與「指數」二種型態構建，再視校估結果選擇適當的模式。

- 區分平常日、週六與週日等三種不同時間背景分別建立模式。

- 以尖峰小時旅次發生數或是尖峰15分鐘停車需求數為模式因變數。

- 自變數之選取，以開發申請提出時所能掌握的資訊為主，以滿足實用上的需要。同時考量樣本數量不多之條件，自變數之數目以1到2個較為適宜。本研究初步選定「賣場面積」與「座落環境」二個自變數進行迴歸分析。

由於將陸續校估18個模式，為便於區分，每個模式將以3位編碼代表，如圖5.0-1所示。

在模式驗證方面，本研究採用驗證資料來源為本所87年度合作計畫「非都市不同土地使用型態旅次發生率之系列研究－中部地區」所調查的5家倉儲型量販店。該資料係紀錄平常日與假日二種時間背景每一小時之顧客出入數量，因此本驗證工作將只能針對平常日與週日之旅次發生率與預估模式進行，至週六時段以及停車需求之驗證，將留待爾後適當機會進行。

第一個編碼代表預估項目：

A為旅次發生數

B為機車停車數

C為小客車停車數

第二個編碼代表時間背景：

1為平常日

2為週六

3為週日

第三個編碼代表模式型態：

1為直線

2為指數

圖5.0-1模式編碼示意

5.1旅次發生預估模式

- 變數說明：

Y1：尖峰小時旅次發生數量（人）；

X1：賣場面積（100m2）；

X2：座落環境（1：市區，0：郊區）。

- 散佈圖觀察：如圖5.1-1、圖5.1-2與圖5.1-3所示。

圖5.1-1 平常日旅次發生數與賣場面積散佈圖

圖5.1-2 週六旅次發生數與賣場面積散佈圖

圖5.1-3 週日旅次發生數與賣場面積散佈圖

- 校估結果

- 平常日

A11    Y1＝2220.83－5.80 X1＋656.15 X2

(-0.48)     (1.32)

R2＝0.27，F＝1.26，d.f.＝7，( )為t值

A12    Y1＝2476.09(0.99)X1(1.55)X2

(-0.68)  (1.22)

R2＝0.26，F＝1.24，d.f.＝7，( )為t值

- 週六

A21    Y1＝4121.92－17.96 X1＋1375.20 X2

(-1.45)     (2.39)

R2＝0.59，F＝5.02，d.f.＝7，( )為t值

A22    Y1＝3967.28(0.99)X1(1.79)X2

(-1.06)  (1.98)

R2＝0.48，F＝3.20，d.f.＝7，( )為t值

- 週日

A31    Y1＝2843.34－3.51 X1＋930.55 X2

(-0.248)     (1.417)

R2＝0.25，F＝1.18，d.f.＝7，( )為t值

A32    Y1＝2703.20(1.00)X1(1.46)X2

(-0.296)  (1.516)

R2＝0.28，F＝1.38，d.f.＝7，( )為t值

- 檢討

- 解釋能力以週六兩個模式（A21與A22）較高，但R2值也僅達0.5左右，其餘均在0.25到0.28之間變動。其預估能力有待模式驗證結果之釋疑。

- F檢定亦以週六兩個模式較佳，皆可通過90%信賴區間的檢定，其餘則無法通過75%信賴區間的檢定。

- 自變數賣場面積（X1）之t檢定值均不高，除週六的A21模式可通過80%信賴區間的檢定、以及A22模式可通過65%信賴區間的檢定之外，其餘t值均不顯著。

- 自變數座落環境（X2）之t檢定值則較顯著。其中，平常日兩個模式（A11與A12）可通過70%信賴區間的檢定，週六兩個模式（A21與A22）可通過90%信賴區間的檢定，週日兩個模式（A31與A32）可通過80%信賴區間的檢定。

- 由賣場面積（X1）之係數得知，其與因變數（尖峰小時旅次發生數）之間具有負向關係，亦即面積愈大則旅次發生數愈小。這個結果與3.3節關聯分析結果相矛盾，也與先驗知識相反，原因可能包括以下三項：

- 一是由於3.3節關聯分析之顧客數是由店家提供，也許會有浮報之嫌，造成與實際調查結果間的差異；

- 二是影響倉儲型量販店顧客數之因素相當複雜，重要的諸如市場環境、經營方法等，因在開發申請時尚無法得知，故未納入為自變數，而賣場面積在10家校估樣本中恰表現出負面影響；

- 三是賣場愈大的店，顧客出入時間分佈愈平均，使尖峰小時顧客數較少。

上述原因究竟何者為是，有待進一步詳細地探討。

(6)自變數座落環境（X2）之係數為正值（直線模式）或大於1（指數模式），顯示位在市區的商店，尖峰小時旅次發生數會愈高。

5.2 停車需求預估模式

5.2.1機車部份

- 變數說明：

Y2：尖峰15分鐘機車停車需求數量（輛）；

X1：賣場面積（100m2）；

X2：座落環境（1：市區，0：郊區）。

- 散佈圖觀察：如圖5.2-1、圖5.2-2與圖5.2-3所示。

圖5.2-1 平常日機車停車需求數與賣場面積散佈圖

圖5.2-2 週六機車停車需求數與賣場面積散佈圖

圖5.2-3 週日機車停車需求數與賣場面積散佈圖

- 校估結果

- 平常日

B11    Y2＝294.82－1.95 X1＋52.97 X2

(-1.04)     (0.56)

R2＝0.33，F＝1.73，d.f.＝7，( )為t值

B12    Y2＝316.81(0.98)X1(2.22)X2

(-1.02)  (0.88)

R2＝0.41，F＝2.39，d.f.＝7，( )為t值

- 週六

B21    Y2＝51.88＋0.00 X1＋402.00 X2

(0.00)     (1.91)

R2＝0.00，F＝3.00，d.f.＝7，( )為t值

B22    Y2＝42.52(1.00)X1(7.00)X2

(0.00)  (1.95)

R2＝0.00，F＝3.00，d.f.＝7，( )為t值

- 週日

B31    Y2＝－271.32＋2.95 X1＋284.90 X2

(1.99)     (3.80)

R2＝0.68，F＝7.35，d.f.＝7，( )為t值

B32    Y2＝5.00(1.02)X1(9.96)X2

(1.39)  (3.43)

R2＝0.64，F＝6.31，d.f.＝7，( )為t值

- 檢討：

- 解釋能力以週日兩個模式(B31與B32)較佳，R2值超過0.6；週六的兩個模式(B21與B22)則幾乎完全不具解釋能力。

- F檢定亦以週日兩個模式最佳，皆可通過95%信賴區間的檢定；其次為週六兩個模式，可通過90%信賴區間的檢定；平常日兩個模式(B11與B12)最差，但也可通過75%信賴區間的檢定。

- 自變數賣場面積(X1)之t檢定值以週日的二個模式為高，分別可通過90%與75%信賴區間的檢定；週六兩個模式則產生完全不顯著的結果。

- 自變數座落環境(X2)之t檢定值以週日兩個模式最顯著，均可通過98%信賴區間的檢定；週六兩個模式亦相當顯著，均可通過90%信賴區間的檢定；平常日的二個模式則表現出較不顯著的結果。

- 觀察賣場面積(X1)之係數可發現，三種時間卻顯現三種結果。平常日賣場面積對機車停車需求之影響為負向，週六則顯現毫無影響的結果，週日卻又改為正向的影響。這種結果究係樣本資料的巧合？亦或實際關係就是如此變化？有待進一步地探討。

- 自變數座落環境（X2）之係數為正值（直線模式）或大於1（指數模式），顯示位在市區的商店，尖峰時段機車停車需求會愈高。

5.2.2小客車部份

- 變數說明：

Y3：尖峰15分鐘小客車停車需求數量（輛）；

X1：賣場面積（100m2）；

X2：座落環境（1：市區，0：郊區）。

- 散佈圖觀察：如圖5.2-4、圖5.2-5與圖5.2-6所示。

圖5.2-4 平常日小客車停車需求數與賣場面積散佈圖

圖5.2-5 週六小客車停車需求數與賣場面積散佈圖

圖5.2-6 週日小客車停車需求數與賣場面積散佈圖

- 校估結果

- 平常日

C11    Y3＝560.25－3.36 X1－128.51 X2

(-2.70)     (-2.05)

R2＝0.52，F＝3.76，d.f.＝7，( )為t值

C12    Y3＝1266.00(0.98)X1(0.43)X2

(-1.67)  (-1.45)

R2＝0.31，F＝1.54，d.f.＝7，( )為t值

- 週六

C21    Y3＝412.11－2.00 X1＋60.00 X2

(-1.00)     (0.50)

R2＝0.00，F＝1.00，d.f.＝7，( )為t值

C22    Y3＝44.26(1.00)X1(2.00)X2

(0.00)  (－)

R2＝0.00，F＝1.00，d.f.＝7，( )為t值

- 週日

C31    Y3＝－503.06＋6.66 X1＋244.55 X2

(1.97)     (1.43)

R2＝0.36，F＝1.97，d.f.＝7，( )為t值

C32    Y3＝44.26(1.01)X1(2.09)X2

(1.48)  (1.56)

R2＝0.29，F＝1.43，d.f.＝7，( )為t值

- 檢討：

- 解釋能力以平常日C11模式較佳，週六兩個模式（C21與C22）則幾乎完全不具解釋能力。

- F檢定值以平常日C11模式較佳，可通過95%信賴區間的檢定；其餘模式均無法通過 75%信賴區間的檢定，呈現非常不顯著的結果。

- 自變數賣場面積(X1)之t檢定值以週六兩個模式最不顯著，其餘均可通過80% ~ 95%信賴區間的檢定。

- 自變數座落環境(X2)之t檢定值亦以週六兩個模式最不顯著，C22模式並產生標準誤為零之不正常現象；其餘均可通過80% ~ 90%信賴區間的檢定。

- 觀察賣場面積(X1)之係數亦可發現三種不同的效果。平常日賣場面積對小客車停車需求之影響為負向，週六則顯現負向（C21）與毫無影響（C22）的結果，週日卻為正向的影響。這種結果究係樣本資料的巧合？亦或實際關係就是如此變化？有待進一步的探討。

- 觀察座落環境(X2)之係數可發現二種不同的效果。平常日位於市區的尖峰小客車停車需求會較郊區為低，其餘時間則市區較郊區為高。是否表示平常日在市區的倉儲型量販店之購物旅次較短或購物量較少？有待進一步檢討。

5.3模式驗證

為瞭解之前所統計得到之旅次發生率以及預估公式之預估能力，本研究援引本所87年度辦理合作計畫「非都市不同土地使用型態旅次發生率之系列研究－中部地區」5家量販店之調查資料。這5家驗證樣本分佈於台中縣與南投縣，除可驗證旅次發生預估方法之預估能力外，又可觀察模式在不同地區使用的適宜性。但由於前開研究之調查資料僅紀錄平常日與假日二種時間背景每一小時之顧客出入數量，因此本驗證工作將只能針對平常日與週日之旅次發生率與預估模式進行，至週六時段以及停車需求之驗證，將留待爾後適當機會進行。

驗證結果如表5.3.1，整體而言，迴歸模式之預估結果較直接以發生率預估要來得準確；其中，指數型態之模式產生最好的預測結果，但其平均誤差仍達到30%至40%之間。這個驗證結果以及前二節所校估模式之各項檢定值，可供引用者在實際使用時之參考。

表5.3.1旅次發生預估模式之驗證

| 驗證樣本 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 賣場面積（100m2） |  |  | 165 | 99 | 165 | 148.5 | 165 | － |
| 平 常 日 | 實際值 （人） | 全日 | 7,280 | 8,750 | 5,838 | 17,004 | 4,980 | － |
|  |  | 尖峰小時 | 1,063 | 1,383 | 850 | 2,437 | 736 | － |
|  | 旅次發生率預估誤差(%) | 全日 | 183 | 41 | 253 | 9 | 313 | 160 |
|  |  | 尖峰小時 | 175 | 27 | 244 | 8 | 297 | 150 |
|  | 模式預估誤差(%) | 直線A11 | 19 | 67 | 49 | 17 | 72 | 45 |
|  |  | 指數A12 | 3 | 64 | 21 | 28 | 40 | 31 |
| 假 日 | 實際值 （人） | 全日 | 21,233 | 11,908 | 14,042 | 25,029 | 16,352 | － |
|  |  | 尖峰小時 | 2,563 | 1,292 | 1,776 | 3,171 | 1,930 | － |
|  | 旅次發生率預估誤差(%) | 全日 | 88 | 102 | 185 | 44 | 145 | 113 |
|  |  | 尖峰小時 | 74 | 108 | 152 | 27 | 132 | 98 |
|  | 模式預估誤差(%) | 直線A31 | 12 | 165 | 28 | 3 | 17 | 45 |
|  |  | 指數A32 | 19 | 161 | 17 | 2 | 8 | 41 |

註：誤差＝（|實際值－預估值|／實際值）×100%。