第四章　旅次發生與特性調查分析

本研究於3.4節曾將量販店依經營型態特性區分為「倉儲型」、「社區型」與「綜合型」三類，其中「倉儲型」商店之市場範圍較大，顧客購物旅次較長，汽、機車之使用率預期會較高，在人力與時間等資源之限制下，本研究只針對「倉儲型」量販店進行旅次發生與特性調查，並進而統計分析出此類商店之旅次發生率與停車需求率。

本階段調查總計挑選10家樣本，為符合商家保密之要求，本報告並不列出店家名稱，而以序號代表各個樣本。調查時間為平常日、週六與週日之9:30到21:30間連續12個小時。旅次發生數量由調查員在出入口每隔15分鐘紀錄一次；旅次發生特性則由調查員以問卷在出口進行隨機抽樣訪問，每一個商店樣本平均選取200個顧客進行調查。旅次發生數量、停車需求推估以及旅次發生特性調查結果之統計分析，依序說明於以下三節；至於各樣本之特性，則整理於附錄四供參考。

4.1旅次發生數量

4.1.1時間變化觀察

倉儲型量販店顧客進出數量在一天中不同時間的變化情形如何？經過本研究觀察，發現各個調查樣本有相類似的分佈狀況。圖4.1-1顯示某一個調查樣本每15分鐘顧客進出數量變化情形，發現以下特性：

- 在尖峰時間方面，平常日明顯地發生在夜間；週六雖也發生在夜間，但在下午以後，顧客數即明顯地超過平常日，並隱約形成晚餐前的次尖峰現象；週日則在下午形成明顯高峰，同時在午餐前與夜晚分別產生兩個次尖峰。

- 在數量方面，週六將近為平常日的兩倍，週日則較週六更高。

- 前述三種時間背景下的顧客數量與峰態變化差異相當大，為有效掌握旅次發生特性，必須將旅次發生率或預測式分別計算校估方為合理。

圖4.1-1 某調查樣本15分鐘顧客數變化

4.1.2全日旅次發生率

本研究所稱全日旅次發生率，係指全日（9:30-21:30間12個小時）每100m2賣場面積旅次發生數（人/100m2/日），10家調查樣本之統計如表4.1.1所示。其平均值可作為估算新設倉儲型量販店全日旅次發生數量之參考數據，並可依照座落位置之市場條件，參考標準差酌予調整旅次發生率。

表4.1.1 全日旅次發生率統計

單位：人/100m2/日

| 日期 | 平均值 | 標準差 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常日 | 124.74 | 62.81 | 30.17 | 231.29 |
| 週 六 | 195.70 | 108.37 | 45.05 | 456.61 |
| 週 日 | 242.44 | 116.22 | 63.77 | 468.83 |

4.1.3尖峰小時旅次發生率

本研究所稱尖峰小時旅次發生率，係指尖峰小時每100m2賣場面積旅次發生數（人/100m2/尖峰小時），10家調查樣本之之統計如表4.1.2所示。其平均值可作為估算新設倉儲型量販店尖峰小時旅次發生數量之參考數據，並可依照座落位置之市場條件，參考標準差酌予調整旅次發生率。

表4.1.2 尖峰小時旅次發生率統計

單位：人/100m2/尖峰小時

| 日期 | 平均值 | 標準差 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常日 | 17.72 | 8.39 | 3.28 | 32.85 |
| 週 六 | 26.54 | 15.52 | 5.27 | 62.98 |
| 週 日 | 27.09 | 11.90 | 9.11 | 48.81 |

4.2停車需求推估

4.2.1推估方法

PRmj=i=t0jIRi−ORi×MmCm停車需求數之估算方法，係以15分鐘為時段單位，利用下式計算各個時段各種運具之停車需求數。

PRmj：建築物經由調查得知於j時段存在的運具m之停車需求數；

IRi：建築物在時段i的進入人旅次數；

ORi：建築物在時段i的離開人旅次數；

t0：起始時段；

Mm：運具m的選擇比例，假設不論進入或離開旅次均為固定值；

Cm：運具m的平均乘載人數，假設不論進入或離開旅次均為固定值。

為檢核上述估算方法之準確性，本研究依照停車場出入口單純、停車位數量足夠、開店時間與調查開始時間相同等原則，另選擇第6號調查樣本，實際紀錄小客車出入數量之變化，據以計算實際的小客車停車數量，藉以與前述估算方法之結果進行比較，以驗證該方法之正確性。由圖4.2-1之配適情形來看，估算值與實際值之間的吻合度尚佳。

4.2.2停車需求率

本研究所稱停車需求率，係指尖峰15分鐘每100m2賣場面積所會存在的停車輛數，屬於可見停車需求的意義。將尖峰時段之停車需求數除以賣場面積（以100m2為單位），即可得到停車需求率，10家調查樣本之之統計如表4.2.1與表4.2.2所示。其平均值可作為估算新設倉儲型量販店尖峰時段停車需求之參考數據，並可依照座落位置之市場條件，參考標準差酌予調整停車需求率。

圖4.2-1 停車需求推估方法之檢核（第6號調查樣本）

表4.2.1機車停車需求率

單位：輛／100m2／尖峰時段

| 日期 | 平均值 | 標準差 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常日 | 1.23 | 1.55 | 0.02 | 5.67 |
| 週 六 | 2.71 | 3.42 | 0.08 | 9.78 |
| 週 日 | 1.91 | 1.41 | 0.10 | 4.15 |

表4.2.2小客車停車需求率

單位：輛／100m2／尖峰時段

| 日期 | 平均值 | 標準差 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常日 | 1.38 | 1.22 | 0.24 | 4.06 |
| 週 六 | 2.41 | 1.72 | 0.20 | 5.23 |
| 週 日 | 3.16 | 1.56 | 0.96 | 5.80 |

4.3旅次發生特性

本研究總共完成約6,000份旅次發生特性問卷調查，平均每種時間背景（平常日、週六與週日）在每家店約調查200份問卷。本節主要說明此項調查結果之統計分析，內容包括一般特性以及運具使用特性兩部份。

4.3.1一般特性

- 性別：全體受訪者之性別比重，以男性較高，佔約六成，如圖4.3-1所示。

- 職業：全體受訪者之職業分佈以三級產業佔大多數，包括：商、服務與軍公教等共佔54%；其次為屬二級產業的「工」，佔25%；屬一級產業的農林漁牧則僅佔1%；如圖4.3-2所示。這樣的比重分佈與我國台灣地區各級產業人口比例組成相吻合。

- 財富：受訪者每戶每月平均收入為8.4萬元；平均每戶持有小客車數與機車數分別為1.28部與1.69部；持有機車與小客車駕照之受訪者分別佔了86%與84%。

- 時間：受訪者平均花費20.2分鐘的交通時間前來購物；平均在店裡停留1.6個小時；兩次光臨之間平均間隔16.8天，亦即每個月約2次之頻率。

- 停車：使用汽、機車的受訪者，超過九成以上將車子停放在倉儲型量販店附設的停車場；停在附近空地、路外停車場與路邊停車格位之比例各佔約2%左右；停在須步行10分鐘以上之遠處以及違規停車則佔極少數；以上如圖4.3-3所示。另外，絕大部份使用汽機車的受訪者不須繳交停車費，極少數需繳費之受訪者回答金額平均為37.5元/小時。

- 替代性：到倉儲型量販店的購物旅次是否可替代其它的購物旅次進而減少道路交通負荷呢？本研究請受訪者回答若沒有今天來的這家店，會轉而到那裡購買今天所買的商品（可複選），結果如圖4.3-4所示，發現以下結果：(1)六成以上受訪者還是會到其它倉儲型量販店購買，顯示此類購物旅次的替代性不高；(2)分別有超過四成與將進三成的受訪者分別會改到住家附近超級市場或傳統市場以及住家附近便利商店或雜貨店購買，顯示倉儲型量販店購物旅次所代替的主要還是短程的購物旅次；(3)其它較長程的購物旅次，如市中心商店街、夜市以及百貨公司等，所佔比例均不高，約在7%到12%之間。以上結果顯示，倉儲型量販店所代替的購物旅次主要是以同類型旅次以及住家附近短程旅次為主。

圖4.3-1受訪者性別比重

圖4.3-2受訪者職業種類比例分佈

圖4.3-3受訪者停車地點

圖4.3-4替代購物地點分佈比例（可複選）

4.3.2運輸工具

基於估算停車需求之需要，本研究針對運具使用比例以及承載率進行較詳細的整理。

- 運具選擇：

10家調查樣本在不同時間的運具選擇比例如表4.3.1至表4.3.3所示，顯示小客車與機車是主要的購物交通工具，小客車大部份分佈於50%到90%之間，機車大部份分佈於15%到50%之間。

- 承載率：

由表4.3.4顯示，機車承載率大部份在1.2人到2.0人之間，小客車承載率大部份在2.0人到3.0人之間，表示結伴購物是此類商店相當普遍的現象。

表4.3.1平常日運具選擇比例

單位：%

| 調查樣本 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 貨卡車 | 交通車 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 17.00 | 81.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 6.50 | 0.50 | 42.50 | 43.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 18.92 | 1.62 | 50.81 | 24.86 | 1.62 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7.92 | 1.49 | 35.64 | 45.54 | 2.48 | 5.94 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 7.41 | 2.65 | 17.46 | 68.78 | 0.53 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.61 | 1.23 | 17.18 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 7 | 0.98 | 0.00 | 4.39 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 1.02 | 0.00 | 29.08 | 68.88 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 9 | 0.46 | 0.92 | 47.71 | 50.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.47 | 0.94 | 35.38 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |

表4.3.2週六運具選擇比例

單位：%

| 調查樣本 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 貨卡車 | 交通車 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 5.00 | 3.50 | 42.50 | 42.50 | 1.50 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 13.93 | 1.00 | 53.23 | 29.85 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3.55 | 0.51 | 31.98 | 56.35 | 2.54 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 1.67 | 1.11 | 22.78 | 71.67 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.11 | 0.00 |
| 6 | 1.52 | 1.02 | 21.83 | 75.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.50 | 1.49 | 32.67 | 64.36 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 9 | 1.73 | 0.87 | 32.47 | 62.77 | 0.87 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2.82 | 0.31 | 31.03 | 64.58 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |

表4.3.3週日運具選擇比例

單位：%

| 調查樣本 | 步行 | 腳踏車 | 機車 | 小客車 | 計程車 | 公車 | 貨卡車 | 交通車 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.52 | 7.29 | 91.67 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 6.91 | 1.06 | 37.23 | 47.34 | 3.19 | 3.72 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 3 | 20.09 | 0.47 | 29.44 | 45.79 | 2.34 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 1.01 | 0.50 | 19.60 | 74.37 | 1.01 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2.86 | 0.57 | 16.57 | 77.71 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.51 | 15.66 | 81.82 | 0.51 | 0.51 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 93.20 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 8 | 0.51 | 0.51 | 17.17 | 78.28 | 0.00 | 0.51 | 1.52 | 0.51 | 1.01 |
| 9 | 0.45 | 0.45 | 27.60 | 70.14 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 10 | 1.01 | 0.68 | 25.34 | 72.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |

表4.3.4運具承載率

單位：人/車

| 調查樣本 | 時間 | 機車 | 小客車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平常日 | 1.27 | 2.12 |
|  | 週六 | 1.54 | 2.25 |
|  | 週日 | 1.79 | 2.52 |
| 2 | 平常日 | 1.37 | 2.40 |
|  | 週六 | 1.53 | 2.52 |
|  | 週日 | 1.53 | 3.03 |
| 3 | 平常日 | 1.28 | 1.93 |
|  | 週六 | 1.42 | 2.88 |
|  | 週日 | 1.65 | 3.09 |
| 4 | 平常日 | 1.55 | 2.34 |
|  | 週六 | 1.55 | 2.63 |
|  | 週日 | 1.41 | 3.10 |
| 5 | 平常日 | 1.59 | 2.38 |
|  | 週六 | 1.50 | 2.47 |
|  | 週日 | 2.07 | 3.06 |
| 6 | 平常日 | 1.43 | 2.42 |
|  | 週六 | 1.51 | 2.15 |
|  | 週日 | 1.69 | 2.43 |
| 7 | 平常日 | 1.67 | 2.04 |
|  | 週六 | 1.67 | 2.52 |
|  | 週日 | 1.64 | 2.55 |
| 8 | 平常日 | 1.69 | 2.91 |
|  | 週六 | 1.64 | 2.78 |
|  | 週日 | 1.66 | 2.91 |
| 9 | 平常日 | 1.45 | 2.22 |
|  | 週六 | 1.56 | 2.36 |
|  | 週日 | 1.79 | 2.94 |
| 10 | 平常日 | 1.70 | 1.83 |
|  | 週六 | 1.76 | 2.64 |
|  | 週日 | 1.84 | 3.02 |