低污染公車營運技術評估及其應用之研究

《訪談紀錄》

訪談時間：87年11月9日下午3:00

訪談地點：巨獅創意科技股份有限公司(台北市忠孝東路4段250號6樓之5)

訪談對象：楊泰和先生

訪談人員：中鼎公司李俊毅

鼎漢公司蘇志哲∕溫蓓章∕陳柏君

訪談紀錄摘要：

A.巨獅公司之主要業務

電動載具之先進動力系統及充儲電能裝置與能源管理關鍵技術研發與製造。

B.電動車推動之條件與現況

1.電動車上市(量產)之3J&3S：

3J：(Just--)

- 初步實用程度之性能。

- 合理的價格：各型電動車，以工業技術密度及素材與製程層次為綜合評估觀點，整車大量生產時售價概算約為新台幣300元/車公斤(小車)至350元/車公斤(大車)。

- 適當的時機：現在便是好時機。

3S：(Simple)

- 結構簡單可模組化、易量產。

- 操作模式簡單。

- 能源補充方式簡單。

2.不同車種之電動車輛研發難易度：

(1)電動腳踏車最難，但目前已開發出結合人力之混合模式；電動機車次難；電動公車最容易。(車體越大越容易)

(2)原因：酬載重與車重相對比值。如電動機車總重(車重+乘客及貨物重量)約為200公斤為車重(約100公斤)之一倍，而26座公車總載重約1.5公噸，而車重約為6公噸，酬載率僅為25%。

3.電動車性能與技術：

(1)國內有完全自製之能力與自信，及擁有關鍵技術完全不必仰賴國外。

(2)續航力、爬坡力、載重…等皆可接近目前汽柴油車輛之性能。

(3)電池：目前改良之新型鉛酸電池為主，鎳氫電池目前仍暫受限於成本及量產技術；鎘系列電池有劇毒顧慮，且儲存量有限；大功率鋰電池仍有潛在易自燃的危險性。

(4)充電情況：混合式電動車輛具備能源管理系統，運行時可自行充電，並且設計上已達到引擎自動依照車速及省油模式做最適運轉，並可於低速及輕載時間充電。未來應以混合式電動車為主要發展趨勢。

4.市面上之電動車輛量產情形：

(1)歐、美、日各廠所發表許多電動車型大都為專供於展示之show car，惟從show car之設計製作及未作量產規劃。

(2)值得注意的GM EV-1為進入實驗性試產。

5.不贊成交換電池系統，原因：

(1)消費者對於所交換電池之儲存容量無信任感，內心不安。

(2)電瓶體積龐大，佔用空間亦大，支援密度有限。

(3)交換站之設置涉及城市改造，成本高，而服務效益低。

C.推動電動公車可預見之問題

1.電動公車無法推動之阻力：

(1)不具產業規模經濟(國內一年需求輛約4000台，每台造價200萬計算，只有8億的產值規模)，即使日本每年也僅約8萬台公車需求，與電動汽車或機車市場無法相比，使業者不願投入生產。

(2)投資規模與願景規模比太低；製造業者無優先投入的意願。

(3)產業外銷上之困難(車體大，因此多於當地打造，使電動公車產業較難有外銷市場的誘因)。

(4)投資效益低：電動公車製造生產線為工作站形式；電動轎車製造為生產線形式，產業界無法同時投資。

2.待克服之問題或迷思：

(1)期待超級電池：各型先進電池由於研發時程成本過高，發展進度不可預期，商業規劃困難，因此目前不宜等超級電池發展才推動電動車輛，應針對現有的鉛酸電池提昇性能及提高動力系統效率。

(2)涉及城市改造：充電站之設置投資成本高，且對於附近生活圈將會造成影響，居民接受性低，因此短期內以由購車消費者自行充電之方式較為可行。

(3)充電過程之高頻(EMC)干擾之對象：心率調節器者；收音機；電視；介面儀器；系統性電腦；工廠自動化設備；飛航通信等，應嚴格規劃電動車輛及充電設施符合EMC檢測安全規範以避免電磁干擾。

(4)電力設備容量之限制：充電效率與電流將互為影響，因此一般家庭將受限於插座容量(電壓×電流)無法提供大電流充電以縮短充電時間，但市區電動公車之夜間駐車點充電站將可以採用較大電力容量之工業供電方式而無此顧慮。

3.國內自行研發製造電動公車之能力：

(1)民間技術相當成熟，關鍵技術皆在掌握之中。

(2)進口取決：價格&性能之競爭力。

(3)車輛性能：可完全比擬目前之柴油公車，純電動車可達250公里以上，混合動力續航力至少可達500公里以上。

(4)建議車型：

A.45人座，混合電動車型，採用鉛酸電池與輔助之1600c.c.引擎配置；續航力可達500公里以上；

B.9-16人座之小型電動公車，續航距離可達250公里以上，以和大型商業車廠(WAGON)結合之經濟規模較有可能在國內設廠自製。

D.相關意見

1.各種低污染車輛評估：

(1)替代燃料車輛(天然氣、醇類等)：需著眼於能源供應能力(國內之天然氣與醇類氣體皆有限；全球之天然氣供應亦不敷交通工具所需之3%)。

(2)燃料電池：功率密度比偏低，體積大，瞬間輸出功率小，不能直接驅動馬達，仍需設置中間蓄電池，整體運作效率偏低，目前之極限為25%；比不上一般汽柴油引擎：32%~40%。且壽命短、成本高，短期內不具可行性。

(3)市區純電動公車可行：充電問題需規劃，但無工程技術問題。

(4)混合電動公車：長途短途皆較為可行。

2.電動車與充電站皆需符合經濟部商檢局電磁相容(EMC)型式認證。此點推動電動車輛之單位應予特別重視，以免形成新污染與災難。

3.電動車產品因動力特性之彈性可延伸發展出許多新規格大小車種，目前法規為民國16年(1927年)所制訂，法令規章不合時宜，以至於產品因無法規可遵循或檢驗而影響上市。應檢討國內自製車輛之安檢及設廠標準是否可應用新近頒訂《車輛型式安全與品質一致性審驗》，如可用則可避免冗長之修法過程。

4.獎勵補助措施設計不當，無法獎勵真正最優秀廠商，卻扶植素質中等不高不低而無潛力之產品，事實上電動車產業若無法外銷即不能合理量產，而針對產品之輔助依WTO之精神不可能實施於外銷，故應取消現有對產品之獎勵補助措施，而改為設定必須之高標準而針對關鍵技術突破之廠商給予設廠高輔助金額之集中獎勵。

5.國內相關產業之非技術性競爭情況：造成研究單位資料取得之偏頗。

6.業界競爭壓力下之研發能力與效率皆在政府之上。政府單位可在電動車之消費教育及安檢或相關法令及監理作業的能力投入，否則廠商生產研發的車輛將面臨無法上市的困難。

- 租稅獎勵中區分為純電動或混合式電動車輛之定性應明確：建議以推動輪軸之扭力為完全來自電池驅動馬達之電機扭力(純電動)為電動車；若有部分來自引擎之機械扭力(混合式電動)則為混合動力電動車，而非以車輛是否載附燃料(轉化為電能)作為區分。

低污染公車營運技術評估及其應用之研究

《訪談紀錄》

訪談時間：87年11月23日下午3:00

訪談地點：向商企業股份有限公司(台北市復興南路1段227號5樓)

訪談對象：陳舉燾先生∕謝正彬先生

訪談人員：運研所  朱珮芸

中鼎公司倪佩貞∕李俊毅

鼎漢公司溫蓓章∕陳柏君

訪談紀錄摘要：

A.背景說明

向商公司目前主要配合環保署“低污染大型客車示範運行計畫”，進口兩部複合式電動公車，係以電池驅動馬達做為前進之動力來源，並附載1.9L之柴油引擎以定速運轉輔助供應電力。

B.法令面

1.車輛檢測：目前檢驗程序除了原先之道安規格核准函書面審查，並加上車測中心之實車檢測。

2.向商公司之混合式電動公車，將依“車輛型式安全及品質一致性審驗作業要點”於車測中心進行檢驗並採小量逐車認可方式。

3.牌照申請：

(1)參照凱楠雙層公車案之專案模式，委由公車處掛牌(一年後撤銷)。

(2)電動公車與CNG公車相異之處：CNG車輛目前訂有暫行檢驗條例，電動公車則無。

4.勞動檢查法令：目前採取車裝式慢速充電器，將不涉及危險工作場所。

5.環保(污染)法令：

(1)目前重型柴油車之審驗可以國外檢測報告申請，抽驗時則由車測中心執行，但檢測費用(國外)需自付(1次NT48萬)。

(2)進口之複合式電動公車柴油引擎符合美國LEV標準。

6.保險：並無受限，與一般大客車相當，沒有額外條款，費率亦同於一般大客車。

7.電磁相容(EMC)型式認可：國內尚未列入應檢驗商品，歐美各國已有規範，車輛進口前已通過國外相關檢測。

C.績效

1.電池容量與壽命：

(1)電池容量可與國外純電動公車之電池容量相比(國內需加裝空調設備)。

(2)電池壽命會因使用過程發熱而受損，此問題已請國外廠商加裝風扇克服。

2.充電站：

(1)採用車裝式慢速充電器原因：

- 車輛數只有2輛

- 體積小

- 目前續航力已可應付一日之實際營運需求

- 可利用夜間回總站進行慢速充電(8小時)

(2)車裝式慢速充電器使用方式：

- 直接於公車廠站內拉線

- 電壓：380或220伏特皆可(已含變壓器)

(3)快速充電器與慢速充電器之比較：

|  | 慢速充電器(60kw) | 快速充電器 |
| --- | --- | --- |
| 價格 | US$ 6,000 | NT 3,500,000 |
| 充電時間 | 8小時 | 30-40分鐘 |
| 充電效果 | 較差(可充電300次) | 較好(可充電900次) |
| 遮棚設備 | 必要；車裝式則無 | 必要 |

(4)如為大規模車隊時以設置快速充電站較適當

3.爬坡度：無顧慮，爬坡度可達8%(陽明山之坡度為6%)不怕行經地下道或隧道。

4.路線評選考慮因素(委由北市公車處代為營運，選定路線20)：

- 環保署指定台北市，所以只評選路線全在台北市境內者，不考慮進到台北縣的路線

- 市公車處既有路線

- 人氣匯集路線，較具宣傳效果

- 經觀光據點如中正紀念堂、國父紀念館、花市，以及經市府、世貿、凱悅、總統府等

- 停放場站松德站為公車處行政管理總部，便於各方面之調度、派遣；且具有場棚可提供充電

5.簡易維修、充電人員：由訓練課程作技術轉移公車處；並由公車處派駕駛員。

6.效益與環境評估(委託長庚大學工業設計系評估)：

(1)針對泛航通運作營運分析，建立模式後再洽公車處取得公車處之資料檢核。

(2)針對乘客、駕駛員進行大規模之問卷訪談

(3)車輛營運成本：約1車公里/度電；柴油車約3車公里/公升柴油

(4)車輛實際運行後比較分析應用此種車輛之經濟與環境效益，不預先估算

- 目前公車處配合政策有CNG(北市交通局)及hybrid(本案)二種不同車輛之試行；未來推展何種端視政策、環境需求而定。也許可以不同場站採用不同之低污染車輛。

D.阻力

1.目前電動公車尚無量產公司，批量生產方式造成交貨期長(柴油公車4~5個月；電動公車6~8個月)、購置成本高(本案引進每車含車裝充電器及備用電池一組之購置成本US$237,560，生產期約9個月)。

2.以專案示範計畫進行，阻力較小。但未來如要大規模引進將可能面臨業者對於經濟效益之考量、充電站等設備之法令規範與成本問題。

3.車輛購置成本：電動公車/柴油公車約3倍；CNG公車/柴油公車約2倍。進口公車之關稅為42%；貨物稅減半，仍有7.5%。國外CNG車輛引擎技術較成熟。

4.週邊設備：CNG公車耗費將略大於電動公車。(加氣站較充電站之土地面積需求較大)

5.未來推行時應以國外整車進口較適當，至少要進口底盤；因為目前柴油車改裝CNG較適宜，改裝hybrid則不符經濟效益。

6.本案屬示範運行且僅有二輛車自定行駛於台北市內，以行駛點的觀點，無法見到整體的宏觀面，故不易見到整體效益。未來推動時社會認同與否至為關鍵。

E.討論

1.在公車車輛規格上變動時(如載客人數、續航力、爬坡度等)，對於車輛購置成本之影響為何?

答：車輛規格上之變動，對於車輛購置成本上之影響不大

2.向商公司目前引進複合式電動公車(柴油+電力)，在燃料選擇階段有無考慮其他燃料?

答：國外目前有柴油、汽油、LPG、CNG等與電力混合之型式，當初評選時是主要著眼於燃料供應來源：國內公車全為柴油引擎，尚無汽油引擎，CNG+電動車型不在本計畫考慮範圍內，加上國內尚無LPG供應，因此選擇柴油+電力之型式。且汽油引擎之效率較低，某部分污染值較柴油引擎高；就操作性能而言也以柴油+電動者最好。因此燃料來源之考量亦是日後引進低污染車輛之重要因素。

3.中科院一所(台中)11/18才剛開始進行購置電動車底盤+國內打造複合材料整體車身(以降低車身重)之研究計劃。

低污染公車營運技術評估及其應用之研究

《訪談紀錄》

訪談時間：87年12月3日下午2:00

訪談地點：經濟部工業局(台北市信義路三段41-3號)

訪談對象：徐增明先生(第一組專員)

訪談人員：中鼎公司倪佩貞∕李俊毅

鼎漢公司溫蓓章∕陳柏君

訪談紀錄摘要：

A.國內公車相關產業現況

1.國內自行製造底盤公司：中華、國瑞；但目前沒有研發電動公車或其他低污染車輛底盤的計畫。

2.產業競爭力：尚未量產，重車產業尚無外銷市場，技術能力仍須評估，且國內公車之進口比例較高較少國內採購自產柴油車，顯示對現有柴油車產業缺乏信心，如要提到技術層次較高之低污染公車，可能營運單位仍有此顧慮而不向國內採購，因此市場產值有待估算。

3.電動巴士：目前正在進行由台中之富豐國際開發股份有限公司(負責傳動系統)；與中科院(負責車體打造，並採用複合FRB材料，重量較輕)合作之計畫。

4.可能因為電動公車或其他低污染車輛的需求量不多，且發展這種車輛不見得提昇公車製造產業的產值(固定需求量，電動公車需求增加會降低柴油公車需求)，所以迄今為止沒有公車製造廠商表達發展意願，所以也沒有列入經濟部重點發展產業。只要有足夠的市場吸引業者投入，國內車輛產業技術都可達成。

B.低污染公車計劃之著力點

1.應先確認環保署之上位計畫，以環保角度切入較具說服力。

2.“環境面”將是影響此計畫成功與否之關鍵因素。因此，可著重於環境面之優、劣評估。

3.低污染車輛中，公車有固定路線，駕駛行為單純，因此較其他車種容易推動。

C.電動車輛發展近況

1.電動機車

- 計畫名稱：行政院“發展電動機車行動計畫”

- 時程：由88至92年

- 進行方式：由經濟部工業局配合環保署之上位計畫

- 發展目標與現況：自88至91共投入經費63億元，預估2010年全國機車共約900萬輛，電動機車約300萬輛，約佔1/3。目前已經有多家公司著手電動機車之研發與量產，亦有多種車型陸續上市。目前一年之銷售目標為10000輛，產值為新台幣3億。

- 預期效益：

(1)環保效益：

- 傳統空氣污染物減量(CO-2.8%；HC、Nox-2%)。

- 溫室效應氣體減量(CO2-0.2%；相當163億元控制成本)。

(2)能源使用效益(電動機車消耗能源為130瓦/公里小時；汽油引擎機車為315瓦/公里小時) ：

節省能源2,220,000百萬瓦小時/年，約佔台電全年總發電量0.75%；相當於245千公秉汽油，佔85年全國汽油總銷售量3%。

台電預估2006年尖峰負載為36,000MW，最低負載27,000MW，若300萬輛電動機車中80%於夜間充電，可提高離峰用電使用率4.2%。

(3)帶動機車相關產業發展：使我國成為全球電動機車研發製造中心

- 補助措施：

(1)使用者：為鼓勵民眾購買零污染、低噪音之電動機車，依據「補助新購電動機車執行要點」，凡於八十七年十二月底前購買電動機車，環保署將有補助：上暐電動機車(sw1,sw2)補助新台幣17000元，康陽電動機車(city bike)補助新台幣10000元。

(2)廠商：針對國內製造廠、國外原廠代理商通過申請補助計畫書者，環保署提供基本規格、動力系統、電池、電池管理系統等項目之補助，詳見環保署之「低污染性車輛現行補助經費」。

2.低污染車輛之評選：“電動”機車為環保署所決定(因為燃料成熟)，工業局並無其他替代燃料之推動計畫。工業局主要以鼓勵研發經費為主，發展天然氣車可直接改裝不需研發技術。

D.推動低污染公車之可能性與爭議

1.由環保署做政策宣示，經濟部工業局配合推動措施。

2.補貼：除車輛購置之補貼外，政府應積極建立完整的系統性環境、軟硬體設備條件。目前環保署及工業局相關車輛改裝補貼都限製造廠才能申請，因此一般公車營運經營者無法申請。

3.交通部對於低污染公車之三階段做法(此指短期內全車進口；待營運績效達到平穩後允許進口底盤，由國內廠商進行車體打造；最後階段才允許國內針對現有車體進行改裝)，並不符合市場競爭之公平性，造成國內車輛製造商的障礙。

4.稅率調整空間：目前之關稅(42%)於加入WTO後，將降低至20%~30%左右(視WTO參與國家協商結果而定)。若將“低污染公車”之關稅給予特別調降，可能仿照垃圾車免關稅模式，經由環保署之政策建議，經濟部之角色必須維持市場公平，因此並不會主動提出。而且關稅降至0%表示完全放棄此產業，是否適當有待考慮(說明：目前之垃圾車進口關稅為0%，理由為國內無產製能力，且專供“環保”使用，由環保署推動修改關稅條例特別降至0%，因此低污染公車可依循此模式，不過國內相關製造業廠商可能會反彈，應注重公平性)

5.國內環保標準：號稱全世界最高標準，卻造成貿易障礙。

低污染公車營運技術評估及其應用之研究

《訪談紀錄》

訪談時間：87年12月15日上午10:00

訪談地點：行政院環保署(台北市中華路一段41號)

訪談對象：江世民博士(空氣品質保護及噪音管制處高級環境技術師)

訪談人員：中鼎公司倪佩貞∕李俊毅

鼎漢公司溫蓓章∕陳柏君

訪談紀錄摘要：

A.低污染公車推行政策

- 低污染公車發展方向：
    替代清潔燃料車輛有其低污染的優點，是未來低污染公車的發展趨勢。從燃料使用的趨勢約略為傳統燃料、LPG及天然氣、醇類燃料及電能，最後為燃料電池的使用。然而各種替代清潔燃料的使用是否適合國內環境，應由相關單位進行可行性評估，進而示範運行，確定國內未來發展方向，以至推廣使用。

2.環保法規與產業互動性：
    環保署制定排放法規時必須考慮其對產業及市場經濟面的影響，在環境保護的前提下，兼顧車輛產業及其技術研發。因為環境保護與經濟發展，應該要在現實的環境下取得平衡，方能創造環境保護與經濟發展的雙贏。在實際的執行面上採用因勢利導策略才能收事半功倍之效，最好不要強勢主導或採用長期補助措施，以免造成不符經濟效益或產業經濟結構的扭曲。

3.車輛技術之發展：
    在觀察低污染車輛技術發展之際，仍須注意柴油引擎車輛製造技術改進之可能性。雖然從環保的觀點，應極力推動替代清潔燃料車輛的使用，但亦應考量其發展技術的成熟性，在兼顧環保與經濟的考量下，傳統柴油車輛的改良亦是使用低污染公車的途徑之一。因此，降低公車污染的問題短期並非只有完全使用「替代清潔燃料」一途，當然長期的發展應以替代清潔燃料為主要方向。

4.低污染車輛政策：
    環保署推行低污染車輛的使用是既定政策，但究竟要鼓勵那種技術型式仍未確定；因為要考量低污染車輛技術成熟、商業運轉效果，及未來柴油車輛油品、引擎改善等技術發展的可能性。因此，整體的環境效益、經濟效益、安全性及本土環境的可行性評估是必要的，再藉由成功的示範運行模式，以制定未來的推廣使用政策。

5.低污染車輛推動方式：
    建議目前推動低污染車輛應以示範運行計畫作為教育宣導，促使社會大眾熟悉，配合短期經濟誘因的補助措施；但不應採長期補助措施，以免扭曲市場的經濟結構，低污染車輛的發展長期仍應回歸市場機能，考量長期營運成本有競爭力才是正途。

6.環境與時間之醞釀：
    低污染公車的推行不僅要有成熟的技術及商業化產品，還要有政府相關部門法令規章的配合，這些都需要有成熟的整體環境及相當的時程。由於我國不具生產技術，所以參考國外成功的示範計畫，及引進國內進行本土環境的可行性評估是很重要的。這樣才能藉由國內的示範運行計畫，循序漸進，建立整體的推廣制度。

- 建議：
    低污染公車的推行，政府主管單位的方向宜明確，由於牽涉多個政府部門，成立跨部會的推動小組以協調各部會同時進行法令規章的增修及解決遭遇的問題與瓶頸，才能順利進行示範運行計畫，進一步邁入推廣階段。

B.環保署推展低污染車輛現況

- 環保署推動電動機車主要考慮如下：

- 機車為國內自有產業，且傳統機車污染量大

- 國內環境及技術較成熟，整體制度已建立，較易推動

同屬於低污染之車輛，但在推動低污染公車時可預期之阻礙較多，包括下列幾點：

- 公車並非自有產業

- 低污染公車推行牽涉法令規定與相關單位較多(如交通部、勞委會等)，且整體環境及技術未成熟

- 加氣站、充電站等週邊設備問題較為複雜

- 實際上推動低污染車輛時，除進口價格的經濟考量外，車輛本身的問題較少，但充氣站及充電站的設置尚有國內法規的適用問題，另外加氣站周邊社區居民及輸氣管線沿線居民亦可能反對，都是未來於推廣階段時要考慮的重點。

C.低污染車輛現況

1.混合式電動車因使用柴油發電機，較柴油車引擎的效率高，又可克服起動時的高污染的問題，可解決因柴油車起步、爬坡及剎車時為民眾所詬病的污染問題；不過由於行駛時使用柴油作為電力及動力的來源，仍有排放污染的問題。因此長期而言以污染低的電動車輛、替代清潔燃料車輛及燃料電池車輛，應是低污染車輛往後的發展趨勢。

2.比較低污染公車的價格基礎應以相同的條件比較(如整車進口的國光號)，再進而評比不同條件下可能降低的價格(如引進底盤國內打造)，不應直接與一般柴油公車相比。

- 環境與時機：低污染公車(包括CNG公車、混合式電動公車)自推動至今已歷時近兩年，但目前車輛仍未完全進入國內，上路進行示範時程一再延期，顯示實際環境仍存在許多困難與阻礙，尚須政府相關單位及國內廠商共同配合解決。因此必須藉由示範經驗中才能反應相關課題，以便研擬配合措施與建議。待示範計畫實施相當時日後，掌握足夠之資訊與能力，藉由成功的示範模式，才是擬定更具體推廣策略之時機。

低污染公車營運技術評估及其應用之研究

《訪談紀錄》

訪談時間：87年12月22日下午2:30

訪談地點：中山科學研究院∕第一研究所
(台中市西屯區福興北路68巷111號)

訪談人員：交通部運研所黃運貴∕朱珮芸
中鼎公司倪佩貞∕李俊毅

鼎漢公司蘇志哲∕陳柏君

訪談紀錄摘要：

A.訪談對象說明

1.訪談緣由：
    中山科學研究院第一研究所航空研究中心目前與富豐國際開發股份有限公司合作進行經濟部之科專計畫”小型商務客機關鍵技術開發二年計畫”，由於該計畫目標之一：”載具輕量化技術開發與應用”，係以電動巴士結合複材結構車身之研發為主，因此成為本計畫訪談之重點。以下分別說明中科院航空研究中心與富豐公司之主要業務：

(1)中山科學研究院∕第一研究所：
     工作範圍包括飛機與引擎材料(包括各種金屬、非金屬、複合材料、橡膠材料等)的研發、設計、生產、應用和測試。目前所有的材料實驗室已通過美國各大飛機與引擎公司之“技術測試”、“品保系統”認證：蓋廠、通用電力、普惠、波音、麥道等公司及中華民國實驗式認證體系之認證。目前在科專計畫中主要負責電動公車車體結構(採用複合材料)之設計與測試部分。

- 富豐國際開發股份有限公司：
     主要工作業務包括各種電動車輛之零件外銷與研發工作，目前尚無整車外銷之經驗，計畫明年可進行整車外銷。目前研發之電動車種包括：腳踏車、機車、輪椅、代步車、高爾夫球車(含遊樂車、掃街車)、轎車等，電動公車為目前研發目標。該公司並企圖將一系列電動車輛研發之累積經驗，成立一個“電動車工業園區”。目前在該科專計畫中主要負責電動巴士底盤(傳動系統)設計工作。

B.經濟部88年度科技專案「小型商務客機關鍵技術開發二年計畫」說明

- 時程：87年7月至89年6月

- 執行單位：中山科學院第一研究所

- 計畫主持人：翁慶隆(副所長)

- 計畫目的：小型商務客機關鍵技術開發計畫，係配合我國政府「發展台灣成為亞太營運中心計畫」，其中航太工業被列為製造中心之五大重點領域之一。目的希望藉由產業政策之推動，一方面建立我國的航太工業，一方面帶動關聯產業的全面升級。……中科院第一(航空)研究所，擴大複材一體成形技術，帶領國內業界應用複材電動巴士車體及地板結構進行載具輕量化品之開發，借以促進產業投資，落實產業效益。

- 工作內容→載具輕量化技術開發應用：

(1)複材車體結構分析、設計與製程開發以及完成試製件。

(2)複材地板及電池承載結構之概念設計。

- 蒐集各國大客車安全法規及規劃認證檢測項目。

- 預期效益→載具輕量化技術開發應用：

(1)建立電動巴士相關認證法規及測試能量。

(2)配合廠商整體電動巴士之研發，將開發出實體並經符合法規的電動巴士。

(3)提昇產業界之複材製作技術。

C.「小型商務客機關鍵技術開發二年計畫」科專計畫進行現況

- 電池技術：

- 過去電動車輛之發展瓶頸集中於電池技術之突破，由於電池壽命、電池容量之績效不理想，因此造成產品不具競爭力。電動車主要關鍵在於啟動、起步時的瞬間電流大，而造成電池老化現象(上市之電動機車多半有此疑慮)，而國內都會區之號誌(紅綠燈)過多，車輛起步之動作頻繁，因此更需要解決此問題，目前富豐公司已經藉由轉換系統之技術突破此瓶頸，不會讓起步時的瞬間電流產生負面效益。

- 電池充電效益議會影響電池壽命，富豐公司目前已經利用零件模組化之技術，建立自我診斷系統，由微電腦對於電池容量進行診斷後再行充電。由「智慧型」電池記錄器之應用，將可以提高電池壽命與使用效率。

2.複材車身結構：
    利用中科院一所的複合材料(FRB)，在載具輕量化之應用上，可利用來製造電動公車之車體結構，進而包括車輛底盤、地板之設計。國外已經有類似之嘗試，目前估計使用複合材料將可以減輕20%~30%之車身重量。確切之數據資料要等原型車完成後才可提出(預估99年上半年原型車將可打造完畢)。

3.電動車輛認證程序與測試項目：
    未來將委託車輛測試中心完成相關法規之蒐集與認證測試項目之規劃。由於車測中心目前接受政府交通機關委託，執行車輛安全、污染、噪音、耗能及保安零組件等法規之檢測與認證，並爭取與國外驗證機構相互認證授權及代施驗證作業等。因此在車輛認證程序、測試能量上之熟稔程度將有助於電動公車相關法規蒐集、分析、擬定與測試項目之規劃工作。

- 車輛性能：
    電動公車目前完全是接單訂作，因此性能完全視要求而定。基本上都可以達到不同之性能要求，或者在合理績效要求範圍下作最佳之設計。以目前技術而言，並不會與柴油公車有顯著之差異。

- 電動公車成本：
    由於目前之原型車是整車打造，尚未量產，因此成本高昂。真正計算電動公車成本必須等原型車通過車測中心之各項檢驗之後，在能量產或是相當數量訂單情況下，估算成本才有意義。

- 電動車之電磁干擾問題：
    目前國外之電動車輛必須通過電磁相容型式認證(EMC)，而國內目前無此規定，在相關電器商品(或心率調節器等)之干擾程度上，廠商有責任、有義務確保電動公車各項電磁干擾阻絕措施之把握，才有可能讓電動公車上路。

- 車輛底盤：
    國外已有多種低底盤型式之公車，方便殘障人士上下車，而高、低底盤之設計將要與馬達(單、多馬達)、傳動系統(前輪、後輪傳動)整合設計。目前富豐公司採用之底盤為低底盤設計。

- 駕駛訓練與維修能力：
    駕駛行為、維修能力將是影響電動公車營運成功與否之關鍵，尤其在駕駛對於產品之安全感、信任感尤為重要。為了考慮維修人員成本等實際營運問題，富豐公司有把握待電動公車完成後，可將維修技術轉移至駕駛本身，利用模組化設計將維修工作難度降至最低，因此駕駛員本身可以進行簡易之維修。

- 示範計畫：
    中科院一所基於地利之便、氣候、路況等因素，未來擬在台中市進行電動巴士之示範計畫。

D.電動車產業之困境與前途

- 環境限制：
    電動車屬於重工業，對土地之需求極大，目前由於用地取得不易(經濟部工業局有地皮炒作之疑慮，不願配合廠商)，造成龐大的土地成本遏阻了廠商研發之意願。以電動腳踏車為例，由於土地成本差異，因此廠商多半赴大陸設廠，以提高利潤。

- 產業前景：
    試國內之環境變化而定。由於電動車產業之研發工作需要大量之土地、資金、技術等，因此當國內之環境不具競爭力時，廠商將會考慮將技術外移。另一方面，目前電動車相關產業之研發多半無法獲得政府適當之補助，故而造成業者普遍對國內研發環境抱持保守態度，因此在廠商與中科院、運研所等機構合作低污染車輛計畫之成功與否，將影響政府與廠商之間的互信、互動關係。也唯有藉著合作方式，才能增進彼此之了解，以推動下一階段之目標。

低污染公車營運技術評估及其應用之研究

《訪談紀錄》

訪談時間：88年3月10日下午2:00

訪談地點：工研院能源資源研究所∕新能源應用研究組
(新竹縣竹東鎮中興路4段195-6號64館)

訪談人員：中鼎公司倪佩貞∕李俊毅

鼎漢公司溫蓓章∕陳柏君

訪談紀錄摘要：

- 背景說明

- 能資所目前主要配合環保署“燃料電池電動車可行性評估與發展規劃”，針對使用質子交換膜燃料電動車，進行可行性研究及研討其在國內研發的策略與規劃。

- 燃料電池簡介

- 燃料電池緣起：
    1839年英國法官威廉‧葛洛夫在一項業餘的實驗中，發現燃料電池原理，但因材料問題無法解決，使這項發明未受重視。直至1932年另一位英國人法蘭西斯‧培根製作出一個5kW的燃料電池電池組，能夠推動電銲機、堆高機，使得這項技術得以走出實驗室，成為大眾認識的發電工具。

- 燃料電池原理：
    燃料電池是一種能源直接轉換裝置，將燃料中的化學能不經過燃燒，而以電化學方式藉著氫氧的結合成水而產生電能，簡單說，就是水電解的逆反應。而燃料電池的能源是由燃料中的化學能所提供，不含在本體結構中，只要能源不斷供應，燃料電池便可以不停發電。

- 燃料電池原理：
    現今發展中的燃料電池依電解質不同可區分為鹼性型（AFC）、磷酸型（PAFC）、熔融碳酸鹽型（MCFC）、固態氮化物型（SOFC）、質子交換膜型（PEMFC）和直接甲醇反應型（DMFC）等，而不同種類的燃料電池其基本特性表所示。目前電動車所採用的燃料電池主要為磷酸型和質子交換膜型兩種，不過以質子交換膜型較受重視。

- 燃料電池技術特性：
    燃料電池的技術特色包括效率高、污染低、噪音小、用途多、進料來源廣泛。

各種燃料電池基本特性表

| 電池種類 | 鹼 性(AFC) | 磷 酸(PAFC) | 熔融碳酸鹽(MCFC) | 固態氧化物(SOFC) | 質子交換膜(PEMFC) | 直接甲醇(DMFC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作溫度 | 室溫~90℃ | 180~205℃ | ~650℃ | 800~1000℃ | 室溫~90℃ | 室溫~130℃ |
| 操作壓力 | <60psia | <120psia | <120psia | 常壓 | <30psia | <75psia |
| 反應物 | 高純度氫氣 | 混合氫氣 | 混合氫氣 | 混合氫氣 | 混合氫氣 | 甲醇 |
| 可用燃料 | 精煉氫氣，電解副產氫氣 | 天然氣，甲醇，氫油，沼氣 | 天然氣，甲醇石油，煤炭 | 天然氣，甲醇石油，煤炭 | 天然氣，甲醇，輕油 | 甲醇 |
| 氧化劑 | O2，空氣 | O2，空氣 | O2，空氣 | O2，空氣 | O2，空氣 | O2，空氣 |
| 池體材料 | 金屬 | 石墨 | 鎳、不銹鋼 | 陶瓷 | 石墨、金屬 | 石墨、金屬 |
| 特性 | - 需使用高純度氫氣做為燃料。 - 低觸蝕性及低溫，較易選則材料。 | - 進氣中CO會導致觸媒中毒。 - 廢熱可利用。 | - 不受進氣CO影響。 - 反應時需循環使用CO2。 - 廢熱可利用。 | - 不受進氣CO影響。 - 高溫反應不需依賴觸媒的特殊作用。 - 廢熱可利用 | - 功率密度高，體積小，重量氫。 - 低腐蝕性及低溫，較易選擇材料。 | - 不需使用燃料重組器，系統簡化。發電效率低，且甲醇會穿透高分子膜。 |
| 起動時間 | <0.1h | 1~4h | 5~10h | 5~10h | <0.1h | <0.1h |
| 發電效率 | 40% | 40% | 50% | 50% | 40% | 30% |
| 領先廠商 | 1FC | 1FC | ERC | 西屋電氣 | Ballard | LPG/Giner |
| 技術發展 | 80kW | 11MW | 2MW | 100kW | 250kW | 1kW |

- 燃料電池應用：
    燃料電池的應用非常廣泛，包括太空電力、運輸電力、可攜式電力、發電廠等。

C.國內技術研發與應用概況

- 中山科學研究院：
    國內最早進行燃料電池技術研發的機構，研究對象為AFC，但僅進行數年即告終止。

- 工研院能資所：
    自1988年接受能委會委託，進行燃料電池技術開發，以往著重PAFC關鍵組件技術開發與系統整合以及200Kw示範電廠引進。1997年起，能資所轉為開發12V、15-30W、30-60Wh的小型PEMFC電力組產品技術，亦即發展小型電池組、儲氫卡匣與系統組裝等能力。

- 台灣經濟研究院：
    最近台灣經濟研究院與美國瓊斯基金會合作在台灣推動燃料電池電動機車的研發工作，準備以兩年半的時間完成原型機車的開發。目前瓊斯基金會委託美國Desert Research Institute進行技術評估與可行性研究，而台灣經濟研究院也已甄選三陽機車等公司加入，準備申請明年的民間科專計畫。