第八章 結論與建議

8.1 結論

1.為改善都會區空氣品質狀況及降低對傳統石油燃料的依賴度，世界各國皆積極研發推廣低污染車輛，尤其公車具有固定路線及固定場站的優勢，更成為主要推廣對象。

2.各類型低污染的關鍵技術皆已陸續突破，故其性能都愈來愈接近傳統柴油公車，甚至已有部分超越柴油公車。而目前推廣的主要瓶頸為車輛成本過高，因其尚不具經濟規模，所以初期要推廣低污染公車，須仰賴政府相關單位的補貼。

3.依據現有低污染公車的性能特性和國內替代燃料的供應狀況，短期內適合國內引進發展之低污染公車為混合式電動公車和天然氣公車。前者可彌補純電動公車續航力不足的問題，而後者相關技術已較成熟，但須面臨法令修改和加氣設施不足等問題。

4.由於低污染公車屬於勞力、資金密集產業，受限於市場規模，國外車廠皆為接單訂造，且國內目前重車產業規模有限，因此短期內欲引進低污染公車勢必倚重國外進口。由國外進口低污染公車將最可能面臨之障礙包括：國內車輛規格法令規定之限制造成廠商投入意願不高與業者無法負擔高額車輛購置成本。

5.周邊環境實為影響低污染公車計畫成敗與否之關鍵。由於燃料回充問題，低污染公車必須附設加氣站或充電站等，龐大之設置成本與相關法令規定必須由政府全力協助方能促成計畫進行。

6.台北市目前已在進行天然氣公車、混合式電動公車示範計畫，藉此可瞭解低污染公車本土化之相關問題，並作為車型選擇之參考依據。目前國內之天然氣公車相關法令已有具體成果，未來若引進其他車型應針對交通、環保、消防、公安勞檢等法令再詳加探討。相關增修法令彙整如表8.1。

表8.1 低污染公車相關增修法令

| 分類 | 法令 | 主管機關 | 對象 | 增 | 修 | 進 | 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已增修 | 研擬中 | 待修正 | 待增訂 |
| 交 | 道路交通安全規則(§17) | 交通部 | 所有車型 |  |  |  |  |
|  | 道路交通安全規則(§23) | 交通部 | 所有車型 |  |  |  |  |
|  | 汽車運輸業管理規則(§13) | 交通部 | 所有車型 |  |  |  |  |
|  | 汽車運輸業審核細則(§6) | 交通部 | 所有車型 |  |  |  |  |
| 通 | 車輛型式安全及品質一致性審驗 | 交通部 | 所有車型 |  |  |  |  |
| 經 | 液化石油氣汽車加氣站設置管理規則 | 經濟部 | 天然氣車 |  |  |  |  |
|  | 充電站設置管理規則 | 經濟部 | 電動車* |  |  |  |  |
| 濟 | 電磁相容型式認可 | 經濟部 | 電動車* |  |  |  |  |
| 財 | 關稅法 | 財政部 | 所有車型 |  |  |  |  |
| 政 | 貨物稅條例 | 財政部 | 所有車型 |  |  |  |  |
| 環 | 汽車排放標準(三期) | 環保署 | 電動車以外之車型 |  |  |  |  |
| 保 | 行政院環保署補助汽車客運業更新車輛執行要點 | 環保署 | 所有車型 |  |  |  |  |
| 消 防 | 公共危險物品暨可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法 | 消防署 | CNG車 |  |  |  |  |
| 勞 | 高壓氣體勞工安全規則 | 勞委會 | CNG車 |  |  |  |  |
|  | 壓縮天然氣加氣站安全檢查基準 | 勞委會 | CNG車 |  |  |  |  |
|  | 充電站設置安全管理辦法 | 勞委會 | 電動車* |  |  |  |  |
|  | 充電站安全檢查基準 | 勞委會 | 電動車* |  |  |  |  |
| 檢 | 充電站勞工安全規則 | 勞委會 | 電動車* |  |  |  |  |

註：“*”包括電動車與混合式電動車。

7.本研究利用多目標評準方法，於「國內引進低污染公車應用規劃與評估」進行都會區評選工作，都會區包括台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等7個都會區。都會區評選架構包括財源、成效可見度、環境負荷、公車污染、行政配合等5個向度；地方政府空污費、大眾運輸運具分配率、營業大客車配比、污染濃度、人口密度、公車延車公里、公車平均車齡、公車業者配合意願等8個指標。經過標準化轉換過程，並給予每個指標相同權重，本研究以台中都會區為規劃低污染公車之示範都會區，並且考慮環保署已核定提供1500萬作為台中市引進純電動車示範運行計畫，以純電動公車為規劃車型。

8.本研究利用多目標評準方法，於「國內引進低污染公車應用規劃與評估」進行路線評選工作，納入評選路線為業者與專家學者建議者。路線評選架構包括路線特性、成效可見度、污染、行政配合度等4個向度；長度、場站空位數、客運量、重要據點、路線人口密度、公車延車公里、業者意願等7個指標。經過標準化轉換過程，並給予每個指標相同權重，本研究建議最優先實施低污染公車路線為市區路線：100路(台中客運)；觀光路線：2路(仁友客運)；城際路線：台中—東勢(豐原客運)。

9.本研究利用魚骨分析法建立國內引進低污染公車應用規劃之實施構想，並概估各分項工作之推動時程、先後順序與相關單位負責之工作內容。針對未來國內推動低污染公車的發展上，經綜合專家學者及本研究評估結果，其發展方向於短中期將以混合式電動公車、天然氣公車及純電動公車為主，而長期發展方向除前述車型外，未來如其他類型低污染公車的相關關鍵技術和成本有所突破，亦可評估是否納入長期發展目標。

8.2 建議

1.本研究於課題探討部份，曾多方徵詢相關單位意見，由於國內目前有多項與低污染公車相關之示範計畫、研發計畫正在進行，為國內首次將低污染公車本土化之研究，建議應密切注意其研究成果，以作為日後政策推動之參考。

2.低污染公車的推廣牽涉到許多部會，故為有效推廣低污染公車，建議政府成立一個跨部會專案小組負責低污染公車推廣外，亦可利用現有相關組織推動，如由行政院國家永續發展委員會研擬「低污染公車推動方案」協調相關機構進行，且以市區低污染公車為主要對象。

3.低污染公車計畫之成敗以周邊環境至為關鍵。建議政府應重視相關環境之法令規範與獎勵措施，以利後續計畫之推動。

4.目前國內陸續有不同的低污染公車示範運行計畫正在執行中，且計畫中皆將對低污染公車進行效益評估，然僅針對單一車種，建議待類似計畫執行告一段落後，再進行一整體性之評估，以找出最適合國內發展之低污染公車。

相關建議事項彙整如表8.2所示。

表8.2 建議事項說明

| 項次 | 建議事項 | 說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密切注意相關示範計畫研究成果 | 國內陸續有不同的低污染公車示範運行計畫進行中(參見4.1節)，應密切注意相關示範計畫研究成果，且待類似計畫執行告一段落後，建議進行一整體性之評估。 | 研究單位/顧問公司 |
| 2 | 成立跨部會專案小組或利用現有相關組織推廣低污染車輛 | 低污染公車的推廣牽涉到許多部會，故為有效推廣低污染公車，建議政府成立一個跨部會專案小組負責低污染公車的推廣或利用現有相關組織推動，如由行政院國家永續發展委員會研擬「低污染公車推動方案」協調相關機構進行。 | 交通部/經濟部/財政部/環保署/消防署/營建署/勞委會/地方政府/研究單位/產業界 |
| 3 | 訂定相關環境之法令規範與獎勵措施 | 低污染公車計畫之成敗以周邊環境至為關鍵。建議政府應重視相關環境之法令規範與獎勵措施，以利後續計畫之推動。 | 交通部/經濟部/財政部/環保署/消防署/勞委會 |