第二章 低污染公車營運技術及應用之回顧與評析

為改善公車之污染除油品品質的提昇及加裝觸媒轉換器外，考量能源的多元化，替代性燃料的推廣利用，對地狹人稠且絕大部份仰賴進口能源的台灣，實為殷切。故為有效推廣低污染公車，相關文獻的調查與蒐集有其重要性，重點將包括國內外低污染公車的發展背景、相關技術的研發、經濟效益、政府的配合措施和法令及實際運作後的狀況等。相關文獻的蒐集和調查其工作流程如圖2-1所示，包括：

1.相關文獻蒐集

資料蒐集對象包括政府機關、相關研究機構、公車業者及經由全球資訊網獲得有關資訊。

2.調查與彙整

針對國內外各種低污染公車其發展背景、技術研發、政府法令、運作狀況進行調查與彙整。

3.國內發展探討

針對國外各種低污染公車實際運作的情形檢討各項條件在國內實際運作時可能遇到之狀況，以瞭解各種低污染公車在國內發展之可能性。

以下將針對文獻中有關低污染公車技術發展現況和國外低污染公車營運發展實證經驗予以說明。

圖2-1  相關文獻調查與蒐集工作流程

2.1 低污染公車技術發展現況

近年來，由於人口增加，生活水準提高，經濟活動的日益頻繁，隨之而來的是龐大的運輸需求。都會地區承載率低的自小客車與機車的快速成長，柴油引擎之公共汽車亦鎮日行駛於道路上，因此移動污染源成為都會地區空氣污染的主要來源，目前世界先進國家皆尋求解決之道，其中低污染公車之發展，將成為未來之潮流與趨勢。在此，將其技術發展現況分述如下：

2.1.1純電動公車(Electric Bus)

電動公車具有低污染排放及低噪音之優點，世界主要先進國家均投入電動公車之研發，然電動公車以電力為動力來源，須藉充電補充電力，由於充電頻率高，充電時間又較加油時間長，因此難與傳統柴油公車競爭，所以關鍵性零組件－電池的技術，如未能有大幅突破，純電動公車將囿限於乘客需求低、營運路線較短之路線。

適合電動車的電池，主要須具備高功率密度和高能量密度，高功率促使爬坡力強、加速度快及載重量大，高能量密度則使里程數加長。目前普遍使用之電池為鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳鐵電池，近期亦有鎳氫電池、鋰電池之研發，目前美國加州的Santa Barbara的電動公車，即是利用鉛酸電池和鎳鎘電池作為動力來源。而充電系統依充電方式主要分為兩種：一為慢速充電，即當車輛不使用或夜間時，進行長時間充電，充電時間為6-8小時；二為快速充電，即在車輛營運班次中間，進行短時間之電力補充，充電時間5-30分鐘不等。

由於電池的蓄電量是一待突破的技術，在電池續電能力受到限制的狀況下，電力的保存即是一個非常重要的課題，因此煞車回充系統應運而生，煞車回充系統係利用車輛行駛途中遇到須減速或停車狀況時，將其原有之動能轉換為電能的一種裝置，此裝置對電力的節省與保存非常有幫助。除煞車回充系統的發展外，目前亦有所謂飛輪電池（Flywheels）之新科技，其主要原理係利用動能儲存能量，即藉某種裝置於真空中旋轉，然後經由旋轉產生電力，此種發電方式不同於傳統電池以化學能儲存能量，未來如能成功的商業化，將可提供較高的能量密度，進而延長使用時間，減少充電頻率。

2.1.2混合式電動公車(Hybrid electric Bus)

由於純電動公車其電池技術開發的性能，無法達到內燃機的標準，故混合式電動公車應運而生。混合式電動公車是介於傳統內燃引擎車輛和純電動車輛的一種型式，依據電池和內燃機的搭配方式，混合式電動公車主要可區分為兩種型式：

(1)以電力啟動，至一定速度轉換成內燃機驅動

此種車輛在某一速度下以純電力方式運作，至某一速度以上改用內燃引擎，如此一來，公車在起步或慢速時易造成污染的現象可獲得改善，也比純電動公車有較長的行駛距離。

(2)以電力驅動車輛，附一小型內燃機帶動發電機提供電力

此種車輛完全以電力驅動車子，車上的小型內燃機以一最佳穩定狀態驅動發電機，提供馬達與空調系統所需之電力，公車在加速爬坡時所需額外動力可以電池來提供，公車在下坡或減速時發電機可以對電池充電。

第一種車型與一般傳統內燃引擎車輛性能相差不大，第二種車型其設計除由電池之電力驅動馬達外，尚配合小型內燃機，除可供應空調能源，尚可增強其行駛里程。傳統的公車為了爬坡或加速必須使用8～10公升的柴油引擎(240-300匹馬力)，但大多數的時間公車都在低速行駛或停車空轉，如此不但浪費油料且製造空氣污染。而混合式電動公車採用較小的引擎來發電，再用發電機來推動車輛，不但節省油料，廢氣排放也改善許多。

新型的混合式電動公車除可以採用容積較小、效率高且污染程度低的柴油引擎外，如果內燃機引擎採用替代燃料來進行運轉，將可再進一步降低混合式電動公車的排氣污染。

而一般混合式電動公車的能源補充方式，可以下列三種方式共同進行：

(1)公車在行進間所啟動之小型燃油引擎，如行有餘力時可肩負充電功能。

(2)公車回到站場在下次出站前，可利用此時段在站場內進行充電、加油。

(3)在出車尖峰時間，無法以直接充電完成能源補充時，可以以快速交換電池的方式進行能源補充。

2.1.3天然氣公車(Natural Gas Bus)

天然氣是一種混合氣體，主要成份為甲烷、大約佔80～98%，其為無色無臭之氣體，燃燒後之揮發性有機物（VOC）及一氧化碳（CO）可較其他燃料低，亦幾無粒狀物。現存天然氣車樣式繁多，依天然氣儲存方式或燃燒方式分類如下：

1.依天然氣儲存方式分類

(1)壓縮天然氣(CNG)車

天然氣比重小，體積能量密度低，以加壓方式將天然氣壓縮儲存為提高天然氣車行駛里程方法之一。天然氣臨界溫度為-82.6℃，臨界壓力為45.8大氣壓，一般CNG車均在常溫下將天然氣壓縮到200大氣壓儲存，天然氣在此狀態下視為以過熱蒸汽(superheated vapor)狀態。雖然天然氣經過加壓後可儲存更多之量，但其能量密度也僅為汽柴油等液態燃料之27%，另外因容器須耐高壓，所佔空間及重量均不可忽視。然而比起液化天然氣和吸附天然氣的儲存方式，因技術簡單，CNG車已成為全球普及之主流。

(2)液化天然氣(LNG)車

將天然氣冷卻到-162℃即可在大氣壓下將之液化。LNG的比重約為0.47(體積為氣態時的1/600)，雖然儲存效率仍不及汽油及柴油，但可為200大氣壓下之CNG的3倍，而且容器所佔空間及重量均可降低。然而LNG車須有能將天然氣維持在低溫之絕熱容器，以儘量避免引擎靜止時因溫差造成熱傳導使容器內天然氣蒸發致壓力上昇之問題。LNG另外的問題為天然氣中含成份及沸點不同之物質，各自蒸發後可能造成供氣成份先後不同而影響引擎性能。LNG車量目前使用不算多，在美國約有1100輛，在日本則剛開始進行實用化之研究。

(3)吸附式天然氣(ANG)車

以含有吸附劑之燃料容器，藉天然氣吸附在吸附劑之特性儲存天然氣，可用比壓縮天然氣低1個位數大小之壓力儲存等量之天然氣，這類技術尚未實用化。成功以後，則可減低加氣設備昂貴之加壓成本。

2.依天然氣燃燒方式分類

(1)單燃料天然氣車(Dedicated Natural Gas Vehicle)

單燃料天然氣車以天然氣為唯一之燃料。這類車輛之引擎可為修改原汽油引擎之燃料及點火系統或修改柴油引擎之燃燒室(降低壓縮比)、燃料系統並加裝點火系統而成。此類車輛在設計上可根據壓縮比、點火時間等因素選擇最適合之引擎與觸媒，達到排氣污染最低之目的。缺點則為成本較貴且儲氣容器較多。

(2)雙燃料天然氣車(Bi-Fuel Natural Gas Vehicle)

此類車輛具有天然氣及汽油二種燃料系統，可以切換裝置做切換燃料之選擇。通常由汽油車加裝天然氣燃料供應系統而成，具有改裝容易之優點。全球目前一百多萬輛天然氣車中之大部分均為此類車輛。雖然原汽油引擎系統(及觸媒)皆可沿用，但動力性能、污染排放均較單燃料天然氣車差。

(3)複合燃料天然氣車(Dual-Fuel Natural Gas Vehicle)

複合燃料天然氣車多為改裝原先使用柴油之壓縮點火式引擎，在原引擎架構下，將天然氣與空氣預先混合並由進氣歧管注入燃燒室，再噴入少量柴油燃料以引燃天然氣，此種方式稱為預先噴注（Pilot Injection），天然氣大約可取代70%～90%的柴油。Pilot Injection引擎有二種燃料系統，因此在天然氣用完後，可利用開關切換成原先單獨使用柴油之運轉操作狀況。另外由於原有引擎並不需要太多修改，改裝費用亦較低，這對某些因環保或經濟目的需求而推廣使用天然氣，卻苦於供氣不普偏之地區，無疑是解決問題之最佳選擇。缺點則為在低負載下燃料效率差，對排放污染之改善有限，另外其控制機構複雜，改裝廠若未得到原車廠支援，產品之耐久及安全須更顧慮。

以目前天然氣車使用狀況，天然氣燃料之儲存以壓縮方式(CNG)技術最為成熟且普偏。依燃燒方式分類之三種天然氣車中，先進國家主要考量環保及安全，均致力於單燃料天然氣車輛之研究開發，目前已推出安全、高性能及超低污染之天然氣車輛；開發中國家限於經濟力以及加氣設施之普及性，都先引進複合燃料天然氣車輛及雙燃料天然氣車輛，藉此以最經濟之方式，改善局部人口稠密地區之空氣污染問題。

2.1.4甲醇/乙醇公車(Methanol/Ethanol Bus)

甲醇、乙醇之來源相當廣泛，天然氣、煤礦、植物發酵等皆可取得，較無石油類燃料之匱乏危機。目前醇類車輛之技術已經成熟地商業化，最具代表性的是巴西已有300萬輛之乙醇車在道路上行駛。

甲醇、乙醇的分子式分別為CH3OH及C2H5OH，由於其分子式較汽、柴油簡單，因此燃燒較完全，整體污染排放量低，再加上醇類燃料的高辛烷值，且傳統汽柴油引擎僅須做適度的調整即可使用甲醇、乙醇為燃料，所以甲醇、乙醇成為替代燃料的一種選擇。然而甲醇、乙醇的熱值較低，故若燃料箱之容量一樣，甲醇、乙醇公車續航力約為傳統柴油公車的一半，且甲醇公車還有甲醛排放、腐蝕性、噴嘴潤滑及冷車起動等等問題。所以雖然醇類公車能符合嚴苛的空氣污染排放標準，但其前述相關問題若無法妥善解決，推廣以醇類為替代燃料的技術將沒辦法全面推廣。國內相關研究亦有類似的結果，依據環保署之研究顯示，一部使用甲醇之機車其HC排放量約降低40%，粒狀污染物約降低75%，然而因其分子中含有氧，燃燒生成醛類是其美中不足之處。

目前醇類公車除完全使用甲醇為燃料外，即所謂的M100，亦發展出彈性燃料車輛（Flexible Fuel Vehicle），此種引擎適用替代燃料、傳統燃料及任意比率之替代燃料和傳統燃料的混合燃料，如M85（85﹪甲醇＋15﹪汽油）、E95（95﹪乙醇＋5﹪汽油）。至於未來醇類車輛的發展重點，就如同Roberta J. Nichol 針對福特Escort車型使用甲醇為燃料的研究指出，甲醇車輛之研發除須以熱效率不變且能符合未來排放標準外，另應考慮其他技術，包括：車輛結構、油品規範、污染特性、燃油效率及引擎性能等。

2.1.5燃料電池公車(Fuel Cell Bus)

燃料電池是一種能源直接轉換裝置，將燃料不經過燃燒，而以電化學的反應方式，藉由氫氣結合成水，讓化學能直接轉變成電能，簡單來說，這是一項水電解過程的逆向反應。燃料電池中所需的氫可從煤、石油、天然氣等化石能源經重組反應後大量取得，而氧則可取自空氣。由於具有低污染、高效率等優點，近年來美、日、歐等國皆積極研發。現今發展中的燃料電池依電解質不同可區分為鹼性型（AFC）、磷酸型（PAFC）、熔融碳酸鹽型（MCFC）、固態氮化物型（SOFC）、質子交換膜型（PEMFC）和直接甲醇反應型（DMFC）等，其相關基本特性見表2.1。其中AFC用於太空船的電力系統；MCFC、SOFC用於分散型和集中型電廠；PAFC用於氣電共生式現場型、分散型電廠和運輸動力；近年來PEMFC的發展最被重視，用途包括現場型、攜帶型和運輸動力型等；而DMFC可望用於攜帶型電力與運輸電力。

表2.1各種燃料電池基本特性

| 電池種類 | 鹼 性(AFC) | 磷 酸(PAFC) | 熔融碳酸鹽(MCFC) | 固態氧化物(SOFC) | 質子交換膜(PEMFC) | 直接甲醇(DMFC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作溫度 | 室溫~90℃ | 180~205℃ | ~650℃ | 800~1000℃ | 室溫~90℃ | 室溫~130℃ |
| 操作壓力 | <60psia | <120psia | <120psia | 常壓 | <30psia | <75psia |
| 反應物 | 高純度氫氣 | 混合氫氣 | 混合氫氣 | 混合氫氣 | 混合氫氣 | 甲醇 |
| 可用燃料 | 精煉氫氣，電解副產氫氣 | 天然氣，甲醇，氫油，沼氣 | 天然氣，甲醇石油，煤炭 | 天然氣，甲醇石油，煤炭 | 天然氣，甲醇，輕油 | 甲醇 |
| 氧化劑 | O2，空氣 | O2，空氣 | O2，空氣 | O2，空氣 | O2，空氣 | O2，空氣 |
| 池體材料 | 金屬 | 石墨 | 鎳、不銹鋼 | 陶瓷 | 石墨、金屬 | 石墨、金屬 |
| 特性 | 須使用高純度氫氣做為燃料。 低觸蝕性及低溫，較易選擇材料。 | 進氣中CO會導致觸媒中毒。 廢熱可利用。 | 不受進氣CO影響。 反應時須循環使用CO2。 廢熱可利用。 | 不受進氣CO影響。 高溫反應不須依賴觸媒的特殊作用。 廢熱可利用。 | 功率密度高，體積小，重量輕。 低腐蝕性及低溫，較易選擇材料。 | 不須使用燃料重組器，系統簡化。發電效率低，且甲醇會穿透高分子膜。 |
| 起動時間 | <0.1h | 1~4h | 5~10h | 5~10h | <0.1h | <0.1h |
| 發電效率 | 40% | 40% | 50% | 50% | 40% | 30% |
| 領先廠商 | IFC | IFC | ERC | 西屋電氣 | Ballard | Giner |
| 技術發展 | 80kW | 11MW | 2MW | 100kW | 250kW | 1kW |

註：IFC – International Fuel Cell Corporation (U.S.A)

ERC – Exxon Research and Engineering Co. (U.S.A)

資料來源：工研院能資所

燃料電池電動車的發展約有十年之久，初期係採用PAFC，但現在主要採用PEMFC，而PEMFC可分為氫氣、甲醇和汽油三種系統。氫氣燃料系統用於巴士或小型車（自行車、機車），此系統簡單、操作容易且電池組壽命較長。甲醇燃料系統係使用於轎車和箱型車，由於可利用現有加油站設施，因此被各國車廠重視，成為研發重點。至於汽油系統亦是用於轎車和箱型車且可利用現有加油站設施，但技術最為複雜。PEMFC系統效率方面，氫氣燃料系統比一般汽油動力之傳統車，引擎效率高出2倍；而甲醇燃料系統比一般汽油動力之傳統車，引擎效率高出1.5倍，且其排放之二氧化碳氣體為傳統汽油車之一半。一般預估氫氣系統會較早進入市場，而甲醇系統車輛的商業化時程為2005年以後。

此外，燃料電池與傳統電池充電方式不同之處，在於燃料電池中之氫氣用完後，只須再灌入氫氣即可恢復發電。電動公車充電，所需時間往往數小時，而以燃料電池為電力的公車，所需時間僅幾分鐘，即可完成，且燃料電池與馬達適時切換電池供電與充電狀態，自動充電系統在車輛減速時，將馬達轉換角色為發電機，充分循環能量再生電力，儲存到高性能鎳氫電池中。雖然甲醇經轉換器轉換成氫氣過程中，亦會產生廢氣，但密集式設計回收再利用，為一良好氣電共生裝置，可使能源總利用效率達70~80﹪。

綜合上述，將各類型低污染公車技術之優缺點整理成表2.2。

表2.2各類低污染公車技術優缺點

|  | 純電動公車 | 混合式電動公車 | 天然氣公車 | 甲醇公車 | 燃料電池公車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 優點 | 無排氣污染 運轉寧靜 維修費用低 | 排氣污染少 運轉寧靜 維修費用低 | MMHC和CO排放較汽柴油車少 噪音較低 | 引擎性能佳 | 排氣污染少引擎效率高 |
| 缺點 | 車輛成本略高，約1000萬元 充電時間長 續航力低 | 車輛成本略高，約1200萬元 充電時間長 | 車輛成本略高，約700-1000萬元 燃料儲存效率差 | 會排放甲醛 甲醇具腐蝕性 | 車輛成本高，約2000萬元 技術尚未成熟 |

資料來源：本研究整理

2.2國外低污染公車營運發展實證經驗與展望

為推動污染減量及替代能源政策，世界各國皆積極推動低污染車輛，表2.3為美國預估至2000年時各種低污染車輛之數目，而國外低污染公車的營運發展實證經驗和未來展望，依種類說明如下：

表2.3美國至2000年各低污染車輛預估數量

| 年 度 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNG車 | 23191 | 32714 | 41227 | 50218 | 60144 | 68571 | 78098 | 88949 | 101307 |
| LNG車 | 90 | 299 | 484 | 603 | 663 | 813 | 1286 | 1536 | 1796 |
| M85車 | 48500 | 10263 | 15484 | 18319 | 20265 | 21040 | 20276 | 19285 | 19053 |
| M100車 | 404 | 414 | 415 | 386 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
| E85車 | 172 | 441 | 605 | 1527 | 4536 | 9130 | 14056 | 23477 | 31135 |
| E95車 | 38 | 27 | 33 | 136 | 361 | 347 | 14 | 14 | 14 |
| 電動車 | 1607 | 1690 | 2224 | 2860 | 3280 | 4453 | 5428 | 6532 | 7705 |

資料來源：http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/alt_trans_fuel98/table1.html

2.2.1純電動公車

純電動公車在國外已有許多營運經驗，然而由於電池技術無關鍵性突破，所以已上路試行的大多為中型巴士。在美國，加州Santa Barbara都會區運輸局(SBMTD)發展出的無空氣污染的純電動公車早在1994年已正式上路，且SBMTD亦有將原本的柴油公車轉換成電動公車的經驗，至目前為止，Santa Barbara共有18輛電動公車（17輛純電動公車、1輛混合式電動公車）。此外，美國田納西州的Chattanooga，曾經為一遭受工業嚴重污染的小鎮，目前同Santa Barbara一樣，共有18輛的電動公車服務於路線上。除上述二城市外，加州Berkeley、Sacramento和科羅拉多州Denver等三城市亦有數輛純電動公車營運中。

歐洲方面，法國巴黎市政府與國營電力公司1994年合作推動蒙馬特電動公車計畫，目前有兩輛電動公車，屬於中型巴士，載客人數約30人。其經營路線長約5公里，主要行經巴黎名勝白教堂附近的山區，路線高程變化大，且屬於循環性路線。其電力供應採快速充電和慢速充電兩種，白天進行快速充電5分鐘可充10﹪之電力，其能滿足一個班次的行駛，晚上則進行慢速充電，充電時間8小時。

而中國大陸亦將中型巴士研製，列入國家重點科技項目，其性能指標為最高時速80km/hr，以40km/hr定速行駛充電一次可以行駛的距離為120km，爬坡度12%，0～40km/hr加速時間小於15秒。

2.2.2混合式電動公車

混合式電動系統技術已普遍應用於歐、美、日本等國家的公車，目前有在製造及研發的業者，包括美國的APS、AVS、BLUE BIRD，加拿大ORION，瑞典VOLVO和日本的HINO、TOYOTA等，而上述車廠製造的混合式電動公車也陸續在各地進行示範運行。

美國方面，加州SBMTD除有純電動公車在運行外，亦有混合式電動公車運行中，型式為22呎18人座的中型電動運輸巴士，動力系統採用電力（鉛酸電池）＋丙烷，其目前營運路線每天約80公里。紐約目前也有混合式電動公車運行中，車子來自ORION製造的ORION V，動力系統採用電力（鎳鎘電池）＋柴油，其中柴油引擎提供75-80﹪的動力，此款車型重量過重是一大缺點。為改善車輛過重等相關問題，ORION新型的ORION VI混合式電動公車，將改用新式鉛酸電池，車身重量不僅大幅減輕，座位數亦擴充至38人。另外，田納西州Chattanooga和北加州的Alameda/Contra Costa Transit也都展開混合式電動公車示範運行。

日本方面，近幾年來亦積極推廣低污染車輛，其中混合式電動車輛的成長最快速，從1991年8輛至1997年3726輛，成長400多倍，主要是TOYOTA 1500 c.c.的Prius的小型車加入市場的原故。除小型車外，混合式電動車輛也包括大客車和貨卡車。在大客車的發展方面，主要有日野公司（HINO）的電力/柴油巴士，和豐田公司（TOYOTA）的電力/汽油巴士

除美國、日本外，混合式電動公車的示範運行計畫也在加拿大多倫多和瑞典進行中。尤其瑞典的混合式電動公車，是由VOLVO所生產的環保概念公車，動力系統採用電力（鎳氫電池）＋乙醇，其內燃引擎尚可使用天然氣和丙烷。而鎳氫電池的重量是傳統鉛酸電池的一半，再加上車身是用鋁和FRP（fiberglass-reinforced plastic）所打造，所以車體重量更輕。從VOLVO混合式電動公車的設計概念，可以清楚知道未來混合式電動公車的發展方向，除不斷在電池技術上求突破外，以替代燃料作為內燃機燃料來源和車身的輕量化為將來的設計重點。

2.2.3天然氣公車

為改善都會區的空氣污染問題，世界國家對研究推廣天然氣車輛，正如火如荼進行者，其中以美國、加拿大、紐西蘭和歐洲最具代表性，而日本最近幾年更是急起直追，以下就美國與日本的發展概況敘述如下：

1.美國

美國為一聯邦制國家，各州規定及作法不一。在1990年聯邦政府環保署規定重型柴油引擎車輛排氣污染物濃度，實施「空氣清淨法」(The Clean Air Act Amendments)，根據此法案之附加條款，各州對大型柴油引擎車輛之發展均訂定計畫。以加州為例：該州空氣品質管理局要求於西元2010年時，所有使用之大眾運輸巴士，百分之七十須使用替代燃料(如天然氣、液化石油氣、甲醇等)，百分之三十則採用非替代燃料(如電動車)。

為了瞭解天然氣車之改裝技術、安全性、穩定性、燃料經濟性、操作特性及排氣品質之相關技術，由阿剛那國家實驗室(Argonne National Lab-Transportation Research)、環保署、能源署、國家燃料及車輛發展實驗室、通用汽車公司及美國自動車工程學會等在1990年至1992年間聯合推動天然氣車輛挑戰(The National Gas Vehicle Challenge’92)之實車測試研究計畫。由通用汽車公司提供24輛2500c.c.汽油引擎客貨兩用車，供24所大學進行改裝天然氣車輛之一系列實車測試研究。

加州橘郡運輸協會(Orange county Transportation Authority)聯合業者，在1990至1995年間執行了Cleaner Air Through Reduced-Emission Systems (CARES)-Comparative Evaluation of Clean Fuels計畫。以進行一系列的替代燃料(天然氣、液化石油氣、甲醇等)之研究。聯邦政府為推動車輛改裝天然氣系統在空氣淨化法規的目標下，對特定車輛加以補助，給予每輛美金1,250元至改裝費用50%的補助。對於天然氣加氣站的設立也給予美金50,000元的補助，以利推廣天然氣車。

在1994年各州天然氣車輛總數約有3萬輛，其中大型壓縮天然氣通勤巴士約佔10%。各州為執行空氣淨化法規均大力推動天然氣車，車輛數每年均有大幅成長，加州即為執行較徹底的例子，在1995年有50萬輛，1996年計畫使用75萬輛，1997年至2004年每年計畫使用100萬輛，估計到2010年美國天然氣車新車數量將佔90%。

2.日本

日本早在1930年代即有天然氣車輛的行駛記錄，且生產天然氣的新瀉縣在1960年前後甚至有500輛以上的天然氣公車在行駛，然而當初發展天然氣車輛的主要原因是為解決燃料不足的問題，等石油燃料取得容易之後，天然氣車輛即逐漸被性能較佳的傳統燃料車輛所取代，至1970年就不在發展天然氣車輛。但為了解決空氣污染問題，日本通產省資源能源廳於1990年開始進行「天然氣車實用化調查及規劃工作」。在1992年由甫成立一年之天然氣協會訂定了天然氣車推廣的計畫，並由通產省工業技術院補助事業單位進行「天然氣車充填設備實用化技術之開發」。至1997年底有共有2093輛的天然氣車輛行駛，以及62座加氣站，見表2.4和表2.5。其天然氣車輛以小貨車和小客貨車為主，分別為1182輛和309輛。至於公車方面，大型公車有145輛，小型公車有8輛。加氣站方面，ECO-Station有33座，瓦斯業者次之，有21座，而自用有8座。

推廣同時各級政府亦採取抵減稅率、補助天然氣車實用化調查、補助天然氣加氣站及週邊設備實用化之開發、補助低污染車底盤改裝為壓縮天然氣車、提高天然氣車之普及率及相關事業、補助都市天然氣巴士先驅事業等各項措施。三菱、日產、五十鈴、鈴木等汽車製造商在1995年亦已開始接受壓縮天然氣車訂單，並於1997年完成大量生產的相關整體配合設備，預計在本世紀結束前將有20萬輛天然氣車行駛於日本的公路上，至2010年100萬輛，2020年提升至500萬輛的規模。

表2.4日本天然氣車輛歷年成長狀況一覽表

| 年 度 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型公車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 36 | 81 | 145 |
| 小型公車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 垃圾車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 46 | 83 |
| 大貨車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 42 | 81 | 123 | 303 |
| 小貨車 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | 40 | 103 | 195 | 318 | 566 | 836 | 1182 |
| 自用車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | 10 | 25 | 48 |
| 小客貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 38 | 84 | 309 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 |
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | 49 | 123 | 243 | 421 | 759 | 1211 | 2093 |

資料來源：交通部運輸研究所，考察美、日替代能源車輛技術發展現況及其推動政策，民國87年8月

表2.5日本天然氣加氣設備歷年成長狀況一覽表

| 年 度 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯業 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 13 | 15 | 21 |
| 自家用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| ECO-Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | 21 | 33 |
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 24 | 34 | 42 | 62 |

資料來源：交通部運輸研究所，考察美、日替代能源車輛技術發展現況及其推動政策，民國87年8月

2.2.4甲醇/乙醇公車

除前述巴西已有300萬輛之乙醇車輛在道路上行駛外，醇類燃料亦普遍使用於美國的公車上，包括Miami、Peoria、St. Paul、New York、Los Angeles等地。但根據美國能源部、環保署於1996年所贊助的研究報告”Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program Results”指出，醇類公車的空氣污染減量成效不錯，但在操作及維護費用上有偏高的現象。

在甲醇/乙醇公車的營運發展實證經驗上，一定不可漏掉美國洛杉磯大眾運輸管理局（LACMTA），LACMTA是最早採用醇類公車的單位，且其目前擁有醇類公車的數目佔全美國醇類公車的85﹪，但根據LACMTA的經驗顯示，醇類公車跟柴油公車或CNG公車比較起來，不僅較不可靠，而且後續的維護和操作成本亦比較高。

LACMTA於1989年購買30輛甲醇公車，然後經過二年的操作後，於1992年再購入303輛甲醇公車，因當時甲醇公車是唯一可符合新法規要求的可行替代燃料技術。但後續發現甲醇公車的引擎壽命較柴油公車短很多，平均來看，甲醇公車的引擎壽命約48000公里，而一般柴油公車估計可達240000公里，故僅為原來柴油公車的20﹪，其引擎損壞原因主要為腐蝕作用，所以當時希望改用乙醇為燃料後可改善腐蝕現象，但結果顯示，改用乙醇為燃料還是無法有效延長引擎壽命。除引擎問題外，燃料噴嘴（fuel injector）也容易損壞。至於操作成本較高，起因於較高燃料成本和低燃料效率。LACMTA正評估醇類公車改裝成清潔柴油公車後其可靠性及空氣品質影響，如不可行LACMTA將停止醇類公車的營運。

日本環境廳為改善空氣污染近年來也積極推動甲醇車輛，研發甲醇混合燃料車及純甲醇車，並對於推廣低污染車的團體與設置甲醇加油站的業者給予補助，不過現階段仍僅止於應用在小型車、普通貨車及垃圾收集車。

2.2.5燃料電池公車

燃料電池最早應用於美國太空總署的太空船中，但在最近幾年由於主要技術的不斷地突破及成本的下降，逐漸應用在車輛動力系統方面，目前世界主要先進國家皆積極應用燃料電池於公車和小型車之研究上。而世界上第一輛燃料電池公車誕生於1993年6月，其車長32呎、載客人數20人，動力為125馬力、續航力僅160公里。而目前歐、美國家陸續有相關的示範運行在進行，見表2.6所示。

美國芝加哥大眾運輸局及加拿大溫哥華BC大眾運輸公司目前分別在進行燃料電池公車的營運測試(為期2年)，該型車係由New Flyer及Ballard Power公司合作製造，當此示範計畫完成後將可提供相關燃料電池公車的營運特性及周邊設施的需求，對往後燃料電池公車的推廣是一大助力。此外，Ballard亦與Daimler – Benz及Ford共同合作發展甲醇燃料電池電動車，Daimler – Benz預計於2000年開始連續生產燃料電池引擎，且訂定2004~2005年將達100,000個銷售額。

表2.6國外燃料電池公車示範計畫

| 廠商/研究機構 | Ballard | Georgetown University | H Power Corp | Neoplan | Daimler-Benz | MAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料電池型式 | PEM | PAFC | PEM | PEM | PEM | PEM |
| 車長(公尺) | 12.2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 續航力 (公里) | 400~560 | >300 | >300 | － | － | 300 |
| 最大速度 (公里/小時) | 95 | － | － | 95 | 85 | 75 |
| 示範地區 | Chicago (美國) Vancouver (加拿大) | 美國 | Sacramento (美國) | Bavaria (德國) | 德國 | Bavaria (德國) |

資料來源：PEM Fuel Cells in Stationary and Mobile Applications http://www.hyweb.de/Knowledge/bie97.htm

而美國喬治城大學從1986年接受能源部（DOE）及聯邦運輸局（FTA）的補助,，進行磷酸燃料電池公車的研發，至今已有3輛30呎公車在測試，其氫氣是由甲醇轉化而來。根據既有之經驗，喬治城大學已研發出新一代磷酸燃料電池並與Nova Bus合作製造40呎的公車，且要將Ballard PEM燃料電池置入同一型車進行比較，此新型車目前正在測試中。

至於德國也非常積極發展燃料電池公車，已有相關示範計畫在德國Bavaria等地進行中。另外法國、義大利、比利時及荷蘭也合作生產燃料電池的混合式電動公車，此混合式電動公車採用鎳鎘電池。而中國大陸亦積極在研發燃料電池公車，預計將來在北京測試。

燃料電池提供了一個不需要充電插座的電動車概念，在消費的便利性上已佔優勢。不過目前燃料電池仍未商業化，其主要困難在於成本過高，故研發出降低成本之技術，乃是燃料電池商業化主要目標。