第三章 技術特性分析與評估

各種低污染公車在國外已運行或研發多年，其優點亦為人所津津樂道，但其適用性仍有待多方向探討。首先即為技術特性與成熟度，其次為污染減量效益分析和成本效益分析及在國內現有環境下低污染公車之推展空間與發展潛力。本計畫進行分析評估之相關內容細分如下：

1.適用環境

氣候型態、路線型態、場站條件等。

2.營運特性

路線長度、班次數、載客人數、每日行駛里程等。

3.能源供應

充電或加氣的供應需求。

4.污染減量效益及成本效益

購置成本、營運成本、能源的節約、空氣污染物減量及溫室氣體減量等。

5.國內發展潛力分析評估。

工作流程如圖3-1所示，各細項分析評估結果分述如下：

圖3-1 技術特性分析與評估流程圖

3.1低污染公車之適用環境及營運特性

公車系統具有固定場站、固定路線、固定使用時間、固定駕駛環境等之特性，相較於其他型式的低污染車輛（如小型車、機車），低污染公車之推動較為單純。在所有型式的低污染公車中，因車輛型式不同，即有不同的性能特性，表3.1為低污染公車性能特性比較表。

由於低污染公車之車體驅動力不同於柴油公車，其噪音與污染排放皆較傳統車輛低，然而因低污染公車使用不同的動力來源，致使其有某些限制，故營運特性與適用環境亦有所差異，茲說明如下：

表3.1柴油及低污染公車性能比較表

| 車種 項目 | 柴油公車 | 純電動公車 | 混合式電動公車 | 甲醇/乙醇公車 | 天然氣公車 | 燃料電池公車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線 | 無特殊限制 | 地形平坦 | 地形平坦 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 地形平坦 |
| 場站 | 面積相對需求小 | 場站須提供充電設備,面積相對需求大 | 場站須提供充電設備,面積相對需求大 | 面積相對需求小 | 場站須提供加氣設備,面積相對需求大 | 面積相對需求小 |
| 載客數 | 60~80人 (小、中、大型) | 20~60人 (小、中、大型) | 20~60人 (小、中、大型) | 60~80人 (大型) | 60~80人 (大型) | 60~80人 (大型) |
| 最高車速 | 100~120 km/hr | 45~80 km/hr | 60~80 km/hr | 100~120 km/hr | 80 km/hr | 70~80 km/hr |
| 續航力 | 400~500 km | 60~220 km | 90~400 km | 200~250 km | 200~300 km | 300~350 km |
| 爬坡性 | < 18度 | < 16度 | < 16度 | < 18度 | < 18度 | < 16度 |
| 加油/充電 加氣時間 | 10分鐘 | 慢速8~10小時；快速30分鐘 | 慢速8~10小時；快速30分鐘 | 10分鐘 | 慢速6~8小時；快速5-20分鐘 | 10分鐘（甲醇燃料系統） |

資料來源：本研究整理

1.氣候條件

純電動公車主要以電池的電力驅動車輛，故其環境與電池性能有密切的關係。一般來講，純電動公車適合於天氣溫度適宜的地區，溫度過低（如寒帶）可能會造成電池的結冰，溫度過高（如熱帶）則易使車輛於運行中電池溫度偏高，影響其電池正常的放電效率。

甲醇、乙醇的蒸氣壓較汽、柴油低，低溫啟動性較差，因此不適宜溫度低之區域，故較不適合寒帶地區行駛；其他型式公車則與柴油車相同，無特殊氣候條件限制。

2.路線

純電動公車因電力系統之負荷，適合營運路線較短之路線。對電動公車而言，因啟動時瞬間電流大，易造成電池老化的現象，且國內都會區之號誌（紅綠燈）過多，車輛起步之動作頻繁，因此電池較易老化，故純電動公車並不適合沿線停等站牌多之運輸系統。

混合式電動公車因附有小型之內燃機，其營運路線較不受影響，且混合式電動公車因續航力的增加，亦可應用於中長途運輸，同時亦可解決純電動公車低續航力、不提供空調的相關問題。

醇類公車主要利用甲醇、乙醇為燃料，在技術上是傳統柴油公車的延伸，所以其適用環境與柴油車差異不大。此外，醇類熱值約為汽、柴油的一半，故其燃料消耗量為汽、柴油的兩倍，所以醇類公車的燃料消耗量非常大，因此甲、乙醇公車適用於甲醇、乙醇取得方便的區域。若燃料箱容量與柴油公車相同，則醇類燃料之續航距離較柴油引擎之續航距離短。

天然氣公車目前已普遍應用於世界各國，相關技術非常成熟，其污染排放不僅比傳統柴油公車低，且部分性能尚可超越柴油公車，故在營運路線上無特殊限制。其差別在續航力，因天然氣儲存效率較差，需較一般傳統液態燃料系統裝置更大之儲存容器。

3.充電/加氣時間與場站

低污染公車中除醇類公車和燃料電池公車外，其他型式車輛的燃料或電力補充均比柴油公車花費更多時間。

純電動公車和混合式電動公車之充電型式，分為快速充電與慢速充電兩種型式。其中快速充電時間約需30分鐘，慢速充電則需8小時。目前環保署計畫引進兩部混合式電動公車，採用慢速充電方式充電，其配備一具車裝式電池充電器，以方便充電。

天然氣之加氣型式分為慢速加氣與快速加氣，其中慢速加氣站加氣時間約6~8小時，快速加氣站則僅需5~20分鐘以內之加氣時間，但快速加氣站成本約為慢速加氣站之4~6倍。

至於場站方面，純電動公車、混合式電動公車、天然氣公車顧及充電/加氣時間較長，所以需要有足夠的場地讓純電動公車、混合式電動公車、天然氣公車進行充電或燃料補充。醇類之充填則可比照目前加油站之型式，唯其油槽須加裝特殊防蝕之設備。

4.載客數

純電動公車和混合式電動公車因車體較重，驅動車體時須耗費較多能量，且考慮其續航力，故較適合以中小型巴士（載客數約20~60人）之車型營運；其他型式之低污染公車其載客數與柴油車類似，可達60-80人，然而隨著技術不斷的成長，純電動公車亦有發展大型巴士。

5.每日行駛距離

台灣地區都會區公車每日行駛里程約100-150公里，而純電動公車每充電一次約可行駛150~200公里；混合式電動公車具有兩套動力來源系統，可解決空調能源與續航力的問題，其續航力最高可達300公里以上；天然氣公車加氣一次可行駛約300公里，而燃料電池公車亦可達300公里以上，原則上目前各類型低污染公車，皆大致可符合台灣地區都會區公車每日行駛之需求。

6.爬坡性

整體而言，純電動公車、混合式電動公車或燃料電池之爬坡力較柴油車差一點，但一般都會區路線坡度差異不大，對平常營運不會造成太大影響，不過，如在郊區坡度較陡的區域行駛時，爬坡時會消耗較多電能，進而影響其續航力。至於其他類型之車輛則與柴油車類似，無特殊限制。

3.2低污染公車之能源供應

3.2.1運輸部門能源使用現況

為因應氣候變化綱要公約，我國於民國87年5月召開『全國能源會議』，重新檢討我國能源政策、能源結構、產業政策、產業結構調整與能源效率，與運輸部門相關者為「提升工業、運輸、住宅商業部門之能源效率」。

民國86年台灣地區能源總需求量約為78.2百萬公秉油當量（圖3-2），工業部門的能源需求量約佔全國總量57﹪（約44.8百萬公秉油當量），其中又以石化、鋼鐵、水泥與造紙等高耗能產業為最多。在能源需求結構中，運輸部門之需求量約佔全國總量17﹪（約13.2百萬公秉油當量）僅次於工業部門，而運輸部門中能源需求，又以石油產品耗用量為最主要，佔運輸能源需求量的99﹪。換言之，運輸部門之能源需求絕大部分來自石油產品；在所有石油產品中，以汽油與柴油為最大宗。

資料來源：能源委員會

圖3-2民國86年台灣地區各部門能源需求結構

運輸部門民國86年相關能源消費結構如表3.2所示，其中汽油、柴油主要使用於公路運輸；而LPG 86年約有26.87千公秉油當量使用於公路運輸；電力則大多使用於鐵路運輸（35.38千公秉油當量）與航空運輸（18.94千公秉油當量）。此外，由表可知，公路運輸以汽油、柴油為主分別為8520、3329千公秉油當量；航空運輸則以噴射燃油為主，需求量約為2241千公秉油當量；鐵路運輸對電力之需求量約35.38千公秉油當量；水運運輸之柴油需求量約為166千公秉油當量，燃料油需求量約197千公秉油當量。

表3.2民國86年運輸部門能源消費結構

(單位：千公秉油當量)

資料來源：台灣能源平衡表（1997）

至於汽、柴油需求量在公路運輸的分配狀況見圖3-3和圖3-4，如圖所示，公路運輸中汽油之需求量以自用小客車居冠，約佔公路運輸部分汽油需求量68﹪；其次分別為機車約佔18﹪、貨車約佔8﹪及計程車約佔6﹪。公路運輸中柴油之需求量則以貨車佔最大宗，約佔公路運輸部分柴油需求量88﹪，而公車與客運/遊覽車則共佔約12﹪。由上述分析可知，公路運輸佔整體能源消耗比重甚高。

在所有公路車輛中，公車或客運車有固定路線和固定的場站，較易整體規劃與管理，所以在各種充電/加氣設施不足的環境下，對於低污染車輛的推廣，低污染公車可為最佳的示範對象。

註：本研究概估

圖3-3公路運輸汽油使用分配狀況

註：本研究概估

圖3-4公路運輸柴油使用分配狀況

3.2.2低污染公車之替代能源需求

世界各先進國家，皆以推動研發低污染公車，作為運輸部門尋求替代能源之對策。表3.3為參考國內外相關資料整理而得的各種低污染公車能源效率，各種低污染公車之能源需求特性說明如下：

表3.3低污染公車之能源效率

| 車型 | 能源效率 | 燃料熱值a | 公車能源效率比較b |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油公車1 | 1.5km/L（1.5~1.6） | 8800Kcal/L | 1.0 |
| 電動公車2 | 1.6km/kWh（1.6~2.4） | 860Kcal/ kWh | 10.9 |
| 混合式（柴油）電動公車4 | 2.31 km/L | 8800Kcal/L | 1.5 |
| CNG公車3 | 1.27 km/m3（1.27~1.45） | 8900Kcal/m3 | 0.8 |
| 甲醇公車1 | 0.6 km/L（0.6~0.7） | 4200 Kcal/L | 0.8 |
| 燃料電池公車4 | 2.79 km/L（柴油當量） | 8800Kcal/L | 1.9 |

註a混合式電動公車及燃料電池公車其能源效率以柴油當量表示，故其燃料熱值亦以柴油熱值代替

註b公車能源效率比較=(低污染公車能源效率/燃料熱值)/(柴油公車能源效率/柴油熱值)

資料來源：1.Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program, DOE(1996)

2.電動公共汽車技術調查及其做為都市運輸工具可行性研究，交通部運輸研究所(87.2)

3.台北市天然氣公車示範計畫，台北市交通局(86.10)

4.Shifting Gears (Union of Concerned Scientists April 1998)

1.純電動公車

對純電動公車而言，不同型式電池和不同大小之公車，其能源效率會有所差異，平均每度電約可行駛1.6-2.4公里。電動公車其電力來源除燃油外尚包括水力、風力、核能、太陽能等，具能源有效利用及能源多元化的優點。因此電動車之能源來源較傳統引擎車輛寬廣，並可降低對原油的依賴度。另外經濟部亦積極推動民營電廠方案，對於未來電力供應甚有助益。

2.混合式電動公車

混合式電動公車除由電池之電力驅動馬達外，尚配合小型內燃機附註發電，再用電力推動車輛，其動力系統的搭配方式包括：電力＋汽油、電力＋柴油、電力＋CNG、電力＋LNG等。若採用柴油混合式電動公車，每升柴油可行駛2.31公里，因其引擎可在一穩定的最佳狀態運轉，故可提高能源效率。

3.天然氣公車

天然氣公車能源效率除受引擎性能影響外，天然氣的品質亦是一大因素。天然氣品質的主要成分為甲烷，國內天然氣甲烷成份佔百分之八十幾，較歐、美國家均可達90﹪以上為低，故因品質差異，天然氣公車每立方米之壓縮天然氣，約可行駛1.27-1.45公里。目前國內原油幾乎全數仰賴進口，不但煉油成本高且間接助長國內環境污染，基於能源供給多樣化及降低空氣污染，值得推動天然氣公車。

4.甲醇/乙醇公車

目前醇類車輛使用之燃料有M100（100﹪甲醇）、M85（85﹪甲醇＋15﹪汽油）、E95（95﹪乙醇＋5﹪汽油）等數種。由於M100不利於冷啟動，所以才於甲醇中摻配適度比例的汽油，且最近發展的彈性燃料車輛（Flexible Fuel Vehicle），其引擎可利用任意比率混合的燃料。甲醇/乙醇公車因甲醇、乙醇的熱值較低，約為柴油之一半左右，因此以甲醇公車來看，每升甲醇約僅可行駛0.6-0.7公里。一般來講，醇類的來源亦相當廣泛，甲醇可由煤和木材製造，乙醇可由玉米和木材製造，故少數以醇類為主要燃料之一的國家，其上述物質都蘊藏豐富。

5.燃料電池公車

燃料電池主要藉由汽油或替代燃料(如甲醇、乙醇或天然氣等)轉化換成氫，再與空氣中的氧混合而產生電流，其能源來源如同前述各種能源。然而燃料電池其能源轉換效率高，故根據國外資料顯示，直接以氫氣為燃料的燃料電池公車其能源效率約每公升柴油當量可行駛2.79公里。

至於國內如果推廣低污染公車，其相關能源的需求量可由表3.4得知，以民國86年來看，台灣地區86年公車總行駛里程約6.2108公里，以此數據推估不同低污染公車取代柴油公車時之替代能源需求，若以天然氣公車100﹪替代，每年約須使用4.9×108立方米之天然氣；以甲醇公車100﹪替代，每年約須1.0×109公升之甲醇；以電動公車100﹪替代，每年則約須3.8×108度電。至於國內替代能源的供應狀況，由表中可以發現電力部份較不成問題，但天然氣和甲醇則須仰賴進口。

表3.4低污染公車替代能源需求量

| 柴油使用替代比例 | 10% | 20% | 50% | 100% | 自產能源(民國86年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然氣(m3) (CNG公車) | 4.9107 | 9.8107 | 2.4108 | 4.9108 | 8.5108 |
| 甲醇(l) (甲醇公車) | 1.0108 | 2.1108 | 5.2108 | 1.0109 | - |
| 電力(KwH) (電動公車) | 3.9107 | 7.8107 | 1.9108 | 3.9108 | 1.31011 |

註：本研究概估（未來尚須考慮成長因子）

3.3使用低污染公車之成本效益分析

隨著經濟的高度發展，高密度的運輸需求應運而生，大幅的汽機車成長，為現代人帶來了生活上的便利，但運輸活動的增加，卻也成為許多都會區之空氣污染源。且由於大量石油燃料的利用，相對亦排放出大量二氧化碳氣體，故為有效控制二氧化碳和一般空氣污染物的排放及降低對石油燃料之依賴度，世界主要先進國家皆積極推廣低污染公車，以下將針對低污染公車的成本效益進行分析。

3.3.1效益分析

推廣低污染公車除考量能源多元化外，最主要是其污染度較低，對改善都會區的空氣污染有很大的幫助。以下將針對低污染公車之一般空氣污染物和二氧化碳的減量效益和能源節約效益說明如下：

1.一般空氣污染物

現行公車或客運車多為柴油引擎驅動，極易產生懸浮微粒（PM10）、氮氧化物（NOX）與碳氫化合物（HC）。其中，其污染物之排放與燃燒製程有關外，亦與柴油品質有關。柴油引擎採壓縮點火方式，使燃料在燃燒室內燃燒，以推動活塞產生機械功，並藉由高壓縮比燃燒方式提高熱效率，但燃燒過程需要高溫，卻有利於氮氧化物生成。且柴油是高碳數（液態C16燃料）碳氫化合物，燃燒時無法完全裂解成低碳數碳氫化合物，以便與氧充份反應，故極易產生燃燒不完全之懸浮微粒及碳氫化合物。

表3.5和表3.6為低污染公車的污染排放特性及其與柴油公車比較後的污染改善率，其中柴油公車、天然氣公車、甲醇公車、乙醇公車的相關數據引用自美國1996年 「Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program」報告，計畫中的示範區域、引擎型式、車輛數等資料如表3.7所示。

至於低污染公車的排放情形，如果僅考慮尾氣的排放，純電動公車無尾氣排放污染物，若將公車充電時所耗費電量比例推算發電廠污染排放量，亦遠低於柴油公車。表3.8為Santa Barbara純電動公車與柴油公車之污染量比較，由表中得知純電動公車污染量約僅為柴油公車之污染量的百分之一。

表3.5低污染公車空氣污染物排放特性 (g/km)

| 車型 | PM | NOX | HC | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 純電動1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合式電動1 | 0.23 | 8.64 | - | - |
| 天然氣2 | 0.02 | 7.25 | 9.87 | 0.73 |
| 甲醇2 | 0.07 | 4.28 | 1.31 | 5.25 |
| 乙醇2 | 0.35 | 11.06 | 7.59 | 24.66 |
| 燃料電池3 | 0.00 | 0.03 | 0.32 | 6.23 |
| 柴油2 | 1.26 | 15.66 | 1.30 | 10.23 |

資料來源：1.Orion V Diesel Hybrid(1995)

2.Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program(1996)

3.Georgetown University Methanol Cell Bus (1997)

表3.6低污染公車空氣污染物排放改善率(DIESEL-AFV)/DIESEL

| 車型 | PM | NOx | HC | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 純電動1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 混合式電動1 | 82% | 45% | - | - |
| 天然氣2 | 99% | 54% | 90%(NMHC) | 93% |
| 甲醇2 | 95% | 73% | -1% | 49% |
| 乙醇2 | 72% | 29% | -485﹪ | -141﹪ |
| 燃料電池3 | 100% | 100% | 75% | 39% |

資料來源：1.Orion V Diesel Hybrid(1995)

2.Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program (1996)

3.Georgetown University Methanol Cell Bus (1997)

表3.7美國替代燃料公車評估計畫相關資料

| 運輸公司 | 示範都市 | 公車型式 | 引擎型式 | 替代 燃料 | 替代燃料公車數 | 柴油 公車數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Houston Metor | Houston, TX | 40ft. Stewart & Stevenson | DDC Dual-Fuel 6V92TA PING(a) | LNG | 10 | 5 |
| Tri-Met | Portland, OR | 40ft. Flxible | Cummins L-10 | LNG | 8 | 5 |
| Metro-Dade Transit Authority(MDTA) | Miami, FL | 40ft. Flxible | Cummins L-10 DDC 6V92TA | CNG M100 | 5 5 | 5 5 |
| Pierce Transit | Tacoma, WA | 40ft. BIA | Cummins L-10 | CNG | 5 | 5 |
| GP Transit | Peoria, IL | 35ft. TMC | DDC 6V92TA | E95/E93 Trap | 5 | 3 |
| Metropolitan Council of Transit Operations(MCTO) | Minneapolis/St. Paul, MN | 40ft. Gillig | DDC 6V92TA | E95 | 5 | 5 |
| Triboro Coach Company (NYCDOT) | New York, NY | 40ft. TMC | DDC 6V92TA DDC Series 50(b) | M100 | 5 | 5 |
| Bi-State Development Agency | St. Louis, MO | 40ft. Flxible | DDC 6V92TA | BD20 | 5 | 5 |

資料來源：Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program (1996)

表3.8 Santa Barbara純電動公車與柴油公車之污染量比較

（單位：g/km）

| 污染物 | 30呎電動公車 | 電動接駁車 | 柴油公車 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 0.030 | 0.021 | 3.875 |
| NOX | 0.146 | 0.104 | 16.0 |
| HC | 0.008 | 0.006 | 0.938 |
| CO | 0.004 | 0.003 | 0.794 |

資料來源：交通部運輸研究所，電動公共汽車技術調查及其做為都市運輸工具可行性研究，（87.2）

混合式電動公車的污染來源主要小型內燃機引擎，因引擎在最佳狀態下運轉，排放量較柴油公車低。以國外的柴油混合式電動公車排放檢測結果，PM約可減少80﹪，NOx則約減少45﹪。

天然氣公車幾乎沒有排放懸浮微粒，但因使用天然氣（甲烷）為燃料，故易造成較高之碳氫化合物排放，然其中甲烷約佔80﹪，且甲烷之化學特性相當安定，不會與NOx作用產生臭氧。

甲醇/乙醇公車有較佳之引擎性能且燃燒較完全，故可有效降低微粒之排放。但在HC的排放量上，跟柴油公車比較起來就無減量成效，且乙醇公車的HC的排放量遠高於柴油公車；另外，醇類燃點低，可有效降低NOx之排放量，唯可能排放出甲醛/乙醛污染性氣體。

燃料電池公車主要藉由汽油或替代燃料(如甲醇、天然氣等)轉換成氫，與空氣中的氧混合而成產生電流，進而驅動馬達，提供動力。因其化學反應的最終產物為H2O，並無任何污染物；其污染來源僅為汽油或替代燃料轉化時產生的些微空氣污染物。

整體而言，在所有低污染公車中，對一般空氣污染物之排放減量，以純電動公車最佳，其次分別為燃料電池電動公車、天然氣公車、甲醇公車及混合式電動公車。由於移動污染源目前並無有效反應污染減量效益之參數，因此本研究採用柴油隨油徵收空氣污染防制費收費率來估算污染減量效益，其費率為0.2元/公升，另依表3.3和表3.5中柴油公車之性能可求得柴油公車NOX之排放量為23.5克/公升，故可由前二個數據算出8000元/公噸NOX，本研究以此進行效益估算。依台灣地區86年之公車總行駛里程﹙6.2108公里﹚，並參考表3.5的低污染公車排放特性進行估算，且假設完全替換成低污染公車，求得其污染減量效益為純電動公車7767萬元/年、混合式電動公車3482萬元/年、天然氣公車4171萬元/年、甲醇公車5644萬元/年、燃料電池公車7752萬元/年。

2.二氧化碳

台灣地區民國85年二氧化碳總排放量約158.64百萬公噸，其中運輸部門排放約33.53百萬公噸，佔總排放量的21﹪。在運輸部門中來自公路之貢獻量佔84.03﹪最高（約28.18百萬公噸），航空運輸佔13.16﹪（約4.42百萬公噸）、水運佔2.72﹪（約0.91百萬公噸）、鐵路運輸最低佔0.09﹪（約0.03百萬公噸）。

在所有公路運輸各種車種中，又以汽油車貢獻量最高佔54﹪（約15.13百萬公噸），其次為柴油車（大客車、大貨車、小貨車）佔28﹪（約7.87百萬公噸），機車佔17﹪（約7.95百萬公噸），公車/客運車佔1.2﹪（約0.35百萬公噸）。

而低污染公車之二氧化碳排放減量成效，如表3.9的排放特性可以得知。以民國85年之排放為例，若以電動公車取代現有50%之公車，約可減量143,000公噸；若以混合式電動公車取代現有50%之公車，約可減量63,000公噸；若以天然氣公車取代現有50%之公車，約可減量31,000公噸；若以甲醇公車取代現有50%之公車，不僅無法減量反而增加約10,000公噸；若以燃料電池公車取代現有50%之公車，約可減量154,000公噸，詳見表3.10。

表3.9低污染公車CO2排放特性

| 車型 | CO2 (Kg/Km) | AFV/DIESEL | (DIESEL-AFV)/DIESEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油1 | 1.7 | - | - |
| 純電動2 | 0.3 | 0.18 | 82% |
| 混合式（柴油）2 | 1.1 | 0.64 | 36% |
| 天然氣1 | 1.4 | 0.82 | 18% |
| 甲醇1 | 1.8 | 1.06 | -6% |
| 燃料電池3 | 0.2 | 0.12 | 88% |

註：電動公車產生之污染排放主要考慮電廠之排放

資料來源：1.Environment Canada (MECA, 1997)

2.Orion V Diesel Hybrid (1995)

3.http：//www.fuelcells.org/fuel/fcbenefi.shtml, Courtesy of Jeremy Snyder, Desert Research Institute.

表3.10低污染公車二氧化碳之排放減量

(單位:公噸)

| 車型 | 50%完全取代 | 100%完全取代 |
| --- | --- | --- |
| 純電動 | 143,000 | 286,000 |
| 混合式（柴油） | 63,000 | 126,000 |
| 天然氣 | 31,000 | 62,000 |
| 甲醇 | -10,000 | -20,000 |
| 燃料電池 | 154,000 | 308,000 |

註：本研究概估（以民國85年CO2排放量為基準）

綜合來看，在所有低污染公車中，對二氧化碳之排放減量，以燃料電池電動公車減量成效最大，純電動公車次之，其次分別為混合式電動公車、天然氣公車及甲醇公車。由於國內目前尚無碳稅費率相關之規劃，而美國能源部曾於1991年提出大約須徵收100美元/公噸碳，才足以使2000年的二氧化碳排放量維持在1990的水準，因此本研究採用3200元/公噸碳進行效益分析。依台灣地區86年之公車總行駛里程﹙6.2108公里﹚，並參考表3.9的低污染公車排放特性進行估算，且假設完全替換成低污染公車，求得其二氧化碳減量效益為純電動公車75753萬元/年、混合式電動公車32465萬元/年、天然氣公車16233萬元/年、甲醇公車-5411萬元/年、燃料電池公車81164萬元/年。

3.能源

除上述空氣污染物的減量效益外，本研究進一步對低污染公車的能源節約效益進行估算，其估算依據為表3.3的能源效率和目前能源價格﹙柴油:12元/升、天然氣:8元/立方公尺、電力:3元/度、甲醇:5元/升﹚及低污染大型客車實車示範運行計畫中之混合式電動公車之燃料費用(3.92元/公里)，且假設完全替換成低污染公車，則以台灣地區86年之公車總行駛里程﹙6.2108公里﹚換算各類低污染公車之能源節約效益為純電動公車379400萬元/年、混合式電動公車252960萬元/年、天然氣公車105400萬元/年、甲醇公車-20460萬元/年、燃料電池公車229400萬元/年。

低污染公車之污染減量效益和能源節約效益綜合整理如表3.11所示。

表3.11 低污染公車之效益分析表

單位:萬元/年

| 車型 | 一般污染減量 | 二氧化碳減量 | 能源節約 |
| --- | --- | --- | --- |
| 純電動 | 8738 | 75753 | 379440 |
| 混合式（柴油） | 3482 | 32465 | 252960 |
| 天然氣 | 4171 | 16233 | 105400 |
| 甲醇 | 5644 | -5411 | -20460 |
| 燃料電池 | 7752 | 81164 | 229400 |

註：分析結果係以民國86年為基準假設所有公車皆替換成低污染公車

3.3.2成本分析

成本包含購置成本、操作成本及維護成本等，其中操作成本、維護成本各國差異很大，必須經由實際示範運行後，彙整累積實際之數據才更具意義。此外，所需周邊設備的設置，視其用地及相關設施，亦須花費相當投資。由於目前之低污染公車皆為原型車，即整車打造，並未量產，因此成本相當高。在此，先將目前國內購買低污染公車的成本敘述如下：

1.純電動公車

純電動公車之購置成本約新台幣700~1000萬元（含稅）。電動公車未能十分普及的理由之一是價格過高，因電動公車須搭載較多的電池所以成本高，另馬達、控制器產量少也是成本高的原因。故電池製造成本降低可有效降低電動公車成本。

2.混合式電動公車

混合式電動公車之購置成本約新台幣1200萬元（含稅；美國出廠價為23萬美元，此價格參考環保署引進之車輛），與傳統車輛比較成本相當高。但近幾年來，世界主要先進皆積極研發混合式電動車輛，成本可望進一步下降。

3.天然氣公車

天然氣公車美國製之購置成本約新台幣1000萬元（含稅；出廠價31萬美元）；韓國製之購置成本約新台幣700萬元（含稅；出廠價20萬美元）。天然氣公車價格要比柴油引擎公車價格昂貴約新台幣100餘萬至400餘萬不等，且目前來看國內天然氣價格亦缺乏經濟誘因。

天然氣公車慢速加氣站每座成本約新台幣600~1000萬元；如採用快速加氣站，每座成本約為慢速加氣站之4~6倍。

4.甲醇/乙醇公車

根據國外報告指出甲醇/乙醇公車購置成本約為柴油公車的1.3倍，而如採用國內目前柴油公車的引進方式，其價格約在400萬左右。且由於甲醇/乙醇製造技術之關係，目前醇類車輛之燃料成本皆較傳統燃料貴。因甲醇之熱值為柴油之一半，故其燃料用量為柴油公車的兩倍，若甲醇單位成本與柴油相同，則甲醇/乙醇公車之燃料成本，為柴油車之兩倍。

5.燃料電池公車

燃料電池商業化主要面臨的難題是成本仍然太高，故研發出降低成本之技術，乃是商業化之首要目標，燃料電池可以串聯產生所需任何電壓，將許多燃料電池並聯，則可得所需之高電功率輸出。對於燃料電池公車之購置成本而言，在美國，燃料電池公車之購置成本約一般柴油公車之兩倍，主因燃料電池成本高，且都在測試中。國內如欲引進該型公車，其成本約在新台幣2000萬元左右。

在成本分析方面，由於國內尚無低污染公車的示範運行，故無法取得實際的營運資料，但本研究依據國外營運資料及國內低污染公車引進計畫相關資料做初步的生命週期成本分析，該方法可以求得不同類型低污染公車在使用期間所耗用的總成本，做為引進不同類型低污染公車之參考。

以下即為本研究推估過程及結果：

(1).基本假設

- 車隊數量：30輛公車，依據台北市公車處營運經驗，車隊要具經濟規模至少需30輛以上。

- 生命週期：10年，依據政府固定資產使用年限。

- 每輛車每年行駛里程：50000公里。

(2)計算公式

成本項目分為取得成本（TC）、營運成本（OC）和維護成本（MC），則其生命週期成本計算公式為：

LCC=TC＋（OC＋MC）×（P/A.i,N）＋S（P/F,I,N）

（P/A.i,N）：每期成本轉成現值之因子

（P/F,I,N）：終值轉成現值之因子

S：公車生命週期結束後剩餘價值

上述現值轉換因子依年期及利率查表得到，其中利率假設為5%，至於公車生命週期結束後剩餘價值假設為車輛購置成本的5%。相關成本變數見表3.12。

(3)車種假設

分析車種中混合式電動公車為柴油/電力混合的串聯式電動公車，即車輛完全由電力驅動，輔助之內燃機僅用來驅動發電機補充運行所需電力；而燃料電池公車則假設採用甲醇燃料系統。

(4)計算結果

依據表3.12的相關變數可以求得各類型公車的取得成本、營運成本 和維護成本，進而求得各類型低污染公車的生命週期成本，計算結果見表3.13。經由初步的生命週期成本分析結果可以發現，以目前各類型低污染公車的價格或經濟規模來看，燃料電池公車最貴，其次為混合式電動公車、再其次為天然氣公車、純電動公車、甲醇公車。

表3.12低污染公車行車成本相關變數

| 行車成本相關變數 | 柴油公車 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 車輛單價(仟元/輛) | 3,000 | 註:目前一般柴油公車價格 |
| 燃料回充站成本(仟元) | 10,000 | 註：假設有四個加油槍，每個平均250萬 |
| 公車燃料費用(元/公里) | 8 | 本研究依能源效率與能源價格推估 |
| 車輛維修費用(元/公里) | 7.6 | 電動公共汽車技術調查及其作為都市運輸工具可行性研究,交通部運輸研究所,87.2 |
| 燃燒回充站維修費用(元/公里) |  |  |
| 行車成本相關變數 | 純電動公車 | 資料來源 |
| 車輛單價(仟元/輛) | 10,000 | 電動公共汽車技術調查及其作為都市運輸工具可行性研究,交通部運輸研究所,87.2 |
| 燃料回充站成本(仟元) | 40,000 | 註：假設天然氣的1/3(依日本燃料回充站補助金額比例) |
| 公車燃料費用(元/公里) | 1.875 | 本研究依能源效率與能源價格推估 |
| 車輛維修費用(元/公里) | 12.33 (包含電池置換 | Eight Years of Battery-Electric Bus Operation at the Santa Barbara Metropolitan Transit District, SBMTD, 1999 |
| 燃燒回充站維修費用(元/公里) | 成本) |  |
| 行車成本相關變數 | 混合式電動 公車 | 資料來源 |
| 車輛單價(仟元/輛) | 12,000 | 低污染大型客車實車示範運行計畫,環保署,87.7 |
| 燃料回充站成本(仟元) | 40,000 | 註：假設天然氣的1/3(依日本燃料回充站補助金額比例) |
| 公車燃料費用(元/公里) | 3.92 | 低污染大型客車實車示範運行計畫,環保署,87.7 |
| 車輛維修費用(元/公里) | 14.80 | 註：依與純電動公車車輛購置價格比例假設(1.2：1) |
| 燃燒回充站維修費用(元/公里) |  |  |

表3.12低污染公車行車成本相關變數（續）

| 行車成本相關變數 | 天然氣公車 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 車輛單價(仟元/輛) | 10,000 | 台北市天然氣公車示範計畫,台北市交通局,87.10 |
| 燃料回充站成本(仟元) | 120,000 | 台北市天然氣公車示範計畫,台北市交通局,87.10 |
| 公車燃料費用(元/公里) | 6.30 | 本研究依能源效率與能源價格推估 |
| 車輛維修費用(元/公里) | 4.96 | Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program Results, SAE, 1996 |
| 燃燒回充站維修費用(元/公里) | 1.98 | Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program Results, SAE, 1996 |
| 行車成本相關變數 | 甲醇公車 | 資料來源 |
| 車輛單價(仟元/輛) | 4,000 | Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program Results, SAE, 1996 |
| 燃料回充站成本(仟元) | 24,000 | 註：假設天然氣的1/5(依日本燃料回充站補助金額比例) |
| 公車燃料費用(元/公里) | 8.33 | 本研究依能源效率與能源價格推估 |
| 車輛維修費用(元/公里) | 6.56 | Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program Results, SAE, 1996 |
| 燃燒回充站維修費用(元/公里) | 3.24 | Alternative Fuel Transit Bus Evaluation Program Results, SAE, 1996 |
| 行車成本相關變數 | 燃料電池公車 | 資料來源 |
| 車輛單價(仟元/輛) | 20,000 | Shifting Gears Advanced Technologies and Cleaner Fuels for Transit Buses, UCS, 1998 |
| 燃料回充站成本(仟元) | 24,000 | 註：假設採用甲醇燃料系統，同甲醇燃料站成本。 |
| 公車燃料費用(元/公里) | 4.30 | 本研究依能源效率與能源價格推估 |
| 車輛維修費用(元/公里) | 20 | 註：依與純電動公車車輛購置價格比例假設(2：1) |
| 燃燒回充站維修費用(元/公里) |  |  |

表3.13低污染公車生命週期成本分析

單位:仟元

| 成本項目 |  |  | 柴油公車 | 純電動 公車 | 混合式 公車 | 天然氣 公車 | 甲醇 公車 | 燃料電池公車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取得成本 | 細項 | 購車成本 | 90,000 | 300,000 | 360,000 | 300,000 | 120,000 | 600,000 |
|  |  | 燃料回充站投資費用 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 24,000 | 24,000 |
|  | 總和 |  | 100,000 | 340,000 | 400,000 | 420,000 | 144,000 | 624,000 |
| 營運成本 | 細項 | 燃料費用 | 12,000 | 1,875 | 5,880 | 9,450 | 12,495 | 6,450 |
|  |  | 管理費用 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | 總和 |  | 14,000 | 3,875 | 7,880 | 11,450 | 14,495 | 46,600 |
| 維修成本 | 細項 | 車輛維修費用 | 11,400 | 18,495 | 22,200 | 7,440 | 9,840 | 30,720 |
|  |  | 燃料回充站維修費用 |  |  |  | 2,970 | 4,860 |  |
|  | 總和 |  | 11,400 | 18,495 | 22,200 | 10,410 | 14,700 | 30,720 |
| 生命週期成本 |  | 不考慮通貨膨脹率 | 298,901 | 521,950 | 643,328 | 598,011 | 373,127 | 1,239,482 |

註：管理費假設為2000仟元/年

至於污染減量成本方面，其推估方式係依據表3.5和表3.9中的低污染公車的污染排放特性，先求得生命週期中﹙30輛公車營運10年，每輛車每年行駛5000公里﹚低污染公車不同空氣污染物的排放減少量﹙柴油公車排放量減去低污染公車排放量﹚，然後以低污染公車生命週期成本減去柴油公車生命週期成本，再除以上述不同空氣污染物的排放減少量，即可算出各種空氣污染物的減量成本，計算結果見表3.14。由表中發現，依車輛燃料特性的差異，各污染物的減量成本沒有一定規律之大小，但整體而言，以甲醇公車和純電動公車在所有污染物中減量成本皆最低。

表3.14空氣污染物減量成本

單位：仟元/公噸

|  | PM | NOX | HC | CO | CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純電動 | 11,819 | 949 | 11,477 | 1,454 | 11 |
| 混合式電動 | 22,376 | 3.268 | -- | -- | 38 |
| 天然氣 | 16,043 | 2,370 | 17,107* | 2,100 | 66 |
| 甲醇 | 4,158 | 434 | ** | 994 | ** |
| 燃料電池 | 49,839 | 4,010 | 64,203 | 15,684 | 42 |

註：1.--表無資料 ，**表無減量成效

2. *表NMHC

3.4低污染公車引進國內之發展潛力

為改善公車的污染狀況，國內已有引進低污染公車的計畫，包括台北市交通局的CNG公車與行政院環保署之柴油/電力混合式電動公車，陸續於民國88年下半年進行示範營運。屆時國內推動低污染公車將向前邁進一大步，但未來何種型式低污染公車，在國內最具發展潛力則見仁見智仍在討論中。

運研所民國86年所執行之「電動公共汽車技術調查及做為都市運輸工具可行性研究」計畫中，曾以多評準決策方法中之TOPSIS法針對何種類型低污染公車適合國內應用進行評估，評估結果依序為：純電動公車-拆換電池、純電動公車-直接充電、CNG-電力混合式電動公車、LPG-電力混合式電動公車、純電動公車-隨機充電、汽油-電力混合式電動公車、柴油-電力混合式電動公車、氫氣公車、LPG公車、CNG公車、甲醇公車。其分析結果以純電動公車最受青睞。

本研究在此以多目標評準方法進行低污染公車引進國內發展潛力之評估，參考向度如下：

1.社會接受度

- 舒適性：主要考慮使用者的期望

- 燃料安全性：指燃料安全度高不高

2.能源

- 能源供應：能源供應較無問題積分值越高

- 能源效率：替代能源使用效率高積分值高

3實質規劃

- 生命週期成本：低污染公車之營運成本

- 道路特性：低污染公車在目前道路之適合度

4.車輛特性

- 二氧化碳排放量：低污染公車之二氧化碳排放特性

- 續航力：充電後或加滿燃料之行駛距離

- 爬坡力：低污染公車的爬坡能力

上述評估指標中的社會接受度、能源及實質規劃項目中道路特性之績效值，係引用自交通部運輸研究所之「電動公共汽車技術調查及做為都市運輸工具可行性研究」計畫，該計畫之績效值是採用主客觀綜合調查及Delphi的方式進行，其他項目則依據本研究所蒐集整理之低污染公車性能特性的量化值進行評估。此外，對於燃料電池公車之評估是假設其為甲醇燃料系統，而混合式電動公車則為柴油/電力混合的串聯式電動公車。

評估方法說明如下：

(1)首先將各因素依照正向、反向處理，標準化以去除單位影響(積分值設定0~1之間)；

正向：

反向：

X   ：原指標值；

X'  ：標準化指標值；

X max：該指標之最大值

(2)將各指標依權重加總各指標之積分；

(3)依照積分高低排出不同低污染公車之發展潛力。

表3.15即為各向度評選指標績效值。權重方面，係由本研究群自行對社會接受度、能源、實質規劃、車輛特性等四個向度進行評估，其結果分別為1：3：6：6。依上述權重分配比例進行積分的加總，結果如表3.16所示。由結果得知，目前以混合式電動公車、天然氣公車和純電動公車較具發展潛力，而甲醇公車和燃料電池公車則發展條件略差。

上述評估結果與本研究所舉辦的座談會中與會的專家學觀點類似。與會的專家學者普遍認為，適合國內引進發展之低污染公車短期內為混合式電動公車和天然氣公車。混合式電動公車除可彌補純電動公車的電力負荷外，亦可降低空氣污染，且台灣氣候暖和，電池效率不會因冬天氣候寒冷而顯著降低；至於天然氣公車則技術已較成熟，且相關法令如柴油及替代清潔燃料引擎汽車排放標準也已修改，僅亟須加速建立加氣設施。至於純電動公車和燃料電池公車，由於相關技術瓶頸尚未突破，並不適合國內短期之發展，但以國外目前發展趨勢而言，未來純電動公車和燃料電池公車亦可能為長期發展目標。而醇類公車依據國外的營運經驗顯示其引擎性能不確定性高外，加上國內燃料來源亦是一大問題，故發展潛力略差。

表3.15低污染公車發展潛力評估評選指標值

| 向度 | 指標 | 關係 | 純電動公車 | 混合式電動公車 | 天然氣公車 | 甲醇公車 | 燃料電池公車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社會接受度 | 舒適性1 | 正向 | 0.75 | 0.74 | 0.67 | 0.70 | 0.75 |
|  | 燃料安全性1 | 正向 | 0.87 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.60 |
| 能源 | 能源供應1 | 正向 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.40 | 0.40 |
|  | 能源效率1 | 正向 | 0.79 | 0.63 | 0.7 | 0.54 | 0.54 |
| 實質規劃 | 生命週期成本(仟元) | 反向 | 521,950 | 643,328 | 598,011 | 373,127 | 1,239,482 |
|  | 道路特性1 | 正向 | 0.44 | 0.7 | 0.78 | 0.63 | 0.44 |
| 車輛特性 3-26 | 二氧化碳排放量 (公斤/公里) | 反向 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.2 |
|  | 續航力(公里) | 正向 | 220 | 400 | 300 | 250 | 350 |
|  | 爬坡力(度) | 正向 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 |

註1：評估績效值引用自交通部運輸研究所「電動公共汽車技術調查及做為都市運輸工具可行性研究」87.2

表3.16低污染公車發展潛力評估積分表

| 向度 | 指標 | 權重 | 純電動公車 | 混合式電動公車 | 天然氣公車 | 甲醇公車 | 燃料電池公車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社會接受度 | 舒適性 | 0.5 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.93 | 1.00 |
|  | 燃料安全性 | 0.5 | 1.00 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.69 |
| 能源 | 能源供應 | 1.5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.52 | 0.52 |
|  | 能源效率 | 1.5 | 1.00 | 0.80 | 0.89 | 0.68 | 0.68 |
| 實質規劃 | 生命週期成本 | 3 | 0.58 | 0.48 | 0.52 | 0.70 | 0.00 |
|  | 道路特性 | 3 | 0.56 | 0.90 | 1.00 | 0.81 | 0.56 |
| 車輛特性 3-27 | 二氧化碳排放量 | 2 | 0.83 | 0.39 | 0.22 | 0.63 | 0.89 |
|  | 續航力 | 2 | 0.55 | 1.00 | 0.75 | 0.63 | 0.87 |
|  | 爬坡力 | 2 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
|  | 總計 |  | 11.97 | 12.34 | 12.15 | 10.39 | 9.65 |

註：總計=指標×權重