# 第五章	台灣地區複合運輸方式分析

由於台灣地區龐大的貨櫃內陸流通運量，造成道路服務水準降低，能源消耗、環境資源永續及卡車司機不足的影響相當大，因此有必要對此問題提出解決對策。本章先建立公路運輸、鐵路運輸及沿海運輸之總成本函數，並設定一判別指標，探討三種運輸方法間之競爭距離、適合性及運具間移轉之特性等，進而依未來可能發展之不同情境進行敏感度分析，以了解不同情境下運具間競爭力之消長情形。

## 5.1複合運輸運具選擇模式之構建

本節將針對台灣地區可行之貨櫃內陸運輸系統之運具，包括公路、鐵路及沿海航運等運輸模式，構建其成本函數，並針對模式選擇之判斷方法加以說明，以作為後續分析之依據。

### 5.1.1複合運輸運具選擇模式之建立

由於營運制度(公用或專用、公營或民營)、貨物性質、貨櫃堆積場成本、貨櫃停放時間、裝卸機具成本與機具操作成本等之不同，而有多種作業方式，如船邊裝卸法、堆積法、車架法等。而港口與貨主間之運輸方式可分為沿海運輸、公路(拖車)運輸及鐵路運輸等。過去之研究大多只探討各種貨櫃裝卸作業方式之優缺點，多屬個案性質(兩港間)或單就兩種作業制度作比較分析或針對某一港口某一貨櫃終站(基地)之合適作業方式，提出比較與分析，較少由貨物運送之觀點，將碼頭裝卸作業、貨櫃搬運及堆放而運送到貨主之聯外運輸工具選擇等結合成一體，作個別的分析。

本研究嘗試結合貨櫃裝卸作業方式與運輸方式(圖5-1)來建立一貫的運具選擇模式，以供航商、貨主和港埠規劃人員從事貨櫃裝卸及運送判斷的依據。此外，可做為各種模式間互相移轉與其實行的可行性分析。為配合貨櫃裝卸作業制度與運輸方式，本研究以台灣地區進口櫃(由高雄港至北部)流程為例，建立了三種複合運輸運具選擇模式(圖5-2)。建立模式之前，先做以下之基本假設：

- 港埠民營化前之狀況。

- 貨櫃船靠泊碼頭後，以船邊裝卸法進行船邊作業。

- 貨櫃母船、子船皆於同一貨櫃中心作業。

本研究所構建之複合運輸模式將包括下列三種：

1.公路運輸方式：橋式起重機＋船邊裝卸＋公路拖車運輸

遠洋貨櫃船抵達高雄港後，貨櫃經由橋式起重機的作業，卸載於拖車上，運送至內陸集散站。

2.	鐵路運輸方式：橋式起重機＋貨櫃場內拖車運輸＋門式機＋貨櫃場＋跨載機＋鐵路平車運輸＋機具裝卸＋公路拖車運輸

遠洋貨櫃船抵達高雄港後，貨櫃經由橋式起重機卸載於拖車上，運送至具有鐵路側線之貨櫃堆積場，再經由跨載機將貨櫃裝載於鐵路平車運送貨櫃到達目的地(貨櫃堆積場)，然後再以門式機將貨櫃卸載於拖車上，將貨櫃送至貨櫃集散站，而完成進口作業。

3.	沿海運輸方式：橋式起重機＋貨櫃場內拖車運輸＋門式機＋貨櫃場＋門式機或跨載機＋貨櫃場內拖車運輸＋橋式起重機＋海上運輸＋橋式起重機＋船邊裝卸＋公路拖車運輸

當遠洋貨櫃船靠高雄港後，以橋式起重機將貨櫃卸載於場用拖車上送至貨櫃堆積場停放，等貨櫃子船抵港後，再以場用拖車轉載貨櫃於國內航線之貨櫃子船(簡稱貨櫃船)上，經由貨櫃船的運輸，抵達基隆港後，再由橋式起重機將貨櫃卸至拖車，將貨櫃運至內陸貨櫃集散站或貨主。

圖5-1(詳圖5-1.doc)

公路運輸方式

國際貨櫃船起重機  貨櫃車

鐵路運輸方式

國際貨櫃船起重機 拖車  門式機貨櫃場

門式機   鐵路平車  堆高機   貨櫃車

沿海運輸方式

國際貨櫃船起重機 拖車 門式機貨櫃場 

門式機  拖車 起重機國內貨櫃船起重機

貨櫃車

圖5-2 複合運輸運具模式流程圖

### 5.1.2運具選擇模式變數之決定及成本函數之構建

本研究考量貨櫃裝卸作業及運輸方式，經評估構建複合運輸運具之成本函數項目包括：

- 貨櫃碼頭碇泊費用

- 貨櫃裝卸費用

- 碼頭通過費用

- 繫固理貨費用

- 場內拖車費用

- 堆積場租費用

- 機械使用費

- 運輸費用

- 公路運輸基本費用

- 貨物時間成本

- 運具(拖車)之等待成本

- 拖車延滯造成貨櫃船港埠總成本之增加

茲將上述成本函數之構建原則說明於後，由於目前基隆港、台中港、高雄港費率不一，以下費用係依民國88年1月公佈實施之"台灣省國際港港埠業務費費率表"規定，並以基隆港為例予以說明。

1.	碼頭碇泊費用(UDK)

UDK為單位船舶靠泊成本，RDK為UDK與單位小時船舶等待成本Us之比值。一萬至兩萬噸之貨櫃輪靠泊費UDK每小時為1,890元，環島航運按四折計收為756元，Us為17,500元(註)。

RDK=UDKUs=75617,500=0.0432

註：以20,000噸(1,177TEU)之貨櫃船為基準，Us為420,000元/天，換算得17,500元/hr。

2.	貨櫃裝卸費用(UHC)

UHC為單位20呎以上貨櫃裝卸成本，RHC為UHC與單位小時船舶等待成本Us之比值。環島海上轉運單位20呎以上貨櫃每次裝卸成本UHC為1,262元(以船邊提櫃計)。

RHC=UHCUs=1,26217,500=0.072114

3.	碼頭通過費用(UWP)

UWP為20呎以上貨櫃之碼頭通過成本，RWP為UWP與單位小時船舶等待成本Us之比值。20呎以上貨櫃碼頭通過費UWP為710元，國內航線按五折收費為355元。

RWP=UWPUs=35517,500=0.040571

4.	繫固理貨費用(UST)

UST為20呎以上貨櫃繫固理貨成本，RST為UST與單位小時船舶等待成本Us之比值。20呎以上貨櫃繫固理貨費UST為310元。

RST=USTUs=31017,500=0.017714

5.	場內拖車費用(UIT)

UIT為高雄港同一貨櫃中心場內拖車成本，RIT為UIT與單位小時船舶等待成本Us之比值。UIT為274元(含拖車頭及車架)。

RIT=UITUs=27417,500=0.015657

6.	堆積場費用(UYD)

UYD為單位20呎以上貨櫃於堆積場單位時間之費用，RYD為UYD與單位小時船舶等待成本Us之比值。每20呎以上貨櫃每日117元，環島航運依五折計收為59元。

RYD=UYDUs=5917,500×24=0.0001392

7.	機械使用費(UMi)

UM1、UM2、UM3分別為橋式機、場內拖車、跨載機或門式機裝或卸載一次之使用費，RM1、RM2、RM3為UM1、UM2、UM3與單位小時船舶等待成本Us之比值。每櫃每次之橋式起重機為880元，環島航運按五折計收為440元、場內拖車(含車頭及車架)274元、門式機或跨載機391元。RM1、RM2、RM3值如下：

RM1=UM1Us=44017,500=0.0241428

同理：

RM2= 0.0156571

RM3= 0.0223428

h.	運輸費用(UIH、UIR、UIS)

UIS、UIH、UIR分別為海上運輸、公路運輸、鐵路運輸之運輸費用，RIS、RIH、RIR為 UIS、UIH、UIR與單位小時船舶等待成本Us之比值。

基高間公路運輸費以市價約8,500元計。基隆與高雄間貨櫃之沿海運輸費用依航商間協議，包括自有船之空艙便載(SOC)，策略聯盟航商之空艙便載(VSA)…等各種情形，本研究以SOC方式計算，即以0元計之。鐵路運輸費用依據台鐵規定20呎以上貨櫃未超過17.5噸，由高雄港第三貨櫃中心至七堵站為11,603元，再加吊櫃費238元及營業稅5%共12,433元，由於台鐵運費遠超過公路拖運費用且運輸時間多出2~4小時不具競爭力。TIRC擬以公路運費之85%~90%來定價，本研究以7,500元計之。而公路運輸及鐵路運輸之運輸距離(L)分別以380公里及420公里計，基隆與高雄間沿海運輸約229海浬，換算公制約430公里，所以RIH、RIR、RIS之值分別計算如下。

RIH=8,50038017,500=0.0012782

RIR=7,50042017,500=0.0010204

RIS=043017,500=0

此外，再計算鐵路運輸較公路運輸增減距離之比例(DL1)及沿海運輸較公路運輸增減距離之比例(DL2)：

DL1 = (420-380) / 380 = 0.1053

DL2 = (430-380) / 380 = 0.1316

9.	內陸運輸基本費用(UHY)

UHY為貨櫃內陸運輸所需之基本費用，RHY為UHY與單位小時船舶等待成本Us之比值。貨櫃內陸運輸所需之基本費用為1,200元，運距以12公里範圍內計之。

RHY=UHYUs=1,2001217,500=0.005714

由於鐵路及沿海運輸方式均無法獨力完成及戶(door to door)運送，因此尚需考慮兩者內陸運送階段的距離LR及LS。

LR：具有鐵路側線之內陸貨櫃集散站服務範圍，設為15公里。

LS：使用沿海運輸之服務範圍，設為50公里。

10.	貨物時間成本(UTM)

UTM為單位貨物時間成本，RTM為UTM與單位小時船舶等待成本Us之比值。UTM依存貨理論的觀念，以貨物價值的4倍估計。港埠參數Rcg=0.5(Rcg為船上承載貨物之利息成本)。假設母船載運容量為1,177TEU，裝卸率以60%計。

RTM=4×(0.51,177×0.6)=0.002832

另其他相關時間變數定義如下：

HR：鐵路運輸方式所需貨櫃場堆積時間

HS：沿海運輸方式所需貨櫃場堆積時間(即等待貨櫃子船時間)

TR：鐵路較公路運輸多費之時間

TS：沿海運輸較公路運輸多費之時間

目前台鐵貨櫃列車一天有八班次，本研究設在貨櫃堆放時間(HR)為6小時。等待貨櫃子船時間(HS)則較無固定，假設為24小時。而基隆與高雄間的運輸時間，公路拖車在非尖峰時段需6～8小時，尖峰時段則需8～11小時，本研究以8小時計；沿海運輸則需0.5小時的裝卸及15小時的海上運輸時間，本研究以16小時計；鐵路一般的貨櫃運載時間則以10小時(含裝卸時間)計之。因此，鐵路及沿海運輸較公路運輸多費之時間變數依前一小節TR、TS之定義，為：

TR = (10-8) / 380 = 0.0053

TS = (16-8) / 380 = 0.0210

11.	運具(拖車)之等待成本(UTK)

UTK為場外拖車單位時間等待成本，RTK為UTK與單位小時船舶等待成本Us之比值。此項發生之可能因素有：(1)因聯外道路擁擠使拖車產生延滯成本(2)貨櫃船抵港靠岸後，因無橋式機裝卸貨櫃，使得拖車在外等待所發生之成本(3)因碼頭工人脫班或橋式機故障，使得拖車在外等待所發生之成本等。

拖車每日成本1,315元，車頭及車架274元，駕駛人員每月50,000元。

RTK=UTKUs=(1,315+274)2417,500+50,000(30×24)17,500=0.00775

另定義T1為公路運輸方式之場外拖車延滯時間，設為1小時，T3為沿海運輸方式之場外拖車延滯時間，設為2小時。

12.	拖車延滯造成貨櫃船港埠總成本之增加(PCi)

包括船、碼頭、碼頭以外設施與機具及其相關之營運操作成本，可分為三類各別計算之。其中Upf，Upo，Ubf，Ubo，Ucm，Uco定義如下述。

Upf：一個船席單位時間的碼頭以外之港埠建設費用

Upo：一個船席單位時間的碼頭以外之營運管理費用

Ubf：一個船席單位時間的碼頭建設費用

Ubo：一個船席單位時間的碼頭營運管理費用

Ucm：裝卸機具及其維修之單位時間費用

Uco：裝卸機具作業者單位時間費用

Rpf，Rpo，Rbf，Rbo，Rcm，Rco則分別為Upf，Upo，Ubf，Ubo，Ucm，Uco與Us之比值。

PCi=Rs+Rpf+Rbf+Rpo+Rbo+Rc+RcoV

V：貨櫃船裝卸載一船次之櫃數(20呎以上)。

Rs：貨櫃船每20呎以上貨櫃每小時船舶成本與Us之比值。

根據上述定義，相關計算如下：

PC1：拖車延滯造成貨櫃母船港埠總成本之增加

設貨櫃船載運容量為1,177TEU，裝卸率為1/3，貨櫃船每20呎以上櫃每小時船舶成本與Us之比值Rs1 = 1。

PC1=Rs1+Rpf+Rbf+Rpo+Rbo+Rcm+Rco1,177×13

=1+0.75+0.25+0.01125+0.0375+0.1+011,177×13=0.00828

PC2：拖車延滯造成貨櫃子船港埠總成本之增加

設裝卸率為1/4，且船舶每小時成本為7,317元。故貨櫃船每20呎以上貨櫃每小時船舶成本與Us之比值Rs2 = 7,317/17,500 = 0.418。

PC2=Rs2+Rpf+Rbf+Rpo+Rbo+Rcm+Rco1,177×0.25

=0418+0.75+0.25+0.01125+0.0375+0.1+011,177×0.25=0.00565

前述各項成本函數之計算結果如表5.1所示。另外，為考慮各變數值之不確定性及未來政策改變等因素，因此對於成本函數中的各項變數均以幾種不同比率表示。

表5.1 各項變數基準值及敏感度分析變動倍率一覽表

註：本表係供運具選擇模式各項變數基準值及敏感度分析之用，由於部份項目將因各港收費狀況而異，為避免表示時過於複雜，本表僅以基隆港為代表，其他章節之模擬情境或討論則依狀況代入實際值。

現依據前述之成本項建立各模式之總成本函數，本研究總成本函數之基本假設如下：

- 為港埠民營化前之狀況。

- 因高雄港有90%為出租專用碼頭，假設貨櫃母船停靠租用碼頭，則機械使用費、場租等以原定價之三成計(只計租金之分攤費用)。碼頭通過費、貨櫃裝卸費則不計。

- 基隆港以公用碼頭為主，沿海運輸以交通部所訂定轉口櫃優惠費率計之。

- 貨櫃船靠泊碼頭後，以裝卸作業採船邊裝卸法。

各複合運輸運具選擇模式之總成本函數如下：

公路運輸方式：

TC1 = RST + 0.3RM1 + T1*(RTK + RTM + PC1) + RIH*L

其中，RIH*L：公路運輸成本

T1*RTK：場外拖車因延滯所發生的等待成本

T1*RTM：因場外拖車延滯之貨物時間成本

T1*PC1：因場外拖車延滯造成貨櫃母船港埠總成本之增加

鐵路運輸方式：

| TC2= | RST+0.3(RM1+RM2)+0.3RYD*HR+RTM*HR+0.3RM3+RIR*L*(1+DL1)+RM3+RTM*TR*L+RHY+RIH*(LR-12) |
| --- | --- |
| = | RST+0.3(RM1+RM2+RM3)+0.3RYD*HR+RTM*(HR+TR×L)+RIR*L*(1+DL1)+RM3+RHY+RIH*(LR-12) |

其中，0.3RYD*HR：貨物在高雄港貨櫃場等待火車之場站成本

RTM*HR：貨物置於貨櫃場之貨物時間成本

RIR*L：鐵路運輸成本

RIR*L*DL1：鐵路運輸較公路運輸距離增加之運輸成本

RTM*TR*L：鐵路運輸較公路運輸時間增加之貨物時間成本

RIH*(LR-12)：鐵路運輸所需公路運輸距離(超過12km)成本

沿海運輸方式：

| TC3= | RST+0.3(RM1+RM2+RM3)+0.3RYD*HS+RTM*HS+0.3RM3+0.3RIT+RST+0.3RM1+RIS*L*(1+DL2)+RTM*TS*L+RDK*6+0.8RHC+0.5RWP+0.5RM1+RST+T3*RTK+T3*RTM+T3*PC2+RHY+RIH*(LS-12) |
| --- | --- |
| = | 3RST+1.3RM1+0.3RM2+0.6RM3+0.3RYD*HS+RTM(HS+TS*L)+0.3RIT+RIS*L*(1+DL2)+RDK*6+0.8RHC+0.5RWP+T3(RTK+RTM+PC2)+RHY+RIH*(LS-12) |

其中，0.3RYD*HS：貨物在高雄港貨櫃場等待貨櫃子船之場站成本

RTM*HS：貨物在貨櫃場等待貨櫃子船之時間成本

RIS*L：沿海運輸成本

RIS*L*DL2：沿海運輸較公路運輸距離增加之運輸成本

RTM*TS*L：沿海運輸較公路運輸時間增加之貨物時間成本

T3*RTK：場外拖車因延滯所發生的等待成本

T3*RTM：因場外拖車延滯之貨物時間成本

T3*PC2：因場外拖車延滯造成貨櫃子船港埠總成本之增加

RIH*(LS-12)：沿海運輸所需公路運輸距離(超過12km)成本

### 5.1.3判定指標的建立及分析之方法

複合運輸運具選擇模式建立之後，接續的工作即是模式選擇的判斷方法，而模式選擇之步驟如下(參考圖5-3)：

- 成本變數之決定。

- 各複合運輸運具選擇模式之總成本計算(TCi)。

- 比較TCi之大小。

- 找出Min TCi。

本研究採用Rij值作為任意兩種成本函數間之判別依據，並依此分析運具移轉之特性。Rij值之定義為：

Rij=TCiTCj，ij     即為，

R12=TC1TC2，R23=TC2TC3，R13=TC1TC3

圖5-3 運具移轉模式之決策流程圖

由Rij判別觀之，當Rij < 1時，選擇TCi；Rij > 1時，選擇TCj。本研究分析各變數之變動對Rij值之影響，以了解其敏感特性。各變數變動對複合運輸運具選擇模式及Rij值之影響，整體而言具有以下之特性：

- 運用各模式之總成本TCi，可作為運具移轉選擇模式之依據。

- 運用兩模式總成本之比值Rij，作為運具移轉之判斷依據。

- 透過Rij值圖可明確了解各變數及距離L之變化對複合運輸運具選擇模式判別之影響。

- 不同的Rij值，其主要影響變數亦不同。亦即同一變數對不同Rij值之影響程度不同。

- 變數對同一Rij值在不同運距(L)下之影響程度往往不同。

- 不同的變數對同一Rij值之影響程度亦有強弱之別。

## 5.2複合運輸成本分析

### 5.2.1公路運輸費用成本分析

公路貨櫃拖車計價方式乃以車次、距離為計費依據，未區分櫃種，表5.2及表5.3中價格為公告價格，若為有契約之貨主則另外打折議價。

表5.2 貨櫃場與貨主工廠間之貨櫃拖車費率

|  | 基隆汐止地區 貨櫃場 | 桃園地區 貨櫃場 | 台中地區 貨櫃場 | 高雄地區 貨櫃場 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆地區 | 3,500 | 5,000 | 11,000 | 16,000 |
| 台北地區 | 4,500 | 4,000 | 10,000 | 15,000 |
| 桃園地區 | 6,000 | 3,500 | 9,000 | 14,000 |
| 新竹地區 | 7,000 | 4,500 | 7,000 | 13,000 |
| 苗栗地區 | 7,500 | 5,500 | 6,000 | 13,000 |
| 台中地區 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | 11,000 |
| 彰化地區 | 11,000 | 7,500 | 3,800 | 10,000 |
| 雲林地區 | 13,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 |
| 嘉義地區 | 13,000 | 8,500 | 7,000 | 6,000 |
| 台南地區 | 15,000 | 9,000 | 8,000 | 4,500 |
| 高雄地區 | 15,000 | 9,500 | 11,000 | 3,000 |
| 屏東地區 | 16,000 | 10,000 | 12,000 | 3,500 |

註：新實貨運公司提供，88年5月。

表5.3 港區至內陸貨櫃場之貨櫃拖車費率

|  | 基隆港 | 台中港 | 高雄港 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基隆汐止地區貨櫃場 | 1,200 | 7,500 | 9,000 |
| 桃園地區貨櫃場 | 4,500 | 7,000 | 8,500 |
| 台中地區貨櫃場 | 7,500 | 1,200 | 7,500 |
| 高雄地區貨櫃場 | 9,000 | 7,500 | 1,200 |

註：新實貨運公司提供，88年5月。

### 5.2.2鐵路運輸費用成本分析

1.	鐵路貨櫃運輸費率

有關台鐵運送貨櫃之費率已於第四章中表4.11與表4.12中予以說明，而針對整列專開之貨櫃列車，台鐵另訂有貨櫃專列之運輸費率，詳如表5.4所示。

表5.4 國際貨櫃專開列車運輸費率

(單位：元／平車)

| 區 間 | 重 櫃 | 空 櫃 |
| --- | --- | --- |
| 高雄港－七堵 | 9,180 | 7,542 |
| 高雄港－五堵 |  |  |
| 高雄港－埔心 | 7,542 | 6,170 |

註：1.本費率係單一費率，不分尺寸櫃數，按平車計算，免收使用費及七堵站貨櫃裝卸費。

2.發到高雄港、埔心、五堵站者裝卸仍由貨主自理。

3.七堵站裝卸費免收，以發到各一次為限。如因貨主需要另有作業時，其裝卸費由貨主負擔。

4.因本局設備關係致兩個20呎貨櫃無法併裝一車時，仍按一車計費。

5.費率訂定日期：84年9月16日。

2.	貨櫃存放保管費

相對於港埠之倉儲費率，台鐵之貨櫃裝卸場亦有所謂之貨櫃儲放費率，其收費標準如下。

(1)	存放於七堵站

發送貨櫃

托運前經車站認可，不分空重，自搬入之日起七天為免費保管期間，超過免費保管期間，自屆滿後第一天起至提出托運日止，計收下列保管費：

- 20呎或以下貨櫃每櫃每日60元

- 20呎以上貨櫃每櫃每日120元

不托運而搬出者，自搬入日起至搬出之日止，計收下列保管費：

- 20呎或以下貨櫃每櫃每日85元

- 20呎以上貨櫃每櫃每日170元

到達貨櫃

自卸車完畢之日起，免費保管期間重櫃為五天，空櫃為七天，超過免費保管期間後搬出者，自屆滿後第一天至搬出日止，計收下列保管費：

- 20呎或以下貨櫃每櫃每日85元

- 20呎以上貨櫃每櫃每日170元

(2)	存放於其他車站者

承運前或交付後存放於車站，自存放之日起自裝車或搬出之日，計收下列保管費：

- 20呎或以下貨櫃每櫃每日85元

- 20呎以上貨櫃每櫃每日170元

### 5.2.3港埠費率及成本分析

由於台灣地區貨櫃均由海上運輸進、出口，因此，不論採前一節之何種運輸方式必定經過港口裝卸貨櫃，故港埠費率影響運輸成本甚鉅。所以，在探討各種不同運具成本之前，必須對港埠費率及貨櫃作業成本進行了解。

1.	港埠費率

- 港埠費率是航商使用港埠所需支付之各項費用，以及處理貨物裝卸所需支付之人工與機械等費用，本研究所採用之港埠費率係交通部於民國87年12月30日核定，由交通處於民國88年1月1日起實施，費率部分依船舶作業型式區分為一般港埠與貨櫃船兩類，本研究因著重在貨櫃南北轉運成本分析，故僅就高雄港及基隆港貨櫃輪業務費率分析之。表5.5為高雄港之貨櫃輪業務費率明細表，而基隆港之收費方式除裝卸作業費及機械使用費與高雄港不同外，其餘項目皆一致，茲將基隆港之貨櫃裝卸作業費及機械使用費列如表5.6所示。

表5.5 高雄港貨櫃輪業務費率明細表

| 費 率 項 目 | 費 率 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、貨櫃輪碼頭碇泊費(航行國內航線船舶，按四折計收) 計費單位：每船每小時(元) |  |  |
| 總噸位未滿一千噸之船舶 | 822 |  |
| 總噸位一千噸以上未滿三千噸之船舶 | 904 |  |
| 總噸位三千噸以上未滿五千噸之船舶 | 1,069 |  |
| 總噸位五千噸以上未滿一萬噸之船舶 | 1,397 |  |
| 總噸位一萬噸以上未滿二萬噸之船舶 | 1,890 |  |
| 總噸位二萬噸以上未滿四萬噸之船舶 | 2,958 |  |
| 總噸位四萬噸以上未滿六萬噸之船舶 | 3,944 |  |
| 總噸位六萬噸以上之船舶 | 5,916 |  |
| 二、貨櫃裝卸費(以第一級計費,含附加工資) 計費單位：每櫃每次(元) |  |  |
| 20呎以下 | 834 |  |
| 20呎以上 | 1,315 |  |
| 三、機具使用費 計費單位：每櫃每次(元) |  |  |
| 橋式起重機、水上起重船、陸上起重船 | 704 |  |
| 門式機、跨載機、堆積機、側載機 | 313 |  |
| 拖車頭 | 141 |  |
| 車架 | 78 |  |
| 四、場租 計費單位：每櫃每日(元) |  |  |
| 20呎以下 | 59 |  |
| 20呎以上 | 117 |  |
| 五、碼頭通過費 計費單位：每櫃每次(元) |  |  |
| 20呎以下 | 355 |  |
| 20呎以上 | 710 |  |
| 六、貨櫃過磅費(出口實櫃) | 39元/櫃‧次 |  |
| 七、貨櫃碼頭夜工設備費(元/每階段) | 17~24時 | 0~7時 |
| 總噸位未滿一千噸之船舶 | 1,955 | 1,955 |
| 總噸位一千噸以上未滿一萬噸之船舶 | 3,909 | 3,909 |
| 總噸位一萬噸以上未滿二萬噸之船舶 | 4,886 | 4,886 |
| 總噸位二萬噸以上之船舶 | 5,864 | 5,864 |
| 八、冷凍貨櫃供電費 計費單位：每櫃每廿四小時(元) |  |  |
| 20呎以下(含20呎) | 440 |  |
| 20呎以上 | 489 |  |

註：本研究整理。

表5.6 基隆港貨櫃裝卸作業及機械使用費費率明細表

| 作 業 方 式 |  | 進出口貨櫃 |  | 環島海上轉運貨櫃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20呎以下 | 超過20呎 | 20呎以下 | 超過20呎 |
| 一、貨櫃裝卸作業費 計費單位：每櫃每次(元) |  |  |  |  |  |
| 船 邊 提 裝 櫃 | 橋式機(重櫃) | 1,715 | 2,196 | 962 | 1,262 |
|  | 橋式機(空櫃) | 1,583 | 2,064 |  |  |
|  | 船上自備走台 | 835 | 1,316 | 522 | 822 |
|  | 船上吊桿 | 1,128 | 1,776 | 705 | 1,110 |
|  | 水上起重機、陸上機 | 2,008 | 2,656 | 1,585 | 1,990 |
|  | 駛進駛出 | 522 | 822 | 522 | 822 |
| 進 場 櫃 | 橋式機(重櫃) | 2,497 | 2,978 | 1,353 | 1,653 |
|  | 橋式機(空櫃) | 2,365 | 2,846 |  |  |
|  | 船上自備走台 | 1,617 | 2,098 | 913 | 1,213 |
|  | 船上吊桿 | 1,910 | 2,558 | 1,096 | 1,501 |
|  | 水上起重機、陸上機 | 2,790 | 3,438 | 1,976 | 2,381 |
|  | 駛進駛出 | 1,304 | 1,604 | 913 | 1,213 |
| 二、機械使用費 計費單位：每櫃每次(元) |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  | 費 率 |  |
| 橋式起重機、水上起重機、陸上起重機 |  |  |  | 880 |  |
| 門式機、跨載機、堆積機、側載機 |  |  |  | 391 |  |
| 拖車頭 |  |  |  | 176 |  |
| 車架 |  |  |  | 98 |  |

附註：1.裝卸作業費含裝(卸)船作業管理與勞務服務，及該作業方式所使用之橋式起重機、陸上(水上)起重機、進(出)場機具(門式機、跨載機、堆積機等)之機械使用費，惟不含船邊(上)至後線儲區之搬運費用。

2.空櫃使用橋式起重機，按八五折計收，環島海上轉運貨櫃使用橋式起重機，按五折計收。

2.	貨櫃作業費率及成本比較分析

台灣地區各港營運狀況不甚相同，各港埠之作業費率亦有差異，本研究僅就高雄港貨櫃裝卸作業費率及成本結構進行比較分析。其中，港埠作業成本係依據該局營運資料及相關文獻【20】估算而得，詳細情形說明如次：

(1)	裝卸費(以橋式機或自備走台作業者為例)

貨櫃自輪船卸至碼頭或貨櫃場之進出運輸作業及相反動作，均按貨櫃呎別收取裝卸費用：

費率：二十呎以下櫃第1級每櫃次834元，二十呎以上櫃第1級每櫃次1,315元。

成本：包括變動成本及固定成本二項。其中二十呎以下櫃第1級每櫃次843元，二十呎以上櫃每櫃次1,342元。

- 變動成本：均屬工方分配之所得，其中二十呎以下櫃每櫃次766元，二十呎以上櫃每櫃次1,226元。

- 固定成本：計有港務局直接用人成本及間接管理費用二項，其中二十呎以下櫃為77元，二十呎以上櫃為116元。

－港務局直接用人成本：二十呎以下櫃每櫃次14元，二十呎以上櫃每櫃次21元。

－間接管理費用：二十呎以下櫃每櫃次63元，二十呎以上櫃每櫃次95元。

差額(費率-成本)：二十呎以下櫃每櫃次高雄港務局向航商收取之裝卸費較成本低9元，二十呎以上櫃每櫃則低27元。

(2)	機械使用費

凡裝卸船、裝卸車或在碼頭、貨櫃場、貨櫃集散場內搬運貨櫃，依使用機械種類收取費用，茲以橋式機及跨載機為例，其使用費率及成本結構如下：

橋式機械使用費

- 費率：二十呎以下櫃及二十呎以上櫃每櫃次均為704元。

- 成本：上述兩種貨櫃之變動成本及固定成本合計皆為每櫃次463元。

－變動成本：計有動力費、維修費、物料費三項，其中動力費每櫃次17元，維修費38元，物料費2元，合計57元。

－固定成本：計有港務局直接用人成本、折舊、保險費及間接管理費用等四項，其中港務局直接用人成本48元、折舊151元、保險費5元、間接管理費200元，其他費用2元，共406元。

- 差額(費率-成本)：二十呎以下櫃及二十呎以上櫃每櫃次港務局收取之使用費均較成本高出241元。

跨載機械使用費

- 費率：二十呎以下櫃及二十呎以上櫃每櫃次皆為313元。

- 成本：上述兩種貨櫃皆相同，每櫃次變動成本及固定成本合計皆為282元。

－變動成本：計有提撥工資戶40元、動力費14元、維修費46元、物料費3元，共計103元。

－固定成本：固定成本計有港務局直接用人成本25元、折舊63元、間接管理費89元及其他費用2元，合計179元。

- 差額(費率-成本)：二十呎以下櫃及二十呎以上櫃每櫃次港務局收取之使用費分別較成本低31元。

(3)	碼頭通過費

費率：二十呎以下櫃每櫃次355元，二十呎以上櫃每櫃次710元。

成本：包括變動及固定成本二項，其中二十呎以下櫃每櫃次162元，二十呎以上櫃每櫃次324元。

- 變動成本：計有維修一項，其中二十呎以下櫃每櫃次4元，二十呎以上櫃每櫃次8元。

- 固定成本：折舊費二十呎以下櫃每櫃次35元，二十呎以上櫃每櫃次70元，間接管理費用二十呎以下櫃每櫃次123元，二十呎以上櫃每櫃次246元，二十呎以下櫃每櫃次共計158元，二十呎以上櫃每櫃次316元。

差額(費率-成本)：二十呎以下櫃每櫃次相差193元，二十呎以上櫃每櫃次相差386元。

(4)	場租

費率：二十呎以下櫃每櫃每日59元，二十呎以上櫃每櫃每日117元。

成本：二十呎以下櫃每櫃每日106元，二十呎以上櫃每櫃每日212元。

- 變動成本：計有照明電費一項，其中二十呎以下櫃每櫃次7元，二十呎以上櫃每櫃次14元。

- 固定成本：計有折舊、間接管理費用及其他等三項，其中折舊費二十呎以下櫃每櫃每日27元，二十呎以上櫃為54元；港務局直接用人成本二十呎以下櫃每櫃每日48元，二十呎以上櫃為96元；間接管理費用二十呎以下櫃每日19元，二十呎以上櫃為38元；其他費用分別為5元及10元，合計二十呎以下櫃每櫃每日99元，二十呎以上櫃為198元。

差額(費率-成本)：二十呎以下櫃每櫃每日成本較港務局收取之場租高出47元，二十呎以上櫃高出95元，呈入不敷出之虧損狀態。

茲將前述各項分析結果彙整如表5.7所示。依現況而言，雖然在裝卸費及場租費方面有小幅的虧損，但總體而言，20呎以上及20呎以下貨櫃仍分別有409元及536元之獲利。當然，在棧埠營運自由化與民營化競爭下，降低成本改善作業效率，將可適度提高獲利空間。

表5.7 高雄港港埠費率及成本分析表

單位：元

| 費用別 | 費率及成本明細 |  |  | 20呎以下貨櫃 | 20呎以上貨櫃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼 頭 通 過 費 | 費 率 |  |  | 355 | 710 |
|  | 成 本 | 變動成本 | 維修費 | 4 | 8 |
|  |  | 固定成本 | 折舊費 | 35 | 70 |
|  |  |  | 間接管理費用 | 123 | 240 |
|  |  |  | 小計 | 158 | 316 |
|  |  | 合 計 |  | 162 | 324 |
|  | 差 額 (費率-成本) |  |  | 193 | 386 |
| 場 租 費 | 費 率 |  |  | 59 | 117 |
|  | 成 本 | 變動成本 | 照明電費 | 7 | 14 |
|  |  | 固定成本 | 折舊費 | 27 | 54 |
|  |  |  | 間接管理費用 | 19 | 38 |
|  |  |  | 其他 | 5 | 10 |
|  |  |  | 小計 | 99 | 198 |
|  |  | 合 計 |  | 106 | 212 |
|  | 差 額 (費率-成本) |  |  | -47 | -95 |
| 裝 卸 費 | 費 率 |  |  | 834 | 1,315 |
|  | 成 本 | 變動成本 | 工方分配所得 | 766 | 1226 |
|  |  | 固定成本 | 間接管理費用 | 63 | 95 |
|  |  |  | 小計 | 77 | 116 |
|  |  | 合 計 |  | 843 | 1342 |
|  | 差 額(費率-成本) |  |  | -9 | -27 |

註：本研究整理。

表5.7 高雄港港埠費率及成本分析表(續)

單位﹕元

| 費用別 |  | 費率及成本明細 |  |  | 20呎以下貨櫃 | 20呎以上貨櫃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 具 使 用 費 (一) | 橋式﹑水上﹑陸上等起重機 | 費 率 |  |  | 704 | 704 |
|  |  | 成 本 | 變動成本 | 動力費 | 17 | 17 |
|  |  |  |  | 維修費 | 38 | 38 |
|  |  |  |  | 物料費 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 小計 | 57 | 57 |
|  |  |  | 固定成本 | 折舊費 | 151 | 151 |
|  |  |  |  | 間接管理費用 | 200 | 200 |
|  |  |  |  | 保險費 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 其他 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 小計 | 406 | 406 |
|  |  |  | 合 計 |  | 463 | 463 |
|  |  | 差 額(費率-成本) |  |  | 241 | 241 |
| 機 具 使 用 費 (二) | 門式機﹑跨載機﹑堆積機﹑側載機 | 費 率 |  |  | 313 | 313 |
|  |  | 成 本 | 變動成本 | 提撥工資戶 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | 動力費 | 14 | 14 |
|  |  |  |  | 維修費 | 46 | 46 |
|  |  |  |  | 物料費 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 小計 | 103 | 103 |
|  |  |  | 固定成本 | 折舊費 | 63 | 63 |
|  |  |  |  | 間接管理費用 | 89 | 89 |
|  |  |  |  | 其他 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 小計 | 179 | 179 |
|  |  |  | 合 計 |  | 282 | 282 |
|  |  | 差 額 (費率-成本) |  |  | 31 | 31 |

### 5.2.4貨櫃沿海轉運成本結構

圖5-4及圖5-5為以基隆港進口轉運至高雄港的進口櫃之海運與陸運運輸比較分析流程。圖中除了考慮成本因素外，尚考慮了時間因素。以下茲就海、陸運之時間與成本因素分析之：

1.	時間因素

(1)	陸運方面

大體而言，陸運較具靈活性，亦易於配合出口裝船時效。若貨主擇以公路拖運，則進口貨櫃於基隆港進行卸貨約1小時，再以公路拖運至北部地區內陸集散站辦理通關約1.5小時，南拖至高雄貨主工廠約6-7小時，共需時間約7至10小時。

(2)	海運方面

海上轉運貨櫃所費時間，除視貨櫃通關手續、船舶性能及靠泊碼頭之時間快慢而定，啟程亦常受限於船期及天候等因素，因此時效上較不易控制。若貨主選擇以海運方式運送，貨櫃進口至基隆港先卸貨再換船裝貨約需3小時，航行至高雄港約12小時，卸船及辦理通關約1小時，運送至貨主工廠約1小時，合計所費時間約為16至18小時。惟因海運船期配合不易控制，實際作業時間可能更久。

2.	成本因素

由於基隆港貨櫃碼頭營運全屬公營方式，而高雄港則大多為出租碼頭，因此航商繳付基高二港之港埠費用會有差別，茲以每只40呎貨櫃由基隆港進口後轉運至高雄港為計算基準，其成本考量如下：

(1)	採海運方式

港埠費用I：計5,108元

貨櫃進口至基隆港由船上卸下，再換船裝貨，其費用包括：

a.	裝卸費(卸、裝各乙次)3,306元

b.	碼頭通過費710元

c.	機械使用費(卸、裝各乙次)782元

圖5-4 (詳圖5-4~5-5.vsd)

圖5-5

d.	繫固理貨費310元

船運費：如船運公司運送自有貨櫃因屬順便帶櫃方式，故不另計運費，其餘均須付予航運公司船運費用5,000元。

港埠費用II：

抵達高雄港進行卸船及辦理通關，由於高雄港務局對不同來源之貨櫃收取之裝卸費、機械使用費及碼頭通過費亦有不同，臚列如次：

a.	公司運送自有貨櫃：租金費用950元、繫固理貨費310元及關務費用100元。

b.	與航運公司聯營且租用碼頭之公司貨櫃：碼頭通過費710元、繫固理貨費310元及關務費用100元。

c.	與航運公司聯營且未租用碼頭之公司貨櫃：碼頭通過費710元、繫固理貨費310元、關務費用100元及裝卸費1,098元。

d.	未與航運公司聯營貨櫃：碼頭通過費710元、繫固理貨費310元、關務費用100元、裝卸費1,098元及機械使用費352元。

拖車費用：由高雄港至貨主工廠，約1,200元。

將前述各項費用彙總，得知採海運時，航商所支付費用大約在7,600元至13,900元間。

(2)	採陸運方式

港埠費用：計3,255元。

進口貨櫃在基隆港進行卸船，須支付港務局之費用包括：

a.	裝卸費2,196元 (以進口櫃船邊提貨方式計)

b.	碼頭通過費710元

c.	繫固理貨費310元

d.	過磅費39元

至內陸貨櫃集散站作業費：計2,000元

a.	由基隆港至內陸集散站拖車費1,200元

b.	櫃場處理費700元

c.	關務費用100元

內陸拖車費用南拖至高雄貨主工廠，須付拖車費7,500元。

採陸運方式所需費用計12,755元。

由圖5-4、5-5及上述分析可知，一個20呎以下之進口櫃由基隆港轉運至高雄港，其採用海上轉運之成本將較採用公路運輸低廉，此係因20呎以下貨櫃之港埠裝卸費用較20呎以上低，而公路運輸之運費卻無尺寸上之差別，使得海上轉運費用相對較便宜。但對20呎以上之進口櫃而言，僅在航商以順便帶櫃方式載送自有貨櫃及航商於高雄港擁有出租碼頭之情形下，始較陸運具經濟效益。

在成本考量上，某些情況以海運轉運方式雖較陸運來得經濟，但由基隆港進口再轉運至高雄，海運運送時間約需16至18小時，陸運約為7至10小時，海運轉運所需時間較長，且需有船期之配合，因此目前重時效之出口櫃幾完全採公路拖運，以利出口裝船；少部分之進口櫃在時間允許下，以公司自有船舶順帶運送外，仍以具機動性及時效性高之陸運為主。

## 5.3不同複合運輸模式之競爭力分析

### 5.3.1各運輸方式間之競爭距離分析

根據5.1.2節中所構建各種運具之總成本函數，將運輸距離代入計算，並以Rij比值呈現，圖5-6所示為三種運輸方式之競爭距離分析圖，圖中各曲線與Rij = 1.0之交點(A、B及C點)所對應的橫軸之值即為競爭距離。就某一個Rij來說，在競爭距離以內(Rij < 1.0)，運輸方式i比運輸方式j佔優勢。

圖5-6之A點所對應橫軸之值為308公里，亦即貨櫃運輸距離在308公里內，則運輸方式1(公路)比運輸方式2(鐵路)佔優勢；B點所對應橫軸之值為431公里，亦即貨櫃運輸距離在431公里內，則運輸

圖5-6(詳圖5-6.doc)

方式1(公路)比運輸方式3(沿海)佔優勢；C點所對應橫軸之值為447公里，亦即貨櫃運輸距離在447公里內，則運輸方式2(鐵路)比運輸方式3(沿海)佔優勢。

在不同競爭距離下，三種運輸方式之競爭優勢如下：

1.	若運輸距離在308公里以內，在此範圍內R13 < R12 < 1.0，也就是(TC1/TC3) < (TC1/TC2) < 1.0，因此可知TC1 < TC2 < TC3，故運具的競爭優勢順序為公路→鐵路→沿海。

2.	若運輸距離在308公里至431公里以內，因R23 < R13 < 1.0，也就是(TC2/TC3) < (TC1/TC3) < 1.0，因此可知TC2 < TC1 < TC3，故運具的競爭優勢順序為鐵路→公路→沿海。

3.	若運輸距離在431公里至447公里以內，因為R12 > R13 > 1.0，也就是(TC1/TC2) > (TC1/TC3) > 1.0，可知TC2 < TC3 < TC1，故運具的競爭優勢順序為鐵路→沿海→公路。

4.	若運輸距離在447公里以上，因為R13 > R23 > 1.0，也就是(TC1/TC3) > (TC2/TC3) > 1.0，可知TC3 < TC2 < TC1，故運具的競爭優勢順序為沿海→鐵路→公路。

### 5.3.2變數影響強度之決定

變數不同或運距不同，均將對Rij值造成不同程度的影響。為了比較方便起見，將把此一影響數量化，並予以等級強弱之分。其步驟如下：

1.	計算變動量(Rij'-Rij)。其中Rij'為變數變動後之TCi / TCj'之比值；Rij為基準值時之TCi / TCj之比值。

2.	建立變動量百分比分析表。即依(Rij'-Rij)x100/Rij值編製之。

3.	由變動量百分比分析表，可將各變數對Rij值之影響分等級。變數變動則均以幾種不同的調整幅度作敏感度分析來加以討論並進行分類，其分級標準如下：

- A級強度指在相同Rij下，至少兩種不同運距之Rij值具有8%以上變動者。

- B級強度指在相同Rij下，至少有一情況之Rij值具有3%~8%變動者。

- 3%以下則列為C級強度。

由於台灣地區幅員有限，故以75、200及400公里分別為短、中、長程運輸距離，茲將其與國際上一般內陸運輸情形作一參考，所得結果列如表5.8~5.10 (一般情形)及表5.11~5.13 (台灣地區情形)所示，並說明如下：

1.	一般情形

《短距離(200公里)之變數影響強度分類》

對R12而言，A級強度為RIH、RIR及RMi；B級強度為RTM、RHY。

對R13而言，A級強度為RIH、RDK、RMi、RTM及HS；B級強度為LS。

對R23而言，A級強度為RIH、RIR、RDK、HS；B級強度為RTM，LR，LS。

《中距離(400公里)之變數影響強度分類》

對R12而言，A級強度為RIH、RIR、Rmi、RTM；B級強度為RHY。

對R13而言，A級強度為RIH、RDK、RMi、RTM及HS；B級強度為LS及TS。

對R23而言，A級強度為RIR、RDK、RTM及HS；B級強度為RIH、RMi、LS。

《長距離(800公里)之影響強度分類》

對R12而言，A級強度為RIH、RIR、RMi、RTM；其餘為C級強度。

對R13而言，A級強度為RIH、RDK、RMi、RTM、HS、TS；B級強度為LS。

對R23而言，A級強度為RIH、RIR、RDK、RMi、RTM及HS；B級強度為LS。

2.	台灣地區情形

《短距離(75公里)之變數影響強度分類》

對R12而言，A級強度為RIH、RIR及RMi；B級強度為RTM、RTK、LR、PCi。

對R13而言，A級強度為RIH、RDK及HS；B級強度為RMi、RST、RTM、LS、PCi、T1。

對R23而言，A級強度為RIR、RDK、RMi及HS；B級強度為LS、LR。

《中距(200公里)之變數影響強度分類》

對R12而言，A級強度為RIH、RIR及RMi；B級強度為RTM。

對R13而言，A級強度為RIH、RDK、Rmi、RTM及HS；B級強度為LS。

R23而言，A級強度為RIR、RDK及HS；B級強度為RIH、RTM、LR、LS。

《長距離(400公里)之影響強度分類》

對R12而言，A級強度為RIH、RIR、RMi；其餘為C級強度。

對R13而言，A級強度為RIH、RDK、Rmi、RTM及HS；B級強度為LS及TS。

對R23而言，A級強度為RIR、RDK、RTM及HS；B級強度為RIH、LS、TS。

表5.8 一般情形各變數之影響強度分析表(短距離200公里)

| 短距離 (200公里) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rij | R12 |  |  | R13 |  |  | R23 |  |  |
| 變數\強度 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| RIH | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
| RIR | ˇ |  |  | - |  |  | ˇ |  |  |
| RIS | - |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
| RDK |  |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
| RHC | - |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
| RWP | - |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
| RMi | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  | ˇ |
| RYD |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
| RST |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
| RIT | - |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
| RTM |  | ˇ |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |
| RTK |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
| HR |  |  | ˇ | - |  |  |  |  | ˇ |
| HS | - |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
| LR |  |  | ˇ | - |  |  |  | ˇ |  |
| LS | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| TR |  |  | ˇ | - |  |  |  |  | ˇ |
| TS | - |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
| PCi |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
| RHY |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
| T1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ | - |  |  |
| T3 |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |
|  | ：為A、B級強度之參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.9 一般情形各變數之影響強度分析表(中距離400公里)

| 中距離 (400公里) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rij |  | R12 |  |  | R13 |  |  | R23 |  |  |
| 變數\強度 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |  |
| RIH | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |
| RIR | ˇ |  |  |  | - |  | ˇ |  |  |  |
| RIS |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RDK |  |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| RHC |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RWP |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RMi | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |
| RYD |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RST |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RIT |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RTM | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| RTK |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| HR |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| HS |  | - |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| LR |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| LS |  | - |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
| TR |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| TS |  | - |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |
| PCi |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RHY |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| T1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  | - |  |  |
| T3 |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
|  | ：為A、B級強度之參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.10 一般情形各變數之影響強度分析表(長距離800公里)

| 長距離 (800公里) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rij |  | R12 |  |  | R13 |  |  | R23 |  |  |
| 變數\強度 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |  |
| RIH | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| RIR | ˇ |  |  |  | - |  | ˇ |  |  |  |
| RIS |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RDK |  |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| RHC |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RWP |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RMi | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| RYD |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RST |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RIT |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RTM | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| RTK |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| HR |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| HS |  | - |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| LR |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| LS |  | - |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
| TR |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| TS |  | - |  | ˇ |  |  |  |  | ˇ |  |
| PCi |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RHY |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| T1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  | - |  |  |
| T3 |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
|  | ：為A、B級強度之參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.11 台灣地區情形各變數之影響強度分析表(短距離75公里)

| 短距離 (75公里) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rij |  | R12 |  |  | R13 |  |  | R23 |  |  |
| 變數\強度 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |  |
| RIH | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  | ˇ |  |
| RIR | ˇ |  |  |  | - |  | ˇ |  |  |  |
| RIS |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RDK |  |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| RHC |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RWP |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RMi | ˇ |  |  |  | ˇ |  | ˇ |  |  |  |
| RYD |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RST |  |  | ˇ |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |
| RIT |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RTM |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |
| RTK |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| HR |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| HS |  | - |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| LR |  | ˇ |  |  | - |  |  | ˇ |  |  |
| LS |  | - |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
| TR |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| TS |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| PCi |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |
| RHY |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| T1 |  |  | ˇ |  | ˇ |  |  | - |  |  |
| T3 |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
|  | ：為A、B級強度之參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.12 台灣地區情形各變數之影響強度分析表(中距離200公里)

| 中距離 (200公里) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rij |  | R12 |  |  | R13 |  |  | R23 |  |  |
| 變數\強度 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |  |
| RIH | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |
| RIR | ˇ |  |  |  | - |  | ˇ |  |  |  |
| RIS |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RDK |  |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| RHC |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RWP |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RMi | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  | ˇ |  |
| RYD |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RST |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RIT |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RTM |  | ˇ |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |
| RTK |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| HR |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| HS |  | - |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| LR |  |  | ˇ |  | - |  |  | ˇ |  |  |
| LS |  | - |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
| TR |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| TS |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| PCi |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RHY |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| T1 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  | - |  |  |
| T3 |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
|  | ：為A、B級強度之參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.13 台灣地區情形各變數之影響強度分析表(長距離400公里)

| 長距離 (400公里) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rij |  |  | R12 |  |  | R13 |  |  | R23 |  |  |
| 變數\強度 | A |  | B | C | A | B | C | A | B | C |  |
| RIH | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |
| RIR | ˇ |  |  |  |  | - |  | ˇ |  |  |  |
| RIS |  |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RDK |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| RHC |  |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RWP |  |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RMi | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |
| RYD |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RST |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RIT |  |  |  |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RTM |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| RTK |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| HR |  |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| HS |  |  | - |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| LR |  |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| LS |  |  | - |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
| TR |  |  |  | ˇ |  | - |  |  |  | ˇ |  |
| TS |  |  | - |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |
| PCi |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| RHY |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
| T1 |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  | - |  |  |
| T3 |  |  | - |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |
|  |  | ：為A、B級強度之參數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

符 號 一 覽 表

- TCi：第i種運輸法之總運輸成本函數。

- Rij：第i種運輸法的總運輸成本函數與第j種運輸法的總運輸成本函數之比值。

- Us：單位小時船舶等待成本。

- L：運送距離。

- RIH：公路運輸1公里之運輸費用UIH與Us之比值。

- RIR：鐵路運輸1公里之運輸費用UIR與Us之比值。

- RIS：沿海運輸1公里之運輸費用UIS與Us之比值。

- RDK：為單位貨櫃碼頭碇泊費UDK與單位小時船舶等待成本Us之比值。

- RHC：為單位20呎以上貨櫃裝卸費UHC與單位小時船舶等待成本Us之比值。

- RWP：為單位20呎以上貨櫃碼頭通過費UWP與單位小時船舶等待成本Us之比值。

- RST：為單位20呎以上貨櫃繫固理貨費UST與單位小時船舶等待成本Us之比值。

- RIT：為高雄港同一貨櫃中心場內拖車成本與單位小時船舶等待成本Us之比值。

- RYD：為單位20呎以上貨櫃於堆積場單位時間(天)之費用UYD與單位小時船舶等待成本Us之比值。

- RM1：橋式機裝或卸載一次之使用費UM1與Us之比值。

- RM2：場內拖車(含車頭及車架)裝或卸載一次之使用費UM2與Us之比值。

- RM3：跨載機或門式機裝或卸載一次之使用費UM3與Us之比值。

- RHY：貨櫃公路運輸所需之基本費用(UHY)與單位小時船舶等待成本Us之比值。

- RTM：貨物時間成本參數。

- RTK：場外拖車之等待成本參數。

- PCi：拖車延滯造成貨櫃船港埠總成本增加之參數。

- DL1：鐵路運輸較公路運輸增減距離比例之參數。

- DL2：沿海運輸較公路運輸增減距離比例之參數。

- Ti：分別為第i種運具選擇模式之場外拖車延滯時間。

- HR：貨物等待鐵路班次時間(即鐵路運輸法所需貨櫃場堆放時間)。

- HS：貨物等待貨櫃子船時間(即沿海運輸法所需貨櫃場堆放時間)。

- TR：鐵路運輸較公路運輸多費時間之參數。

- TS：沿海運輸較公路運輸多費時間之參數。

- LR：使用鐵路運輸所需公路運輸距離。

- LS：使用沿海運輸所需公路運輸距離。

## 5.4模擬情境下之複合運輸需求分析

本節運用5.1~5.3節之成果，對未來可能發生的各種情境做模擬分析。惟各項變數之基準值、變動範圍依實際狀況代入，與5.1~5.3節有所差異。本節主要是探討沿海航運、鐵路複合運輸(包括鐵路複合運輸之可行性及高鐵通車後對特定區間營運服務範圍之影響)、港埠經營自由化與民營化、以及北部建港等不同情境下複合運輸之需求分析。茲將前述各情境分析內容彙整如表5.14所示，並針對各種變數於不同情境下之變動範圍加以整理如表5.15所示，以下即針對各情境加以說明。

表5.14 各項情境說明

| 情 境 | 情 境 說 明 |
| --- | --- |
| 一、鐵路複合運輸方式之可行性 |  |
| 1.台灣複合鐵路公司(TIRC)之成立 | 具有鐵路側線之貨櫃集散站設施改善、貨運容量增加、運費降低、等待列車時間縮短、港埠相關費率在政策上給予優惠。 |
| 2.高鐵通車後對TIRC特定區間營運服務範圍之影響 | 具有鐵路側線之貨櫃集散站設施改善、8→16→24(列/天)貨運容量增加、運費降低、等待列車時間必定會縮短、因客運班次時間減少而使貨運列車運輸時間縮短、港埠相關費率在政策上給予優惠。 |
| 二、沿海運輸方式之可行性 |  |
| 1.航商聯營 | 航商之船艙互用、降低等待船舶時間、航商間互相協議以降低海上運輸費用及港埠費率在政策上給予優惠。 |
| 2.貨櫃碼頭出租專用 | 由於貨櫃碼頭出租予航商，航商可免支付港務局貨櫃裝卸費、機械使用費、碼頭通過費及場租，大大降低航商之港埠成本。又因為聯營，可降低等待船舶時間及海上運輸費用。 |
| 三、港埠體制變革對三種運輸方式之影響-港埠自由化民營化 | 1.鐵路運輸費用為TIRC、高鐵營運以及台鐵尚未民營化之前提下，依現行費率打折之情形。 2.因港埠自由化、民營化、棧埠作業資訊化、無碼頭工人問題，將使得裝卸效率提升、港埠費用降低。又因航商間聯營可等待船舶時間縮短、海上運輸費用可降低。 |
| 四、台灣北部建港對複合運輸的影響 | 1.鐵路運輸費用為TIRC、高鐵營運以及台鐵尚未民營化之前提下，依現行費率打折之情形。 2.港埠以BOT方式承租予航商，無碼頭工人問題，將使得裝卸效率提升、港埠費用降低。又因航商間聯營使等待船舶時間縮短、海上運輸費用可降低。 3.港埠之聯外交通順暢。 |

表5.15 (詳表5-15.DOC)

表5.15 (續)

### 5.4.1鐵路複合運輸

本節主要是探討台鐵複合運輸營運之可行性，並分兩部份進行：(1)台灣複合鐵路公司營運之可行性(2)高鐵通車後對特定區間營運服務範圍之影響。

1.	台灣複合鐵路公司營運簡述

由部分航商及貨櫃集散站業者所共同籌組之「台灣複合鐵路公司」(TIRC)，主要係將高雄港碼頭卸下之進口貨櫃，經由鐵路運輸，北運至具有鐵路側線之貨櫃集散站，再由公路運送貨櫃至貨主。其主要服務路線包含以下四種：

- 高雄港—基隆地區

- 高雄港—桃園埔心

- 高雄港—台中港

- 高雄港—中正國際機場

以下探討之範圍主要為前三項服務路線，高雄港—中正國際機場路線因目前無鐵路側線，所以不予考慮。

2.	台鐵複合運輸之可行性

若台鐵願意配合複合運輸之營運，將多餘部份客運容量作為貨櫃運輸之用，由目前每天八車次增為每天十六車次，等待列車時間將可縮短，運輸費用可降為約80%，而港埠相關費率再給予更低之優惠，各情境探討之基本條件如下，各情境相關變數變動範圍如表5.16所示：

- 鐵路運輸範圍：高雄港至七堵。

- 貨櫃場站及鐵路設施改善。

- 現有鐵路貨物運輸容量、海上運輸費用及港埠體制不變。

- 從費率政策上著手變動相關變數費用。

表5.16 台鐵複合運輸各組合情境之變數變動範圍

|  | RIH | RIR | RDK | RHC | RMi | RHY | HR | LR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悲觀組合 | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 8小時 | 20公里 |
| 保守組合 | 110% | 90% | 80% | 60% | 60% | 110% | 6小時 | 25公里 |
| 樂觀組合 | 120% | 80% | 40% | 40% | 40% | 120% | 4小時 | 30公里 |

(1)	悲觀組合

基本假設：

公路運輸費用不變，鐵路運輸費用不變，貨櫃碼頭碇泊費不變，貨櫃裝卸費用8折，機械使用費8折，公路運輸基本費用不變，等待列車時間8小時、服務範圍20公里(即：RIH 100%，RIR 100%，RDK 100%，RHC 80%，RMi 80%，RHY 100%，HR 8小時，LR 20公里)。

計算結果：

如圖5-7所示，公路對鐵路(R12)之競爭距離，由原始基準308公里降為265公里；公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為435公里；鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離為456公里，顯示鐵路貨櫃裝卸費及機械使用費之調降，使鐵路運輸之可行性較為提高。

(2)	保守組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.1倍，鐵路運輸費用降為0.9倍，碼頭碇泊費8折，貨櫃裝卸費用6折，機械使用費6折，等待列車時間6小時，服務範圍25公里(即:RIH 110%，RIR 90%，RDK 80%，RHC 60%，RMi 60%，RHY 110%，HR 6小時，LR 25公里)。

計算結果：

如圖5-8所示，公路對鐵路(R12)之競爭距離，由原始基準308公里降為73公里；公路對沿海運輸(R13)之競爭距離，由原始基準443公里降為351公里；鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離，由原始基準457公里增至509公里，顯示公路及鐵路運輸費用之調整對其競爭距離有明顯之影響，而對沿海運輸而言，港埠及裝卸費用之調降，不及鐵路運費調降之影響，因而使鐵路運輸之競爭優勢提高。

(3)	樂觀組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.2倍，鐵路運輸費用降為0.8倍，貨櫃碼頭碇泊費4折，貨櫃裝卸費用4折，機械使用費4折，等待列車時間4小時，服務範圍30公里(即：RIH 120%，RIR 80%，RDK 40%，RHC 40%，RMi 40%，RHY 120%，HR 4小時，LR 30公里)(此即視基、高兩港間貨櫃沿海運輸為國內航線，而基隆港之貨櫃碼頭碇泊費以4折計之)。

計算結果：

如圖5-9所示，公路對鐵路(R12)之競爭距離，由原始基準308公里降為61公里；公路對沿海運輸(R13)之競爭距離，由原始基準443公里降為244公里；鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離為376公里，主要是鐵路運輸費用調降及海上運輸費用不變所致。因此，鐵路運輸方式之可行性更為提高，而且因公路運輸費用提高及港埠費用降低的結果，沿海運輸方式之可行性也相對隨之提高。

綜合上述分析，將各情境組合之變數變動程度及其競爭距離，分別彙整如表5.17所示。從運輸費率政策觀點來看，公路運輸費用的調高、鐵路運輸費用與港埠等相關費用之調降、等候列車時間之減少及服務範圍之擴大，使得公路運輸之競爭力愈形降低，相對的，鐵路運輸方式之競爭力則愈形提高。

圖5-7 台鐵複合運輸之可行條件(悲觀組合)

圖5-8 台鐵複合運輸之可行條件(保守組合)

圖5-9 台鐵複合運輸之可行條件(樂觀組合)

表5.17 台鐵複合運輸基準情況與各組合情境之競爭距離比較

|  | R12(公路/鐵路) | R13(公路/海運) | R23(鐵路/海運) |
| --- | --- | --- | --- |
| 基準距離 | 308公里 | 443公里 | 457公里 |
| 悲觀組合 | 265公里 | 435公里 | 456公里 |
| 保守組合 | 73公里 | 351公里 | 509公里 |
| 樂觀組合 | 61公里 | 244公里 | 376公里 |

3.	高鐵通車後對特定區間之服務範圍影響

高鐵通車營運後，台鐵部份路線容量將可釋出供民間(如TIRC)進行貨物運輸。由於路線容量提高，等待列車時間亦相對縮短，營運效率將提升，此處所探討之基本條件如下：

- 鐵路運輸範圍：高雄港-埔心，高雄港-台中港。

- 貨櫃場站及鐵路設施改善。

- 港埠體制變革前。

- 從費率政策上著手變動相關費用。

本情境只比較公路與鐵路間(R12)之競爭關係，並分別探討TIRC兩種營運路線之服務距離(LR，即在鐵路場站LR範圍內，鐵路可與公路運輸競爭之服務距離)。其相關變數變動範圍如表5.18所示。

表5.18 高鐵通車後TIRC各組合情境之變數變動範圍

| 組合/路線/變數 |  | RIH | RIR | RDK | RMi | RHY | HR | TR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悲觀組合 | 高雄—埔心 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6小時 | 100% |
|  | 高雄—台中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保守組合 | 高雄—埔心 | 100% | 90% | 80% | 90% | 100% | 6小時 | 100% |
|  | 高雄—台中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 樂觀組合 | 高雄—埔心 | 110% | 90% | 60% | 85% | 110% | 4小時 | 100% |
|  | 高雄—台中 |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	高雄港-埔心(L=360公里)

悲觀組合

基本假設：

假設所有變數都不變動的情況下，高雄港-埔心間鐵路運輸之服務範圍(LR)如下：

- 公路運輸方式之總成本

TC1 = RST + 0.3*RM1 + T1*(RTK + RTM + PC1) + RIH*L

= 0.508783

- 鐵路運輸方式之總成本

TC2 = RST + 0.3*(RM1 + RM2 + RM3) + (0.3*RYD+ RTM) *HR(6小時)+RIR*LR*(1+ DL1 ) + RM3 + RTM*TR*L + RHY + RIH*(LR-12)

= 0.46899 + 0.0012782*LR

計算結果：

為使鐵路運輸方式能與公路運輸方式競爭，在總成本上設TC1 = TC2，因此LR = 31(公里)。

保守組合

基本假設：

公路運輸費用不變，鐵路運輸費用9折，貨櫃碼頭碇泊費8折，另一端之機械使用費9折，等待列車時間為6小時、鐵路運輸較公路運輸多費時間之變數不變(即：RIH 100%，RIR 90%，RDK 80%，RMi 90%，RHY 100%，HR 6小時，TR 100%)。

- 公路運輸方式之總成本

TC1 = RST + 0.3*RM1 + T1*(RTK + RTM + PC1) + RIH*L

= 0.508783

- 鐵路運輸方式之總成本

TC2 = RST + 0.3*(RM1 + RM2 + RM3) + (0.3*RYD+ RTM) *HR(6小時) +(0.9*RIR)*L* (1+DL1) + 0.9*RM3 + RTM*TR*L + RHY + RIH*(LR-12)

= 0.42839 + 0.0012782*LR

計算結果：

設TC1 = TC2，則LR = 63(公里)。

樂觀組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.1倍，鐵路運輸費用9折，貨櫃碼頭碇泊費6折，另一端之機械使用費85折，等待列車時間減為4小時、鐵路運輸較公路運輸多費時間之變數不變(即：RIH 110%，RIR 90%，RDK 60%，RMi 85%，RHY 110%，HR 4小時，TR 100%)。

- 公路運輸方式之總成本

TC1=RST+ 0.3*RM1 + T1*(RTK + RTM + PC1) + 1.1*RIH*L

= 0.554798

- 鐵路運輸方式之總成本

TC2=RST+0.3*(RM1+RM2+RM3) + (0.3*RYD+RTM) * HR (4小時) + 0.9*RIR*L*(1+ DL1) + 0.85*RM3 + RTM* TR*L + 1.1* RHY + 1.1*RIH*(LR-12)

= 0.41859 + 0.00140602*LR

計算結果：

設TC1 = TC2，則LR = 97(公里)。

(2)	高雄港-台中港(L=240公里)

悲觀組合

基本假設：

假設所有變數都不變動的情況下，高雄港-台中港間鐵路運輸之服務範圍。

- 公路運輸方式之總成本

TC1 = RST + 0.3*RM1 + T1*(RTK + RTM + PC1) + RIH*L

= 0.355399

- 鐵路運輸方式之總成本

TC2 = RST + 0.3*(RM1 + RM2 + RM3) + (0.3*RYD+ RTM)*HR(6小時)+RIR*L*(1+ DL1 ) + RM3 + RTM*TR*L + RHY + RIH*(LR-12)

= 0.33186 + 0.0012782*LR

計算結果：

因TC1 = TC2，則LR=18公里。

保守組合

基本假設：

公路運輸費用不變，鐵路運輸費用9折，貨櫃碼頭碇泊費8折，另一端之機械使用費9折，等待列車時間為6小時、鐵路運輸較公路運輸多費時間之變數不變(即：RIH 100%，RIR 90%，RDK 80%，RMi 90%，RHY 100%，HR 6小時，TR 100%)。

- 公路運輸方式之總成本

TC1 = RST + 0.3*RM1 + T1*(RTK + RTM + PC1) + RIH*L

= 0.355399

- 鐵路運輸方式之總成本

TC2 = RST + 0.3*(RM1 + RM2 + RM3) + (0.3*RYD+ RTM)*HR(6小時) + (0.9*RIR)*L* (1+DL1) + 0.9*RM3 + RTM*TR*L + RHY + RIH*(LR-12)

= 0.30312 + 0.0012782*LR

計算結果：

設TC1 = TC2，則LR = 41(公里)。

樂觀組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.1倍，鐵路運輸費用9折，貨櫃碼頭碇泊費6折，另一端之機械使用費85折，等待列車時間減為4小時、鐵路運輸較公路運輸多費時間之變數不變(即：RIH 110%，RIR 90%，RDK 60%，RMi 85%，RHY 110%，HR 4小時，TR 100%)。

- 公路運輸方式之總成本

TC1=RST+0.3*RM1+T1*(RTK+RTM+PC1)+1.1*RIH*L

=0.386076

- 鐵路運輸方式之總成本

TC2 = RST + 0.3*(RM1 + RM2 + RM3) + (0.3*RYD+ RTM)*HR( 4小時)+0.9*RIR*L* (1+ DL1) + 0.85 *RM3 + RTM*TR*L + 1.1* RHY + 1.1*RIH*(LR-12)

= 0.29499 + 0.00140602*LR

計算結果：

設TC1 = TC2，則LR = 65(公里)。

綜合以上分析，將TIRC各組合情境與鐵路場站配合之公路服務範圍歸納如表5.19所示。

表5.19 高鐵通車後TIRC各組合情境之公路服務範圍

| 組合/路線/變數 | 高雄—埔心 | 高雄—台中 |
| --- | --- | --- |
| 悲觀組合 | 31 | 18 |
| 保守組合 | 63 | 41 |
| 樂觀組合 | 97 | 65 |

### 5.4.2沿海航運

本節主要是探討以沿海運輸進行貨櫃轉運之可行性，並就以下兩部份分別討論之：

- 沿海運輸之經營方式

- 貨櫃碼頭之經營制度。

1.	沿海運輸經營方式

貨櫃沿海運輸之經營方式，主要分為以下三種：

- 航商自有船「空艙便載」方式

- 各航商間之貨櫃船「互換艙位」，亦即聯營方式

- 專用船舶

「空艙便載」方式為目前航商採用之模式。自民國84年起，台灣快桅(Maersk)及陽明開始營運，經營一年後，台灣快桅(Maersk)則因不符成本而停止營運，陽明則在政策上繼續營運。同年，萬海、立榮、正利航運則加入營運。由於航商利用自有船舶「空艙便載」方式進行貨櫃轉運，其海運成本屬內部成本，為能切實反應各項成本，本文情境分析只探討第2、3種經營方式，且各分為高雄港—台中港及高雄港—基隆港等兩種特定區間討論之。

目前航商間之聯營制度並非全面性且以進口櫃之轉運為主，如陽明與美國總統輪船公司(APL)、長榮與萬海。這種經營方式由於可承載之貨櫃子船到港頻率增加，相對減少等待船舶時間，航商可藉此吸引貨源、減少空艙率以提高艙位使用率，並減少對公路運輸之依賴，降低營運風險與成本以增加獲利。目前受限於規定或費率，非自有櫃於專用碼頭裝卸仍須按公定費率繳費，使得航商進行結盟之意願降低，如政府在政策上給予獎勵，應可擴展貨櫃沿海運輸之經營並提高與公路運輸之競爭力。

表5.20為航商聯營各情境下之相關變數變動範圍，以下將針對高雄港-台中港、高雄港-基隆港等特定區間加以探討。

表5.20 航商聯營各組合情境之變數變動範圍

| 組合/路線/變數 |  | RIH | RDK | RHC | Rmi | RHY | HS | LS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悲觀組合 | 高雄—台中 | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 24hrs | 40km |
|  | 高雄—基隆 |  |  |  |  |  |  | 50km |
| 保守組合 | 高雄—台中 | 120% | 80%(高雄) 60%(基、中) | 50% | 50% | 120% | 12hrs | 40km |
|  | 高雄—基隆 |  |  |  |  |  |  | 50km |
| 樂觀組合 | 高雄—台中 | 130% | 60%(高雄) 40%(基、中) | 30% | 30% | 130% | 6hrs | 40km |
|  | 高雄—基隆 |  |  |  |  |  |  | 50km |

註：高-基兩港間之運輸距離以430公里計，高-中兩港間之運輸距離以250公里計。

(1)	悲觀組合

基本假設：

假設等待貨櫃子船時間基準為24小時，台中港使用沿海運輸方式所需之公路運輸距離(LS)為40公里，其他變數皆不變動(即：RIH 100%，RIS x元，RDK 100%，RHC 80%，RMi 80%，RHY 100%，HS 24小時，LS 40公里(台中港))。

高雄港—台中港(L=250公里)

- 公路運輸方式之總成本

| TC1= = | RST+0.3*RM1+T1*(RTK+RTM+PC1)+RIH*250 0.36366 |
| --- | --- |

- 沿海運輸方式之總成本

| TC3= | RST+0.3(RM1+RM2+RM3)+0.3RYD*24+RTM*24+0.3RM3+0.3RIT+RST+0.3RM1+RTM*TS*250+RDK*6+0.8RHC+0.5RWP+0.8RM1+RST+T3*RTK+T3*RTM+T3*PC2+RHY+RIH*(40-12)+RIS*(1+DL2) |
| --- | --- |
| = | 0.56152+RIS*283 |

計算結果：

因TC1 < TC3，所以沿海運輸無法與公路運輸競爭。

高雄港—基隆港(L=430公里)

- 公路運輸方式之總成本

| TC1= = | RST+0.3RM1+T1(RTK+RTM+PC1)+RIH*4300.59373 |
| --- | --- |

- 沿海運輸方式之總成本

| TC3= = | RST+0.3(RM1+RM2+RM3)+0.3RYD*24+RTM*24+0.3RM3+0.3RIT+RST+0.3RM1+RTM*TS*430+RDK*6+0.8RHC+0.5RWP+0.8RM1+RST+T3*RTK+T3*RTM+T3*PC2+RHY+RIH*(LS-12) +RIS*(1+DL2) 0.58503 + RIS*489 |
| --- | --- |

計算結果：

為使沿海運輸方式能與公路運輸方式競爭，在總成本上設TC1 = TC3，因此，RIS = 0.000017791。

海上運輸費用(STC) = RIS * Us * 430

= 0.000017791 * 17500 * 430 = 134(元)

由上述可知，若高—基間沿海運輸需與公路運輸競爭，海上運輸費用為134元。

(2)	保守組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.2倍，貨櫃碼頭碇泊費8折，貨櫃裝卸費5折，另一端之機械使用費5折，等待貨櫃子船時間由24小時減為12小時，台中港之LS設為40公里(即：RIH 120%，RIS x元，RDK 80%/60%，RHC 50%，RMi 50%，RHY 120%，LS 40公里(台中港)，HS 12小時)。

註：RDK 60%，RHC 50%，RMi 50%為基隆港及台中港之變動項。

高雄港—台中港(L=250公里)

- 公路運輸方式之總成本

| TC1= = | RST+0.3RM1+T1*(RTK+RTM+PC1)+1.2*RIH*250 0.42757 |
| --- | --- |

- 沿海運輸方式之總成本

| TC3= = | RST+0.3(RM1+RM2+RM3)+0.3RYD*12+RTM*12+0.3RM3+0.3RIT+RST+0.3RM1+RTM*TS*250+0.6RDK*6+0.5RHC+0.5RWP+0.5RM1+RST+T3*RTK+T3*RTM+T3*PC2+1.2*RHY+1.2*RIH*(40-12)+RIS*(1+DL2) 0.41355+RIS*283 |
| --- | --- |

計算結果：

設TC1 = TC3，RIS = 0.000049541

海上運輸費用(STC) = RIS * Us * 250

= 0.000049541*17500*250 = 217(元)

高雄港—基隆港(L=430公里)

- 公路運輸方式之總成本

TC1 = RST+0.3RM1+T1(RTK+RTM+PC1)+1.2*RIH*430

= 0.70366

- 沿海運輸方式之總成本

TC3 = RST +0.3(RM1 + RM2 + RM3) + 0.3RYD*12 + RTM*12 + 0.3RM3 + 0.3RIT + RST + 0.3RM1 + RTM*TS*430 + 0.6RDK*6 + 0.5RHC + 0.5RWP + 0.5RM1 + RST + T3*RTK + T3*RTM + T3*PC2 + 1.2*RHY + 1.2*RIH*(LS-12) +RIS*(1+DL2)

= 0.43962 + RIS*489

計算結果：

設TC1 = TC3，RIS = 0.000539959

海上運輸費用(STC) = RIS*Us*430

=0.000539959*17500*430 = 4,063(元)

綜合上述分析，若高—台中及高—基間沿海運輸方式欲與公路運輸方式競爭，海上運輸費用各在217元及4,063元以內即可。

(3)	樂觀組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.3倍，貨櫃碼頭碇泊費6折，貨櫃裝卸費3折，另一端之機械使用費3折，等待貨櫃子船時間由24小時減為6小時，台中港之LS設為40公里(即：RIH 130%，RIS x元，RDK 60%/40%，RHC 30%，RMi 30%，RHY 130%，HS 6小時)。

註：RDK 40%，RHC 30%，RMi 30%為基隆港及台中港之變動項。

高雄港—台中港(L=250公里)

- 公路運輸方式之總成本

TC1=RST+0.3RM1+T1*(RTK+RTM+PC1)+1.3*RIH*250

= 0.45952

- 沿海運輸方式之總成本

| TC3= = | RST+0.3(RM1+RM2+RM3)+0.3RYD*6+RTM*6+0.3RM3+0.3RIT+RST+0.3RM1+RTM*TS*250+0.4RDK*6+0.3RHC+0.5RWP+0.3RM1+RST+T3*RTK+T3*RTM+T3*PC2+1.3*RHY+1.3*RIH*(40-12)+RIS*(1+DL2) 0.33674+RIS*283 |
| --- | --- |

計算結果：

設TC1 = TC3，RIS = 0.000433852

海上運輸費用(STC) = RIS*Us*250

=0.000433852*17500*250 = 1,898(元)

高雄港—基隆港(L=430公里)

- 公路運輸方式之總成本

TC1 =RST+0.3RM1+T1(RTK+RTM+PC1)+1.3*RIH*L

= 0.75862

- 沿海運輸方式之總成本

| TC3= = | RST+0.3(RM1+RM2+RM3)+0.3RYD*6+RTM*6+0.3RM3+0.3RIT+RST+0.3RM1+RTM*TS*430+0.4RDK*6+0.3RHC+0.5RWP+0.3RM1+RST+T3*RTK+T3*RTM+T3*PC2+1.3*RHY+1.3*RIH*(LS-12)+RIS*(1+DL2) 0.36409+RIS*489 |
| --- | --- |

計算結果：

設TC1 = TC3，RIS = 0.000806098

海上運輸費用(STC) = RIS*Us*430

= 0.0008068098*17500*430 = 6,071(元)

由上述可知，若高雄—台中及高雄—基隆間沿海運輸方式欲與公路運輸方式競爭，海上運輸費用各在1,898元及6,071元以內即可。此亦即為樂觀組合下航商間之議價空間。茲將上述分析結果綜整如表5.21所示。

表5.21 航商聯營各情境下可與公路競爭之海上運輸費用

| 組合/路線/變數 |  | 海上運輸費用(元) |
| --- | --- | --- |
| 悲觀組合 | 高雄—台中 | — |
|  | 高雄—基隆 | 134 |
| 保守組合 | 高雄—台中 | 217 |
|  | 高雄—基隆 | 4,063 |
| 樂觀組合 | 高雄—台中 | 1,898 |
|  | 高雄—基隆 | 6,071 |

2.	貨櫃碼頭經營制度

一般而言，貨櫃碼頭依經營方式之不同分為公用碼頭與出租專用碼頭，但在此不討論公用碼頭，主要理由為：

- 公用碼頭為各港務局所經營，並採先到先服務之作業方式，無法保證某一船舶可靠泊在特定之碼頭上，一旦船期稍有延誤或變更船席，則事先之準備作業均受影響。因此，常造成碼頭擁擠，增加船舶滯港時間及在港費用，使得效率低落，此將影響航商靠泊該港之意願，因而降低競爭力。

- 公用碼頭其港灣費用、棧埠費用之收取必須依各國際港港埠業務費費率表之規定收取，屬固定費率制，又因裝卸費及機械使用費有碼頭工人對內分配之問題，使得費用高且裝卸效率又低，常為航商所詬病。

因此，如貨櫃沿海運輸之船舶靠泊公用碼頭，航商所需付出之成本高昂，實無法與費率低廉又便捷之公路運輸競爭。若實施貨櫃碼頭出租專用制度，除了可提升港埠之貨櫃裝卸量外(如民國83年高雄港之租用碼頭貨櫃裝卸量佔總裝卸量之91.2%)，尚有下列優點：

- 承租之航商因係支付固定租金(此為目前高雄港出租專用碼頭之收費方式)，因此貨量愈多，則單位成本愈低，其經濟規模愈為顯著，對航商產生相當大之吸引力

- 由於貨櫃碼頭出租予航商，航商可免支付港務局貨櫃裝卸費、機械使用費、碼頭通過費及場租，大大降低航商之港埠成本

- 航商因可直接管理承租場地之各項設備，故可充分掌握船期，減少船舶在港成本，效率較高

因此，若台中港能擴大貨櫃碼頭出租專用，而基隆港能嘗試開放部份貨櫃碼頭出租或擴大碼頭後線出租，航商基於成本考量，可能直接靠泊基隆港而捨高雄港，以避免貨櫃長途拖運至北部，或者可吸引航商使用沿海運輸轉運貨櫃，而使沿海運輸之可行性大為提高。本項情境之基本條件為：

- 航商間全面聯營

- 北部港埠能量維持現狀

並將分為兩部份探討之：

- 台中港貨櫃碼頭出租專用：目前第一貨櫃中心北突堤區#9、#10、#11碼頭為公用碼頭，後線為中國貨櫃公司承租經營；第二貨櫃中心中突堤區#31及#32碼頭及後線分別由萬海及立榮海運承租經營。未來若貨櫃碼頭皆出租專用，據此探討高雄港至台中港間沿海運輸之可行性。

- 基隆港貨櫃碼頭出租專用：目前皆為公用碼頭，而其中第一貨櫃中心之W19、W20、W22、W23、W25、第二貨櫃中心之E10、E11及第三貨櫃中心之W18為指定優先靠泊碼頭，W20之後線由陽明海運公司租用，E10、E11之後線則由長榮海運公司租用。若能適度開放數座碼頭及後線由民間承租，據此探討高雄港至基隆港間沿海運輸之可行性。

以下將針對表5.22所列之貨櫃碼頭經營制度各情境之相關變數加以探討各種運具間之競爭距離。

表5.22 貨櫃碼頭經營制度各組合情境之變數變動範圍

| 組合情境 | 航行區間 | RIH | UIS | RDK | RHC RWP RYD | RMi | RHY | HS | TS | PC2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悲觀組合 | 高港-中港 | 100% | 0 | 100% | 0% | 30% | 100% | 24hrs | 90% | 60% |
|  | 高港-基港 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |
| 保守組合 | 高港-中港 | 115% | 500 | 70% | 0% | 30% | 115% | 12hrs | 75% | 45% |
|  | 高港-基港 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | — |
| 樂觀組合 | 高港-中港 | 130% | 1000 | 40% | 0% | 30% | 130% | 6hrs | 60% | 30% |
|  | 高港-基港 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | — |

註1：台中港之LS以40公里計之。

註2：高—台中間及高—基間之運輸距離分別為250公里、430公里計

(1)	台中港貨櫃碼頭實施出租專用[航行區間：高雄港－台中港(250公里)]

悲觀組合

基本假設：

公路運輸費用不變；海上運輸費用設為0；貨櫃碼頭碇泊費用不變；貨櫃裝卸費用、碼頭通過費及場租則因出租專用不計；機械使用費3折(租金分擔)；等待貨櫃子船時間為24小時；沿海運輸較公路運輸多費之時間(TS)因只有從高雄港至台中港，所以以原先之0.9倍計之；因場外拖車延滯造成貨櫃子船港埠總成本增加之變數(PC2)降為0.6倍；沿海運輸之中部服務範圍因為承租碼頭，預期中部貨源可能多由該港進出；服務範圍設為40公里(即：RIH 100%，UIS = 0，RDK 100%，RHC = RWP = RYD = 0%，RMi 30%，RHY 100%，HS 24小時，TS 90%，PC2 60%，LS 40公里)。

計算結果：

各運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-10所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為176公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為359公里，而鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離則為381公里。

圖5-10 台中港貨櫃碼頭出租專用制度之競爭距離(悲觀組合)

保守組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.15倍；海上運輸費用為500；貨櫃碼頭碇泊費用降為0.7倍；貨櫃裝卸費用、碼頭通過費及場租因為出租專用不計；機械使用費3折(租金分擔)；等待貨櫃子船時間為12小時；沿海運輸較公路運輸多費之時間(TS)因只有從高雄港至台中港，所以由悲觀組合之0.45倍降為0.35倍計之；因場外拖車延滯造成貨櫃子船港埠總成本之增加(PC2)降為0.45倍；沿海運輸之服務範圍因為承租碼頭，預期中部貨源可能多由該港進出，服務範圍設為40公里(即：RIH 115%，UIS=500，RDK 70%，RHC = RWP = RYD = 0%，RMi 30%，RHY 115%，HS 12小時，TS 35%，PC2 45%，LS 40公里)。

計算結果：

各運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-11所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為75公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為248公里，而鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離則為303公里。

圖5-11 台中港貨櫃碼頭出租專用制度之競爭距離(保守組合)

樂觀組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.3倍；海上運輸費用降為0.2倍；貨櫃碼頭碇泊費用降為0.4倍；貨櫃裝卸費用、碼頭通過費及場租因為出租專用不計；機械使用費3折(租金分擔)；等待貨櫃子船時間為6小時；沿海運輸較公路運輸多費之時間(TS)降為0.25倍；因場外拖車延滯造成貨櫃子船港埠總成本之增加(PC2)降為0.3倍；沿海運輸之服務範圍設為40公里(即：RIH 130%，UIS 1000，RDK 40%，RHC = RWP = RYD = 0%，RMi 30%，RHY 130%，HS 6小時，TS 25%，PC2 30%，LS 40公里)。

計算結果：

各運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-12所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為48公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為167公里，而鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離則為230公里。

圖5-12 台中港貨櫃碼頭出租專用制度之競爭距離(樂觀組合)

(2)	基隆港貨櫃碼頭實施出租專用[航行區間：高雄港—基隆港(430公里)]

悲觀組合

基本假設：

公路運輸費用不變；海上運輸費用設為0；貨櫃碼頭碇泊費用不變；貨櫃裝卸費用、碼頭通過費及場租因為出租專用不計；機械使用費3折(租金分擔)；等待貨櫃子船時間為24小時；沿海運輸較公路運輸多費之時間(TS)不變(即：RIH 100%，UIS=0，RDK 100%，RHC = RWP = RYD = 0%，RMi 30%，RHY 100%，HS 24小時，TS 100%)。

計算結果：

各運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-13所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為176公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為383公里，而鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離則為409公里。

圖5-13 基隆港貨櫃碼頭出租專用制度之競爭距離(悲觀組合)

保守組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.15倍；海上運輸費用為1000；貨櫃碼頭碇泊費7折；貨櫃裝卸費用、碼頭通過費及場租因為出租專用不計；機械使用費3折(租金分擔)；等待貨櫃子船時間降為12小時；沿海運輸較公路運輸多費之時間(TS)降為0.75倍(即：RIH 115%，UIS=1000，RDK 70%，RHC = RWP = RYD = 0%，RMi 30%，RHY 115%，HS 12小時，TS 75%)。

計算結果：

各運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-14所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為75公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為286公里，而鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離則為360公里。

圖5-14 基隆港貨櫃碼頭出租專用制度之競爭距離(保守組合)

樂觀組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.3倍；海上運輸費用為2,000；貨櫃碼頭碇泊費4折；貨櫃裝卸費用、碼頭通過費及場租因為出租專用不計；機械使用費3折(租金分擔)；等待貨櫃子船時間降為6小時；沿海運輸較公路運輸多費之時間(TS)降為0.60倍(即：RIH 130%，UIS=2000，RDK 40%，RHC = RWP = RYD = 0%，RMi 30%，RHY 130%，HS 6小時，TS 60%)。

計算結果：

各運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-15所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為48公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為209公里，而鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離則為314公里。

圖5-15 基隆港貨櫃碼頭出租專用制度之競爭距離(樂觀組合)

綜合上述分析結果，茲將貨櫃碼頭出租專用制度對沿海運輸影響之競爭距離綜整如表5.23所示。

從競爭距離觀點而言，除了高雄港—台中港之悲觀組合不可行之外，其他航行區間及其組合情境則皆屬可行。但由高雄港—台中港之R13(公路/海運)及R23(鐵路/海運)比較，兩者競爭距離相當接近，甚至高雄港—台中港樂觀組合之R13>R23，此意味著這種情境組合下沿海運輸方式較鐵路運輸方式可行。就整體而言，台中及基隆兩港實施貨櫃碼頭出租專用制度，一方面港務局調降港埠費率，一方面航商間所協議之海運費採低價策略，互用彼此之剩餘空艙，皆使得沿海運輸方式之可行性大為提高。

表5.23 貨櫃碼頭經營制度各組合情境下各運具競爭距離之比較

| 組合情境 | 航行區間 | 鐵路對沿海(R23) | 公路對沿海(R13) |
| --- | --- | --- | --- |
| 悲觀組合 | 高雄港-台中港 | 381公里 | 359公里 |
|  | 高雄港-基隆港 | 409公里 | 383公里 |
| 保守組合 | 高雄港-台中港 | 303公里 | 248公里 |
|  | 高雄港-基隆港 | 360公里 | 286公里 |
| 樂觀組合 | 高雄港-台中港 | 230公里 | 167公里 |
|  | 高雄港-基隆港 | 314公里 | 209公里 |

### 5.4.3港埠體制變革對三種運輸方式之影響—港埠經營自由化民營化

現行台灣地區之港埠為公營之經營體制，而所呈現的是行政效率低落，政府對港埠作業之管制過多，如引水人服務之管理、船舶進出港安全檢查、海關作業與押運、港埠費率及碼頭租賃經營之管制等，並且碼頭工人之僱用問題及裝卸費用之對內分配，以致棧埠裝卸作業效率低，裝卸作業費用高之現象，多為航商所詬病。這使得台灣要發展為亞太海運中心，提升國家競爭力，在港埠營運上為首要面臨解決之問題。

解決上述問題，政府首要實行的是港埠自由化，以解除管制、開放市場進而自由競爭(開放國內及國外航商進入該市場，在平等待遇下共同競爭)。再者，因台灣地區之港埠經營體制無法發揮企業化之效率，此為推動港埠民營化的理由。目前國內之國際商港由交通部所屬之各港務局負責管理，而且還自營大部分之港勤與棧埠業務。在無法獨立自主商業化經營之限制下，自然無法發揮其應有的經營效率，而有必要在政策上決定改革之方向。

但在台灣之港埠組織架構上要讓政府不予干預似乎不可能。因此，台灣地區港埠適合民營化範圍為港勤與棧埠業務，而營運用的資產與設施則以出租方式由民間經營(如貨櫃碼頭出租專用)較妥。

目前高雄、台中兩港有貨櫃專用碼頭；基隆港有出租後線場地，但其碼頭均為公用。各港貨櫃中心營運，仍受碼頭工人及行政規定影響，與實質之民營化尚有相當的距離。台中港為最早實施棧埠民營化的港口，但港務局卻給予運量分配之限制，不能自由承攬，且僅開放少數幾家裝卸承攬業者，使得無法發揮市場競爭應有之效率。高雄港則從今年起實施裝卸承攬作業民營化，並擺脫台中港只開放少數幾家民營裝卸公司及人為運量分配等之缺點，將裝卸市場完全自由化、民營化，以免壟斷於少數業者。另外也將開放業者自備機具及自僱碼頭工人，徹底改善目前低效率之工作環境。因此，裝卸作業效率會提高，費用反應市場成本，較現行公定費率為低。

本情境之基本假設如下：

- 特定之區間：

－鐵路運輸：高雄港—桃園埔心(360km)，高雄港—台中港(240km)

－沿海運輸：高雄港—基隆港(430km)

- 鐵路運輸費用為TIRC、高鐵營運以及台鐵尚未民營化之前提下，依現行費率打折之情形。

－各港貨櫃碼頭經營方式。

－高雄港以租用碼頭為主。

－台中港部份碼頭出租專用。

－基隆港部份碼頭出租專用。

- 碼頭工人問題解決。

- 棧埠作業資訊化。

各情境之相關變數變動範圍如表5.24所示。

表5.24 港埠體制變革各組合情境之變數變動範圍

| 項 目 | 組合情境 | RIH | RIR | RIS | RDK | RHC | RWP | RMi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航商聯營 | 悲觀組合 | 100% | 90% | 70% | 60% | 40% | 40% | 40% |
|  | 保守組合 | 115% | 75% | 50% |  |  |  |  |
|  | 樂觀組合 | 130% | 60% | 30% |  |  |  |  |
| 項 目 | 組合情境 | RHY | HR | HS | LR | TR | TS |  |
| 航商聯營 | 悲觀組合 | 100% | 6小時 | 24小時 | 25公里 | 80% | 80% |  |
|  | 保守組合 | 115% | 4小時 | 12小時 |  | 75% | 70% |  |
|  | 樂觀組合 | 130% | 2小時 | 6小時 |  | 70% | 60% |  |

1.	悲觀組合

基本假設：

公路運輸費用不變，鐵路運輸費用降為0.9倍，海上運輸費用降為0.7倍，貨櫃碼頭碇泊費用一律6折，貨櫃裝卸費用4折，碼頭通過費4折，機械使用費4折，等待貨櫃子船時間為24小時，等待列車時間6小時，鐵路運輸時間較公路運輸時間多費之時間降為0.8倍，沿海運輸較公路運輸多費之時間降為0.8倍，鐵路運輸之服務範圍設為25公里(即：RIH 100%，RIR 90%，RIS 70%，RDK 60%，RHC 40%，RWP 40%，RMi 40%，RHY 100%，HS 24小時，HR 6小時，TR 80%，TS 80%，LR 25公里)。

計算結果：

三種運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-16所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為137公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為316公里，鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離為362公里。

圖5-16 港埠體制變革對各運具之影響(航商聯營，悲觀組合)

2.	保守組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.15倍，鐵路運輸費用降為0.75倍，海上運輸費用降為0.5倍，貨櫃碼頭碇泊費用一律6折，貨櫃裝卸費用4折，碼頭通過費4折，機械使用費4折，等待貨櫃子船時間為12小時，等待列車時間4小時，鐵路運輸時間較公路運輸時間多費之時間降為0.75倍，沿海運輸較公路運輸多費之時間降為0.7倍，鐵路運輸之服務範圍設為25公里(即：RIH 115%，RIR 75%，RIS 50%，RDK 60%，RHC 40%，RWP 40%，RMi 40%，RHY 115%，HS 12小時，HR 4小時，TR 75%，TS 70%，LR 25公里)。

計算結果：

三種運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-17所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為50公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為253公里，鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離為405公里。

圖5-17 港埠體制變革對各運具之影響(航商聯營，保守組合)

3.	樂觀組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.3倍，鐵路運輸費用降為0.6倍，海上運輸費用降為0.3倍，貨櫃碼頭碇泊費用一律6折，貨櫃裝卸費用4折，碼頭通過費4折，機械使用費4折，等待貨櫃子船時間為6小時，等待列車時間2小時，鐵路運輸時間較公路運輸時間多費之時間降為0.7倍，沿海運輸較公路運輸多費之時間降為0.6倍，鐵路運輸之服務範圍設為25公里(即：RIH 130%，RIR 60%，RIS 30%，RDK 60%，RHC 40%，RWP 40%，RMi 40%，RHY 130%，HS 6小時，HR 2小時，TR 70%，TS 60%，LR 25公里)。

計算結果：

三種運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-18所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為29公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為216公里，鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離為497公里。

圖5-18 港埠體制變革對各運具之影響(航商聯營，樂觀組合)

綜合上述分析結果，歸納港埠體制變革各情境對三種運輸方式之競爭距離之影響，如表5.25所示。

表5.25 港埠體制變革各組合情境下對各運具競爭距離之影響

| 項 目 | 組合情境 | 公路對鐵路(R12) | 公路對沿海(R13) | 鐵路對沿海(R23) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航商聯營 | 悲觀組合 | 137 公里 | 316 公里 | 362 公里 |
|  | 保守組合 | 50 公里 | 253 公里 | 405 公里 |
|  | 樂觀組合 | 29 公里 | 216 公里 | 497 公里 |

由表5.25可知，港埠經營自由化、民營化之後，航商聯營之悲觀組合情境下，高雄港—台中港間鐵路運輸較為不可行之外，其他組合情境分別於高雄港—桃園埔心(360公里)、高雄港—台中港(240公里)區間之鐵路運輸(R12)及高雄港—基隆港(430公里)區間之沿海運輸(R13)皆屬可行。

### 5.4.4台灣北部建港對鐵路複合運輸的影響

目前北部國際商港只有基隆港，以經營貨櫃裝卸為主，其進出口貨櫃裝卸量佔總裝卸量之90%以上。蘇澳港則定位為基隆港之輔助港，以經營散雜貨為主。但台灣地區之貨櫃貨源主要在於北部，約佔全國總量之60%，且由第二章所述，北部港埠能量無法完全承擔北部地區之貨源，亦即北部只有基隆港為航商之貨櫃船靠泊之唯一選擇，顯然供給不足。因此，增建台北港或擴建基隆新港為增加北部港埠能量及改善基隆港港口擁擠之契機。

若台北港(現定位為基隆港之輔助港)或基隆新港開放貨櫃碼頭以BOT方式由航商投資興建及營運，屆時沒有其他港口之碼頭工人問題、裝卸機具又可自備，各碼頭間之機具設備經航商協議相互支援，則裝卸效率必可提升，營運成本可望降低，港埠費率會趨向合理化。若聯外道路順暢不擁擠，則必定吸引航商使用台北港或基隆新港，貨櫃內陸流通量因而獲得紓解。

本小節之假設如下，各情境之相關變數變動範圍如表5.26所示：

- 運輸方式之運輸區間：

－鐵路運輸：高雄港—埔心(360公里)，高雄港—台中港(240公里)。

－沿海運輸：高雄港—台北港(380公里)或基隆新港(430公里)。

- 鐵路運輸費用為TIRC、高鐵營運以及台鐵尚未民營化之前提下，依現行費率可能調降之比率。

- 海上運輸費用為航商之間全面聯營條件下，依現行費率可能調降之比率。

- 各港貨櫃碼頭經營方式：

－高雄港以租用碼頭為主。

－台中港部份貨櫃碼頭出租。

－台北港或基隆新港以租用碼頭為主。

- 部份航商高雄港與台北港或基隆新港皆有專用貨櫃碼頭。

- 港埠體制改變、無碼頭工人問題且港埠之聯外交通順暢。

表5.26 北部新建港口各組合情境之變數變動範圍

| 組合情境 | RIH | RIR | UIS | RDK | RHC | RWP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悲觀組合 | 100% | 100% | 0 | 60%(高港) 40%(基港) | 0% | 0% |
| 保守組合 | 110% | 90% | 500 |  |  |  |
| 樂觀組合 | 120% | 80% | 1000 |  |  |  |
| 組合情境 | RYD | RMi | RHY | HR | HS | LS |
| 悲觀組合 | 40% | 40% | 100% | 4小時 | 24小時 | 60公里 |
| 保守組合 |  |  | 115% |  | 12小時 |  |
| 樂觀組合 |  |  | 130% |  | 6小時 |  |
| 組合情境 | RTK | TR | TS | PC2 | T3 |  |
| 悲觀組合 | 80% | 75% | 75% | 30% | 1.5小時 |  |
| 保守組合 | 65% |  |  | 15% | 1小時 |  |
| 樂觀組合 | 50% |  |  | 0% | 0小時 |  |

1.	悲觀組合

基本假設：

公路運輸費用不變，鐵路運輸費用不變，海上運輸費為0元，貨櫃碼頭碇泊費用6折(高港)、4折(台北港或基港)，貨櫃裝卸費用及碼頭通過費不計，場租以4折計，機械使用費4折，等待列車時間4小時，等待貨櫃子船時間為24小時，沿海運輸之服務範圍設增為60公里，場外拖車之等待成本降為0.8倍，鐵路運輸時間較公路運輸時間多費之時間降為0.75倍，沿海運輸較公路運輸多費之時間降為0.75倍，因拖車延滯造成貨櫃子船港埠總成本之增加降為0.3倍，沿海運輸方式之場外拖車延滯時間降為1.5小時(即：RIH 100%，RIR 100%，UIS 0元，RDK 60%/40%，RHC 0%，RWP 0%，RYD 40%，RMi 40%，RHY 100%，HR 4小時，HS 24小時，LS 60公里，RTK 80%，TR 75%，TS 75%，PC2 30%，T3 1.5小時)。

計算結果：

三種運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-19所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為135公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為302公里，鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離為324公里。

圖5-19 北部新建港口對三種運輸方式之影響(悲觀組合)

2.	保守組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.1倍，鐵路運輸費用降為0.9倍，海上運輸費用為500元，貨櫃碼頭碇泊費用6折(高港)、4折(台北港或基港)，貨櫃裝卸費用及碼頭通過費不計，場租以4折計，機械使用費4折，等待列車時間4小時，等待貨櫃子船時間為12小時，沿海運輸之服務範圍設增為60公里，場外拖車之等待成本降為0.65倍，鐵路運輸時間較公路運輸時間多費之時間降為0.75倍，沿海運輸較公路運輸多費之時間降為0.75倍，因拖車延滯造成貨櫃子船港埠總成本之增加降為0.15倍，沿海運輸方式之場外拖車延滯時間降為1小時(即：RIH 110%，RIR 90%，UIS 500元，RDK 60%/40%，RHC 0%，RWP 0%，RYD 40%，RMi 40%，RHY 115%，HR 4小時，HS 12小時，LS 60公里，RTK 65%，TR 75%，TS 75%，PC2 15%，T3 1小時)。

計算結果：

三種運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-20所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為50公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為262公里，鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離為351公里。

圖5-20 北部新建港口對三種運輸方式之影響(保守組合)

3.	樂觀組合

基本假設：

公路運輸費用增為1.2倍，鐵路運輸費用降為0.8倍，海上運輸費用為1000元，貨櫃碼頭碇泊費用6折(高港)、4折(台北港或基港)，貨櫃裝卸費用及碼頭通過費不計，場租一律以4折計，機械使用費4折，等待列車時間4小時，等待貨櫃子船時間為6小時，沿海運輸之服務範圍設增為60公里，場外拖車之等待成本降為0.5倍，鐵路運輸時間較公路運輸時間多費之時間為0.75倍，沿海運輸較公路運輸多費之時間為0.75倍，因拖車延滯造成貨櫃子船港埠總成本之增加降為0倍，沿海運輸方式之場外拖車延滯時間降為0小時(即：RIH 120%，RIR 80%，UIS 1000元，RDK 60%/40%，RHC 0%，RWP 0%，RYD 40%，RMi 40%，RHY 130%，HR 4小時，HS 6小時，LS 60公里，RTK 50%，TR 75%，TS 75%，PC2 0%，T3 0hr)。

計算結果：

三種運輸方式之競爭距離計算結果如圖5-21所示。公路對鐵路運輸(R12)之競爭距離為32公里，公路對沿海運輸(R13)之競爭距離為140公里，鐵路對沿海運輸(R23)之競爭距離為234公里。

圖5-21 北部新建港口對三種運輸方式之影響(樂觀組合)

綜合上述分析結果如表5.27所示，北部港埠能量增加之後，各組合情境分別於高雄港—桃園埔心(360公里)、高雄港—台中港(240公里)區間之鐵路運輸(R12)及高雄港—台北港(380公里)或基隆港(430公里)區間之沿海運輸(R13)皆屬可行。另外由R23可知，高雄—基隆間採用鐵路或沿海運輸轉運貨櫃，兩者之競爭力相差不大。

表5.27 北部新建港口各組合情境下對各運具競爭距離之影響

| 組合情境 | 公路對鐵路(R12) | 公路對沿海(R13) | 鐵路對沿海(R23) |
| --- | --- | --- | --- |
| 悲觀組合 | 116 公里 | 298 公里 | 345 公里 |
| 保守組合 | 49 公里 | 235 公里 | 378 公里 |
| 樂觀組合 | 32 公里 | 117 公里 | 245 公里 |

## 5.5小結

本章首先建立公路、鐵路及海運轉運方式之總成本函數，並採用Rij值作為運具移轉之判斷方式。

就目前內陸運輸之成本結構而言，以基隆港進口櫃轉運至高雄地區為例，一個20呎以下之進口櫃由基隆港轉運至高雄港，其採用海上轉運之成本將較採用公路運輸低廉。但對20呎以上之進口櫃而言，僅在航商以順便帶櫃方式載送自有貨櫃及航商於高雄港擁有出租碼頭之情形下，始較陸運具經濟效益。在某些情況下，以海運轉運方式雖較陸運來得經濟，但海運運送時間約需16至18小時，陸運約為7至10小時，海運轉運所需時間較長，且需有船期之配合，因此目前重時效之出口櫃幾完全採公路拖運，以利出口裝船；少部分之進口櫃在時間允許下，以公司自有船舶順帶運送外，仍以具機動性及時效性高之陸運為主。

為了解各運具間之競爭力，本研究研擬各情境組合，並針對各情境下各運具之競爭距離等加以分析，茲將本章節各情境之分析結果彙整如表5.28~表5.33所示。有關鐵路複合運輸之相關分析結果如下：

1.	表5.28顯示：鐵路費用若由7,500元，降為7,000元~6,000元，則鐵路對公路之競爭距離由308公里降為198公里~114公里。

2.	表5.29顯示：公路費用若由8,500元漲為9,000元~10,000元，則鐵路對公路之競爭距離由308公里降為199公里~116公里。

3.	表5.30顯示：在台鐵複合運輸可行性分析中，鐵路對公路之競爭離為61公里~265公里。

4.	表5.31顯示：高鐵通車對台鐵複合運輸營運服務範圍之影響，分別為高雄-埔心31~97公里，高雄-台中18~65公里。

5.	表5.32顯示：港埠體制變革中港埠經營自由化，帶動航商聯營,在樂觀、保守且悲觀的三種情境下,鐵路公路之競爭距離為29公里~137公里。

6.	表5.33顯示：當港埠能量供給增加不同情境下，鐵路對公路之競爭距離為32公里~116公里。

表5.28 鐵路費用降低情況下之競爭距離

單位：公里

|  | **R12 | **R13 | **R23 |
| --- | --- | --- | --- |
| *7,500元 | 308 | 437 | 447 |
| 7,000元 | 198 | 431 | 480 |
| 6,500元 | 145 | 431 | 519 |
| 6,000元 | 114 | 431 | 564 |

*為基準值

**R12=TC1/TC2 為公路與鐵路之競爭距離，R13=TC1/TC3 為公路與海運之競爭距離，R23=TC2/TC3 為鐵路與海運之競爭距離

表5.29 公路費用調漲情況下之競爭距離

單位：公里

|  | R12 | R13 | R23 |
| --- | --- | --- | --- |
| *8,500元 | 308 | 437 | 447 |
| 9,000元 | 199 | 408 | 449 |
| 9,500元 | 147 | 388 | 452 |
| 10,000元 | 116 | 370 | 454 |

*為基準值

表5.31

表5.32

表5.33

表5.34