附錄一：

新竹市公車動態資訊系統-系統維修檢測手冊

目   錄

前言………………………………………………………………………………133

1.1、公車車體及車機之檢測流程	134

1.1.1、車體電源(電池) 的檢測:	135

1.1.3、穩壓器的檢測	136

1.1.4、穩壓器到車機間電源的檢測	137

1.2、車機部分的測試及維修	138

1.2.1、GPS 汽車天線：(資料輸入端)	138

1.2.2、車機：	139

1.2.3、無線電天線(資料輸出端)：	140

1.3、定位訊號的傳輸過程	142

1.3.1、交通大學基地台：	143

1.3.2、新竹客運公車站：	144

1.3.3、振道有線電視：(新竹市公車動態資訊頻道)	147

1.3.4、竹塹電台：	149

1.3.5、RDS副載波動態資訊站牌：	150

1.4、結論與維修心得	152

1.5、系統班表更新流程    153

1.6、RDS轉換程式啟動程續    158

圖 目 錄

圖1  新竹市公車動態資訊系統架構圖	133

圖2  電能轉換磁能的過程	134

圖3  公車電源電池	135

圖4  Relay	136

圖5  穩壓器及GPS天線	137

圖6  車機硬體示意圖	138

圖7  車機	139

圖8  無線電天線	141

圖9  交通大學基地台監控電腦	143

圖10  新竹客運行控中心電腦	145

圖11  公車動態資訊頻道	148

圖12  竹塹電台電腦及編碼器	149

圖13  交通大學副載波站牌	151

# 前言

穩定的系統有賴於良好的維修。本手冊主要介紹新竹市公車動態資訊系統所有的硬體檢測維修流程，藉由本手冊的介紹可以快速的熟悉系統的硬體部分，同時可以按照流程快速找到問題，進行維修，以維護系統的正常運作。本系統的架構如圖1所示。

圖1  新竹市公車動態資訊系統架構圖

## 1.1、公車車體及車機之檢測流程

本部分為圖1中公車的部分由電能轉換成磁能的過程，檢測的重點在於電源是否正常供應。檢測的部分包括：車體電池的電源、穩壓器、以及無線電車機，三大部分。如圖2所示。

圖2  電能轉換磁能的過程

### 1.1.1、車體電源(電池) 的檢測:

車體電源(電池)部分安置在車體的右後方或是車上最後一排座椅的正下方見圖3。電線從車體下方沿著車身底盤繞到公車車體的前方。新竹市公車車體前端的新竹客運標誌的塑膠面板可以打開，裡頭有Relay，穩壓器等等。

小常識：公車車體的所用的電源為24伏特，本系統車機所用電源為12伏特。

圖3  公車電源電池

1.1.2、RELAY的檢測:

由電池過來的電源線，首先接的是Relay如圖4所示，Relay的兩端分別有一條及三條電線。電源(24伏特)經過Relay後再連接到穩壓器，經由穩壓器將壓至12伏特再進入公車裡供車機之用。

Relay的一端有三條電線 : 粗紅線、細紅線、黑線。粗的紅線為車體電池過來的電源。細紅線連接車體電鎖，電鎖之功用為控制relay的開或關。黑色的線代表地線。

如果要檢查電池的電源是否傳道車體前，則將三用電錶一頭接地，一頭紅色探針搭在粗的紅線上，如果電表測出結果有24伏特的話，則確定電源有傳過來，若為0伏特表示電池的電線接頭脫落或是車輛底盤下的電線已斷裂。接下來檢查細的紅線。紅色探針搭在細線上，另一頭接地。若有電壓24伏特，則代表電鎖沒問題。

小常識：接地並不一定要將探針碰觸地面只要將探針接觸到車體金屬部分，就算接地了。

圖4  Relay

### 1.1.3、穩壓器的檢測

如果Relay沒有問題，但車機還是沒有電流流的時(面板燈沒有亮)，則需檢視穩壓器是否正常(見圖5)。在測試穩壓器的時候車體上的電源要打開(在司機座位上的電源開關要拉開。其開關的形狀為一黑色的圓鈕，鈕上有電池的簡易符號)。電源經過穩壓器之後，正常的情況下原本由車體電源傳出的24伏特會經過穩壓器而降到12伏特。

測試穩壓器是否正常的方法:用三用電錶測試從穩壓輸出端的電壓，若電錶顯示電流值不是在12伏特附近左右，則代表穩壓器故障，可以自行更換或請廠商換新。

圖5  穩壓器及GPS天線

### 1.1.4、穩壓器到車機間電源的檢測

如果從穩壓器輸出的電源也正常，最後便檢查從穩壓器到車機的部分。電源線由穿過車體內司機前方放置物品的桌面，電源線經過保險絲，最後接向車機。首先確定保險絲是否有斷裂，或者有塞紙片將它絕緣等等不正常現象，過程中可用電表量測，確保電源進入車機內，至於詳細的車機檢測部分，將再下一個章節中加以說明。

小常識：車機所使用的保險絲為15A、220伏特、30mm長，與公車所用的保險絲規格不同，不可通用以免電流過大損害車機。

## 1.2、車機部分的測試及維修

在上一節中檢測的主要內容在於電源是否正常供應，有了正常供應的電源，車機才能正常作業。車機的主要功用為將接收到的衛星定位資料(經緯度座標)透過無線電傳送到基地台。接下來在本節中說明以車機為中心，檢測相關硬體是否故障的流程，此部份可分成：資料輸入端(GPS汽車天線)、資料輸出端(無線電天線)，以及車機本身，這三個部分進行測試。如圖6所示。

圖6  車機硬體示意圖

### 1.2.1、GPS 汽車天線：(資料輸入端)

GPS訊號的接收器裝在車頂上，並以Silicone固定，接收器負責把接收到的衛星定位訊號傳送到車機內部GPS模組進行經緯度的計算(車機內部的構造會在後續章節中介紹)。如果覺得公車經緯度異常(經緯度座標大幅度偏離)，可以用掌上型GPS接收器接收GPS汽車天線的訊號，查看可以接收到幾顆衛星的訊號，如果沒有收到任何一顆衛星的訊號，代表GPS天線已故障，需換上新的GPS接收天線，並比對經緯度座標正確與否。

### 1.2.2、車機：

車機外觀部分包括車機本體、無線電天線插孔、GPS 天線插孔、保險絲、電源插頭等…部分。

車機內部，由三個模組組合而成，為GPS模組、無線電模組，最後為控制GPS和無線電的收發的控制模組，GPS模組負責將GPS天線所收到的訊號運算得出目前公車目前的經緯度座標，無線電模組負責資料或是語音的接收或是發送，最後由控制模組處理GPS模組運算的結果，並決定是否透過無線電發射GPS經緯度座標的訊號。

圖7  車機

檢測流程：

檢測車機部分是否正常的時，先將公車電源先打開，視車機面版燈是否有亮光，確定電源為正常供電，如沒有亮光，則表示電源沒有順利接至車機部分。再拆開保險絲管，檢查保險絲是否有斷掉、或是塞紙片在保險絲管裡頭(造成絕緣)等狀況。有時候連接保險絲插座的電源線或是地現被拔出來，若被拔出來，則電源無法送到車機。如果上述檢測都正常，再用電表量測由穩壓器過來的電源是否正常？如果電源正常表示，車機毀損，必須拆下送修，若電源有問題，則檢測上個章節所提到的電池、Relay、穩壓器等…部分。

特殊狀況:(有電壓沒電流)

當車機不會亮燈的時候，一般正常的狀況皆從檢視保險絲、插頭、電源線這三項步驟。若經過檢測後車機依然無電源流入，則車體供電部分或穩壓器有問題。如果有電壓12伏特，穩壓器有問題且並非完全故障時，有可能發生有電壓沒有電流的狀況。

將車機電源開關打開，在插座部分（連接穩壓器的那一端）用電錶量測量，會出現電壓12伏特，再將車機電源插座接上，此時電壓電壓會從12伏特掉到1伏特、2伏特。這種情況則代表穩壓器已故障但尚未完全損壞，應立即更換穩壓器，車機方能有正常穩定的電源。

### 1.2.3、無線電天線(資料輸出端)：

有了正常的GPS天線及車機，可以得知公車目前的經緯度座標，但資料僅侷限於公車本身知道，行控中心無法得知車輛的位置，所以必須靠無線電將公車的經緯度座標發送給基地台，行控中心才能掌握公車的位置，因此良好、穩定的傳輸過程才能達到「即時」定位的效果。

資料的輸出端包含車機的無線電插孔、無線電天線及其底座。無線電的天線及底座，暴露在車體之外可能因為下雨天、洗車等原因生鏽或遭路旁樹枝、自動洗車機撞毀、絞斷。如果底座毀損必須更換地座時，先把車體上無線電天線通過的鑽孔上的silicone刮除掉，把天線拆下來，再將壞掉的底座拆除下來，換上新的天線底座，把銜接天線的電線經原本的鑽孔穿至車體內，將天線重新接上底座，再用silicone將車體上的鑽孔補起來，即完成更換的動作。

本期研究中測試過三種特製天線，以目前所使用的可折式天線收發狀況最好。這種天線的彈性佳，可堪對折彎180度仍不會斷裂較不易損壞，需要更換維修的次數可以減低。所以建議日後裝換天線以選擇此種天線為佳，如圖8所示。

圖8  無線電天線

在拆換天線的時候請依照下列步驟進行 :

以下步驟是為了確保殘餘能量能從天線散發出去，才不會傷到車機。反之，如果先把天線拔掉，能量無處發洩，則有傷害車機的可能。

1. 電源部分要先關掉。

2. 拔GPS插頭。

3. 把天線拔掉。

在裝天線回車體的時候，則是以下列步驟裝回，與拆天線的步驟相反:

- 天線安裝。

- 插入GPS插頭。

- 電源部分最後插上。

如果前面兩小節所述檢測都正常，但車機的訊號仍收不到，則為車機內部模組故障，或是天線接觸不良，可朝這兩方面詳加檢測。

## 1.3、定位訊號的傳輸過程

1.1及1.2節所介紹的部分為圖一左上方公車部分的檢測，接下來重點移到由上方的交大基地台，接收公車車機發送出來的位置資料之基地台，設在交通大學綜合一館樓頂，是一支約兩米長的天線。如果交大基地台的監控程式執行時，發現不正常的訊號(公車訊號錯亂、經緯度座標有問題)等等問題，可能的原因除了是個別車機有問題之外，若是集體訊號收不到或是有大量座標異常的情況時，則為天線損壞或斷裂，關於天線維修的部分請找無線電廠商來維修。

### 1.3.1、交通大學基地台：

交通大學綜合一館為新竹市地區至高點之一，所以本系統選擇在此架設基地台。天線從交大綜合一館的頂樓沿建築物外側，進入位於綜合一館10樓的實驗室裡。進入室內後再接到處理無線電訊號的車機上。處理過後經由分線盒，將訊號分往兩個地方傳送：一條線路將資料連接到交通大學運管系實驗室的監控電腦，另外一條則是連接到專線數據機，資料公車的動態資料經過數據機發送到新竹客運電腦做處理。

關於資料分線盒接頭的構造，分線盒的資料接線接頭類似滑鼠接頭，接頭裡有九個PIN腳，每根針腳旁邊都有編號。其中第五根為地線，另外PIN2、PIN3 一個為資料輸入孔，另一個為資料輸出孔。（注意：電腦的PIN 2、PIN 3的功能剛好與數據機相反）。所以通常在做資料的連接時只有用到PIN2、PIN 3、PIN 5這三條線。

基地台的監控電腦會將每天所收到的無線電訊號記錄下來，如果事後要檢測車機的收訊狀況可以藉由記錄檔查詢收訊的狀況。如圖9所示。

圖9  交通大學基地台監控電腦

### 1.3.2、新竹客運公車站：

接下來透過數據專線將公車動態資料傳送到新竹客運。關於數據機設定值為9600bps。兩端皆為非同步的，數據機的面版上寫著AS即為非同步的意思。O為訊號發出端，A為訊號接收端，所以一條連線成功的數據專線不可能同時都是O或是A，同時數據專線的起迄端並不代表起點只能發送訊號，接收端只能接收訊號，這只是一個設定值，數據專線的兩端依然可以互傳訊號。關於數據機這一部份，中華電信會依照申請表幫我們設好，所以不用再進行修改。

此外，如果數據機上的CD燈號沒有亮的話，就表示中華電信的數據專線斷線，此時必須打112障礙台服務電話請中華電信工程師來維修，告知數據專線編號，以便中華電信工程師檢測訊號及線路，但是中華電信通常只檢測到建築物電話線路箱的部分，建築物內部線路則需自行檢測或請水電工來檢查。另外，數據機上有一個TR燈，在CD燈右側，CD燈有亮代表有跟PC連接上，沒亮則是沒有跟PC連接上，所以如果燈號沒亮可能是因為數據機與電腦的連接線鬆脫了，只要將他重新連接就可以將問題解決、後者是將線路鬆脫再重新拴上。另外數據機上的RD燈亮是表示由數據機專線接收到資料（Receive Data）的功能正常。數據機上的TD是表示有將資料經由數據專線傳送出去（Transfer Data）。

由交通大學綜合一館實驗室經由數據機送過去的資料，而新竹客運公車站的電腦主機負責接收資料的Com Port為COM 1，資料輸出則是利用COM 2 傳送出來，從COM 2連接出來的線路再連接到分線盒，將資料複製成兩份，類似交通大學實驗室這邊的分線盒分接方法，傳輸線從分線盒分接出來以後，各接上一台數據機。這兩台數據機的功能分別為：一台數據機負責將資料傳送到振道有線電視公司，將資料從有線電視的第三頻道顯現出來;另外一台數據機的功能為將資料傳送到竹塹電台，經由竹塹電台負載波(FM 90.5)傳送到各地區的RDS站牌，顯示公車位置。

圖10  新竹客運行控中心電腦

在每天班表的更新輸入方面，其輸入流程如本章的附錄一所示。通常在更新班表時，如果螢幕上顯示1 file copied的訊息，則表示班表檔案傳送成功的話。假設電腦顯現 0 file copied ，並且出現error 53的錯誤訊息，則表示製作班表電腦與NT間的網路連線沒有建立起來。遇到這樣情形其處理的方式為，將製作報表的電腦其網路線接頭（BNC接頭）轉出來將灰塵清乾淨，再將接頭接回製作班表的電腦去，這樣就能消除這個錯誤訊息。會產這這樣的錯誤訊息是因為有時候印表機在列印班表時，會產生很大的晃動，造成網路接頭鬆脫，因而產生錯誤訊息。

此外，假設在更新班表時，系統出現Error 68的錯誤訊息，則是表示在NT的登入權限有問題，處理的方法為由NT Server的權限管理功能中將製作班表電腦帳號的權限打開。權限不夠，則無法在該電腦做部分工作。

另外，如果要確定公車資料有無經由數據專線傳送進來或是傳送進來的資料格式正不正確，則可以用NT裡頭的開始→程式集→附屬應用程式，裡頭有一個超級終端機資料夾，啟動裡面的超級終端機，選擇連接數據機的COM PORT，並將數據機的傳送速度設定為9600，其他設定不需要改變，當系統執行後，會出現一個視窗，這個視窗可以顯示出公車動態資料從COM PORT裡傳送進來，而這些資料為公車目前所在位置的經度緯度及其無線電編號。

程式方面：

機動調度軟體是用Delphi撰寫、與交通部運輸研究所撰寫之通訊程式Xbus做DDE（也就是Dynamic Data Exchange：動態資料交換），由運研所潘啟諫先生所寫出的程式將公車目前的路線以及位置傳送到振道有線電視顯示。所以，在開啟程式的時後，應該先開啟通訊程式Xbus，再開啟我們的機動調度軟體程式，這個程序不可以顛倒，這樣DDE動態資料交換才不會發生問題。

此外，有一個可以輔助我們除錯的檔案Station.log。Station.log放在Dispatch目錄裡頭。這個檔案可以顯示出幾點幾分幾路公車在那個站牌。由於這個檔案會在第二次程式重新啟動以後，會被重新覆寫，所以Station.log這個檔案會記錄從上次程式啟動時到程式被關閉間，運算出來紀錄的結果，若要查詢公車幾點幾分在哪個站牌，可由該檔篩選找出。

此外，現在程式裡面設定公車所在地點之動態資料為每兩秒傳送一次，以後如果程式再新增功能或是修改，使得系統負載增加，可以將傳送的間隔增加為每三秒傳送一次，這樣依然可以達到及時動態的效果。程式裡頭有個判斷公車訊號斷訊(失去訊號)的方法，只要公車的位置停在公車站沒有變化，或五分鐘內沒有收到訊號，程式就不會將資料傳送出去，以減少車機斷訊造成的誤判，給予民眾錯誤的資訊。

新竹客運總站在更換程式時，務必要將執行LOG檔（記錄檔）的功能取消掉，不然程式會同時接收由COM PORT進來的資料再加上LOG檔裡頭早先的資料，造成程式錯亂。

程式在判斷班表方面，早期判斷班表的方式為將兩班併為一班：以一路公車為例：車站到竹中，竹中到車站為兩個班次，並非一個班次。但是舊版的程式當起迄站都不是車站的話會令程式造成無窮迴圈，這項問題已經修正，將班表的判別改為去與回分別為兩班，而不再是早期的去與回合併為一班計算。

### 1.3.3、振道有線電視：(新竹市公車動態資訊頻道)

振道有線電視公司機房內有一台PC，為DOS境。程式放在C槽中Xbus目錄裡，鍵入xbus2.exe以後就會啟動顯示程式等待新竹客運傳過來的訊號。平日開機以後就會執行批次檔，第四台的畫面就會顯示出來，並且自動換面……等等。關於換面的時間設定，可以由ShinChu.txt中，每條路線的第五個參數做設定，每一單位顯示時間為兩秒，可以依使用者的需要更改顯示的時間長短。另外，xbus2.exe還有一個功能，只要鍵入（xbus2 -d）,他會紀錄一個叫debug.raw的檔案，這支程式會把從COM PORT接收到的資料複寫到這個檔案裡頭去。以後若有需要將模擬資料由COM PORT傳入PC中，就可以把這個檔案傳送出去，交給測試人員去檢測。此外這個檔案記錄的方式為16進位碼。由於整天的紀錄，可能會使得記錄檔案超過1MB，超過1.44磁片的容量，此時可以用DOS版的rar壓縮程式(或其他的壓縮程式)，這支程式可以將rar把debug.raw這個檔案壓縮小於1MB，這樣子檔案就可以存入磁碟片裡，方便攜帶。

圖11  公車動態資訊頻道

振道系統曾經出現這樣的問題，第四台畫面在顯示過一個公車動態狀況輪迴之後，總是會出現系統維修中的畫面，不論資料是否有正確的傳送過來。會發生這個問題的原因是經由新竹客運傳送過來的資料會連接到振道有線電視裡的PC COM 1，有時候會因為接頭鬆脫，就會造成剛剛描述的現象。所以只要有這樣的情況發生，其處理的方法就是到振道有線電視去，把這台PC的COM1重新連接好，就可以把問題解決了。

### 1.3.4、竹塹電台：

此外，新竹客運有將分接的資料透過數據機送到竹塹電台，在竹塹那邊資料是從電腦的COM2進去。竹塹電台那邊有一個緯臻科技撰寫的程式，當這個程式接到數據專線傳過來的公車資訊時會立即更新，顯示出幾分幾秒的哪一路公車位於那個站牌。這些解讀出來的資料會再從COM1出來，傳送到ENCODER編碼器裡頭。ENCODER的外觀為銀色長方形盒子，面版上會顯示傳送資料的流量，一般來說皆維持在10%左右，但如果以後有要傳送文字的話其傳送量將會大於10%。另外，緯臻科技所撰寫出的應用程式裡有中文輸入的功能，在此地中文輸入之後，民眾可以在站牌的跑馬燈裡頭看到輸入訊息。其輸入模式如下：共有16行中文訊息可輸入，每行最多可以填入11個中文字，而且如果要顯示空格的話，記得要用全形的空白，不能用半形的空白，否則傳送時恐有傳送錯誤之問題。

圖12  竹塹電台電腦及編碼器

另外，Encoder可以用人工控制調整發射功率強度，但切勿把功率調的太大，否則會干擾到別的系統。一般而言其功率強度正常值為566M，在面板按setup鍵以後可以看到這個數值，其代表功率的大小。有四個上下左右的鍵可以調整功率，功率的範圍最大到9最小到1。更改時只需要更改百位即可，如果有臨時展示上的需要等等可以對功率稍做調整。RDS程式啟動程序請參照附錄二。

Encoder有一條線會連接入竹塹電台機房中，假如這部分有問題的話，請找負責人楊小姐幫忙，或麻煩竹塹電台的人幫忙，切勿擅自跑入竹塹的機房內。假設系統一切都沒有問題，資料會透過他們的天線將資料發送出去給站牌接收，站牌則將順利顯示出公車動態資訊。

### 1.3.5、RDS副載波動態資訊站牌：

目前有裝大型天線的站牌有兩個：一個在交大中正堂前的車站，天線架設在交大候車亭上面的石棉瓦上，天線的規格為專門接收FM的八目天線。另外一個在清大站牌那邊的候車亭欄杆後面，其他另外八根站牌都是用T型天線，裝在站牌機殼裡頭，這種天線是透明一公分寬的軟質塑膠天線，沿著站牌的白色塑膠殼黏貼。如果天線展開的越平，收訊效果會越好。收訓的效果好不好可以經由廣播聲音的清晰度知道。每一個站牌最好每次去巡邏的時候，要注意燈號是否都一直維持在同一個地點沒有變動。所以每次巡邏的時候都要從新啟動一次。RESET的方式為先關機，等經過五、六秒以後，將剩餘的電力消耗掉後，再將電源接上，重新啟動系統。如果RESET以後燈號沒亮，或是還是停留在同一個地點或是收訊很差廣播很不清楚，就請緯臻科技公司那邊的工程師過來測試一下，並且跟他們描述一下我們做過的測試動作與站牌的反應結果，方便他們到現場時會比較好進行測試，比較容易找出問題點。

圖13  交通大學副載波站牌

如果要判斷站牌有沒有亮錯燈或是RDS發射程式本身的問題，可以帶一台筆記型電腦和接收器去測試，並將電源接在接收器上，並將傳輸線接在COM1上，再將TERN90的DOS程式拷貝到NOTEBOOK裡執行，檢測現在正確的該亮哪一個燈，看看燈號是不是都顯示正確。如果筆記型電腦顯示的資料和站牌顯現的資料不符，此種情形有可能是站牌出現問題，要馬上找相關人員來修理。以後再修改程式，可直接由COM1傳進來的資料，來比對此站牌目前該亮哪一個燈，可以比較容易判斷燈號是不是顯示正確。

## 1.4、結論與維修心得

本系統歷經四、五年來新增與改進，使得原本單一路線公車的顯示功能逐漸拓展至全新竹市市區公車，系統規模龐大，整合了GPS定位、無線電傳輸、以及RDS副載波廣播，系統的穩定度取決於各部分維護的成效，本研究團隊的成員不管是大學部或是研究所的同學，在測試期間必須抽空輪班檢查系統是否正常運作，人力資源的投入相當可觀，待日後系統移交後，希望負責後續維護的單位能夠聘請專職人員維護，確保系統的正常運作，提昇市區公車服務的品質。

## 1.5系統班表更新流程

班 表 更 新 三部驟

Windows NT 電腦

- 關掉「機動調度程式」………按下「X」，即可以關閉！

- 關掉「第四臺主控端程式」………按下「X」，即可以關閉！

接下來進入第二步驟

- DOS電腦 (將班表輸入Windows NT)

- 在C:>\DOS之後，輸入「nt」兩個字，然後按Enter鍵。

- 再輸入「nt」兩個字一次，然後按Enter鍵。

會出現下面的畫面

3.出現這一行的時候請直接按一下Enter鍵

畫面會變成下圖

4.請輸入這台電腦的密碼(236371)

畫面會變成

有「1 file(s) copied」出現，才表示輸入成功。

5.接下來回答”Yes”，按下「y」就可以了！

6.會出現這個訊息~~

在這裡再按一次「y」

7.恭喜您！到這裡已經正確的將當天的班表送到Windows NT電腦中了！接下來進行第三步驟

- Windos NT(系統重新啟動)

回到原本的畫面，並且用滑鼠在「衛星天線」的圖像上按兩下

會啟動第四台的通訊程式，並且等待笑臉的出現，再點「-」縮小！

- 啟動長得像「火把」的動機動調度程式，用滑鼠點兩下！

會出現有地圖的機動調度軟體，便完成了更新班表的所有流程！

## 1.6 RDS轉發程式啟動順序

- 請將銀色機器背後的電源拔除，約30秒後再插上電源。

- 重新啟動Windows98。

- 在桌面的左下角找一個叫做「RDS0209轉發程式」。(0209表示日期，也許有更新的版本，如果有新的請執行最新的！)

- 在程式視窗裡的找「設定」，並按下去，並找一個叫「輸入/輸出埠設定」的按下去後會出現一個視窗。

- 請將滑鼠移至「輸入」的欄位中的「Com2」用滑鼠點一下,再按「確定」鈕。

- 會回到一開始的視窗畫面,再點選「轉發訊息」。

- 視窗中會出現一個小視窗，有幾點幾分，哪一路車、在第幾個站牌的文字。

(注意千萬別去按該視窗底下的「確定」鈕，否則將會中斷訊號傳送！)

- 這個時候如果電腦主機上方的銀色機器的面板，由0%往上升至某一個數字，例如：20%、30%(數字會不斷的跳動)等等時，表示訊號已經傳送出去，若面板上仍然維持在0%，表示沒有訊號送出，請再重複4~7步驟，直到面表的%數目有跳動。