# 第一章 緒論

## 1.1 研究動機

近幾年來國內小汽車持有之成長快速，但是道路、停車場等公共設施之建設卻緩不濟急且供不應求，尤以台灣地狹人稠的不利環境，道路交通擁擠的問題也顯得更加嚴重。因此政府主管單位除了致力研究如何疏導、分散車輛分佈之外，也大力提倡使用大眾運輸系統。

然而在提倡使用大眾運輸系統上，常受到道路擁擠的影響使得公共汽車的到達時間過長且無法預測，造成民眾無法充分控制其行程，也使得不耐久候的民眾轉用其他運輸工具，不僅造成大眾運輸系統乘客的流失，也無法吸引原本私有運具的使用者。於是引發利用衛星定位系統建立一套提供公車乘客車輛位置即時資訊系統的研究與開發。此一公車即時資訊系統之實驗計畫已於本所與國立交通大學運輸工程與管理學系合作辦理之「整合GPS與GIS-T之應用-新竹市公車及主要幹道動態資訊系統之實作」計畫案中完成。由於系統之完成與試作成功，將原本一條實驗路線擴展到新竹市所有公車路線，以提供完整的公車即時位置資訊給使用民眾，並由此調整資料傳送、蒐集、顯示與控制等子系統，讓整個公車即時資訊系統更完備，同時藉由公車行駛的速度資訊，提供了高速公路替代道路行駛速度的資訊。但是在系統運作期間，系統設備曾經遭到偷竊、故障等問題，同時對於參與的新竹客運公司而言，也無法提供足夠的誘因使其能繼續參與本項工作。

為了克服以上系統運作時衍生之困擾與問題，本所在八十六年度繼續與國立交通大學運輸研究中心合作辦理「新竹市公車動態資訊系統功能更新與調度管理系統之開發」之計畫，該計畫主要是以開發非疊裝的雙頻定位與無線電系統為主要目標，同時也開發一套具有公車機動調度管理功能的軟體，以便能有效解決原有系統的不足之處。該計畫已於八十七年五月順利完成，所有新竹客運的公車上均已改裝新的系統，同時調度車站也已開始使用新的管理調度系統來作為日常營運管理之用。

然而在該項研究計畫中，主要是進行系統的開發與安裝，因此對於系統的使用與操作、民眾的教育與宣導，以及系統實行後的績效評估比較欠缺，同時也因為在各項前期計畫中，並沒有廣設公車動態資訊站牌，因此整體而言民眾對於此一系統仍感到相當陌生，也無法充分利用這套系統所提供的諸多資訊，實在是一件相當可惜的事情。

因此本研究的重點主要在於針對現有系統的維護，以及著重在如何推廣與評估此套系統上，主要的工作可以分為以下幾項：(1) 針對現有系統的維護與運作工作；(2) 對於現行的公車動態資訊顯示畫面進行更新，使其更人性化與親和力；(3) 增設公車動態資訊站牌，並對增設地點與外型設計進行檢討；(4) 系統績效評估；(5) 成立督導小組，參與定期研討來共同推動前述四項工作的進行。

希望這些硬體與軟體系統構建完成後，除了提高此一系統的運作績效外，更能作為國內其他欲建立公車即時動態資訊系統地區的良好示範。

## 1.2 現有系統說明

目前在新竹市所完成的公車動態資訊系統架構可由圖1.1所示，衛星定位資訊由公車接收之後，經由公車上的無線電傳至基地台（交大）；而基地台將所收到的定位資訊分接成三路訊號，一路傳到監視器上，一路經由數據專線傳至新竹客運，這些定位資訊在竹客加入排班資訊（將公車車號轉換成公車路線號）後再經由數據專線傳至振道有線電視公司，然後再將訊號送至有線電視之用戶端；而有關語音部分，無線電採雙頻方式，也就是聲音與定位訊號分開傳送，讓控制中心人員可以與公車駕駛立即溝通而不影響定位資訊的傳送。

圖1.1 新竹公車資訊系統流程圖

## 1.3 現有系統檢討

在經過上年度系統的全面更新與實地運轉後，透過初步的評估與訪談，可以發現在現有系統中尚有幾項可再進一步加強和探討的課題。

一、硬體系統持續的維護

儘管目前系統已經全部安裝完畢，並且已在持續運作當中，且尚在保固期間內，但是由於是新開發的系統，預期在未來的運作過程當中，應仍會陸續出現一些有待解決的課題，同時系統也可能會有故障的情形發生。因此有必要在計畫的執行期間內，持續對硬體系統進行相關的維護，以求系統正常與穩定的運作。同時此部份的維護也應該包含現有的公車動態資訊站牌的維護。

二、 調度管理系統的遲訊運作與操作訓練

在上年度的前期計畫中，開發出一套有關車輛機動調度的管理系統，但由於沒有足夠的時間來針對新竹客運的調度人員進行足夠的宣導與訓練，因此系統的使用只侷限於一些參與前期計畫的人員，對於一般工作人員的使用率並不是很高，同時尚有一些有關系統操作的方式與界面，仍有待與相關人員作更進一步的溝通。因此在本研究中，除了必須持續維護該系統能夠正常運作外，也必須針對新竹客運公司的操作人員，舉辦足夠的宣導與使用說明會，以期能夠讓每個人都能正確且純熟地來操作該系統。

另外由於本調度管理系統可以將所收集到的資料，與新竹客運現行的資料庫系統進行連線整合，但在安全的考量下，可以在未來的工作中針對與新竹客運現有系統的相容性與安全性來作更進一步的考量。

三、 公車動態資訊顯示畫面的加強

在現行的公車動態資訊顯示系統中，主要是以純文字的方式來顯示，並輔以箭頭來表示車輛行進的方向，同時也在畫面上顯示該公車的路線別、目前時間、下班車預計發車時間、以及末班車是否已經駛離等資訊。但在經過一些非正式的訪談後，一般均認為現行的顯示方式仍有改善的空間，未來應該朝向更具親和力，且資訊顯示更容易閱讀的方向來進行。同時對於一些比較頻繁的班次，其顯示的頻率應該高於班次比較不頻繁的路線，以求能夠符合最多民眾的需求，而達到最大的效果。

四、實驗公車動態資訊站牌的改善

由於在前期計畫中所使用的站牌，是約於三年前在有限經費考量下所完成，其造型為一鵝黃色宮燈式的造型，並在其中放置電視一部（或是電腦螢幕配合訊號轉換器）來作為顯示之用。然而此種造型，對於智慧型運輸系統所欲強調的高科技而言，並無法傳達出完整的印象，同時也因為造型的不顯眼，無法有效吸引民眾的注意，也無法爭取民眾對於此系統的認同。因此對於此站牌的造型應該予以重新設計，方能符合智慧型公車的形象。

五、 實驗公車動態資訊站牌的增設

由於在前期研究中，受限於經費的考量，只有在清華大學、中正路、中山路與省立新竹醫院等站設置有公車的動態資訊站牌，然而就系統的整體推廣而言，四個站大約只能作為展示櫥窗，尚不足以造成民眾整體實施的觀感，同時在使用上也有不足之處，因此有必要增設此類實驗性的公車動態資訊站牌，設置的地點應該選擇旅運量較大的地方來為之。

六、系統的宣傳與民眾教育

在此套系統執行研究期間，我們發現站牌並沒有受到一般民眾的青睞。深究其原因，可以發現目前只有四處地點設置此站牌，由於數目過少，不容易造成民眾使用的習慣。除此之外，對於民眾的教育與宣導也不足，很多民眾都不知道有此項服務，也不知道該如何閱讀所提供的資訊。因此除了應該多增設站牌外，並應透過新竹市政府與有線電視公司的協助，加強教育宣導的工作，對於民眾施以密集而有效的宣導方式，使得民眾都能知道在新竹市有提供這一項服務及其使用方式，進而提高參與意願，使得全體市民都能共同來使用並愛護這套系統。

另外，由於該系統採用GPS來作為定位的方式，因此有些誤差是在所難免的，再加上在該系統中所用來計算站牌位置的方式，往往會使得系統上顯示車輛到站的時間比實際到站的時間來得早，因此在宣導上，也須針對這點來加以進行宣導使民眾都能正確了解到提供資訊所代表的真正涵意，以免民眾有所誤會而產生對該系統的不滿意。

七、 擴大資訊提供的管道

在前期計劃內，只有新竹市的振道有線電視公司提供頻道來作為播放公車動態資訊之用，然而在新竹市內尚有其他的有線電視業者，因此可以繼續協調其他業者，看看是否有其他公司願意來加入該項資訊提供的行列，期使資訊的傳播能夠更廣，能有更多民眾來使用。

八、系統績效評估

在前期計畫中，只有針對系統的穩定度與正確度來進行評估，然而對於本系統實施後對民眾搭乘大眾運輸工具意願的提升，及新竹客運營運管理的績效而言，尚未進行有系統的評估。因此應該在後續的工作中，就民眾的觀感及業者的立場，來評估本系統所能帶來的助益，提供作為相關單位的參考。

九、缺少整體協調單位

在前期計畫進行的過程中，由於有數個單位均與本計畫有關，包括交通大學、交通部運輸研究所、新竹客運與振道有線電視公司，但是在執行期間，這幾個單位並沒有一個常設且經常的聯繫管道，所以在彼此溝通與對需求的了解上，往往都是透過非正式的私下訪談來進行，因此往往會有誤會與誤解的情形發生。

針對上述問題所提出的對策與改善方式如表1.1所示。

表1.1 現有系統問題之對策與改善方式

| 問題 | 對策 |
| --- | --- |
| 硬體系統持續的維護 | 成立維護小組、進行維護工作 |
| 調度管理系統的遲訊運作與操作訓練 | 撰寫軟體使用手冊、硬體維修手冊，並進行教育訓練 |
| 公車動態資訊顯示畫面的加強 | 聽取民眾意見改善畫面增加親合力 |
| 公車動態資訊站牌的外型缺乏美感 | 採用新的通訊技術傳輸資料，改善站牌外觀提昇外觀形象，增加科技感 |
| 公車動態資訊站牌的個數不足 | 改採新的通訊技術降低成本，增加站牌個數提高曝光量 |
| 系統的宣傳不足與民眾教育未能落實 | 藉由一系列宣傳活動及宣導教育民眾正確的使用資訊 |
| 系統缺乏實質績效評估 | 採用問卷調查民眾觀感及對新竹客運內部成本的節省加以計算 |
| 缺少整體協調單位 | 成立督導小組進行溝通協調的工作 |

# 第二章  文獻回顧

## 2.1 先進公共運輸系統文獻回顧

所謂先進公共運輸系統，乃是利用資訊、通訊、導航及控制等先進技術於高承載率及共乘車輛之經營管理，其系統架構如圖2.1所示，包含使用者資訊系統、行車監控、行車安全、排班調度及電子票證等六大子系統[21]。

圖2.1 先進公共運輸系統架構圖[21]

張學孔[20]於民國八十二年整理了國內外先進公共運輸系統的發展現況，其依照智慧型車路系統各子系統之功能﹑產出﹑效益﹑使用技術及發展現況等資料彙整如表2-1所示。另外在相關研究[20]中亦提出在1989年Cassiope Project分析119家歐洲大眾運輸公司其現行採用的技術與營運設備，得到下列之幾個結果：

1.87%的網路用無線電系統作為聲音通訊之用，且以線上營運系統最多。

2.28%的公司使用有自動車輛監控系統。

3.網路中約16%之系統有車上資訊顯示設備，而公車招呼站則有14%備有電子顯示資訊看板或螢幕顯示的資訊系統。

4.只有少數系統提供目前車輛位置的相關資訊(9%)，或提供乘客下一班車的等候時間（約13%）。

5.多數的公車公司在每一公車招呼站提供乘客時刻表，但只有三分之一左右的公司採取以全自動或者半自動的方式提供時刻表。

6.將近二分之一的營運者提供路網地圖給使用者，但只有14%的公司以全自動或半自動的方式提供路網地圖。

7.只有約10%的路網提供最佳路徑選擇資訊，服務提供方式同樣可區分為自動與半自動二種。

表2-1  先進公共運輸系統功能彙總

| 名稱 | 車站內資訊系統 | 旅次前資訊系統 | 行車安全系統 | 車內資訊系統 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 1.提供旅客到站後之旅次前規劃的資訊及服務 2.提供一些在聽力或視力上有障礙之相關資訊服務設施 3.利用信用卡或智慧卡處理訂票及付款 | 1.提供旅行者即時且正確的資訊 2.輔助旅客選擇最適當時間、路線及運具 | 1.利用各種車上偵測裝置，配合通訊及定位技術，監視車輛行車及環境狀況，即時回應以確保行車安全 | 1.提供旅行者在路網上詳細且較新的的路況 2.輔助查詢旅行者想要到達目的地之各種相關資訊 3.提供適當資訊以避免發生事件 |
| 產出 | 1.時刻表 2.路線 3.自動旅程規劃 4.適當資訊 5.出發車輛位置 6.路線服務資訊 7.動態共乘資訊 | 1.路線及時刻表 2.旅次規劃 3.共乘資訊 4.共乘路線規劃 5.即時時刻表 6.實際發車時間 7.帳單寄發 | 1.個別車輛或旅行的車速，閒置時間 2.車輛操控情形，監督駕駛員行為 3.瞭解各零件使用壽命及耗損狀況，作為定期更換之用 | 1.座位規劃 2.排班研究 3.下次停站預告 4.意外事件資訊 5.共乘路線指引 6.一般資訊及廣告 7.對外通訊 8.額外旅程規劃 9.路線資訊 10.連線服務資訊 |
| 效益 | 1.訂票及付款之自動化，提供旅客方便性 增加流量、減少壅塞 節省旅客時間 | 1.有助旅客在旅次前作一整體規劃 2.吸引更多定期或不定期旅客 3.增加營運者收入 4.減少旅客路上延滯與等待時間 | 1.可輔助駕駛者，使其達到經濟且安全之操控，促進行車安全 降低營運成本 | 1.減少擁擠 2.吸引乘客 3.吸引商務性乘客 4.消除車上乘客不安與緊張 5.增加舒適與安全感 6.幫助乘客在車上安排其他研究 |
| 限制 | 1.需利用API及AVL技術 2.在自動即時顯示技術下 3.需配合車輛辨識與軌跡之控制系統 4.投資效益低 5.資金籌措能力不足 6.業者配合度差 | 1.乘客本身硬體設備問題 2.業者資金籌措不易 3.投資效益小 4.各業者配合意願不高 5.政府補貼限制大 6.國內技術環境不足且技術複雜度高 7.營運環境之限制 8.法律配合問題 | 1.土地問題 2.法律配合問題 3.政府補貼程度有限 4.國內技術環境不足 5.技術複雜度高 6.需培訓人力 7.本身組織障礙 8.業者配合意願不高 | 1.需與AVL技術配合 2.資金籌措能力不足 3.投資效益低 4.業者配合度差 5.營運環境未成熟 |

資料來源：[21]

表2-1  先進公共運輸系統功能彙總(續)

| 名稱 | 車站內資訊系統 | 旅次前資訊系統 | 行車安全系統 | 車內資訊系統 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統主要技術 | 電子顯示目 翻轉顯示板 螢幕顯示 交談式螢幕 交談式無線電 智慧卡 動態共乘路線規劃車站 語音合成 | 自動語音/撥號電話 電話語音識別 電腦及數據機 電傳視訊 傳真機 電傳視訊終端機 電話及電腦人工 操作 電腦與軟體 | 反鎖死煞車 四輪驅動 主動式懸吊 各種輔助駕駛技術 車況偵檢系統 抬頭顯示幕 駛離道路顯示裝置 先進車頭照明設備 視覺盲點監視 自動煞車 障礙物偵測及閃避 紅外線影像 交叉路口危險警告 駕駛員狀態偵測 適應性尋行控制 車道自動保持 | 電子顯示目 翻轉顯示板 語音合成 路線導引系統 行動電話 車上終端機 |
| 發展地區及現 況 | 華盛頓運輸局，AIDS system，試用（1984,3） 漢堡，德國，AFI，試用 長島鐵路，紐約，Telerider system，營運 鹽湖城，美國，A Reak Time Automated Telephone Transit Schedule System，試用（1983） 法國，巴黎運輸局，SAEIV，營運（1991） | 華盛頓運輸局AIDS system試用（1984,3） 漢堡，德國AFI，試用 長島鐵路，紐約， Telerider system，營運 Halufax,Nova ScotiaErie,PA 1980s, Go Time System 法國French TeletelVideote System試用（1989） IBM & Sears公司Prodigy，試用（1989） New York,Philadelphia,U.S.Telephone based system營運（1992） | U.K Reading,Optimeixer,營運 歐洲地區TRANSMA-TION,營運（1988）MISSION,可用 美國,Queens Village Radio -Data-Locator,營運（1988） 德國,奧登堡FAHRS-MART,試用（1991） 美國，芝加哥PCIS,試用 | 美國 On-board Navigation Syst-em, 試用 瑞典, Sweden’s Lund In-stitute of Technology Pan-asonic’s Bus Operation Im-proement System,部份地區已實行 西德,Saxony Stripe Card System,試用（1990） 英國,Milton Keynes City Bus Smart Card,試用（1990） |

資料來源：[21]

表2-1  先進公共運輸系統功能彙總(續)

| 名稱 | 車隊營運系統 | 排班調度系統 | 行車監控系統 | 電子票證系統 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 提供決策及營運支援，經營有效率之營運 | 再考慮旅客需求及人員和車輛的限制下，產生最佳時刻表及營運路線 | 1.整合車輛位置及車輛辨識資料，配合其他與車輛有關的資訊，構建成一個完整的車輛監控系統 | 包括自動收費、自動訂位、自動乘客計數及乘客起迄點需求資料蒐集 經營者可針對各種乘客類別採取適合之行銷策略 |
| 產出 | 車輛與人員排班 路線規劃 車輛維修報表製作 行銷策略 | 路網基本資料 班車時刻表 人員值班表 | 由乘客計數技術或電子票證取得乘客人數、費率及資訊 由車輛狀況偵檢技術取得車輛狀況資訊及危急狀況警告 | 各路線及各票種之收益資料 各路線、票種及時間之乘客資料 各路段乘客上下車資訊 乘客之起迄點資訊 |
| 效益 | 提高服務品質 降低車輛營運成本 減少人為疏失 使用最佳化方法，縮短規劃時間，並有效使用人力資源 | 滿足乘客旅運需求，提高服務水準 有效使用人力資源 | 可透過此系統而進行緊急事故之救援 可作即時車輛調度 | 乘客資訊蒐集 促進行銷 建立可靠之財務制度，便於向政府申請補貼 促進收益之安全可靠 操作速度加快，簡化操作程序 |
| 限制 | 政府補助程度有限 國內技術環境不足 需培訓人力 本身組織障礙 法律配合問題 土地問題 技術複雜度高 | 政府補貼程度有限 國內技術環境不足 土地問題 | 政府補助程度有限 國內技術環境不足 需培訓人力 本身組織障礙 法律配合問題 | 政府補貼有限 國內技術環境不足 土地問題 |
| 系統 主要技術 | 自動車輛辨識 乘客計數技術 車況偵測技術 地理資訊系統 電子票證 | 車況監控技術 地理資訊系統 電子票證 | 1.自動車輛定位 2.自動車輛辨識 3.乘客計數技術 4.車況偵檢及危急通報技術 5.通訊技術 | 智慧卡 自動車輛訂位 乘客交談介面 收費機器 |
| 發展地區及現況 | 新加坡等，VIPS，已用 北美地區，已用RUCUS, SAGE, HASTUS, RUCUS-II 美國，MINI-SCHEDULER 德國，BISON，已用 加拿大，TSM，已用 歐洲，MISSION，以用（1988） 法國，巴黎運輸局SAEIV，營運（1991） | 加拿大，ALIAGES，已用 義大利，BDS，已用 德國HOT, MICROBUS, INTERPLAN, DIANA, FABIN, BISON 挪威，OPTIOBUS 法國，CHICGRAPH U.K,BUSMAN | 日本RACS,營運（1989） 美國VIA,營運（1989） 加拿大CIS,營運（1981） 英國BESI,營運（1959） 美國Radio-Data-Locator,營運（1981） 歐洲地區TRANSMAT-ION營運（1988） 莫斯科 ”AUS-Rejs” AVCS, 營運（1991） | 1.德國,奧登堡FAHRSMA-RT,試用（1991） 2.美國，芝加哥PCIS,試用 3.歐洲GUIDE,試用 4.南澳Adelaide(1987),營運 |

資料來源：[21]

2.1.1國內部份

國內在APTS之應用尚屬萌芽階段，目前主要的工作有運研所委託國立交通大學運輸工程與管理學系所開發之「整合GPS與GIS-T之應用-新竹市公車及主要幹道動態資訊系統之實作」、由中山科學研究院開發之高速公路路況播報系統以及立皓公司與運研所在台北市信義幹線試做的公車動態資訊系統。以下即對這幾個系統分別加以描述。

一、新竹市公車及主要幹道動態資訊系統[17]

新竹市公車及主要幹道動態資訊系統於民國八十四年開發完成，該可謂國內最早且功能較完善之先進公共運輸系統，其運作範圍為新竹市公車所有公車路線，其路網涵蓋範圍包括新竹市﹑新竹縣竹東與香山部份地區。該系統主要由四個部份組成，分別是1.安裝於新竹客運市區公車的GPS訊號接收定位子系統；2.控制中心與基地及各車輛間的通訊子系統；3.位於新竹客運總公司的控制子系統以及4.傳送至民眾家中與位於路旁站牌的資訊顯示子系統。

系統主要工作流程首先由主控台發射控制訊號，要求各公車傳送其目前所在位置之後，各公車以車上所裝設GPS接收器得到的定位與行進速度資料傳送回主控站。此時主控站計算各車相對於電子地圖上的所在位置後，將各車所在位置將顯示在主控站電腦螢幕上。此時，主控電腦也利用幹道上公車傳回之資訊，計算幹道上公車之行駛速率，以做為幹道之平均行駛速率。在資料顯示子系統方面，位於有線電視公司的電腦負責接收發車站之控制系統傳送過來的訊號，並判斷所接收到的訊號是屬於哪一路線的公車、目前位於哪一車站，最後將資訊顯示在有線公司之電視頻道中，民眾則可在家中透過有線電視得知目前任一路線上公車之所在位置。同時在該系統中，也利用有線電視的電纜為傳輸管道，將公車的動態資訊送到位於路邊的站牌上，至於站牌的顯示則直接安裝一部電視機來顯示有線電視公司所提供的資訊。

由於該研究地區範圍廣闊，部份地區之車輛無法直接與主控台進行通訊，因此整個系統採用加設中繼站的方式，以解決部份地區車輛無法直接與主控台通訊的問題

該系統的功能包括：

(1)車輛代號與所指派路線的更新﹕若使用車輛與路線有所變動，必須透過人工輸入當天班表。資料更新之後，系統會自動將更新過的資料傳至有線電視公司，以確保有線電視公司的車輛、路線資料庫是處於最新的狀態。

(2)所有即時行駛車輛的顯示：可以同時顯示所有正在行駛中車輛之位置。

(3)單一地區車輛之顯示：將新竹市區劃分成四個區域使用者可依需求決定要放大至某一區域內，並只顯示位於該區域內之車輛！

(4)行駛速度之顯示﹕以不同的顏色來表示不同的行駛速度，同時在系統的下方，也可以使用文字的模式來顯示主要幹道的行駛速度。

該系統雖具有上述基本公車定位及顯示功能，然卻未充分使用公車定位資料來協助公車業者做排班﹑調度的管理，是一缺憾，同時該系統顯示介面的親合力也稍嫌不足。

二、高速公路路況收集系統

該系統乃由中山科學研究院所開發完成，其主要目的在提供高速公路的路況資料。該系統的運作方式乃在若干行駛於高速公路的台汽公司車輛上，安裝GPS接收器，然後根據所收集到的定位資料可以計算出該車的平均行駛速度，最後再透過無線電的傳輸將該定位資料以及行駛速度資料傳送到位於交通部運輸研究所的控制中心。該中心將這些資料處理過後，除了可在該中心的電腦螢幕上顯示車輛位置與行駛速度外，還透過網際網路將目前高速公路的路況傳送給所有的網路使用者。

由於目前該項研究所安裝的車輛數目約為七十部，扣掉因為排班、調度因素正在等候發車的車輛外，平均在同一時間內只有十部至二十部左右的車輛在高速公路上行駛，並提供相關資訊。因為高速公路範圍遼闊，再加上安裝有此設備的車輛數尚未達到足夠的數量，因此在現階段對路況的提供並尚未能做到即時的目標。同時該系統與新竹市公車動態系統一般，皆未能將所蒐集到的定位資訊配合業者公司相關之排班與調度之業務。

三、台北市示範性公車動態資訊顯示系統

該系統僅實施於台北市公車之「敦化線」與「信義線」等兩條路線，其硬體運作方式乃是沿基地站以電信局之數據專線連接運輸研究所七樓的監控中心，站牌對監控中心則是透過無線電作資料傳輸。該系統功能包括：.監控管理系統﹑數據資訊應用管理系統﹑基地站終端伺服系統﹑.網路通訊系統以及調度站公車系統。各子系統均透過TCP/IP連成網路。監控中心掌控系統運作的所有狀況，發射及接收示範路線上的公車訊號、站牌訊號、基地站訊號，並作分析處理。另外，監控中心並以數據專線連結各調度站﹔監控中心並可對整個系統進行監控，哪一部份有狀況都可隨時掌控。當公車接收到定位訊號後會將本身的座標訊號及公車辨識碼（ID）利用無線電透過站牌或基地站送到監控中心。監控中心收到各公車的識別碼及座標就可以作為動態管理的應用。

該系統為一循環式雙向通訊定位系統，包含了定位及通訊系統，公車、站牌、基地站、監控中心、調度站之間的互動及訊號傳遞。其定位方式是在每個細胞單元（即基地站所涵蓋範圍）的頭尾端（或站牌內）設置定位訊號發射器，路上所有車子收到定位訊號後，即將位置訊號送回至監控中心，監控中心即可在地理圖示系統上更新其位置，並將公車最新的位置更新到所有站牌上，即時顯示給候車乘客。

該系統的優點在於可以由監控中心監控所有範圍內的車子及站牌並作偵測，有問題的車子及站牌，馬上可以由監控中心偵測出來，並作適當的狀況排除，可讓整套系統穩定的運作。有了辨識碼（ID）、時間、座標，再加上其他的輔助設備（如刷卡機、計數器、號誌、交控設備）透過穩定的通訊系統則能構成一套良好的交通運輸管理系統，然而由於該系統的定位方式原本研究採用的通訊方式其訊號容易受到干擾，因此改為以數據專線傳輸的方式來傳輸定位訊號，雖然能夠保證傳輸品質，但是其成本亦相對提高。

根據上述介紹國內三套主要先進公共運輸系統，本研究依張學孔[21]對於先進公共運輸系統應具備的功能做一比較，其比較如表2-2所示。由表中可看出台北市公車對於先進公共運輸系統的各項功能要求上之達成率最高，其次為新竹市公車，高速公路路況收集系統最差。由於台汽是屬於長途客運與新竹市﹑台北市之短程客運之營運型態有些不太一樣，因此針對旅次前資訊系統﹑車內資訊系統以及車站內資訊系統三項功能而言，對於長途客運的旅客而言，反而不是那麼重要。在排班調度系統功能上，三套系統皆沒此一功能。事實上，有了公車動態資訊不僅對旅客能提供更多的資訊服務，對於公車業者而言，這些資訊可以輔助排班人員做為未來排班的依據以及即時調度的功能。

表2-2  目前國內先進公共運輸系統之功能比較表

|  | 新竹市公車 | 台北市公車 | 高速公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅次前資訊系統 |  |  |  |
| 車內資訊系統 | × |  | × |
| 車站內資訊系統 |  |  | × |
| 行車安全系統 | × | × | × |
| 車隊營運系統 | × |  |  |
| 排班調度系統 | × | × | × |
| 電子票證系統 | × |  | × |

2.1.2國外系統

在國外利用GPS或其他類似定位設備來從事公車即時位置的定位，並將目前公車所在位置以特定的傳輸方式傳送給公車搭乘者的系統，已在有些城市實施並開始運作中，如德國的BON III公車定位系統，日本Osaka的公車定位與管理系統，希臘Patra的公車定位系統，與新加坡的PIS（Passenger Information System）公車資訊系統等。

在目前各地所完成的系統中，大多只是單純地取得公車定位資訊，並將該項資訊傳送到位於路邊的站牌，以方便使用者能預知公車所會到達的時間；或是傳送給駕駛人，以提供駕駛人行車的參考；或者是與交通控制系統結合，以使得公車具有較高的優先行駛權。各個系統間最主要的差異大多在於所使用定位與資料傳輸技術的差異，至於如何利用公車定位資訊來作為公車營運管理的用途，除了日本Osaka的公車定位與管理系統與新加坡的公車資訊系統外，在所收集到的文獻中並未提及。

而在日本Osaka的系統中，就所收集到的資料來探討，僅在文中提及該系統會利用所收集到的公車定位資訊來作為公車管理系統之用，而該管理系統主要是利用該項資訊來作為調整位於路邊的站牌所顯示預計公車到達時間之用，同時也利用該定位資訊來作為公車派遣與駕駛員勤務指派之用。然而在文中並未提及如何利用即時定位資訊來作為車輛與駕駛員的即時調度之用，同時也未提及如何將公車及時定位所得到的資訊與該公司現有的管理系統作一結合。

而在新加坡的系統中，總共有大約一千輛公車安裝定位系統，該定位系統同時利用GPS以及beacon兩種方式來定位，首先透過GPS來作為公車預計到達時間的推估，當公車快要進站或是離站時，則用beacon來更加準確地推算確實會到達的時間。至於資料的傳輸，則是利用truncking radio的方式來為之，以便能夠傳送大量的資料。

至於在顯示站牌部份，所採用的智慧型站牌是以LED的方式來顯示相關資訊，除了顯示路線名稱，過去所經過的五個站牌外，該系統還可以顯示預估該輛公車何時可以抵達。同時該站牌還能夠顯示由政府所提的相關資訊。

至於在利用定位訊號在管理調度方面，該系統目前有提供一個車輛排班與監控的界面（Vehicle Scheduling and Control System, VSCS），該界面能夠傳遞的資料包括：地理空間資料、排班規劃、票價資料、所欲顯示的資訊、公車動態的到達與離開時間等。但是目前也只是有此項界面，並還沒有實際利用此界面完成任何有關調度管理的實際應用。

## 2.2 公車即時機動調度的文獻回顧

調度問題常會牽涉到時間與空間的變動因素以及運輸需求的不確定因素，因之Powell (1988)等學者將調度問題稱為動態運具調度問題(The Dynamic Vehicle Allocation Problem)。動態運具調度問題為業者在固定車隊規模下，為因應不同時間已知或預測之運輸需求而產生運輸管理問題，諸如汽車運輸業的車輛安排調度(Powell (1987)；Mesquita & Paixao(1990)；Riberro & Soumis (1994)；陳武正、黃書強、廖樁煜(1986)；王志賢(1996)等)、鐵路運輸車廂調派(Misra (1972)；Quimet (1972)等)、航空公司的飛機排程(顏上堯、何淑萍(1994)等)﹑航運公司之輪船、貨櫃調度(陳春益、陳昭吟(1993)等)，以及租車公司的車輛租賃，都會涉及此類問題。

有關運具調度之文獻相當多，然其多屬於處理規劃階段之運具調度，亦即在實際營運前先對運具之配置做一適當的安排以追求公司利潤最大或社會福利最大。對於營運中若發生突發狀況如塞車、天候不佳導致預定之運具無法提供服務時之即時運具因應調度則甚少提及。在相關文獻中，大多以處理航空公司之飛機排程，對於路上運輸如大眾運輸，在國內則有謝金枚(1996)發展一專家系統進行對人員及運具的調度，對於路線間相互支援之排班則僅有周義華與吳忠憲(1997)對其有所探討。

Teodorovic及Guberinic(1984)針對班次擾動情形發展一系統性模式，模式中設定其目標為追求旅客之延誤時間最小，文獻中將此一模式化成一非線性整數規劃問題，利用分枝定限法求解，然此法適合於規模較小的問題，當問題規模龐大時此法相當不具效率。

顏上堯(1996)利用時空網路觀念將班次及飛機動態構建出基本班次擾動模式(Basic Schedule Perturbation Model；BSPM)，在求解時其考慮取消、調度其它飛機以及延誤班次三種策略而組合成四種網路擾動模式，在第一及第二網路模式其應用網路單體法(Network simplex method)求解問題；而第三及第四種網路模式則應用拉氏鬆弛法配合次梯度(Lagrangian relaxation with subgradient；LRS)法求解。該文獻中亦以中華航空公司之實際資料進行測試，實證結果相當不錯。

周義華﹑謝金枚( 1997)發展一專家系統來處理當車輛故障﹑人員請假的突發狀況，對車輛與人員做合理的調度。該系統中對於利用知識庫各種建立了各種的調度方案供，模式可得正常排班的知識，再利用訪談專家與駐站實習，以得處理異常狀況的知識，並結合這兩者而發展出排班專家系統。其中對路線間車輛與人員之相互支援，係從整體調度的觀點，使不致造成服務品質的低落，並能確保營運績效。

周義華與吳忠憲（1997）主要在車輛排班調度方面主要延續謝金枚(1996)，然該研究另外考慮了乘客需求變化以及道路發生壅塞兩種影響排班的異常狀況。然對於路線間之相互支援的策略是採取減少需求較低的路線來支援需求較多的路線，而對於班次被減少的路線，則是採取延長發車班距的方法來填補少發的班次。該研究僅考慮兩路線之相互支援，而其採取的策略也僅有減少其它路線的派車次少來因應，對於被減少班次的旅客是不公平的。

# 第三章 新竹市公車動態資訊系統架構

## 3.1前言

新竹客運市公車共有車33輛，18條路線：1路約10~20分鐘一班；2路1~1.5小時一班；5路1小時一班；11路與15路約15分鐘一班；12路一小時一班；其他一日只有兩班至五班車，而站距約100~500公尺不等。

為了讓駕駛消除對車上定位系統的不熟悉度，公車動態資訊系統採用雙向的方式，也就是不僅將公車的定位資訊送到監控端，同時也能將聲音訊號傳送至公車上。如此監控中心可以把道路資訊送至公車上，而公車駕駛之間也可以相互交換訊息，同時其他司機也會聽到通話內容，而當某一司機取得無線電通話權時，其他司機只能收聽，無法同時講話。預測在此互動模式之下，可將公車駕駛員的敵意降至最少。

新竹市公車動態系統經過一年的實際測試之後，雖有初步令人滿意的結果，但在現行的公車動態資訊顯示系統中，主要是以純文字的方式來顯示，並輔以箭頭來表示車輛行進的方向，同時也在畫面上顯示該公車的路線別、目前時間、下班車預計發車時間、以及末班車是否已經駛離等資訊。但在經過一些非正式的訪談後，一般均認為現行的顯示方式仍有改善的空間，未來應該朝向更具親和力，且資訊顯示更容易閱讀的方向來進行。同時對於一些比較頻繁的班次，其顯示的頻率應該高於班次比較不頻繁的路線，以求能夠符合最多民眾的需求，而達到最大的效果。

在前期計畫中所使用的站牌，是約於三年前在有限經費考量下所完成，其造型為一鵝黃色宮燈式的造型，並在其中放置電視一部（或是電腦螢幕配合訊號轉換器）來作為顯示之用。然而此種造型，對於智慧型運輸系統所欲強調的高科技而言，並無法傳達出完整的印象，同時也因為造型的不顯眼，無法有效吸引民眾的注意，也無法爭取民眾對於此系統的認同。

在前期研究中受限於經費的考量，只有在清華大學、中正路、中山路與省立新竹醫院等站設置有公車的動態資訊站牌，尚不足以造成民眾整體實施的觀感，同時在使用上也有不足之處，因此有必要增設此類實驗性的公車動態資訊站牌，設置的地點應該選擇旅運量較大的地方來為之，因此在這期計劃中將於新竹市內選擇乘客較多的10的地點，增設10支RDS副載波公車動態資訊站牌，提供市民更方便的公車動態資訊。

## 3.2系統架構

衛星定位資訊由公車接收之後，經由公車上的無線電傳至基地台（交大），而基地台所收到的定位資訊分接成三路訊號，一路傳到監視器上，一路經由數據專線傳至新竹客運，這些定位資訊在竹客加入排班資訊（將公車車號轉或公車路號）後再經由數據專線傳至振道有線電視公司與竹塹電台，送到振道有線電視公司的資料，經有線電視顯示端程式轉成公車動態資訊畫面後，再將訊號送至有線電視之用戶端，而送到竹塹電台的資訊經RDS(Radio Data System)編碼器編碼之後藉由竹塹電台的發射器發射RDS訊號，由位於公車候車亭的公車動態資訊站牌接收訊號，顯示在站牌的面板上。而有關語音部分，無線電採雙頻方式，也就是聲音與定位訊號分開傳送，讓控制中心人員可以與公車駕駛立即溝通而不影響定位資訊的傳送，而完整的系統架構圖可由圖3.1所示。本計畫中新增的部分為圖中具有網底的竹塹電台部分，新增的設備包含一條數據專線將新竹客運總站所運算出的公車位置資訊，送到竹塹電台的電腦接收再經RDS編碼器編碼，發射至新竹市內的公車動態資訊站牌顯示。

圖3.1 新竹公車資訊系統流程圖

## 3.3系統架構說明

本系統依地點分可分成大致可分為基地台，公車，竹客總站，振道有線電視、竹塹電台、公車動態資訊站牌。關於竹塹電台及公車動態資訊站牌的部分將在下個章節中加以介紹，其餘各地點的說明如下：

3.3.1基地站

一、 基地站網路架構

因都市中有許多障礙物(如高樓)阻隔，使得受控端訊號無法傳回，所以基地站採用混合型網路架構。在主控基地台有較大發射功率及良好的高位置情況下，設計一主控台為發射基地台，而其他基地為接收基地台，再各由專線傳回控制中心，此種架構如圖3.2。

圖3.2 混合型網路架構

依現有設備能夠處理的車輛數，主要是看數據專線傳輸速率、所設定的間隔發射時間及每分鐘有多少車輛會發射訊號，目前採用的專線速率為9600bps，而每筆資料有38個字元，每個字元佔8個bit，每筆資料的傳輸需要304個bit，也就是說每秒鐘傳輸上限為31筆資料，而無線電設定每秒鐘有10台車機會發射訊號，每隔5每鐘重新發射一次，所以以目前的設定能處理的車輛數為50量，如果想要增加可處理的車輛數，必須朝採用更高傳輸量的數據專線，每秒更多車輛發射訊號，及增長發射訊號的間隔時間著手。

二、基地台相關設備

由於控制中心是通訊的網路中心，它可以同時與各公車或中繼站進行雙向通訊。其工作原理為電腦端送出識別碼經比對後，傳回該台公車的座標值，電腦端接收到該座標值後，進行座標轉換及螢幕對映的工作，最後把公車所在位置顯示在電子公路路網圖上，讓控制中心人員可以很清楚的看到公車的行駛狀況，以及瞭解公車的行駛速度以判定某地區是否道路擁塞，是否另加派車輛進行疏解等調度工作。

3.3.2 公車上系統

於每一部公車內，裝設無線電車台，內設有無線電收發機、無線電調變機、衛星接收器、麥克風及天線。其中無線電調變機與衛星接收器可裝置於同一容器內以節省空間，並作成抽取式以方便裝配維修，且避震散熱等效果更好。本部份工作原理為GPS接收器不斷的接收衛星定位的座標資料，並依據接收到GPS訊號的時間(秒)決定是否發射訊號，若需發射訊號則藉由無線電將定位資料傳送至基地台，而本研究所有車機共分成五個群組，接收到的時間(秒)除以5，餘數等於該群編號就發射訊號，否則就不發射，平均每五秒就會發送一次訊號。

另外，麥克風的功能為當發生緊急事故、救難協助等，均可使用。無線電採雙頻方式，也就是聲音與定位訊號分開傳送，讓公車駕駛可以與控制中心人員立即溝通而不影響定位資訊的傳送。原本公車司機因車機無線電可以雙向語音溝通，所以常常在車輛行駛中聊天通話影響行車安全，及通話內容帶有不當的言詞，乃是因為新鮮好奇所致，使用一段時間之後，情況已明顯改善，本研究中嘗試將行駛1路公車的無線電語音通話部分改為由總站控制無線電的通話權，如此一來，可以使無線電語音部分使用於正途之上，提昇行車安全，詳細的改善方式及內容，將在第六章中加以詳述。

3.3.3 竹客總站及振道有線電視公司

竹客總站及振道有線電視公司之設備基本上較為簡單，竹客主要是藉由一台電腦將數據機所傳來的定位資料以及當日輸入的班表資料，利用程式自動轉換成公車路線資訊，計算公車的位置，再利用數據機傳到振道。

振道之設備基本上與竹客相近，也是利用數據機接收由竹客傳來的定位資訊，然後利用電腦將其轉換成視訊，再傳送到第四台用戶端。

### 3.3.4 竹塹電台與RDS公車動態資訊站牌

竹塹電台接收到新竹客運所傳來的公車動態資料後藉由位於竹塹電台端的接收電腦轉譯成副載波站牌的公車動態資訊格式，經由RDS編碼器再轉譯成副載波發設的格式藉由竹塹的電台的調頻廣播送出副載波資訊。

位於新竹市內的RDS副載波公車動態資訊站牌接收到資訊後進行資料正確性比對(Check Sum)，若資料正確無誤則藉由站牌面板上的LED燈，亮燈顯示各路線公車所在位置，提供民眾公車動態資訊。

## 3.4 機動調度管理系統

圖3.3為前期研究開發之新竹市公車動態資訊及調度管理系統之軟體功能架構圖。其主要功能有公車動態資訊顯示﹑檔案﹑檢視﹑選項﹑調度管理﹑資料庫管理﹑地理資訊庫管理﹑統計資料﹑視窗以及系統之輔助說明。

圖3.3 新竹市公車動態資訊及調度管理系統之軟體功能架構圖

機動調度系統的主要功能

有關機動調度系統的主要功能，可以匯整如下所示。

- 與新竹客運的主電腦連線，取得最新的人員與車輛調度資料。

- 提供車輛相關資料庫，使用者可以自行輸入相關資料，如所使用的無線電代號等。

- 可透過一數學模式的計算，來對可能發生的延誤提供一些建議的解決方案，同時也可以讓使用者自行來對所提出的建議來加以修正。

根據以上的這些功能匯整，可以看出就新竹客運業者而言，可以充分掌握車輛的動態，對於服務品質的提升可為相當顯著。目前僅使用定位部分的功能，故將來會再對新竹客運相關的人員進行教育訓練，熟悉軟體操作以發揮機動調度的強大功能。

# 第四章 RDS動態公車資訊站牌之架構

本計畫中陸續新增了10支動態公車資訊站牌，而站牌所使用的副載波其結構及特性在4.1節中會有詳細的說明，在4.2節中簡單介紹本系統如何由新竹客運總站將公車動態資訊送到竹塹電台編碼後再發射RDS訊號的整個流程，所用到的通訊規格及編碼方式會在4.3節中加以詳述，至於站牌的選擇考量因素、設置位置、設計與功能在4.4、4.5節中有詳細的說明，4.6節介紹站牌測試的過程，4.7節說明系統的宣導方式，在4.8節中說明了設置站牌時所遭遇到的一些困難及問題，最後4.9節中記錄了RDS副載波站牌實作的心得。

## 4.1 調頻副載波廣播簡介

所謂調頻副載波廣播是利用現有的調頻電台頻道之副波段來載送其他的資料信號(參考圖4.1 調頻廣播調變信號頻譜關係圖)，其中RDS(Radio Data System)副載波系統是在1976年左右在英國和瑞士開始測試，1984年3月由歐洲廣播聯盟(EuropeanBroadcastingUnion一EBU)首次公佈系統規範(EBU Tech.3244)--Specification of the radio data system RDS for VHF/FM sound broadcasting。

圖4.1 調頻廣播調變信號頻譜關係圖

依目前調頻副載波之應用技術，大致可分為以下四類

(l)SCA：以美國為主，使用二個副載波，其中心頻率分別為67KHz(SCA1)及92KHz(SCA2)，頻寬則均為±4KHz，傳送速率可達480Obps，主要傳送資訊內容以聲音、文字為主。

(2)RDS(Radio Data System)：以歐洲為主，使用57KHz±2KHz頻寬之副載波，主要傳送資訊內容以文字為主，其規範較嚴格，使用亦較普及。

(3)DARC(DAta Radio Channel)：以日本為主，由NHK公司發展完成，使用76KHz±12KHz頻寬之副載波，傳送速率較SCA及RDS為大，主要傳送資訊內容以聲音、文字及圖形為主。

(4)HSDS(High Speed FM Subcarrier Data System)：以歐美為主，使用二個副載波，其中心頻率分別為66.5KHz(HSDS)及85.5K Hz(HSDS/2)，頻寬則分別為±4.5Khz及±9.5KHz，傳送速率亦較SCA及RDS為大而與DARC相近，主要傳送資訊內容以聲音、文字及圖形為主。

4.1.1 RDS資訊調變特性

RDS的資料是使用於FM的發射87.5-108MHz，其調變副載波為57KHz±2KHz(19KHz的第3諧波)，調頻副載波的相位tolerance為±10%，RDS對FM載波產生之調變率為2KHz，調變方式是AM調變，其外形為biphase 的波形而且是利用2種相差90度的交互變化，亦就是PSK(two-phase-shift-keying)，資料傳送速率為1187.5bit/s+0.125bit/s(11.418group/s)，並採用差動編碼。

4.1.2 RDS基頻的編碼

A.基頻的編碼結構：

RDS之資訊傳送主要以有1O4bits的"group"(族群)為基礎，每一個group有4個block(方塊)而每個block中前16bits為資料碼，後l0bits為檢查碼，其結構圖如圖4.2所示：

圖4.2 基頻的編碼結構

B.位元傳輸順序：

所有的資訊碼、檢查碼、二位元數字或二位元址其各自本身most significant bit (m.s.b)是最先傳送的位元，而且資訊的傳輸是完全同步化的，在每個block 和 group之間均無間隙，下圖可說明此原則。

圖4.3 位元傳輸順序

C. RDS訊息格式：

1.基本特性

每一group的第l個block永遠是PI(Program identification)code的傳輸而第2個block的前11 bits分別為grouptype,Bo,Traffic program(TP) 和 program type的傳輸。

2.族群別

RDS可分為16種的group type每一種可有2個形式(Version A和Version B) ，其中13種已定義，本系統所用的5A族群，如圖4.4所示：

圖4.4  RDS族群圖(5A)

3.訊息編碼型態

RDS的Broadcaster可利用不同的族群中應用特質來傳播資訊以滿足RDS receiver的需求而這些特質之編碼可概略分類成四種應用族群：自動調頻特性、頻道切換應用、通訊與訊息特徵資料服務及其他服務功能 。

4.1.3 RDS的特色

RDS適用於FM 87.5~108 MHz的發射頻率，合歐洲EN 50067 RDS格式規範標準，利用各調頻廣播電台57KHz±2KHz頻段進行廣播，資料為完全數位式，匯送速率為1187.5 bit/s + 0.125 bit/s，可依據需要提供資訊或指令之廣播服務，接收系統具備群體顯示，特定族群顯示及個別顯示功能，並具備自動偵錯及改正功能，接收系統可全頻選台並可鎖定特定資訊源。

## 4.2 系統架構及流程

將新竹客運總站經由數據專線所傳遞過來的資料(公車路線、所在的站牌位置)及想要傳送的文字(市政資訊)經由編輯軟體輸入電腦，經由發射及控制軟體格式化之後，送至編碼器進行編碼，再經由廣播電台的發射器傳播出去，透過接收器接收後，即可藉由LED看板顯示公車資訊，VFD看板顯示市政資訊。圖4.5為RDS傳送的流程、架構圖。

圖4.5  RDS傳送的流程、架構圖

## 4.3資料傳輸格式

4.3.1新竹客運端資料傳送格式

調度管理系統對於站牌資料透過COM2傳輸至竹塹電台資料發送方面主要是利用DDE(動態資料交換)做資料的傳遞，本系統將公車之資訊傳給運研所所撰寫完成之處理程式(Xhost.exe)，該程式再將資料透過COM2傳輸至竹塹電台，在竹塹電台方面緯臻科技公司撰寫一程式負責接收新竹客運所傳來的資料並將其顯示於螢幕中再進行處理，其運作方式如圖4.6所示。

圖4.6 新竹客運總站資料傳送之架構圖

圖4.6中在顯示主控端部份是以Win32 VisualBasic開發而成，透過RS232專線與竹塹電台通訊，並且藉由提供DDE source service與調度管理系統做公車站牌資訊的傳遞，公車動態資訊主控端程式提供自動與手動兩種模式，一般情況之下是由調度管理系統以自動模式的方式傳遞公車動態資訊，倘若使用者欲進行測試或維修可在公車動態資訊主控端程式啟動手動模式，即可中斷自動模式，進行手動測試。有關DDE 通訊規格介紹如下:

在公車站內的Windows NT 中 GPS定位系統及調度軟體與顯示主控端間的設定如下所示：

LinkTopic = bus2|control*

LinkMode = vbLinkManual

由公車站內的顯示主控端程式包含下列功能：

1. 站牌路線、站名檔案的更新：

修改Windows NT中的shinchu.txt station.txt檔案，再發出DDE Execute[new]*。

2. 公車資訊更新:

DDE Execute 字串為 "[bus]901001203102..."前兩碼為目前車輛總數， 之後每5碼(2,2,1)為一數，前2碼為路線流水號(由0起，按shinchu.txt 中路線的排列順序)，次2碼為站牌流水號(由0起,，按station.txt站名的排列順序)，最後1碼為車輛行駛方向 0:停, 1:去(離開總站)  2:返  3: 未知。

3.下班車發車時間:

DDE Execute字串為 "[tme]90111200.....", 前兩碼為目前車輛總數， 之後每6碼(2,4)為一數，前2碼為路線流水號， 後4碼為時分。

4.路線狀況設定：

DDE Execute字串為 "[sta]xxddaeeb......" ， xx為路線總數  dd, ee為路線流水號  a, b為該路線之狀況

5. 使用者自行定義

DDE Execute字串為 "[usr]xxxxxxxx"   (供未來任意擴充用) xxxx 為任意字串。

公車動態資訊主控端與竹塹電台之通訊封包格式如圖4.7所示。茲將封包內各內容做一說明：

1.Signature: 2 bytes   0xCA  0xFE。

2.Command: 1 bytes   主命令代號。

3.SubCommand: 1 bytes 次命令代號。

4.Data Size: 2 bytes   資料大小。

5.Data: (data size) bytes   資料內容。

6.CheckSum: 2 bytes   查核碼。

查核碼 = 0x1234 + Command + SubCommand + HighByte (Data size) + LowByte(Data size) + SumB(Data)

圖4.7 通訊封包格式

表4.1各種資料封包格式之列表

| Command | Subcommond | Data | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 休息 1歡迎 2 維修 |  | 畫面顯示 |
| 2 |  | 路線總數(1B)+總數*(str1 + str2) str1= 路線流水號(1B)+代號(CS)+中文名稱(CS)+主抬頭(CS)+次抬頭(CS) str2 =站牌總數(1B)+總數*站牌名稱(CS) CS: 代表 count(1B) + 字串內容(countB) | 上傳站牌路線資訊 |
| 3 |  | 公車總數(1B)+總數*(路線流水號(1B)+站牌流水號(1B)+方向(1B)) | 上傳公車位置資訊 |
| 4 |  | 路線總數(1B)+總數*(路線流水號(1B)+時間(CS)) | 上傳下班車時間資訊 |
| 5 | 路線流水號(1B) |  | 顯示公車資訊 |
| 6 |  | 年-1900(1B)+月(1B)+日(1B)+時(1B)+分(1B)+秒 (1B) | 對時 |
| 7 |  | 路線總數(1B)+總數*(路線流水號(1B)+路線狀況(1B)) | 路線狀況設定 |
| 8 |  |  |  |

4.3.2 RDS資料傳輸格式

從竹塹電台發射的RDS訊號，其基本發射的格式已在前面章節中介紹過了，依據歐洲廣播聯盟EBU所製定的格式，配合新竹市公車動態資訊的顯示規格，於是制定了我們專用的格式，讓公車動態資訊站牌接收顯示目前公車所在的位置，其RDS的通訊規格如下所述：

公車資訊格式：

| 42 | 47 | MSG. ID. | Bus No. | Line ID. | Stop ID. | …… | 45 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

維修資訊格式：

| 42 | 47 | MSG. ID. | Bus No. | Line ID. | Error ID. | …… | 45 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.皆以十六進位數字表示

2.每格皆為1Byte

3.MSG. ID. 表訊息編號

4.BUS No. 表本次訊息車輛總數

5.Line ID. 表路線編號

6.Stop ID. 表站牌編號

7.Error ID. 表錯誤編號

其中檔頭所對應的42 47所對應的ASCII字元為BG表示RDS封包的起始，45 44為ED，表示封包的結尾。

當竹塹電台的電腦接到新竹客運傳來的公車資訊後，立即用上述編碼的方式將資料重新編譯，經Encoder轉成RDS的格式，藉由竹塹電台頻道副載波立即發射RDS訊號，本研究前期新竹客運端每兩秒鐘會傳一次新的訊號給竹塹電台，資訊更新的頻率加快，所以原本為了預防站牌漏接訊號，或是訊號在無線傳輸過程中有雜訊干擾，竹塹電台會把同一筆資料發射三次，目前已改回只發射一次，以免站牌因訊號過多無法處理。位於新竹市內的十支副載波站牌，一接到新的訊號時，先做Checksum的動作確定該筆資料的正確性，檢查訊號傳輸途中有沒有被破壞，經確認無誤之後，立即清掉版面上的燈號(前一次公車的位置)，重新顯示這一次訊號，若是經確認之後發現封包已在傳輸過程中損壞，則放棄該筆資料不顯示出來，以免顯示錯誤的資訊誤導民眾。同時若接到故障訊號時，面板的系統保養中燈號也會亮起，代表該路線的公車無法顯示，讓民眾預先知道此一資訊以免誤導民眾。其顯示的過程如圖4.8所示。

圖4.8 站牌訊號顯示流程圖

## 4.4 RDS站牌位置的選擇與設置

站牌設置地點必須考慮到該處的乘客的多寡，選擇上車乘客多的地點設置公車動態資訊站牌，讓多數的民眾可以獲得即時的資訊，並請新竹客運提供20個設置地點，最後再選擇10處較佳的地點設置站牌，其中東門市場每天搭乘的民眾甚多且公車行經該站的路線亦多達15條路線，故在短短的20多公尺內設置了4支站牌，提昇本系統站牌曝光量，以達宣傳之目的。最後並會同新竹市政府建設局、新竹客運、台灣電力公司以及交通大學相關人員到現場實地會勘，定案。

最後由新竹市政府提出電力申請案、繳費後，台灣電力公司前往該地牽設電源，隨後將站牌底座以水泥固定，再由緯臻將站牌裝上並完成天線的架設，經過微調之後即可測試、啟用，由於站牌本身重量達70餘公斤，需要較為穩固的底座，並配合電纜工程需在施工地點向下挖掘90Cm深，施工地點在加前方鄰近又有瓦斯、電力管線，所以只能用純人工的方式施工，施工費用會較高，每個底座的水泥底座(含管線)施工費用約6000元左右。

施工的地點如表4.2所示：

表4.2 站牌設置地點

| 施工站名 | 設置數目 | 施工地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 東門市場(美乃斯前) | 2 | 中正路82,86號 | 已施工完畢 |
| 東門市場(新竹牧場前) | 2 | 中正路100,102號 | 已施工完畢 |
| 省商(往車站方向) | 1 | 學府路309號 | 已施工完畢 |
| 清大(往竹中) | 1 | 清華候車亭 | 已施工完畢 |
| 清大(往車站) | 1 | 光復路二段364號 | 已施工完畢 |
| 關東橋(往車站) | 1 | 光復路一段272號 | 已施工完畢 |
| 交大 | 1 | 中正堂候車處 | 已施工完畢 |
| 漁市場(往車站) | 1 | 中正路283,285號中間 |  |
| 總計 | 10支 |  |  |

目前已安裝完成九支站牌，位於漁市場的站牌目前為了因應五月初交通部記者會及其他展覽的需要，暫時由本所保管。

## 4.5 RDS站牌設計與功能

站牌的設計除了能清楚的顯示公車的資訊之外，還需考慮到整體的美觀且符合人體工學，讓乘客感覺具有科技感、舒適感。站牌中顯示公車位置的方式是緯臻科技自行設計，而整體站牌的外觀、打造站牌外殼的部分則委託給才發產品設計有限公司設計製造。

公車動態資訊站牌對於公車動態資訊的顯示方式是以亮燈表示，依照站牌所設置的位置(由公車總站出發或是回公車總站)，將公車所經過的站牌依序排列，而公車到了哪一站便會將該站的燈號亮起。每個站牌有正反兩面，而站牌單面可以同時容納三條路線，所以最多可以顯示六條路線，其排列方式如圖4.9所示。每一排的站名排列的順序皆由右往左依序排列，站名的下方有一紅色圓點代表本站的位置，站名上方的燈若亮起則代表公車目前所在的位置。站牌下方的白色壓克力板可以用來刊登市政資訊，或以刊登廣告的方式尋求廠商贊助，單面可放置兩個，故可刊登四個廣告。

圖4.9 公車動態資訊站牌路線燈號排列位置

站牌的電氣規格則如表4.3所示：

表4.3 公車站牌RDS接收機與VFD顯示器的規格說明表

| 功能規格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 音頻接收 |  | 87.5 MHz ~108 MHz FM廣播全頻接收 |
| 資訊接收 |  | 配合FM廣播可接收及顯示電台需要所發送之各項訊息 |
| 字型 |  | - 細明體 - 13059個繁體中文字 |
| 選頻方式 |  | - 數位式 - 手動輸入 - 定頻 |
| 頻率記憶 |  | 10組 |
| 操作模式 |  | - 選擇電台頻率 - 接收電台訊息 |
| 記憶功能 |  | - 10組FM電台頻率記憶 - 64字接收緩衝區 |
| 顯示列數與字數 |  | - 每列8字共2列 - 跑馬燈顯示 |
| 按鍵 |  | 3 Key |
| 外觀規格 |  |  |
| 尺寸大小 |  | - LCD顯示面板+鍵盤,電池 - 180 mm x 80 mm x 20 mm |
| 電氣規格 |  |  |
| 電源 | - AAA電池*2 - 電源插座(精簡版無) - 電壓:3V DC - 電流:1A |  |
| 天線 | - 75歐姆耳機天線 - 75歐姆伸縮天線(精簡版) |  |
| 音頻輸出 | - 1.8歐姆耳機插座,立體聲 - 單音喇叭(精簡版) |  |
| FM接收特性 | 1. 87.5 MHz to 108 MHz 手動設定頻率 2. 57 KHz RDS副載波數據接收 |  |
| 顯示幕 | 128 x 32點矩陣LCD |  |
| 技術規格 |  |  |
| 通信協定 | - RDS 標 準 格式 |  |
| 處理器 | - 選擇一 - 廠商 : Philips - 型號 : P89C738 - 規格摘要 : - 工作頻率:5~40MHz (目前使用 20MHz) - RAM : 128 Byte - ROM : 64Kbyte - 封裝 : PLCC 44Pin - 選擇二 |  |
| 電源系統 | - 電源 IC - 廠商 :TOREX - 型號 : 1.2.1. XC6383F106FR(12V) 1.2.2. XC6383B501FR(5V) - 規格摘要 : 1.3.1. 輸入電壓 : +3V~+1.8V 1.3.2. 輸出電壓 : +12V,+5V 1.3.3. 輸入電流 : 2A 1.3.4. 輸出電流 :20mA(12V),200mA(+5V) - 電池規格:AA*2 變壓器規格 : 3V,1A |  |
| 揚聲器 | 1.耳機 : - 放大器 IC - 廠商 :NS - 型號 :NJM2073 - 耳機 - 廠商 : 碩友 - 型號 :GM-48 3.5∮ - 喇叭(精簡版) |  |
| 顯示器 | - chip: - 128*32Dots Graphic Mode - 36 Icons - 1/64 Duty - 廠商 :光聯(本公司開模定製) - 型號: |  |
| 接收模組 | - Tuner:仿Philips OM-560 Tuner(TEA5757 Tuner chip)自行Layout至主版 - 精簡版:使用類比Tuner 固定頻率 - RDS 模組:Philips 6579(Decoder)+Sanyon 7074(Correcter) |  |
| 字型部分 | - 可儲存13059個中文字(512KB) - 明體 - 16*16 Bit Map字型水平掃描 - 每個中文字搜尋/傳輸時間低於 1mSec - 處理器架構自定,但必須: - 留下30隻以上之IO Port 供其他週邊運用 - 零件成本(CPU+中文儲存模組)應低於120元 - 支援 I2C規格 - 軟體開發工具最好使用 C language - RAM 至少需有128Byte供其他程式同時使用 - Program RAM 至少 4K 以上供其他程式使用 - 留有 2 個外部中斷供其他程式使用 - 總耗電量低於20mA - 最好使用 5V 設計 |  |

站牌的外觀設計圖則如圖4.10所示:

圖4.10 站牌外觀設計圖

圖4.11 則為完成安裝的RDS公車動態資訊站牌

圖4.11 RDS公車動態資訊站牌

## 4.6公車動態資訊站牌的測試

站牌在安裝完成之後經過一、兩個禮拜的測試，確定燈號亮燈無誤，以免提供民眾錯誤的訊息誤導民眾，測試的方式：分成三個地方(測試的站牌、新竹客運總站、竹塹電台)同時進行測試。

由站牌該組的測試人員聯絡新竹客運及竹塹電台的人員進行比對的工作，站牌測試人員首先測試站牌的燈號是否正常跳動？會不會有跳站或是同時亮起兩個以上的燈號的狀況，一遇到異常的狀況(包含當發生公車到站時，燈號卻沒有亮起)的時候立刻聯絡竹塹電台人員說明站牌所發生的情況，詢問RDS發出的訊號是否與站牌顯示的燈號一致？若不一致則鎖定特定路線以及即將到站的公車觀察十分鐘，彼此並仔細記錄過程中發生的變動，進行第二次確認找出問題原因。竹塹電台的測試人員可隨時與新竹客運公車站的測試人員聯繫，以電子地圖追蹤公車的目前位置，確認由新竹客運傳到竹塹電台的訊號經過數據專線傳輸之後仍保持正確。

在測試中如果找到產生問題的原因時，如果可以立即修改程式則立即修改程式，再次進行測試，直到正確無誤；若為硬體部分需要修改電路板時，則由廠商帶回公司修改，並約定下次檢測時間再做測試。

其流程可由圖4.12說明：

圖4.12 站牌檢測流程

## 4.7公車動態資訊站牌的宣導

當所有的站牌測試完成後即可展開宣導的工作，除了交通部在五月四日透過新聞媒體介紹本系統之外，為了讓新竹市民能夠深入了解本系統的功用，善加利用系統所提供的資訊，所以將對新竹市民進行密集的宣導活動。

經過第三次督導小組會議的協調，決定以下列方式進行宣導，宣導的方式包括了：利用媒體宣導、網際網路宣傳、說明手冊方式宣導。

媒體宣導：報章雜誌宣傳、有線電視廣告簡單介紹本系統所提供的服務，主要的目的在於增加曝光率，並留下取得詳細資料的方式，供有興趣、想盡一步了解本系統的民眾參考。

網際網路宣傳：於市府官方網頁上介紹本系統，除了讓市民可以透過網路取得詳細的說明之外，外縣市的民眾也可以透過網頁了解系統的作用，到了新竹市後雖然對於公車班次不熟悉，亦可利用本系統掌握公車動態，知道公車的目前位置順利搭乘。

說明手冊：製作簡單的手冊置於站牌供民眾取閱，讓知道本系統但是對於其功能不熟悉的民眾能夠充分了解，例如：公車動態資訊站牌的亮燈方式容易造成民眾對於公車式未進站或是已離站會造成混淆，所以必須教育民眾當燈號亮起時可能是車輛已離站到下一站的途中或是即將進站，日後若是經費充足可考慮重新設計站牌的顯示方式以更清楚的方式展現公車位置降低誤解。同時並以專欄文章的方式隨振道有線電視的月刊發送給民眾，讓有線電視的民眾能夠善用公車動態資訊頻道。

將來新竹市政府也可以視需要舉辦小型的說明會或是有獎徵答、徵文等活動來推廣本系統。

## 4.8施工所遭遇到的困難

站牌施工過程中遭遇許多問題，如：交大站牌附近沒有電源，需重新向校方申請後方可請水電工施工，而清大站有上一期所留下來的電源插座，但在施工時發現電源是由台汽客運所借得的，往後還需另行申請。並外八個設置地點已經向台灣電力公司以包燈的方式提出電力申請，所以在供電部分已無問題。

此外，位於交通大學的站牌硬體裝設完成後，進行RDS訊號接收測試但收訊效果不佳，將原本使用的T型天線改用汽車天線及八目天線測試，發現用八目天線可以得到較好的收訊狀況，但是必須放到一個至高點且方位必須正確，否則也將影響收訊，礙於地形及建築物的影響，最後所能找到一處較高收訊較佳的地點為候車亭的屋頂上，故將八目天線放置在圖4.11中站牌後方的石棉瓦屋頂上。

後續安裝的八支站牌因地形的關係，不容易找到至高點設置八目天線，且附近商家配合的意願也不高，只好改用T型天線來接收訊號，但是有時候會因收訊較差導致訊號漏接甚至收不到訊號，影響資訊的穩定度。

設置期間某幾個地點的商家、居民因站牌會影響貨車裝卸貨，自用小客車停車的角度，所以在設置水泥底座時遭到當地民眾的反對，其後經過新竹市政府居中協商，向民眾解釋站牌用途後得以順利安裝完成。

往後在站牌設置地點的選擇也必須考慮到該地車輛的出入，本期研究中已有一支站牌因為車輛倒車時不注意與站牌發生擦撞，外觀底座部分受損導致站牌的門無法開啟，所以未來設置時應儘量避免設於車輛出入頻繁的地點，避免阻擋車輛出入，以保護站牌的完整。

關於動態資訊站牌部分，在站牌內的VFD及RDS傳送訊號的線材需隔離以防干擾，而且也必須注意站牌的VFD顯示器的亮度是否合適，站牌喇叭音量的也需重視附近住家的反應。

對於站牌的座落位置、朝向方向也必須詳加考量，站牌的亮燈在白天時並不明顯，如果站牌正面再面向陽光時，往往看不清楚燈號是否亮起。所以，選擇位置時必須考慮站牌的面向方位，並進可能選擇日曬較少、可以避雨的地點安置站牌。

## 4.9 RDS副載波站牌實作心得

副載波所帶來的方便性包括了以下幾點：

- 不受限於有線電視電纜經過的區域：對於較為偏僻的地點，或是振道有線電視沒有經過的地區，若要提供資訊服務則必須牽線到該地才能提供服務，而且在市區每架設一個地點就必須再佈設線路，十分不經濟，若裝設RDS副載波站牌，則不會受到線路的牽絆，設置的範圍、地點較為廣泛。

- 可以針對某一特定路線顯示資訊：前期計畫中站牌顯示的方式為有線電視的畫面，畫面中會顯示每一條路線上公車的位置，但是該站牌候車的乘客對於某些路線的資訊並不需要，所有路線循環一次會花上不少時間；而副載波資訊站牌可以過濾不必要的訊號，只留下本路線的訊號，民眾可以清楚的看到目前公車所在的站位。

- 涵蓋範圍廣大：以要是調頻電台廣播可以收到的地方，其電台副載波可以達到該地，所涵蓋的範圍廣大，但由於普通的廣播是語音，所以如果中途被雜訊干擾，聲音也僅止於某部分受到影響，而本研究中的副載波是用來傳數據(Data)，對於所收到的訊號要求較為嚴格。

本研究中的站牌獲得資料的方式是靠調頻副載波廣播無線的傳輸方式，所以也有其先天上的缺陷：

- 需要非常穩定的傳輸過程：無線傳輸的過程中非常容易受到干擾，同時對於接收端的接收能力也必須足夠零敏，否則將會影響站牌的接收率。有時會發現站牌的廣播不清楚，此一現象代表接收不良，原因是T型天線接收能力比八目天線差，但是T型天線可以收納於站牌內部，而八目天線需要找到較高的地點裝設且體積非常大，容易折損，不容易找到可以擺設的地點，同時電台方面，功率愈大，訊號的抗干擾性愈強，竹塹電台的發射功率不大，因此RDS容易受到雜訊的干擾，研究中曾嘗試把RDS的發射功率加大，可改善的接收的效果。

- 此外，在站牌接收端程式中最好能加裝Watching Dog，固定時間可以將站牌電路中接受訊號的記憶體清除，公車動態資訊頻道中已有清除畫面的功能，但站牌本身若沒有自動清除記憶體的功能，當RDS程式發出清除畫面的訊號，有時候站牌也會因記憶體滿了，無法再接收任何訊息，因此就算我們發出清除的功能，站牌也無法收到且執行清除畫面的動作。

- 無線傳輸的媒介非人為控制可以掌握，干擾源不一定會出現，若是非定期、臨時出現的干擾源也不易抓到，但站牌的顯示在該段出現的時間內多少會受到影響。

- RDS在雨天時的接收力較差(廠商說法)，但這部分情形載本系統中並不明顯。

若能掌握「穩定的RDS訊號接收能力」，則RDS不失為一個經濟且涵蓋範圍廣大的傳播交通資訊的管道。

# 第五章   公車動態資訊系統維護

新竹市公車資訊系統提供新竹市民在公車資訊即時的取得上有相當程度的便利性。本系統得以繼續運作與存在有賴於平時維修制度的建立與落實，本章節中將一一列出公車資訊系統的維修小組任務分組概況、公車系統維修現況與遭遇問題之報告，以及公車動態資訊頻道畫面的改善、後續維護運作預算的編列。

## 5.1協調督導小組

在前期計畫進行的過程中，由於有數個單位均與本計畫有關，包括交通大學、交通部運輸研究所、新竹客運與振道有線電視公司，但是在執行期間，這幾個單位並沒有一個常設且經常的聯繫管道，所以在彼此溝通與對需求的了解上，往往都是透過非正式的私下訪談來進行，因此往往會有誤會與誤解的情形發生。

所以本計劃中為了避免溝通不良的情形發生，因此成立一協調督導小組，增加聯繫的次數及有效的溝通，並對於以做成的決議進行督導、執行的任務。

本研究中協調督導小組的成員由下列單位相關人員組成：新竹市政府建設局吳宗錤局長、張秋木課長、李國華先生，新竹客運業務課黃文義課長、許詩環股長、電算課王寶蓮課長、公車站陳站長，振道有線電視公司張天昌先生所組成。定期由運研所以及交通大學共同召開協調會議，報告工作進度、所遭遇的困難及所需要的援助，以順利推動本計劃進行。

協調督導小組並於民國八十七年十月二十八日(星期三)中午十二時，在交通大學綜合大樓八０一會議室舉行第一次協調督導會議，由各單位報告目前進度，並對所遭遇的困難提出援助要求，密集討論之後做出以下的結論：

(一)、新設站牌之位置請新竹客運以光復路、中正路為優先，先提報約二十個預定位置，並請交大協調會同新竹市政府等相關人員進行會勘作業，考量環境、電源、商家配合度等因素後決定最適之地點十處設置。

(二)、新站牌之形式原則採以本會議報告建議之形式，但請先製作實物大小之模擬畫面，並召集相關人員集思廣益後定案。

(三)、有關調度管理系統維護、應用講習及提供新竹客運相關統計資料之介面等事宜，請交大配合新竹客運儘速辦理。

(四)、目前系統之車上設備每日之巡視及天線維護與需保持垂直以維持良好訊號等相關事宜，請新竹客運協助辦理。

(五)、有關無線電各車間對講功能之去除及前期拆下設備之堪用檢測列表，請交大協助完成。

並於八十八年五月十三日再次召開督導會議，並針對機動調度、後續維護等議題進行討論做出以下決議：

(一)、本新竹市公車動態資訊系統由交大與運研所合作研發及新竹市政府建設局、新竹客運、振道有線電視、竹塹電台等支持推動，目前系統穩定運作中。有關系統新設副載波站牌部份已於5/4由交通部林部長主持記者會對媒體公佈，並指示運研所將其成果研擬推廣應用至其他都市。同時新竹市政府亦配合於當日向新竹地區媒體公佈。

(二)、本系統下年度(八十八年下半年及八十九年度)之維護運作及新設站牌之經費估計如附表，本項經費運研所已無編列，為使系統能繼續運作服務市民，其維護運作費部份建請新竹市政府建設局參辦。

(三)、本系統副載波站牌部份目前已完成設置九支，其財產請交大於計畫結束時直接移轉新竹市政府建設局後交由新竹客運公司維護。

(四)、有關下年度之新設副載波站牌部份，建請新竹市政府建設局採勻支或追加預算再予增置後亦交由新竹客運公司維護。相關技術部份則由交大與運研所支援。

(五)、請交大於期末報告中詳述有關系統運作維護管理作業說明以供新竹客運後續依循辦理。附表運作維護費及副載波站牌規格等亦請再詳細分項說明提供市府建設局直接參採辦理。

(六)、調度管理系統部份請交大於一個月內完成轉移新竹客運公司上線使用，包括軟體異常修訂與教育訓練作業，其中教育訓練作業之時程排定表請通知運研所。

(七)、本計畫後續應辦之評估與宣導事宜請交大繼續進行。目前相關成果說明擬由運研所會同交大提供書面資料交請新竹市政府及新竹客運公司上Internet網站。

(八)、有關系統家中電視畫面翻頁速度調整將由運研所會同交大及振道公司辦理。

## 5.2公車資訊系統維護架構與任務

本節中將把計畫中人員分組情形與各站台實體圖做一整理，分有維護小組任務分組之現況和現行公車資訊系統運作實體圖示與說明茲分述如下：

5.2.1 維護小組任務分組之現況

目前維護小組計有兩人，研究生維護人員一人以及大學部維護人員一人，平時各有所負責之例行工作，遇有問題則互相配合解決，若實有政策推動或維護執行上之困難點，則統籌於每週一例行維護會報中共同討論如何處理。以下為維護小組任務配與服務聯絡方式，表5-1與表5-2為維護小組所採用之工作記錄與工作日誌表格：

- 研究生：負責新竹客運站相關維護、配合無線電供應商硬體安裝維修、振道有線電視、竹塹電台副載波相關設備維護、站台軟硬體設施的維護、十樓實驗室無線電以及WWW主機維護、負責交通大學、清大站動態顯示站牌的維護並填寫相關記錄日誌。

- 至於新竹客運及站牌巡邏任務分成兩大組：

| 新竹客運 |  |  | 站牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 星期 | 早上 | 下午 |  |
| 1 | 何佳娟 | 呂欣樺 | 黃琳桂 |
| 2 | 洪偉剛 | 洪偉剛 | 楊筑雅 |
| 3 | 郭承偉 | 郭承偉 | 楊筑雅 |
| 4 | 呂欣樺 | 何佳娟 | 黃琳桂 |
| 5 | 陳淑芬 | 陳淑芬 | 宋文俊 |
| 6 | 連紀舜 | 連紀舜 | 宋文俊 |

A.站牌：3人(本組需每天派一名到實驗室檢查RDS是否正常發射)

1.關東橋 + 竹塹電台維修(故障時才需要)

2.交大、清大、省商

3.中正路五處站牌

以上三組為每天至少巡一次

如果竹塹RDS發生問題，負責關東橋的人逼需到竹塹重新啟動RDS

B.新竹客運總站：6人

上午、下午各一班去新竹客運巡一次，確保公車司機的車機是打開的、天線是直立的，以及系統的正常運作。

表5.1 新竹市公車系統顯示站台與實驗室維護日誌

自____年____月____日至____年____月____日  填表人________

| 日 期 | 系統狀況【請記錄系統的使用情形，正常、狀況與處理情形】 |
| --- | --- |
| 一 |  |
| 二 |  |
| 三 |  |
| 四 |  |
| 五 |  |
| 六 |  |
| 日 |  |

表5.2 新竹市公車動態資訊系統維護工作日誌

## 5.3維修業務進行之相關流程

由於維修的設備眾多，因此必須以互相支援互相協調的工作態度來發揮整體的工作效率，因此本計畫案訂出硬體維護服務流程，以利計畫案的正常進行，以下計有：交通大學控制中心、振道有線電視、新竹客運總站、竹塹電台以及清大、交大兩處站牌的維護工作流程，各流程明白指出工作業務進行之程序。圖5.1表示各項硬體設施的維護流程圖。負責人員每天至少巡視所負責之設備一次，實驗室中所擺設的無線電是本計畫中各裝備的總控制中心，因此必須二十四小時維護，防止因意外造成的通訊中斷問題。

圖5.1 系統軟硬體維護作業流程圖

圖5.1 系統軟硬體維護作業流程圖（續）

圖5.2為有關振道公司設備與系統的維護流程，振道有線電為新竹市區本地的一家有線電視公司，其頻道3為一全天候的公車資訊顯示頻道，提供新竹市民行資訊取得的便利性，因此本計畫中有許多無線電設備是置於該公司的機房內，維護小組也需天天主動查驗該維修點確保系統運作正常無誤。此外，為求能全天候監控該系統，亦情商振道公司機房之值班人員協助代為監看本系統之運行是否正常。

圖5.2 振道有線電視維護作業流程圖

圖5.3為有關新竹客運相關設備與系統之維護流程，新竹客運主要維護由傅學勇負責軟、硬體、公車設備之維護。

圖5.3新竹客運維護作業流程圖

圖5.4為有關竹塹電台相關設備與系統之維護流程，竹塹電台主要維護由李昱男負責軟、硬體、RDS Encoder之維護。

圖5.4竹塹電台設備維護流程

## 5.4系統維修推動之要點記實

本小節彙整到目前為止維修小組例行維修的相關工作日誌摘要：

- 1998年8月1日~1998年8月10日

問題：交大基地台的無線電接收器過熱故障，導致訊號無法正常接收。

解決方法：更換備用接收器即可正常接收。

- 1998年8月11日~1998年8月20日

問題1：因竹客司機休息室的電源關閉，導致PC重開、Windows NT沒有登入，公車動態資訊系統無法運作及顯示。

解決方法：將Windows NT重新開機，並且登入NT執行公車動態資訊系統的程式。

問題2：Windows NT已登入且公車動態資訊系統程式也執行，但仍看不到正確的顯示畫面，皆顯示成系統維修中。

解決方式：系統運作及顯示可分成兩支程式，一為與振道有線電視連線的通訊程式，另一為公車動態資訊系統主程式，兩支程式啟動有先後順序，必須先啟動通訊程式再啟動主程式，方可正常顯示。

問題3：有線電視公車動態資訊系統顯示不正常(所有路線皆顯示為1路)。

解決方法：必須每天在班表輸入後將資料傳入NT的資料庫中更新當天班表，並重新啟動公車動態資訊系統程式。

- 1998年9月11日~1998年8月20日

問題：公車無線電車機初步檢測，對於基地台無線電紀錄檔中，沒有收到訊號的車輛進行清查，追查沒有發射訊號的原因。

解決方法：沒有故障不能運作的機器，多為車機電源插頭拔掉、未裝保險絲、無線電天線插頭拔掉；已於清查後再裝上保險絲或插頭。

- 1998年9月21日~1998年9月30日

問題：無線電接收率一級測試，由於紀錄檔中每筆資料並未記錄該筆資料的接收時間，所以僅對接收到訊號的車輛進行清查每天接收的次數，找出訊號較少的車機進行檢測。

解決方法：對於接收次數較低的車機拆回送交吳利偉(製造無線電車機的廠商)修理。送修回報：車機皆正常Work，僅對送修的四台車機焊上接地線。

- 1998年10月1日~1998年10月10日

- 交大基地台換上新版接收程式，可記錄每筆資料的接收時間。

- 並將吳利偉修回的機器裝上公車測試，同時換上新型的可折式無線電天線。

問題：利用新版接收程式，對車機進行無線電接收率二級測試，每天晚上沒有公車行駛後計算當天接收率，找出接收率較低的車輛進行維修。

重大發現—送修後的車機訊號接收率十分良好，可達90%以上。

解決方法：由於接地後的車機訊號正常發送，決定對所有車機進行接地。

- 1998年10月11日~1998年10月20日

- 完成所有車機接地的工作，並裝上第二型無線電天線(具有電容)測試。

問題：接地之後的車機有些效果並未提昇，反倒是第一批接地好的機器接收率竟然下降至60~70%(2路公車[車號392])。

解決方法：經過觀察無線電訊號記錄檔之後，發現公車行經某個路段時訊號接收率幾乎可達90%以上，但是到了另一個路段後，竟然只有20~30%。事後發現2路公車天線歪斜30度，未保持正常位置，再觀察其他收訊不好的車輛，也都有天線歪斜或斷損的現象，故推斷無線電天線影響訊號接受率甚鉅！

- 更換新竹客運總站電腦的CPU:133200以加快運算速度。

- 第二型的天線收訊效果沒有第一型好，決定以後增訂第一型天線(可折式)

- 10/16颱風天可能因通訊背景乾淨，所以收訊效果很好！

- 1998年10月21日~1998年10月31日

問題：將通話器裝上車機進行測試，有些車機會有雜音出現、或是無法聽到別人的通話。

解決方法：近日內將請吳利偉到竹客總站檢查有問題機器。

- 通往竹竹塹電台的數據專線已完牽線作業。

- 製作分線盒將由Com2輸出的訊號分成兩份，一份送往振道有線電視，一份送往竹塹電台，利用副載波將公車動態訊息傳送到各地站牌。

- 將竹塹電台所需的電腦、網路設備架設完成。

- 1998年11月1日~1998年11月10日

- 每天定時將交大基地台當天的收訊情況加以整理，篩選出收訊較差的車輛加以維修。

- 公車無線電天線因洗車、影響公車上的收音機收訊，天線常有意或無意被往後扳、傾斜影響收訊，已和公車司機溝通，請司機幫忙扶正。

- 部分車機因發射訊號干擾收音機，或是機體常有擾人的雜音出現，已請製作車機的廠商，至新竹客運將有問題的車機帶回修理。

- 1998年11月11日~1998年11月20日

- 每天定時將交大基地台當天的收訊情況加以整理，篩選出收訊較差的車輛加以維修。

- 18日由運研所召集督導小組成員，於交通大學舉行協調會議，進行工作進度報告，及工作所遭遇困難解決方案之商討，內容包括：站牌用電問題、設置地點、站牌設計與資料顯示、並決議請緯臻先行製作一實體模型站牌，進行第二次會勘、修改。

- 1998年11月21日~1998年11月30日

- 新竹客運業務課黃課長將十支站牌的位置確定，並會同市政府、台灣電力公司、交通大學王晉元教授前往該地進行地點、電力牽線作業會勘。

- 將新竹客運行駛的所有路線、站牌站名確定，並且提供緯臻科技，製作動態資訊站牌之用。

- 緯臻做出模型站牌，並且會同新竹市政府建設局吳局長，新竹客運黃課長，交通大學王教授、卓教授，進行第二次會勘。

- 車機維修作業持續進行。

- 1998年12月1日~1998年12月10日

- 交通大學及清華大學前候車亭的電力申請作業完成，並請水泥工及水電工，將動態資訊站牌所需的電源及水泥底座製作完成。

- 竹塹電台的數據專線內線牽設完成，並且確定新竹客運的Data傳送到竹塹電台。

- 由振道顯示公車資訊的電腦中擷取30分鐘的歷史檔，送交緯臻測試完成的動態資訊站牌燈號是否正常顯示。

- 1998年12月11日~1998年12月20日

- 對新竹客運所有車輛進行總體檢，確保所有車輛的電源正常供應、保險絲沒有燒斷，天線保持直立。

- 新竹市其他八個動態資訊站牌的電力已提出申請，等待新竹市政府繳費後即可動工。

- 緯臻將動態資訊站牌運至交通大學及清華大學安裝完成，並測試站牌上的VFD動態資訊顯示看板能正常顯示，並測試公車動態資訊站牌公車到站的正確性。

問題：站牌亮燈的順序並不正常，常發生站牌亮燈而車輛並未到達，或是車輛到達而燈號不亮的情況。

解決方案：由交通大學再次進行送往竹塹電台Data正確性的檢測。利用程式將送到竹塹電台的封包攔截檢測其是否正確？

檢測結果：發現中華電信數據專線兩端的數據機為非同步，將竹塹電台的數據機調成同步之後，可得到正確的封包。

問題：動態資訊站牌的VFD動態資訊顯示看板字幕顯示不正常，會有亂碼出現。

解決方案：將原本的T型天線換成其他種類的天線再進行測試。

檢測結果：換裝汽車天線之後，效果依然不好；再換成大型的FM接收天線後狀況改善許多。

- 1998年12月21日~1998年12月31日

- 動態資訊站牌的燈號依然不正常顯示，緯臻決定修改程式並加入Check Sum的偵錯功能，並請交通大學再次進行Data正確性的測試。

- 因應緯臻的要求，證明送往竹塹的Data是正確的，所以利用振道顯示端的程式在竹塹電台的電腦上同時顯示送到竹塹的Data與振道第三頻道進行比對，若是兩者同步則代表訊號是正確的，結果證明送到竹塹的Data是正確的。

- 1999年1月1日~1999年1月10日

- 緯臻工程師將新的程式安裝測試，但仍為不正確，後再修改程式碼的時候發現，路線的編號錯誤，所有路線並未對應好，將程式修正之後，便可正常顯示。

- 後因發現RDS的訊號可能因地形或其他干擾導致動態資訊站牌訊號並未接收到，故緯臻將原本RDS發射次數提昇成三次，但導致訊號完全收不到。

- 1999年1月11日~1999年1月20日

- 因連續發射三次會導致訊號收不到，故緯臻決定調整動態資訊站牌接收的靈敏度以提高接收率。

- 新竹市政府電力申請已經繳費等待台灣電力公司前往各地施工。

- 1999年2月1日~1999年2月28日

- 站牌電力申請作業完成，已交由管線包商挖掘管路。

- 1999年3月1日~1999年3月31日

- 埋設站牌水泥底座

- 安裝站牌，並進行測試，並完成站牌的測試作業

- 1999年4月1日~1999年4月30日

- 修改機動調度軟體及機動調度資料庫

- 持續維護系統正常運作。

- 1999年5月1日~1999年5月31日

- 進行資料庫資料測試及確認

## 5.5維修相關心得與建議事項

在本研究中維修事項繁多，所以修要持續的維護方可讓系統正常運作，維修的過程中發現公車上的車機插頭或者是保險絲被公車司機拔除，而拔掉電源原因多半為不想被系統定位以及因為車機常常有雜音出現、有時會干擾車上收音機的收聽，所以才將電源拔除，經過長久溝通之後，目前司機的配合意願很高，不會再去拔掉電源插頭，甚至車機故障都會自動回報。

計劃中申請的三條數據專線有時會因中華電信不穩而斷線，影響整個系統的正常運作，斷線後經障礙台報修之後，往往需要半天以上的時間，方能有檢測結果及後續維修，所幸斷線的頻率尚可接受，不至於讓系統停擺太久。

新竹客運總站裡的電腦需要每天更新班表，在研究期初由於站內事務繁忙，往往在輸入當天班表之後忘了將當天的班表上傳至機動調度的主機中，導致路線及車輛的對應不符，產生錯誤的車輛位置運算結果，但目前系統正式運作之後，站長、副站長、站務員都會自動將新的班表更新，如此他們才可以利用本系統去找車輛目前的位置，配合意願相當高，同時對於系統的操作以及新進人員的訓練可以藉由上期研究中所附的「操作手冊」再加上本次研究中的「機動調度手冊」即可順利操作本系統，而車機部分的硬體維修可透過「維修檢測手冊」逐步檢測可快速完成檢修的工作。

竹塹電台的副載波仍提供另一家米射錶作為發射的基地台，起初因為雙方未協調好，導致RDS的傳輸線被米射錶的工程師拔掉，使得RDS的訊號並未發射，後經協調測試後，情況已經改善。RDS公車動態資訊站牌由於是靠無線傳輸的方式接收資訊，所以天線的型號及其方位必須僅慎選擇及安裝，起初僅使用可折式的T型天線並且放置於RDS站牌內部但效果不佳，後改用另一型汽車天線也是無法達到預期的效果，最後改用專門用來接收FM的八目天線，選擇一處較高的地點放置並調整天線的方位，狀況才得以改善。

對於新增的八處RDS動態資訊站牌，對於收訊不太好的站牌，為了增加訊號接收的穩定度，應重新選擇合適的天線、裝設的地點及方位，以達最佳的收訊效果。

## 5.6 公車動態資訊頻道畫面改善

在研究中曾有民眾反應，公車動態資訊頻道的畫面切換過快，常常尚未看清楚公車目前位置，畫面便切換到下一條路線，無法清楚的獲得想要的資訊。

前期研究中，每個畫面顯示時間為2秒鐘，顯示速度過快，因此本研究中藉由訪談公車站站長及站務相關人員的意見在參考部分民眾所反應的意見之後，決定依照該條路線搭乘民眾人數的多寡及路線停靠站總數這兩項指標，重新分配每條路線的顯示時間，共分為3個等級。

在新竹客運市區公車行駛的路線中，以1路及15路的的班次最為密集，搭乘的人數也最多，是為第一級服務路線，應給予較長的顯示時間，如30路、31路等班次較少的路線，為第三級服務路線，使用率較低，所以不延長其顯示時間，其餘路線非屬第一級(班次密集的路線)、第三級(班次稀少的路線)，則為第二級服務路線，依據其停靠站多寡增減顯示時間。

經過調整之後第一級服務路線顯示時間為5秒鐘，第二級服務路線顯示時間平均為4秒鐘，第三級服務路線顯示時間為3秒鐘。讓需求較高的路線有較長的顯示時間，改善前期研究中所有路線給予想同的顯示時間的顯示方式。

## 5.7 維護運作經費估算

若系統接續維護運作，每年預估所需的經費約為100萬，所包含項目：人事費用、硬體維護、影印郵電雜支等費用，如表5.3、表5.4，表5.5，表5.6所示。下個會計年度總共有一年半，因此約需一百五十萬元。

站牌的硬體造價以及設置的費用，如表5.7所示，每支約為5萬5千元~7萬5千元。

表5.3 維護經費項目

| 項目 | 所需經費 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 | 679,500 | 詳見表5.4 |
| 相關耗材 | 50,000 | 詳見表5.5 |
| 車機維修費 | 250,000 | 詳見表5.6 |
| 總計 | 979,500 |  |

表5.4 人事費

| 類別 | 月數 | 月支酬勞（元） | 小計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新竹客運專任維修人員 | 13.5 | 45,000 | 607,500 |
| 交通大學兼任研究助理 | 12 | 6,000 | 72,000 |
| 總計 |  |  | 679,500 |

表5.5 耗材費

| 項目名稱 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 電腦維修、硬碟更新、CPU 更新、印表紙、碳粉盒等 | 50,000 |  |
| 總計 | 50,000 |  |

表5.6 維修費費

| 項目名稱 | 用途與說明 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 車機維修 | 天線更換、相關線材、穩壓器更換、GPS維修、無線電系統維修等 | 200,000 |  |
| 站牌維修 | 貼紙更換、燈管、燈泡、保險絲、油漆、LED維修、VFD維修等 | 50,000 |  |
| 總計 |  | 250,000 |  |

站牌製造費用

表5.7 站牌製造費用

| 項次 | 品名 | 規格 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公車站牌 | RDS智慧型公車站牌 |  |  |  | 不含電台發射副載波系統費用 |
| 1 | 外殼與底座 | SS41黑皮鐵含粉體塗裝烤漆 | 20000 | 1 | 20000 |  |
| 2 | 貼紙 | 站名及公車路線 (防曬) | 1000/組 | 1〜6 | 1000〜6000 |  |
| 3 | 廣告燈面板 | 防撞PC面板 (白霧色) | 500 | 4/組 | 2000 |  |
| 4 | 站名面板 | 防撞PC面板 (透明色) | 600 | 2/組 | 1200 |  |
| 5 | 控制主系統 | RDS接收機與 顯示控制 | 20000 |  | 20000 |  |
| 6 | 路線燈組 | 顯示公車位置 路線燈號 | 3000 | 1〜6 | 3000〜18000 |  |
| 選購 | VFD顯示器 | 256X16 Dot (2.2X31cm) | 12000 |  | 12000 |  |
| 未稅總價 |  | NT$ 47,200 〜 67,200 |  |  |  |  |
| 總 計： 新台幣 47,200 〜 67,200元整. |  |  |  |  |  |  |

及站牌底座、水電施工7000元，所以每支站牌的設置費用為55,000~75,000元

# 第六章 機動調度與語音通訊

本章節對於新竹市公車動態資訊系統的機動調度軟體的功能加以修改及及新增的功能加以詳述。6.1節說明前期研究所開發的調度軟體實際上線操作的情況，6.2節介紹為了因應實際需要所修改或是新增之功能。6.3節說明將機動調度班表合併及由新竹客運電算課抓取檔案的流程，6.4節說明無線電車機通話權修改後的情況。

## 6.1概況描述

前期研究中所開發的機動調度軟體，經上線測試使用之後，發現有些部分無法滿足線上的需求，例如：派車的方式未能詳盡涵蓋所有的情況，導致某些特殊的班次仍需要以事後輸入的方式補進該班次，需要站務員再花時間來補足機動調度的不足，並未真正達到節省人力的目的；再加上原本新竹客運1路公車並無固定的發車班次，如今以改成固定的時刻發車，導致原本的軟體在處理的過程中有些部分需要修改方可符合實際的需求，因此在本期研究中對於機動調度軟體相關的部分再次的加以修改以符合實際的需求，並且透過公車站陳天賜站長、楊錫村副站長以及站務員劉邦豪先生的使用心得和需求，對軟體進行部分調整，幫助站長靈活調度公車或是對於司機繞道減駛的不當行為加以糾正、督導。

## 6.2機動調度修正與補強

對於前期機動調度軟體開發完成，並在線上實地操作後，發現有部分細節在當初軟體設計時並未考慮到。修正以及補強的部分有：主畫面的改善、人工手動機動調度、特殊班次的派車。

### 6.2.1主畫面的改善

對於車輛監控的部分，由於站長在尖峰時刻需要知道下一班車是否能夠來的回到站內正常發車，所以對於單一車輛目前位置的資訊有迫切的需要，雖然可以從主畫面的電子地圖上可以找到車輛位置，但是電子地圖的涵蓋區域為整個新竹縣市幅員廣大、公車路線綿長，要找到該部公車並不容易，所以經過站長及站務員的建議之後，修改主畫面的設計，新增可以監控單一車輛的功能，讓站長可以掌握任何一台車輛目前的動態。下圖為新增的單一車輛監控畫面，畫面中，站長可以點選任一車輛的的車號或者是無線電代號，便會開始監控該部公車，車輛目前的位置便可以一目了然，站長便有足夠的訊息可以判斷該輛公車是否來得及回到站內發下一班車，或者是車輛目前被塞在哪個路段，不再像從前浪費不少時間在電子地圖上搜尋車子的蹤影及電子地圖畫面的切換上。圖6.1中可以點選想要查詢的車牌號碼或是其無線電代號，系統便會固定追蹤該輛公車，一有更新便會想是出來目前的位置。

圖6.1  單一車輛追蹤功能

### 6.2.2人工機動調度

前期研究中除了開發出一套利用模式求得的機動調度方案，但往往需要使用者做少許之修改，同時使用者也習慣於自行調度來機動派車。由前期的軟體實作後發現，雖可將機動調度的結果紀錄下來，但是對於後續將機動調度的結果與當天班表結合部分未臻完善，以致無法與電算課連線直接上線實作，往往都必須靠站務員事後的輸入來更新此一部份，對於精簡人力成本的績效提昇並不顯著，所以在本期研究中，將對這一部份進行改善以達成精簡人力的目標。

同時若要將調度的結果併入新竹客運本身派車的檔案中時，發現原先軟體所紀錄的資訊不足，在合併的過程中不能順利的將班次更新，造成站務員還是得在事後用竹客派車的系統更新調度結果，因此在本期研究中再次針對人工機動調度這一部份的介面及所必須詳細紀錄的資訊再次檢討、修正、改進。並透過公車站內參與調度的站務員之協助，徹底將整個作業流程重新檢討目前使用中軟體的缺失；另一方面，電算課王課長也非常熱心提供目前新竹客運使用中的派車調度軟體的程式碼作為修改的依據，軟體修改完初期再經過站長、副站長、站務員的實地操作，確認軟體是否包含目前營運調度所需要的功能。過程中也不斷提供許多的資訊及意見作為本系統改進之參考，讓本系統能夠與派車調度業務更緊密結合。

同時對於機動調度完之結果在畫面上也能立即變更，對於以前常因臨時的機動調度，導致車輛路線誤判的問題也可以獲得解決，確保提供給民眾的資訊是即時且正確的。圖6.2為機動調度作業的流程，決定機動調度時，可開啟派車的畫面，點選要調度的時段，找出原先預派的車次班次，先輸入不能行駛的原因，再輸入本班次要代跑的車輛及駕駛，即可完成機動調度派車作業。圖6.3說明機動調度的資料庫更新流程，圖6.4為脫班不跑的派車畫面，圖6.5為改派其他車輛代跑該班次的情形。

圖6.2 機動調度作業流程

圖6.3  機動調度資料庫更新流程

圖6.4  機動調度車輛 – 脫班

圖6.5  機動調度車輛 – 派代跑車

### 6.2.3特殊班次的派車

新竹客運除了每天固定時刻、班次的派車之外，仍有部分臨時、特殊的派車，例如：因為車輛沒有汽油必須進保養場加油，這一段因加油而多跑的短程車次，在新竹客運車班里程數中會加以記錄，所以在事後班表更新時，需要再加上一筆「有給其他」的班次。此外類似的班次還有：公務車、加班車、換車車次，等… 。而這一類的特殊班次在前期研究中漏列未予考慮，但不至於影響到系統整體的運作，本期研究中將此類特殊的班次併入系統中，以求所有車班的完整性，方能符合實際作業的需要。

因此針對此一情況，在系統中加入特殊班次的選項，讓使用者可以即時將這些班次輸入當天班表中，省去站務員必須以書面的方式先登記下來，事後再交由負責排班的人員輸入昨日班表檔案中。圖6.6為選擇特殊班次的畫面，點選所要輸入的班次之後，並按下所要進行的功能(新增、刪除、異動)，即可輸入。圖6.7為新增班次的畫面，在畫面中點選所要新增的區段，以及起訖站時間、工作時間。

圖6.8為查詢特殊班次資料的畫面，點選所要查詢的資料庫及相關選項，便會顯示所做過的新增或是異動的資料。

圖6.6  特殊班次畫面 -- 新增、異動、刪除

圖6.7  新增加班車次

圖6.8  特殊班次資料查詢

## 6.3機動調度結果的合併與測試

### 6.3.1機動調度結果合併流程

每日的機動調度車輛在線上調度之後會寫入暫存的資料庫中，在前期研究中因為未能儲存足夠資訊，所以在資料庫中無法對應到該筆資料進行應有的更新與修改，針對這個缺失本期研究中重新設計機動調度資料庫所應儲存的欄位及格式，以最精簡的方式紀錄下所有變更的資訊。

機動調度的資料庫可能隨時會有異動或是修改，其中某些資料必須由當天原版的班表中對應出來，所為了保持資料的完整性及正確性，所以在一天營運結束之後才執行合併的動作，把當天所做的調度正式寫入新竹客運的班表中，供電算課抓取使用。

圖6.9為機動調度結果所包含的資料庫，所有的機動調度結果先寫入個別的資料庫，完整的機動調度結果應含下列資料：未執行班表所包含的班次為沒有跑的車班，異動班表所包含的班次為代替未執行班表中沒有跑的車班，以及公務車次、加班車次、有給其他車次、換車車次。在整天營運結束後將所有的調度結果合併到預派的班表中，隔日就可以由電算課抓取合併後的檔案進行後續作業。

圖6.9  機動調度資料庫

圖6.10為資料庫合併的畫面，按下合併班表就會將各種機動調度的結果合併，按下清掉舊資料便會清除舊有的機動調度。

圖6.10  資料合併畫面

### 6.3.2機動調度測試與結果

機動調度及資料庫合併功能完成之後，便可開始進行測試，測試的方式由專人到新竹客運總站內，實地操作機動調度軟體，只要一遇到機動調度馬上由軟體更新班表，同時原先新竹客運內的書面登記作業也同步進行，隔日再由站務員把書面調度資料輸入建檔完成調度作業，再將機動調度軟體所產生的資料庫與新竹客運作業流程所產生的資料逐筆比對，如果皆為正確，則代表機動調度軟體可以產生相同的資料，若有不符的資料產生則再次檢討問題發生的原因及程式，是否為人工輸入有誤或是軟體本身的問題，重複進行此一調度測試，以確定程式運作正常。

以下為兩個全天班的實地測試的過程與結果

測試日期：民國八十八年五月二十九日

測試時間：5點50分~22點30分

測試目的：實地上線操作，並讓站務員熟悉一天的作業流程

測試結果：因站務員間對於某些班次的判定方法不一致，導致小部份輸出結果與新竹客運事後處理的結果不同。錯誤原因為人為判定不同，而非程式有誤。

測試結論：有關於機動調度結果判定的方式，改為只詢問承辦事後處理作業的站務員，以避免人為判定疏失。

經過第一天的操作，除了交通大學負責測試的人員熟悉作業之外，也讓站務員了解參與調度過程，雙方熟悉整個調度流程之後，第二天繼續進行測試。結果如下：

測試日期：民國八十八年五月三十日

測試時間：5點50分~22點30分

測試目的：實地上線操作並檢測結果

測試結果：機動調度軟體的結果與新竹客運事後結果比對，出現兩筆資料沒有輸入，原因為該兩部公車進入保養場加油，而當時在站內並未記錄，但是駕駛員日報裡駕駛員自行登記，所以漏掉這兩筆。其餘有輸入的調度皆與事後處理的檔案內容一致。

測試結論：排除因人為疏失所造成的錯誤，輸入的資料其結果皆為正確。

測試的流程如圖6.11所示：

圖6.11  機動調度檢測流程

## 6.4無線電派車呼叫

前期研究中為了降低公車司機對於本系統的排斥性，所以在車機中加裝了無線電語音通話的部分，但由於公車司機對於無線電通話器的新鮮感，所以常常利用通話器聊天通話，使用的過程中少數的司機言語不恰當，便由站長將全部車機的通話器收回保管，以免因司機不當的行為造成對新竹客運公司聲譽的損害，在本研究中期，再次將無線電通話器發還給司機們使用，此後司機們大部分也能夠自我約束，鮮少再有不當的言行出現，但是為了確保無線電通話器能夠真正用於機動調度的功能上，經過商討之後，決定將車機的無線電通話權改由總站控制，當總站產生機動調度時，可以決定要打開哪幾輛公車的通話權，只有這幾輛公車能夠聽到總站的呼叫以及彼此的談話，在通知司機們調度結果之後，總站便可收回通話權。如此一來，無線電的通話權就可以確保用在機動調度上而不會被濫用，影響行車安全。

透過車機製造廠商的協助，針對1路公車的9台車機進行硬體、軟體修改，這些經過修改的車機，在電源啟動時通話權的設定值是關閉的，必須藉由總站的機動調度軟體來控制無線電通話權的開啟，才可與總站或是其他通話權也是開啟的車輛進行溝通。已安裝的車輛代號如表6.1所示：

表6.1 可控制無線電通話權的車輛

| 車號 | 無線電代碼 |
| --- | --- |
| FK817 | 2006 |
| FK391 | 2009 |
| FK051 | 200D |
| FK048 | 2012 |
| FK055 | 2016 |
| FK057 | 2022 |
| FK056 | 2024 |
| FK816 | 2027 |
| FK361 | 2028 |

圖6.12為無線掉開啟或是關閉的控制畫面，選定要控制的車輛，並點選開啟或是關閉即可控制該車的無線電通話權。

圖6.12  無線電通話權控制畫面

圖6.13  說明整個無線電開啟或是關閉的整個作業的流程，由總站裡的控制人員，開啟無線電控制的對話盒，點選想要開啟或是關閉的車號，當訊號送出時藉由數據專線將控制訊號送到交通大學控制器的，並找尋空檔時間發射控制命令，改變公車上車機無線電語音通話的狀態。

圖6.13  無線電開啟、關閉流程

然而在啟用一段時間之後，發覺這些經過修改的車機已發生幾部無法正常開啟，經拆下交由廠商檢修之後發現，無線電語音及資料接收部分的電子零件已損毀，測試後發現由於車機發射的功率相當大(40~50W)，當車機發射的能量如果無法藉由天線完全發散出去，將會由天線反彈回來傷害到車機本身接收的部分(包含語音及資料接收端)，因此，如果天線鬆動與天線底座未能緊密接觸或是天線底部生鏽接觸不良，皆有可能發生能量反彈的現象，日積月累車機的接收功能也就越來越差。

此外，有關車機有時會發出雜音的問題，以及干擾收聽廣播的問題，經過訪談後發現因收聽廣播被干擾為車機電源插頭被拔除的最大原因。之後協同無線電製造廠商測試後發現，因為無線電發射天線距離收音機的天線過近所致，其後將會發出噪音以及干擾收音機收聽的公車之無線電天線後移遠離收音機天線後，已大幅改善此一現象，公車司機也因不再干擾收音機收聽，同時對於本系統也不再有強烈的排斥心態，拔除車機插頭的情況鮮少發生。站長及站務相關人員也能抽空督導司機是否拔除車機電源插頭，使得系統能夠穩定運作。

# 第七章 績效評估

本章節將對新竹市公車動態資訊系統進行其整體的績效評估，內容包括了：7.1節說明評估的目的，7.2節說明研究中所要評估的項目、問卷以及問卷調查流程，7.3節說明問卷的統計結果與分析，7.4節說明本系統對於新竹客運的績效以及對民眾的影響。

## 7.1績效評估的目的

本研究自從民國83年實驗系統建置以來，由原本行駛於新竹客運總站與交通大學的二路公車實作測試成功之後，持續增加實驗公車總數，直到86年度將整個系統推廣至整個新竹市涵蓋了全市市區公車19條路線、33輛公車，服務整個市區。並透過新竹市振道有線電視公司的協助，提供一個頻道播送公車動態資訊，讓民眾在家就可以輕鬆掌握公車的位置，不用再苦苦等候公車的到來。原本的古典式宮燈造型的公車動態資訊站牌也在本期研究中改以全新面貌的副載波動態資訊站牌出現，站牌的數量也由4支增加至10支，座落於乘客較多的幾個候車亭，如：東門市場、清華車站…等地。

系統建置多年，提供新竹市民多項的服務，但市民對於系統的整體觀感以及對於系統的建議，熱心的民眾並不清楚公車動態資訊系統由運研所及交大共同建置、維護，往往只能間接透過電話向振道有線電視公司或是新竹客運公司反應，再透過振道及竹客轉達意見，提供本研究改進、參考的依據。

所以在本研究中，將針對廣大的新竹市民進行問卷調查，聽取民眾對於本系統(包含公車動態資訊頻道以及動態資訊站牌)的觀感，作為本系統日後改進的依據，以期將來系統改善後能提供民眾更多切身、需要的資訊，提昇民眾對於大眾運輸工具使用的意願，改善日益擁擠的交通狀況，降低不必要的能源浪費，減低因汽車廢氣所造成的空氣污染。

## 7.2績效評估問卷內容

本問卷主要分對一般民眾以及科學園區之廠商調查。

對於一般民眾本研究又分對有線電視之公車動態資訊頻道、公車動態資訊站牌、以及對新竹市公車資訊系統整體的看法來研究調查。而調查的方式分為兩種：其一為電話訪問，直接隨機抽樣電話訪問民眾是否常搭乘公共汽車以及是否曾使用公車動態資訊系統。其二為實地訪問，調查員實地到各公車動態資訊站牌處訪問搭乘公車之民眾，並調查其是否曾使用過公車動態資訊系統。

就園區廠商的調查則著重在其是否知道公車動態資訊系統，以及對於本計劃贊助意願。

在調查之前的行前訓練，主要在讓調查員清楚問卷之問題，以及瞭解公車資訊系統之基礎運作原理，以及在調查時能夠解答受訪者可能會有的疑惑。

而在本次調查由於經費有限無法實行大量樣本的抽樣，且為達最基本的要求(樣本需大於30個)，故收集的樣本個數分別為：電話訪問100份、實地訪問100份、園區廠商調查20份，已滿足抽樣最低需求。

抽樣方法為隨機抽樣。電話訪問為由調查員以自選一隨機數作為電話簿的翻頁數，而每次翻頁便找到固定某欄位的姓名電話開始撥電話調查。

實地訪問的部分為調查員直接到達設有動態資訊站牌的位置，隨機訪問當地等候搭乘公車的民眾，100份問卷中因為清大及交大兩站站牌設置較久，民眾對於這兩支站牌較為熟悉，可獲得較為客觀的資訊，所以各抽取20個樣本，其餘每支站牌因為近期才設置、啟用時間較晚，民眾較不熟悉故各抽取10個樣本，問卷調查時間為期一週，並在不同天上、下午尖、離峰時間抽取樣本進行訪問。

園區廠商的部分為派調查員隨機選取科學園區內廠商20家進行意願調查。

民眾電話訪問或是實地訪問卷調查的目的在於收集民眾對於系統的滿意度及系統所提供資訊的清晰度之外，另外還藉由交叉分析了解不同層級間的民眾對於系統的觀感。本問卷調查可以分成兩大部分：一為公車動態資訊頻道、另一為公車動態資訊站牌。並調查民眾對於本系統繼續推動的意願。

公車動態資訊頻道與站牌調查的重點有可分成兩大部分：一為系統所提供的資訊的清晰度，例如：公車動態資訊頻道所提供的資訊是否清楚、容易閱讀，公車動態資訊頻道所提供的資訊是否充足、等…。另一則為對於系統的滿意度，例如：公車動態資訊頻道畫面的版面配置、公車動態資訊頻道畫面的換頁速度、站牌外觀整體造型、站牌版面設計、等…。問卷利用一些實質較為明確的感官認知來取得民眾對於系統的真實感受，達到評估的目的。

經由簡單的問題加深民眾對於前述的兩個子系統的了解程度，最後進行民眾對於系統後續維護意願的調查，包括：對於系統的整體感覺、是否希望本系統繼續維護及運作、是否贊成市政府廣設公車動態資訊站牌、及本系統是否有助於提昇民眾使用大眾運輸的意願。

實地訪談問卷內容

個人基本資料

性別：□男□女

年齡：□18歲以下 □18-26 □27-35 □35-50 □51-65 □65歲以上

職業：□學生 □軍公教 □工 □商 □服務業 □家管 □其他

是否具有私人運具：□沒有 □有 (□機車 □汽車 □腳踏車)

平均每週搭乘公車      次

公車動態資訊頻道(振道有線電視第三頻道)

- 您家中是否裝設有線電視：□沒有 □有 (□振道 □其他         )

- 您是否知道新竹市公車動態資訊頻道：

□知道 □不知道(填寫不知道者請跳至下一頁)

- 您是否使用過有線電視中的公車動態資訊頻道：

□每天使用 □經常使用 □偶爾使用 □不曾使用(填寫不曾使用者請跳至下一頁)

- 您認為公車動態資訊頻道畫面的字體大小：

□太小 □有點小 □適中 □有點大 □太大

- 您對公車動態資訊頻道畫面的版面配置的感覺：

- 非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

- 您認為公車動態資訊頻道畫面的換頁速度：

□太快 □有點快 □適中 □有點慢 □太慢

- 您認為公車動態資訊頻道所提供的資訊是否清楚、容易閱讀：

□非常清楚 □清楚 □適中 □不清楚 □非常不清楚

- 您認為公車動態資訊頻道所提供的資訊充足嗎？

- 非常充足 □充足 □適中 □有點不足 □非常不足,

您希望還能夠獲得哪些資訊？______________________________________

公車動態資訊站牌：(副載波站牌)

- 您是否知道新竹市公車動態資訊站牌：□知道 □不知道

- 請問您是經由何種管道得知本系統的：

□電視 □廣播 □報章雜誌 □朋友口述 □自己看到 □其他：

- 您是否使用過公車動態資訊站牌：

□每天使用 □經常使用 □偶爾使用 □不曾使用

A.站牌外觀、版面設計

- 您對站牌外觀整體造型的感覺為何？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

- 您對站牌版面設計的感覺為何？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

- 您對站牌上燈號顯示方式的感覺為何？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

- 您認為站牌上各路線站名的字體大小：

□太大 □稍大 □尚可 □稍小 □太小

B.站牌資訊

- 您認為站牌所提供的訊息是否清楚明瞭、容易閱讀？

□非常清楚 □清楚 □尚可 □模糊 □非常模糊

- 您認為站牌上是否需要較為詳細的使用說明？

□需要 □無所謂 □不需要

- 您認為站牌所提供的訊息是否充足？

□非常充足 □充足 □尚可 □不足 □非常不足

您希望還能夠獲得哪些資訊？

新竹市公車動態資訊系統

- 您對於本系統的整體感覺為何？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

- 您是否希望本系統繼續維護及運作？

□非常希望 □希望 □沒意見 □不希望 □非常不希望

- 您是否贊成市政府廣設公車動態資訊站牌：

□非常贊成 □贊成 □沒意見 □不贊成 □非常不贊成

- 若本系統完成後(家中有公車動態資訊頻道、各個站都有動態資訊站牌)，新竹客運車班密集、站位多且容易搭乘，您認為是否有助於提昇民眾使用大眾運輸的意願：

□很有幫助 □有點幫助 □不太有幫助 □完全沒幫助

您對於新竹市公車動態資訊系統的建議事項：(含有線頻道及站牌)

電話訪談問卷內容：

個人基本資料

性別：□男□女

年齡：□18歲以下 □18-26 □27-35 □35-50 □51-65 □65歲以上

職業：□學生 □軍公教 □工 □商 □服務業 □家管 □其他

是否具有私人運具：□沒有 □有 (□機車 □汽車 □腳踏車)

平均每週搭乘公車      次

公車動態資訊頻道(振道有線電視第三頻道)

- 您家中是否裝設有線電視：□沒有 (若沒有裝有線電視請跳至下一頁)

□有   (□振道 □其他         )

- 您是否知道新竹市公車動態資訊頻道：

□知道 □不知道(填寫不知道者請跳至下一頁)

- 您是否使用過有線電視中的公車動態資訊頻道：

□每天使用 □經常使用 □偶爾使用 □不曾使用(填寫不曾使用者請跳至下一頁)

- 您對公車動態資訊頻道畫面的版面配置的感覺：

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

- 您認為公車動態資訊頻道畫面的換頁速度：

□太快 □有點快 □適中 □有點慢 □太慢

- 您認為公車動態資訊頻道所提供的資訊是否清楚、容易閱讀：

□非常清楚 □清楚 □適中 □不清楚 □非常不清楚

- 您認為公車動態資訊頻道所提供的資訊充足嗎？

□非常充足 □充足 □適中 □有點不足 □非常不足,

- 您希望還能夠獲得哪些資訊？______________________________________

公車動態資訊站牌：(副載波站牌)

- 您是否知道新竹市公車動態資訊站牌：□知道 □不知道

- 請問您是經由何種管道得知本系統的：

□電視 □廣播 □報章雜誌 □朋友口述 □自己看到 □其他：

- 您是否使用過公車動態資訊站牌：

□每天使用 □經常使用 □偶爾使用 □不曾使用

A.站牌外觀、版面設計

- 您對站牌外觀整體造型的感覺為何？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

- 您對站牌版面設計的感覺為何？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

B.站牌資訊

- 您認為站牌所提供的訊息是否清楚明瞭、容易閱讀？

□非常清楚 □清楚 □尚可 □模糊 □非常模糊

- 您認為站牌上是否需要較為詳細的使用說明？

□需要 □無所謂 □不需要

- 您認為站牌所提供的訊息是否充足？

□非常充足 □充足 □尚可 □不足 □非常不足

- 您希望還能夠獲得哪些資訊？

新竹市公車動態資訊系統(含有線頻道及副載波站牌)

- 您對於本系統的整體感覺為何？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

- 您是否希望本系統繼續維護及運作？

□非常希望 □希望 □沒意見 □不希望 □非常不希望

- 您是否贊成市政府廣設公車動態資訊站牌：

□非常贊成 □贊成 □沒意見 □不贊成 □非常不贊成

- 若本系統完成後(家中有公車動態資訊頻道、各個站都有動態資訊站牌)，新竹客運車班密集、站位多且容易搭乘，您認為是否有助於提昇民眾使用大眾運輸的意願：

□很有幫助 □有點幫助 □不太有幫助 □完全沒幫助

您對於新竹市公車動態資訊系統的建議事項：(含有線頻道及站牌)

園區廠商問卷內容：

基本資料：

姓    名：                     公司名稱：

服務單位：                     職    稱：

電    話：                     傳    真：

問卷開始：

- 請問您是否知道新竹市公車動態資訊系統：□知道 □不知道

- 您是否看過振道有線電視的市公車動態資訊頻道(附圖一)：

□看過 □不曾看過

- 您是否看過副載波公車動態資訊站牌(附圖二)：

□看過 □不曾看過

- 將來如果新竹市政府在新竹市內廣設副載波公車動態資訊站牌，而貴公司可以利用該站牌來刊登廣告，請問貴公司是否有意願提供資金來贊助公車動態資訊站牌的設置及維運費用：

□非常願意 □願意 □有可能 □不願意 □非常不願意

若回答「不願意」，請說明不願意的原因：

- 如果廣告的張貼以一年為期，數量為20支站牌，請問貴公司能夠贊助的金額約為新台幣：

□10萬以下 □10萬~50萬 □50萬~100萬 □100萬以上

您對於新竹市公車動態資訊系統的意見：

## 7.3 問卷結果與交叉分析

在調查之後，經過檢查統計，結果分析如下：

### 7.3.1實地訪問

a. 基本資料之分配情形

本次實地調查受訪者的基本資料方面，男女受訪者的比率約為4:6；年齡層主要多分布在18-26歲之間，另18歲以下之主要學生族群亦約佔有25個百分比；職業的分布則是以學生最多，至於其他職業所佔比例較低；在最常使用之私人運具方面則為無私人運具以及機車為最多；最後的一周平均搭乘公車次數則是以0-5次為最多。

圖7.1 實地調查受訪者基本資料比例分配圖

b. 意見調查結果分析

- 公車動態資訊頻道

1.有線電視佔有率

在實地調查中可發現，家中有有線電視的比率約為58%，而其中裝設具有公車動態資訊頻道的振道有線電視便佔了近六成。

表7.1 民眾家中裝設有線電視之分配表

|  | 沒有裝設 | 振道有線電視 | 其他有線電視 |
| --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 12 | 53 | 35 |
| 百分比 | 12% | 53% | 35% |

2.使用公車動態資訊頻道比例

在使用公車動態資訊頻道的調查中可以發現，一般民眾對於公車動態資訊頻道的使用度不高。這部分與搭乘公車族群多為學生，其使用公車多在固定的時段，所以對於公車班次及到來時間並不陌生，所以使用本系統的頻率較低。

表7.2 民眾使用公車動態資訊頻道之比例表

|  | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 1 | 0 | 13 | 86 |
| 百分比 | 1% | 0% | 13% | 86% |

3.對公車動態資訊頻道版面滿意度

對於公車動態資訊頻道的版面主要由兩個標準來評比，一為整個版面配置，另一為畫面的換頁速度。在調查結果中顯示一般民眾認為目前的版面為普通可接受。

表7.3 民眾對於公車動態資訊頻道版面之滿意度分配表

|  | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意 | 非常不滿意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 百分比 | 7% | 28% | 50% | 15% | 0% |

4.對於公車動態資訊頻道之資訊清晰度

在民眾對於公車動態資訊頻道資訊清晰度的調查可以發現，一般民眾的感覺是偏向普通，並不會有太過於不清楚的情況。

表7.4 民眾對公車動態資訊頻道之清晰度分配表

|  | 非常清楚 | 清楚 | 適中 | 不清楚 | 非常不清楚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 百分比 | 7% | 21% | 58% | 14% | 0% |

5.對公車動態資訊頻道資訊充足度

在民眾對於公車動態資訊頻道所提供的資訊充足度，一般民眾對於資訊的提供感到有點不足。其主要原因有在於目前動態資訊頻道的各路線畫面切換速度為每四秒切換一個畫面。因此有可能在資訊的傳達上容易使民眾感到有些許的不足。

表7.5 民眾對公車動態資訊頻道資訊充足度分析表

|  | 非常充足 | 充足 | 適中 | 有點不足 | 非常不足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 百分比 | 7% | 7% | 36% | 50% | 0% |

(2)公車動態資訊站牌

1.對公車資訊系統瞭解度

從調查的結果我們可知，一般民眾對於公車動態資訊系統並不陌生，這表示近期來的宣導有不錯的成效。

表7.6 民眾對公車動態資訊系統之瞭解分配表

|  | 知道 | 不知道 |
| --- | --- | --- |
| 個數 | 71 | 29 |
| 百分比 | 71% | 29% |

2.公車動態資訊站牌使用比例

在民眾使用公車動態資訊站牌之頻率可以發現一般民眾並不會常使用公車動態資訊站牌。其可能原因有二：一為目前設有公車動態資訊系統的路線數目不夠，使得一些民眾無法使用。二為目前公車動態資訊站牌數目不夠多，設立地點不夠普及，使得民眾有時無法使用。因此在建議上希望能夠儘量增加動態資訊站牌的設立，以及系統加入更多路線以便服務更多對於公車動態資訊系統有需要的民眾。

表7.7 民眾使用公車動態資訊站牌比例表

|  | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 3 | 2 | 34 | 61 |
| 百分比 | 3% | 2% | 34% | 61% |

3.對公車動態資訊站牌之設計滿意度

從調查的資料顯示，一般民眾對於公車動態資訊站牌的設計還算滿意，並沒有偏高的不滿意指數。

表7.8 民眾對公車動態資訊站牌之設計滿意分配表

|  | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意 | 非常不滿意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 2 | 40 | 52 | 4 | 2 |
| 百分比 | 2% | 40% | 52% | 4% | 2% |

4.對公車動態資訊站牌之資訊清晰度

從調查資料顯示，一般民眾對於現行公車動態資訊站牌提供的資訊清晰度還算滿意，並沒有覺得非常模糊。

表7.8 民眾對公車動態資訊站牌之資訊清晰度分配表

|  | 非常清楚 | 清楚 | 尚可 | 模糊 | 非常模糊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 1 | 43 | 37 | 14 | 5 |
| 百分比 | 1% | 43% | 37% | 14% | 5% |

5.對公車動態資訊站牌之訊息充足度

調查結果有超過半數的民眾認為公車動態資訊站牌所提供的訊息尚可，而約二十五個百分比的民眾認為充足，因此訊息的充足度算可以。

表7.9 民眾對公車動態資訊站牌之訊息充足度分配表

|  | 非常充足 | 充足 | 尚可 | 不足 | 非常不足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 3 | 25 | 52 | 17 | 3 |
| 百分比 | 3% | 25% | 52% | 17% | 3% |

- 交叉分析

(1)性別與使用率之交叉分析

經常搭車的男女比例差不多，並未出現懸殊的情況。

表7.10 性別與使用率之交叉分析

|  | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男 | 2 1% | 0 0% | 32 16% | 62 31% | 96 48% |
| 女 | 2 1% | 3 1.5% | 35 17.5% | 64 32% | 104 52% |
| 總計 | 4 2% | 3 1.5% | 67 33.5% | 126 63% | 200 100% |

(2)年齡與使用率之交叉分析

經常搭乘公車的族群，其年齡成大多分布在18歲以下到18-26歲間，其主要原因應該為經常搭車的人不部分多屬學上下學的學生為主，或是尚未買代步工具的年輕人。

表7.11 年齡與使用率之交叉分析

|  | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18歲以下 | 3 1.5% | 1 0.5% | 20 10% | 14 7% | 38 19% |
| 18-26歲 | 0 0% | 1 0.5% | 27 13.5% | 53 26.5% | 81 40.5% |
| 27-35 | 0 0% | 0 0% | 9 4.5% | 25 12.5% | 34 17% |
| 36-50 | 1 0.5% | 1 0.5% | 6 3% | 21 10.5% | 29 14.5% |
| 51-65 | 0 0% | 0 0% | 1 0.5% | 10 5% | 11 5.5% |
| 65歲以上 | 0 0% | 0 0% | 4 2% | 3 1.5% | 7 3.5% |
| 總計 | 4 2% | 3 1.5% | 67 33.5% | 126 63% | 200 100% |

(3)職業與使用率之交叉分析

從表中可以看出明顯的使用族群為學生，因大多數學生未滿18歲無法使用機車代步，長距離的通學僅能靠公車來通勤。

表7.12 職業與使用率之交叉分析

|  | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生 | 3 1.5% | 1 0.5% | 45 22.5% | 51 25.5% | 100 50% |
| 軍公教 | 0 0% | 0 0% | 3 1.5% | 14 7% | 17 8.5% |
| 工 | 0 0% | 1 0.5% | 4 2% | 16 8% | 21 10.5% |
| 商 | 0 0% | 0 0% | 4 2% | 10 5% | 14 7% |
| 服務業 | 1 0.5% | 0 0% | 4 2% | 12 6% | 17 8.5% |
| 家管 | 0 0% | 1 0.5% | 4 2% | 14 7% | 19 9.5% |
| 其他 | 0 0% | 0 0% | 3 1.5% | 9 4.5% | 12 6% |
| 總計 | 4 2% | 3 1.5% | 67 33.5% | 126 63% | 200 100% |

(4) 公車搭乘次數與公車動態資訊頻道使用率之交叉分析

根據調查，搭乘公車次數少於五次以及未曾使用過公車動態資訊頻道的比例為最高。但值得注意的是，每週搭乘公車次數小於五次的受訪者，其使用公車動態資訊頻道的比率會高於每週搭乘公車次數高於五次的乘客。從這裡我們可觀察出，一般較少搭乘公車的民眾，由於其對於班次以及車輛到達的估略時間較不熟悉，因此較會選擇使用公車動態資訊頻道。而經常搭乘公車的民眾則由於搭乘公車時間較固定（例如在乘客中佔多數的學生族群多集中在上下學時間搭乘公車），因此其對於公車的班次及到來時間較了解，就會較不常使用公車動態資訊頻道。

表7.13 民眾每週平均搭乘公車次數與公車動態資訊頻道使用率之交叉分析

| 使用率 乘公車數 | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5次 | 1 1% | 6 6% | 27 27% | 40 41% | 74 75% |
| 5-15次 | 0 0% | 0 0% | 5 5% | 18 18% | 23 23% |
| 15次以上 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 2% | 2 2% |
| 總計 | 1 1% | 6 6% | 32 32% | 60 61% | 99 100% |

(5) 公車搭乘次數與公車動態資訊站牌使用率之交叉分析

根據調查，搭乘公車次數少於五次以及未曾使用過公車動態資訊站牌的比例為最高。同樣值得注意的是，在每週搭乘公車次數小於五次的受訪者，其使用公車動態資訊站牌的比率會高於每週搭乘公車次數高於五次的乘客。我們從結果可觀察出，經常搭乘公車的人反而不常使用公車動態資訊站牌。其原因可能為搭乘一路公車的民眾，由於班次多並不是非常需要使用。且常搭乘公車的民眾其對於公車到來的時間較有概念，因此較不常使用。反之不常搭乘公車的民眾，由於其對於公車班次以及公車行進的速度、所花時間較不熟悉，因此使用公車動態資訊站牌的機率大增。

表7.14 民眾每週平均搭乘公車次數與公車動態資訊頻道使用率之交叉分析

| 使用率 乘公車數 | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5次 | 2 2% | 1 1% | 26 26% | 46 46% | 75 75% |
| 5-15次 | 1 1% | 1 1% | 8 8% | 13 13% | 23 23% |
| 15次以上 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 2 2% | 2 2% |
| 總計 | 3 3% | 2 2% | 34 34% | 61 61% | 99 100% |

(6) 公車資訊站牌使用率與滿意度之交叉分析

根據調查從未使用公車及對版面滿意度為普通的民眾為大多數。而針對使用頻率的分類可以發現，對於公車資訊站牌外觀感到滿意及普通的民眾比率並沒有很大的變化。因此在這部分民眾對公車資訊站牌的外觀是具有較正面的滿意感覺。

表7.15 民眾對於公車資訊站牌之使用率與外觀滿意度之交叉分析表

| 滿意度 使用率 | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意 | 非常不滿意 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每天使用 | 0 0% | 1 1% | 2 2% | 0 0% | 0 0% | 3 3% |
| 經常使用 | 0 0% | 1 1% | 1 1% | 0 0% | 0 0% | 2 2% |
| 偶爾使用 | 2 2% | 12 12% | 19 19% | 1 1% | 0 0% | 34 34% |
| 不曾使用 | 0 0% | 25 25% | 31 31% | 3 3% | 2 2% | 60 61% |
| 總計 | 2 2% | 39 39% | 53 54% | 3 3% | 2 2% | 100 100% |

(7) 公車資訊站牌使用率與清晰度交叉分析

在調查結果顯示從未使用以及對資訊清晰度感到普通的民眾為大多數。而要注意的是，使用公車資訊站牌頻率越低者對於資訊清晰度越感滿意。其可能原因為一般較少使用的民眾較少接觸資訊站牌，或只是行雲流水般第匆匆瞥過，因此不易看出資訊是否對使用者有不夠清晰的地方。

表7.16 民眾對公車資訊站牌使用率與資訊清晰度之交叉分析

| 清晰度 使用率 | 非常清楚 | 清楚 | 普通 | 不清楚 | 非常清楚 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每天使用 | 0 0% | 1 1% | 2 2% | 0 0% | 0 0% | 3 3% |
| 經常使用 | 0 0% | 1 1% | 1 1% | 0 0% | 0 0% | 2 2% |
| 偶爾使用 | 1 1% | 12 12% | 16 16% | 5 5% | 0 0% | 34 34% |
| 不曾使用 | 0 0% | 29 29% | 18 18% | 9 9% | 5 5% | 60 61% |
| 總計 | 1 1% | 43 43% | 37 37% | 14 14% | 5 5% | 100 100% |

### 7.3.2. 電話訪問

a. 基本資料之分配情形

在本次調查電話訪問的受訪者基本資料方面：受訪者男女比例約各半；而年齡層主要多為18-26歲以及36-50歲；而受訪者的職業多為學生，其他職業較少；至於一般最常使用的私人運具則為機車最高；最後每週平均搭乘公車次數則多為0-5次。

圖7.2 電話訪問受訪者基本資料比例分配圖

b. 意見調查結果分析

(1)公車動態資訊頻道

1.有線電視佔有率

在電話調查結果中可看出，一般民眾家中設有有線電視的比率約為84%，而其中裝設具有公車動態資訊頻道的振道有線電視便佔了約六成。

表7.17 民眾家中裝設有線電視之分配表

|  | 沒有 | 振道 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 16 | 62 | 22 |
| 百分比 | 16% | 62% | 22% |

2. 使用公車動態資訊頻道比例

從調查的結果可發現，有約八成的民眾不曾使用公車動態資訊頻道。其主要原因主要可能為目前搭乘公車的民眾比例並不高，因此相對的在使用公車動態資訊頻道的比例也跟著偏低。另外也由於目前有裝設公車動態資訊的路線並不多，使得某些比例的民眾無從此用起。因此外來除了需要多加宣導外，更需要針對民眾的需要來增設動態資訊的服務範圍。

表7.18 民眾使用公車動態資訊頻道比例分布表

|  | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 0 | 0 | 17 | 83 |
| 百分比 | 0% | 0% | 17% | 83% |

3.對公車動態資訊頻道版面滿意度

在公車動態資訊頻道版面滿意度，主要是由畫面版面以及畫面換頁速度來評比的，結果顯示一般民眾認為公車動態資訊頻道的版面還算可以。

表7.19 民眾對公車動態資訊頻道版面滿意度分配表

|  | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意 | 非常不滿意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| 百分比 | 0% | 19% | 68% | 13% | 0% |

4.對於公車動態資訊頻道資訊之清晰度

在民眾對公車動態資訊頻道提供之資訊清晰度結果可知，一般民眾認為資訊的清晰度還算可以，並不會有太不清楚的情形。

表7.20 民眾對公車動態資訊頻道之資訊清晰度分配表

|  | 非常清楚 | 清楚 | 適中 | 不清楚 | 非常不清楚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 百分比 | 0% | 31% | 44% | 25% | 0% |

5.對公車動態資訊頻道資訊充足度

從調查結果顯示，一般民眾對於公車動態資訊頻道所提供的資訊充足度多覺得適中以及充足。

表7.21 民眾對公車動態資訊頻道資訊充足度分析表

|  | 非常充足 | 充足 | 適中 | 有點不足 | 非常不足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| 百分比 | 6% | 31% | 57% | 6% | 0% |

(2)公車動態資訊站牌

1.公車動態資訊站牌使用比率

在調查結果可以看出，民眾使用過公車動態資訊站牌的比例偏低。其原因主為目前使用公車的民眾比例偏低，使得使用過公車動態資訊站牌的比例也偏低。另外除了使用公車的民眾比例不高外，也由於目前站牌設立數目不是很多，可能使得某些民眾無從使用起本系統。因此未來除了多加宣導外，亦需要增設公車動態資訊站牌以及增加服務的路線。

表7.22 民眾使用公車動態資訊站牌比例分配表

|  | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 1 | 1 | 25 | 73 |
| 百分比 | 1% | 1% | 25% | 73% |

2.公車動態資訊站牌外觀滿意度

公車動態資訊站牌外觀滿意度是由站牌外觀整體造型以及其版面設計共同評比。而從調查結果顯示，一般民眾多數對公車動態資訊站台的外觀覺得普通或滿意。

表7.23 民眾對公車動態資訊站牌之外觀滿意分析表

|  | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意 | 非常不滿意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 1 | 19 | 50 | 3 | 1 |
| 百分比 | 1% | 26% | 68% | 4% | 1% |

3.公車動態資訊站牌之訊息清晰度

從調查結果顯示，一般民眾對於公車動態資訊站牌所提供之訊息並不會覺得不清楚。調查結果約五成民眾覺得尚可，而約三成民眾覺得清楚。

表7.24 民眾對公車動態資訊站牌之訊息清晰度分析表

|  | 非常清楚 | 清楚 | 尚可 | 模糊 | 非常模糊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 3 | 24 | 38 | 5 | 0 |
| 百分比 | 4% | 34% | 55% | 7% | 0% |

4.對公車動態資訊站牌之訊息充足度

從調查結果可以看出，多數民眾認為公車動態資訊站牌提供的訊息尚可或充足。約一半民眾認為其提供訊息尚可，而有三十五個百分比的民眾則認為充足。

表7.25 民眾對公車動態資訊站牌之訊息充足度分析表

|  | 非常充足 | 充足 | 尚可 | 不足 | 非常不足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 2 | 24 | 34 | 9 | 0 |
| 百分比 | 3% | 35% | 49% | 13% | 0% |

c. 交叉分析

(1) 公車搭乘次數與公車動態資訊頻道使用率之交叉分析

根據調查，搭乘公車次數少於五次以及未曾使用過公車動態資訊頻道的比例為最高。從資料顯示，一般民眾使用公車的比例並不高，連帶使得公車動態資訊頻道的使用率低落。因此將來的改善建議為加強民眾使用大眾運輸的宣導，以及增加民眾使用本系統的可及。

表7.26 民眾每週平均搭乘公車次數與公車動態資訊頻道使用率之交叉分析

| 使用率 乘公車數 | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5次 | 0 0% | 0 0% | 13 13% | 77 77% | 90 90% |
| 5-15次 | 0 0% | 0 0% | 4 4% | 6 6% | 10 10% |
| 15次以上 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 總計 | 0 0% | 0 0% | 17 17% | 83 83% | 100 100% |

(2) 公車搭乘次數與公車動態資訊站牌使用率之交叉分析

根據調查，搭乘公車次數少於五次以及未曾使用過公車動態資訊站牌的比例為最高。而我們可以從資訊看到，目前民眾使用公車的比例不高，連帶使得公車動態資訊站牌的使用率偏低。因此未來的改善目標除了宣導民眾多加利用公車系統，更該廣設公車動態資訊系統，讓有需要的民眾能夠方便簡單第利用到它。

表7.27 民眾每週平均搭乘公車次數與公車動態資訊頻道使用率之交叉分析

| 使用率 乘公車數 | 每天使用 | 經常使用 | 偶爾使用 | 不曾使用 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5次 | 0 0% | 1 1% | 18 18% | 71 71% | 90 90% |
| 5-15次 | 1 1% | 0 0% | 7 7% | 2 2% | 10 10% |
| 15次以上 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 總計 | 1 1% | 1 1% | 25 25% | 73 73% | 100 100% |

(3) 公車資訊站牌使用率與滿意度之交叉分析

根據調查從未使用公車及對版面滿意度為普通的民眾為大多數。而就使用率的交叉分析結果可看出，民眾對公車資訊站牌外觀滿意及感覺普通的比率並沒有太大的差異。顯示多數民眾對於公車資訊站牌外觀持著正面的感覺。

表7.28 民眾對於公車資訊站牌之使用率與外觀滿意度之交叉分析表

| 滿意度 使用率 | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意 | 非常不滿意 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每天使用 | 0 0% | 1 1% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 1% |
| 經常使用 | 0 0% | 1 1% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 1% |
| 偶爾使用 | 1 1% | 5 7% | 16 23% | 1 1% | 1 1% | 24 34% |
| 不曾使用 | 0 0% | 12 17% | 30 43% | 2 3% | 0 0% | 44 63% |
| 總計 | 1 1% | 19 27% | 46 66% | 3 4% | 1 1% | 70 100% |

(4) 公車資訊站牌使用率與清晰度交叉分析

在調查結果顯示從未使用以及對資訊清晰度感到普通的民眾為大多數。而就公車動態資訊站牌使用率的交叉分析結果看來，不曾使用的民眾對於資訊清晰度感到清晰的比例較高。其可能由於不曾使用的民眾即使看到公車資訊站牌也僅是匆忙瞥過，沒有留意太久，因此較不清楚其資訊對於常使用的人是否足夠清晰。

表7.29 民眾對公車資訊站牌使用率與資訊清晰度之交叉分析

| 清晰度 使用率 | 非常清楚 | 清楚 | 普通 | 不清楚 | 非常清楚 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每天使用 | 0 0% | 1 1% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 1% |
| 經常使用 | 0 0% | 1 1% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 1% |
| 偶爾使用 | 0 0% | 5 7% | 18 26% | 2 3% | 0 0% | 25 36% |
| 不曾使用 | 3 4% | 17 24% | 20 29% | 3 4% | 0 0% | 43 61% |
| 總計 | 3 4% | 24 34% | 38 54% | 5 7% | 0 0% | 70 100% |

### 7.3.3. 系統整體觀感

a.實地訪問

1.對公車動態資訊系統整體感覺

調查結果顯示，有四十七個百分比的民眾對公車動態資訊系統表示滿意。另外有四十三個百分比的民眾表示普通。顯示民眾對於公車動態資訊系統整體感覺上是偏向正面的。

表7.30 民眾對公車動態資訊系統之滿意度分配表

|  | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意 | 非常不滿意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 1 | 47 | 42 | 8 | 2 |
| 百分比 | 1% | 47% | 43% | 8% | 2% |

2.是否希望公車動態資訊系統繼續維護及運作

根據調查，可以發現民眾對於公車動態資訊系統多抱持著希望繼續維護與運作。

表7.31 民眾對公車動態資訊系統繼續維護運作與否之調查分配表

|  | 非常希望 | 希望 | 沒意見 | 不希望 | 非常不希望 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 10 | 74 | 16 | 0 | 0 |
| 百分比 | 10% | 74% | 16% | 0% | 0% |

3.是否贊成市政府廣設公車動態資訊站牌

從調查結果可看出，多數民眾對於政府是否該廣設公車動態資訊站牌持著正面的贊成意見。

表7.32 民眾對市政府廣設公車動態資訊站牌與否之調查分配表

|  | 非常贊成 | 贊成 | 沒意見 | 不贊成 | 非常不贊成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 17 | 70 | 10 | 3 | 0 |
| 百分比 | 17% | 70% | 10% | 3% | 0% |

4.對於民眾使用大眾運輸之提昇

從調查結果顯示，大多數民眾皆認為公車動態資訊系統完成後，對於民眾使用大眾運輸的意願提昇有幫助。

表7.33 民眾對公車動態資訊系統完成後對使用大眾運輸意願提昇之調查分配表

|  | 很有幫助 | 有點幫助 | 不太有幫助 | 完全沒幫助 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 47 | 50 | 3 | 0 |
| 百分比 | 47% | 50% | 3% | 0% |

b.電話訪問

(3)公車動態資訊系統

1.對公車動態資訊系統整體感覺

調查結果顯示，有三十五個百分比的民眾對公車動態資訊系統表示滿意。另外有三十九個百分比的民眾表示普通。顯示民眾對於公車動態資訊系統整體感覺上是偏向正面的。

表7.34 民眾對公車動態資訊系統之滿意度分配表

|  | 非常滿意 | 滿意 | 普通 | 不滿意 | 非常不滿意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 2 | 35 | 39 | 4 | 0 |
| 百分比 | 2% | 35% | 39% | 4% | 0% |

2.是否希望公車動態資訊系統繼續維護及運作

根據調查結果，可以發現民眾對於公車動態資訊系統多抱持著希望繼續維護與運作意願。

表7.35 民眾對公車動態資訊系統繼續維護運作與否之調查分配表

|  | 非常希望 | 希望 | 沒意見 | 不希望 | 非常不希望 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 11 | 58 | 11 | 0 | 0 |
| 百分比 | 11% | 58% | 11% | 0% | 0% |

3.是否贊成市政府廣設公車動態資訊站牌

從調查結果可看出，多數民眾對於政府是否該廣設公車動態資訊站牌抱持著贊成的正面意見。

表7.36 民眾對市政府廣設公車動態資訊站牌與否之調查分配表

|  | 非常贊成 | 贊成 | 沒意見 | 不贊成 | 非常不贊成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 16 | 54 | 8 | 2 | 0 |
| 百分比 | 16% | 54% | 8% | 2% | 0% |

4.對於民眾使用大眾運輸之提昇

從調查結果顯示，大多數民眾皆認為公車動態資訊系統完成後，對於民眾使用大眾運輸的意願提昇有幫助。

表7.37 民眾對公車動態資訊系統完成後對使用大眾運輸意願提昇之調查分配表

|  | 很有幫助 | 有點幫助 | 不太有幫助 | 完全沒幫助 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 個數 | 27 | 33 | 19 | 0 |
| 百分比 | 27% | 33% | 19% | 0% |

結論：

由電話訪問以及實地訪問中可以明顯看出大多數的民眾對系統抱持肯定的態度，電話訪問是全體市民進行市調所以包含了：經常搭乘公車以及不常搭乘公車的民眾，而實地訪問則為較常搭乘公車的民眾。

上列資料可以看出經常搭乘公車的民眾有近五成的人對系統感到滿意，有七成的民眾希望這個系統能夠繼續維護下去，七成的民眾希望政府能夠廣設站牌，同時九成五的民眾認為將來廣設站牌之後，新竹客運的車班也能密集發出，一定會提昇民眾搭乘大眾運輸工具的意願，由於實地訪問的民眾多為搭乘公車的族群，所以對於本站牌有強烈的需要，希望市政府廣為設置站牌。

而全體市民中抽樣(電話訪談)得到的結果，有近四成的民眾認為普通，三成五的民眾感到滿意，有近六成的民眾希望系統能夠維護下去，超過五成的民眾希望政府能夠廣設站牌，同時也有六成的民眾認為系統建置完成後，大家搭乘公車的意願會提昇。

從以上的資料可以清楚的看出，全體市民希望市政府能夠繼續維護本系統，多數的民眾認為新竹市公車動態資訊系統能夠帶來正面的效益，同時對於經常搭乘的公車族，更是迫切的希望市政府繼續推動此項建設，增設副載波站牌，提供公車動態資訊。

其他意見的彙整：

A.希望公車動態資訊頻道

1.加入塞車狀況

B.希望公車動態資訊站牌：

- 提供觀光訊息

- 提供塞車狀況

- 提供車流量等資訊

- 有脫班的訊息希望能告立即告知

- 設在稀少公車之路線應,方便掌握公車資訊

- 公車到達該站的估計時間

- 站牌的設計希望能多加旅遊地點的資訊提供

- 希望有車子的發車時間,車子到達該站的估計時間

- 該地區之文化活動

### 7.3.4園區廠商意願調查：

本研究中對於園區廠商發出問卷，回收的問卷中扣除無效的問卷(不知道新竹市公車資訊系統)，有八成的廠商知道動態資訊頻道，但是有近五成的廠商沒看過動態資訊站牌，有近五成的廠商有意願贊助本系統，且金額都在10萬元下；另一半的廠商表示不願意贊助新竹市公車動態訊系統，其原因多半為：1.新竹市公車路網不夠密、搭乘率不高，所以廣告效果不大；2.公司產品不適合此種行銷方式，所以沒有贊助的意願。

## 7.4 新竹客運內部績效評估

本系統在設計時的目的，不僅僅是為了提供民眾市區公車即時的動態資訊，另外還希望能對提供本研究實驗場所、公車硬體設備的新竹客運其營運能夠有所助益，希望能夠藉由本系統提昇民眾搭乘公車的意願，增加新竹客運本身的營收，且公車站站長能夠即時掌握公車目前的動態，在上下班尖峰時刻能夠機動調度車輛，讓民眾不會有搭不到車或是等候過久的情況發生，提昇新竹客運的服務品質。

本系統在前期計畫中，民眾可以從家中的有線電視收看到公車目前的動態，但由於並未廣為宣傳，所以真正知道且懂得使用此一資訊的民眾並不多，再加上常使用公車的族群多為學生以及沒有汽、機車等私人運具的上班族，學校或辦公室裡缺乏電視機，故真正需要資訊時偏偏又無法獲得。使得公車動態資訊的使用率大打折扣，因此本期研究中設置公車動態資訊站牌，將資訊帶到候車亭供民眾參考利用，提昇本系統的使用率。

本研究中站牌建置過程費時良久，建置的過程中所遭遇的困難多半已在第四章中加以說明在此不再贅述，電力申請程序費時冗長導致本系統在三月底才將剩餘的八支站牌設置完成，再經過一段時間的測試，所以直到本研究末期，才正式宣傳推廣，仍有民眾對於站牌不是很熟悉、不知道如何去利用它，所以，短期間對於新竹客運的營收是否提昇難以定論。

但對於新竹客運內部的作業時間及人力資源的節省較容易計算，在前一章中已經說明新竹客運機動調度的事後處理程序，站務員除了當天調度時必須書面記錄調度的情況，此一登記的過程大約會花費5~10秒鐘，隔天由負責輸入事班表的站務員整理司機的車班表單，檢查是否有司機漏交班表單，如果漏交則必須再補開一張表單，以免作業疏漏，同時核對昨日機動調度的書面記錄，必要時還必須檢查公車的行車記錄器的資料，待檢查手續完成之後，再將昨日的機動調度結果輸入電腦處理，這個事後處理的步驟所花費的時間往往需要耗上兩個小時以上，相當耗時。但是如果利用機動調度軟體來處理，負責調度的站務員在調度發生時只要利用短短的15秒鐘即可同步完成隔日事後輸入的工作，花費的時間並不會比書面登記多很多。因此每天將可節省負責班表輸入的站務員1~2個小時的工作時間。

# 第八章  結論與建議

在本研究計畫完成後，可以獲得以下的結論與建議，茲分別列述如下。

## 8.1 結論

一、使用RDS站牌可以提供更符合民眾需要的資訊—

本系統中的一個特色就是率先採用RDS的站牌，該站牌大幅改善了過去利用有線電視站牌無法顯示特定路線的困擾，而每根站牌同時能夠顯示六條公車路線，也大幅提高了該站牌的顯示能力。

二、重新設計的RDS站牌大幅改善原有站牌的外觀—

本系統重新設計的公車動態資訊站牌，採用較為流線的造型，比起過去的宮燈式造型，更能凸顯智慧型運輸系統與新竹科技城的形象。同時採用白色為主要色系，更能夠與環境配合在一起。

三、使用RDS站牌能夠有效解決資訊傳輸的問題—

過去使用有線電視電纜來傳遞公車動態資訊，所能夠站立站牌的位置往往必須設限於有電纜經過的位置，如此一來對於一些較偏遠地區的設立往往無法完成。在採用RDS站牌後，只要是該電台收訊範圍內的地區，均可以直接接收到資訊，無須受限於環境，也無須架設任何的中繼站。無論是對涵蓋區域還是對成本來說，都是一大突破。

四、維修小組的成立可以有效進行維護—

本研究執行期間，為了有效進行維修的工作，因此特別成立的維修小組，並將工作流程標準化，同時也情商振道有線電視公司的值班人員隨時監看顯示畫面的情形。經過實地實行後，發現此類方法具體可行，同時也可以在最短的時間內發現問題，並加以確實的解決。

五、機動調度可以有效幫助業者改善營運—

就在本研究所更新加強功能的機動調度系統而言，經過實地的測試，除了確認資料的正確性之外，也受到站內的工作人員（如站長、調度員）的肯定，許多實際參與工作的人員均表示知道公車的位置確實能夠幫助他們進行機動的調度，尤其對於管理方面，有顯著的幫助。

六、民眾對本系統多持正面肯定—

經過本研究問卷訪問的結果，儘管對站牌或是電視頻道中資訊的提供仍然有改善的空間，但是民眾仍然對此系統抱持正面的態度，並希望未來能夠擴大實施此系統。

七新竹市政府與新竹客運公司的協助是成功的關鍵—

在本研究計畫進行期間，得到新竹市政府與新竹客運相當多的支援，方得以使這項工作順利進行與完成，特此誌謝。

## 8.2 建議

一、產官學三者分工的角色—

在本研究執行期間，深深感覺到要開發這樣的一個系統，實在必須讓產、官、學三者，都各有獨特的角色，若是三者緊密配合的話，會讓類似的工作進行得更順利，也會讓成果更為顯著。就產業界而言，建議應該著重於相關軟硬體的開發與系統的整合，其中硬體的開發，除了GPS與無線電器材外，也包括了無線通訊網路（基地台）的架設。

二、政府方面—

建議應該著重於在相關法令的配合，如有關通訊法規的修訂與頻道的釋出等，並且在用電、土地的使用、無線電通訊秩序的維護、以及教育宣導上提供足夠的協助。同時在系統建置的初期，予以足夠的經費補助，以其使先導系統能夠順利運作。

三：學界方面—

建議著重於系統整體架構的設計規劃，與相關模式、演算法的設計，也就是持續進行研究發展的工作。在過去的實作經驗裡，發現有許多地方仍有值得進一步測試與開發的地方，例如動態模式的開發、行動計算的發展、地理資訊系統相關模式的開發等，都有相當多值得持續開發的地方。如此產、官、學三者相輔相成，必定能為ITS的發展提供一條康莊大道。

四、有關增設站牌與加強教育宣導方面—

在本研究執行期間，因為經費的限制，因此只設立了十根站牌，儘管曾透過媒體發佈新聞稿，由於數目過少，不容易造成民眾使用的習慣，因此建議未來應該廣設站牌，並透過當地政府的協助，加強教育宣導的工作，使得民眾都能知道在新竹市有提供這一項服務以及使用方式，進而提升其參與感，使得全體市民都能夠共同來使用並愛護這套系統。

然而，在目前的分工方式下，是由本所來負起主導系統的工作，往往會因為不是當地政府的關係，若是實際做起宣導工作，往往會有事倍功半的效果，至於對於有線電視業者而言，也只能及於人情的請託，因此宣導的效果往往不盡如人意。在後續的發展中，建議由新竹市政府負責宣導的工作，可透過市政宣導的方式，並協商各媒體合作，對民眾施以密集且有效的宣導方式。

五、站牌的多角化利用與引進民間資源—

為了能夠凸顯站牌的功能，並且提高使用率，可以考慮在法令許可範圍內，採用廠商認養的方式來進行站牌的新建與維護，同時認養的廠商也可以取得在該站牌上的廣告權。

六、其他通訊方式的考量—

在目前的系統上，是採用150MZ左右的頻道，由於這個頻率在一般業餘無線電愛好者所通常使用頻道的附近，因此往往容易受到干擾，同時此頻率的抗干擾性也比較低，容易受到附近地形的影響而產生遮蔽的效應。另外，此類頻道能傳遞的資料量有限，無法同時傳遞大量的資料。同時讓學校、新竹市政府、或是新竹客運公司來負起通訊系統的維護，無論就人力或是技術上都有可以再深入探討的必要。

因此，建議在未來的研究中，能針對不同的傳輸方式加以考量，並可以對不同地區的特性分別做出建議。除此之外，在本研究中，在有許多地方應用了數據專線來作為傳輸之用，若是數量龐大的話，將會是一筆不小的負擔，因此建議在未來的後續工作中，也可以考慮利用行動數據的方式來負起這些資訊傳遞的工作。

七、有關後續維護與技術移轉—

系統的維護一直是一個重要的課題，再好的系統，若是沒有持續加以維護的話，很快地就會結束生命週期。在過去都是由受委託單位（交通大學）來負起維護的工作與責任，但這個並不是一項長久的可行方案，同時也與學校的角色相違背。建議在系統穩定運作後，可將財產移轉給新竹市政府，並將系統交由業者使用並進行維護的工作。至於技術移轉的部份，若是在市府或是業者人力能夠配合的情況下，可以編寫相關手冊並進行短期訓練，來達到技術移轉的目的；若是人力無法配合，可能軟體的維護還是可以交由就近的學術單位或是公司來進行。

八、有關維護經費的來源—

要讓系統持續穩定的運作，就必須要有經費的來源。至於經費的來源，建議首先考慮空氣污染防治費，因為實施本系統後，應該可以有效減少小汽車的使用量，對能源的使用與空氣污染的防治可為貢獻良多，因此建議可以依此爭取空污費的相關預算來作為本系統維護之用。其次的來源為由新竹市政府逐年編列預算或是透過補助的方式，來作為維護之用。若是在本系統運作穩定後，可以透過一些量化的方式來評估本系統對業者所帶來的益處，並依此希望業者能負起後續系統維護的責任。

九、有關系統與其他領域的整合—

本系統目前主要為一專屬的系統，也就是主要為新竹客運的業務所設計。建議未來後續研究時，可考慮就整體架構來加以考慮，嘗試將此系統擴充成一個通用的公共系統，如此對於未來對本系統的推廣，應該可以更加得容易，甚至可以擴充到其他的應用領域，如商用物流、計程車管理、警車與救護車的派遣調度等。但如果往此一通用的系統發展時，則該系統的主導與開發管理權則應該由政府負起相關的責任。

對於規模類似新竹市大小的都市建置公車動態資訊系統時，建議定位系統採用GPS衛星定位，可以以最少的成本定位車輛，而通訊系統建議採用行動數據，可以免除無線電遭到蓋台遮蔽的困擾，並且省去無線電基地維護的成本，同時由專業的通訊公司負起資料傳輸的任務，可得比較良好的傳輸品質，以及快速的車機維修服務，最後由行控中心至站牌的資訊可以使用副載波傳遞，而使用何種副載波系統可視都市規模、車隊大小來決定。

# 參考文獻

1.Balas, E.k, and Padberg, M.W., “Set partitioning- A survey”, in: N. Christofides, A. Mingozzi, P. Toth and Sandi, C. (eds.), Combinatiorial Optimization, Wiley, New York, 1979, pp. 151-210.

2.Cattrysse, D. , Maes, J., and Van Wassenhove, L.N., “Set partitioning and column generation heuristics for capacitated dynamic lotsizing”, European Journal of Operational Research, Vol.46, 1990, pp.38-47.

3.Celso, C.R., Minoux, M., and Penna, M.C., “An optimal column-generation-with-ranking algorithm for very large scale set partitioning problems in traffic assignmnet”, European Journal of Operational Research, Vol. 41, 1989, pp.232-239.

4.Cullen, Frank H., Jarvis, John J., Ratliff, H. Donald, “Set partition based heuristics for interactive routing”, Networks, 11, pp. 125-143, 1981

5.Darby-Dowman, K. and Mitra, G., “An extension of set partitioning with application to scheduling problems”, European Journal of Operational Research, Vol.21, pp.200-205, 1985.

6.Gilmore, P.C. and Geomory, R.E., “A linear programming approach to the cutting-stock problem”, Operations Research, Vol. 9 , pp. 849-859, 1961.

7.Lavoie, S., Minoux, M., and Odier, E., “A New Approach for Crew Paring Problems by Column Generation with an Application to Air Transportation”, European Journal of Operational Research, Vol. 35, pp.45-58, 1988.

8.Mesquita, M. , Paixao, J., “ Multiple Depot Vehicle Scheduling Problem: A New Heuristic Based on Quasi-Assignment Algorithms”, in : M. Desrochers and J.M. Rousseau (eds.) , Computer-Aided Transit Scheduling, pp. 167-180, 1990.

9.Powell, W. B., “ An Operational Planning Model for the Dynamic”, Transportation Research-B, Vol. 21, No. 3, pp. 217-232, 1987.

10.Powell, W. B., “ A Comparative Review of Alternative Algorithms for the Dynamic Vehicle Allocation Problem”, in: B.L. Golden and A. A. Assad, Vehicle Routing: Methods and Studies, pp.249-291, 1988.

11.Riberro, C. C., Soumis, F. O., “ A Column Generation Approach to the Multiple Depot Vehicle Scheduling Problem”, Operations Research, Vol. 42, No. 1, pp. 41-51, 1994.

12.Ryan, D.M, and Falkner, J.C., “On the intgeger properties of scheduling set partioning models”, European Journal of Operational Research, Vol. 35, pp.442-456, 1988.

13.Sato, H., Tamiya, K., Yotagaito, E., Kitada, Y. and Tamai, S. “Bus Location System and Comprehensive Bus Operation Management System in Osaka City”, Transprotation Bureau of Japen, 1995.

14.Teodorovic D. and Guberinic S., “Optimal Dispatching Strategy on an Airline Network after a Schedule Perturbation”, E. J. O. R., Vol. 15, pp. 178-182, 1984.

15.Vance, P.H. , BarnHart, C., Johnson, E.L. , Nemhauser G.L., “Airline Crew scheduling: A New Formulation and Decomposition Algorithm”, Operations Research, Vol. 45, No. 2, pp. 188-200, 1997。

16.Yan, Shangyao, Yang, Dah-hwei, “A decision support framwork for handling schedule pertubation”, Transportation Research-B, Vol. 30, No. 6, pp.405-419, 1996。

17.史習平,國立交通大學交通運輸研究所,碩士論文,民國八十五年。

18.周義華, 吳宗憲, “公車路線間相互支援之排班專家系統”, 運輸計劃季刊, 第二十六卷, 第一期, 1997, pp. 159-202.

19.周義華,"公車系統營運作業之改善策略",運輸計劃季刊,第12卷,第2期,民國72年2月,pp.193-204。

20.張學孔等人，台灣地區公共運輸技術現及引進先進技術之可行性研究，交通部運輸研究所，民國八十二年七月。

21.張學孔等人，先進大眾運輸使用者即時資訊系統技術評估之研究，交通部運輸研究所，民國八十三年八月。

22.陳春益, 陳昭吟, “動態貨櫃調度模式之研究”, 運輸計畫季刊, 第22卷,第2期, pp.231-258, 1993。

23.陳武正, 黃書強, 廖樁煜, “公路客運車輛排班調度制度之研究”, 運輸計畫季刊, Vol. 15, No. 1, pp. 33-46, 1986.

24.廖椿煜, 公路客運車輛排班調度制度之研究, 交通大學交通運輸研究所碩士論文, 民國74年6月。

25.謝金枚,專家系統應用於公車排班作業之研究,台灣大學土木工程學研究所碩士論文,民國82年6月。

26.顏上堯, 何淑萍, “飛航排程暨班次表之建立”, 運輸計劃季刊, 第22卷, 第1期, pp.73-90, 1994。

附表一：

新竹市公車動態資訊系統運作與績效評估期中簡報

各方意見辦理情形本所審查意見

| 發言人 | 意見 | 辦理情形或說明 |
| --- | --- | --- |
| 台大 張學孔 教授 | - 本期中報告已完整說明工作內容與進度，未來工作項目亦多能掌握。謹將報告中值得再進一步思考與修正內容列示如后，供研究單位參考。 - 原定工作重點中之「績效評估」是指什麼？在文中及最後一章後續工作項目中並未提及。 - p.8~p.11有關現有系統之檢討中，建議可提出改善構想與可行方案。 - p.21討論Osaka 及日本其他案例，建議可向日本HIDO或Numora Research Institute等協會或研發單位索取相關報告。HIDO之聯絡方式：sekine-i@hido.or.jp；NRI聯絡方式：Dr. R. Yamagishir-yamagishi@nri.co.jp。 - p. 24有關司機對於語音通訊之需求與相關問題，建議應有對司機的訪談與調查分析，以期功能設計能更周全。 - p.30有關客運公司之教育訓練牽涉軟硬體界面設計，研究單位可以在過程中獲得寶貴經驗，因此須妥善安排。 - p.32~33調頻副載波SCA、DARC、HSDS應加上原文。 - p.41第一行「如下表所示：」應改為「如表4-2所示。」，報告中各圖表之引述與說明方式皆請比照修正。 - p.41在4-5節有關站牌設計部份，可以思考時間看板與候車亭做整體設計，並以實際數值表示車輛到達時間。例如 2 往交大 3分鐘 1 甲 往關東橋 6分鐘 - p.47施工困難中提及天線設置於屋頂上，即顯示資訊看板與候車亭整體設計有其必要性。 - p.62維修心得中有關車機雜音以及對收音機之干擾，建議提出因應對策，並與「電源拔除」引伸之管理問題及相關辦法做整體考量。 - 參考文獻未列示。 - 報告中多處提及之「本計劃」應改為「本計畫」。 | - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 已於7.1節中說明。 - 已於1.3節中說明。 - 資料已正在索取中。 - 已於6.4節中說明。 - 遵照辦理。 - 已於4.1節中說明。 - 已於各章節中修正。 - 可於後續研究中參酌辦理。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 已於6.4節中說明。 - 已列於報告書之維修手冊中。 - 已於各章節中修正。 |
| 新竹市政府建設局吳宗錤 局長 | - 關於公車動態資訊系統的畫面親和力，以後還需要聽取各方專家學者及民眾的意見，以提供民眾所需要的資訊。 - 對於公車動態資訊系統往後的維運費用，請交大及運研所提供資訊，以便編列下年度預算 | - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 已提供市政府相關資料。 |
| 新竹客運王寶蓮 課長 | - 若能善用資訊設備將可以減少重複人力的浪費，並提供更多的資訊。 - 就報告書中新竹客運配合的維修事項之意見：(1)請明確的告訴站長更新班表的時機。(2)站長可以幫忙督導車機插頭被拔除的情形。(3)車輛間的通話是否可以改由總站控制。(4)每天機動調度的班表往往需要重複的人力輸入，若能線上更新將可節省本公司不必要人力的浪費。 | - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 已於第七章中及維修、調度手冊中加以說明。 |
| 電信總局廣電處 溫俊瑜 科長 | - 竹塹電台副載波因研究計畫使用，請運研所向交通部提出專案申請，使其可以合法使用。 - 廣電處將逐步推動副載波申請程序的簡便性，以利更多民眾使用。 - 公車動態資訊系統中，車輛間的通話可以省略，只要能總站對公車通話即可降低司機駕駛中聊天的情形。 - 整個系統可以簡略成新竹客運竹塹電台，再由竹塹廣播給振道及RDS站牌的型態，如此一來可以節省一筆專線費用。 | - 已由竹塹電台提出申請。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 已於6.4節中說明。 - 可於後續研究中參酌辦理。 |
| 交通部 路政司 朱萬盛 科長 | - 報告中尚未提到績效評估的大綱內容。 - 績效評估的結果將會影響到接手單位的意願。 - 建議吸引有線及無線網路業者的參與，將整個系統推向商業化。 | - 已於第七章中說明。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 |
| 張開國 委員 | - 評估的項目、內容尚未看到大綱。 - 對於站牌所提供的資訊，可以再聽取民眾的意見，再做改進。 - 站牌所提供的資訊可以告知民眾公車何時到站，雖可提高民眾搭乘的意願，但可能發生民眾有了資訊而不去搭乘的可能，造成評估的結果是負面的。 - 系統也可以幫助客運業者從事內部管理的工作。 - 司機為何會拔插頭可以藉訪談了解原因，並藉宣傳讓司機了解這套系統對他們的幫助。 - 班表輸入部分應對站長進行宣導，請其配合運作。 - 建議系統可以加以簡化，方便接手的單位容易管理，達到永續經營。 - 對於整個系統需花費多少的人力資源、財力來維護，由一般人即可以進行維護或是需要更專業的人才能加以維護，可以提出說明供其他單位作為參考。 | - 已於第七章中說明。 - 已於7.3節中說明。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 已於6.4節中補充說明。 - 已完成宣導，並於6.1節中說明 - 系統之界面已參酌新竹客運站務人員意見修改，。 - 已於5.6節中說明。 |
| 賴威伸 委員 | - 評估項目有哪些？是否包括準點性、可靠性、公車營運的情況、民眾候車時間的減少等項目？ - 固定準確的排班表與動態排班表哪一個對民眾的效益較大？ | - 已於7.2節中說明。 - 可於後續研究中參酌辦理。 |
| 運資組 周家慶 | - 可否將RDS的詳細資料加以介紹 - 當公車路線有所變動時，系統是否有彈性可以配合更動？ | - 已於4.1節中說明。 - 已於前期期末報告書中提及。 |
| 運資組 王志孟 | - 本案新設無線副載波站牌設置為國內首創，其相關設置及測試等作業，建議作成完整技術報告，以利後續發展之參考。 - 本案前後期各項相關成果之績效評估作業部份，請於新站牌完成後儘速辦理。 - 本所已預定於四月中旬藉由交通部例行記者會，正式將本案新無線副載波站牌對媒體公佈，有關記者會之簡介資料(書面、照片或錄影帶等)請協助提供。 - 有關調度管理系統資料庫部分之整合請交大和新竹客運儘速協商處理。 - 請務必於三月底前：(1)完成新站牌10支之運作及測試，(2)完成調度管理系統之教育訓練教學作業，(3)完成控制中心與車機間無線電語音傳輸控制之改良 | - 已於第四章及維修調度手冊中說明。 - 已於第七章中說明。 - 已提供相關資料及設備。 - 已於第六章中說明。 - 已於第四章、調度手冊及6.4節中說明。 |
| 主席 | - 感謝交大兩位教授及研究群的努力及新竹市政府與新竹客運的配合。出席的專家及所裡同仁所提的口頭、書面意見，請交大參考。 - 本研究採用副載波來傳送訊息的技術運用，若能完整地紀錄，將有利於往後其他相關研究。 - 請運資組以專案報部申請RDS使用權。 - 請交大與運資組密切保持聯繫進行下階段績效評估。 - 本案期末報告時請邀請科技顧問室出席參加。 | - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 已於第四章中說明。 - 已由竹塹電台提出申請。 - 已於第七章中說明。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 |

附表二：

新竹市公車動態資訊系統運作與績效評估期末簡報

各方意見辦理情形本所審查意見

| 發言人 | 意見 | 辦理情形或說明 |
| --- | --- | --- |
| 主席 吳玉珍 組長 | １．本案於五月間第一屆台灣ITS國際展覽會中獲交通部林部長針對RDS站牌給予支持。 ２．新竹市蔡市長對本系統相當支持並應允後續維護之預算編列。 ３．目前桃園縣政府也有計畫推動公車動態資訊系統。 ４．將來相關系統傳輸方式或許會有變動，但並不影響新竹市公車系統的貢獻。 | - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 |
| 台大 張學孔 教授 | １．建議將報告書中所提到的對策與課題能做出列表。 ２．建議將新的架構圖演變過程再說明清楚。 ３．關於站牌可當作市民的資訊小站，建議跑馬燈能有公車到站時間的顯示，甚至燈號的區域能有觸碰式螢幕或能有GIS的地圖顯示。 ４．本研究之實作經驗建議能以書面方式詳細記載，可作為後續研究很好的經驗傳承。 ５．績效評估的抽樣若能嚴謹設計，則一百份樣本應已足夠反映母體特性。 ６．建議交大後續可再往營運管理方面繼續研究，並讓站牌能有自給自足永續經營之能力，建議運研所能繼續推動與支持。 ７．將來市政府接手後也可對本系統的永續經營能力加以研究。 | - 已於1.3節中加以補充 - 已於3.3節中加以補充 - 可於後續研究中參酌辦理。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 可於後續研究中參酌辦理。 - 可於後續研究中參酌辦理。 |
| 新竹市政府 陳惠成 課長 | １．站牌應能商業化拓展市場以及能有資訊交流的功能，以吸引更多廣告收入達到永續經營的目標。 ２．若經費充足應蒐集更多樣本，如此結論的可信度及準確度會較高。 | - 可於後續研究中參酌辦理。 - 可於後續研究中參酌辦理。 |
| 新竹客運 王寶蓮 課長 | １．希望新竹市政府以專案專款來補助此計畫，若是將來系統能對新竹客運有實質的幫助，新竹客運會考慮自行吸收維護的成本。 ２．希望軟體的程式碼能夠移轉給新竹客運並留下硬體維修相關的文件。 | - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 經由運研所認同後即可移交。 |
| 電信總局溫俊瑜 科長 | １．對於本計畫能結合電信、電視、廣播、交通這四部分給予高度的肯定。 ２．竹塹電台的副載波申請書已於前日寄達，電信總局將盡快審理通過。 ３．電信總局願意開放副載波使用權給全省電台作為廣播交通資訊 ４．請研究單位負責修正報告書中有關副載波的敘述有誤的地方。 ５．問卷對象是否只針對二路公車的使用族群進行抽樣調查。 | - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 已於各章節中加以修正 - 已於7.2節中補充說明 |
| 運管組 史習平 委員 | １．此系統對增加搭乘公車使用者的效益可能不大，但應可盡量保留住目前的使用者。 ２．整套系統而言應可分成站牌與車機兩部分。建議站牌部分應該由政府主導建置維護，車機部分由新竹客運負責。 ３．站牌資訊正確度愈高所發費的金錢成本也愈高，而民眾對於站牌的信任度與使用率又取決於站牌資訊的正確度。 ４．站牌若以雙向通訊功能可立即得知站牌的功能正常，而不只是單項的將資料傳入RDS站牌中。 ５．本系統是否可考慮其他傳輸方式(傳到站牌)。 | - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 可於後續研究中參酌辦理。 - 可於後續研究中參酌辦理。 |
| 運資組 李霞 委員 | １．建議能對績效評估項目條列描述。 ２．往後設置站牌時應加以考慮民眾的需求。 ３．對交叉分析中建議敘述部分應再加強。 | - 已於7.2節中補充說明。 - 遵照辦理。 - 已於7.3節中補充說明。 |
| 運資組 何毓芬 委員 | - 東門市場的站牌設置四支，數量上是否過多。 | - 已於4.4節中說明。 |
| 運資組 吳東凌 委員 | - 本研究最新之系統架構以於本期計劃中有所修正，然報告書中P21架構說明與流程圖所描述之系統架構多處仍係以舊有系統為主，如3.3.2節之公車系統說明、圖3.1之系統流程等，請研究單位予以更新。 - 請於報告書中增加有關「系統如何將公車的GPS位置資料轉換成公車動態資訊站牌所須的站牌位置資料，又當公車動態資訊站牌上之A站燈亮時，A站乘客要如何判斷公車係尚未進站或已經離站。」等說明。 - 有關問卷調查部分，並未事先進行樣本母體特性分析，其「電話訪問」及「實地訪問」之樣本數均僅有１００份，其代表性略顯不足。 - 問卷內容「公車動態資訊頻道」中第２題與「公車動態資訊頻道站牌」中第１題重覆，且報告中亦未對此一問題（是否知道公車動態資訊系統）再進行分析。 - 問卷內容「公車動態資訊站牌」部份之是否知道或有使用公車動態資訊站牌問題中，應有跳答機制，對不知道或沒使用過之受訪者應無須再訪問後續問題。（以表７．１２及７．１３為例，不曾使用公車動態資訊站牌者有２４％滿意其外觀，有２８％對其資訊之顯示感到清楚？） - 在問卷內容「公車動態資訊頻道」部份之是否有使用公車動態資訊頻道問題中，答稱不曾使用又繼續回答後續問題者之問卷應予過濾。（以表７．２及７．３為例，有使用公車動態資訊頻道者僅有１４人，然卻有１８人對其頻道版面滿意度表示意見）。 - 建議研究單位對「公車動態資訊系統」主要使用族群（年齡、職業等）進行分析。 - 建議研究單位除乘客意見之問卷調查外，應更進一步針對新竹市公車採用本系統後所獲得之實質績效進行量化指標的評估。 | - 已於3.3.2節中修正 - 已於4.7節中說明 - 已於7.2節中補充說明 - 已於7.3節中修正之。 - 已於7.3節中修正 - 已於7.3節中修正 - 已於7.3節中補充說明 - 可於後續研究中參酌辦理。 |
| 主席結論 | １．有關RDS後續之研究本所將再持續進行。 ２．關於站牌維護之檢測與巡邏應有專人進行維修。 ３．關於檢測及維修的技術請交大提供相關文件以玆參考。 ４．建議計畫設置系統各地方政府能以專案專款方式處理預算的編列。 ５．本研究之實驗站牌與其他相關器材等移轉之行政作業請交大運輸研究中心配合協助辦理。 ６．本會議各出席人員之建議事項請合辦單位參考修訂報告書。 | - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 將商請新竹客運配合實施 - 已於報告書附件中整理成手冊 - 此項為對本系統之一般意見，無須回答。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 |

新竹市公車動態資訊系統運作與

績效評估

交通部運輸研究所

中華民國八十八年六月

目  錄

第一章 緒論	1

1.1 研究動機	1

1.2 現有系統說明	2

1.3 現有系統檢討	3

第二章  文獻回顧	8

2.1 先進公共運輸系統文獻回顧	8

2.2 公車即時機動調度的文獻回顧	18

第三章 新竹市公車動態資訊系統架構	20

3.1前言	20

3.2系統架構	21

3.3系統架構說明	22

3.4 機動調度管理系統	25

第四章 RDS動態公車資訊站牌之架構	27

4.1 調頻副載波廣播簡介	27

4.2 系統架構及流程	31

4.3資料傳輸格式	32

4.4 RDS站牌位置的選擇與設置	38

4.5 RDS站牌設計與功能	39

4.6公車動態資訊站牌的測試	45

4.7公車動態資訊站牌的宣導	46

4.8施工所遭遇到的困難	47

4.9 RDS副載波站牌實作心得	49

第五章   公車動態資訊系統維護	51

5.1協調督導小組	51

5.2公車資訊系統維護架構與任務	53

5.3維修業務進行之相關流程	56

5.4系統維修推動之要點記實	61

5.5維修相關心得與建議事項	66

5.6 公車動態資訊頻道畫面改善	67

5.7 維護運作經費估算	68

第六章 機動調度與語音通訊	71

6.1概況描述	71

6.2機動調度修正與補強	71

6.2.1主畫面的改善	72

6.2.2人工機動調度	73

6.2.3特殊班次的派車	77

6.3機動調度結果的合併與測試	79

6.3.1機動調度結果合併流程	79

6.3.2機動調度測試與結果	80

6.4無線電派車呼叫	82

第七章 績效評估	86

7.1績效評估的目的	86

7.2績效評估問卷內容	87

7.3 問卷結果與交叉分析	96

7.3.1實地訪問	96

7.3.2. 電話訪問	105

7.3.3. 系統整體觀感	112

7.3.4園區廠商意願調查：	116

7.4 新竹客運內部績效評估	117

第八章  結論與建議	119

8.1 結論	119

8.2 建議	120

參考文獻	124

附表一：期中簡報各方意見辦理情形本所審查意見……………………………126

附表一：期末簡報各方意見辦理情形本所審查意見……………………………128.

附錄一  系統維修檢測手冊……………………………………………..……….131

附錄二  調度管理系統機動調度手冊…………………………….……………..159

圖  目  錄

圖1.1 新竹公車資訊系統流程圖	3

圖2.1 先進公共運輸系統架構圖[21]	8

圖3.1 新竹公車資訊系統流程圖	22

圖3.2 混合型網路架構	23

圖3.3 新竹市公車動態資訊及調度管理系統之軟體功能架構圖	26

圖4.1 調頻廣播調變信號頻譜關係圖	27

圖4.2 基頻的編碼結構	29

圖4.3 位元傳輸順序	30

圖4.4  RDS族群圖(5A)	31

圖4.5  RDS傳送的流程、架構圖	32

圖4.6 新竹客運總站資料傳送之架構圖	33

圖4.7 通訊封包格式	35

圖4.8 站牌訊號顯示流程圖	37

圖4.9 公車動態資訊站牌路線燈號排列位置	40

圖4.10 站牌外觀設計圖	43

圖4.11 RDS公車動態資訊站牌	44

圖4.12 站牌檢測流程	46

圖5.1 系統軟硬體維護作業流程圖	57

圖5.1 系統軟硬體維護作業流程圖（續）	58

圖5.2 振道有線電視維護作業流程圖	59

圖5.3新竹客運維護作業流程圖	60

圖5.4竹塹電台設備維護流程	60

圖6.1  單一車輛追蹤功能	72

圖6.2  機動調度作業流程	74

圖6.3  機動調度資料庫更新流程	75

圖6.4  機動調度車輛 – 脫班	76

圖6.5  機動調度車輛 – 派代跑車	76

圖6.6  特殊班次畫面 -- 新增、異動、刪除	77

圖6.7  新增加班車次	78

圖6.8  特殊班次資料查詢	78

圖6.9  機動調度資料庫	79

圖6.10  資料合併畫面	80

圖6.11  機動調度檢測流程	82

圖6.12  無線電通話權控制畫面	83

圖6.13  無線電開啟、關閉流程	84

圖7.1 實地調查受訪者基本資料比例分配圖	96

圖7.2 電話訪問受訪者基本資料比例分配圖	106

表  目  錄

表1.1 現有系統問題之對策與改善方式	6

表2-1 先進公共運輸系統功能彙總	10

表2-1 先進公共運輸系統功能彙總(續)	11

表2-1 先進公共運輸系統功能彙總(續)	12

表2-2 目前國內先進公共運輸系統之功能比較表	16

表4.1 各種資料封包格式之列表	35

表4.2 站牌設置地點	38

表4.3 公車站牌RDS接收機與VFD顯示器的規格說明表	40

表5.1 新竹市公車系統顯示站台與實驗室維護日誌	55

表5.2 新竹市公車動態資訊系統維護工作日誌	56

表5.3 維護經費項目	68

表5.4 人事費	68

表5.5 耗材費	69

表5.6 維修費費	69

表5.7 站牌製造費用	69

表6.1 可控制無線電通話權的車輛	83

表7.1 民眾家中裝設有線電視之分配表	97

表7.2 民眾使用公車動態資訊頻道之比例表	97

表7.3 民眾對於公車動態資訊頻道版面之滿意度分配表	98

表7.4 民眾對公車動態資訊頻道之清晰度分配表	98

表7.5 民眾對公車動態資訊頻道資訊充足度分析表	98

表7.6 民眾對公車動態資訊系統之瞭解分配表	99

表7.7 民眾使用公車動態資訊站牌比例表	99

表7.8 民眾對公車動態資訊站牌之設計滿意分配表	99

表7.8 民眾對公車動態資訊站牌之資訊清晰度分配表	100

表7.9 民眾對公車動態資訊站牌之訊息充足度分配表	100

表7.10 性別與使用率之交叉分析	100

表7.11 年齡與使用率之交叉分析	101

表7.12 職業與使用率之交叉分析	102

表7.13 民眾每週平均搭乘公車次數與公車動態資訊頻道使用率之交叉分析	103

表7.14 民眾每週平均搭乘公車次數與公車動態資訊頻道使用率之交叉分析	104

表7.15 民眾對於公車資訊站牌之使用率與外觀滿意度之交叉分析表	104

表7.16 民眾對公車資訊站牌使用率與資訊清晰度之交叉分析	105

表7.17 民眾家中裝設有線電視之分配表	106

表7.18 民眾使用公車動態資訊頻道比例分布表	107

表7.19 民眾對公車動態資訊頻道版面滿意度分配表	107

表7.20 民眾對公車動態資訊頻道之資訊清晰度分配表	107

表7.21 民眾對公車動態資訊頻道資訊充足度分析表	108

表7.22 民眾使用公車動態資訊站牌比例分配表	108

表7.23 民眾對公車動態資訊站牌之外觀滿意分析表	109

表7.24 民眾對公車動態資訊站牌之訊息清晰度分析表	109

表7.25 民眾對公車動態資訊站牌之訊息充足度分析表	109

表7.26 民眾每週平均搭乘公車次數與公車動態資訊頻道使用率之交叉分析	110

表7.27 民眾每週平均搭乘公車次數與公車動態資訊頻道使用率之交叉分析	110

表7.28 民眾對於公車資訊站牌之使用率與外觀滿意度之交叉分析表	111

表7.29 民眾對公車資訊站牌使用率與資訊清晰度之交叉分析	111

表7.30 民眾對公車動態資訊系統之滿意度分配表	112

表7.31 民眾對公車動態資訊系統繼續維護運作與否之調查分配表	113

表7.32 民眾對市政府廣設公車動態資訊站牌與否之調查分配表	113

表7.33 民眾對公車動態資訊系統完成後

對使用大眾運輸意願提昇之調查分配表	113

表7.34 民眾對公車動態資訊系統之滿意度分配表	114

表7.35 民眾對公車動態資訊系統繼續維護運作與否之調查分配表	114

表7.36 民眾對市政府廣設公車動態資訊站牌與否之調查分配表	114

表7.37 民眾對公車動態資訊系統完成後

對使用大眾運輸意願提昇之調查分配表	115