2.2  台灣實施交通衝擊評估之現況

國內最早倡議對基地開發計畫實施交通衝擊評估的都市即為台北市，民國七十五年忠孝東路頂好商圈的太平洋崇光百貨開幕初期所造成之交通嚴重壅塞，凸顯實施交通衝擊評估的重要性。隨後，位於忠孝東路與復興北路口預計興建一二六樓之「花開富貴案」，更引起普遍的關切；捷運局依聯合開發法之依據支持此一超高開發計畫，規劃界認為應進行環境影響評估，交通界則認為應進行交通衝擊之評估，然由於缺乏明確作業程序及準則以資遵循而暫時擱置[10]。

目前國內有關基地開發對交通運輸系統之衝擊評估及審議，大都含括於環境影響評估制度中，「交通運輸」衝擊為其中二、三十個環境因子評估項目之一。內政部近年來陸續頒訂之「非都市土地開發審議規範」、「非都市土地工商綜合區開發審議規範」、「都市計畫工商綜合專用區開發審議規範」、「海浦地開發許可審議規範」及「工業區開發審議規範(草案)」亦均以條文明訂申請開發同意書應檢附「環境影響說明書或環境影響評估報告書」。

本節將針對台灣實施交通衝擊評估之法源依據、相關條文以及選取幾個曾進行交通衝擊分析或環境影響評估之基地開發案例探討分析。

2.2.1  相關法源依據

賈凱傑君曾於「基地開發交通衝擊評估審議制度之研究」[11]中，檢視我國現行與交通衝擊評估審議較具關聯性之相關法規，包括都市計畫法、建築法、市區道路條例以及環境影響評估法，詳表2.2.1，該研究進行時，由於環境影響評估法尚在立法院進行二讀程序，故僅針對都市計畫法、建築法及市區道路條例三者探討作為交通衝擊評估法源的事宜性。鑑於市區道路條例主要適用範圍含括：市區道路之修築、改善、養護、使用、管理及經費籌措，較適宜做為評估施工期間對道路產生衝擊之法令基礎，對於做為牽涉土地使用方式改變之評估法源有過度解釋之嫌；而都市計畫法又較著重於事前長期的都市發展規劃，建築法則較傾向單一建設開發計畫的管理，故文中建議短期以建築法做為基地開發完工後之交通衝擊評估法源，長期而言，則應另行架構「交通衝擊評估審議法」。

該研究建議可將建築法第三十條規定：「起造人申請建照執照或雜項執照時，應具備申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書」，修訂為：「起造人申請建照執照或雜項執照時，應具備申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書及經交通主管機關完成審議後，核發之無重大交通衝擊證明」，以做為基地開發交通衝擊審議制度之法源。

民國八十三年十二月三十日，行政院環境保護署發佈「環境影響評估法」，隨後陸續頒佈相關子法，包括：「環境影響評估施行細則」、「開發行為實施環境影響評估細目及範圍認定標準」、「各類開發案評估作業準則（共計分為二十一類）」。自始，環境影響評估法令已屬完備，地方與中央在基地開發環境影響評估之要求與精神上亦可一致。但交通衝擊評估是否可置於環評法之下，實有待探討。

基地開發就其所在區位，可分為非都市計畫區與都市計畫區內之開發計畫。環評法之相關子法「開發行為實施環境影響評估細目及範圍認定標準」中，對於各類開發案大都有針對位於都市土地及非都市土地開發規模達某一標準時，即應實施環境影響評估，且對於開發行為所含類別中，對交通衝擊較有需要之基地開發，如：新市區建設及舊市區更新、高樓建築、文教醫療建設、工業區之開發等，均涵蓋其中。是故，就短期而言，基於另外立法曠日廢時，緩不濟急，環境影響評估法或可為實施交通衝擊評估的母法。就長期而言，本研究認為環境影響評估與交通衝擊評估之精神不同，實施目的相異，基於以下幾點理由，實有另行立法之必要，理由說明如下：

1.目的不同：環境影響評估之立法精神，為預防及減輕開發行為對環境造成之不良影響，藉以達成環境保護之目的，其所涵蓋的環境層面包括：物理及化學、生態、景觀及遊憩、社會經濟、社會等類別，交通運輸又僅為社會經濟類中眾多環境影因子項目之一，其所注重的往往是地形、地質、生態保育等，對於交通衝擊分析並無特別的要求，基地開發案於環境影響評估中因交通因素被駁回者似無例可循，於環評法之體系中亦於法無據。

2.專業領域不同：交通衝擊分析為具專業知識之範疇，而審查時又牽涉專業知識的判斷及認定。但環境影響說明及評估報告書中，交通影響項目的撰寫者往往所學為環境科學或社會科學，交通相關科系者甚為少數，其分析的內容、深度、預測方法品質堪慮。而環境影響評估審查過程中，雖然環評法主管機關函會交通相關單位研提意見，或邀集參加審查會，但所提意見僅供會議參考，並無決定權，加上基於環評法第三條對於環境影響評估審查委員會之設置規定：「目的事業主管機關為開發單位時，目的事業主管機關委員應迴避表決」，以中央主管機關（環保署）所設置之委員會為例，委員中均無交通方面的專家學者，基地開發所引發的交通問題，於眾多的其他環境因子中難以受到重視。

3.評估對象不同：「開發行為實施環境影響評估細目及範圍認定標準」為環評法之相關子法，用來作為實施環境影響評估之細目及評估對象之認定。其中對於各類開發案均明訂應進行環評之標準，但由於環境影響評估之目的在於預防及減輕開發行為對環境造成之不良影響，故其訂定之評估對象多為環境敏感區位（如：位於國家公園、水庫集水區、野生動物保護區等等）。而交通衝擊評估之目的，在於預防及減輕開發行為對交通系統造成服務品質的低落，故評估的對象以位於都會區之開發案最為迫切需要，非都市地區社區開發與工業區開發之聚集效果，以及工商綜合區之開發亦日漸引起關切。其評估門檻的認定，依美國交通工程學會（ITE）於1987年的統計顯示，美國許多實施交通衝擊評估之城市引用“尖峰小時旅次產生數”作為判定是否應進行交通衝擊評估的準則。故將交通衝擊評估置於環評法之下，將產生許多過與不及的情況，許多對交通衝擊微乎其微的開發案（如：蓄水、供水、防洪排水工程之開發）將形成社會資源的浪費；而對於對交通系統可能產生重大衝擊的開發案（如：高樓建築），將無法有效的監督管制。

表2.2.1   不同法源的法令體系

法源基礎（母法）

相關法令（子法）

市區道路條例

台北市市區道路管理規則

台灣省市區道路管理規則

建築法

台北市建築管理規則

台灣省建築管理規則

都市計畫法

都市計畫法台灣省施行細則

台北市都市計畫施行細則

環境影響評估法

環境影響評估施行細則

開發行為實施環境影響評估細目及範圍認定標準

各類開發案評估作業準則（分為二十一類）

資料來源：[11]與本研究整理

2.2.2  案例分析

本節選取台北市曾進行交通衝擊分析之「台北國際金融中心」[12]及「京華再開發計畫」[13]，對於其進行交通衝擊分析之過程及方式，進行案例分析，以瞭解目前開發業者從事交通衝擊評估作業之狀況。

由表2.2.2對於「台北國際金融中心」及「京華再開發計畫」兩開發案交通衝擊評估報告之項目及內容之整理結果可發現，由於國內目前尚缺乏統一且具公信力之旅次發生率標準，開發業者於預估基地開發所衍生之交通需求時，以台北市較為人注目之開發案而言，大都以鄰近類似土地開發類別進行相關資料的調查；規劃單位對於開發行為之交通衝擊分析往往僅著重於基地本身，對於相關上位計畫之相互影響及鄰近開發案之累積性交通衝擊，不是僅止於定性的描述，就是資料付之闕如；而對於基地本身所引發之交通衝擊分析，亦往往對道路交通有較深入之評估，對於停車系統及行人系統，尤其後者，往往甚少分析評估其衝擊狀況。

表2.2.2「台北國際金融中心」及「京華再開發計畫」

交通衝擊評估報告之項目及內容

開發案

項目

台北國際金融中心

京華再開發計畫

開發類別

商業區金融業務設施用地

商業多目標使用(大型購物中心)

開發規模

基地面積29,750平方公尺

總樓地板面積166,600平方公尺

基地面積8,051坪

樓地板面積51,023坪

土地使用類別

辦公大樓、金融機構、展示中心

百公公司、專門店、超級市場、觀光旅館、電影院、辦公大樓、餐廳、休閒娛樂設施、社會服務設施

旅次產生率

‧以鄰近類似土地使用類別之基地進行調查(世貿展覽大樓、國貿大樓)，以獲旅次產生率等相關參數(進、出分別估算)

‧調查時間(星期一、五)

‧類似土地使用類別之基地調查推估

‧旅次產生率主要以坪數為分母、電影院則為座位數、觀光旅館以房間數為單位

‧分假日、平常日、進、出

‧考慮使用捷運、機車及混合使用之影響，作若干幅度的修正

表2.2.2「台北國際金融中心」及「京華再開發計畫」

交通衝擊評估報告之項目及內容（續）

開發案

項目

台北國際金融中心

京華再開發計畫

運具分配

‧運具分配率、運具承載率參數資料，同旅次產生率以類似基地調查獲得

‧分大眾運具、計程車、自用小客車、機車、其他

‧運具分配率由類似土地使用類別之基地調查推估而得

‧承載率：台北市尖峰小時平均統計資料

停車需求分析

‧需求推估參考依據：「本所不同都市層級建築物與土地使用之停車調查分析與停車空間指標研究」

‧法定設置標準「台北市都市計畫說明書－修訂信義計畫地區細部計畫案」之規定

‧依樓地板面積推算所需停車需求

目標年

民國89年及99年

民國85年

旅次產生、吸引成長率(交通自然成長量)

由機動車輛及人口成長之預測，採用複利成長率法計算

‧道路流量成長率以民國71-75年年平均成長率為據

‧零或負成長：以零視之

‧南京東路：近年成長快速，另計(分二階段)

道路服務水準評定指標

‧路口：平均每車停止延滯(秒/車)

‧路段：平均旅行速率

路段：V/C

研究範圍

信義計畫區之重要聯外幹道

東西：忠孝、仁愛、信義

南北：敦化、光復、基隆

南京東、基隆、光復南、忠孝東所圍之範圍

旅次分佈

使用MINUTP運輸規劃軟體

依經驗法則推估旅次流動方向百分比

交通量指派

使用MINUTP運輸規劃軟體

透過旅次流動方向百分比指派至各方向車道上

交通疏緩措施

1.安排接運公車

2.限制停車供給

3.加速推動公車系統改善計畫

4.錯開尖峰時間

5.以TSM提高運輸系統效率

6.停車場出入口動線安排

1.道路拓寬、建築退縮

2.進出基地引道

表2.2.2「台北國際金融中心」及「京華再開發計畫」

交通衝擊評估報告之項目及內容（續）

開發案

項目

台北國際金融中心

京華再開發計畫

順道、多目的旅次折減

(

平常日：折減率25¾¾週末假日：折減率35%

上位計畫描述

定性描述

(

鄰近開發案對道路之累積交通衝擊

(

(

其它

1.現況分析

‧行人動線

¾¾

資料來源：本研究整理

2.3  國內、外實施交通衝擊評估之環境特性差異

台灣地區混合土地使用情形普遍、運具使用種類複雜、道路系統及國民生活型態與國外迥異等特殊情況，實施交通衝擊評估過程必然與國外有所不同，本節針對台灣地區環境特性差異項目進行探討，如表2.3.1，進而提出交通衝擊評估進行方式之建議。

一、台灣地區都市土地使用呈混合使用型態發展，且土地使用分區管制之相關法規，所允許之使用項目有相當大的彈性，都市土地之開發實不易控制其使用項目。有鑑於此項特性，提出以下幾點建議：

1.於進行交通衝擊評估之過程，能掌握的僅有開發總樓地板面積之情況下，則衍生交通需求之估算，需就相同性質之土地使用分區於過去開發的使用狀況，假設其使用趨勢與旅次發生條件一致，來進行預測，故其旅次發生率之建立，應以土地使用計畫分區別進行資料蒐集予統計分析[14]。

2. ITE曾對8個混合土地使用基地從事面訪調查，結果顯示：77%受訪者只有一個旅次目的，10%有兩個旅次目的，7%有3個以上的旅次目的，該研究因而建議該類型混和土地使用基地之旅次產生率應折減25%[15]。然台灣地區混合土地的多目的使用一般為立體多目的使用，有別於美國大型基地一次整體性之開發情形。本所對此曾從事相關研究並提出處理建議[15]：

表2.3.1  國內、外實施交通衝擊評估環境特性差異項目分析表

環境特性差異項目

國外

國內

交通衝擊評估

進行之方式

土地使用

土地單一使用

土地混合使用，土地使用分區管制使用彈性較大，使用狀況不易掌握

(多目的旅次折減

(以土地使用計畫分區別進行資料蒐集予統計分析

(旅次發生調查方式

(停ww間的節省

運具使用

以使用小客車為主，以車旅次計

運具使用種類多，以人旅次計

以人旅次計，透過運具分配再轉換為小汽車當量換算為車旅次

運輸系統

道路系統開放，不易掌握進出基地之交通量

需調整旅次發生率之調查方法

資料來源：[14]與本研究整理。

(1)基於立體多目的使用有別於美國平面多目的使用之考量，對於多目的使用一般住商大樓，其旅次調查及預測以整棟建築整體為對象，不以單一使用目的為對象，即以建物為一體，在建物總出入口從事旅次調查，基此，則美國之多目的旅次折減率計算可省略，因為只有在建物不同使用之各層所做之旅次調查才有可能重複計算旅次。

(2)為彌補以「分區」建物為單元所做之旅次調查及迴歸分析可能產生之缺失，建議應在各分區內再以適當屬性區分建物類別分別訂定其旅次產生率，以加強資料之地區轉移潛力，這些屬性例如以建物內之住商使用樓地板面積比，商店營收與住戶所得比等因子。

(3)公共設施立體多目的使用基地，由於其使用項目在都市計劃公共設施多目標使用方案中明確規定，無論既成建物之分層旅次調查或新開發基地之使用型態預測皆無困難，故引援美國處理方式，按分層不同使用進行調查，並估算多目的旅次折減率。

(4)至於平面多目的使用之開發，可能較常見郊區由私人斥資興建之大型遊樂中心及都會區之公共設施多目標使用，惟此類土地使用仍以遊樂中心或公共設施服務為使用主體，其他附屬之使用類別只占其中之一小部份，仍不宜參照美國之多目的使用基地旅次折減法則，此類使用則宜突破分區之藩離，制訂其整個開發基地之旅次產生率，例如以大型遊樂區為例，其可能吸引之旅次可能來自全省地區，屬省級之旅次吸引點，因此其影響之屬性應無地域性，可逕予訂定全省統一之旅次計算準則，而依都市計畫公共設施多目標使用方案規定只有公園、兒童遊樂場及體育場三種公共設施能做平面多目的開發，而其中只有公園容許之開發項目較多，可比照美國處理方式。

(5)同一基地之建物使用尖峰時段不同，則可成為共用停車場(Shared  Parking)；故對於混合使用之基地從事停車需求之預估時，並非將各種建物使用之尖峰停車需求累加，因此交通衝擊評估時，應探討多用途共用停車設備所能節省的停車位。

二、國外之運具使用主要以小客車為主，2.1節中對於美國幾個城市基地開發交通衝擊評估規範的介紹可發現，評估過程均無運具選擇一項；然而國內運具使用種類眾多，加上機車為我國都市交通特有的特性，是以國內從事旅次發生調查時應以人旅次計，並應加入運具分配及各種運具承載率的調查，於評估過程中，透過運具分配再轉換為小客車當輛，換算為車旅次。

三、台灣地區道路系統開放，不易掌握進出基地之交通量，旅次發生率之調查方法須加以調整。