第二章  文獻回顧

2.1 國外實施交通衝擊評估之經驗及作業準則評析

2.1.1 美國

在美國的都市社區規劃程序中，交通衝擊為環境衝擊評估的項目之一，由於交通與每一個人切身相關，尤其是引發的道路擁擠與停車問題經常是最直接而嚴重的項目，因此交通衝擊報告往往是環境衝擊評估程序中最引人注目的課題[4]。以下先針對美國交通工程學會（ITE）對基地開發交通衝擊的建議做說明，接續介紹美國洛杉磯、勝美谷、波士頓之交通衝擊評估作業之經驗，以供國內研擬相關作業準則之參考。

一、美國運輸工程師學會（ITE）

（一）旅次發生率手冊(Trip  Generation,5th  Edition)[5]

美國運輸工程師學會有系統的整理土地使用旅次發生率已有二十多年的歷史，早在一九七二年就已出版了有關的統計資料，歷年來不斷補充增添，一九九一年已出版到了第五版，包括了一百一十個土地使用類別，新的調查資料也經常在該學會的月刊上發表。

在旅次發生手冊中之土地使用分類細項多達數百種。而在每一土地使用分類項目，大多蒐集有週間平常日、週末假日、平常日上下午尖峰小時、週六、週日等時段之每戶或每人所發生之旅次數(含產生與吸引)，每一土地使用種類之每一時段之旅次發生情形皆以實地蒐集之資料進行分析而建立迴歸式。

關於順道旅次方面，ITE於近年方開始考慮此一課題，蒐集到的數據也較有限，順道旅次以購物產生的為最多，其他的旅次目的並不在ITE的考慮之內。雖然數據有限，但一般公認在購物中心或商店的旅次調查資料，於估計對道路之影響時可以作適度合理的折減。

ITE建立這樣的一套旅次發生率手冊可說是經過相當長的一段時間蒐集資料，早自1960年代即開始這種資料的蒐集。1982年旅次發生率手冊第三版的土地使用種類旅次發生主要以旅次平均值計算之方式得到。新近的第四版、第五版才開始將基地大小之因素考慮在內，才有前述的迴歸式的建立。基本上整本旅次發生率手冊所依靠的是資料的蒐集，如此龐大數量的數據蒐集當然不是美國運輸工程師學會單獨力量所能完成，其大部分資料都是藉著美國工程師學會的會員將實際做過的案例調查結果提供學會來編纂。由於旅次發生率手冊之篇幅巨大，使用翻閱或有不便，亦有電腦軟體可供查詢應用。如Microtran軟體[16]。

（二）基地開發影響評估手冊

美國運輸工程師學會（ITE）出版的“基地開發影響評估手冊”（1985）即將基地開發對交通影響評估程序予以標準化，其評估程序圖如圖2.1所示[6]。

其評估程序由確定開發計畫到執行基地建設及改善方案可分為七個主要階段，將其程序及主要內涵略述如下[6]：

第一階段：確定研究範圍及現有尖峰小時交通設施服務水準

本階段的目的在依據基地開發計畫，與主管機關會商研究範圍及有關課題，確定研究有關之各項參數，蒐集分析現有及新的調查資料，並評估現有交通設施之服務水準。

第二階段：預測不包括基地開發在內的未來尖峰小時交通量

本階段主要目的在利用第一階段所蒐集的現有交通量資料，估計未來不包括基地開發在內尖峰小時交通量，即通常所稱之背景交通量，並評估交通設施未來之運轉狀況。主要工作項目如下：1.估計附近主要交通設施之成長率；2.確定未來道路路網及土地使用型態和密度之改變；3.根據現有交通量預測未來尖峰小時交通量；4.計算交通設施之服務水準；5.比較現在及未來交通設施之運轉狀況。

第三階段：估計基地開發後產生的尖峰小時交通量

本階段的目的在估計基地開發啟用後產生的新交通量，以作為衡量衝擊及分擔減輕衝擊所需道路及交通改善之基礎。主要作業項目為：1.選用適當之旅次發生率估計基地開發產生之新交通量；2.決定旅次分佈3.將基地開發產生之旅次分派至路網上。

圖2.1

第四階段：預測包括基地開發在內的未來尖峰小時交通量

本階段主要工作包括合併背景交通量及基地開發產生之新交通量，以計算未來尖峰小時總交通量及評估交通設施之運轉狀況。

第五階段：研擬減輕基地開發交通衝擊改善方案

本階段的主要目的在研擬減輕基地開發交通衝擊之道路或交通改善方案，以改進道路路段或交叉路口之服務水準，以符合主管機關之要求，並完成評估報告送主管機關審查。

第六階段：協調取得基地開發許可

本階段交通工程師的主要工作為協助基地開發商及基地開發工作小組人員與主管機關協調，必要時提供補充分析研究，以取得開發許可。

第七階段：執行開發計畫及改善方案

主管機關與開發商達成協議發給開發許可後，本階段的主要工作為基地建設計畫的執行，以及改善方案與交通工程有關之設計及執行工作。

二、美國交通衝擊評估規範介紹

美國的環境衝擊評估報告，由於主導單位的不同，內容與審批步驟會有少許出入，聯邦與州政府的要求也有一些差別。基地開發案一經裁定必須提成環境報告後，即由市或縣政府向業主收評估費用，由政府規劃部門聘用各項目的專家負責草擬衝擊報告。也有些單位允許業主直接聘請顧問公司進行評估作業，以加州為例，其交通衝擊影響評估報告必須由加州註冊的交通工程師簽證。大部份的縣市政府都制訂了詳細的規範，訂定審批手續、分析方法及報告內容。典型的交通衝擊評估規範，大體上包括下列各項目：

◎在何種情況下需要呈報交通衝擊報告

◎批審過程與手續

◎調查地區範圍

◎調查年限

◎道路服務水準標準

◎道路服務水準評定方法

◎基地旅次產生、 分佈、指派方法

◎非基地旅次增長預測發法

◎報告的形式與內容

以下針對洛杉磯、勝美谷及波士頓之交通衝擊評估規範作介紹。

（一）洛杉磯市交通衝擊評估報告規範[7]

洛杉磯市交通衝擊評估報告規範的目的，為提供政府、私人專家顧問、該市員工有關準備交通衝擊研究的目標、標的、準則及標準。其必須依據「環境的法令」或「都市的管制」規定，且其內容在於預測、分析計畫衍生交通的流量及壅塞衝擊，以及界定可行的交通減緩措施。這些內容要件將隨時更新，且在都市特定地區有差異的情況，將有特定的計畫或法令規定。規範全文目錄包括：

A.交通衝擊研究審核程序

B.範疇界定程序

C.壅塞管理計畫(CMP)指導方針

D.旅次產生計算方式

E.附圖(MAPS)

F.V/C計算及服務水準(LOS)

G.重大的交通衝擊

H.交通疏緩措施

I.運輸需求管理(TDM)計畫

J.住宅區的交通減緩計畫(RNTMP)

K.附錄

茲將各項目錄重要內容摘錄如下：

(A)交通衝擊研究審核程序

1.進入交通衝擊評估的門檻

(基地開發將產生超過每日50ww旅次，或下午尖峰小時43車旅次。

(計畫可能對鄰近交叉路口產生明顯的衝擊，目前規定的道路服務水準門檻為C、D、E及F級。

2.審ww序共分11步驟，如圖2.2。

3.須由在加州註冊開業的專業技師（交通或土木技師)簽証。

圖2.2

(B)範疇界定程序

1.申請者必須與洛杉磯運輸部（LADOT）協商衝擊報告內容項目。呈交報告資料包括：基地位置、名稱、基地規模、使用項目、停車空間、各階段之建造過程、已經LADOT及DCP（Department of City Planning)核准的相關計畫、提出車道配置及停車計畫、確認CMP（Congestion Management Plan）交叉路口等。

2.簽署一份MOU（Memorandum of Understanding）文件，內容須由LADOT核准同意，包括：研究範圍之路口、住宅街道路段、高速公路路段、相關的計畫、旅次產生率、鄰近交通自然成長率、旅次分佈型態交通量指派、基地現況之土地使用旅次產生、內部旅次及順道旅次的折減、運輸需求管理的折減、計畫完成年及交通研究之方法論。

(C)壅塞管理計畫(CMP)指導方針

1.交通衝擊評估（Traffic Impact Assessment,TIA）地理審核的區域範圍，至少包括：

w所有CMP幹線偵測交叉路口，包括上、下高速公路匝道交叉路口(基地產生超過一般日尖峰小時50車旅次)

w幹線高速公路偵測地點(平日上、下午尖峰小時超過150車旅次)

(D)旅次產生計算方式

1.旅次產生率單位以樓地板面積(gross floor erea)為分母，除非ITE最新版的旅次產生率手冊另有規定。

2.以ITE最新版的旅次產生率為最高使用原則。

3.單一使用型態的開發可引用類似開發的研究報告，但須經LADOT核淮。

(E)附圖(MAPS)：呈交之交通衝擊報告書須有以下之附圖

1.地理位置圖。

2.圖示其它相關計畫的位置，包括列表說明每一相關計畫的位置、基地大小、名稱、計畫描述及旅次產生。

3.圖示研究範圍之交叉路口、基地計畫道路至鄰近交叉路口之距離(所有主要建物、計畫道路、停車區位等)

4.圖示研究範圍之路口、路段現況交通流量(上、下午尖峰小時、平均每日交通量)。

5.圖示無該計畫狀況下研究範圍之路口、路段未來自然成長交通量。

6.相關計畫之旅次產生（與5基年相同，相似土地使用(例如：零售、辦公、住宅、工業/製造業)以其個別旅次分佈型態分別圖示）。

7.圖示無基地開發時，路口、路段、高速公路未來總交通量(與5基年相同，加上5自然成長交通量及6相關計畫之累積交通量)。

8.圖示該基地旅次分佈百分比(進、出)，包括交叉路口、高速公路及該基地內計畫道路。

9.圖示基地計畫道路及未來該基地所衍生的交通流量(與5基年相同)，包括交叉路口、基地計畫道路、高速公路、一般街道路段。

10.圖示有基地情況下，未來總交通量(與5基年相同，加7及9)。

11.圖示現有及計畫的運輸路線(與5基年相同)。

(F)V/C計算及服務水準(LOS)

1.號誌化交叉路口明訂用“Transportation Research Board臨界流動分析（ Critical Movement Analysis , CMA），Circular 212 Planning Method”來分析交通運作狀況。定義CMA並明列服務水準A~F級之定義及資料來源。

2.V/C值須計算至小數第三位，並彙總成表格，顯示研究範圍交叉路口平日上、下午尖峰小時之服務水準(現況、未來無基地、未來含基地、未來含基地加上交通減緩措施)，附錄應附每一路口詳細工作表。

3.引用最新交通流量資料(兩年內)，並以LADOT的資料為主。

4.圖示每一重要衝擊路口各車道的交通量，包括實施交通緘緩措施前、後。

5.特殊狀況須有額外的交通衝擊分析

‧遊憩休柔區(夏季週末活動型)

‧大學/學校的畢業典禮或特別事件

‧節慶假日或特定事件

‧Swing shifts

‧特定visitor，employee or shopping hours or days(週末)

‧另有市區部門或鄰近管轄所確立的替選計畫

‧高速公路的V/C

‧未號誌化交叉路口

6.高速公路及未號誌化路口的容量分析方法論須由LADOT核淮。

7.若有新的交通號誌計畫提出，報告應包含號誌適宜性的分析。

(G)重大的交通衝擊

1.明列明顯衝擊影響的定義，以量化值表之，其指標為V/C的增量。

2.地區住宅街道明顯衝擊定義，以量化值表之，其指標為ADT的增量。

(H)交通疏緩措施

1.主要目標在於降低旅次需求(低承載車輛)、鼓勵大眾運輸及共乘，依上述目標，排列交通疏緩措施之優先順序如下：

TDM計畫

大眾運輸容量及進出的改善

交通號誌改善計畫

道路拓寬計畫及其他實體的改善計畫

街道限行及禁止停車

TSP(Transportation Specific Plan)交通衝擊減緩信託基金(支付衝擊費)。

不能實行的減緩措施。

2.上述措施應符TSP、ICO（Interim Control Ordinance）、CMP及其他都市適用之法令。

(I)運輸需求管理(TDM)計畫

1.TDM為一以降低低承載車輛使用、促進使用替選運具的計畫。

2.內容包括目標陳述、估計降低旅次量、計畫重要項目、執行時程及責任、基金責任確認、計畫實行監測方法、失敗時應急計畫或處罰。

3.若基地為混合土地使用（其內包含住宅使用），LADOT可允許降低旅次產生率或外部旅次。

(J) 住宅區的交通減緩計畫(RNTMP)

1.防止交通穿越鄰近住宅區，降低對其產生衝擊之減緩措施。

（二）勝美谷市交通衝擊影響評估規範[8]

此規範為向加州勝美谷市提出交通衝擊報告的最低要求，為了不同的開發計畫所提出的交通衝擊報告能維持一致性，在勝美谷市審核及接受交通衝擊研究報告前，規範內所作之要求必須完全實現。

交通衝擊評估報告規定以專業的形式撰寫，由專業的交通工程或土木工程師簽證，並且包含所有規範要求的資訊。因此，若報告不符合該市的要求，都將被退回。交通工程師應結合這些指導原則及目前的都市政策，為交通衝擊報告做出一確定性的需求，一旦需求確定，申請者將受到該市正式的通知。規範中並建議開發申請者與專業的交通工程公司接觸，以處理並準備交通衝擊報告。

決定委託之工程顧問公司後，此公司應與交通工程師接觸，以定義交通衝擊的範圍及參數，除了最低的要求外，任何特定的需求及要素研究亦將於此時界定。交通衝擊報告的大綱如下：

A.摘要

B.計畫描述

C.道路系統

D.交通產生預測

E.交通量、交通分佈及指派

F.交通衝擊分析

G.交通衝擊疏緩措施

H.附錄

茲將報告各項大綱內容摘錄如下：

(A)摘要

此部份需針對相關交通衝擊課題呈現真實、簡明的資訊，相關的資訊須包括計畫簡短的描述、計畫潛在交通產生簡短的討論、計畫的預期衝擊、減緩計畫衝擊的測量摘要。

(B)計畫描述

包含計畫基地位置、交通衝擊研究範圍的地圖、基地目前的土地使用、基地鄰近的土地使用現況、基地使用計畫、鄰近街道及基地的車道應有明確的描述。若此計畫分階段完成，發展計畫與預估的時程表亦應包含在內。

(C)道路系統

包含區域性及地方性服務計畫進出基地道路的描述，報告中亦應提供詳細的交叉路口分析。在此部份的資訊應包括街道分類、現存的及未來的路面寬度、現存的及未來交叉路口的幾何狀況、鄰近街道交叉路口的交通控制現況(包括號誌化路口控制及時相的型態)。

(D)交通產生預測

計畫基地產生的車旅次估計，傳統的，這些數值可由旅次產生率手冊獲得，但是當申請者提出獨特且持久的衡量方法，將改變基地潛在的交通產生時，亦可修正交通產生率的數值。

旅次產生率的折減必須經都市交通工程師同意，而此項同意須在準備交通衝擊報告前獲得。申請者應正確及完整的描述提議的測量方式、預估的折減及折減的基準。根據過去的研究陳述此項資訊是不夠充分的。

在所有案例中，旅次發生因素及計畫的交通量須以具有方向性的晨峰及昏峰交通量來顯現，如同每日二十四小時交通量。

(E)交通量、交通分佈及指派

應提供現況及未來的交通流量資訊，包括交通計算的原始資料；若重新調查的交通量資料，交通計數的原始資料應附於附錄中。

區域性的交通分佈須與都市交通預測模式發展的分佈型態一致，申請者應與都市交通工程師協議此項資訊，特別是關於商業、工業及住宅發展的不同分佈型態。

報告中此部份應包括研究範圍內街道使用、基地產生交通的描述，並以基地產生的晨峰及昏峰小時轉向交通量來展現，所有的資訊必須明確的顯示，數字須打字或簡潔的手寫形式。

(F)交通衝擊分析

交通衝擊分析為報告的重要部份，除非由交通工程技師所指導，所有報告應根據勝美谷市所定分析程序做交叉路口運作的分析，該市對路口容量及服務水準的分析是根據號誌化路口的臨界車道流量（sum of critical lane volumes），其基本計算資料包含需求交通量及路口幾何設計。

規範中並明訂道路服務水準等級表；交通衝擊分析至少包含下列四種情況之上、下午尖峰時段的路口運作分析：1.現有路口幾何狀況之交通現況；2.現有路口幾何狀況之交通現況加上基地衍生交通量；3.計算改善路口情形下之累加交通量(不含基地)；4.即3加上基地交通量。

(G)交通減緩衝擊措施

說明交通減緩措施計畫及其對交通改善的影響程度。

(H)附錄

交通量計數原始資料、道路服務水準作業表、淨交通衝擊百分比作業表、交通號誌分析表、交通減緩措施的概要及其他審核必要的資訊，可置於附錄中。

（三）波士頓之交通衝擊評估[9]

1.實施交通衝擊評估目的

(提供開發計畫相關的交通資訊。

(ww開發計畫之適當性，並確保交通訊施足以負荷。

(確認適當的交通疏緩計畫

(交通改善計畫執行時之監控ww

2.審核對象（評估門檻）

凡新建或增建設施達表2.1.1之規模者均應進行交通衝擊評估，未達上述門檻值而可能會導致顯著交通衝擊之開發計畫，亦應進行衝擊評估。

表2.1.1  Boston之評估門檻

類       別

規

| 模 商業設施 100,000平方英呎 零售業 50,000平方英呎 住宅 30 個單位 |  |
| --- | --- |

資料來源:[18]

3.衝擊評估報告應檢附之內容

(1)一般資料

A.開發計畫名稱及街道地址。

B.開發計畫位址(包括鄰近路口)。

C.負責人姓名、地址、電話及聯絡人姓名。

D.施工之起始日期。

E.現況分區管制狀態。

(2)開發計畫之描述

A.確認基地土地使用型態、基地大小、建築面積、樓地板面積與基地面積之比、住戶單位數及床位數、旅館房間數、建築高度及商店數、停車位數、裝卸貨停車位之個數及尺寸。

B.檢附一(8((11)英呎½½´´00)之地圖，以說明基地位址、周圍道路、研究範圍及分析之路口。此外另附一圖標明公車及捷運路線和停車站、公共停車設施的位址。

C.說明行人及車輛流動狀況，基地進出口、路緣寬度。

D.停車設施之佈置圖，包括：停車位數量、停車位位址尺寸、側廓、天花板高度、迴轉半徑、等候空間及進出口位址。

(3)衝擊分析

A.設計年：以開發計畫完工後一年為設計年。

B.分析方法：

(A)分成三個步驟分析，即背景交通狀況、無基地開發之交通狀況及有基地開發之交通狀況。

(B)以旅次產生、分佈、運具選擇、交通量指派之步驟，依基地衍生之非工作及工作旅次分派至尖峰時段之路網中。

(C)對於附近計畫中或正在區工之開發計畫應納入考慮，並且將其衍生旅次歸類為背景交通狀況。

C.引用旅次產生率、停車產生率及運具使用率時應說明其適當性。

D.衝擊分析。周括六項：

(A)交通分析：計算尖峰時段路口服務水準。

(B)停車分析：包括基地本身及研究區內之停車空間供需分析。

(C)貨物運輸車輛之分析：依各類型貨物運送車輛分析裝卸貨物之停車位是否足夠。

(D)大眾運輸分析。

(E)行人分析、分析人行道及穿越設施之服務水準。

(F)建築施工管理。

E.減輕衝擊措施：包括

(A)建築施工交通維持計畫。

(B)交通改善計畫。

(C)停車管理。

(D)大眾運輸之改善。

(E)貨物運送車輛管制。

(F)行人設施之改善。

(G)資金籌措計畫。

2.1.2  韓國

此部份介紹韓國「交通影響評價作業規則」[9]，內容如下：

一、法源依據

本規則依「都市交通整備促進法」及依「都市交通整備促進施行令」規定的事業或設施之交通影響評價施行作業所必要的事項為其訂定之目的。

二、評估範圍

1.事業的施行或設施的設置規模為中央交通影響審議委員會之審議對象時：事業的施行或設施的設置後一年以內，五年後及十年後所預料到的毗鄰四方五個交叉路口以上範圍的交通影響。

2.事業的施行或設施的設置規模為地方交通影響審議委員會之審議對象時：事業的施行或設施的設置後一年以內及五年後所預料到的毗鄰四方三個交叉路以上範圍的交通影響。

三、交通影響評價書之內容

(一)緒  論

甲、目的

乙、範圍

丙、評價方法

丁、評價結果概略

(二)事業概要

甲、事業地之位置

乙、事業之內容

(三)事業地周圍之土地利用及交通狀況

甲、土地利用及交通設施狀況

乙、路網及動線體系狀況

丙、交叉路構造及信號體系營運狀況

丁、街道及交叉路交通狀況

戊、大眾交通行駛狀況

己、交通安全設施及車禍發生狀況

庚、主要地點之接近性

(四)相關計畫及周圍地域條件分析

甲、事業地關聯公共計畫檢討

乙、毗鄰地域開發計畫

(五)交通需要預測

甲、事業未施行時交通需求預測

乙、事業施行時交通需求預測

旅次發生

旅次分佈

運具分擔

路線分配

丙、停車需求預測

(六)事業施行之交通影響及問題

甲、道路及交叉路之遲滯度及服務水準變化

乙、道路及交叉路疏通上之問題

丙、進、出入動線上之問題

丁、大眾交通及步行上之問題

戊、停車設施之問題

己、交通安全及其他問題

(七)改善方案及改善效果

甲、改善方案

事業地內改善方案

主要地域改善方案

乙、改善效果

丙、綜合改善案

(八)改善實施行計劃

(九)結論建議

(十)參考資料

甲、交通量調查資料

乙、原單位調查資料

丙、大眾交通行駛有關資料

丁、交通安全對策資料

戊、其他可使交通影響評價書內容根據之資料

四、交通量調查

該事業地域或設施周圍的交通量，所必要的事項，以平日為調查基準。

2.1.3 開發業者所需調查項目及審查清單個案說明

本節以美國聖地亞哥市為例，介紹該市之交通影響評估審查清單，共計分為下述十七項：

1.地理位置圖。

2.計畫描述及背景分析：

(計畫描述（面積、住戶）。

(基地的總產生旅uu

(基地的公共設施計畫。

(討論基地開發如何影響壅塞uu計畫。

3.交通衝擊研究範圍及特定交叉路uu地圖。

4.現有交通情況：

(圖示道路狀況，uu安全島、安全島的起端、分隔的左、右轉車道、道路及交叉路口的範圍（長、寬）、機踏車車道、停車、行駛車道數、提議車速、交叉路口的控制、轉向限制及交叉車道的幾何形式。

uu形標示平均每日交通量及尖峰小時流量。

uu圖或表顯示研究區域交叉路口及道路路段尖峰小時服務水準（附錄應附分析表）。

5.計畫的旅次產生：以表格顯示所計算的計畫平均每日交通量及尖峰小時交通量。

6.計畫的旅次分佈使用TRANPLAN  Computer  Traffic  Model  Series 8或事先獲得認同的手冊指派方式。

7.計畫的交通指派：

uu示ADT及尖峰小時流量。

uu使用重複旅次產生率，以圖形顯示。

8.現況+其他相關的未定案開發計畫：

uu示ADT及尖峰小時流量。

uu圖或表顯示研究區域交叉路口及道路路段尖峰小時服務水準（附錄應附分析表）。

uu當位置的交通號誌適宜性分析。

9.現況+計畫基地+其他相關的未定案開發計畫（短期的累加）

uu圖或表顯示計畫基地尖峰小時路段、路口計畫的服務水準（附錄應附分析表）。

uu示研究範圍內其他開發基地位置及其產生的交通指派。

uu當位置的交通號誌warrant分析（附錄應附號誌warrant）。

10.基地外部之道路交通狀況（若與區域計畫一致）

uu地外部的道路分類及其平均每日交通量（反應區域計畫）。

uu示或表示基地外部道路有基地情況下尖峰小時路段、路口的服務水準（附錄應附分析表）。

uu當位置之交通號誌適宜性分析。

11. 基地外部之道路交通狀況（若與區域計畫不一致）

uu地外部之道路分類及平均每日交通量（如同區域計畫所顯示的）。

uu地外部之平均每日交通量及道路分類以兩種方式說明，一、提議之計畫；二、區域計畫認定的土地使用。

uu示或表示基地外部有基地情況下尖峰小時路段、路口的服務水準，以兩種方式說明（有提議之計畫、區域計畫認定的土地使用）（附錄應附分析表）。

uu當位置之交通號誌適宜性分析（區域計畫認定的土地使用）。

12.彙總顯示與比較表（顯示現況、基地現況+其他審核中的計畫、基地現況+其他審核中的計畫+計畫基地、基地外部道路路段及路口尖峰小時之服務水準。

13.交通疏緩措施

uu表顯示交通疏緩措施為開發者或其他單位的責任。

uu示所有計畫提議的疏緩措施：包括交叉車道幾何形狀、車道寬度、安全島、安全島的起端、道路及交叉路口的幾何形狀、路權及時差等。

14.加州註冊的交通工程師簽證。

15.HCM操作方法或ICU(Intersections Capacity Utilization)方法。

16.遵從壅塞管理要求的分析。

17.運輸需求管理計畫的提出。