第四章 國內有關交通衝擊評估之現行

法規及審議規範之檢討

4.1 國內有關基地開發交通衝擊評估相關法規綜理與檢討

國內與此有關之規定散佈於下列十七種法規中，茲分述如下：

一、公共設施用地多目標使用方案

該法第九條規定：「公共設施用地多目標作商場、百貨商場或商店街使用時，其樓地板面積不得超過1,000平方公尺，並應附具交通衝擊評估，一併報核。但經政府依都市計畫整體規劃設置者，不在此限。」

該法對於交通衝擊評估之內容及實施交通衝擊評估的門檻標準無任何規定。

二、停車場法

停車場法第二十條規定：「在交通密集地區，供公眾使用之建築物，達一定規模足以產生大量停車需求時，得先由地方主管機關會商當地主管建築機關及都市計畫主管機關公告，列為應實施交通影響評估之建築物。新建或改建前項應實施交通影響評估之建築物，起造人應依建築法令先申請預為審查。」

交通衝擊評估之審查內容：「起造人依前項規定申請預為審查時，主管建築機關應交由地方主管機關先進行交通影響評估，就有關停車空間需求、停車場出入口動線及其他要求等事項，詳為審核。建築物交通影響評估準則，由交通部會同內政部定之。」

本法雖明訂建築物應實施交通影響評估，但對於進入交通影響評估之門檻值並沒有明確的規定，且其立法精神著重於停車供需及出入口動線問題，衝擊評估審查內容較為狹隘。

三、台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點

本要點第十四條規定：「適用本要點申請案件，除都市計畫說明書圖另有規定者從其規定外，其餘均由本府工務局核准，惟如停車總數超過一百五十部者或停車總數超過五十部以上且出入口直接由二十公尺以上計畫道路進出者，應先檢送交通影響評估送本府交通局審核。」

交通衝擊評估之審查內容：「應由本府工務局建築管理處、都市計畫處會同交通局停車管理處、交通工程管制處，依其鄰近地區都市發展現況，未來可能停車需求、交通流量等事項予以審查後，由本府工務局核准。」

本要點已有進入交通衝擊評估門檻的規定，然其目的亦僅在於停車需求所引發對外部道路交通車流之衝擊。

四、未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法

本辦法第十一條規定：「依本辦法設計之建築物，除應依建造執照預審辦法申請預審外，應依左列規定辦理：A.直轄市、縣(市)(局)主管建築機關所設置建造執照預審小組、應就所設置開放空間之公益性、通視性，及其對公共安全、公共交通、公共衛生與市容觀瞻影響詳予評估。B.建築物地上各層樓地板面積合計之最大值((ＦＡ)超過基地面積十倍以上者，於申請預審時，應另檢附對當地都市計畫及交通影響評估報告書。」

本辦法對於交通衝擊評估之審查內容並無任何規定，更無作業準則可供依循。且其進入交通衝擊評估之門檻值，並無針對基地開發使用類別及其所在區位交通環境加以區分，若以商業使用而言，除非基地規模相當小，否則若基地具有相當之開發規模，總樓地板面積不用達基地面積之十倍，已足以對道路交通產生莫大之衝擊。

五、大眾捷運系統土地聯合開發辦法

該辦法第七條規定聯合開發計畫內容應包括：「A.計畫範圍。B.現況分析：包括人口、經濟活動、土地使用現況、公共設施現況、土地權屬狀況、道路系統狀況之調查分析。C.開發計畫：包括可容納人口、經濟活動預測、土地使用計畫、公共設施配置、建物配置計畫、建物設計指導原則、預期效益、預定開發進度、合作開發方式等構想。D.開發計畫對鄰近地區影響之評估。E.經營管理計畫。F.其他有關事項。」

本辦法對於進入交通衝擊評估之門檻值，以及交通衝擊評估之審查內容均無明確規定。

六、高雄市超高層建築計畫環境影響評估注意事項

在該注意事項中明訂：「建築超過八十公尺或總樓地板面積超過十萬平方公尺者，應檢附環境影響評估報告」。而交通衝擊評估係環境影響評估之一主要項目，環境影響評估法中有關交通衝擊的規定將於下說明。

七、高雄市超高層建築審核暫行原則

該原則明訂：「建築物高度超過100公尺以上，在建築計畫中區分都市計畫、環境影響、交通建設之配合、建築空間及使用四部份進行評估。」

交通衝擊評估之審查內容為：「1.建築物地面層出入口及車道出入口對基地四週道路交通之影響評估；2.建築物施工中及竣工使用後之交通推估，以及該交通量對建築基地周圍一公里範圍內，道路交通及公共停車場使用之衝擊分析與評估；3.建築物停車空間規劃及停車數量檢討。」

該原則對審查內容有進一步的規定，且明訂建築基地周圍一公里為衝擊分析範圍。然該原則進入衝擊評估之門檻值、衝擊分析範圍之量體是否合理，亦是值得探討的課題。

八、高雄市鼓勵設置停車場實施要點（草案）

該要點規定：「適用本要點申請案件，其停車總數超過一百五十部者，或停車總數超過五十部以上且出入口直接由八公尺以下或二十公尺以上計畫道路進出者，應先檢送交通影響評估報告送本府工務局會同交通單位預為審查。」

該要點對於交通衝擊評估內容沒有任何規定，且其目的亦僅在於評估停車需求對外部道路交通之影響。

九、台中市超高層建築環境影響評估（作業要點）

本作業要點規定：「建築物高度超過100公尺或樓地板面積之最大值超過基地面積10倍以上者，針對土地使用管制計畫、開發建築計畫書、開發建築財務計畫書、使用管理及維護計畫書送審」。交通衝擊評估審查內容如下：

「1.交通系統計畫及影響評估

·基地鄰近道路現況分析

·交通需求預測

·交通影響評估

·因應對策及改善措施

2.交通動線計畫及停車系統計畫

·建築物主要出入口及車道出入口對基地四周道路交通之影響評估

·施工中及竣工使用之交通推估及該交通量對建築基地周圍一公里範圍內之道路

·建築物附設停車空間規劃及數量檢討

3.其他

·大眾運輸系統之配合措施、區位停車需求

·交通

|  | 流量及服務滿意度評估分析」 本要點交通衝擊審查內容大致為「高雄市超高層建築審核暫行原則」之延伸，主要增加部份為大眾運輸系統配合措施、因應對策與改善措施。至此，交通衝擊評估首度加入交通疏緩措施的精神。 十、都市計畫審議要求 明訂：「若干土地使用變更案、特殊開發案於都市計畫審議過程，一都市計畫委員會要求辦理交通影響評估」。其對於衝擊評估審查內容沒有任何規定。 十一、非都市土地山坡地住宅社區開發審議規範 本規範規定山坡地十公頃以上之非都市土地變更為住宅社區者，於申請開發同意時應檢附環境影響評估報告書；條文中有關於道路服務水準及停車場等交通系統相關規定。然因土地使用日趨複雜，開發型態漸趨多樣畫，內政部另訂定統一之「非都市土地開發審議規範」，以為依循。 十二、非都市土地開發審議規範 凡非都市土申請開發面積十公頃以上者，申請開發同意書應檢具（一）開發計畫書、圖（其中包括交通系統計畫，詳細內容參見附錄一）；（二）環境影響報告書、圖。規範內容包括總編及住宅社區、高爾夫球場、遊樂區、大專院校、一般廢棄物衛生掩埋場、墳墓用地及貨櫃集散站等七專編，其中與交通相關的條文整理如表4.1.1。 該規範可說是非都市土地涵蓋開發類別最廣，對於交通衝擊有所管制之先驅。然其基地開發適用本規範之門檻規定，並非為實施交通衝擊評估而定，且規範中七種不同開發類別不僅因其土地使用計畫不同，縱使開發規模相同，所衍生的交通量亦大相逕庭；即使是同一類別基地開發，亦可能因基地所在區位交通系統可承受衝擊量不同，而需制訂不同之進入交通衝擊評估的門檻值。 由規範中交通系統計畫內容暨相關交通系統條文規定，大致可看出本規範對於交通衝擊評估之內容已包含：1.交通現況說明；2.交通需求預測（包含旅次產生與分佈、運具分配及交通量指派）；3.交通衝擊承受體之門檻規定；4.交通衝擊分析（主要為道路路段之服務水準，以V/C值或行車速率為指標）；5.已核定之開發計畫產生之累積性交通衝擊；6.交通管制設施設置之必要；7.停車系統設置之規定；8.基地內部道路系統之規劃原則（含人行步道系統、基地出入口之車道設置等）；9.交通改善計畫。 表4.1.1 「非都市土地開發審議規範」中交通系統相關條文規定 開發類別 項目 與交通系統相關條文規定 總 | 連外道路 二十七、基地開發不得阻絕相鄰地區出入道路之功能，若基地中有部分為非申請開發範圍之地區則應維持該等地區出入道路之功能。 二十八、基地應設置足夠之連外道路，其路寬至少八公尺以上。但有特別需求者依其規定。 前項連外道路，應至少有獨立二條通往外接道路，其中一條可為緊急通路且寬度須能容納消防車之通行。但經審議委員會認定無影響安全之虞者，不在此限。 篇 交通承受體之門檻規定 二十九、確保基地通往中心都市之縣級(含)以上道路系統的順暢： (一)基地開發完成後所產生之平日尖峰小時交通流量，不得超過前項道量路系統D級服務水準之最小剩餘容量，優先申請者得優先分配剩餘容量。 (二)前項道路系統無剩餘容量時，暫停核發開發同意書。但若有計畫道路能配合基地開發時程，且徵得該道路主管機關之同意，並符合前項規定者，不在此限。 住宅 社區 交通承受體之門檻規定 七、確保基地通往縣道之鄉道系統交通之順暢： (一)基地開發完成後所產生之平日尖峰小時交通流量，不得超過前項道路系統C級服務水準之最小剩餘容量，優先申請者優先分配剩餘容量。 (二)前款道路系統無剩餘容量時，暫停核發開發許可。但若有計畫道路能配合基地開發時程，且徵得該道路主管機關之同意，並符合前項規定者，不在此限。 | 人行步道 八、基地內之主要道路應採人車分離規劃之原則劃設人行步道，且步道寬度不得小於一‧五尺。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停車場 九、基地內除每一住戶至少應設置一路外停車位外，並應設置公共停車場，停車場面積並不得小於社區中心用地面積之百分之十二。 高爾夫球場 停車場 八、基地應提供小客車停車位之量不得小於下列規定： (一)球場為九洞者應提供至少一百五十輛之停車位。 (二)球場為十八洞者應提供至少二百輛之停車位。 (三)超過十八洞者，每增加九洞提供至少一百五十輛之停車位。 遊 樂 區 連外道路、停車場 七、基地內公共設施之提供應能滿足一般尖峰日旅遊人次需求，並依下列規定： (一)其地以公路為主要聯絡道路者，應設置足夠之連外道路，其路寬不得小於八公尺。 (二)基地內應設置停車場，其面積計算標準如次： １.大客車停車位數：依實際需求推估。 ２.小客車車停車位數：不得低於每日單程小客車旅次之二分之一。 ３.機車停車位數：不得低於每日單程機車旅次之二分之一。但經核准設置區外停車場者，不在此限。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基地出入車道 八、基地之大客車出入口若臨接公共道路，則出入口應公多車道方式規劃，並留設大客車暫停空間，以確保公共交通之順暢。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通號誌 九、為維護遊客之安全，應協調地方交通單位，設置必要之交通號誌。 表4.1.1 「非都市土地開發審議規範」中交通系統相關條文規定（續） 開發類別 項目 與交通系統相關條文規定 大 行人步道 二、校區內應設置人車分道系統，並應有完整之人行步道路系統、教學研究區、學生住宿區，除服性質之車輛外，禁止一切機動車輛進入。 專 院 校 交通需求預測 七、大專院校之交通系統計畫，應含設校後人車集結對附近環境及道路系統之衝擊、校內道路之規劃、人車動線之佈設、大眾運輸系統之調查、停車位之需求，及交通旅次之預測。 前項交通旅次之預測，應考量下列因素： (一)住宿者：依宿舍設計容量預計其寄宿人數，其旅次產生得以每週往返校區一次計算。 (二)寄居者：指寄居於基地附近之教職員及學生，其人數應依當地實際環境作推估。寄居者之旅次得視同住宿者計算。 (三)通勤者：非屬住宿及寄居者。其每日旅次產生依運具選擇不同，得區分為大眾運輸工具、大、小客車及機車旅次，並應視基地交通條件推估之。 (四)其他蒞校者：如參觀、訪問等其他原因來校之人員，其旅次視狀況推估之。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 停車場 八、停車位之留設： (一)大客車停車位數：依實際需求推估。 (二)小客車停車位數：不得低日於每日單程小客車旅次之三分之二。 (三)機車停車位數：不得低於每日單程機車旅次之三分之二。 前項停車位之設置，得以公基地內之路邊或路外之方式為之。 一般廢棄物衛生掩埋場 交通系統 四、垃圾處理採衛生掩埋法者，應於開發計畫中說明最終土地利用計畫，並討考慮掩堆地之沉陷及其結構特性與交通系統、周圍環境條件等。 墳 | 停車場 | 四、基地內公共設施之提供應依下列規定： (一)基地內應設置停車場，並應能提供每十計畫使用容量一部小客車停車位。 墓 用 地 連外道路 五、基地應設置足夠之連外道路，其路寬應依下列規定 １．計畫使用容量在二千以下者，其連外道路路寬不得小於六公尺。 ２．計畫使用容量在二千以上，不滿五千者，其連外道路路寬不得小於八公尺。 ３．計劃使用容量在五千以上者，其連外道路路寬不得小於十公尺。 |  |  |  |  |
| 1.既有資料收集 2.現址調查 可參考「交通工程手冊」、「台灣地區公路容量分析手冊」。 計畫區及施工車輛、運輸車輛所經過道路 1.24小時連續測定。 2.附近如有遊樂區或通往遊樂區道路，需分平日及假日測定。 交通部運輸研究所、省交通處、各縣市政府交通局。 工業區、工廠設立 1.車輛類型及數目 2.道路服務水準 3.道路現況說明 4.鄰近相關港灣系統現況說明 1.既有資料收集 2.現址調查 可參考「交通工程手冊」、「台灣地區公路容量分析手冊」。 計畫區及施工車輛、運輸車輛所經過道路 1.24小時連續測定一日；但海岸地區應分尖離峰連續測定一星期。 2.附近如有遊樂區或通往遊樂區道路，需分平日及假日測定。 交通部運輸研究所、省交通處、各縣市政府交通局。 遊樂區風景區開發、文教醫療建設 1.車輛類型及數目 2.道路系統現況 3.道路服務水準 4.停車容量 1.既有資料收集 2.現址調查 可參考「交通工程手冊」、「公路容量分析手冊」。 計畫區及施工車輛、運輸車輛所經過道路。 1.分尖離峰測定，連續一星期。 2.附近如有遊樂區或通往遊樂區道路，需分平日及假日測定。 交通部運輸研究所、省交通處、省公路局、各縣市政府交通局。 高爾夫球場運動場地開發 1.車輛類型及數目 2.道路服務水準 4.因本計畫新闢或拓寬之道路區位 1.既有資料收集 2.現址調查 可參考「交通工程手冊」、「公路容量分析手冊」。 計畫區及施工車輛、運輸車輛所經過道路。 1.24小時連續測定。 2.附近如有遊樂區或通往遊樂區道路，需分平日及假日測定。 交通部運輸研究所、省交通處、各縣市政府交通局。 一般性開發行為 1.車輛類型、數目及流量 2.道路服務水準 4.停車場設施 1.既有資料收集 2.現址調查 可參考「交通工程手冊」、「公路容量分析手冊」。 計畫出入口及聯外道路 1.都會區24小時連續測定，非都會區上午六時至下午二十二時止，計連續16小時。 2.附近如有遊樂區或通往遊樂區道路，需分平日及假日測定。 交通部運輸研究所、省交通處、各縣市政府交通局。 表4.1.5 環境影響預測、評估方式（社會經濟類交通環境項目） 開 發 類 別 環境因子 預 測 方 式 評 估 方 式 高樓建築、新市區建設舊市區更新、工業區、工廠 交通運輸 (由現有道路服務水準、施工、運輸車輛運送路線，頻率分析。 ss別依施工、營運期間調查車種組成及未來可能產生的交通量。 由預測運輸增加量說明計畫施行對當地交通運輸之影響。 遊樂區風景區開發、文教醫療建設 交通運輸 ss現有道路服務水準、施工、運輸車輛運送路線及營運期間之車種組成頻率分析。 由預測運輸增加量說明計畫施行對當地交通運輸及停車之影響如車種組成、尖峰小時及全日交通量、道路服務水準等。 高爾夫球場運動場地開發 交通運輸 (由現有道路服務水準、施工、運輸車輛運送路線，頻率分析。 由預測運輸增加量說明計畫施行對當地交通運輸之影響。 一般性開發行為 交通運輸 (由現有道路服務水準分析施工運輸車輛之運送路線、頻率。並預測聯外道路容量及尖峰時ss務水準。 (ss依施工及營運期間預測車種組成及未來可能產生的交通量。 (計畫區所衍生之停車需求。 ss預測運輸增加量說明計畫施行對當地交通運輸之影響。 (分別依施工及營運期間預測車種組成、尖峰小時及全日交通ss道路服務水準等。 十四、非都市土地工商綜合區開發審議規範 規範中明訂：「中心都市近郊交通便利之非都市土地工商綜合區，申請開發同意書應檢附：1.開發計畫書、圖：其內容應包含土地使用分區管制計畫、都市設計管制計畫、開發建築財務計畫及交通影響評估等相關計畫書圖。2.環境影響說明書或環境影響評估報告書。」 交通影響評估內容包括：1.基地對外交通運輸系統現況分析；2.基地對外交通運輸系統改善計畫分析；3.基地開發衍生交通需求分析；4.道路系統及剩餘容量計算報告書。其詳內容參見附錄二。 規範中其他有關交通系統條文規定整理如表4.1.6： 表4.1.6 「非都市土地工商綜合區開發審議規範」有關交通系統條文規定 類別 項 目 有 關 交 通 系 統 條 文 規 定 總 篇 連外道路 十七、工商綜合區如為多類使用分區組成者，應說明各類使用之相容性。如同時包含工、商業或其他之使用致互相干擾時，應以獨立進出口、專用連外道路、綠帶，或其他之規劃方式減低其不利影響。 前項組成之多類使用分區如包含物流專業分區或購物中心分區時，該二類使用分區均應有獨立之連外道路。 廾三、基地應依開發面積、工商業密度、及出入交通量，設置足夠之連外道路，其最大之道路路寬不得小於十五‧五公尺。 前項連外道路，應至少有獨立二條通往外接道路，其中一條可為緊急通路，惟寬度不得小於七‧五公尺。但經審議委員會認定無影響安全之虞者，不受本項之限制。 廾五、基地開發不得阻絕相鄰地區出入道路之功能，若基地中有部份為非申請開發範圍之地區則應維持該等地區出入道路之功能。 廾六、基地如設有購物中心分區，其購物中心分區進出口之一之半徑五百公尺內，如設有大眾捷運系統或鐵路之客運車站時，則區域計畫委員會得視情況折減其連外道路之寬度限制。 *註：本指引表之項目、因子、需要資料，係依個案需求而選擇界定。 表4.1.4 各基地開發類別交通類環境品質現況調查表 類 別 調 查 項 目 調 查 方 法 調查地點 (應以可反應目的之圖表示之，並含測點座標) 調查時間/頻率 可能資料來源 備註 高樓建築、新市區建設舊市區更新 車輛類型及數目 道路服務水準 一般性開發行為 3.交通 □交通運輸 (車輛型式、運輸途徑、頻率、計畫區附近聯外道路現況及ss務水準。 (ss及完工期間之運輸路徑及其交通量變化。 (區內停車需求。 (交通維持計畫 | 交通設施 八、墳墓用地除可應可依區域性需求設置墳墓、納骨塔、火葬場、殯儀館等相關設施，以達成殯葬一元化之目標外，應有下列設施： (一)對外通道。(二)公共衛生設備。(三)水土保持設施。(四)排水系統。(五)墓道。 (六)公墓標誌。(七)停車場。(八)其他必要設施。 貨櫃 連外道路 一、基地連外道路路寬不得小於二十公尺。 集散站 出入口車道 二、基地若緊鄰公共道路，則靠基地側應設置加減速轉彎車道，其長度不得小於六十公尺。 三、基地出入口大門應以多車道方式規劃並留設貨櫃車暫停空間，以確共保公共交通之順暢。 對於本規範所訂定之相關交通衝擊內容，除上述進入交通衝擊評估門檻值說明外，尚有以下幾項課題值得探討： 1.並無規定衝擊分析範圍。 2.交通衝擊承受體之門檻規定：不得超過通往中心都市之縣級(含)以上道路系統D級服務水準之最小剩餘容量，住宅社區另定不得超過通往縣道之鄉道系統C級服務水準之最小剩餘容量。就台灣目前通往中心都市之縣級(含)以上道路系統而言，以中山高與省道為例，許多路段尖峰時段道路服務水準已惡化至D級以下，以此標準制訂，恐怕難以執行，對於後來開發者亦有失公允。但為確保交通系統之服務水準，亦不宜降低衝擊承受體之門檻規定。對此建議該規範可加入徵收交通衝擊費的精神，不僅可籌措公共建設經費的財源，亦可由開發業者自行評估其成本效益，可避免終止開發是否逾越法律權限之問題[9]。 3.尖峰時段之認定：遊樂區之交通需求尖峰時段最常發生於假日，雖對於基地內公共設施之提供，規定以滿足一般尖峰日之需求為原則，然對於交通承受體門檻之服務水準計算時，卻以總篇第二十九條，平日尖峰小時交通流量為計算依據。顯然該規範對於遊樂區外聯外道路尖峰時段考慮欠週，應同時考量基地使用尖峰與道路使用尖峰，聯外道路之交通流量調查應包含平日與假日，加上基地於平日與假日分別衍生之交通需求預估值，選取加總較高者，作為尖峰時段之判定。 4.衝擊分析項目：以道路路段為主，並無包括重要交叉路口、停車場與行人設施之服務水準評估。 5.道路路段服務水準指標及標準：本規範評量道路服務水準之指標，係採行車速率及V/C比值，而依據本所出版之「台灣地區公路容量手冊」，一般郊區公路之多車道公路車流特性，係以車輛之密度來反應操作自由度較能顯示服務水準之意義，故其以密度為主要評量服務水準之指標，並輔以速率及V/C比值併同分析，故本規範對於道路服務水準指標的選取欠缺周延。而本規範交通系統計畫書中之道路服務水準表所訂之標準，其嚴謹性值得商榷，本所「台灣地區公路容量手冊」中對於郊區多車道、雙車道及市區高架、地下道路路段等均有服務水準等級標準表可參考。 6.交通系統計畫中（詳附錄一）說明基地可開發之最大強度之計算，如公式4-1： 最大開發強度m^2=道路剩餘容量/1.3625×4人×30m^2/人 (4-1) 由公式4-1可知每戶一天產生1.3625PCU，而此數據之獲得隱含幾項參數的假設： (1)旅次發生：平均每戶一天產生3個旅次。 (2)運具分配：小汽車：機車：公車=2：1：3。 (3)運具承載率：小汽車1(人/輛)、機車1(人/輛)、公車40(人/輛)。 (4)各車種換算小客車當量值：機車為0.5PCU，公車為3PCU。 眾所周知，旅次發生隨各地區之經濟、交通條件而有所不同，況且通常家旅次大多有往返，假設平均每戶一天產生3個旅次似乎有低估之嫌。而運具分配更牽涉家戶所得、當地大眾運輸提供條件等因素，上述運具分配之比例不可通用。運具承載率亦隨旅次目的等因素而有所不同。各車種換算小客車當量值於都市、郊區與各種不同道路條件亦不盡相同。而本規範對此數據之訂定，成為許多住宅社區開發之規劃單位所引用依據，當基地戶數規模相當大時，或用來預估鄰近已核定之其他社區開發案累積性交通量時，可能產生相當大的誤差。 十三、環境影響評估法暨環境影響評估作業準則 目前國內有關重大建設或基地開發對於交通運輸系統之衝擊評估，及審議均含括於環境影響評估制度中。行政院環保署所頒訂的環境影響評估法在其二、三十個環境因子評估項目中，包括「交通運輸」衝擊評估一項。 隨後，依據環境影響評估法第五條第二項，於八十四年八月陸續發佈二十一類開發行為之環境影響評估作業準則，依開發性質將其分成三大類：（一）重大交通建設：道路鐵路開發、大眾捷運系統開發、港灣開發、機場開發；（二）環境保護、核能及其他能源、特定開發等：焚化爐工程興建、廢棄物掩埋場工程興建、污水下水道系統工程興建、火力發電氣電共生工程開發、蓄水供水防洪排水水力發電工程開發、放射性核廢料儲存處理場所興建、核能電廠開發、農林漁牧地開發利用、土石採取探礦採礦；（三）基地開發：工廠開發、工業區開發、遊樂區風景區開發、高爾夫球場運動場地開發、文教醫療建設、新市區建設舊市區更新、高樓建築及一般性開發行為等。 上述三大開發類別中，重大交通建設類不在本文的研究範圍內，第二類別之各項開發係與物理化學及生態環境因子較為相關，產生之交通衝擊較輕微，本研究針對第三類與交通衝擊較有關之基地開發關於交通方面規定內容說明如下。 表4.1.2 ~表4.1.5係整理自行政院環保署發佈之二十一類環境影響評估作業準則。表4.1.2為環境影響說明書、環境影響評估報告書應檢附之與交通衝擊評估相關圖件。表4.1.3為環境影響評估第一階段審查認定對環境有重大影響之虞者，於進入第二階段環境影響評估前須先界定之範疇指引表；主要在於確認應進行環境影響評估之項目，決定調查、預測、分析及評定之方法。表4.1.4為基地開發交通類環境品質現況調查表，表中依各類開發性質列有不同調查項目，交通量調查時間亦根據開發類別的不同而有平日及假日的規定，以使能有交通量時分佈，而獲得尖峰時段交通量。表4.1.5為各類開發類別之交通運輸影響預測及評估方式。 由環境影響評估法暨環境影響評估作業準則可看出，交通運輸僅是其眾多環境影響評估項目的一項，甚至在各類別開發作業準則條文規定中，明訂應符合相關環保法令（例如：空氣污染防治法、噪音管制法、水污染防治法、廢棄物清理法等等）、綠化及景觀、土壤液化、動植物棲息地等規定，而對於可能產生重大交通衝擊之開發類別（例如：高樓建築、新市區建設舊市區更新、遊樂區風景區開發、文教醫療建設等等），完全忽略交通衝擊評估之重要性，建議將開發行為應從事事前交通衝擊評估文字訴諸條文，以為重視。 表4.1.2 環境影響說明書、環境影響評估報告書應檢附之圖件 開 發 類 別 應 檢 附 之 圖 件 高樓建築 本計畫影響區應附區域圖(比例尺1/1,000)說明(且於圖上標示相關計畫、交通路網、環境水系、重要設施及土地利用屬性分析等)。 工廠開發、工業區開發、遊樂區風景區開發、高爾夫球場運動場地開發、文教醫療建設、新市區建設舊市區更新、一般性開發 本計畫範圍須附中區域圖(比例尺1/25,000)，主要影響區應另附小區域圖(比例尺1/5,000)分別說明(且於圖上標示相關計畫、交通路網，重要設施及土地利用屬性分析等)。 表4.1.3 範疇界定指引表(社會經濟類) 開 發 調查項目 環境因子 需要資料 評估項目 評估範圍 調 查 備註 類 別 地 點 頻 率 起迄時間 高樓建築、工廠、工業區、新市區建設舊市區更新、高爾夫球場運動場地、一般性開發 2.社會環境 □公共設施 運輸、停車場 | 高樓建築、工廠、工業區、高爾夫球場運動場地、新市區建設舊市區更新 3.交通 □交通運輸 (運輸途徑、頻率、當地道路服務水準。 ss工時及完工後之交通量變化。 |  |  |  |  |  |
| 遊樂區風景區開發、文教醫療建設 3.交通 □交通運輸 (運輸途徑、頻率、當地道路服務水準。 (ss時及完工後之交通量變化。 (交通設施、主次要道路、遊憩步道、ss場、車站、運輸工具等。 | 交通承受體之門檻規定 廾四、確保基地通往生活圈中心都市之縣級(含)以上道路系統的順暢： (一)基地開發完成後所產生之平日尖峰小時交通流量，不得超過前項道路系統Ｄ級服務水準之最小剩餘容量，優先申請者得優先分配剩餘容量。 (二)前項道路系統無剩餘容量時，暫停核發開發同意書。但若有計畫道路能配合基地開發時程，且徵得該道路主管機關之同意，並符合前項規定者，不在此限。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通需求預測（旅次發生、尖峰時段、停車需求） 廾八、應依開發後衍生之交通需求(含交通量皮停車需求等)擬定交通影響評估。其實際交通量及停車量之計算依其土地使用之不同應予以加總計算。 三十、交通需求之預測，應考量開發後員工、消費者、其他洽公、參觀之人員之使用需求；及貨物運輸、廢棄物清運等車輛之負荷。並依據事業計畫及商備潛在之消費能力，預估最適之消費人數規模；貨物運輸車輛則應依維持正常營運所須貨物之供需量推估之。 前項交通需求應於每日作業時間前、後一定時間範圍內作合理之分佈，且須考量平日尖峰時段內人車集中之狀況。購物中心分區另須針對假日不同交通狀況進行評估。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 運具選擇 廾九、運輸方式應就人員運輸及貨物運輸加以分析。其中人員運輸方式依運具選擇八同，區分為步行旅次、大眾運輸工具旅次、小客車旅次、機車旅次或其他之交通方式，並應視基地交通環境合理推估之。其預估之大眾運輸方式應取得主管機關之同意配合證明文件。 相關交通建設計畫 廾七、基地附近區域若有大眾捷運系統、鐵路系統或其他交通建設計畫能配合基地開發時程及需求者，應徵得該交通建設計畫主管機關之同意證明文件。 表4.1.6 「非都市土地工商綜合區開發審議規範」有關交通系統條文規定(續) 類別 項 目 有 關 交 通 系 統 條 文 規 定 總 篇 停車場 卅一、基地內應依事業計畫之性質設置足夠之私設停車空間或公共停車場，使開發後各型車輛停車位之需求供給比低於一。其停車位之設置量，不得低於本規範之規定。 卅二、各使用分區應依計畫推估停車位之留設量： (一)大客車停車位數：依實際需求量留設。但區內如設有大眾運輸場站設施，其停車位數應加計預估停放之大眾運輸車輛；如設有旅館應按其客房數每滿五十間設置一輛大客車停車位。 (二)小客車停車位數：不得低於預估之全日小客車停車數除以停車位平均轉換頻次之商。並受以下之限制： 1.綜合工業分區不的低於每滿一百平方公尺樓地板面積計算一輛停車位之結果。 2.工商服務及展覽分區及修理服務業分區不得低於每滿七十五平方公尺樓地板面積計算一輛停車位之結果，且不得低於三百輛。 3.購物中心分區不得低於每滿四十五平方公尺樓地板面積計算一輛停車位之結果，且不得低於五百輛。 (三)機車停車位數：不得低於預估之全日機車停車數除以停車位平均轉換頻次之商。 (四)貨車、平板車、貨櫃車：依實際需求量留設之。但物流專業分區應依平日尖峰作業時之最適需求留設之。 四十三、基地內得劃定一處指定之區域設置服務及管理中心，其功能以服務區內員工為原則。 因本中心之設置所衍生之停車需求，應以設置停車場之方式容納之。 物 流 專 業 分 區 基地內部計畫道路之設置原則 | 七十一、物流專業分區基地如緊臨連外道路，則靠基地物流專業分區側應設置轉彎車道，其長度不得小於六十公尺。 七十二、區內如設有貨櫃集散站者，其貨櫃車輛出入口若臨接公共道路，則出入口大門應以多車道方式規劃並留設暫停空間，並於基地設置加減速轉彎車道，以確保公共交通之順暢。 七十三、物流專業分區場房之設計，應無礙於運貨車輛進出廠區、行進及裝卸之順暢。其作業廠房主要運貨道路之設計應悉依交通部「公路路線設計規範」之規定。 前項主要運貨道路任一連道寬度，不得小於三‧七五公尺。其最小轉向軌跡，應依未來營運時預估使用之最大大型車輛設計 購 物 中 心 分 區 基地內部車道、人行道、主要出入口、停車場出入口規畫原則 八十、大型購物中心開發計畫應就其建築空間妥予規畫，以說明其建築配置型式，如商店街、大型商場，主要進出口、人行動線及集結處。 八十二、購物中心分區內應對人車集結之現象妥為處理，並應規二人車分道系統，行人專用步道除服務性質之車輛外，禁止一切機動車輛進入。但行車道路一側設置有寬二公尺以上之人行道，且經審議委員會認定無影響人車安全之虞，得視為兼具人行動能者，不在此限。 八十三、大型購物中心或倉儲量販中心之設施宜於街廓內作整體規畫。並應對其開發後建築物之四周、進出口、商店街、大型停車場入口或其他通路之行人流量妥為控制，以確保其人行動線之流暢、安全。 由規範中交通系統計畫內容暨相關交通系統條文規定，可知其包含項目與「非都市土地開發審議規範」大致相同，然本規範之交通影響評估內容及步驟較為完善，將之分述如左：1.於交通現況分析部份，增加大眾運輸系統現況的使用說明；2.目標年基地附近交通運輸系統之交通量預估，除其他開發按之累積性交通量外，增加自然成長交通量的預測。 本規範若作為交通衝擊評估內容，與「非都市土地開發審議規範」有相同的未盡事宜之處： 1.缺乏進入交通衝擊評估門檻值、衝擊分析範圍之規定。 2.交通衝擊承受體之門檻規定：由於本規範所稱工商綜合區，係指「中心都市近郊交通便利之非都市土地，依其區位及當地發展需要，規劃設置綜合工業、物流專業、工商服務及展覽、修理服務業或購物中心等一或數種使用分區」，其衝擊範圍可能涵蓋中心都市原本道路服務水準已相當惡化之路段。為兼顧經濟發展與交通系統服務品質，亦建議該規範可加入徵收交通衝擊費的精神，不僅可籌措公共建設經費的財源，亦可由開發業者自行評估其成本效益，可避免終止開發是否逾越法律權限之問題。 4.衝擊分析項目：以道路路段為主，並無包括重要交叉路口、停車場與行人設施之服務水準評估。 5.第廾八條規定：「停車量之計算依其土地使用之不同應予以加總計算」。然因工商綜合區為多目標使用之狀況，停車位可規劃為共同使用，其各類不同土地使用停車尖峰時段可能不同，如此總停車需求並非各種土地使用尖峰停車需求之加總。雖此條文訂定較為保守，對交通衝擊有正面的減輕效果，但站在公平合理的立場，應給予開發業者節省停車空間的規劃彈性。 十五、都市計畫工商綜合專用區開發審議規範 規範中明訂：「都市計畫工商綜合區申設案件採都市計畫變更審議與環境影響評估審查平行作業方式辦理。但各該都市計畫變更案報請核定時，必須檢附環保主管機關審查通過之環境影響說明書或環境影響評估報告書。」規範中關於交通運輸條文整理如表4.1.7。 表4.1.7 「都市計畫工商綜合專用區開發審議規範」與交通運輸相關條文規定 項 目 與交通運輸相關條文 連外道路、交通衝擊分析 十九、申請變更為工商綜合專用區之土地應臨接或設置十二公尺以上之連外道路，並應依開發後衍生之交通需求(含交通量與停車需求)進行交通衝擊分析與推估預測。 交通需求預測（旅次發生、尖峰時段） 二十一、交通需求之預測，應考量開發後員工、消費者、其他洽公、參觀之人員之使用需求；及貨物運輸、廢棄物清運等車輛之負荷。並依據事業計畫及潛在之消費能力，預估最適之消費人數規模；貨物運輸車輛則應依維持正常營運所須貨物之供需量推估之。 前項交通需求應於每日作業時間前、後一定時間範圍內作合理之分佈，且須考量平日尖峰時段內人車集中之狀況。購物中心分區另須針對假日不同交通狀況進行評估。 運具選擇 二十、運輸方式應就人員運輸及貨物運輸加以分析。其中人員運輸方式依運具選擇不同，區分為步旅次、大眾運輸工具旅次、小客車旅次、機車旅次或其他之交通旅次，並應視基地交通環境合理推估之。 停車場 二十二、區內應依據興辦事業計畫之性質及交通衝擊分析所得之停車需求量，規劃設置足夠之停車位，使開發後各型車輛停車之需求供給比低於一。 二十三、區內公共停車場之停車位最低留設標準如下： (一)大客車停車位數：依實際之需求量留設。但區內如設有大眾運輸場站設施者，其停車位數應另加計預估停放之大眾運輸車輛；如設有旅館者，則應按其客房數每滿五十間設置一輛大客車停車位。 (二)小客車停車位數：不得低於全日小客車停車需求預估數除以停車位平均轉換頻次之商，並應符合下列規定： 1.綜合工業分區：每滿一百平方公尺樓地板面積設置一輛停車位。 2.工商服務及展覽分區、修理服務業分區：每滿七十五平方公尺樓地板面積設置一輛停車位，且不得低於三百輛。 3.購物中心分區：每滿四十五平方公尺樓地板面積設置一輛停車位，且不得低於五百輛。 (三)機車停車位數：不得低於全日機車停車需求預估數除以停車位平均轉換頻次之商。 (四)貨車、平板車、貨櫃車：依實際需求量留設之。但物流專業分區應依平日尖峰作業時之最適需求留設之。 |  |  |  |  |  |

對於都市計畫工商綜合專用區之申設，站在確保交通系統服務品質的立場，本研究建議原則上有關交通衝擊之規定應採從嚴訂定的方式，避免工商服務及展覽分區、購物中心分區之聚集，對原本道路服務水準已低劣之都市道路交通雪上加霜。而從本規範之內容卻發現，對於交通承受體之門檻卻無任何規定，對於基地出入口車道之設置原則亦付之闕如。

十六、非都市土地工業區開發審議規範(草案)

規範中規定：「非都市土地工業區面積五公頃以上，申請開發計畫應檢附：1.開發計畫書圖；2.環境影響說明書或環境影響報告書。」規範中關於交通系統之條文規定整理如表4.1.8。

目前「非都市土地工業區開發審議規範」尚未核定通過，針對工業區開發之特性，於從事交通衝擊評估時應注意下列事項：

1.工業區的區位決定，運輸系統是一項重要的決定因素，對外運輸須由港口、機場，對內則以公路運輸為主（以中山高速公路及省道為主幹），鐵路運輸為輔，故對於現況交通系統之調查應包含機場、港口鐵路車站、重要聯外幹道（包含鄰近之交流道）。

2.人旅次與貨車旅次之運輸路線不盡相同，所遇到之瓶頸路段、路口亦不同，應分別評估分析。

3.工業區衍生交通之影響範圍相當大，以本所於八十五年針對西部走廊工業區所做之調查計畫[2]顯示，貨車旅次平均旅行時間為1.43小時，故對於衝擊分析範圍之選定應特別謹慎，針對個案於其運輸路線產生之瓶頸路口、路段均應列入分析範圍。

4.工業區從開發完成至廠商進駐，達到使用尖峰可能需要為期一段時間，研究年期的選定若以開發完成年為分析目標年，恐怕無法顯示基地開發達到最大交通衝擊之狀況。故對於研究年期之選定，應參考其他類似工業區之發展經驗，並考量本身之區位條件、政策因素等加以調整。

表

| 4.1.8 「非都市土地工業區開發審議規範(草案)」與交通系統相關條文規定 項 目 與交通系統相關之條文 連外道路 十二、工業區應依開發面積、工業密度、及出入交通量，設置二條(含二條)以上獨立之連外道路，其主要連外道路路寬不得小於十五公尺。 前項連外道路其中一條作為緊急通路但寬度不得小於七公尺。 區域計畫委員會得依據工業區之鄉鎮地區環境限制、區位條件、工業性質等酌減其連外道路寬度。 運具選擇 十三、運輸方式應區分為人員及貨物運輸二類。其中人員運輸方式依運具選擇之不同，區分旅次為步行旅次、大眾運輸工具旅次、小客車旅次、機車旅次或其他之交通方式，並應視基地交通環境合理推估之。 相關交通建設計畫 十四、工業區開發，若計畫利用附近區域大眾運輸系統或其他相關交通建設計畫者，應先徵求該管主管機關之同意。 表4.1.8 「非都市土地工業區開發審議規範(草案)」與交通系統相關條文規定(續) 項 目 與交通系統相關之條文 交通需求預測（旅次發生、停車需求） 八、工業區應依開發後之全部實際需求擬定交通系統計舉。其實際交通量、停車場之計算依其土地使用之不同應予以加總計算。 停車場 九、工業區內應依就業人口或服務人口使用之車輛預估數之○‧二倍，規劃公共停車場。 基地出入口及區內道路規劃原則 十、工業區內之運輸倉儲場站，其貨櫃車輛出入口若臨接公共道路，則出入口大門應以多車道方式規劃並留設暫停空間，並於基地設置加減速轉彎車道，以確保公共交通之順暢。 十一、運輸倉儲場站之設計，應無礙於運貨車輛進出廠區、行進及裝卸之順暢。其作業廠房主要運貨道路之設計應依交通部「公路路線設計規範」之規定。 前項主要運貨道路任一車道寬度，不得小於三‧七五公尺。其最小轉向軌跡，應依未來營運時預估使用之最大大型車輛設計。 十二、工業區內之道路系統： (一)主要道路：指連接各分區之主要進出口，或環繞全區及各分區以構成完整之道路系統。道路寬度不得低於十二公尺，全線並須予以植栽綠化。 (二)次要道路：指主要道路以外構成各街廓之道路系統。道路寬度不得低於十公尺，並應視情況予以植栽綠化。 (三)服務道路：指街廓內或建築基地內留設之服務性道路。道路寬度不得低於八公尺為原則。 前項各類道路容量應妥為規劃留設，以確保區內行車之順暢。 基地內部行人系統 十三、工業區內之下列道路應視實際需要，留設人行道。 (一)寬度超過十公尺之道路。 (二)連接其他道路人行道或人行專用步道以構成完整步道系統之道路。 前項人行道之設置得於道路之二側或一側留設，其寬度合計不得小於二公尺，並應予以植栽綠化。 十四、工業區內人行步道系統與車道相接時，如行車動線將對人行安全造成重大之不利影響時，應以立體化交叉方式規劃。 交通承受體之門檻規定 廾三、確保工業區主要聯外道路系統之順暢： （一）工業區開發所產生之平日尖峰小時交通量，不得超過該縣級聯外道路系統D級服務水準之最小剩餘容量。 （二）道路系統無剩餘容量時，區域計畫擬定機關得暫停審議該申請案。但若有計畫道路能配合基地開發時程，且徵得該道路主管機關之同意，並符合前項規定者，不在此限。 十七、海浦地開發許可審議規範 規範中明定「申請海埔地開發許可應檢附必要之書圖文件，使用開發計畫書圖中包含交通運輸計畫」，「海埔地開發計畫，應依環境保護主管機關之規定備具環境影響說明書或環境影響評估報告書」。 交通運輸計畫內容為：「開發基地與區外的各項交通運輸系統應有明確功能分級維持一定之服務水準。交通需求預測可參照開發面積、人口規模、產業密度及出入交通量等，參照交通運輸歸劃之常用理論或方法（如旅次產生、旅次分佈機通量分派與路線分配等），並推估合理數量，並設置足夠之道路、停車空間及其他交通設施。除一般道路系統外，對於民眾或國防安全與急難需用的入濱通路，也應有事當規劃。」 規範中與交通系統相關條文整理如表4.1.9： 表4.1.9 「海浦地開發許可審議規範」與交通系統相關條文規定 項 目 與交通系統相關之條文 連外道路 二十三、開發之海埔地，應依區域整體發展觀點，區分道路功能，建立區內與區外完整之道路系統。基地應依開發之面積、人口規模、產業密度及出入交通量設求預測，設置足夠之聯外道路。 前項聯外道路，應至少有獨立二條通往外接道路，其中一條可為緊急通路且寬度須能容納消防車或緊急工程車輛之通行。但審議委員會認定無影響安全之虞者，不在此限。 交通承受體之門檻規定 二十三、第三項：主要聯外道路容量設計，以尖峰時間不低於C級之道路服務水準為考量且不得小於標準雙車道。 二十四、開發應確保基地通往中心都市之省、縣道路系統之順暢。 基地所產生之交通量，不得超過前項道路系統C級服務水準之最小剩餘容量。 如第一項道路系統因基地開發後降至C級服務水準以下者，主管機關得暫停核發開發許可。但如第一項道路拓寬改善工程或鄰近計畫道路新闢工程經該道路主管機關確認能配合基地開發時程進行，並符合前項規定者，不在此限。 停車場 二十五、開發區內應依使用性質及相關法規，劃設足敷計畫發展所需之停車空間。 |  |  |
| --- | --- | --- |