4.2  綜合檢討

由前節對有關交通衝擊評估相關法令、環境影響評估相關子法及各種開發行為審議規範之整理可知，國內對實施交通衝擊管理已逐漸形成共識，並初具規模，但仍提出下列幾點進一步探討：

一、交通衝擊管制方式

國內實施道路交通衝擊管理之目的，顯然與國外有很大之差異，美國實施道路交通衝擊管理之目的包含：(1)地方政府籌措公共設施建設之財源；(2)改善交通；(3)作為對都市發展抑制或管理之手段。而國內實施交通擊衝評估之基本著眼點，不論是道路交通工程施工、建築物施工，申請增設室內停車空間獎勵，或大型基地開發，幾乎均在於對道路交通之影響與以運輸系統管理之方法提出改善方法，尚沒有以建築管理或抑制都市成長為實施目的者，當然亦沒有以籌措公共設施建設經費為實施目的[9]。

通常對於基地開發交通衝擊之管制可採用：(1)徵收道路衝擊費；(2)捐地提供公共設施；(3)自行改善交通；(4)限制開發量等方式。自行改善交通即要求業者提出交通疏緩措施，但須有事後監管計畫，否則只是徒具形式。限制開發量即於法令中明訂交通承受體可容受的門檻值，超過此一門檻值，且無法透過其他方式改善，即限制基地的開發量，此方式對於後開發者有失公允。捐地提供公共設施具有回饋地方之意義。而衝擊費之徵收可將外部成本內部化，達到受益者付費之公平原則，並藉由成長付費的理念以處進土地資源的有效利用，同時達到都市成長管理的終極目標。

對於交通衝擊管制規定，本研究建議可採用上述四種組合方式，目前國內相關法令對於後三種管制方式各有所採用，建議未來研擬交通衝擊評估規範時，應納入徵收道路衝擊費之精神。

二、負責基地開發交通衝擊管理之單位

國內負責道路交通衝擊管理之單位相當分散。道路交通工程施工之交通維持係由交通局負責管理；而申請增設室內公用停車場獎勵則由建管處負責，邀集交通局派員會同審核。大型基地開發之交通衝擊評估由都市設計委員會、區域計畫委員會負責，而該部份評估僅由參與之交通方面委員提供意見，各個單位基於其評審目的不同，要求重點不同，而且評審過程亦不一致。實有需要統一交通衝擊評估之事權，或將各單位交通影響評估作業作橫向聯繫[9]。

三、交通衝擊研究範圍之定義

國內目前現行之相關交通衝擊評估法令，對於衝擊分析範圍不是沒有規定，就是定義不甚明確。大部份規劃單位從事交通衝擊之評估，均只以工程進行之道路或緊接道路為研究範圍，沒有涵蓋交通衝擊之完整範圍。交通衝擊分析範圍過大與不及均屬不當，過大的範圍將造成開發業者不必要的金錢、時間浪費。

基地開發研究範圍的訂定，須視開發基地的區位、規模及周圍地區情況而定，即對基地鄰近道路、及主要路口有顯著影響的地區範圍均應考量。都會區之交通衝擊可參照美國ITE或國內所建立之公式（詳見3.2節）；而非都會區或某些特殊開發類別，例如遊樂區、工業區由於其影響範圍相當大，且其運輸以高速公路、省道為主幹，衝擊範圍的訂定可能依個案而有很大的差別，應委由交通工程技師或顧問公司依其專業認定。

四、交通衝擊評估內容

國內對於交通衝擊評估之內容大都沒有明確的規定，目前內容規定最完整者為內政部所發佈之「非都市土地工商綜合區開發審議規範」，衝擊評估詳細內容參見附錄二。然其內容為大原則性的，對於許多細項並無詳細說明。第五章將針對交通衝擊評估應涵蓋內容作詳細說明。

五、進行交通衝擊研究與評審人員資格之認定

目前對進行交通衝擊研究與評審人員在資格上並沒有相關法規予以限定，因此對研究品質與評估結果缺乏公信力。基地開發之交通衝擊評估過程，由於其性質屬微觀之研究，因個案所在區位及開發類別可能有極大的差異。衝擊分析過程中：包括：衝擊範圍之界定、評估項目、預測分析方法之採用等等，均需由交通相關專業人員依個案性質提出指導原則。國內已有交通工程技師之設置，應可加上此一資格之限制，以提昇交通衝擊評估之作業品質。

六、交通衝擊評估之技術方法

交通衝擊評估過程（旅次發生、旅次分佈、運具選擇、交通量指派等）中，不乏需要推估、預測、分析之技術與方法，但就國內目前相關之規定中，均無對此提出一套較合理之評估方法，以提供規劃單位有所依循。

七、實施交通衝擊評估門檻值之訂定

國內相關法令規定對於此項門檻值之訂定，或為立法目的不同（如：環境影響評估法之子法--開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準、非都市土地開發審議規範），或為立法性質不同（如：停車場法），大都不是為實施基地開發交通衝擊評估而設定之門檻。而其他有關市區之超高層建築計畫開發規定進行交通衝擊之門檻值，其量體之合理性亦有待商榷。

八、服務水準之評估指標

(一)道路交通

對於道路交通服務水準之指標，目前法規有所規定者，大都僅以路段採流量/容量（V/C）為指標，進行道路服務水準等級的評定。

美國一般算服務水準之方法常採用：(1)傳統之Critical Movement Summation(CMS)法；(2)TRB Circular 212（為CMS之擴充版）；(3)1985 HCM；(4)CHI（Creighton,Hamburg, Incorporated）適用於高度擁擠地區。以紐約之經驗，在擁擠地區並不適宜使用V/C比值做為評估指標，因該值常常大於一，市政府甚至要求在敏感地區同時使用多個方法來計算服務水準，並採最保守之計算方式[10]。

以車流理論之觀點，一個流量值可對應兩個不同之行車速度，故在擁擠路段採用V/C比值來評定服務水準並不可靠。國內都市地區道路尖峰時段大多呈現擁擠情況，以台北市為例，尖峰時間道路之服務水準多已降至E級或F級，採用V/C之認定方式並不恰當。且都市地區之路口評估相當重要，依據Suatria and Haynes之研究[20]發現：「延滯為駕駛員最敏感之服務水準指標」，國內目前路口評定服務水準之指標即採用「平均停等延滯」。

依據上述之說明，建議國內從事交通衝擊評估時，對於道路服務水準的評定應注意下列事項：

1.都市地區應特別重視路口服務水準之評估。

2.號誌化路口之評估指標可採用平均停等延滯。

3.非號誌化路口之評估指標可採用保留容量。

4.路段之評估指標可採用V/C比值、旅行速率兩項。

5.可參酌本所出版之「台灣地區公路容量手冊」。

(二)停車系統

目前國內對於停車系統並無服務水準表可供參考，一般以停車供需比不小於一為可接受水準。

至於停車需求之預估，目前國內交通衝擊分析之個案，大多依據本所出版之「不同都市層級建築物土地使用之停車調查分析與停車空間指標」，依樓地板面積推算所需停車需求，該研究研議之汽、機車停車空間標準如表4.2.1與表4.2.2。

開發業者於從事基地開發停車需求之預估時，若無具有公信力之相關調查研究可供參考，建議住宅社區開發可依該基地所在區位「住戶平均車輛持有率」、辦公大樓可依該區「家－工作旅次車輛使用比率」來預估停車需求。本所於八十五年曾對於台北市不同土地使用之停車產生從事調查研究[21]，建立各種土地使用型態之停車產生率公式可供參考。

而對於多目的使用之土地開發，若建物使用之尖峰時段不同，可規劃共用停車場，停車需求預估並非將各種建物使用之尖峰停車需求累加，應將各建物之停車需求時分佈狀況曲線圖畫出，根據各時點再予以累加，以求最大者。

表4.2.1  汽車停車空間標準研議               單位：平方公尺／席

建築物用途

院轄市

省轄市

縣轄市

住宅

350

一般零售業之百貨100

150

一般事務所、自由職業事務所、旅遊及運輸服務業

150

金融主要機構、分支機構

100

衛生及福利設施

150

200

市場、日常用品零售業、一般零售業(不包括百貨、茶館、咖啡館、餐館)、特種零售業

150

250

社區通訊設施

100

150

200

娛樂健身服務業、特定服務業、日常服務業

100

一般零售業之茶館、咖啡館、餐館

150

旅社

250

300

教育設施

300150

公務機關

150

工廠及其他未列項目

350

資料來源：[21]

表4.2.2  機車停車空間標準研議                單位：平方公尺／席

建築物用途

院轄市

省轄市

縣轄市

住宅

300

300

一般零售業之百貨

70

一般事務所、自由職業事務所、旅遊及運輸服務業

70

90

金融主要機構、分支機構

70

衛生及福利設施110

250

市場、日常用品零售業、一般零售業(不包括百貨、茶館、咖啡館、餐館)、特種零售業

60

140

社區通訊設施

60

100

娛樂健身服務業、特定服務業、日常服務業

60

80

一般零售業之茶館、咖啡館、餐館

60

90

旅社

150

200

教育設施

250350

公務機關

60

工廠及其他未列項目140

資料來源：[21]

(三)行人設施

國內從事交通衝擊評估時，行人設施常為被忽略的一項。而相關法令規定中，對於行人設施不是沒有規定，即是僅針對基地內道路有所要求，並無針對基地出入口處或直接臨接之連外道路有所規定。對於許多開發類別（如：學校），行人設施就顯得相當重要。

國內已建立之道路及行人系統服務水準衡量標準，詳見表3.3.8至表3.3.11。

九、交通管制設施、安全、肇事記錄

國內交通衝擊相關法令對於交通管制設施之要求，僅見於「非都市土地開發審議規範」遊樂區專篇第九條：「為維護遊客之安全，應協調地方交通單位，設置必要之交通號誌」。

而國內在從事交通衝擊分析時，亦常忽略將易肇事路口、路段納入衝擊分析之範圍。建議未來擬定交通衝擊評估審議規範時，應將「安全」之精神置入其中。

十、明顯衝擊的定義

國內對於交通衝擊評估結果，產生明顯衝擊的定義並不明確。美國洛杉磯市之交通衝擊評估報告規範[7]中明列明顯衝擊影響之定義，其以量化值表之，指標為V/C值之增量，如表4.2.3；住宅社區則採平均每日交通量（ADT）之增量值表之，如表4.2.4。國內對此亦應制訂一套量化指標。

表4.2.3  美國洛杉磯市對明顯交通衝擊定義表

服務水準等級

基地開發後之道路V/C

基地開發前後之 V/C比值增量

C

>0.700-0.800

等於或大於 0.0400

D

>0.800-0.900

等於或大於 0.0200

E,F

>0.900

等於或大於 0.0100

資料來源：[7]

表4.2.4  美國洛杉磯市住宅社區對明顯交通衝擊定義表

基地開發後之道路

平均日交通量

（ADT）

基地開發前後之 ADT 增量

等於或大於1,000

等於或大於12%

等於或大於2,000

等於或大於10%

等於或大於3,000

等於或大於 8%

資料來源：[7]

十一、交通疏緩措施

交通疏緩措施為交通衝擊研究中相當重要的一環，美國許多城市之交通衝擊評估報告規範均列有減輕衝擊措施之項目。而國內相關法令規定中大多沒有提及或沒有詳細的說明。