第六章  結論與建議

6.1 結論

本研究從技術面來探討交通衝擊評估的實施細節，從交通特性、法律及都市計畫的觀點進行系統化的分析，同時參酌國外實施的經驗，並考量國內的社會環境，對現行的基地開發管制法令作一檢討，並初步研擬交通衝擊評估審議規範，以供國內未來推動交通衝擊評估制度的參考。本研究有以下幾點結論：

一、本研究針對國內有關交通衝擊評估相關法令、環境影響評估相關子法及各種開發行為審議規範等十七種法令探討，發現國內對實施交通衝擊管理已逐漸形成共識，並初具規模，但對於交通衝擊評估作業內容、分析之技術方法均無訂定規則可供依循。

二、對於交通衝擊管制方式，基於受益者付費之公平原則及藉由成長付費的理念以促進土地資源的有效利用，建議交通衝擊評估規範，應納入徵收道路衝擊費之精神。

三、基地開發之交通衝擊評估過程，由於其性質屬微觀之研究，因個案所在區位及開發類別可能有極大的差異。衝擊分析過程中：包括：衝擊範圍之界定、評估項目、預測分析方法之採用等等，均需由交通相關專業人員依個案性質提出指導原則。國內已有交通工程技師之設置，應可加上此一資格之限制，以提昇交通衝擊評估之作業品質。

四、國內相關法令規定對於呈報基地開發衝擊評估門檻值之訂定，或為立法目的不同（如：環境影響評估法之子法--開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準、非都市土地開發審議規範），或為立法性質不同（如：停車場法），大都不是為實施基地開發交通衝擊評估而設定之門檻。而其他有關市區之超高層建築計畫開發規定進行交通衝擊之門檻值，其量體之合理性亦有待商榷。

五、國內交通衝擊相關法令對於交通管制設施之要求，僅見於「非都市土地開發審議規範」遊樂區專篇第九條：「為維護遊客之安全，應協調地方交通單位，設置必要之交通號誌」。而國內在從事交通衝擊分析時，亦常忽略將易肇事路口、路段納入衝擊分析之範圍。建議未來擬定交通衝擊評估審議規範時，應將「安全」之精神置入其中。

六、大多數基地開發之交通衝擊範圍不大，且因台灣各縣市之之發展狀況不同，對於交通衝擊評估之實施門檻及審議內容將會有些出入。是以基地開發交通衝擊評估審議制度適合以各地方政府為主導單位，各地方政府可依據當地不同的需求，研訂不同之交通衝擊評估審議規範內容。本研究據此，以下列兩項原則初步擬定交通衝擊評估審議規範大體內容，供未來實施此一制度時參考。

(一)審議規範之擬定應為大體的原則及具有彈性，留有彈性空間供各地方政府依當地需求加以調整。

(二)由交通工程技師依個案開發性質判斷界定，以避免不適當之規定影響評估時間及成本。

七、本研究研擬一份「開發業者送審開發案時所須之交通衝擊評估審查項目清單」，可供開發業者有所依循。

6.2 建議

一、由於國內目前對於實施交通衝擊評估所需全國性統一資料及相關之基礎研究，尚無一具公信力的標準，故本研究對於審議規範的研擬，遷就目前可獲得之資訊擬定。未來應從事下列基礎研究及調查工作，以使審議規範更為合理可行。

(一)旅次發生率之調查研究

(二)交通衝擊範圍界定之研究

(三)交通衝擊門檻值之研究

(四)交通疏緩措施之研究

(五)全國全面實施容積管制之研究

二、本研究限於時間因素，未對交通衝擊費之徵收方式及計算方法探討，基於未來交通衝擊評估制度實施時，有徵收衝擊費之必要，應加速對此研究之工作。

三、交通衝擊評估審議的程序，應有監控管理之步驟，以使交通衝擊評估能達成其減輕及預防基地開發對交通系統造成衝擊，維持運輸環境既有之服務水準的目的。