附錄一

非都市土地開發審議規範

交通系統計畫

內容(一)說明交通系統之規劃構想及摘要說明主要道路系統計算報告書之各項內容。

(二)列表說明各主要道路路段之坡長長度、寬度及用地面積(含聯外道路)。

(三)說明縣級(含)以上道路系統D級服務水準之剩餘容量。

(四)說明通往縣道之鄉鎮道路系統C級服務水準之剩餘容量。

附圖(一)道路系統計畫圖：

以比例尺一千分之一或一千二百分之一設計地形圖之縮圖，表達各分區道路系統之編號、寬度及坡度，公共停車場之位置。

(二)聯外道路系統圖：

以比例尺五千分之一及一萬分之一的基本圖之縮圖製作，表達各級道路系統之路徑及服務水準現況。

附錄  道路系統及剩餘容量計算計算報告書

(一)說明基地交通旅次產生與分佈，運量分配及運具分派之預測。

(二)說明基地主要道路系統及連外道路之等級，及其規劃設計標準及交通容量之計算。

(三)說明基地主要道路各路段之預期交通流量計算與服務水準。如必須改善基地外服務基地之連外道路時必須說明其改善計，其改善計畫並應取得主管機關同意，包括：

１．聯外旅次之計算與分派。

２．路線之規劃、路權之範圍及完成之時程。

３．路權範圍內土地所有權或使用權取得之證明文件。

４．開發者執行改善之財務計畫、財務證明及改善切結書。

(四)說明提供停車位之數量及其配置原則與構想。

(五)列表說明各級道路剩餘容量之計(依公路局統計之資料)：

１．若有計畫道路且能配合基地開發時程者，得合併計算之。

２．流量之計算應包括已核定計畫之開發區將產生之流量。

(六)說明基地可開發之最大強度之計算。

最大開發強度m^2=道路剩餘容量/1.3625×4人×30m^2/人

註：

１．總PCU=(戶數×小汽車旅次數/戶×1PCU)+

(戶數×機車旅次數/戶×0.5PCU)+

(戶數×公車旅次數/戶)/

(40旅次數/公車×3PCU)

２．社區內每戶每天產生１個小汽車旅次數

３．社區內每戶每天產生0.5個機車旅次數

４．社區內每戶每天產生1.5個公車旅次數

附表：

(一)道路剩餘容量表：

路名

路段

車道數

路寬

路型

容量(C)

流量(V)

V/C

服務水準

剩餘容量

(二)道路服務水準表：

服務水準車流　情形

行車速率(公里/小時)

Ｖ／Ｃ

Ａ

自　由

＞＝約８５

<=0.20

Ｂ

穩　定

＞＝約７０

<=0.45

| Ｃ 穩 定 ＞＝約５５ <=0.70 Ｄ 接近不穩定 ＞＝約４０ <=0.85 Ｅ 不穩定 ＞＝約３０ <=1.00 | Ｆ 勉 強 小於３０ 無意義 |  | (三)道路面積表： 分區編號 |  |  |  | 路段編號 |  |  |  |  |  |  |  | 坡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

度

長    度

| D 接近不穩定 ( 寬 度 | 面 積 |  | 總 計 附錄二 非都市土地工商綜合區開發審議規範 交通系統計畫 內容 (一)說明交通系統之規劃構想及摘要說明交通影響評估之各項內容。 (二)列表說明各主要道路路段之坡長長度、寬度及用地面積(含連外道路)。 (三)說明縣級(含以上道路系統D級服務水準之剩餘容量。 (四)說明各型停車位之數量及其配置原則。 附圖 (一)道路系統計畫圖： 以比例尺一千分之一或一千二百分之一設計地形圖之縮圖，表達各分區道路系統之編號、寬度及坡度，公共停車場之位置。 (二)連外道路系統圖： 以比例尺五千分之一至一萬分之一的基本圖之縮圖製作，表達各級道路系統之路徑及服務水準現況。 附錄 交通影響評估 (一)基地對外交通運輸系統現況分析 1.基地區位：簡要說明基地區位、交通運輸系統現況與附近重大之交通建設計畫。 2.大眾運輸系統現況：說明現有大眾運輸系統運輸能力、起迄點、路線、班次及使用現況。 3.連外道路現況：說明基地外道路之等級、起迄點、路寬(車道數)、規畫設計標準、相關交通量調查資料及道路服務水準。 (二)基地對外交通運輸系統改善計畫分析 1.交通改善計畫：如必須改善基地外之連外道路，或基地附近另有交通建設計畫能配合基地開發時程及需求時，必須說明其改善計畫，其改善計畫並應取得主機關同意，包括： (1)路線之規劃、路權之範圍及完成之時程。 (2)路權範圍內土地所有權或使用權取得之證明文件。 (3)開發者執行改善之財務計畫、財務證明及改善切結書。 2.未來交通量成長預測及服務水準評估：說明基地連外交通運輸系統，於不含開發衍生需求情況下，未來交通量可能之成長預測及服務水準評估。 (三)基地開發衍生交通需求分析 1.說明基地開發後，交通旅次產生與分佈，運量分配及運具分派之預測。其分析方式應符合審議規範之規定。 2.停車空間剄求分析：依計畫衍生交通需求留設停車位。其各使用分區停車位後數量之推估應採用五年之預測值計算，並說明下列事項： (1)各型停車位之總數。 (2)是否符合審議規範第三十二點之規定。 (3)是否設置跑夠之私設停車空間或公共停車場，使開發後各型停車位之需求供給比低於一。 (四)道路系統侑剩餘容量計算報告書： 1.說明基地內主要道路系統侑連外道路之等級，及其規劃設計標準侑交通容量之計算。 2.說明基地主要道路各路段之預期交通流量計算與服務水準。 3.列表說明各級道路剩餘容量之計算(依公路局統計之資料)： (1)若有計畫道路且能配合基地開發時程者，得合併計算之。 (2)流量之計算應包括已核定計畫之開發衍生流量，連外道路並應合併計算預測之通過量。 (3)說明基地可開發之最大強度計算。 附表 (一)道路剩餘容量表： 路名 路段 車道數 路寬 路況 路型 容量 (C) 流量 (V) V/C 服務水準 |  | 剩餘容量 |  |  |  |  |  |  |  | (二)道路服務水準表： 服務水準 車流情形 行車速率 公里/小時 V/C | A 自 由 (約85 (0.20 |  | B 穩 定 (約70 |  |  | (0.45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0.70 C 穩 定 (約55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

約40

(0.85

E

不　穩　定

(約30

(1.00

F

勉　　　強

小於30

無意義

(三)道路面積表：

分區編號

路段編號

坡　　度

長³³度

££　　度

面　　積

總　　計

³