第五章 基地開發交通衝擊評估審議規範之研擬

5.1  審議規範訂定之原則及內涵

大多數基地開發之交通衝擊範圍不大，且因台灣各縣市之之發展狀況不同，對於交通衝擊評估之實施門檻及審議內容將會有些出入，而本所曾從事相關研究[11]，該研究設計之交通衝擊評估審議制度之主體為各地方政府，即將其劃為地方事務的層級，各地方政府可依據當地不同的需求，研訂不同之交通衝擊評估審議規範內容。據於此，審議規範之擬定應為大體的原則及具有彈性，留有彈性空間供各地方政府依當地需求及交通工程技師依個案開發性質，有所調整。本研究以此原則並參考國外交通衝擊評估之審議規範及國內之相關研究，初步研擬交通衝擊評估審議規範大體內容供地方政府參考。

綜合2.1節介紹國外幾個城市的交通衝擊實施經驗，可歸納一份典型的交通衝擊評估審議規範，大體上包括下列各項目：

一、呈報交通衝擊報告之門檻規定

二、批審過程與手續（行政作業程序）

三、研究範圍與衝擊分析範圍

四、評估目標年

五、交通系統服務水準評定方法及標準

六、交通需求預測方法及交通衝擊分析作業步驟

包括：基地旅次發生、分佈、運具選擇及交通量指派方法、非基地旅次增長預測方法及交通衝擊分析作業步驟

七、報告的形式與內容

八、交通疏緩措施與衝擊費

5.2 國內基地開發交通衝擊評估審議規範之初步研擬

由於國內目前對於實施交通衝擊評估所需全國性統一資料及相關之基礎研究，尚無一具公信力的標準，故對於審議規範的研擬，將就目前可獲得之資訊擬定。本節針對5.1節所列之八項規範內容，擬定原則性的內容如下：

一、呈報交通衝擊報告之門檻規定

各縣市政府可依據當地道路系統發展特性及需要，依下列原則訂定應實施交通衝擊評估之對象：

1.開發規模超過某一面積（基地面積或樓地板面積）、住宅單位等。

2.尖峰小時交通量、每日交通量超過某一數量。

3.對道路服務水準之衝擊，惡化至某一等級或惡化增量超過一個等級。

4.建築物高度超過一定之高度。

5.其他：經費超過一定金額、特殊使用或敏感區位等等。

美國運輸工程師學會建議：「以基地開發本身產生旅次的尖峰時段或鄰近道路交通尖峰時段，新增加單方向100輛以上小汽車交通量，做為進行交通衝擊評估之門檻值」。本項建議具有理論基礎，目前國內在沒有具公信力之調查研究前，或可做為制訂該項門檻值之參考依據。

未來，國內有相關之各地區、各土地使用旅次發生率統一標準，及具有公信力之相關研究時，建議門檻值之制訂標準以上述前三項原則為主，第四項原則以建築物高度為指標，過於籠統，本研究不建議單獨使用。另外，為顧及道路現況交通狀況，前兩項指標可與第三項組合使用。對於對道路系統產生明顯衝擊之定義，可用採表5.2.1之建議，以車道寬3.75公尺基本容量2,100PCU計，0.05、0.02及0.01的容量使用增量分別為105PCU、42PCU及21PCU。

表5.2.1  明顯交通衝擊評定建議表

| 服務水準等級 | 基地開發後之道路V/C | 基地開發前後之 V/C比值增量(尖峰小時) |
| --- | --- | --- |
| C | >0.70 | 等於或大於0.05 |
| D | >0.85 | 等於或大於0.02 |
| E,F | >1.00 | 等於或大於0.01 |

二、批審過程與手續（行政作業程序）

本所於民國八十三年對於基地開發交通衝擊評估審議制度有相關之研究，該研究[11]對於交通衝擊評估審議程序提出之建議，可作為國內現階段實施參考之依據。該研究將交通衝擊評估審議制度分為收件、開發計畫初審、開發計畫複審、開發計畫決議與執行五個階段，並建議由交通主管機關負責行政作業第一、二、三階段；交通衝擊審議委員會負責行政作業第四階段的許可決議；目的事業主管機關負責執行。其研擬之交通衝擊評估審議程序如圖5.1。

美國佛羅里達州大型開發在基地完成使用後，尚須每年進行監督管理系統(Concurrency Management System)工作，監督交通、空氣及水污染等[6]。為確保基地開發實際發展與計劃一致，因此本研究建議於圖5.1第三階段中增加監督管理步驟，由地方主管機關執行監督，如圖5.2。

三、研究範圍與衝擊分析範圍

本研究將研究範圍及衝擊範圍分別定義如下：前者指從事交通衝擊評估所需蒐集、調查資料之最大範圍；後者則指基地開發對交通系統產生相當衝擊，應加以評估分析之範圍。適當研究範圍及分析範圍的界定，可以經濟有效的評估基地開發之交通衝擊。本研究建議：

（一）研究範圍

都市地區

交通系統：半徑五公里範圍內之交通系統。

土地使用：以一公里半徑為範圍。

公共停車場：以500公尺半徑為範圍

社經資料：以該交通分區或該縣、市為範圍。

非都市地區

交通系統：半徑十公里範圍內之交通系統。

土地使用：以一公里半徑為範圍。

公共停車場：以500公尺半徑為範圍。

社經資料：以該交通分區或該縣、鄉、鎮為範圍。

以上為原則性的建議，個案應視基地開發之規模、基地開發性質和當地相關計畫之發展政策而定。

圖5.1

圖5.2

（二）衝擊分析範圍

建議至少包括下列範圍：

1.基地所有出入口。

2.基地附近主要交叉路口（都市地區：至少涵蓋各方向三個路口；非都市地區則視實際道路狀況而定）。

3.基地主要聯外道路之路段。

4.服務基地各地道路距離基地某一定距離內第一個號誌化交叉路口（與基地之距離視當地情形而定）。

都會區之交通衝擊分析範圍，可參照美國ITE(1988)研究報告，對衝擊分析範圍的建議（新開發地區所產生的交通量超過路口容量5%以上），以及國內馮正民與王國材所推導衝擊區界定的公式（見3.2節）；而非都會區或某些特殊開發類別，例如遊樂區、工業區由於其影響範圍相當大，且其運輸以高速公路、省道為主幹，衝擊範圍的訂定可能依個案而有很大的差別，應委由交通工程技師或顧問公司依其專業認定。

四、評估目標年

制訂原則：

1.原則上以基地開發完成年為目標年。

2.若基地開發規模太大，其開發呈階段性，則以基地每階段完成使用之時間為分析目標年。

3.開發計畫性質特殊者（例如工業區的開發，可能須於開發完成十年以上才達到使用的最大規模），可依其實際狀況訂定。但實際狀況需要十年以上者，最多以開發完成第十年為分析目標年，且開發完成第五年亦應列為分析目標年。

4.超大規模開發採運輸規劃年期。

五、交通系統服務水準評定方法及標準

主要包括基地進出通道、路段、路口、停車、行人等。衝擊分析時段應以尖峰時段為主。

1.路段：以流量與容量（V/C）比值或行駛速率為評估指標。

2.號誌化路口：以平均每車延滯為評估指標。

3.非號誌化路口：以保留容量為評估指標。

4.停車：以對影響圈範圍內之停車供需比表之，以供需比小於一為可接受。

5.行人：採單位面積行人數、人行道寬之行人流量為衡量指標。

6.進出通道：進出通道的分析著重於新設通道交叉口之服務水準、通道排隊車位容量、幾何設計的可行性、視距是否足夠及對行人的干擾等。如果沿街的其他交叉號誌已形成同步作業，則必須評估新增路口對號誌系統的影響。另外，應依照交通部暨內政部發部之「道路交通標誌標線號誌設置規則」第二百二十六條評估有無設置行車管制號誌之必要。

路口、路段及行人系統之服務水準衡量標準如表3.3.8 ~表3.3.11所示。道路容量之計算方法，可參照交通部運輸研究所出版之「台灣地區公路容量手冊」（民國七十九年）或公路局公佈之資料。流量值的計算方式，依各車種組成(機車、小型車、大型車、特種車)數量，透過當量轉換(可參酌相關交通工程手冊之當量表)，計算尖峰小時交通量。

六、交通需求預測方法及衝擊分析作業步驟

衝擊分析作業過程分為四個階段，各階段之內容及交通需求預測方法如下：

第一階段  確定衝擊分析範圍及現有尖峰時間交通設施服務水準（現況）

◎確定研究範圍及衝擊分析範圍：界定原則詳上述第三項。

◎交通量資料蒐集：

1.歷史資料：使用兩年內之官方調查報告（台灣省公路交通量調查統計表或其他政府機關之調查資料）或其他鄰近類似開發案之調查結果。

2.現況實際調查：原則上假日及非假日各進行一次至少連續16小時(06:00~22:00)的調查，調查項目分為機車、小型車、大型車及特種車，雙向交通量分開計算。路口交通量調查則以計算平均停等延滯所需資料為主。

◎計算尖峰小時交通系統服務水準（評定原則詳上述第五項）

第二階段  預測不包括基地開發在內的未來尖峰時間交通量

（現況＋自然成長交通量＋其他已核定之基地開發累積交通量）

◎預測未來尖峰時間交通量（自然成長交通量）

1.利用現況交通量及估計年成長率，用複利計算公式而得。而成長率可由主要交通設施歷年日平均交通量資料估計而得（至少須五有年以上資料），但此值須以該地區交通尖峰特性加以調整；若基地附近道路網有現況及未來交通量指派資料，亦可用來估算成長率。

2.其他合適之交通成長預測方法趨勢

(1)特別開發之建成方法

適用情形：在緩和成長地區，當開發計畫少於10年且有好的開發許可資訊之地區。

(2)地區或次地區運輸計畫或交通量模型化方法

適用情形：基地開發規模較大及區域計畫開發長約20年之時段，且為高成長地區和地方具可信的運輸計畫資料。

(3)趨勢或成長率方法

適用情形：對於1或2年內建成之小計畫，地方保有良好的交通量資料，且至少有5年的資料顯示穩定成長，但超過10年的預測不適合。

◎估算鄰近其他已核定之基地開發案累積交通量

基地與附近其他相關開發計畫若行經相同的聯外道路，則必須加計其他開發計畫所產生的交通量。此項交通量資料來源，可由各開發計畫交通衝擊評估報告中獲得，相關資料可由審核開發案之主管單位提供。

第三階段  估計基地開發後產生的尖峰時間交通量

（基地開發所衍生之交通量）

◎旅次發生

1.參考現有文獻：

＊台北都會區混合土地使用旅次發生率使用手冊（運研所，84.10）

＊都會區不同土地使用型態旅次發生率之研究（運研所，82.11）

＊台灣地區西部走廊工業區對交通衝擊之調查研究（運研所，83.03）

＊台北市不同土地使用停車產生率計算之調查研究（運研所，85.12 ）

＊基地開發交通衝擊評估順道旅次及多目的旅次探討（運研所，85.12）

＊木柵沿線及車站地區之都市計畫與土地開發規劃及民意調查分析（台北市政府捷運局）

＊台北市停車特性與土地使用之關係（胡宇戴，72年）

＊台北市停車產生率之研究」（劉淑娟，79年）

＊地區性基地開發對鄰近交通運輸系統衝擊之研究（周龍，78年）

＊其他相關個案，如「京華開發案」及「信義計畫區」之交通改善衝擊評估報告

2.就基地附近地區類似基地開發土地使用型態進行調查分析。

若參考現有文獻，選取之資料來源最好於五年內之資料為宜。並依實地勘查該基地特性（如大眾運輸使用率、混和土地使用之內部交通量），合理的選擇適當的旅次發生率，必要時可做順道旅次及多目的旅次之折減。旅次發生率應至少選取至小數第三位以上。

◎旅次分佈

1.採用過去研究的旅次分佈（旅運調查資料）。

2.由經驗法則及對當地的瞭解推估通往各方向的旅次分佈率（由相關運輸部門取得資料）。

3.基地開發之市場研究調查。

4.旅次起迄調查結果（重新進行調查並預測）。

5.使用該地區運輸規劃模式結果。

7.其他模式：如類目分析法、旅次分佈模型（重力模型等）、替資料法。

◎運具選擇

1.對鄰近類似開發案進行運具選擇調查。

2.針對基地開發型態、當地運輸系統之提供狀況、該區域之社經條件（小客車持有率）等因素，委由具交通專業背景人士依個案推估。

使用調查資料或推估結果，均應考慮未來運輸系統之變化狀況（是否有新的運具加入）。

◎交通量指派

即將人旅次轉換為車旅次，根據旅次分佈結果，將基地開發產生之新交通旅次實際分派至路網上。可採用方法如下：

1.以經驗及對當地道路系統的了解，逕自進行推估與判斷。

2.類目分析法，以附近其他類似已開發基地之過去記錄參考推算之。

3.現有道路交通量比例法，

4.考慮交通量有重新指派效果，建議應以運輸指派模型操作之。

5.顧問公司或交通工程技師以自行開發之方法指派，為此方法應經得起理論上的批評。

第四階段  預測包括基地開發在內的未來尖峰時間交通量

（現況＋自然成長交通量＋其他已核定之基地開發累積交通量＋基地開發所衍生之交通量）

◎計算基地開發完成年尖峰時間總交通量，即現況＋自然成長交通量＋其他已核定之基地開發累積交通量＋基地開發所衍生之交通量。

◎計算基地開發完成年尖峰時間基地出入口、基地聯外道路路段及重要（或瓶頸）交叉路口的服務水準。

◎比較第一階段、第二階段及第四階段研究範圍內交通系統服務水準。

交通衝擊分析步驟參見圖5.3至圖5.5。

七、報告的形式與內容

第零章  基地開發計畫摘要

0.1  基地開發計畫名稱、開發單位、負責人

0.2  計畫摘要（計畫性質、開發規模、位址、適用法令名稱）

0.3  影響項目撰寫者與綜合評估者簽名（姓名、學經歷、專業技師資格）

圖5.3

圖5.4

圖5.5

第一章  基地開發計畫

1.1  基地開發計畫及時程

含基地一般性資料（開發規模、類別等）及計畫配置詳細資料（進出口，各棟建築物位置、樓地板面積、使用項目，停車場(位)配置，內部車流行人循環等）。基地若呈階段性開發，應將各階段計畫及其時程分別描述

1.2  基地目前土地使用現況

包括現有分區管制之分類及其允許使用項目、密度

1.3  基地完成開發計畫後的土地使用型態及密度

1.4  基地鄰近地區之土地使用現況

至少涵蓋基地周圍半徑一公里之範圍

1.5  衝擊分析範圍

1.6  分析目標年

第二章  研究範圍之運輸系統及其現況服務水準分析

2.1  研究範圍內之道路系統

含括道路實質條件，如：路寬、車道數、左右轉專用車道之設置、幾何路型、行人設施（人行道寬、行人陸橋及地下道等）等資料

2.2  研究範圍內之交通管制情形

含括路口號誌時制、禁制轉向管制、單雙行管制、不平衡車道管制、路邊停車管制等資料

2.3  研究範圍內之車流分佈及事故資料

包括各路段不同時段各車種流量及主要交叉口轉向流量資料等（兩年內資料）

2.4  研究範圍內之交通現況服務水準

評定重要路段、路口、行人設施之服務水準等級，並說明有無易肇事路段、路口

2.5  研究範圍內之停車現況

半徑500公尺內之公共停車空間容量、區位、使用狀況等資料

2.6  研究範圍之大眾運輸系統現況

包括各種大眾運輸系統之設站位置、路線、班次數等資料

第三章  相關計畫

3.1  進行中及評估年期內預定完成的交通建設計畫

包括道路新建計畫、道路拓寬計畫、新運具之引進及交通管制計畫等

3.2  研究範圍內已核定之其他開發計畫

與基地之相對位置、距離、各開發案之聯外道路、衍生交通量等

第四章  交通量預測

4.1  基地開發交通量預測

‧基地原使用之旅次產生

‧基地開發後之旅次產生

‧旅次分佈

‧運具選擇

‧交通量指派（含路口轉向交通量分派情形）

4.2  基地開發鄰近地區交通量自然成長預測

4.3  停車供需預測

分大型車、小型車及機車之停車需求分別預估，並依相關法令規定探討應設置之法定停車空間

4.4  行人交通量預測

第五章  交通衝擊分析

5.1  基地出入口、鄰近路段及路口交通衝擊分析

計算開發計畫完成後，目標年的路口及路段服務水準，並與基年（現況）比較；基地出入口應特別注重進出動線分析、、視距、交通管制設施設置之必要分析等

5.2  停車供需衝擊分析

含括基地停車場進出動線分析

5.3  大眾運輸系統及行人運輸系統衝擊分析

第六章  交通疏緩措施

6.1  基地外之交通疏緩措施

道路系統之改善、管制措施之改善、相關設施之增設、大眾運輸系統服務之提昇等等

6.2  基地內部之交通改善計畫

建築物退縮計畫、出入口位置及數目改變等

6.3  改善效果之分析

第七章  結論與建議

7.1  開發計畫所造成之交通衝擊

7.2  申請者願意承擔之改善措施及其經費編列

若交通疏緩措施牽涉其他主管單位之權責，須附相關主管機關之同意配合證明

7.3  對交通衝擊之整體評估結果

附  錄

交通量調查之原始資料、道路服務水準計算作業表、交通號誌分析表等資料可置於附錄中。

八、交通疏緩措施與衝擊費

（一）交通疏緩措施

基地外部之交通疏緩措失，一般採用運輸管理系統策略，可用之策略及方法，如表5.2.2。所提出之交通疏緩措施應包括下列各項說明[10]：

1.疏緩措施之具體內容、執行方法與細節。

2.衝擊之項目與性質，並說明所採取疏緩措施之預期效果。

3.執行者及經費負擔者之說明。

4.執行時間及頻率。

5.監督單位及方法。

基地內部之交通改善計畫，包括：建築物退縮計畫、出入口位置及數目改變、增長儲車空間甚或減少開發規模等。

（二）衝擊費

交通衝擊費之計算方式，不在本研究中探討，但基於受益者付費之精神，建議基地開發應徵收交通衝擊費。

表5.2.2   TSM策略表

| 類 別 | 項 目 | 行 動 |
| --- | --- | --- |
| 強制使用管制 | 穿越管制 | 公車優先號誌系統 最佳號誌時相 號誌裝置及拆除 人行道立體分隔設備 電腦號誌管制系 |
|  | 進入管制 | 單行道 紅燈右轉 雙向街 轉向交通限制 區域限制 匝道裝設儀器 專用入口匝道 進口匝道關閉 住宅區限制進入 |
|  | 車道使用管制 | 停車限制 公車停車站牌配置 裝載區之設置 拓寬人行道 貨車卸貨限制 |
| 大眾運輸營運改變 | 營運改進 | 公車路線修正 公車排班修正 增加旅客上下車效率 簡化車費收取手續 在某些特定以間以demand-responsiv服務代替固定路線固定班次之服務 |
|  | 轉 車 | 公車停車位置設置 上下車設備 各種運具之整合 停車站舒適之改進 接駁及分派之改進 轉運站之設計 |
|  | 管理效率 | 技術合作 改進市場營銷 改進計劃 改進會計制度 改進養護系統 追蹤和監視 改進安全 |

表5.2.2   TSM策略表（續一）

| 類 別 | 項 目 | 行 動 |
| --- | --- | --- |
| 供給輕度增加 | 大眾運輸服務 型態之增加 | 穿梭公車服務 快速公車服務 預約公車服務 |
|  | 街道與公路 | 拓寬街道和交叉路口 高容量車輛之新闢路線 增加專有快速道路匝道 快速道路冏許公車停車 |
|  | 速率及停 車管制 | 速率限制(最高和最低) 高故容量車輛優先停車 停車時間限制 嚴格的停車管制 |
| 使用者資訊及協助 | 教育旅次 前之協助 | 對駕駛人施以運輸教育 提供旅次前之交通狀況消息 共同開車配對資訊之協助 最適卡車路線及班次 大眾運輸路線及班次情報 paratransit服務資訊 |
|  | 路途中之協助 | 系統情況之擴播 交通流量狀況標誌 前進速率告示標誌 路線勸告標誌 意外管理 駕駛者意外之支援 |
| 經濟管制定價 及其他改善 | 道路定價 | 設備費 區域費或執照費 車輛擁有稅 車輛使用稅 擁擠定價 差別定價 |
|  | 停車定價 | 停車延時定價 對高速客量車輛之差別停車費用停車稅 |
|  | 非機動車 輛交通 | 行人徒步區 腳踏車道 拓寬人行道 |

表5.2.2   TSM策略表（續二）

| 類 別 | 項 目 | 行 動 |
| --- | --- | --- |
| 經濟管制定價 及其他改善 | 停車 | 人行道停車之限制 減少或限制路邊停車 停車場設在CBD以外 郊區上下車設備之改善 |
|  | 市內貨運 | 貨運站之統一整合 增加卡車能量 街外裝載設備 |
| 需求改變 | 需求時間分 配之改變 | 錯開工作時間 彈性工作時間 每週工作日減少 延長晚上各項活動之時間 |
|  | 需求頻率 之改變 | 擴大貨品及勞務之挨戶送達服務 以通訊(如電話電報)代替運輸 |
|  | 空間區位改變 | 改變土地使用 |

資料來源：[22]

5.3 開發業者所須調查項目審查清單之研擬

本研究根據交通衝擊評估程序所需資料，研擬一份開發業者送審開發案時所須之審查項目清單，詳如表5.3.1所列。審查項目分為基地開發計畫、現況資料、交通衝擊分析相關參數及作業說明、未來道路路網及交通建設、相關之其他開發計畫等五大項目，開發業者須就各審查細項置於報告書之頁次加以註明，以供交通主管單位對其資料完整性的查驗。

本審查清單之目的有二，第一、提供開發業者從事交通衝擊評估報告撰寫及資料調查時有所依循，第二、作為交通主管機關於審核交通衝擊評估報告書內容之合理性、開發行為之衝擊程度可否接受前，先對業者呈報資料從事行政手續的查驗（即不作內容的審核，僅驗收提送資料是否齊全），若開發業者提送資料有所欠缺，則先退件，待資料送齊再予以審核。

表5.3.1   提送基地開發交通衝擊評估報告書審查項目清單

| 審 查 項 目 | 頁 次 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 壹、基地開發計畫 |  |  |
| 1.計畫名稱 |  |  |
| 2.開發單位、負責人 |  |  |
| 3.計畫開發類別、所在區位、開發規模 |  |  |
| 4.計畫基地土地使用型態及密度(包括分階段之開發計畫) |  |  |
| 5.完成(100%)開發之年份，若分階段開發或超過五年以上計畫必須說明各階段之推展時程 |  |  |
| 6.基地開發計畫配置說明及設計圖 □基地出入口：顯示基地所有出入口位置及與連外道路交叉口之連接幾何圖形。 □建築物位置：顯示各建築物之位置及預定之使用類別、樓地板面積。 □停車場配置：大客車、小汽車及機車之停車空間應分別標示及說明。 □區內計畫道路：包括行車動線及行人動線安排。計畫道路並分主、次要道路分別說明道路幾何特性(路寬、車道數、各道路路段坡度、長度、人行道寬度等)。 |  |  |
| 7.基地開發計畫之策略及時程 |  |  |
| 貳、現況資料 |  |  |
| 1.地理位置圖 |  |  |
| 2.聯外道路系統圖 |  |  |
| 3.土地使用現況資料 □基地目前土地使用型態 □基地現有分區管制之分類及其允許之土地使用、密度 □基地鄰近土地使用資料 |  |  |
| 4.交通現況資料 □基地聯外道路系統：包括各聯外道路路段之幾何配置、容量圖示並表列說明。 □主要交叉路口時制計畫、各流向交通量及分佈比例資料(圖示)。 □大眾運輸條件：包括附近可供使用之各種大眾運輸(公車、捷運等)路線、車站位置（圖示）、班次、承載狀況。 □公共停車場：基地附近500公尺內之公共停車場提供數量及使用現況。 □基地附近行人設施設置現況。 □基地附近重要路段路口之事故資料。 □交通流量資料(尖峰小時流量、24小時分佈流量)：分機車、小型車、大型車及特種車之流量，雙向交通流量分開計畫。以兩年內之資料為可接受之範圍。 □社經資料(歷年人口數、各車種數量資料，至少須有五年以上資料)。 |  |  |
| 參、交通衝擊分析相關參數及作業說明 |  |  |
| 1.旅次發生(包括旅次發生率、順道及多目的的旅次折減率) |  |  |
| 2.運具分配(包括運具分配比率、各運具乘載率、各車種換算之小汽車當量) |  |  |
| 3.旅次分佈 |  |  |
| 4.交通量指派 |  |  |
| 5.基地附近主要交通設施之成長率 |  |  |
| 6.基地聯外道路之交通量自然成長率 |  |  |
| 註：以上資料均須說明資料來源，若為自行調查資料所預估，尚須註明預測方法、過程及使用之軟體。 |  |  |
| 肆、未來道路路網及交通建設 |  |  |
| 1.基地鄰近可利用之計畫中或施工中之道路及交通改善計畫。 |  |  |
| 2.若有計畫道路能配合基地開發時程者，應附該道路主管機關同意之証明文件及道路開發計畫書。 |  |  |
| 3.若有新運具(如捷運)將於未來加入營運，應說明其預定營運時期及運具重新分配比例之預估。 |  |  |
| 伍、相關之其他開發計畫 |  |  |
| 1.調查基地鄰近之其他已核定或審核中之開發計畫，圖示與基地之相對位置及相對距離。 |  |  |
| 2.列表說明上述開發計畫之聯外道路。 |  |  |
| 3.說明上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫，其開發名稱、使用型態、開發規模、目標年期、衍生之交通量、停車需求、行人流量等資料。 |  |  |
| 4.計算上述開發計畫中已核定並與基地共用相同聯外道路之開發計畫累積性交通量。 |  |  |