# 定期貨櫃航線設計之研究

ROUTE PLANNING FOR CONTAINER LINER

盧華安 Hua-An Lu

(90年1月16日收稿，90年4月6日第一次修改，90年5月7日

第二次修改，90年12月6日定稿)

摘　要

定期航運為海運市場中主要之經營型態，其中又以貨櫃船隊之運送為主。定期貨櫃航商在開闢新航線或調整既有航線時，除評估全球與區域經貿之發展趨勢外，最重要的是掌握各經濟區域間貨櫃需求之方向性，以做為航線設計之主要參考依據。本研究旨在探討定期貨櫃航線設計之內容與航商之規劃流程，並就各港口間之櫃位最低需求已知的情形，構建航線設計之數學規劃模式。其中除考量航線排程(routing)、服務船舶數量與航程週期外，亦藉由艙位配置(capacity allocation)概念將規劃港口間之載運需求納入考慮。該模式為一混合整數規劃(mixed integer programming)問題，經以遠洋航線實例求解所獲結果，可驗證模式於航線排程之適用性與櫃位分配之正確性。同時，本研究亦開發一演算流程以加快演算之時效，並提供使用者在相同成本下之多樣航線排程選擇。透過敏感度之分析，亦發現大多數之櫃位需求變化，並不致影響目標值之改變，且航線排程傾向僅灣靠各港一次，以追求成本最小化。

關鍵詞：航線排程；艙位配置；混合整數規劃

Abstract

Container liner plays a main shipping role in marine transportation markets. When a new route is planning to be opened or an existing one is considered to be adjusted in carrier, the most important preparation is to forecast the demands between each candidate trade for route planning, except to assess the future development of global economy. In this research we explore the procedure and contents of practical route planning. A mixed integer programming model for making decision of the routing of visiting harbors, amounts of service vessel, period of round trip voyage, and capacity allocation between each origin-destination pair is suggested under the conditions when the least demands are given. We conclude that it can truly reflect an available route service conditions through a case test of ocean route. An algorithm is proposed for saving the CPU consumed time and providing multiple solutions for user’s reference. Based on these, we also implement the sensitivity analysis focused on the changes of capacity demands in certain trades. All result in the same objective and the one calling in each port to minimize the total cost.

Key Words:	Routing; Capacity allocation; Mixed integer programming

一、緒　論

定期航運為海運市場中主要之經營型態，其中又以貨櫃船隊之運送為主。定港、定線、定期、定時乃是定期航線之基本運送服務特色。因此，航商在航線設計時，都必須針對各項服務條件進行評估，始能設計符合市場需求之適當航線。尤其，海運定期市場強調提供長期與穩定之服務條件，航線一旦開航後，為穩定市場占有率，除特別之環境變化或航商經營條件改變，否則不易變更。且定期貨櫃航商之航線服務路網，乃是以基本之單一航線逐一連結而成，故單一航線之設計為海運航線規劃課題之基礎。本研究旨在探討定期貨櫃航商在航線設計時所應考慮之服務要項，並以數學規劃技巧協助構建適當之航線設計模式，期能適當反映航線規劃之設計內容，減少實務作業反覆檢驗運算之過程。

航線設計之主題，在海運上屬於船隊規劃與管理課題之一。Cho and Perakis[1]曾提供兩類線性規劃模式：首先是在船隊規模固定下，如何選擇已定航線；其次是在船隊規模不確定下加入成本投資之考量。唯兩種模式均無應用範例或求解結果，作者僅建議以現有之最佳化軟體直接求解，而面對大規模整數規劃問題時，可考慮利用拉氏鬆弛法(Lagrangean relaxation method)等方式進行求解。Rana and Vickson[2]考慮往復式路網型態下，定期貨櫃船之路線選擇問題，在目標為航商可獲最大利潤下，決定每艘船舶灣靠之航線、特定時間內之航次數與每航次貨櫃之載運量。所建之模式屬於一非線性規劃問題(nonlinear programming problem)，其中並包含整數變數與非線性限制式，作者利用拉氏鬆弛法與分解法(decomposition method)進行求解。Rana and Vickson[3]以貨櫃船之論時傭船型態進行航線排程之探討，假設航商在貨櫃運送量大量增加之際，必須臨時租賃其他非自屬船舶進行運送，所考慮之港口為航商已靠泊之港口，並具往復式之路網型態。所建構之最適模式為一整數規劃問題，可決定單一租賃船舶之航線排程、航行之航次數與運載櫃量之分配。模式之限制為租賃船每一航次之航線均必須相同，且運送櫃量均一致，就實務問題而言較缺乏彈性。張永昌與陳春益[4]以國內某航商之美西至東亞航線為例，探討定期貨櫃船航線之泊靠港選擇問題，並以所建之設施區位問題(facility location problem)模式進行分析，所考量之航線僅有一條，且為單向性之分析結果。郭塗城與朱經武[5]探討影響定期船靠港之決策因素，據以構建數學規劃模式，其中亦考慮航程時間與貨載空間之限制。唯該模式假設航線去程與回程之沿途灣靠港口必須相同，與航商規劃實務略有出入。文中雖強調航程週期之重要性，卻沒有適當反映其與服務船舶數量間之關係。所建模式雖屬確定性問題，但為避免航線子迴路(subtour)之產生與檢驗裝載量是否不超出船舶容量之限制，解之可行性必須依賴前次模式求解所得非主要變數之值反覆代入執行，與傳統數學規劃之模式構建方式相較略顯複雜。

本文在第二節說明定期航商進行航線設計之實務作業，並分析貨櫃需求資訊所形成之規劃型態，第三節就港口對之貨櫃需求已知的情形下，進行數學規劃模式之構建與求解方法之探討，第四節則以航商之現有資料進行實例分析，第五節為櫃位需求變化之敏感度分析，最後提出若干結論與建議。

二、航線設計之實務作業與分析

定期貨櫃航商考慮增闢或調整航線時，首先需要評估全球與區域經貿之大環境發展趨勢，再針對特定之海運市場進行調查與分析。其目的是欲了解全球貨櫃需求流向，以及各區域內未來之貨量供給與需求，以做為航線開闢與否之主要參考依據。待確定進行航線新增或調整既有航線後，亦須進一步定位該航線之服務範圍，除航線上各灣靠港所屬區域之基本運送外，也要將其與公司整體營運路網之關連釐清。例如該航線之屬性為獨立之區域服務航線，抑或是連結其他航線之主要幹線等，如此才能繼續進行航線之靠港分析、成本與效益分析及部署船隊分析。一個可行的航線規劃，最後之具體結果應是在確定服務船舶之船型與數量下預排出船期，經公司內相關部門的確認後，始能在預定之時間正式營運。此一基本規劃流程，詳如圖1所示。

圖1　定期航線開闢規劃之基本流程

就規劃工作之分工與內容而言，貨櫃未來供需之評估工作，航商常委託顧問公司或各港代理商進行市場預估分析，以了解各經濟區域間貨櫃流向之概況，並供規劃單位決定新航線之發展或原航線的續航、停航、調整等措施之參考。航商規劃人員進行航線設計，一般多以預估市場經濟利益概況來選定靠泊之港口；目前之經營趨勢乃將不同之大型經濟市場分割成多數的航線區塊，減少航線中所靠泊的港口總數，利用集貨轉運航線來構建完整的運送路網。所選擇灣靠的港口，也以內陸交通便利、具有共同轉運港特性、轉運時程較短、且易達到規模經濟之大型港口為優先。在服務船型上，則盡量部署同質性之船型，即具航行、載運相同條件之船隊。為避免造成該船隊空間閒置或不足之缺失，若船隊之船舶數量不足時，可考慮將原船隊全部抽換成載重量較大的同型船，或增添一至數艘的同型船進行運送。如自有同型船艘數不夠時，亦可用租賃方式向其他船東租傭所需船舶，但通常租賃方式以長期居多，且於船隊配置上常將長期租賃船舶視為自有船來編制，以利配置航線。若同型船舶數量有多餘時，則可能將高服務品質降至中上之服務水準，如增加某航線上一至數個灣靠港口，以維持原有的利潤，或以多餘的船舶去營運新航線、支援服務品質不足之航線，甚或租賃給其他航商使用。本研究欲針對航線靠港、成本與效益、船隊之調派與船期預排之設計作業進行探討，而將市場供需之評估結果視為外生，研究範圍如圖1中之虛線所示區域。

在航線設計內容中，港口之灣靠順序，易於由航線之方向性與港口之地理區位，以人工作業方式進行概念性規劃。但在考量貨櫃運送需求時，可行港口排程(port routing)之安排就顯得較為複雜，良好之灣靠順序可獲得載運較多櫃量的機會。完整之航線設計工作，有一系列之考量因素與作業流程，詳如圖2所示。其中，規劃時之輸入參數方面，如圖中深色方塊所示。海上航行時間(steaming time)需藉由海圖上實際量測之航程浬數，或由各港距離表中查得，透過選定船型之經濟船速，即可計算出理論航行時間。唯船舶航行受航路上之風向、海流影響，故仍得借助資深船長之航行經驗，提供各航段所可能產生的航行誤差時間，以獲得較準確之航行時間。除此之外，各港口上下領港所需的時間可預先調查獲得，船舶靠港裝卸貨所需之時間則藉預估裝卸貨櫃之總量及各港工作效率推知，最後再加上一些進出港口可能發生的緩衝延誤時間等，即可推算出預計到港時間(estimated time of arrival, ETA)與預計離港時間(estimated time of departure, ETD)。由初步所推算出來的單航次航程週期日數，按預定之灣靠頻次即可計算出所需船隊之規模；為提供具競爭力之服務，航線灣靠頻次通常至少要達到每週一班(weekly service)之水準。所得之結果如能符合既定之服務期望，即可送交相關部門參考；否則，須進行灣靠港口增刪、營運船舶數量增減或航行時間容許誤差之調整等措施，以取得前述航運服務品質之營運計畫。

圖2　定期貨櫃航商航線設計流程

根據航商開闢或調整航線與航線設計流程可知，貨櫃需求之方向性，是決定靠港順序之關鍵指標，而靠港順序則影響航線週期與營運船舶數量等服務條件。就此一層面而言，可根據航商對市場了解之程度，給予不同之規劃方式與內容，並區分為三種不同規劃之細膩程度：

1.	概念性之供給與需求

此意謂航商僅了解該區域或鎖定之航線為具有潛力之市場，故需投入船隊加以營運。所選定之候選靠泊港口，也以大型或其他航商灣靠之港口為主，投入船隊與其他同一航線之其他航商相仿，或根據經驗判斷決定之。最後只要排定可行之航行計畫，即可付諸實行。

2.	區域性之供給與需求

航商在航線所及之各經濟區域，針對相互間之供給、需求做數量性之概估，據以考慮航線週期與船隊間之搭配，但灣靠港口之多寡與其順序並不確定，如此所訂之航線營運計畫，較符合目前航商開闢新航線之所需。

3.	港口間之供給與需求

航商對各灣靠港口間之供給、需求已有明確之估算，營運計畫之關鍵在於如何訂定適當航線排程與營運船隊之規模，以充分利用船隊之艙位，載運預計之貨櫃數量。此類之規劃較適用於經營已久之航線需要進行調整時，或已具港對港供需預估方式之航商。

上述三種規劃概念，雖在貨櫃供需之掌握程度有所不同，但進行之難易程度與規劃品質卻值得分別探討；尤其就學理而言，又各具不同之特性，在分析上也頗值得探究。本研究即是考慮港口間之貨櫃供需量已有具體預估的情形下，如何進行適切之航線設計。此類航線規劃進行時，所應決策之要項包含灣靠港口之順序、投入船舶之數量、航線週期之時間、以及艙位提供之可行性等。至於規劃航線在航商整體服務網路中所扮演之角色，及其與其他航線連結之方式，本研究假設可適當地反映在貨櫃之供給與需求的多寡上；換言之，規劃航線上如有某些港口屬於與其他航線連結之轉運港，轉運之櫃量亦能充分列入供給需求之預估中。

三、模式構建與求解

本節將利用數學規劃技巧，針對規劃灣靠港口間之最低櫃位需求、服務頻次與服務船型已知的情形下，構建航線排程、服務船舶數量、航程週期與艙位分配決策之最適化模式。3.1節首先說明模式之設計概念，3.2節說明模式之內容，3.3節則說明求解演算法。

3.1	模式設計概念

定期貨櫃航線具循環性，因此航線排程為一循環航程。就學理而言，近似推銷員旅行問題(traveling salesman problem, TSP)，但因海運貨櫃運輸具有收受與運抵(pickup and delivery)之特性，同一航線上之港口有可能重複靠港，又因需考慮航程週期以配屬固定之服務船數，故與TSP問題略有不同，本研究以港口對節線之流量表示航駛該航段之航次量，決策後再具以推導出港口排程。

此外，個別航段上所承載之貨櫃，其起迄港口並不一定屬於該航段之港口對。為實際掌握櫃位之分配，在變數設計上，將設置各航段上可能分配給各港口對之櫃位分配量變數。如果所考慮之候選港口共有n個，在不考慮起迄為同一港口之情形，所可考量之航段最多有n(n−1)個節線，供需之港口對亦有n(n−1)對。但在航段起港與供需港口對目的港相同，或航段迄港與供需港口對之起運港相同之情形，變數存在並不合理，而此類變數共有2(n−1)−1個。故此櫃位量分配變數，共有n(n−1)[n(n−1) −2(n−1)+1]=n4−4n3+6n2−3n個。雖然，艙位分配變數隨港口數之增加而急速增多，但卻能較明確地追蹤出各港口間貨櫃艙位分配之合理性。

另外，單一航線以固定船隊營運完整之航線，所投入之船舶數量與航程週期間有一定之關係。若以一週168小時為計算單位，則總航程時間與船舶數量之關係，可用(1)式表示；其中v表示所需之船舶數量，r表示總航程週期時間，f為每週航線之服務頻次。若以每週一個頻次為例，航程週期為7天時，需要1艘船服務；航程週期為14天時，需要2艘船服務，反之亦然；其他案例可依此類推。

v=r168f	(1)

3.2	數學模式

根據前述之概念，在說明所構建數學模式之前，先行定義若干數學符號，以利模式之描述。

1.	標記(Label)

i, j, o, d：為港口之標記，但(i, j)表示某一航段；而(o, d)則代表起迄港口配對。

2.	變數

xij：航段(i, j)之流量，表示該航段通過之航次數；

yijod：表示在航段(i, j)間營運之航次，分配給(o, d)港口對之櫃位量；

：總航程之緩衝時間；

：投入服務之船舶數量。

3.	參數

cij：航段(i, j)之航行成本；

εi：i港口灣靠之成本；

s：緩衝時間之單位小時成本；

tij：航段(i, j)之航行時間；

τi：i港口之在港時間；

f：航線之預定服務頻次，以每週計算；

k：每艘船舶最高之裝載艙位限制；

qod：港口o至港口d之最少櫃位需求；

βl, βu：航程緩衝時間之上、下限。

模式之內容如(2)式至(10)式所示：

Min.(i,j)(cij+εi)xij+sβ	(2)

s.t.jxij−jxji=0,∀i	(3)

(i,j)(tij+τi)xij+β=168vf	(4)

o≠jd≠od≠iyijod≤kxij,∀(i,j)	(5)

j≠ij≠dyjiod=0,∀(o,d);∀i≠o,i≠d	(6)

j≠oyojod≥qod,∀(o,d)	(7)

i≠dyidod≥qod,∀(o,d)	(8)

βl≤β≤βu	(9)

xij,v≥0,integer;yijod≥0;βu.r.s.	(10)

海運市場競爭激烈，航商對於貨源的掌握，受到諸多因素影響，不易於規劃期間即詳實確知。雖然，本研究假設航商已能估計各港口對間之最低櫃位需求，但其僅提供船舶在港裝卸時間之估算；又因各港裝卸櫃量若為已知，在各港單位裝卸成本亦為已知的情形下，裝卸成本恆為定值。故本研究所建構之數學模式，乃以航行成本、港口靠泊成本總和再加上緩衝時間之增量成本為極小化之目標，如(2)式所示。其中，xij為經營航段(i, j)之航段整數變數，其值大於0時，表示經營該航線包含航段(i, j)之航次數；其值為0時，則表不經營該航段。由於定期航線具循環性，抵達港口也將是下一航段之出發港口，因此灣靠港口之成本就每一航段而言，僅考慮出發港口即可。至於各類限制式方面則包含：

1.	節線流量守恆限制式

定期貨櫃業務之航線絕大部分均具循環性，因此在以港口為節點，港口對航段為節線之網路上，代表是否經營之航段節線流量具守恆性質，如(3)式所示。

2.	航程週期時間限制

計算經營某一航段所需之時間，可仿效成本之概念，以航行時間與出發港口之靠港時間計算之。此外，航商於航線規劃時，所採用之航行時間，並非最短時間，有可能是經濟航速或船長經驗中較常航駛之時間。合理之誤差在實際的航行上，可透過加、減車之調整來配合表訂時間。故為配合航程時間與船隊數量之關係，正負緩衝時間變數之合理設置，可增加航線設計之彈性。此外，在港時間除各港上、下領港等固定時間外，影響最大的為貨櫃作業時間，因該項作業時間隨艙位需求而為一外生參數，故整體在港時間亦為外生。總航程週期( r )可利用與船舶數量之關係，進行整理並將(1)式轉換成(4)式。

3.	滿足營運航段容量限制式

每一個航段之櫃位分配量的總和，無法高於可裝載的最大限制。但當該航段不為營運航段時，所有該航段上之櫃位分配量均必須為0，限制方式如(5)式所示。

4.	中轉櫃位分配量守恆限制式

當航段(i, j)上之櫃位分配給目的港不為j之港口，則其櫃位分配量必須傳遞至由j出發之下一個航段，直至卸貨目的港。如果載運中途艙位減少，就表示有貨櫃得提前於j港口卸下，再轉運至目的港。但由於目的港都在候選港口之列，且僅探討單一之往返航線，故不考慮此種情形。至於目的港為j港之櫃位分配量，至j港後即不再保留。因此，對特定之港口對(o, d)與非o港或d港之中轉港i而言，o港至d港之艙位配置應在進、離i港均具一致性，即如(6)式所表達。此限制式亦保證某港口對之艙位需求，可在抵達目的港前之艙位配置均得以延續，且無法任意增加或減少。

5.	最少櫃位需求限制式

當航商對於港口對間之供給與需求已有基本腹案後，模式中針對個別港口進、出口之櫃位分配量，必須滿足抵達該港與由該港出發之櫃位最低需求。故(7)式與(8)式乃確保各港口對在起運港之初始艙位分配與卸貨港之抵達艙位，維持在艙位需求水準以上。亦即分別表示出口與進口之櫃位需求，且此需求之規劃期應以一週為單位，以與每週頻次相呼應。

最後，(9)式為總航程緩衝時間之上、下限限制。(10)式則為變數限制，在各類變數中，航段經營航次數與投入之船舶數為整數。櫃位配置量為非負之實數，原因在於同一航段之艙位分配會因貨櫃起迄點之不同而有競爭性，當需求量緊密時，艙位分配接近最低需求，自然獲得整數結果；需求寬鬆時，有變數為實數，亦不影響其最低需求之分配量，故可以實數表示之。總航程緩衝時間變數為實數，可彈性配合不同航段組合之總航程時間與船隊規模之關係。

以上所建模式為一混合整數規劃問題(mixed integer programming, MIP)，利用航段變數之整數性質與流量守恆限制，組合成一循環性航線。貨櫃櫃位分配變數，則約束航線不會有分離現象，即子途程之形成。由上可知，如果候選港口至少與一個其他候選港口間存有相互之供給或需求，則所有港口均必須在營運航線上。同時，透過中轉櫃位分配量守恆限制式與營運航段容量限制式，使各起迄港口對之間的櫃位分配得以在各營運航段上延續而不中斷。

3.3	求解演算法

上述之混合整數規劃模式，如欲直接以傳統整數規劃求解演算法逕行解算，恐將耗費不少演算時間；且由於提供航程緩衝時間之彈性，預期於相同成本下，將出現多種航線排程方式。有鑑於此，本研究發展一演算流程，期能在演算時間與反映航線排程結果上，有所助益。本研究所提演算流程之主要概念，是以各個港口為起始節點，以運送成本及櫃位需求之有效性為依歸，先行挑選出預計服務之航段，給予該等航段流量下限之設定，再進行整數規劃之求解，每次演算獲得之最佳解，則可作為後續目標值之上限，直到演算完各起始節點港口，即可獲得較佳之結果。故整體演算完成之疊代次數，與規劃範圍內之港口數目相同。

上述演算流程之細部過程，詳如圖3所示。首先，將各港口之櫃位需求與櫃位供給予以加總，並依總櫃位需求量由小至大或由大至小進行排序；之後，按排序順序逐一作為選取節線流量下限模組之起始節點。選取節線流量下限模組考量航線設計具循環性，故不宜挑選太多之航段加以設限，亦不能事先確定一循環迴圈(cycle)，以失去總航程配當之彈性；故以尋找港口節點之連接性路徑(connected path)為出發點，挑選n−1個( n為港口數目)航段，作為設定流量下限之候選節線。候選節線之選擇，是透過「累積單位運送成本」之計算，選取各階段中之最小者。而該項計算則是以該階段中，各節線運送成本(含起點港口之靠港成本)除以節線終點之「累積櫃位需求」而得。累積櫃位需求定義於節點之上，如圖4所示。以節線(a, b)為例，d(b)=d(a)+qab，d(‧)為節點之累積櫃位需求，qab為節線(a, b)之實際櫃位需求。起始節點之累積櫃位需求設定為0，候選節線確定後之節線起點則被標記，後續過程不再計算已被標記之節點候選節線之起、迄港。累積單位運送成本(δij)即可以(11)式表示之；候選節線之流量下限值(xij)，則可以大於其終點之累積櫃位需求除以船舶可載容量的最小整數設定

之，詳如(12)式。

δij=cij+εid(j)	(11)

xij=d(j)k	(12)

圖3　演算法流程

圖4　累積櫃位需求之觀念示意

選取節線流量下限模組可考慮是否先行標記起始節點，而形成不同之候選節線組合。當先予標記時(即流程圖所示)，所得之候選節線為連結所有節點之路徑(以下簡稱為P法)；但不先予以標記，則有可能形成包含起始節點之子迴圈，但候選節線仍維持n−1個航段，故有一個節點港口可能不為任何候選節線之端點(以下簡稱為C法)。

上述兩種方法是依照航線設計問題之特性而發展的演算法則，其用意在兼顧成本及所需艙位下，先行篩選出部分航段，再利用分支限界法進行最佳化求解，以加速航線排程之選定，屬於一啟發式(heuristic)演算法。儘管每次疊代演算的結果，因先行提供若干確定入選之營運航段，而無法保證一定能獲得最佳解，但在有系統之航段篩選方式與逐步更新較佳解的推演上，在最後解之品質與求解速度上，均值得進一步測試與驗證。後續之測試與分析，即同時進行P法與C法之解算。

四、測試與分析

為驗證前述模式之正確性與適用性，本研究以台灣某航商越大西洋航線中之第二條服務航線為例，進行模式測試。4.1節將說明測試航線之相關參數資料，以及利用分支限界法(branch-and-bound algorithm)直接求解所得之結果；4.2節則是利用3.3節之演算法進行求解後所得測試結果。

4.1	測試資料與基本測試

本研究以訪談航商期間，所討論之越大西洋航線為例，進行實例之測試與分析。所採用之參數，乃以該航商所提供於航線規劃期間之有限資料為基礎，航線結構詳如圖5。此一航線由五艘1,962 TEU之全貨櫃輪參與營運，航線週期為35天，每週行駛1個頻次，服務9個港口，11個航段。服務航點包含美國大陸東南方之查理斯頓(Charleston, CHS)、邁阿密(Miami, MIA)與南方之紐澳良(New Orleans, NOL)、休士頓(Houston, HOU)。歐洲部分則包括英國之佛列斯多(Felixstowe, FXT)、法國之哈佛爾(Le Havre, LEH)、德國之布來梅港(Bremerhaven, BRV)、荷蘭之鹿特丹(Rotterdam, RTM)與比利時之安特衛普(Antwerp, ANR)等九個港口，該航線最後規劃完成之船期，詳如附錄A。此一航線之特色，乃是以查理斯頓為美國大陸之一窗口港，在歐洲相對地以安特衛普為一窗口港，回程越洋前再靠泊哈佛爾，以順道承載法國進口美國之貨櫃。

圖5　Y航商之越大西洋航線

本研究模式測試之參數內容，除了航線之基本資料外，在裝載櫃量上，因航商僅就各港之裝載總量進行預估(詳如表1)，而無各起迄港口之資料。本研究乃依該項資料自行配適一越洋起迄港口之運送櫃量矩陣，作為測試之最低櫃位需求資料，詳如表2。其中，因該航線跨越大西洋，西邊之查理斯頓、邁阿密、紐澳良、休士頓同屬美南、墨西哥灣區之港口，而東邊之佛列斯多、哈佛爾、布來梅港、鹿特丹、安特衛普又位於相近之歐洲區域，為簡化計，乃將兩區域內相互港口之櫃位需求，逕設定為0。

表1　航商規劃階段預測之港口處理櫃量

| 港口 | ANR | BRV | CHS | FXT | HOU | LEH | MIA | NOL | RTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處理櫃量 (TEU) | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 100* | 500 | 500 | 700 |

*：LEV港原不在規劃之列，定案前才又加入，本研究依靠港時間估計。

表2　實例測試中各起迄港口間之最低艙位分配需求

|  | ANR | BRV | CHS | FXT | HOU | LEH | MIA | NOL | RTM | 供給艙位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANR | － | 0 | 120 | 0 | 70 | 0 | 60 | 50 | 0 | 300 |
| BRV | 0 | － | 110 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 290 |
| CHS | 110 | 100 | － | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | 160 | 500 |
| FXT | 0 | 0 | 100 | － | 70 | 0 | 60 | 60 | 0 | 290 |
| HOU | 50 | 90 | 0 | 70 | － | 10 | 0 | 0 | 80 | 300 |
| LEH | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | － | 20 | 20 | 0 | 80 |
| MIA | 50 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | － | 0 | 70 | 240 |
| NOL | 90 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | － | 50 | 260 |
| RTM | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 60 | 50 | － | 340 |
| 需求艙位 | 300 | 310 | 500 | 310 | 300 | 20 | 260 | 240 | 360 | 2600 |

資料來源：航商提供，本研究整理與假設。

此外，航商營運成本乃屬公司機密，不易取得，故須藉其他方式加以估計。就船舶之航行成本而言，經與資深之船舶租賃經紀人討論，考慮航商所用之船型與年份，預估每日耗油約60噸，目前之油價每噸約為130元美金，換算後每小時之耗油成本為325元美金。靠港成本方面，由於與船型噸位、靠港時間、繫泊方式、使用拖船數量、是否僱請領港等因素有關，各公司不一而足。經參考相關航貿報導及航商提供之在港時間(含領港上、下之等候時間)進行預估，結果詳如表3。其餘參數部分，服務頻次仍維持每週一班，緩衝時間之上下限，則設定為可增減12小時，單位緩衝成本即為每小時之航行耗油成本。

表3　各港口之靠港時間與估計之靠港成本

| 港 口 | ANR | BRV | CHS | FXT | HOU | LEH | MIA | NOL | RTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 靠港時間 (hours) | 21.2 | 15.2 | 12.8 | 15.4 | 17.7 | 9.0 | 14.3 | 12.8 | 18.0 |
| 靠港成本 (USD) | 13,500 | 12,360 | 10,500 | 13,150 | 9,800 | 9,200 | 11,000 | 10,200 | 11,800 |

資料來源：航商提供，本研究整理與假設。

根據上述之參數設計，先行利用最佳化套裝軟體CPLEX 6.0以分支限界法直接求解，經8,333秒後獲得最佳解結果，仍以五艘貨櫃輪參與營運，航線週期亦為35天，服務9個航段，緩衝時間為 10.4小時，航線設計結果詳如圖6。在船隊配置與航程週期方面，所得結果均與該公司目前之營運設計相同，但航線排程略有出入，就圖6所示排程結果發現，並無窗口港之角色存在，而是每一港口均僅靠泊一次。此一現象顯示，目前各航段之最低櫃位需求，相互間並不會產生排擠現象；在航行時間相同下，減少靠港頻次，可使目標成本減低。圖7之艙位分配結果亦說明此一現象，由於艙位分配變數過多，無法一一在各相鄰航段上，顯示所有艙位占用情形，但透過延續性圖示方式，可了解櫃位分配之合理性。同時，多餘之艙位因演算法求解之基底(basis)關係，幾乎都分配給航行航段之起迄港口對，且所有艙位均呈整數分配。

圖6　分支限界法所得之設計航線

4.2	演算法測試結果

相同之參數，利用3.3節中所介紹之演算流程，就港口櫃位總需求(含該港之櫃位需求與供給)由小至大排序，分別以P法和C法進行測試。經求解後，兩者所獲之最佳解目標值均與分支限界法所得無異，均為330,180美元。同樣由5艘船舶完成每週1個頻次之服務，航程週期仍為35天。但航線排程之設計，相互間存有差異。P法在9個港口互為起始節點的情形下，共執行1,842秒後，其中有6次路徑產生的演算獲得最佳解，但因2次之演算結果與前者相同，故得4種不同之設計航線，該4種航線排程詳如附錄B所示。C法在9個港口互為起始節點的情形下進行求算，有4次路徑產生的演算獲得最佳解，但相異之設計航線僅有2種，航線排程詳如附錄C，總求解時間為1,689秒。

經此初步測試了解，本研究所發展之演算流程均能較直接以分支限界法求解來得有效，P法雖在解算時間上略遜於C法，但可獲得較多之航線組合，供使用者參考。至於在艙位分配上，由於分支限界法所得結果，已在上一節分析其正確性，故不再針對各個航線排程進行討論。

圖7　分支限界法所得之艙位分配

五、敏感度分析

由於本研究所採用之案例為跨越兩大洲之遠洋航線，一區為美國本土港口，另一區為分布密集但隸屬不同國家之歐洲港口。在區域性之相異櫃位需求下，可能造成不同之航線設計內容，本節即針對不同數量之測試航段，透過模式決策，探討櫃位需求變化下之敏感度分析。其中，主要紀錄之資訊包含演算法所得之最佳目標值、在9個港口互為起始節點所提供之參考路徑經分支限界法演算所得的最佳解之次數、最佳解中相異航線排程之個數、最佳航線排程涵蓋測試航段之個數、以及執行完9次疊代演算之總時間。5.1節針對單一航段之櫃位需求變化；5.2節為雙航段但不同方向性之櫃位需求變化；5.3節則為整體方向性之櫃位需求改變；最後5.4節就前述案例進行統整與分析。

5.1	單一航段之櫃位需求變化

單一航段之櫃位需求變化，以航段(CHS, ANR)為例，將該航段之櫃位需求，以每100 TEU為單位，逐一增加至600 TEU，並分別以P法與C法進行求解，兩者所得結果詳如表4與表5所示。其中以C_A加上增加之櫃位需求為案例之題號(後續之案例標示方式與此相同)，兩種方法所得之目標值均與原問題之目標值相同，為USD 330,180。每一案例之9次演算疊代中，P法執行獲得最佳解之次數均在4次以上，其中相異最佳解之個數也頗為平均，分別為2或3個，演算時間在1,000秒以上。C法所得結果變化較大，第5、6個案例都僅獲得1個最佳解，演算時間則略少於P法。兩者最佳航線之組合，均甚少包含航段(CHS, ANR)，P法僅在C_A400、C_A600之兩案例中，有1組最佳解涵蓋該航段，而C法則完全沒有。

表4　航段(CHS, ANR)櫃位需求變化P法之求算結果

| 題號 | 最佳目標值 (USD) | 獲最佳解次數 | 相異 最佳解個數 | 最佳航線涵蓋 (CHS-ANR)之個數 | 演算時間 (秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C_A100 | 330,180 | 4 | 3 | 0 | 1,092 |
| C_A200 | 330,180 | 6 | 2 | 0 | 1,344 |
| C_A300 | 330,180 | 6 | 2 | 0 | 1,527 |
| C_A400 | 330,180 | 7 | 3 | 1 | 1,627 |
| C_A500 | 330,180 | 7 | 3 | 0 | 1,544 |
| C_A600 | 330,180 | 7 | 3 | 1 | 1,300 |

資料來源：本研究整理。

表5  航段(CHS, ANR)櫃位需求變化C法之求算結果

| 題號 | 最佳目標值 (USD) | 獲最佳解次數 | 相異 最佳解個數 | 最佳航線涵蓋 (CHS-ANR)之個數 | 演算時間 (秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C_A100 | 330,180 | 6 | 4 | 0 | 696 |
| C_A200 | 330,180 | 8 | 2 | 0 | 844 |
| C_A300 | 330,180 | 8 | 2 | 0 | 1,050 |
| C_A400 | 330,180 | 8 | 2 | 0 | 1,258 |
| C_A500 | 330,180 | 1 | 1 | 0 | 1,095 |
| C_A600 | 330,180 | 1 | 1 | 0 | 1,972 |

資料來源：本研究整理。

5.2	雙航段不同方向性之櫃位需求變化

雙航線但不同方向性之測試分成兩個部分，第一部分以CHS與ANR兩港口相互之往返航段為例；其次則以航段(CHS, ANR)與(RTM, NOL)同時變化為例。

航段(CHS, ANR)與(ANR, CHS)雙向之櫃位需求，同時以100 TEU為單位，依次一同增加，直到增加至600 TEU。P法與C法所得之目標值也都沒有改變，獲最佳解之次數相互有些消長，前者在案例C_C200至C_C600均有7次，而後者在案例C_C200、C_C400、C_C600則有8次。但所得最佳解之個數以P法略多，約為2至3次，C法則介於1至2次之間。P法所得之航線組合較少包含測試航段，僅案例C_C500中之一組最佳解涵蓋航段(CHS, ANR)；另C法所得有較多之最佳航線涵蓋航段(CHS, ANR)(詳如表6與表7所示)。求解時間以P法較為穩定，均在1,000與2,000秒之間，C法在案例2、4需花費3,000秒以上，案例5甚至需要6,611秒。

表6  航段(CHS, ANR)與(ANR, CHS)櫃位需求變化P法之求算結果

| 題號 | 最佳目標值 (USD) | 獲最佳解 次數 | 相異 最佳解個數 | 最佳航線涵蓋 (CHS-ANR)之個數 | 最佳航線涵蓋 (ANR-CHS)之個數 | 演算時間 (秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C_C100 | 330,180 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1,494 |
| C_C200 | 330,180 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,714 |
| C_C300 | 330,180 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,701 |
| C_C400 | 330,180 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,981 |
| C_C500 | 330,180 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1,685 |
| C_C600 | 330,180 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,451 |

資料來源：本研究整理。

表7  航段(CHS, ANR)與(ANR, CHS)櫃位需求變化C法之求算結果

| 題號 | 最佳目標值 (USD) | 獲最佳解 次數 | 相異 最佳解個數 | 最佳航線涵蓋 (CHS-ANR)之個數 | 最佳航線涵蓋 (ANR-CHS)之個數 | 演算時間 (秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C_C100 | 330,180 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,102 |
| C_C200 | 330,180 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3,758 |
| C_C300 | 330,180 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2,608 |
| C_C400 | 330,180 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3,197 |
| C_C500 | 330,180 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6,611 |
| C_C600 | 330,180 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1,790 |

資料來源：本研究整理。

另一組之雙航段測試則選定不同之起迄港口，分別為航段(CHS, ANR)與(RTM, NOL)，表8與表9分別為P法與C法之求解結果。各案例之櫃位需求變化方式與前相同，雖然在獲最佳解次數、個數及演算時間上，都呈現不穩定之情形，但最佳解目標值仍維持USD 330,180。值得留意的是最佳解個數，在櫃位需求增加較高時，都僅獲得單一之最佳解，有可能是櫃位需求變化所致。

表8　航段(CHS, ANR)與(RTM, NOL)櫃位需求變化P法之求算結果

| 題號 | 最佳目標值 (USD) | 獲最佳解 次數 | 相異最佳解 個數 | 最佳航線涵蓋 (CHS-ANR)之個數 | 最佳航線涵蓋 (ANR-CHS)之個數 | 演算時間 (秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C_N100 | 330,180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,222 |
| C_N200 | 330,180 | 5 | 2 | 0 | 0 | 149 |
| C_N300 | 330,180 | 3 | 2 | 0 | 0 | 527 |
| C_N400 | 330,180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,989 |
| C_N500 | 330,180 | 6 | 1 | 1 | 1 | 905 |
| C_N600 | 330,180 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14,870 |

資料來源：本研究整理。

表9　航段(CHS, ANR)與(RTM, NOL)櫃位需求變化C法之求算結果

| 題號 | 最佳目標值 (USD) | 獲最佳解 次數 | 相異最佳解 個數 | 最佳航線涵蓋 (CHS-ANR)之個數 | 最佳航線涵蓋 (ANR-CHS)之個數 | 演算時間 (秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C_N100 | 330,180 | 7 | 3 | 0 | 0 | 909 |
| C_N200 | 330,180 | 6 | 2 | 0 | 0 | 237 |
| C_N300 | 330,180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 452 |
| C_N400 | 330,180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,186 |
| C_N500 | 330,180 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1,396 |
| C_N600 | 330,180 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14,308 |

資料來源：本研究整理。

5.3	單一方向所有航段之櫃位需求變化

由於越洋航線通常跨越兩大區域，當東向或西向之櫃位需求變化時，亦有可能改變航線組合。此處選定西向作為單一方向所有航段櫃位需求變化之測試，每次增加之櫃位需求以10 TEU為單位，同時增加所有西向航段。表10與表11分別為P法與C法之求算結果。除求解時間以P法稍快外，其餘並無太大之差異，且最佳目標值均與前同。

表10　西航所有航段櫃位需求變化P法之求算結果

| 題號 | 最佳目標值(USD) | 獲最佳解次數 | 相異最佳解個數 | 演算時間(秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W10 | 330,180 | 6 | 3 | 2,196 |
| W20 | 330,180 | 7 | 4 | 1,296 |
| W30 | 330,180 | 4 | 3 | 1,973 |

資料來源：本研究整理。

表11　西航所有航段櫃位需求變化C法之求算結果

| 題號 | 最佳目標值(USD) | 獲最佳解次數 | 相異最佳解個數 | 演算時間(秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W10 | 330,180 | 6 | 4 | 3,215 |
| W20 | 330,180 | 6 | 3 | 1,885 |
| W30 | 330,180 | 3 | 2 | 1,303 |

資料來源：本研究整理。

5.4	小結

前述三小節之敏感度分析，均有目標值與原問題相同之共通處，經了解各最佳解之航線內容，均服務9個航段，亦即每一港口僅灣靠一次。此乃因櫃位需求之型態不致影響逐港灣靠下，則決策模式當然選擇靠泊較少港口，以減少成本支出。在不同櫃位需求變化下，雖改變航線排程，但目標值不變之結果，顯示航商於規劃階段準確預估艙位需求之重要性，值得提供航商參考。

六、結論與建議

本研究探討定期貨櫃航線設計之內容與航商之規劃流程，並據以構建航線設計之數學規劃模式。其中主要決策航線排程、服務船舶數量及航程週期，並滿足各港口間最低之載運艙位需求。該模式為一混合整數規劃問題，經以遠洋航線實例求解之結果與分析，可驗證模式之正確性與適用性。敏感度分析之結果顯示，艙位配置乃是影響港口靠泊順序之主要因素，亦反映海洋貨櫃運輸之收受與運抵特性對航線排程之影響；不過，在大部分之櫃位需求變化下，決策模式傾向灣靠較少港口以追求成本最小。此顯示航商於航線設計規劃階段，準確預估艙位需求之重要性。

本研究構建之模式考慮多項實務限制與決策變數，所得結果較能貼近航商規劃之所需。使用者亦能反覆檢核不同船隊投入之結果，以獲取較佳之船隊部署與航線排程。關於後續研究之建議可臚列幾點，以供參考：

1.	本研究針對遠洋航線進行案例測試，但近洋航線因泊靠港多、航程時間短，特性與遠洋航線略有不同，故未來可就兩者在航線設計結果之差異，進行更進一步之比較分析。

2.	航商對於新航線中，各港口間之最低櫃位需求，不一定有明確之掌握，故可根據1.2節之分析，針對其他兩種規劃情形，進行模式建構與探討。

3.	當航商考慮於一區域內安排不同航線之服務，可利用本研究所提模式加以擴展，並加強航程週期競爭性之探討，即多船隊多航線之應用。

4.	遠洋航線與近洋航線之轉運搭配，已是多數航商之航線配置方式，本研究之探討亦可作為轉運航線設計之參考基礎。

5.	空櫃調度乃是航線開闢後所進行之後勤支援活動，但其所產生之成本往往是航商盈虧之關鍵要項之一，如能於航線重整設計時加以考量，或可減少多櫃與缺櫃之情形。

參考文獻

1.	Cho, S. C. and Perakis, A. N., “Optimal Liner Fleet Routing Strategies”, Maritime Policy and Management, Vol. 23, No. 3, 1996, pp. 249-259.

2.	Rana, K. and Vickson, R. G., “Routing Container Ships Using Lagrangean Relaxation and Decomposition”, Transportation Science, Vol. 25, No. 3, 1991, pp. 201-214.

3.	Rana, K. and Vickson, R. G., “A Model and Solution Algorithm for Optimal Routing of a Time-chartered Containership”, Transportation Science, Vol. 22, No. 2, 1988, pp. 83-95.

4.	張永昌，陳春益，「選擇定期貨櫃航線泊靠港之探討」，中華民國運輸學會第九屆學術論文研討會論文集，民國八十三年十二月，頁309-316。

5.	郭塗城，朱經武，「定期船停靠港口決策模式探討」，中華民國第五屆運輸網路研討會論文集，民國八十九年十月，頁317-326。

附錄A  某大航商越大西洋航線之船期表

| 船 舶 | ANR |  | FXT |  | RTM |  | BRV |  | ANR |  | LEH |  | CHS |  | MIA |  | NOL |  | HOU |  | CHS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ETB | ETS | ETB | ETS | ETB | ETS | ETB | ETS | ETB | ETS | ETB | ETS | ETB | ETS | ETB | ETS | ETB | ETS | ETB | ETS | ETB | ETS |
|  | 0800 | 1700 | 0500 | 1600 | 0300 | 0900 | 0400 | 1300 | 1400 | 2100 | 1500 | 2300 | 0800 | 1800 | 1900 | 0100 | 0700 | 1300 | 1900 | 0600 | 1300 | 0001 |
| 1 | 10/04 | 10/04 | 10/05 | 10/05 | 10/06 | 10/06 | 10/07 | 10/07 | 10/08 | 10/08 | 10/09 | 10/09 | 10/19 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/23 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/28 | 10/29 |
| 2 | 10/11 | 10/11 | 10/12 | 10/12 | 10/13 | 10/13 | 10/14 | 10/14 | 10/15 | 10/15 | 10/16 | 10/16 | 10/26 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/30 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/04 | 11/05 |
| 3 | 10/18 | 10/18 | 10/19 | 10/19 | 10/20 | 10/20 | 10/21 | 10/21 | 10/22 | 10/22 | 10/23 | 10/23 | 11/02 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/06 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/11 | 11/12 |
| 4 | 10/25 | 10/25 | 10/26 | 10/26 | 10/27 | 10/27 | 10/28 | 10/28 | 10/29 | 10/29 | 10/30 | 10/30 | 11/09 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/13 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/18 | 11/19 |
| 5 | 11/01 | 11/01 | 11/02 | 11/02 | 11/03 | 11/03 | 11/04 | 11/04 | 11/05 | 11/05 | 11/06 | 11/06 | 11/16 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/20 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/25 | 11/26 |
| 1 | 11/08 | 11/08 | 11/09 | 11/09 | 11/10 | 11/10 | 11/11 | 11/11 | 11/12 | 11/12 | 11/13 | 11/13 | 11/23 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/27 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 12/02 | 12/03 |

附錄B　以P法所得之航線設計

航線1(起始節點港口：MIA、FXT、HOU)	航線2(起始節點港口：ANR)

航線3(起始節點港口：BRV)	航線4(起始節點港口：NOL)

附錄C　以C法所得之航線設計

航線1(起始節點港口：FXT、HOU、RTM)	航線2(起始節點港口：MIA)

.	本研究承行政院國家科學委員會經費補助(研究計畫NSC 89-2416-H-019-001)，謹此致謝。

.	國立台灣海洋大學航海系助理教授(聯絡地址為202基隆市中正區北寧路2號海洋大學航海系，聯絡電話：02-24622192轉7018，E-mail: halu@mail.ntou.edu.tw)。