# 終端管制區域模擬模式之建立

DEVELOPing AN AIRSPACE SIMULATION MODEL FOR TERMINAL CONTROL AREA

戴佐敏 Melody D. M. Dai

張淳智 Cheng-Chih Chang

劉仲祥 Jong-Shyang Liou

徐福聲 Fu-Shang Hsu

(89年10月27日收稿，90年2月2日第一次修改，90年4月2日

第二次修改，90年12月4日定稿)

摘　要

近來台灣地區航空運輸量大幅成長，加上國內空域狹小、機場林立、管制區域容量不足且航路與各種標準離到場程序間關係又錯綜複雜，因此如何發展適當之工具，進行空域績效評估，以提升空域整體運作效率，為不容忽視之課題。

為針對台灣空域所面臨之各項問題研擬因應對策，本研究之目標為發展一套符合國內特性之終端管制區域微觀模擬模式。為建立此模式，本研究首先進行資料蒐集與分析，如路網節點資料、航機隔離時間資料、班表資料、節線運行時間資料，接著建立模式架構及運作邏輯，並將之程式化，此即為ANS(air network simulation)模式，此一模式包含七個模組：航機產生模組、起飛等候模組、跑道管理模組、脫離跑道模組、離到場模組、進場模組、接續班機模組等，在模式驗證方面所使用之指標包括：航機起飛延滯分配、航機降落延滯分配以及起飛等候點等候時間分配等。此外本研究並針對台北終端管制區域管制策略與機場容量進行分析與探討。

關鍵詞：空域模擬；終端管制區域；機場容量分析

Abstract

Domestic air traffic has increased significantly since the open sky policy was announced in 1987. However, the airspace of Taipei FIR is limited and thus has some difficulties in accommodating all the operations of these aircraft. Such a situation is especially acute at some terminal control areas (TCAs), such as Taipei TCA. While facing the growing demand and limited supply, it is very important to develop a simulation model to analyze the performance of the airspace system and evaluate the effectiveness of each proposed strategy.

This study tried to develop an airspace simulation model while taking into account the characteristics of Taipei TCA. First, this study collected the essential data and established the database, such as the network information, required separations in between various aircraft, flight schedule, and link travel time, etc. And then, this study developed an airspace simulation model, Air Net Simulation (ANS), to analyze the performance of the airspace system and evaluate the effectiveness of each proposed strategy while taking into account the characteristics of Taipei TCA.

ANS is a microscopic, stochastic, event-scanning simulation model. It consists of seven modules: Aircraft Generation, Pre-departure, Runway Management, Runway Clearance, Post-departure, and Approach and Connection Flight. It provides the following information: the average and the maximum waiting time of departure queues, the average departure queue length, the maximum departure queue length, the throughput at the holding fix, departure hand off fix, arrival hand off fix, the average queue length, the average waiting time and the total waiting time at various locations, the number of take-off handled per time unit, the number of arrivals handled per time unit and the runway utilization.

ANS has been well validated. The validation criteria include departure delay distribution, arrival delay distribution and the time distribution of waiting for departure. In addition, this study applied ANS model to conduct runway capacity analysis for CKS Airport and Sung Shan Airport. Some air traffic control strategies were evaluated by applying ANS model.

Key Words:	Airspace simulation; Terminal control area; Airport capacity analysis

一、前　言

台灣自開放天空政策以來，航空運量大幅成長，民眾為求能方便地使用航空運具，往往要求政府開放軍用機場或新設機場以供民航使用。然而國內空域狹小、機場林立，管制區域容量不足且航路與各種標準離到場程序間關係又錯綜複雜，因此各終端管制區域及主要機場於尖峰時刻往往產生嚴重容量不足現象。此種空域壅塞之現象勢必成為未來航空運輸發展瓶頸。由於環保意識抬頭，機場的新建或擴建所遭遇阻力增加，因此空域運作績效之提升，有賴更好之規劃與管理策略。而規劃與管理策略之研擬與評估，必須有一適當的分析工具，才能深入進行各方案績效探討，以選擇最適方案以提升空域整體運作效率。

空域運作績效分析方法一般較常使用的有分析法與模擬法等，其中又以模擬法最為廣泛使用。國外各先進國家，大多均已自行構建模擬模式，以進行空域運作績效分析。

SDAT(sector design analysis tool)[1]是由FAA所發展的分析模式，用來評估空域及航路。此模式允許使用者選擇、改變或新增資料至現有之空域及交通資料內。此模式之輸入資料包括以下各項：空域資料—空域邊界，航線，節點。交通資料—雷達搜尋資料(automatic radar tracking system, ARTS)、系統分析紀錄(system analysis recordings, SAR)、連續資料紀錄(continuous data record, CDR)、增強交通管理系統(enhanced traffic management system, ETMS)。附屬資料—如特殊空域使用限制。輸出資料則包括：三度空間之衝突分析、交叉及閉合航線時壅塞區域分析、航線中可能衝突位置及頻率、節線之航機流量、數量及持續性、各航線之飛航時間。

TMAC[1]模式使用飛機航班、航線資料及航管策略來決定機場空域之衝突及延滯。此模式亦可模擬航機於雷達定位系統操作下之不確定性，來反映塔台航管控制上之真實狀況，但此模式僅能於MITRE內使用，外界無法獲得。此模式需在HP-UX90.3之系統環境下使用，而其輸入資料包括航班、航線、地面延滯、航管作業程序及機場容量。輸出資料則包括飛行時間、延滯時間及衝突作業時間。FLOWSIM[1]模式主要模擬兩機場間因機場容量限制所造成的延滯，此模式利用航班資料及機場容量模式(airport capacity models)來決定航班之延滯時間。此模式並無法模擬空域中實際航機交通管制之方法。其假設每個節線均有無限制之容量，且航機之飛行由預定航班時刻表模擬，而非反映實際航機起飛時間。機場由其幾何外形及天氣狀況來決定容量。航管控制策略則由塔台地面控制程序、起飛限制等方法模擬。

TAAM(total airspace & airport modeller)[1]為模擬機場空域及空邊之一套完整程式。本模式可模擬由起飛登機門至降落登機門整個飛行之過程，為現有模擬模式中最為詳細者。其主要特色有二：一為極佳之使用者介面，可提供良好之圖形；二為在一定之邏輯下可提供使用者許多的選擇與彈性。惟其需輸入相當詳細之資料，且使用者需經過相當的訓練才能操作說明。此模式之輸入資料包含下列各項目：機場特性、機場航線及節線、地形資料、航管控制程序、航機使用規則、航班行程、雷達定位及離到場航線、航機特性、航機衝突發生時之解決策略等。而其輸出資料如下：延滯時間、衝突程度、跑道、滑行道動線描述、空域航線、噪音等值線、航機耗油量、飛航費用、航管人員工作量、各型航機飛航紀錄、二度或三度空間繪圖輸出等。

SIMMOD[1]可分析機場及空域整體系統之運作，並提供多種功能與彈性。惟其所需輸入之資料量相當龐大，故在資料蒐集與輸入需要花費相當多的人力與時間。本模式為一隨機、事件掃瞄模擬模式，所有的處理都是依據事件排程表(event schedule list)來進行。SIMMOD在空間的處理上，為一節點、節線之網路型態。此一模擬模式將機場節點與空域節點視為不同的兩個群體。機場節點包括登機門、離場等候線、跑道、滑行道之交接點。空域節點則包括固定通報點、空中等候線，航機匯流分流點以及空域空邊交界點。

回顧上述之模擬模式得知，SDAT所需輸入之資料最少，且模式所需執行時間亦最少，然僅提供總計資料，無法進行細部分析。FLOWSIM則可反映機場內延滯時間，但無法模擬空域中航管之方法。TAAM和SIMMOD則可得到地面延滯、地面旅行時間、空中延滯、空中旅行時間、跑道需求、起飛流率、登機門使用率、到達流率等詳細之資料，故可提供使用者進行各項分析，其功能亦最為強大。TAAM及SIMMOD二模式係國外長時期發展，具多功能之模擬模式，然上述模式均針對當地之特性加以發展，且其原始程式碼不易取得，考量未來空域之規劃、管理、使用將為民航運輸發展之瓶頸，國內實有必要及早建立在此方面研發能量及技術。

然而發展一套功能完整之空域模擬模式需將航機在運作過程中所有可能發生之情形加以考量，此一工作量十分龐大，實非一蹴可及，因此較為可行之方法為分成數個子系統分階段發展，並逐步擴充其功能。

以國內飛航環境而言，最主要之壅塞問題發生於終端管制區域，因此本研究首先針對國內終端管制區域運作特性，自行發展一套符合國內運作特性之模擬模式，以作為規劃與分析國內空域之基礎，並期望具備以下功能：

1.	在模式研發之過程中此一技術逐步於國內紮根，建立此方面之研究能量。

2.	蒐集飛航系統之基本資料，並建立國內飛航資料庫。

3.	可輸出終端管制區域中各節點單位時間最大航機通過數及延滯，以進行容量分析及尋找終端管制區域之容量瓶頸點。

4.	可依據航路方向、離到場程序、航機隔離及管制策略評估其影響，以輔助空域整體規劃。

5.	預留功能擴充之彈性，未來可將機場以及航路上詳細運作之部分加以擴充。

二、台北終端管制區域簡介

2.1	飛航管制簡介

以飛航管制而言，航機由起飛機場，一直到進入目的地機場所經過管制空域依序為(1)離場機場管制地帶；(2)離場終端管制區域；(3)航路管制區域；(4)到場終端管制區域；及(5)到場機場管制地帶。而管制單位原則上依序為塔台、近場管制台、區域管制中心、近場台及塔台，如圖1所示。其中區域管制中心、近場台及塔台說明航管作業單位之職責說明如下：

1.	區域管制中心

區域管制亦稱航路管制，台北飛航情報區內由民用航空局設立「台北區域管制中心」(Taipei Area Control Center，以下簡稱TACC)，負責對管制空域內依儀器飛航計畫飛行之航機提供航路服務，並與各鄰區區域管制中心協調交接航機，以確保國際航線航機飛行安全。

2.	近場管制台

近場管制作業重點乃在於提供航空器到場下降及離場爬升之飛航管制服務，主要負責引導到場航機至攔截該進場程序最後進場航道並保持前後兩到場航機間之隔離。目前除了壅塞現象嚴重之台北終端管制區域內的台北/松山機場採用自動離場放行程序外，其他近場管制作業單位尚需負責機場離場航機之離場程序與前後離場航機間之隔離。

3.	塔台

塔台之主要作業以目視為主，負責跑道選擇與使用，及管制機場操作區活動。例如：航機地面活動(包括開車、後推及滑行等)，離到場程序及隔離，跑道及滑行道上車輛或人員活動等。

圖1　航機所經管制空域圖(括號內為管制單位)

2.2	台北終端管制區域簡介

本研究首先針對台北終端管制區域之地理環境進行了解，並分析其運作特性，以作為後續建立模擬模式路網之依據。

台北終端管制區域內民航使用之機場有台北/松山機場及台北/中正國際機場。其相關位置如圖2所示。由圖中可看出，台北終端管制區域內之航路錯綜複雜，其中台北/松山機場進出之航路有A-1、B-591及W-2；而台北/中正機場進出之航路有A-1/W-4、B591、R-595、R-583、B-576等。

圖2　台北終端管制區離到場空域示意圖

以國內飛航環境而言，最主要之壅塞問題發生於終端管制區域，由於國內航線以西部航線居多，松山機場飛往台中、嘉義、台南、高雄、屏東之班次均行經後龍(HLG)，且中正機場之起降班次亦可行經後龍，因此後龍即為台北終端管制區域運作之瓶頸。由民航統計月報[2]之資料顯示民國88年台北終端管制區域每日進出之航機數量近八百架次，中正近場管制台必須於有限之空域及跑道容量下，安排航機進場順序，形成空域使用瓶頸。同時人員通訊頻繁，工作負荷量大，再加上台北飛航情報區內各機場相當接近，使得各標準離到場程序與航路間相互影響，必須經過各管制區域之管制員協調，方可彈性使用放行程序。因此本研究首先針對國內終端管制區域運作特性，自行發展一套符合國內運作特性之模擬模式，以作為規劃與分析國內空域之基礎。

三、模式建立

3.1	模式特性

本研究建立之終端管制區域模擬模式為一隨機、事件掃瞄之微觀模擬模式。同時，本模式於航機產生時，亦會考慮停機坪中該航空公司是否有適當航機可供派遣；若無，則會俟該航空公司適當航機落地並滑進停機坪後，再加上一段地停時間，才產生該班次航機。

本模式另一特點為利用擴充性能強大之物件導向程式語言Visual C++撰寫主程式及視窗化之使用者介面，可供使用者以交談方式輸入資料，執行程式及觀看輸出之結果。除此之外，使用者亦可使用傳統之檔案讀取方式進行資料輸入。本模式於使用者介面及使用手冊皆以中文撰寫，方便國人使用。

3.2	模式構建流程

為建立終端管制區域微觀模擬模式，首先須對終端管制區域內航機運作狀況進行了解(如各離到場程序之衝突情況、航機地面運作情形及機場間之協調問題等)，以決定路網型態及輸入輸出格式。其次蒐集各項資料以建立模式所需之資料庫。因此本研究由實際訪談及台北飛航情報區飛航指南(Aeronautical Information Publication Taipei Flight Information Region，AIP Taipei FIR，以下簡稱AIP)及飛航管制程序(Air Traffic Control Procedure, 以下簡稱ATP)之部分資料建立路網節點資料庫及隔離時間資料庫；以國內及國際線班機時刻表建立班表資料庫；由管制條及實際調查之機場地面運行時間資料以建立節線運行時間資料庫；並蒐集航機性能資料以建立機型資料庫。

再由航機運作情形及隔離標準之分析結果，構建數個模擬模組，每一模組透過事件產生及資料庫索引之間的互動，進行航機運作模擬。最後為模式確認與驗證，驗證通過之後，本模式即告完成。

3.3	模式基本假設

由於整體空域之人、機、環境等運作相當複雜，故須篩選足以表現終端管制區域特性之主要因素，以簡化模式之結構。以下說明本模式之基本假設：

1.	當航機進行離到場程序時，航管會針對當時之狀況給予適當的隔離，以消弭前後航機之衝突，一般而言航機通常在進場點、跑道及交管點之匯入及分出時產生衝突，因此本模式在進場點、跑道及交管點之匯入及分出點檢視航機是否有衝突，並以時間之隔離來予以消除。

2.	不同機型之航機，因為操作性能不同，而有不同之運作特性，因此本研究對於不同機型之航機加以觀察，將運作特性相似之機型視為同一群體，並假設同一群體之運作特性相同。

3.	航機於地面運作之過程中，可能受其他航機或車輛之干擾而有停等之現象。本研究於機場實地觀察航機滑行運作時間，將之整理為滑行時間之統計分布，於模擬過程中以亂數方式產生航機之滑行時間，滑行時間較大者，表示該班機受到干擾。

4.	本模式可針對不同之天候狀況加以模擬，然兩個不同天候狀況之過渡區間，則不在此研究範圍之內。

3.4	航機飛行路網結構與運作邏輯

基於前節之假設，本模式建立終端管制區域之航機飛行路網結構示意如圖3所示。其中節點與節線之說明如下：

1.	坪節點：為航機上下客貨之處。在研究範圍內起飛之航機(包括國內線航機以及於中正機場起飛之國際線航機)均以停機坪節點為旅次產生點。

2.	起飛等候點：為航機在跑道頭等待起飛之處。

3.	跑道節點：跑道供航機起降之用。當航機欲使用跑道時，整條跑道應淨空並僅供一航機使用，因此在運作上可將跑道視為一節點，且其容量僅供一航機運作。跑道占用時間則視航機為進場或離場以及航機之機型而有所不同。

4.	交管點：交管點為兩個不同管制單位交接航機之處。航機起飛之後，機場塔台即將此飛機交管至近場台，航機在離開終端管制區域之前，近場台會視航機之目的地聯絡區域管制中心或另一近場台，並於適當時機交管之。同理，航機欲進入一終端管制區域之前，近場台或區域管制中心即聯絡另一近場台，協調交管之時機。本研究將離場航機飛離終端管制區域之交管點定義為離場交管點，而將到場航機飛進終端管制區域之交管點定義為到場交管點。

5.	進場等候點：當航機抵達進場等候點後，當跑道閒置，航機即可進行進場降落之動作。當航機飛離進場等候點，即開始占用跑道。跑道占用時間則視航機機型而異。

6.	國際線航機產生點：由於本研究以終端管制區域為分析對象，為簡化處理，將國際線航機抵達終端管制區域之時間作為其產生時間，並依照其實際飛行之路徑，選擇適當地點作為國際線航機產生點。

7.	國際線航機消失點：由於本研究以終端管制區域為分析對象，國際線航機離開終端管制區域之後，即不再處理之，因此本研究設計一國際線航機消失點，以處理國際線航機之事宜。

國內線航機之推進過程如下：

1.	航機產生於機場停機坪，本研究根據班機預計離場時間、當時是否有班機可供派遣以及考量隨機性延誤等，決定其航機產生時間。此處所謂之航機產生時間為航機關艙門後之後推時間，由於無法取得預計後推時間之資料，因此本研究利用航機預計離場之時間，並於機場實際觀察航機實際後推時間與預計離場時間之差異，並分析其統計分布型態，在模擬過程中以隨機方式估計航機後推差異時間，將預計離場時間加上後推差異時間即可得後推時間，並以之作為航機產生時間。

2.	航機取得後推許可後，即可離開登機門等候點經一段滑行時間而推進至起飛等候點。本研究於機場觀察各型航機之滑行時間，並分析其統計分布型態，在模擬過程中以隨機方式估計航機之滑行時間。

3.	當跑道空閒，有足夠之時間放行飛機且與前一架航機保持足夠隔離時，等候起飛之航機即取得跑道使用權，而推進至跑道節點。本研究於機場實際觀察各型航機之跑道占用時間，並分析其統計分布型態，在模擬過程中以隨機方式依據其機型估計航機之跑道占用時間。

4.	航機脫離跑道後即釋放出跑道使用權，而後航機即依據其飛行計畫推進至離場交管點。其間所需之飛行時間亦依據節線實際之各型航機飛行資料分析，並考量隨機因素而得，基本上此一節線飛行時間將隨機型與使用之離場程序而有所差異。

5.	離開離場交管點之航機依據其飛行計畫推進至其他終端管制區域之到場交管點，其節線飛行時間係依據實際資料分析且將隨機型不同而有所差異。

6.	到達到場交管點之航機依據其飛行計畫推進至進場等候點，其節線飛行時間亦係依據實際資料分析且將隨機型不同而有所差異。

7.	目的地機場之跑道空閒時，航機即取得落地許可而獲得跑道使用權，航機依據其飛行計畫推進至跑道節點。其間之跑道占用時間包含進場等候點至跑道之飛行時間加上航機在跑道上之滾行時間，此跑道占用時間係依據實際資料分析且將隨機型不同而有所差異。

8.	航機隨後脫離跑道節點，釋放出跑道使用權，並推進至停機坪。其間之滑行時間係依據實際資料分析且將隨機型而有所差異。

9.	航機抵達停機坪後，需再加上地勤作業時間(turn around time)，方可供下一飛行任務之派遣。

10.	航機於運行過程中，為了飛行安全需與前一航機保持足夠之隔離：

(1)	進場隔離管制：一架欲進場之航機若考量機尾亂流與進場速度等因素，需與上一架進場航機保持足夠之隔離，此一隔離時間將視前後機型而有不同。

(2)	離場隔離管制：離場航機間為了安全因素，其放行亦需保持適當之隔離，此隔離值與前後航機所使用之離場程序而有所差異。

此外，有時基於管制目的，將針對兩前後進場航機保持一較大之隔離，以便於順利放行離場飛機，通常此一隔離將較安全因素所保持之隔離為大。

至於國際線航機部分，其推進流程與國內線航機不同之處有二：(1)國際航線到場航機為由一國際線航機產生點產生，再推進至到場交管點；(2)國際線航機在離開離場交管點後即離開本系統。國際線航機其他於終端管制區域內之運作方式皆與國內航線相同，故不再贅述。

3.5	模式輸入資料庫

本模式所需之資料庫包括路網節點資料庫、機型資料庫、班表資料庫、節線運行時間資料庫、隔離時間資料庫及夜駐航機數量資料庫。以下介紹各資料庫之功能。

1.	路網節點資料庫

本研究根據台北飛航情報區飛航指南[3]，並於中正近場台與松山塔台進行訪談，建立整個飛行路網中航機可能通過之所有節點，其飛行路網結構示意如圖3所示。若不計台北終端管制區域以外之節點與節線，僅就該區域而言，計有10個到場交管點；6個進場等候點；6個跑道節點；2個停機坪節點；6個起飛等候點；12個離場交管點。共計有40個節點、124條節線。其中到場交管點亦可能為離場交管點，且不同機場亦可能行經相同之交管點；每一跑道在不同之天候狀況下使用不同方向起降，本研究將跑道之兩個方向視為兩跑道，松山機場有10-28跑道，因此視為兩跑道，而中正機場有05-23、04-24二跑道，因此視為四條跑道，惟在同一天候狀況下，僅有一方向之跑道可供使用，例如松山使用10跑道時，28跑道即不使用；一跑道對應一起飛等候點，因此松山機場計2個起飛等候點，而中正機場計4個起飛等候點，在同一天候狀況下，僅有一方向之跑道可供使用，因此亦僅有一方向之起飛等候點可供使用。

圖3　航機飛行路網結構示意圖

2.	機型資料庫

本研究參考FAA之機型分類標準，將航機依重量分為A、B、C、D四類，以提供飛行於終端管制區域各種機型之分類，如表2所示。其中中正機場以重型飛機為主，而松山機場則為大型飛機與小型飛機混合使用。本研究於機場以及空域觀察航機之運作時間、隔離時間均以表2之分類為準。

表1　本研究包含節點

|  | 到場交管點 | 進場等候點 | 跑道 | 停機坪 | 起飛等候點 | 離場交管點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松山機場 | HLG WADER | RCSS_APP10 RCSS_APP28 | RCSS_10 RCSS_28 | RCSS_APN | RCSS_DH10 RCSS_DH28 | HLG NANAO ROMEO RONEY WADER XEROX |
| 中正機場 | HLG BRAVO CHALI WADER GRACE ROBIN ANNA BAKER | RCTP_APP05 RCTP_APP06 RCTP_APP23 RCTP_APP24 | RCTP_05 RCTP_06 RCTP_23 RCTP_24 | RCTP_APN | RCTP_DH05 RCTP_DH06 RCTP_DH23 RCTP_DH24 | ANNA BAKER BRAVO CHALI GRACE HLG WADER |

表2　機型分類表

| 機型分類 | 飛機類型 | 重量限制 | 機型種類 |
| --- | --- | --- | --- |
| A型飛機 | 輕型單發動機飛機 | 5,700公斤以下 |  |
| B型飛機 | 輕型雙發動機飛機 （小型飛機） | 5,700公斤以下 | ATR、B12、BN2A、D228、DH8、EA33、F50、SAAB340、B222 |
| C型飛機 | 大型飛機 | 5,700公斤～136,000公斤 | BA46、F100、A310、A320、A321、B727、B737、B757、MD80、MD82、MD83、MD90 |
| D型飛機 | 重型飛機 | 136,000公斤以上 | A300、A330、A340、B747、B767、B777、DC8、DC10、L1011、MD11 |

3.	班表資料庫

本模式定義航機旅次產生時間為航機後推時間，其值係依據班機預計離場時間及後推時間與離場時間之差異而得，其中班機預計離場時間可由長期飛航計畫(repetitive flight plan，以下簡稱RPL)得到。RPL記錄了此班表之有效期限、每週飛行日(days of operation)、班機呼號、使用機型、最大起飛重量、配置之航電裝備、起飛機場所在地、飛行速度、飛行高度、航路、預計起飛時間、目的地機場所在地及估計飛行時間等資料。

至於後推時間與離場時間之差異，本研究於民國88年1月28日於松山機場、2月11日於中正機場實際觀察，記錄各班次實際後推時間，而後將資料以航空公司以及機型加以分類，比較實際後推時間與班表預計離場時間之差異。本研究將各機場之資料一一比對之後，建立各機場各航空公司各機型後推差異時間分配型態資料庫，於模擬過程中以隨機方式產生時間差異。圖4為遠東航空於松山機場後推延滯之分布情形，其餘航空公司與機型之資料與圖4雷同，故不再贅述。此處所謂之後推時間差異為實際後推時間-預計離場時間，因此符號為正表示實際後推時間較預計離場時間晚，因此班機在後推之前已發生延誤，此現象可能為前機晚返造成之現象，而符號為負表示實際後推時間較預計起飛時間早。另將後推時間差異分析結果整理如表3，由表可知松山機場為國內航線，由於班次較為密集，延誤較容易發生，因此延滯以正值居多，而中正機場則以負值居多。

4.	節線運行時間資料庫

本研究於松山機場與中正機場進行航機滑行時間、占用跑道時間之實地調查，經統計整理後可得各種機型在機場運行時間的分配型態與運行時間。另利用航管自動化系統資料庫(SAR Tape)推算各型航機於空中之飛行時間。由於已建立各節線運行時間之分配型態以及運行時間，因此在模擬過程中可以隨機方式產生運行時間。

圖4　遠東航空(C型機)於松山機場後推延滯之分布情形

表3　後推延滯分析結果

| 機 場 | 松山機場 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空公司 | 中華 | 遠東 | 國華 | 復興 | 復興 | 立榮 | 立榮 | 瑞聯 |
| 機型 | C | C | B | C | B | C | B | C |
| 後推延滯 平均值(秒) | 347.4 | 148.5 | 86.8 | 122.15 | 339.55 | 86 | 81.55 | 81.25 |

| 機 場 | 中正機場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空公司 | 澳門 | 中華 | 中華 | 國泰 | 長榮 | 復興 | 復興 | 其他 | 其他 | 其他 |
| 機型 | C | D | C | D | D | C | B | D | C | B |
| 後推延滯 平均值(秒) | 178.85 | 147.1 | -543 | -69.35 | -3.35 | -255 | -255 | -98.5 | -115.15 | -115.2 |

表4為航機於空邊運作之時間，本研究根據不同機型加以分析，其中因松山機場B型機與C型機在滑行時間所顯現之特性類似，因此予以合併。由表可知小型機於空邊運作之時間略短於大型機。

5.	隔離時間資料庫

由於航機於運行過程中，需滿足進場隔離及離場隔離管制等標準，以確保前後航機運作安全。本研究為了解航管運作原則，除參考飛航管制程序[4]外，另於中正近場台、松山塔台進行訪談，了解前後不同離場程序及前後不同跟隨機型之間所必須提供之最小隔離及連續到場航機之進場隔離，以作為模式運作之依據。

表4　滑行時間與跑道占用時間(平均值，單位：秒)

| 機 場 | 機 型 | 起 飛 |  | 降 落 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 滑 行 | 跑道占用 | 滑 行 | 跑道占用 |
| 松山機場 | B型機 | 833.75 | 29.1 | 143.2 | 129 |
|  | C型機 | 833.75 | 34.6 | 223.1 | 113 |
| 中正機場 | D型機 | 1168.3 | 31.9 | 178.15 | 180 |

一航機考量機尾亂流之因素，需與上一架同向航機保持足夠之隔離，此隔離與前後隨航機之機型而異，如表5所示。當小型航機跟隨在大型航機之後，需較長之隔離，例如小型機跟隨在重型機之後，需保持6浬之隔離，考量前後航機之速度，所需之隔離時間約為2分鐘；大型機跟隨在重型機之後，隔離時間約為1分30秒。

然有時基於管制目的，將針對兩前後進場航機保持一較大之隔離，以便於順利放行離場飛機，通常此一隔離將較安全因素所保持之隔離為大。目前松山機場連續兩架進場航機最小隔離約為2分鐘，台北/中正機場連續兩架進場航機最小隔離約為3分鐘。

而在離場隔離部分，為了安全因素，其放行亦需保持適當隔離。由表6可知松山機場儀器離場程序當前後航機之離場程序同屬相同之類別，則其隔離至少需3分鐘，若為不同類別，則為1分鐘。由表7可知中正機場之標準儀器離場程序最小隔離標準均為2分鐘。

6.	夜駐航機數量資料庫

本研究根據航空公司主基地所在位置，建立夜駐航機數量資料庫，以提供模擬模式最初離場航機之產生。

表5　航機亂流情況隔離標準

| 跟隨航機 前行航機 | 重型機 | 大型機 | 小型機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重型機 | 4浬 | 6浬 | 6浬 |
| 大型機 | 3浬 | 3浬 | 4浬 |
| 小型機 | 3浬 | 3浬 | 3浬 |

表6　台北/松山機場各標準儀器離場程序最小隔離標準(分鐘)

| 跟隨航機 離場程序 前行航機 離場程序 |  | 起飛後立即程序轉彎 |  |  |  | 起飛後直飛 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WP1 | RM2 | TM1 | TO1 | DT1 | KL1 | PS1 | NA1 |
| 起飛後 立即 程序轉彎 | WP1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | RM2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | TM1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | TO1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 起飛後 直飛 | DT1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | KL1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | PS1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | NA1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

資料來源：本研究整理。

表7　台北/中正機場各標準儀器離場程序最小隔離標準(分鐘)

| 跟隨航機 離場程序 前行航機 離場程序 |  | 起飛後直飛 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AP2 | HL4 | MK5 |
| 起飛後直飛 | AP2 | 2 | 2 | 2 |
|  | HL4 | 2 | 2 | 2 |
|  | MK5 | 2 | 2 | 2 |

3.6	模式輸出

本模式之輸出資料可依節點相關資料及航機相關資料分為兩種，說明如下：

1.	節點相關資料包括以下項目：

(1)	單位時間內起飛等候點等候時間之平均值、標準差與最大等候時間。

(2)	單位時間內起飛等候點等候長度之平均值與最大等候長度。

(3)	單位時間內進場等候點、離場交管點、到場交管點之航機通過數、平均等候長度、平均延滯與總延滯。

(4)	單位時間內跑道起飛航機數、降落航機數、總起降航機數及跑道使用率。

2.	相關資料包括單位時間各離到場航機起飛及降落延滯之平均值、標準差及最大延滯。

以上輸出資料之功能整理如表8。

表8　本模擬模式輸出資料功能表

| 輸出項目 | 等候點 等候時間 | 等候點 等候長度 | 節點航機 通過數 | 跑道航機 起降數 | 起飛及降落 延滯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 評估跑道 服務水準 | 評估跑道 服務水準 | 評估節點 容量 | 評估跑道 容量 | 評估跑道 服務水準 |

3.7	系統主程式

本模擬模式之系統主程式流程如圖5所示。此一模擬模式時間之推進以事件發生為依據，整個系統主程式包含七個模組以處理不同事件。此七個模組分別為航機產生模組、起飛等候模組、跑道管理模組、脫離跑道模組、離到場模組、進場模組及接續班機模組，各模組之說明如下：

1.	航機產生模組－本模組決定以下兩種航機產生之時刻：

(1)	航機得到後推許可，準備離開停機坪節點之時刻。

(2)	國際線到場航機到達終端管制區域到場交管點之時刻。

2.	起飛等候模組－處理之事件為航機離開停機坪節點後，完成滑行作業，於跑道端之起飛等候點等候管制員頒發離場許可。

3.	跑道管理模組－本模組處理之事件有二：

(1)	離場航機取得離場許可後，進入跑道並加速滾行，至兩輪離地離開跑道。

(2)	到場航機落地，減速並滑離跑道。

4.	脫離跑道模組－處理以下兩種事件：

(1)	到場航機滑離跑道後，進入停機坪。

(2)	離場航機起飛脫離跑道後，抵達離場交管點。

5.	離到場模組－本模組處理之事件有二：

(1)	國內線離場航機離開離場交管點，飛抵其他終端管制區域之到場交管點。

(2)	國際線離場航機飛離離場交管點後，離開終端管制區域。

6.	進場模組－處理之事件為到場航機離開到場交管點，飛抵進場等候點。

7.	接續班機模組－處理之事件為到場航機進入停機坪，完成地勤作業至下一次接續班機產生。

3.8	事件處理模擬模組

以下各小節就航機產生、起飛等候、跑道管理、脫離跑道、離到場、進場及接續班機等七個模組，詳細說明其邏輯及執行步驟。

圖5　系統主程式流程圖

3.8.1	航機產生模組

航機產生模組為本模擬模式產生航機之機制，執行步驟如下：

步驟1：	讀取班表資料庫。由班表資料庫得知班機資訊，包括：班機呼號、航空公司、起迄機場、使用機型、預計起飛時間(國際到場航機則為預計抵達終端管制區域時間)、離到場程序等。

步驟2：	辨別此班次為離場航機或國際到場航機。若為離場航機，則進行步驟3；否則進行步驟4。

步驟3：	離場航機旅次產生－

步驟3-1	由地面航機數量班表資料，可知目前各機場內各航空公司各機型航機的數量。由此資料庫可檢核此班次之航空公司目前於起飛機場，是否有航機可供派遣。若無航機可供派遣，則將此班次之資料儲存於接續班機資料庫內，待該航空公司於起飛機場有航機可供派遣後(有班次抵達此機場)，方能產生此班次。

步驟3-2	若有航機可供派遣，則此班次的產生時間為預計離場時間加上後推時間差異。其中後推時間差異由後推時間差異機率分配所產生，其值之計算詳見3.5節之說明。

步驟3-3	將此班次產生於起飛機場的停機坪節點。

步驟4：國際到場航機旅次產生－

步驟4-1	國際到場航機的產生時間為其預計抵達終端管制區域的時間加上延滯時間。此延滯時間亦為一隨機值。

步驟4-2	將此班次於國際航機到場交管點產生。

步驟5：檢核班表資料庫是否仍有資料。若是，則回到步驟1；否則結束此模組。

圖6　航機產生模組流程圖

3.8.2	起飛等候模組

本模組推進流程圖如圖7 所示，執行步驟如下：

步驟1：	輸入航機呼號、航機產生時間、航機機型、航機所在節點、起飛等候點容量及等候長度資料。

步驟2：	檢核起飛等候點長度是否飽和。若是，則執行步驟3；若否，則執行步驟4。

步驟3：	航機於停機坪節點之虛擬登機門等候點等候，並結束執行。

步驟4：	航機推進至起飛等候線，並更新航機事件型態為起飛等候事件。

步驟5：	輸出航機下一事件時間及航機所到達之節點。

圖7　起飛等候模組流程圖

3.8.3	跑道管理模組

本模組之處理流程圖如圖8所示，執行步驟如下：

步驟1：	輸入航機呼號、航機事件發生時間、航機機型、航機所在位置及隔離時間資料。

步驟2：	檢核跑道是否可供使用。若是，則執行步驟3；若否，則更新事件表時間並結束執行。

步驟3：	讀入資料後判斷此一航機之事件型態為進場或離場。若為進場事件，則執行步驟4；若為離場事件，則執行步驟6。

步驟4：	檢核進場等候點第一架航機與前架進場航機是否保持足夠隔離。若是，則執行步驟5；若否，則更新事件表時間並結束執行。

步驟5：	令進場等候點第一架航機占用跑道，並將該航機推進至跑道節點，再更新航機事件型態為跑道占用事件，結束執行。

步驟6：	判斷起飛等候點第一架航機推進至跑道節點之時間，是否小於到場航機到達進場等候點之時間。若是，則執行步驟7；若否，則更新事件表時間並結束執行。

步驟7：	檢核起飛等候點第一架航機與前架離場航機是否保持足夠隔離。若是，則執行步驟8；若否，則更新事件表時間並結束執行。

步驟8：	將該航機推進至跑道節點，更新航機事件型態為跑道占用事件，並執行步驟9。

步驟9：	判斷是否有航機於停機坪節點中之虛擬登機門等候點等候。若是，則將航機推進至起飛等候點中；若否，則結束執行。

步驟10：輸出航機下一事件時間及航機所到達之節點。

3.8.4	脫離跑道模組

本模組之處理流程如圖9所示，執行步驟如下：

步驟1：	輸入航機呼號、航機事件發生時間、航機機型、航機所在節點及隔離時間資料。

步驟2：	設定跑道為可供使用狀態，並執行步驟3。

步驟3：	檢核到達航機屬性。若為到場航機，則執行步驟4；若為離場航機，則執行步驟5。

步驟4：	將到場航機推進至停機坪節點，並更新航機事件型態為停機坪事件，並結束執行。

步驟5：	將離場航機推進至離場交管點，並更新航機事件型態為離場事件，並結束執行。

步驟6：	輸出航機下一事件時間及航機所到達之節點。

圖8　跑道管理模組流程圖

圖9　脫離跑道模組流程圖

3.8.5	離到場模組

本模組處理流程如圖10所示，執行步驟如下：

步驟1：	輸入航機呼號、航機事件發生時間、航機機型、航機所在節點及隔離時間資料。

步驟2：	判斷該航機之起點機場是否為國內機場。若是，則執行步驟3；若否，則執行步驟6。

步驟3：	判斷該航機起點機場是否為終端管制區域內之機場。若是，則執行步驟4；若否，則執行步驟6。

步驟4：	判斷此一航機是否為國內線班次。若是，則執行步驟6；若否，則執行步驟5。

步驟5：	國際線航機離開終端管制區域後，即離開本系統，並結束執行。

步驟6：	判斷離場交管點第一架航機與第二架航機是否有足夠隔離。若是，則執行步驟7；若否，更新離場交管點第二架航機到達時刻，並執行步驟7。

步驟7：	將該航機推進至到場交管點，並更新航機事件型態為到場事件。

圖10　離到場模組流程圖

步驟8：	輸出資料包括航機下一事件時間及航機到達的節點位置。

3.8.6	進場模組

本模組之處理流程如圖11所示，執行步驟如下：

步驟1：	輸入航機呼號、航機事件發生時間、航機機型、航機所在位置及隔離時間資料。

步驟2：	判斷到場等候線第一架航機與第二架航機間是否保持足夠隔離。若是，則執行步驟3；若否，則執行步驟4。

步驟3：	將此一航機推進至進場等候點中，並更新事件型態為進場事件，結束執行。

步驟4：	更新到場等候線第二架航機到達時刻，並執行步驟3。

步驟5：	輸出航機下一事件時間及航機所到達之節點。

圖11　進場模組流程圖

3.8.7	接續班機模組

本模組之處理流程如圖12所示，執行步驟如下：

步驟1：	輸入航機呼號、航機到達停機坪時間及航機機型資料。

步驟2：	判斷此班次是否有接續班機。若是，則執行步驟3；若否，則結束執行。

步驟3：	判斷預計起飛時間是否大於航機可產生時間。若是，則執行航機產生模組；若否，則更新航機可產生時間，並執行航機產生模組。

圖12　接續班機模組流程圖

3.9	小結

在完成整個模式架構之建立後，所需進行之工作為將主程式、各事件模擬模組及整個運作邏輯予以程式化，並由所建立之資料庫作為輸入資料實際測試模式。在模式順利完成執行工作，確定無語法錯誤後，模式執行各階段之輸出結果尚須符合預期，模式方通過確認(verification)而可進行下一階段之模式驗證。

四、模式驗證

本研究構建完成之模擬模式經過模式確認，確定無語法及邏輯之錯誤後，尚必須通過模式驗證(validation)，方表示本模式具有適當描述實際現象之能力。本章說明進行模式驗證時，驗證指標之決定、驗證資料來源、驗證方式及最後驗證之結果。

4.1	驗證指標

一般探討空域或空邊之運作效率時，常以延滯做為評估之指標，而延滯又可分為地面延滯及空中延滯。地面延滯可以地面航機於起飛等候點之等候時間來代表。而此等候時間之長短又會影響航機實際起飛時刻，因此本研究定義航機實際起飛時刻與預計起飛時刻之差異為起飛延滯。故於地面延滯部分，本研究係選擇航機起飛延滯分配及起飛等候點等候時間分配做為模式驗證指標。

而空中延滯部分，因實際於空中等候之時間資料不易取得，故本研究定義航機實際落地時刻與預計落地時刻之差異為降落延滯，以反映空中延滯。因此降落延滯分配亦被選為模式驗證指標之一。

由本小節之說明可知本模式係採用以下三個驗證指標：

1.	航機起飛延滯分配。

2.	航機降落延滯分配。

3.	起飛等候點等候時間分配。

4.2	驗證資料來源

在航機起飛及降落延滯分配驗證部分，驗證對象為民國87年8月19日之台北/中正機場及台北/松山機場之離到場航機。資料來源如下：

1.	民國87年8月19日之台北/中正機場及台北/松山機場全日之管制條。

2.	民國87年8月之國內航線班機時刻表。

3.	民國87年8月19日之國際航線班機時刻表。

在起飛等候點等候時間分配驗證部分，則為利用以下資料：

1.	民國88年1月28日上午九時至下午四時松山機場之航機起飛等候點等候時間資料。

2.	民國88年2月11日上午十時至下午五時中正機場之航機起飛等候點等候時間資料。

4.3	驗證方式

因本模式之驗證指標為航機起飛延滯分配、降落延滯分配及起飛等候點等候時間分配，因此須就模擬結果與實際資料進行統計檢定。本研究除針對平均值是否相等進行檢定外，亦就模擬結果與實際資料之分配型態是否一致進行檢定。

4.4	驗證過程及結果

由於本研究所發展之模擬模式為一微觀隨機模式，為降低結果之變異性，故針對同一情境進行30次模擬，再將所得之平均結果與實際蒐集之資料進行統計檢定。以下各小節說明各驗證指標之平均值、起飛延滯分配、降落延滯分配及起飛等候點等候時間分配之驗證過程及結果。

4.4.1	平均值檢定

本研究針對各項驗證指標進行模擬與實際觀察二者之均數是否相等之統計檢定，雖母體變異數未知，然因資料為大樣本，因此可以直接以Z檢定進行平均數檢定[5]。檢定虛無假設與檢定公式如式(1)與式(2)所示。

H0 : μ1=μ2H1 : μ1≠μ2	(1)

Z=(X1−X2)−(μ1−μ2)S12n1+S22n2	(2)

其結果如表9與表10所示。表中之P值表示當H0成立時，此一統計量之尾端機率值。倘若此一P值小於顯著水準，此時表示H0不成立，否則即接受H0。由於表9及表10之P值皆大於0.05，故無法拒絕H0之假設。即各驗證指標之模擬平均值與實際觀察平均值是相同的，故本部分通過驗證。

表9　台北/松山機場模式驗證結果平均值分析表

| 台北/松山機場 | 起飛延滯 |  | 降落延滯 |  | 等候時間 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 標準差 | 平均值 | 標準差 | 平均值 | 標準差 |
| 模擬 | 20.15 | 13.34 | 9.07 | 44.58 | 6.6 | 6.76 |
| 實際 | 19.69 | 12.37 | 9.2 | 17.48 | 6.01 | 4.95 |
| P值 | 0.57 |  | 0.92 |  | 0.26 |  |

表10　台北/中正機場模式驗證結果平均值分析表

| 台北/中正機場 | 起飛延滯 |  | 降落延滯 |  | 等候時間 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 標準差 | 平均值 | 標準差 | 平均值 | 標準差 |
| 模擬 | 20.66 | 15.57 | -2.82 | 32.82 | 1.96 | 3.49 |
| 實際 | 18.49 | 15.35 | -4.55 | 35.47 | 1.55 | 1.70 |
| P值 | 0.10 |  | 0.65 |  | 0.08 |  |

4.4.2	起飛延滯分配驗證

在驗證方式之選擇上未採取一般常用之適合度(goodness-of-fit)檢定，而採用齊一性檢定(test of homogeneity)進行模式驗證。此乃因適合度檢定用以檢定隨機樣本是否與母體一致，然對系統進行觀察所得之資料僅為一抽樣之結果，並非整個母體，因此在無法得知母體之分配型態下，本研究採齊一性檢定[5,6]檢定隨機樣本與模擬結果是否來自同一母體或母體是否一致。齊一性檢定之卡方統計量如式(3)所示：

χ2= (oij−eij)2eij	(3)

理論次數之求算公式為：

eij=RiCjn	(4)

式中Ri為各列次數和，Cj為各行次數和，而n=Ri=Cj ，自由度

ν=(r−1) (c−1)，r與c分別表示列數與行數。

台北/松山機場實際與模擬之起飛延滯分配檢定過程整理如表11所示。括弧中之值即為理論次數，由該表知所得之χ2值為5.68。而在95%信賴水準下，自由度10之χ0.05,102為18.31，故本項目驗證通過。

在台北/中正機場實際與模擬之起飛延滯分配檢定部分，其檢定過程如表12所示。由該表知所得之χ2值為7.02，而χ0.05,102為18.31，故本項目驗證通過。

4.4.3	降落延滯分配驗證

台北/松山機場實際與模擬降落延滯分配之檢定過程整理如表13所示。由該表知所得之χ2值為9.32，而χ0.05,102為18.31，故本項目驗證通過。

台北/中正機場實際與模擬降落延滯分配之檢定過程整理如表14所示。由該表知所得之χ2值為14.46，而χ0.05,82為15.51，故本項目驗證通過。

表11　台北/松山機場起飛延滯檢定表	表12　台北/中正機場起飛延滯檢定表

| 起飛延滯組界上限（分） | 模擬次數 | 觀察次數 | 總和 |  | 起飛延滯組界上限（分） | 模擬次數 | 觀察次數 | 總和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 9.70(7.60) | 6(8.10) | 15.7 |  | -2.5 | 7.8 (6.0 ) | 4(5.8 ) | 11.8 |
| 7.5 | 18.6(19.2) | 21(20.4) | 39.6 |  | 2.5 | 4.8(5.5 ) | 6(5.3 ) | 10.8 |
| 12.5 | 35.8(41.7) | 50(44.1) | 85.8 |  | 7.5 | 12.3(8.8 ) | 5(8.5 ) | 17.3 |
| 17.5 | 46.5(44.0) | 44(46.5) | 90.5 |  | 12.5 | 20.7(17.7 ) | 14(17.0 ) | 34.7 |
| 22.5 | 37.5(36.2) | 37(38.3) | 74.5 |  | 17.5 | 25.4(29.3 ) | 32(28.1 ) | 57.4 |
| 27.5 | 26.5(26.0) | 27(27.5) | 53.5 |  | 22.5 | 24.8(26.5 ) | 27(25.4 ) | 51.8 |
| 32.5 | 16.1(16.6) | 18(17.5) | 34.1 |  | 27.5 | 17.1(17.4 ) | 17(16.7 ) | 34.1 |
| 37.5 | 11.3(9.40) | 8(9.90) | 19.3 |  | 32.5 | 12.0(11.7 ) | 11(11.3 ) | 23 |
| 42.5 | 7.10(7.80) | 9(8.30) | 16.1 |  | 37.5 | 8.4(9.9 ) | 11(9.5 ) | 19.4 |
| 47.5 | 5.40(7.50) | 10(7.90) | 15.4 |  | 42.5 | 4.7(5.5 ) | 6(5.2 ) | 10.7 |
| >47.5 | 10.4(8.90) | 8(9.50) | 18.4 |  | >42.5 | 8.9 (8.6 ) | 8 (8.3 ) | 16.9 |
| 合計 | 225 | 238 | 463 |  | 合計 | 147 | 141 | 288 |
| 統計量 | χ25.68 |  |  |  | 統計量 | χ27.02 |  |  |

註：括弧中之值即為理論次數。	註：括弧中之值即為理論次數。

表13　台北/松山機場降落延滯檢定表	表14　台北/中正機場降落延滯檢定表

| 落地延滯組界上限（分） | 模擬次數 | 觀察次數 | 總和 |  | 落地延滯組界上限（分） | 模擬次數 | 觀察次數 | 總和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7.5 | 19.8(16.2) | 12(15.6) | 31.8 |  | -27.5 | 16.0(15.1) | 11(11.9) | 27 |
| -2.5 | 24.8(31.0) | 36(29.8) | 60.8 |  | -12.5 | 11.4(10.8) | 8(8.5) | 19.4 |
| 2.5 | 39.4(43.6) | 46(41.9) | 85.4 |  | 2.5 | 9.5(13.7) | 15(10.8) | 24.5 |
| 7.5 | 31.1(35.3) | 38(33.9) | 69.1 |  | 2.5 | 32.0(23.4) | 10(18.5) | 42 |
| 12.5 | 27.3(23.6) | 19(22.7) | 46.3 |  | 7.5 | 7.1(10.1) | 11(8.0) | 18.1 |
| 17.5 | 19.5(18.1) | 16(17.4) | 35.5 |  | 12.5 | 7.0(10.1) | 11(8.0) | 18 |
| 22.5 | 14.9(14.2) | 13(13.7) | 27.9 |  | 17.5 | 6.4(6.9) | 6(5.5) | 12.4 |
| 27.5 | 12.2(11.3) | 10(10.9) | 22.2 |  | 27.5 | 8.7(8.2) | 6(6.5) | 14.7 |
| 32.5 | 10.4(8.9) | 7(8.5) | 17.4 |  | >27.5 | 12.2(11.8) | 9(9.4) | 21.2 |
| 37.5 | 6.7(7.0) | 7(6.7) | 13.7 |  | 合計 | 110 | 87 | 197 |
| >37.5 | 18.7(15.7) | 12(15.1) | 30.7 |  | 統計量 | χ214.46 |  |  |
| 合計 | 225 | 216 | 441 |  | 註：括弧中之值即為理論次數。 |  |  |  |
| 統計量 | χ29.32 |  |  |  |  |  |  |  |

註：括弧中之值即為理論次數。

4.4.4	起飛等候點等候時間分配驗證

台北/松山機場實際與模擬起飛等候點等候時間分配之檢定過程整理如表15所示。由該表知所得之χ2值為9.53，而χ0.05,102為14.07，故本項目驗證通過。

台北/中正機場實際與模擬起飛等候點等候時間分配之檢定過程整理如表16所示。由該表知所得之χ2值為7.54，而χ0.05,102為7.82，故本項目驗證通過。

表15台北/松山機場起飛等候時間檢定表	表16台北/中正機場起飛等候時間檢定表

| 等候時間組界上限（分） | 模擬次數 | 觀察次數 | 總和 |  | 等候時間組界上限（分） | 模擬次數 | 觀察次數 | 總和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40.7(36.7) | 24(28.0) | 64.7 |  | 2 | 37.1(33.5) | 31(34.6) | 68.1 |
| 4 | 16.3(19.5) | 18(14.9) | 34.3 |  | 3 | 6.7(11.1) | 16(11.5) | 22.7 |
| 6 | 13.9(15.8) | 14(12.1) | 27.9 |  | 4 | 3.2(5.0) | 7(5.2) | 10.2 |
| 8 | 10.7(11.8) | 10(9.0) | 20.7 |  | >4 | 10.1(7.4) | 5(7.7) | 15.1 |
| 10 | 8.5(8.8) | 7(6.7) | 15.5 |  | 合計 | 57 | 59 | 116 |
| 12 | 8.9(7.3) | 4(5.6) | 12.9 |  | 統計量 | χ27.54 |  |  |
| 14 | 6.5(9.9) | 11(7.6) | 17.5 |  | 註：括弧中之值即為理論次數。 |  |  |  |
| >14 | 17.6(13.4) | 6(10.2) | 23.6 |  |  |  |  |  |
| 合計 | 123 | 94 | 217 |  |  |  |  |  |
| 統計量 | χ29.53 |  |  |  |  |  |  |  |

註：括弧中之值即為理論次數。

4.5	小結

由前節分析可知，就起飛延滯、降落延滯及起飛等候點等候時間等三個驗證指標而言，本模式除平均值之驗證通過外，在各項指標之分配型態上亦均驗證通過。因此可客觀認定本模式能適當反映台北終端管制區域之航機運作狀況。

五、實例應用

本章主要探討於數種情境，不同進場航機隔離下，台北/松山機場與台北/中正機場之運作容量，並以總延滯成本最小為評估指標探討最佳進場航機隔離策略。

5.1	情境設定

觀察目前松山機場之所有航線使用小型機與大型機之班次比例約為35：65。而由「台灣地區國內民航發展之研究」[7]之建議，於機型選擇方面，應朝航機大型化發展。惟因部分機場跑道長度之限制，如依目前各航線班次比例將所有可能之機場均改用大型機，小型機與大型機之班次比例至少仍約15：85。因此本研究針對台北/松山機場不同大小型機及離到場航機需求數量比例設計以下五種情境：

1.	小型機：大型機為35：65，離場航機需求：到場航機需求為50：50(以下簡稱此情境為RCSS3550)。

2.	小型機：大型機為35：65，離場航機需求：到場航機需求為40：60(以下簡稱此情境為RCSS3540)。

3.	小型機：大型機為35：65，離場航機需求：到場航機需求為60：40(以下簡稱此情境為RCSS3560)。

4.	小型機：大型機為25：75，離場航機需求：到場航機需求為50：50(以下簡稱此情境為RCSS2550)。

5.	小型機：大型機為15：85，離場航機需求：到場航機需求為50：50(以下簡稱此情境為RCSS1550)。

就台北/中正機場而言，由於重型機所占比例高達八成，且重型機與大型機之運作特性類似，因此僅就離到場比例不同設計以下三種情境：

1.	離場航機需求：到場航機需求為50：50(以下簡稱此情境為RCTP50)。

2.	離場航機需求：到場航機需求為40：60(以下簡稱此情境為RCTP40)。

3.	離場航機需求：到場航機需求為60：40(以下簡稱此情境為RCTP60)。

5.2	管制策略研擬

當離到場航機數量接近機場跑道容量時，進場航機隔離大小對航機運作之影響即顯得特別敏感。所謂進場隔離管制表示一架欲進場之航機必須與上一架進場航機之間的時間間隔(headway)必須某一特定值，若其時間間隔不足，則必須暫時於空中等候，直至滿足隔離要求為止。在進場隔離期間，若有適當之時機，則可讓離場航機起飛。然是否可以放行仍須視當時的情況，將跑道使用權交予進場航機或離場航機。

倘若設定之隔離過小，將因缺乏放行離場航機之機會而造成地面等候時間過長；若隔離過大，又將造成空中延滯過久。因此有必要對進場航機作適當之隔離，以免造成空中或地面航機之過度延滯。本研究以相對平均延滯成本作為評估不同進場隔離優劣之指標，藉此求得最佳進場隔離及當時之跑道容量。由「即時離場航機管理之研究」之建議[8]，航機於空中等候之時間價值為地面等候時間價值之1.5倍，因此相對平均延滯成本可由(總降落延滯×1.5＋總起飛延滯)/(總起降架次)計算得之。

於台北/松山機場部分，目前台北/松山機場連續兩架進場航機最小隔離約為2分鐘，而離場航機占用跑道時間約30秒左右，因此若欲於兩架到場航機之間放行離場航機，則進場點之連續進場隔離至少需2.5分鐘，而離場航機則在離場航機之間隔中尋找合適之時間起飛，且保持與前一起飛航機與其後欲進場之航機保持安全隔離，故本研究於台北/松山機場設計2.5分鐘、3分鐘、3.5分鐘等三種連續進場隔離管制。

而因台北/中正機場連續兩架進場航機最小隔離約為3分鐘，故本研究於台北/中正機場則為設計3.5分鐘、4分鐘、4.5分鐘等三種連續進場隔離管制。

5.3	模擬結果與容量分析

1.	台北/松山機場

將前節所設定各情境均模擬30次後，台北/松山機場之五種情境下，三種隔離管制所得之相對平均延滯成本整理如表17。由該表知僅在RCSS3560之情境下，3分鐘隔離管制之相對平均延滯成本較2.5分鐘之隔離管制略高。其餘各情境均以3分鐘隔離管制之相對平均延滯成本為最低。故就2.5、3及3.5分鐘三種隔離管制而言，可判斷3分鐘為最佳之進場隔離管制。由該表亦可看出台北/松山機場使用3分鐘之隔離管制時，每小時最大航機起降數可達40架，亦即容量在40架次/小時左右。

表17　台北/松山機場於不同情境與隔離管制之相對平均延滯成本

| 情境 | 隔離時間 (分) | 降落架次 (架次/小時) | 起飛架次 (架次/小時) | 起降架次 (架次/小時) | 相對平均 延滯成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCSS3550 | 2.5 | 23.6 | 12.0 | 35.6 | 119.2 |
|  | 3.0 | 19.8 | 19.4 | 39.2 | 111.3 |
|  | 3.5 | 16.9 | 24.4 | 41.3 | 117.2 |
| RCSS3540 | 2.5 | 23.6 | 11.8 | 35.3 | 111.7 |
|  | 3.0 | 19.9 | 19.3 | 39.2 | 110.5 |
|  | 3.5 | 17.0 | 23.6 | 40.6 | 113.3 |
| RCSS3560 | 2.5 | 23.4 | 12.5 | 35.9 | 109.0 |
|  | 3.0 | 19.8 | 19.4 | 39.3 | 109.2 |
|  | 3.5 | 16.9 | 25.0 | 41.9 | 110.4 |
| RCSS2550 | 2.5 | 23.6 | 13.2 | 36.8 | 129.6 |
|  | 3.0 | 19.9 | 19.6 | 39.5 | 122.2 |
|  | 3.5 | 16.9 | 26.0 | 42.8 | 160.5 |
| RCSS1550 | 2.5 | 23.6 | 14.7 | 38.3 | 97.5 |
|  | 3.0 | 19.8 | 19.7 | 39.6 | 97.0 |
|  | 3.5 | 16.9 | 26.6 | 43.5 | 97.6 |

2.	台北/中正機場

台北/中正機場之三種情境下，三種隔離管制所得之相對平均延滯成本則如表18所示。由該表知4分鐘隔離管制之相對平均延滯成本於所有情境均為最低。故可判斷就此3.5、4及4.5分鐘三種隔離管制而言，以4分鐘為最優。由該表亦可看出台北/中正機場使用4分鐘之隔離管制時，每小時最大航機起降數可達60架。

表18　台北/中正機場於不同情境與隔離管制之相對平均延滯成本

| 情境 | 隔離 時間 (分) | 降落 架次 (架次/小時) | 起飛 架次 (架次/小時) | 起降 架次 (架次/小時) | 相對平均 延滯成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCTP40 | 3.5 | 33.8 | 14.9 | 48.7 | 262.8 |
|  | 4 | 29.9 | 29.7 | 59.6 | 232.1 |
|  | 4.5 | 26.4 | 33.5 | 60.0 | 267.3 |
| RCTP50 | 3.5 | 33.9 | 13.3 | 49.1 | 244.2 |
|  | 4 | 29.9 | 29.9 | 59.7 | 205.7 |
|  | 4.5 | 26.4 | 34.0 | 60.0 | 221.8 |
| RCTP60 | 3.5 | 33.9 | 15.2 | 49.1 | 205.4 |
|  | 4 | 29.9 | 29.9 | 59.7 | 179.3 |
|  | 4.5 | 26.4 | 34.3 | 60.7 | 187.5 |

由本節之分析可知台北/松山機場在小型機與大型機之班次比例為35：65、25：75、15：85，而離到場航機需求數量比例為40：60、50：50、60：40所構成之五種情境中，以3分鐘之進場隔離管制可使相對平均延滯成本最小而為最佳策略。此時台北/松山機場之容量約為40架次/小時。

台北/中正機場在離到場航機需求數量比例為40：60、50：50、60：40所構成之三種情境中，以4分鐘之進場隔離管制可使相對平均延滯成本最小而為最佳策略。此時台北/中正機場之容量約為60架次/小時。

5.4	與其他容量分析法之比較

為能更進一步探討模式之可信度，因此本研究應用其他容量分析法推估中正機場與松山機場之容量，並與前述所得結果作一分析比較。

1.	查表法

FAA針對各種不同跑道配置，提出一約略估算跑道單位小時容量與年服務架次之方法[9]，此一估算方法考量了跑道配置、不同天候狀況之運作與機型混和比等因素，此外此一方法所提供之數值基於理想運作狀況等假設：

(1)	飛航空域足以容納所有航機之飛行需求。

(2)	具有雷達管制設備，且至少有一跑道設有儀降系統(instrument landing system, LIS)

(3)	有足夠之滑行道可供飛機迅速駛至或離開跑道系統。

(4)	連續起降作業(touch and go operation)之比率在50%以下，其數值依機型混和指數而定。FAA將機型分為A、B、C、D四類，如表2所示，機型混和指數用以表示該機場內運作航機混合情形，指數越大，表示大型或重型飛機越多，如下式表示：

混合指數(%)＝C型飛機之百分比＋D型飛機之百分比×3

不過值得注意的是此一方法僅適用於長期規劃最初跑道容量之約略概估。

為應用查表法，因此將前述情境松山機場與中正機場使用航機比例與混合比加以分析，其結果如表19所示。

表19　中正機場與松山機場之機型混合指數

| 機型 機場 | A | B | C | D | 混合指數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中正機場 | 0% | 0% | 20% | 80% | 260% |
| 松山機場 | 0% | 35% | 65% | 0% | 65% |

比對FAA跑道容量表，可知中正機場在儀器飛航管制作業(IFR)下之容量為99架次╱小時，松山機場之容量則為56架次╱小時。不過由於上述之數值為理想狀況下之跑道容量，與機場目前之運作有所差異(例如中正機場受限於相關配套措施不足，因此雙跑道並非以獨立方式運作)，因此使用此法估算之容量僅能作為長程規劃之參考。

2.	手冊法[9]

此方法為FAA用以做為機場規劃時計算空邊容量與延滯之方法。此法考量下列之因素以估算跑道每小時之起降容量：

(1)	飛機混合指數。

(2)	跑道僅供起飛、僅供降落、或起降均可使用。

(3)	連續起降作業之比率。

(4)	跑道出口之布設(configuration)。

(5)	環境狀況(VFR或IFR)。

(6)	跑道布設與使用情形。

由於松山機場跑道出口離落地區起點(threshold)距離約為4,700呎、5,200呎、以及7,900呎，中正機場06跑道則約為5,700呎、7,900呎、9,900呎、以及11,200呎，根據此方法，松山機場在儀器飛航管制作業(IFR)下之容量約為46架次╱小時，中正機場之容量則約為91架次╱小時。其中松山機場之容量略高於本研究推估之容量40架次╱小時，但中正機場之容量則有相當大的差異，究其原因則與目前中正機場運作方式有關。中正機場雖有3條跑道(05L-23R、05R-23L與06-24)，但05R-23L為備用跑道，平時作為滑行道使用，05L-23R與06-24跑道相距1506公尺(4941呎)，根據FAA之規範，二平行跑道中心線相距大於4300呎，此二跑道即可同時作業，因此理論上中正機場之二跑道可獨立運作，然目前在實際運作上，此二跑道並非獨立運作。根據飛航管制程序[4]有關雷達隔離最低標準5-5-3節d項之規定，二重型機於同一跑道前後實施儀器進場時，考量機尾亂流之影響，航管應提供4浬(約2分鐘)之隔離。若依5-5-3節b項之規定，二平行跑道進場航機間應保持3浬(約1.5分鐘)之雷達隔離。中正機場之航機多為重型機，目前採取之管制乃按同一跑道方式之規定，進場前後二機間保持4浬之隔離，再加上考慮前機脫離跑道所需時間，對於進場之航機航管均採6浬(約3分鐘)之隔離，故中正機場目前二跑道並非獨立運作。因此本研究以現行之運作規則推估中正機場之容量約為60架次╱小時。

表20　亞太地區主要機場基本特性比較

| 機場 跑道 | 東京 成田機場 | 大阪 關西機場 | 漢城 金浦機場 | 香港 啟德機場 | 泰國 曼谷機場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 數量(條) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 長*寬(公尺) | 4000*60 | 3500*60 | 3600*45 3200*60 (間距360) | 3332*61 | 3700*60 3500*45 (間距400) |
| 容量(架次╱小時) | 28 | 26 | 40 | 30 | 60 |
| 儀降系統 | CAT I & II | CAT II | CAT I & II | CAT I | CAT II |

| 機場 跑道 | 新加坡 樟宜機場 | 菲律賓 馬尼拉機場 | 上海 虹橋機場 | 北京 首都機場 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 數量(條) | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 長*寬(公尺) | 4000*60 4000*60 (間距1650) | 3354*60 2472*45 (斜交) | 3400*57.5 | 3800*60 3200*50 (間距1960) |
| 容量(架次╱小時) | 66 | 45～50 | 28 | 32 |
| 儀降系統 | CAT II | CAT I | CAT I | CAT I & II |

資料來源：[10]。

上述之方法在推算跑道容量時雖然十分方便，然所推算之容量為一理想值，且往往無法將實際運作上的限制加以考量，比較亞太地區主要機場之容量可以發現，雙跑道機場每小時之容量在70架次╱小時以下，如表20所示。本研究根據實際運作環境加以設計情境加以模擬，所得之結果與其他研究相較之下，堪稱合理，因此本研究發展之模擬模式能適切反映台北終端管制區域之航機運作狀況，可作為研擬不同情境下適用策略之分析工具。

六、結論與建議

6.1	結論

綜合以上分析結果，本研究可獲致以下結論：

1.	本研究已發展一終端管制區域微觀模擬模式雛型，後續可就其功能加以擴充，進行空域相關研究之分析。此模式為隨機、事件掃瞄，同時可考量航機之調派。而本模式係以物件導向之Visual C++程式語言撰寫，提供良好之中文使用者介面。其輸入資料亦可選擇互動式或檔案式之輸入方式。

2.	在模式驗證方面，所選用之驗證指標為起飛延滯、降落延滯。及起飛等候點等候時間。經統計檢定在95%之信賴水準下，模擬與實際觀察二者之均數可視為相等。此外齊一性檢定之結果亦確認模擬所得之起飛延滯分配、降落延滯分配及起飛等候點等候時間分配與實際觀察之分配一致。因此本模式應能適切反映台北終端管制區域之航機運作狀況。

3.	查表法與手冊法在推算跑道容量時雖然十分方便，然為一理想值，且有嚴格的適用條件，往往無法將實際運作上的限制加以考量。本研究根據實際運作環境加以設計情境加以模擬，所得之容量與其他亞太地區相似機場相較之下，結果堪稱合理，因此本研究發展之模擬模式實能適切反映終端管制區域之航機運作狀況，可作為研擬不同情境下適用策略之分析工具。

4.	應用本模式可知台北/松山機場在小型機與大型機之班次比例為35：65、25：75、15：85，而離到場航機數比例為40：60、50：50、60：40所構成之五種情境中，以3分鐘之進場隔離管制可使相對平均延滯成本最小。此時台北/松山機場之容量約為40架次/小時。

5.	應用本模式可知台北/中正機場在離到場航機數比例為40：60、50：50、60：40所構成之三種情境中，以4分鐘之進場隔離管制可使相對平均延滯成本最小。此時台北/中正機場之容量約為60架次/小時。

6.2	建議

1.	本研究雖已發展一終端管制區域微觀模擬模式雛型，並經驗證後可適切反映台北終端管制區域之航機運作。然而仍可從以下數方面加強其功能之完整性：

(1)	本模式之空中等候點係設於到場交管點及進場等候點，後續研究可考慮獨立設置空中等候區，使航機之運作與實際狀況更接近。

(2)	本模式係由節線運行時間資料庫隨機選取航機之節線飛行時間。其資料庫之資料為經由實際資料分析所得，因此其資料特性乃受限於現實之運作方式。一旦運作方式有所改變，現有資料庫即無法適切予以反映，如此將限制模式之應用性與預測能力。建議後續研究可以航機飛行速率及節線長度決定節線飛行時間，以進行航機之推進。

(3)	本模式對航機於地面運作之模擬相當簡略，並未考慮航機動線及與其他航機或車輛之互動。未來可就此部分強化模式功能。

(4)	本模式雖可模擬不同天候下之航機運作狀況，然因時間之限制，並未處理因天氣變化導致運作方式改變之績效評估。建議未來可加強此種過渡狀況之模擬。

(5)	本模式研究範圍僅限於終端管制區域，後續研究可結合各終端管制區域，擴大研究範圍至整個飛航情報區，以提高模式於空域規劃之實用性。

(6)	本模式並未模擬航機誤失進場狀況，後續研究可考慮將之納入研究範圍。

(7)	本模式並未對航機進場方式做深入之探討，後續研究可考慮目視、儀降，及綜合進場之狀況，使模式能更符合實際運作狀況。

2.	有關情境分析部分，後續研究可就不同之機型比例及離到場需求設計更多之進場管制策略，以探討各種管制策略之績效及適用性。

3.	由於國內對於民航相關資料並未進行有系統之記錄，故本研究除模式構建及程式撰寫之外，尚花費相當多之時間及人力於資料蒐集與分析。建議主管機關未來能持續、有系統地建立民航資料庫，以方便相關研究之進行。

參考文獻

1.	Odoni, A. R., Existing and Required Modeling Capabilities for Evaluating ATM Systems and Concepts, 1997, pp. 23-48

2.	交通部民用航空局，民航統計月報，民國八十九年十月。

3.	交通部民用航空局，台北飛航情報區飛航指南(Aeronautical Information Publication Taipei Flight Information Region，AIP Taipei FIR)，民國八十八年二月。

4.	民用航空局及空軍總司令部，飛航管制程序(Air Traffic Control Procedure, ATP)，民國八十九年五月。

5.	顏月珠，商用統計學，三民書局，民國八十四年九月，頁324, 514-516。

6.	江建良，統計學，龍騰文化事業公司，頁487-490。

7.	交通部運輸研究所，台灣地區國內民航發展之研究，民國八十七年七月。

8.	涂維穗，「即時航機離場管理策略之研究」，成功大學交通管理科學研究所碩士論文，民國八十七年六月。

9.	Federal Aviation Administration, Airport Capacity and Delay Advisory Circular, September 1983.

10.	交通部運輸研究所，亞太地區國際機場競爭力分析與發展趨勢研判，民國八十八年三月。

11.	Law, A. M. and Kelton, W. D., Simulation Modeling and Analysis, Second Edition, McGraw-Hill International Editions, 1991.

12.	CACI Products Company, SIMMOD: The Airport and Airspace Simulation Model, User’s Manual/ Animation , March 1991.

13.	交通部運輸研究所，我國飛航管制系統發展之研究，民國八十四年二月，頁 12-22。

14.	周義華，運輸工程，鼎漢國際工程顧問股份有限公司，民國八十二年八月，頁481-485。

.	本研究為為交通部委託計畫「終端管制區域模擬模式之建立－以台北終端管制區域為例」。本研究得以順利完成，首先須感謝交通部科技顧問室於經費上所給予之支持，以及諸位審查委員所不吝給予之寶貴建議。此外亦感謝民航局航管組、飛航服務總台、區管中心、中正近場管制塔台及松山塔台在研究期間所給予之協助、建議及鼓勵。在此致上研究團隊最誠摯之謝意。

.	成功大學交通管理科學研究所副教授(聯絡地址為701台南市大學路1號成功大學交通管理科學研究所)。

.	台中技術學院流通管理系副教授。

.	成功大學交通管理科學研究所博士班學生。

.	成功大學交通管理科學研究所博士班學生。