# 高速公路匝道流量控制模式之研究

RAMP TRAFFIC CONTROL MODEL ON FREEWAY

徐淵靜 Yuan-Ching Hsu

鍾敦沛 Tun-Pei Chung

(90年3月19日收稿，90年5月25日修改，90年12月27日定稿)

摘　要

高速公路係採完全出入管制，其車流行進具連續性、無阻斷性，可視為一流管系統，主線上之車波傳遞近似於可壓縮流體之波動理論，而此一系統特性將有助於應用流體運動理論來建立之高速公路車流波動模式。

本研究將高速公路主線區分為基本路段與匝道影響區段，利用節點連續關係、車流理論之巨觀車流模式，及由Lighthill、Whitham與Richards所提出之流量守恆模式來描述高速公路上各路段之車流現象，並建立一階波動模式與高階波動模式，藉由一階波動模式的解析解法代入初始條件及邊界條件，建構高速公路之匝道流量控制模式。

最後依據匝道流量控制模式，討論匝道進出流量與高速公路主線車流行為之互動關係，以提供高速公路研擬交通控制策略之參考。

關鍵詞：匝道流量控制；車流理論；流量守恆模式；一階波動模式

Abstract

Freeway system are characterized as being continuous, uninterrupted, and with all exits and entrances being regulated entirely. So we can treat the freeway system as a pipe system. The traffic flow on the mainline of freeway is propagated in a manner similar to waves in the theory on compressible fluid. And the above-mentioned characteristics are helpful to applying fluid dynamics in the freeway traffic wave models.

In this study, freeway is divided into fundamental sections and ramp traffic impact area. We can describe the phenomenon of freeway traffic flow with node continuity, macroscopic traffic stream models and conservation of vehicles equation developed by Lighthill, Whitham and Richards. Then we can obtain first-order wave model and high-order wave model. After that, we establish the ramp traffic control model by using the analytic method in first-order wave model with initial condition and boundary condition.

Base on the ramp traffic control model, we discuss the interaction between ramp traffic and mainline traffic flow to provide the reference of ramp control strategies.

Key Words:	Ramp traffic control; Traffic flow theory; Conservation of vehicles equation; First-order wave model

一、前　言

高速公路車流行為以巨觀來看，由於高速公路採完全出入管制，且具連續性、無阻斷性(uninterrupted)，可視為一流管系統(pipe system)。就可壓縮流體而言，假設流體在流管中、穩定狀態(在流場中的任意位置，其物理性質不隨時間而變化)，則流經某特定點的所有連續質點，均會行經同一路徑，此路徑稱為流線(此意味著所有流線均不會交錯)。在單車道路段中的車流行為符合流體的流線特性。多車道主線上之流量雖是由個別車輛的單一質點所組成，在車流密度較小時，車輛的自由度高，加、減速、變換車道行為頻繁，不易將之假設為流體行為，但在車流密度漸增下，個別車輛的自由度下降，群體車流特性開始明顯，此時以任一路段觀之，其路況可視為穩定狀態，少有超車、變換車道的行為，其車流路徑近於穩定流動中的流線，車群行進與車波傳遞行為類似於流體。而上述之系統特質，將有助於應用流體運動理論下所建立之車流波動模式。

過往國內針對匝道流量控制的研究中，多以數學規劃方法尋求匝道控制策略，但數學規劃方法不能描述高速公路上的車流現象。而由流體理論中的流量守恆模式與流量-密度關係式所推導出的一階車流波動模式，或是加上Payne描述車流加速行為的動量方程式而成的高階波動模式，即可就連續車流的波動關係描述出較為詳盡的車流行為。由於高速公路系統與流管系統在部分特質上的相近，本研究以流體波動模式架構高速公路車流波動模式，分析高速公路各路段之車流行為與波動現象，探討匝道流量與道路流量之互動關係，並進而推導出匝道流量控制模式，以期獲得匝道流量控制策略。

研究主要研究方法如下：

1.	應用車流理論中流量-速率-密度數學關係式之相關理論。

2.	應用流量守恆理論，藉由路段流量守恆的觀念，分析任一路段的流量、密度、速率特性。

3.	討論Payne原始高階波動理論，分析在前後車流密度相異的情況下，造成車流速率改變的影響變數，及所產生的加速度行為。

二、高速公路車流行為

高速公路主線上的車流行為，因受高速公路之條件，可將高速公路上的車流視為連續性的、無阻斷性的流體，則車流的移動會有類似於流體運動時產生的波動傳遞情形，因此流體波動方程式可作為描述高速公路上的車流波動行為。

高速公路為一出入口固定且車輛進出受到完全管制的多車道分隔道路。所謂完全管制意指高速公路行駛之車輛僅能經由交流道進出。高速公路設施包括基本路段、交流道及收費站三類，若從車流之交通特性或容量分析上來看，依路段容量及車流行為的不同則可分為基本路段、匝道影響區段、交織區段、及收費站影響區段四種路段。影響區段是指因設施本身獨有特性或服務能力而造成高速公路主線上車流干擾的波及範圍，在本研究中高速公路主線將簡化區分為基本路段與匝道影響區段，而忽略交織區段中車流交織行為與收費站影響區段車輛延滯情形。其相關之基本定義為：

1.	基本路段：高速公路車流運行不受匝道及交織區段車流分出(diverging)或併入(merging)之影響以及收費站車輛減速、停車、加速影響之路段。

2.	匝道影響區段：因匝道車流的併入、分出主線及主線車流於匝道前後的加速、減速行為所產生的車流干擾範圍。進口匝道與出口匝道因車流行為不同，所提供的設施功能亦不一樣，影響範圍亦有所差異。

交流道為高速公路之唯一進出口，又為高速公路與高速公路或其他道路之立體化交叉，為道路之相互連結設施。交流道之交叉一般以匝道作為互相接續之連結道路，不同道路交叉之車流結合一般可分為「合流」、「分流」、「交織」及「交叉」等四種基本型態，因之隨匝道與主線車道之結合型態，將造成車流不同型態之合流、分流、交織及交叉等行為。匝道與主線交叉口處因車流的併入或分出，為車流狀況較複雜之處，常帶給主線車流干擾，形成影響區段，且是匝道流量控制的癥結點，故本研究將就高速公路基本路段與進、出口匝道影響區段之車流現象進行討論，而匝道影響區段中，再就匝道與高速公路連接處及其上、下游主線車輛的變換車道行為進行分析。

2.1	基本路段之車流行為

高速公路基本路段為多車道，其各個車道流量、密度並不一致，一般以內側車道的車流速率較外側車道快，且車輛會根據路況變換車道。Manjal、Pipes及Michalopoulos[1]等學者提出了變換車道率，認為車輛變換車道率為原車道與變換車道車流密度的函數，其單位為每單位時間、單位距離進入相鄰車道的淨流率。即

S21K1x,t,K2x,t=λK2x,t−T−K1x,t−T−K2e−K1e

=λK2−K2e−K1−K1e	(1)

其中，S21：由第二車道轉進第一車道之變換車道率，單位為每單位時間、每單位距離之車輛數；

T	：漸進至均衡速率時所需時間；

	：變換車道率係數；

K1e,K2e：第一車道與第二車道在均衡速率時的密度；

x	：高速公路任意橫斷面位置；

t	：任意瞬間時刻。

T指出了車輛在選擇變換車道時，其整體動作的完成亦會經歷一延遲時間，以適應所選擇車道的車流速率。此一數學式表達了駕駛人之所以變換車道，決定於兩車道之車輛現時密度(K1,K2)與未來均衡車流密度(K1e,K2e)的差異程度，當可變換車道的差異程度大於現行車道時，駕駛人將選擇行駛新車道，而在道路上車流密度K逐漸逼近Ke後，S值會逐漸下降，當路段車流進入穩定狀態後，密度K與Ke值相當，因此可視為路段中已無車輛變換車道的行為。由於密度是時間與位置的函數，因此變換車道率亦將隨主線之x、t變數而變動。

本研究簡化基本路段內車流行為，假設高速公路主線基本路段之任一斷面，每一車道的流量均為一致、車流密度相同，此時路段之斷面流量為該斷面單車道流量與車道數之乘積，同樣，單位長度之車流密度為該單位長度內單車道密度與車道數之乘積，而在基本路段範圍內，車輛變換車道的行為將不存在。

若基本路段中車道數非固定不變，可能部分路段有增加或縮減車道的情形，Payne[2]等學者假設車道數為位置x的函數，l(x)為連續且可微函數，則代入單車道流量守恆模式可得

∂∂tKx,t+∂∂xQx,t+Qx,tlxddxlx=0	(2)

式(2)即為高速公路基本路段流量守恆模式，其中等號左邊第三項可視為因車道增減於單位距離下產生之車流變量。

2.2	匝道影響區段之車流行為

2.2.1	主線車流與匝道車流之匯流與分流行為

進、出口匝道影響區段定義後，包括了匝道與主線連接處，及延伸至上、下游，主線車流可能會受到干擾的路段，此節則討論匝道車流與主線車流匯流或分流處之車流行為。就巨觀觀點而論，一包含有進、出口匝道之主線最外側車道車流行為，可用前述之流量守恆模式表示。因此在多車道、有進、出口匝道，則最外側車道之車流模式可為：

∂∂tK1x,t+∂∂xQ1x,t=S21K1,K2+βx,t

其中變數來自於車輛數對時間及位置作一次微分後，形成單位時間、單位距離內車輛變換車道的淨流量，從模式上可以看做是匝道淨流量均勻分布在路段間進入，此觀念符合變換車道行為，但對於匝道車流其進出主線點固定，且與主線車流匯流與分流的現象在各車道間影響程度並不相同，是與基本路段車輛變換車道行為有所差異的。

若僅針對匝道設施分析，可分成匝道與高速公路連接點、匝道路段及匝道與一般公路相交處。其中匝道與高速公路連接點具有節點(node)特性，而基本路段可視為節線，在節點處會發生車流併入或分出高速公路主線車流的現象，且對高速公路最外側車流產生之干擾最大，愈內側車道則干擾愈小，車流現象亦不同於基本路段，故在此獨立出來觀察討論，並以節點連續關係(node continuity)，就車道與一進口匝道匯流處或一出口匝道分流處之車流現象討論之。

以圖1為例，令A為主線流入節點流量，B為進口匝道流量，C為出口匝道流量，D為流出節點之主線流量，因此由節點流量連續關係可得知D=A+B−C，而D有主線容量的限制。在流體運動中，由於假設液體為不可壓縮，當液體流量D超出容量時，會發生溢流或回流的情形，但就車流而言，其車流密度非定值，由流量-密度關係圖可知，當密度等於臨界密度時有最大流量，也就是容量，當密度大於臨界密度時，流量反會有漸小的情形，因此節點流量連續關係僅符合於穩定狀態下，即流量D不應大於容量C，之後所提到的節點流量連續關係也皆符合此一原則。

圖1  節點流量連續關係示意圖

2.2.1.1 進口匝道車流與主線車流匯流行為

進口匝道車流在進入高速公路主線最外側車道前會經由一加速車道(如圖2)，尋求最外側車道適當的車流間隙，並以接近最外側車道之車流速率併入，而由匝道併入最外側車道之車輛將縮短所選擇間隙的後方來車與前車之車間距，促使後車之速率改變，進而影響其後車輛的跟車行為，這也可以解釋為當有匝道車輛併入最外側車道時，該處的車流密度將會增加，形成向後的衝擊。不過也可能主線最外側車道之直行車輛在經過進口匝道處時即自動減緩速率，避免車速突然改變的不適應。若從微觀角度來看駕駛人的行為，外側車道駕駛人的敏感度通常假設為大於內側車道的駕駛人，由跟車理論中之GM理論[3]可知，在前後車速率差量相當時，敏感度愈大者，會選擇保持較大的車間距以維持安全，符合外側車道容量小於內側車道容量的實際情況。

圖2  進口匝道影響區段示意圖

就進口匝道與主線連接點而言，匝道車流在主線上真正的匯合點應為最外側車道，將匝道與主線最外側車道之連接視為一節點，依據節點流量連續關係，當進口匝道有車流於t時併入主線最外側車道時可知，第一車道之車流量(Q1)。

Q1x∗+,t=Q1x∗−,t+Rx∗t	(3)

Q1x∗+,t≤C

其中，	x*：匝道與主線連接位置；

R：進口匝道車流量；

C：第一車道容量。

其他車道流量於x∗前後處則保持連續不變動，可寫為

Qmx∗+,t=Qmx∗−,t，m=2,3,4

其中，m為第m車道。

2.2.1.2 出口匝道車流與主線車流分流行為

同樣地，出口匝道與高速公路主線連接處視為一節點(如圖3)，而匝道流率僅隨時間改變，設為時間t的函數。出口匝道車流在離開高速公路主線最外側車道後，會進入一減速車道，原主線上最外側車道於出口匝道後車流量將減少。

圖3  出口匝道影響區段示意圖

依據節點流量連續關係，當車流離開主線最外側車道時，即

Q1x∗+,t=Q1x∗−,t−Ex∗t	(4)

其中，	x*：匝道與主線連接位置；

E：出口匝道車流量。

而出口匝道其他車道流量如同進口匝道，於x∗前後處保持連續不變動，可寫為

Qmx∗+,t=Qmx∗−,t，m=2,3,4	(5)

其中，m為第m車道。

2.2.1.3 連續匝道車流與主線車流

連續匝道意指當兩相鄰匝道之間的匝道影響範圍發生重疊時，匝道不可以獨立匝道視之。當主線車道所連接者為獨立匝道時，已知車輛在通過匝道前後影響區段會發生車流干擾的紊流情形，直到進入基本路段後車流才穩定下來，但對於連續匝道間的主線短小路段，我們假設其路段車流密度呈現均值，即忽略連續匝道間短小路段中可能發生的流量變化，故可將連續匝道併入視為一獨立匝道，而以連續匝道的淨流量(Rt−Et)做為節點匝道流量。

2.2.2	匝道影響區段流量守恆模式

當車輛行經高速公路主線進、出口匝道附近區域時，由於匝道車流的併入或分出，會造成原先基本路段穩定車流的改變，各車道密度不一，產生變換車道行為，變換車道的過程中所產生的車輛減速運動，及主線車流量改變所產生的向後延滯或向前加速紓解的情形造成影響區段。影響區段中，主線與匝道之連接節點處會依匝道車流量而發生主線車道流量的跳躍，而節點上游與下游之主線變換車道的行為亦有所不同。

由於進、出口匝道影響區段內的變換車道行為頻繁，故需考量變換車道流率，然不論是進口或出口匝道，其匝道上游的車輛變換車道情形，因為和匝道的匯入量或分出量，及駕駛人的預期心理有關，顯然車道間的流率不能純粹用車道間密度差異來表示，此處以βx,t表示相鄰車道間的流率，模式如下：

∂∂tKix,t+∂∂xQix,t=βx,t	(6)

其中	Q：流量；

K：交通密度；

x：位置；

t：時間；

i：第i車道。

故匝道上游之影響區段流量守恆模式為

∂∂tK1x,t+∂∂xQ1x,t=β21x,t

∂∂tK2x,t+∂∂xQ2x,t=β12x,t+β32x,t

⋮

∂∂tKmx,t+∂∂xQmx,t=βm−1,mx,t+βm+1,mx,t	(7)

⋮

∂∂tKMx,t+∂∂xQMx,t=βM−1,Mx,t

其中，m：第m車道；

M：共M個車道。

βm−1,mx,t=−βm,m−1x,t

而匝道下游之影響區段在主線最外側車道車流量發生變化後，車流密度亦有所改變，且應會逐漸形成新的均衡狀態，此時車輛變換車道行為則以相鄰車道之間的密度差異為依據，可以變換車道率表示。

匝道下游之影響區段流量守恆模式如下：

∂∂tK1x,t+∂∂xQ1x,t=S21K1,K2

∂∂tK2x,t+∂∂xQ2x,t=S12K1,K2+S32K2,K3

⋮	(8)

∂∂tKmx,t+∂∂xQmx,t=Sm−1,mKm−1,Km+Sm+1,mKm,Km+1

⋮

∂∂tKMx,t+∂∂xQMx,t=SM−1,MKM−1,KM

其中，m：第m車道；

M：共M個車道。

Sm,m−1=−Sm−1,m

2.3	Payne之車流波動方程式

傳統的LWR模式雖然以流量守恆的觀念，推導出車流密度隨時間、位置變化的、連續的偏微分方程式，但在部分車流行為表現上仍有其無法描述的地方。

LWR模式無法表達出駕駛人會預測下游車流密度，而在進入下游車流前預先改變速率的駕駛特性，原因是根據其假設，V=VeK，速率V僅隨車流密度K改變，而不具有預測車流密度即將改變的能力，故Payne[4]就LWR模式的缺點提出改善模式，他依據微觀理論中的跟車理論(GM模式)，推導出一車流動量方程式(momentum equation)，以計算車輛在改變速率過程中產生的加(減)速度的動態效果，發展出

dVdt=∂V∂t+V∂V∂x=−1TV−VeK+νK∂K∂x	(9)

此式為Payne之動量方程式。

將動量方程式結合流量守恆模式及流量-密度-速率關係式後，即為Payne的原始高階車流模式

∂K∂t+∂Q∂x=β

∂V∂t+V∂V∂x=−1TV−VeK+νK∂K∂x	(10)

Q=KV

一般而言，流量守恆模式已能相當程度的描述道路車流狀況，而Payne的動量方程式同時藉助微觀車流模式與巨觀車流模式的觀念，更能完整的描述駕駛人的預測行為與車流的加速度行為。但在模式求解上，動量方程式較流量守恆模式困難得多，而目前的高階車流模式求解，多藉由數值模擬方法。本研究將僅求解單一車道與多車道之流量守恆模式，並討論求解模式中，匝道流量所扮演的角色。

三、匝道流量控制模式之建立

車流波動方程式可分為一階波動方程式與高階波動方程式。一階波動方程式主要以車流之流量守恆律來表達公路特定路段之車流行為，也就是所謂的LWR模式；高階波動方程式即是前述之Payne車流波動模式。本研究將利用一階波動方程式建立一高速公路系統，其中包括高速公路主線及進、出口匝道，高速公路主線又可劃分為基本路段及匝道影響區段。令本研究中的流量－密度關係式皆符合Greenshields模式，

即Q=KVf1−KKj。假設主線上各車道之容量(C)相同，而容量定義為車道在實際狀

況下之最大服務車流量，即C=Qmax，此時車流密度為臨界密度，K=12Kj。

3.1	初始條件與邊界條件

匝道流量控制模式是以車流波動方程式的解析解為基礎，而解析解由初始條件與邊界條件獲得。初始條件為已知條件，由先期的路段車況資料建成，邊界條件由匝道流量與匝道上游主線流量決定，因此可經由邊界條件的控制，進而建立匝道流量控制模式。

3.1.1	初始條件

初始條件(initial condition)意指研究對象於研究時間或控制時間的初時(t=0)所得之函數或函數值。若以本研究為例，假設要推導在上午七時到九時，於高速公路主線上各個位置的車流密度對位置的函數，則在七時各位置的車流密度函數即為我們的初始條件。高速公路上的初始條件由於是代表了同一時間下，路段上各個位置與車流密度的關係，因此初始條件所描述的，相當於各個位置的道路狀況，當道路狀況改變時，初始條件必須跟著改變，例如兩相鄰匝道間發生了車道增減、收費站數增減、速限改變、施工等情形，則原本建立的初始函數便不再適用，需重新建立符合現時路況的初始條件。初始條件可表示為當t=0時，路段上車流密度Kx,o=fx，或t=T0時，

Kx,T0=fT0x，在求解波動方程時，我們必須知道波動方程式及初始條件，以求得

高速公路中在各時空點的車流密度。

3.1.2	邊界條件

若所要研究的範圍僅為高速公路中某特定路段時，初始條件所含括的範圍可能太大，則使用邊界條件(boundary condition)克服之，邊界條件可寫成Kx*,t=gx∗t，為高速公路上任一特定點x∗處的車流密度隨時間變化的函數，通常此特定點選擇在研究範圍的邊界，以高速公路而言，邊界的適當位置為匝道與主線連接處。在同一個邊界位置上有兩種邊界條件，一是匝道車流與主線車流尚未發生併入或分出時，為節點前邊界條件(於x∗−處)；一是匝道車流與主線車流已完成併入或分出，為節點後邊界條件(於x∗+處)。真實道路的密度初始條件及邊界條件並不易求得，均必須實地調查才能得知，在這一節先以假設的方式給定。

就本研究而言，雖然所使用者亦為流量守恆模式，但由流量守恆模式來看，其對高速公路進、出口匝道流量的描述還較接近於變換車道率，因為過程中車輛數對時間、位置的偏微分，已有了將匝道流量平均分攤在路段中各點的特質，而忽略了進、出口匝道與主線僅於一固定處相連，此固定處便是連接主線上、下游的節點處，亦是本研究所選擇的邊界位置，節點前後的流量並非是連續的，而有匝道流量的驟增或驟減，這可能產生上、下游之間的衝擊波，但在平均化的流量守恆模式中，此現象容易被忽略。

邊界條件由匝道流量與節點前主線流量決定之，所選擇之基本路段位於兩相鄰匝道間，其車流行為會符合節點流量連續關係，並藉由此種關係控制高速公路主線上的車流狀況。台灣的「公路容量手冊」是參考美國1985年版的「公路容量手冊」，在進、出口匝道區段主線部分容量的分析上以最外側車道為研究範圍，但相關的研究[5,6]顯示研究範圍應擴及外側第二車道，故在本研究亦將匝道與主線連接節點的流量連續關係表示為

Q12x+,t=Q12x−,t+Rxt	(11)

Q12x+,t=Q12x−,t−Ext	(12)

其中，Q12=Q1+Q2≤2C

由於在做匝道流量分析時，本研究以主線外側兩車道作為匝道車流匯入或流出時直接影響主線車流的範圍，故在下節之匝道影響區段中的車流流量守恆模式，就外側第一車道與外側第二車道視為同一車道，將其車流量併入之，車道容量與擁擠密度變為單車道的兩倍，並描述成單一數學模式。

3.2	高速公路車流波動模式

由前述第三節所述可知，將匝道與高速公路主線之連接處視為一節點，選擇節點位置之主線斷面，則任兩相鄰斷面間可區分為匝道下游之影響區段、基本路段及匝道上游之影響區段三種區段模式，其中匝道影響區段之變換車道率假設為隨時間與位置變化的函數。將各區段、各車道之流量守恆模式併入後，即為一階波動方程組，若將一階波動方程組結合各車道的動量方程式及流量-密度-速率關係函數，則可形成高階波動方程組。模式如下：

1.	匝道下游之影響區段車流波動模式

(1)	一階波動模式

∂∂tK12x,t∂∂tK3x,t⋮∂∂tKmx,t⋮	(13)

(2)	高階波動模式

Kt+Qx=S+Vmt+VVmx=−1TmKmVm−VmeKm+νmKm∂Km∂x , m=1, 2,⋯ ,MQm=KmVf1−KmKj , m=1, 2, 3, ⋯, M	(14)

其中，M：共有M個車道；

m：第m車道。

Q12=Q 1+Q2

K12=K1+K2

匝道下游影響區段之變換車道率：

Sm,m−1+x,t=−Sm−1,m+x,t

2.	基本路段車流波動模式

假設基本路段的車道數為x的變數，定義l(x)，則

(1)	一階波動模式

∂∂tKx,t+∂∂xQx,t+Qx,tlxddxlx=0	(15)

(2)	高階波動模式

∂∂t[K(x, t)]+∂∂x[Q(x, t)]+Q(x, t)l(x) ddx[l(x)]=0Vt+VVx=−1TKV−VelxK+νKdldxK+lx∂K∂x	(16)

3.	匝道上游之影響區段車流波動模式

(1)	一階波動模式

∂∂tK12x,t∂∂tK3x,t⋮∂∂tKmx,t⋮	(17)

(2)	高階波動模式

Kt+Qx=S−Vmt+VVmx=−1TmKmVm−VmeKm+νmKm∂Km∂x , m=1, 2,⋯, MQm=KmVf1−KmKj , m=1, 2,⋯, M	(18)

其中，S−=S3,12−x,tS12,3−x,t+S43−x,t⋮Sm−1,m−x,t+Sm+1,m−x,t⋮

M：該路段有M個車道；

m：第m車道。

匝道上游影響區段之變換車道率：

Sm−1,m−x,t=−Sm,m−1−x,t

3.3	模式之求解

在模式求解上，其中一階波動模式之流量守恆式為一階準線性偏微分方程式(first-order quasi-linear partial differential equations)，在考慮動量方程及流量-密度-速率關係式後，即形成一單車道或多車道之準線性高階模式。此類方程式之解法主要有解析解法(analytic method)及數值解法(numerical method)兩大類，解析解法中本研究所使用者為特徵法(characteristic method)，其利用已知的初始條件與邊界條件，可推得在時空圖上任一點的密度值，若是較複雜的偏微分方程式，如高階波動方程組者，解析解法則顯得吃力，目前在波動方程式的求解中最常使用者為數值解法中的有限差分法(finite differences)。

3.3.1	基本路段一階波動方程式之解析解

基本路段之流量守恆模式為

∂K∂t+dQdK∂K∂x=−Qx,tlxddxlx	(19)

所使用之Q−K−V關係式為Greenshields’模式，則其流量-密度關係式為

Q=KVf1−KKj

將上式對密度做一次微分代入式(19)

∂K∂t+Vf1−2KKj∂K∂x=−l'xlxK−K2Kj⋅Vf

應用特徵法

dt1=dxVf1−2KKj=dK−l'xlxK−K2Kj⋅Vf

等號左右積分後可得

VfKjl'xt+lxKj−Kx,t−lxKj−fx=0	(20)

式(20)即為基本路段的車流密度函數。

若基本路段全段車道數均相同時，即l(x)為一定值，其對距離之一階導函數為0，則上式可寫成Kx,t=fx，其意義為當基本路段車道數維持不變時，路段上的車流密度函數將等於初始條件的密度函數。此結果與單一車道下基本路段的密度函數[7]   相同。

3.3.2	匝道影響區段一階波動模式之解析解

由於假設匝道車流所直接影響者，為匝道連接主線外側兩車道的流量，可將外側兩車道併入為單車道。所以匝道影響區段外側二車道之流量守恆模式將採用單一車道模式表示之，此時Q=Q12、K=K12、擁擠車流密度為2Kj。

1.	匝道影響區段之變換車道率

匝道影響區段中，因匝道車流的併入或流出主線，造成主線車流的干擾，而此干擾並非平均分擔在各車道，造成主線各車道車流量的差異，產生大量的變換車道行為，故在此每一車道均需考量變換車道率。本研究中將變換車道率假設為隨時間與位置變化的函數，在基本路段進入匝道上游影響區段到匝道節點位置，以及從匝道節點位置經匝道下游影響區段進入基本路段的過程中，車道間變換車道率大致的變化情形應為由零漸增，過匝道節點位置後，變化情形再漸小至零。

若令此一變化過程呈線性圖形，如圖4，重新假設匝道下游之變換車道率為

S+x,t=Sx∗+,t+r+Sx∗+,tx，x∗為匝道與主線連接之位置，即節點位置，

Sx∗+,t為節點後邊界位置(x∗+)的變換車道率，r+Sx∗+,t為匝道下游變換車道率

的遞減率，假設為節點後邊界位置變換車道率函數，且為已知。匝道上游之變換車道率假設為S−x,t=r−Ks,tx，r−Ks,t為匝道上游變換車道率的遞增率，令為匝道上游基本路段與影響區段之界面位置(s)車流密度的已知函數。這裡的假設在時間變數上忽略了匝道影響區段中所產生的車波傳遞作用，使得同一時間下，匝道下游影響區段各位置的變換車道率可由節點後邊界位置(x∗+)的變換車道率得知，亦即由進出主線的匝道流量所造成的各車道間密度差值可計算出任一點的變換車道率，而匝道上游影響區段的變換車道率由匝道上游基本路段之車流密度求得。因此，若能決定匝道進出車流量與匝道上游基本路段流量後，即可控制匝道影響區段之干擾範圍。

當Sx∗−,t=r−Ks,txA、S+xB,t=0=Sx∗+,t+r+Sx∗+,txB時，xA至x∗至xB即為匝道影響區段長度。

圖4  匝道上下游變換車道率函數示意圖

本節之求解過程中，簡化假設變換車道率為僅隨時間變化的函數，即於同一時刻，平均各位置之變換車道率，使匝道下游影響區段之變換車道率於各個位置的值都相同，函數為S+t，同理，匝道上游影響區段的變換車道率寫成時間t的函數為S−t，而S+t與S−t於匝道影響區段的干擾範圍不變。

以下將討論影響區段在不同車道數下，分別就匝道上、下游流量守恆模式計算及討論其車流特性。

2.	二車道匝道影響區段一階波動模式之求解

將二車道之匝道影響區段併入為單一車道後，區段中的變換車道率為零，其波動模式與單一車道、無進、出口匝道之流量守恆模式相同。

(1)	匝道下游影響區段之一階波動模式

根據無進、出口匝道之流量守恆模式代入Greenshields流量-密度模式後可得：

∂K12∂t+Vf1−2K122Kj∂K12∂x=0	(21)

dt1=dxVf1−2K122Kj，K12=κ(為一常數)	(22)

令初始條件為K12x,0=f12x，邊界條件為K12x∗+,t=g12x∗+t，x∗為匝道所處

位置，初始位置與邊界位置相同x=x∗+，匝道下游的影響區段由x∗+處之邊界條件決定，x∗+意指匝道車流剛與主線車流匯集或分離處。

左右積分式(22)後可得初始條件下之車波軌跡函數

xx∗+,t=Vf	(23)

式(23)含有車波傳遞的意味，位置x的車波為t時前從初始位置出發的。由車波軌跡函數可以討論該車道於該路段的車波波速與加速度運動，根據車流流量守恆模式

∂K∂t+dQdK∂K∂x=β與特徵法可知

dt1=dxdQ/dK

即車流波速	dQdK=dxdt。則

dxdt=dQdK=Vf1−f12Kj=Vf1−2K122Kj

可得初始條件下之車流密度函數為

K12xx∗+,t,t=f12	(24)

邊界條件下之車波軌跡函數則為

x=VfKj，x≥x∗+	(25)

以邊界條件表示，即

g12x∗+t=K12x,t+Kj，x≥x∗+	(26)

車波波速為

(27)

由於當g12x∗+t≤K12x,t時，不合x≥x∗+，表示此時波速為負，車波往匝道節點位置的上游傳遞。

將式(24)代入式(26)中得

g12x∗+t=f12	(28)

式(28)表達了車波在傳遞時，任一時空點與邊界條件及初始條件的數學關係。

(2)	匝道上游影響區段之一階波動模式

根據無進、出口匝道之流量守恆模式

∂∂tK12x,t+∂∂xQ12x,t=0	(29)

若初始條件為K12x,0=f12x，邊界條件為K12x∗−,t=g12x∗−t，初始位置x=s，這裡所指的匝道上游影響區段之初始位置即為基本路段與匝道影響區段的界面處，邊界位置x=x∗−，x∗−意指匝道車流與主線車流欲匯集或分離前之位置。

可得初始條件下之車波軌跡函數

xs,t=Vf1−f12sKjt+s	(30)

初始條件下之車流密度函數

K12xs,t,t=f12s	(31)

邊界條件下之車波軌跡函數

g12x∗−t=K12x,t−Kjx∗−−xVft，x≤x∗+	(32)

車波波速為

x∗+−xt=

由於當g12x∗+t≥K12x,t時，不合x≤x∗+，表示此時波速為負，車波往匝道節點位置的下游傳遞。

將式(31)代入式(32)中得

g12x∗−t=f12s− Kjx∗−−xs,tVft	(33)

根據車波軌跡函數，車流在經過t時後，會推進一Vf1−f12Kjt的距離，其中

Vf1−f12xKj代表位置在x處的車流瞬時速率或局部波速(local wave velocity)，由於

K12x,t=f12=κ，所以波速為一定值，此時車速應保持為Vf12，在沒有變換車道

率、路段均質的假設下，初始車流密度愈小，傳遞速率便愈快，由於對時間t做二次微分所得的加速度值為0，表示此時並無加速度運動，而以穩定的速率前進。由於將

兩車道併入後的擁擠密度為2Kj，122Kj可視為臨界密度，車流密度大於臨界值時，

車流會進入不穩定的擁擠狀態，我們可以得知，當波速為0時，此時在Q-K關係圖中，

為最大車流量下之車流密度關係，發生在車流密度為臨界密度時，即f12=122Kj，

因此若初始車流密度f12<122Kj時，波速為正值，當初始密度過大，即f12>122Kj

時，波速將為負值，產生向上游堆積的現象。

邊界條件下的車波軌跡函數意義為，x∗處的邊界密度gx∗在經過t時後可抵達x

處的車流密度K，而VfKj代表在邊界條件下，經過時間t=T時，

匝道下游影響區段向下游傳遞的波速，VfKj代表在邊界條件下，

經過時間t=T時，匝道上游影響區段向上游傳遞之車流波速。當車波由密度高處往下游車流密度較低處，車波會往前推進，相反地，下游車流密度較高時，車波會向後傳遞，因此車波的方向與速率取決於gx∗+或gx∗−與K的差量與正負符號。

由基本路段及二車道的匝道影響區段車流流量守恆模式可知，當相鄰匝道之間的高速公路主線維持在二車道時，可視為單一車道的車流流量守恆，即匝道之間的車流密度維持均質，不會產生匝道影響區段，因此在匝道上游影響區段所假設的初始位置s，可以視為上游匝道位置。另外，以匝道下游路段來看，因匝道車流的緣故，區段中

會突增或突減一車流量，使路段車波以(g12x∗+t−K12x,t)的密度差前進或後退，並有

一ddt的加速度行為，但是在路段均質的假設下，路段中此種車流

行為將迅速達到均衡速率VeK，此時路段中車波位置停留在x∗，匝道下游車流密度K12x,t=g12x∗+t，匝道上游車流密度K12x,t=g12x∗−t。實際在同時考量上下游車流密度時，匝道與主線連接處前後的車流密度差(g12x∗+t−g12x∗−x,t)將會造成衝擊波，由式(25)與式(32)可以看出匝道界面所形成的車波波速應為

Wx∗=VfKj	(34)

則x∗位置前後的邊界條件可直接控制衝擊波的影響程度與範圍，或者說，衝擊波的影響程度由進出的匝道車流量所造成的節點位置前後車流密度差決定之。

3.	三車道匝道影響區段模式一階波動模式之求解

若匝道影響區段之主線為單向三車道，我們以外側兩車道併入成單車道，及一內側車道兩種車流流量守恆模式分析。

(1)	匝道下游影響區段之一階波動模式

令S+3,12=−S+12,3=S+t	(35)

∂∂tK12x, t+∂∂xQ12x, t=S+3,12=S+t	(36)

應用特徵法

dt1=dxVf1−2K122Kj=dK12S+t

令初始條件為K12x,0=f12x、K3x,0=f3x，初始位置與邊界位置相同，為x=x∗+，邊界條件為K12x∗+,t=g12x∗+t、K3x∗+,t=g3x∗+t。

積分式(36)後代入初始條件及初始位置可得初始條件下之車波軌跡函數

x12x∗+,t=Vf	(37)

x3x∗+,t=Vf	(38)

另可得出車流密度函數為

K12xx∗+,t,t=f12	(39)

K3xx∗+,t,t=f3	(40)

初始條件下的車流密度函數可以探討在路段中同一位置下，各時間的車流密度變化情形。

邊界條件下之車波軌跡函數為

g12x∗+t=K12x,t+Kj	(41)

g3x∗+t=K3x,t+Kj	(42)

邊界條件下的車流密度函數可以探討匝道影響區段中各位置與邊界位置之間的車流密度關係。

(2)	匝道上游影響區段之一階波動模式

令S−3,12=−S−12,3=S−t	(43)

∂∂tK12x,t+∂∂xQ12x,t=S−3,12=S−t	(44)

應用特徵法

⇒dt1=dxVf1−2K122Kj=dK12S−t	(45)

同樣令初始條件為K12x,0=f12x、K3x,0=f3x，邊界條件為

K12x*,t=g12x∗t、K3x,t=g3x∗t，初始位置x=s，邊界位置x=x∗，式(44)與式

(36)型式類似，可得初始條件下之車波軌跡函數

x12s,t=Vf1−f12sKjt−VfKjS−tdtdt+s	(46)

x3s,t=Vf1−2f3sKjt+2VfKjS−tdtdt+s	(47)

初始條件下之車流密度函數為

K12xs,t,t=f12s+S−tdt	(48)

K3xs,t,t=f3s−S−tdt	(49)

g12x∗−t=K12x,t−Kjx∗−−xVft	(50)

g3x∗−t=K3x,t−Kjx∗−−x2Vft	(51)

由於之前假設三車道的匝道影響區段，不論上、下游均會發生變換車道行為，故在車輛不斷進入或離開相鄰車道後，原車道上任何位置的車流密度隨著變換車道率不斷的改變，因而產生車流的波動。當S−或S+為正值時，表示此時車輛淨流率為第三車道流向第一、二車道，第一、二車道密度將不斷增加，第三車道車流密度不斷減少，這意味了第一、二車道的車道密度應較第三車道疏鬆。此外，由波速方程可以得知，車道車波波速與累增的變換車道車流量有關，第一、二車道的波速會隨著變換車道車流的轉入而減少，第三車道的波速隨著車流的轉出而加快，在車流由匝道影響區段前進至基本路段的過程中，車道間密度差異愈來愈小，變換車道率可視為逐漸減少而漸近於零，由波速方程可以看出，當S−或S+漸小時，第一、二車道與第三車道的車波波速變化情形會呈現漸緩的趨勢，直到三個車道的車流密度皆一致時，變換車道率為零，車波波速不再變動，此時三車道波速相同並開始進入基本路段。

觀察車波加速度方程可以得知，車波加速度的正負向與變換車道率相關，當S+t或S−t正值時，車輛由第三車道轉入第一、二車道，這代表第一、二車道車流原以較高的波速傳遞前進，但隨著變換車道車流的轉入而產生減速度，相反地，第三車道隨著車流量不斷的移至相鄰車道，而產生車波加速度，車波傳遞速率逐漸增加。車流由匝道影響區段前進至基本路段的過程中，變換車道率為逐漸減少而漸近於零，故使得第一、二車道與第三車道的車波加速度的變率會隨時間而漸小，當變換車道率為零時，各車道車波亦不再產生加減速運動，此時各車道間車流密度一致，並代表此時已進入基本路段。

三車道下的邊界條件車波軌跡函數與二車道的類似，車道上車流在經過t時後所改變的位移量，與兩位移端的車流密度差值有關，在匝道影響區段中，由於存在車輛加減速的情形，各位置的車流密度不一，因此由g值與K值的差值，可以得知在某特定時間下車波的移動方向與量值。

4.	四車道匝道影響區段一階波動模式之求解

若匝道影響區段之主線為四車道，我們以外側兩車道併入成一外側車道，另外對於其餘兩個車道，由於不直接讓匝道車流匯入匯出，因此假設內側兩車道的車流行為均相同，之間並不發生變換車道的行為，內側兩車道可併入成一內側車道分析，而變換車道行為僅發生在併入後的內側與外側車道之間，也就是原本的第二及第三車道，車輛在變換車道後，會平均分配到同側車道內的兩車道中。而四車道匝道影響區段模式會類似於三車道匝道影響區段模式。

(1)	匝道下游影響區段之一階波動模式

令S+34,12=−S+12,34=S+t

∂∂tK12x,t+∂∂xQ12x,t=S+34,12=S+t	(52)

初始條件下之車波軌跡函數為

x12=Vf	(53)

x34=Vf	(54)

初始條件下之車流密度函數為

K12=f12	(55)

K34=f34	(56)

邊界條件下之車波軌跡函數為

g12x∗+=K12+Kj	(57)

g34x∗+=K34+Kj	(58)

(2)	匝道上游影響區段之一階波動模式

令S−34,12=−S−12,34=S−t

即

∂∂tK12x,t+∂∂xQ12x,t=S−34,12=S−t

車波軌跡函數為

x12=Vf1−f12sKjt−VfKjS−tdtdt+s	(59)

x34=Vf1−f14sKjt+VfKjS−tdtdt+s	(60)

車流密度函數為

K12=f12s+S−tdt	(61)

K34=f34s−S−tdt	(62)

邊界條件下之車波軌跡函數為

g12x∗−=K12−Kjx∗−−xVft	(63)

g34x∗−=K34−Kjx∗−−xVft	(64)

四車道與三車道的車波軌跡函數與車流密度函數不論在邊界條件或初始條件下均相差不大，同樣會因為變換車道的行為，各車道車流密度會不斷改變，而車波會有加(減)速度，差異處僅在當第三與第四車道併入後，其車道容量與擁擠密度會變為第三車道的兩倍，而原本的變換車道率，由原來的僅由第三車道提供或吸收，變成由第三與第四車道平均提供或平均吸收。

由三車道與四車道匝道影響區段模式可知，影響區段車道可大致分為匝道車流出入車道與無匝道車流出入車道兩類型，在匝道車流出入車道為外側兩車道的假設下，而路段車道數為四車道以內者，車流波動模式的構建與一階波動方程式的求解即如本章所述，但若匝道車流所匯入匯出之主線車道不設為外側二車道，或主線路段車道數更多時，將車流波動模式寫成通式，則可得到一更普遍性的匝道影響區段車流波動模式。

一階波動模式

∂∂tKox,t	(65)

高階波動模式

∂∂tKox,t

Vot	(66)

Qo

其中，Qo	：匝道車流出入車道之流量；

Ko	：匝道車流出入車道之車流密度；

Vo	：匝道車流出入車道之速率；

Qi	：無匝道車流出入車道之流量；

Ki	：無匝道車流出入車道之車流密度；

Vi	：無匝道車流出入車道之速率；

Si,o	：兩類型車道間之變換車道率，Si,o=−So,i。

四、匝道流量控制模式分析

4.1	匝道流量控制之討論

在匝道流量控制上，就第三節所得之車流波動模式解析解而言，相當於如何藉由邊界條件的控制配合已知的初始條件來決定主線車流密度，如圖5，進而訂定匝道流量控制策略。由於已假設基本路段上車流密度保持均質，故主線車流僅需控制到匝道影響區段與基本路段界面位置的車流密度即可。

在匝道影響區段的車流行為分析上，可將車道以受到匝道車流併入、分出的有無分成兩類，最簡單的型態為單向三車道之匝道影響區段，此區段內匝道可能為進口匝道、出口匝道或連續匝道，如圖6，但在模式處理上將只考量進入主線的匝道淨流量，匝道流量僅影響外側兩車道，故在匝道流量的直接控制上，是針對第一及第二車道的車流量而言。

在同一個邊界位置上有兩種邊界條件，一是匝道車流與主線車流尚未發生併入或分出時，為節點前邊界條件；一是匝道車流與主線車流已完成併入或分出，為節點後邊界條件。這兩種邊界條件分別可以控制邊界位置上游或下游的車流行為，以下將分別討論之。

圖5  邊界條件及初始條件與車流密度關係圖

圖6　匝道流量控制示意圖

4.1.1	匝道影響區段之範圍

前述第四節，由匝道影響區段之變換車道率函數可知，任一位置之變換車道率均可由邊界條件位置(x∗+或x∗−)的變換車道率求得，若將邊界條件位置之變換車道率視為邊界條件處相鄰車道間密度差異的函數，則控制匝道進出之流量即可決定此位置之相鄰車道間密度差及變換車道率，進而控制匝道上下游影響區段之干擾範圍。當第一、二車道與第三車道的車流密度差異愈大時，表示邊界條件相差愈大，所造成的匝道影響區段長度愈長，當各車道邊界條件相等時，匝道影響區段則不存在，而匝道影響範圍的控制可以減少不穩定路段的區域，延長穩定的基本路段長度，確保行車品質。

4.1.2	節點後邊界條件對匝道下游路段車流之影響

討論匝道流量對相鄰匝道間主線路段之車流行為影響時，使用節點後之邊界條件gx2+t，以控制主線外側兩車道。

主線上第(n−1)路段車流在經過位於x2處之匝道後，外側兩車道會有一來自於匝道淨流量的驟增或驟減，此時第三車道流量與第一及第二車道流量會有差異，在匝道下游之影響區段中藉由不停的變換車道行為，使三個車道逐漸一致，並開始進入第n路段之基本路段，而在要進入下一匝道前，外側車道車流為避免干擾，會往第三車道流動，因而產生另一種變換車道行為，使第三車道與第一、二車道車流密度再度形成差異，並進入下一路段。在匝道影響區段車輛變換車道的過程中，車流產生的加、減速會造成波動的現象，直接影響車流速率與流量，因此若忽略了此種車流現象，可能會發生錯估匝道可放行流量的情形，造成主線的壅塞。

在以邊界條件控制外側兩車道時，由前述車流模式，式(41)、式(42)與式(39)、式(40)可知，邊界條件對匝道下游影響區段之車流密度控制模式，即

g12x2+=fn,12x2++S+tdt+Kjx−x2+Vft，x2<x≤x3	(67)

g3x2+=fn,3x2+−S+tdt+Kjx−x2+2Vft，x2<x≤x3	(68)

S+t與x2+處的車流密度有關，式(67)與式(68)表示邊界條件與初始條件在同一時空點下的關係，由於初始條件為已知，式(67)與式(68)可以討論在不同邊界條件下，也就是在匝道流量的釋放上，所產生變換車道率為何。

同樣在時空點X,T處，式(67)可表示為

g12x2+T=fn,12x2++S+t dt+KjX−x2+VfT

在等號右邊初始條件、變換車道率與邊界位置皆為已知的情形下，可知此時的邊界條件值應為多少。

令車波由邊界位置開始傳遞，抵達匝道影響區段與基本路段的界面處x3時，將保持界面位置之波速於基本路段中前進，直到下一匝道前之影響區段，此時第n路段之基本路段上的車流密度保持為x3處的車流密度：

Kn,12x,t=g12x2+t−Kjx3−x2+Vft，x≥x3	(69)

Kn,3x,t=g3x2+t−Kjx3−x2+2Vft，x≥x3	(70)

上二式為時空點(x3, t)在第n路段上之基本路段車流密度，皆可由邊界條件或初始條件控制之。

由式(67)、式(68)、式(69)與式(70)可整理出邊界條件對相鄰匝道間路段之車流控制模式，即式(71)，此模式可由各車道之邊界條件推估出路段上各時空點的車流密度及所產生的匝道下游影響範圍，亦可由路段密度反向推得邊界條件，當我們希望路段至少能維持某特定服務水準時，便可利用路段上車流密度已知(特定服務水準下之車流密度)，回溯求得邊界條件的密度值，由此達到邊界條件的控制目的。

即節點後邊界條件對匝道下游路段之車流控制模式為

g12x2+t=Kn,12x,t+Kjx−x2+Vft , x2<x≤x3g3x2+t=Kn,3x,t+Kjx−x2+2Vft , x2<x≤x3g12x2+t=Kn,12x,t+Kjx3(t)−x2+Vft , x≥x3	(71)

4.1.3	節點前邊界條件對匝道上游路段車流之影響

匝道影響區段包含了匝道與主線交會處上、下游的部分路段，其間會發生匝道車流與主線車流匯流或分流的行為，因此會有流量驟增驟降的情形。以圖6為例，當以

匝道與主線連接處x2為邊界位置時，將增降前的節點前邊界條件訂為gx2−t，增降後的節點後邊界條件訂為gx2+t。上節提到了以gx2+t控制第n路段上匝道影響範圍與基本路段車流密度的模式，本節將就gx2−t討論如何控制x2處前匝道影響區段之車流行為，並利用節點流量連續關係結合邊界條件gx2−t與gx2−t。

由式(48)、式(50)、式(49)與式(51)可得

Kn−1,12=fn−1,12x+S−tdt，x1≤x<x2	(72)

g12x2−=Kn−1,12−Kjx2−−xVft，x1≤x<x2	(73)

Kn−1,3=fn−1,3x−S−tdt，x1≤x<x2	(74)

g3x2−=Kn−1,3−Kjx2−−x2Vft，x1≤x<x2	(75)

其中式(73)與式(75)即是邊界條件對匝道上游影響區段之車流密度控制模式，可以提供我們在已知邊界條件gx2−t時，匝道上游影響區段各時空點的車流密度，或是在已知上游車流密度下，計算在邊界位置的邊界條件應為何。兩兩併入後可得

g12x2−=fn−1,12x+S−tdt−Kjx2−−xVft，x1≤x<x2	(76)

g3x2−=fn−1,3x−S−tdt−Kjx2−−x2Vft，x1≤x<x2	(77)

而式(76)與式(77)則為邊界條件與初始條件的關係式。

匝道上游影響區段與第(n−1)路段中基本路段界面的波速應等於第(n−1)路段中基本路段的車波波速，此時第(n−1)路段之基本路段車流密度保持在界面位置x1之車流密度為

Kn−1,12x,t=g12x2−t+Kjx2−−x1Vft，x≤x1	(78)

Kn−1,3x,t=g3x2−t+Kjx2−−x12Vft，x≤x1	(79)

上二式皆可由初始或邊界條件控制之。

由式(73)、式(75)、式(76)、式(77)、式(78)與式(79)整理後可得節點前邊界條件對匝道上游影響區段，及第(n−1)路段之基本路段的車流控制模式，如式(80)。

g12x2−t=Kn−1,12x,t−Kjx2−−xVft , x1≤x<x2g3x2−t=Kn−1,3x,t−Kjx2−−x2Vft , x1≤x<x2g12x2−t=Kn−1,12x,t−Kjx2−−x1(t)Vft , x≤x1	(80)

4.1.4	節點邊界條件之流量連續關係

當匝道x2有一淨流量Rx2t時，匝道上游影響區段外側車道車輛為避免干擾轉進第三車道，使匝道上游第一、二車道車流密度減少，以車波波速Wn−1,12前行至x2−，車流密度g12x2−t，後經一匝道流量Rx2t進入主線第一、二車道，在x2+處流量突增為g12x2+t，則在邊界位置x2處有一節點流量連續關係

Qg12x2+t=Qg12x2−t+Rx2t	(81)

由式(67)與式(73)可得

Rx2t=QKn,12+Kjxn−x2+Vft−QKn−1,12−Kjx2−−xn−1Vft	(82)

⇒ Rx2t=FKn,12,Kn−1,12,xn,xn−1,t	(83)

其中x2<xn≤x3，x1≤xn−1<x2，而xn為匝道下游車波自邊界位置開始傳遞t時後位置，xn−1為匝道上游車波於抵達邊界位置t時前之位置。

或由式(67)與式(76)代入式(81)可得

Rx2t=Qfn,12x+S+tdt+Kjxn−x2+Vft

−Qfn−1,12x+S−tdt−Kjx2−−xn−1Vft	(84)

⇒ Rx2t=Ffn,12,fn−1,12,S+,S−,xn,xn−1,t	(85)

式(82)表示匝道流量與上下游路段車流密度的關係，可以流量函數表示，如式(83)，式(84)表示匝道流量與上下游路段初始條件與變換車道率的關係，亦可以流量函數表示之，如式(85)。

模式(80)是以節點前邊界條件來推估上游車流密度，在實施匝道流量控制時，常因下游路段發生壅塞，而希望藉由上游路段流量的減少達到紓緩的效果，假設當圖6的第n路段發生壅塞，可由模式(71)回推得所希望服務水準下之邊界條件g12x2+，而匝道Rx2流量為已知且需求量甚大，因此必須降低第(n−1)路段流量，我們由節點流量連續關係式(81)與流量-密度關係式可推出適當的邊界條件g12x2−，而得知第(n−1)路段上應有的流量上限，此時可藉由上游匝道對第(n−1)路段的車流控制模式改善之，最後達到第n路段為所希望服務水準的控制目標。

4.1.5	匝道影響區段之車波堆積效應

在匝道影響區段中，由於變換車道的車流現象，造成車波的傳遞與車波加速度運動，其特性為連續性的變化，因此當匝道上游的車波傳遞至匝道下游，或匝道下游的車波往匝道上游行進時，都應考量到車波堆積效應，而外側車道因有匝道車流的進出影響，另外形成之衝擊波亦需考量。

1.	外側兩車道車波波速為匝道上下游波速及衝擊波之總和

外側兩車道在匝道x2處的流量增減是跳躍而不連續的，使得在x2−與x2+之間形成一衝擊波界面，其波速(ω) 可表示為

ωx2=Qg12x2+−Qg12x2−g12x2+−g12x2−	(86)

其中分子項Qg12x2+−Qg12x2−由式(81)可知，衝擊波波速可寫為

ωx2=Rx2tg12x2+−g12x2−	(87)

匝道下游車波波速為

Wn,12=Vf1−fn,12x2+Kj−VfKjS+tdt	(88)

匝道上游車波波速為

Wn−1,12=Vf1−fn−1,12xKj−VfKjS−tdt	(89)

將式(87)、式(88)與式(89)之車波波速相加後可得匝道影響區段中外側兩車道車流於車波堆積效應下之波速，且可以得知其堆積後波速與匝道淨流量有關，而波速亦應可由匝道進出流量控制之。

2.	其餘內側車道車波波速為匝道上下游波速之總和

其餘內側車道並不直接受匝道進出流量所形成之衝擊波影響，故只考量因變換車道行為所產生的車波堆積。

匝道下游車波波速為

Wn,3=Vf1−2fn,3x2+Kj+2VfKjS+tdt	(90)

匝道上游車波波速為

Wn−1,3=Vf1−2fn−1,3xKj−2VfKjS−tdt	(91)

將式(90)與式(91)之車波波速相加後可得匝道影響區段中其餘內側車道車流於車波堆積效應下之波速。

五、結論與建議

5.1	結論

1.	本研究利用流量守恆模式及Greenshields的流量-密度關係式建構高速公路主線車流之一階波動模式，另以Payne所建立之動量方程式及流量守恆模式、Greenshields的流量-密度關係式建構高階波動模式。

2.	流量守恆模式就車輛於路段中出入車道的行為賦予變換車道率，對於進、出口匝道也是將流量以平均在路段中的方式處理，但這不符合匝道流量固定於主線上同一位置進出的實際狀況。本研究改以節點與節線觀念，將匝道與主線連接處之節點流量連續關係獨立出來做為邊界條件，由一階波動模式之解析解求得在初始條件與邊界條件下，主線各車道之車波軌跡函數與車流密度函數。並以邊界條件為匝道控制條件，建立匝道流量控制模式。

3.	車波軌跡函數與車流密度函數的解釋能力，須得力於初始條件對道路狀況的描述能力，當高速公路路段上發生特殊狀況，如施工、封閉車道、收費站數增減等，在重新建立初始條件後，可直接應用匝道流量控制模式以求解適宜之匝道流量。

4.	本研究將高速公路主線區分為基本路段及匝道影響區段，在相關假設下，討論於基本路段與匝道影響區段可能發生的車流現象，得到匝道流量控制模式對匝道車流在影響範圍與程度上的控制能力，並獲得匝道流量與基本路段流量的互動關係模式。

5.2	建議

1.	在流量守恆模式的解析解上，並未表現出動量方程式中的車輛延遲時間特性，而高階波動模式多以數值模擬的方式分析，或將流量守恆模式離散化後，以模擬方式求解，或可討論模式所解出之數學方程式對於數值模擬方法的解釋能力如何。

2.	匝道上游影響區段的變換車道率，在本研究中認為其意義不同於匝道下游影響區段的變換車道率，應不為相鄰車道密度差量的函數，因為駕駛人在進入匝道前的路段時，已預先認知會有進、出口車流的干擾，或是主線上欲進入出口匝道離開的車流干擾，所以顯得較難以討論。匝道上游影響區段的變換車道率之確認有助於討論匝道與高速公路主線連接區域的車流變化，或可根據流量資料的蒐集，建立匝道上游之變換車道率與上游基本路段流量及行經匝道前路段流量的數學關係式。

3.	在高速公路主線路段容量分析上，由於匝道車流進出的干擾，匝道影響區段的道路容量可視為小於基本路段容量，故若能找出不同車道數下兩種路段容量的差異，直接將匝道影響區段視為瓶頸路段，在變換車道的車流模式建構上，或許可以獲致相當程度的簡化。

參考文獻

1.	Michalopoulos, P. G. and Yi, P., “Continuum Modeling of Traffic Dynamics”, Rep., Center for Transportation Studies, University of Minnesota, 1991, pp. 36-40.

2.	Payne, H. J., “FREFLO: A Macroscopic Simulation Model of Freeway Traffic”, Transportation Research Board, 722, 1979, pp. 68-77.

3.	May, D., Traffic Flow Fundamentals, New Jersey, Prentice-Hall Inc., 1990.

4.	Payne, H. J., “Models of Freeway Traffic and Control”, Simulation Council Proceedings, Vol. 1,1971, pp. 51-61.

5.	交通部運輸研究所，都市快速道路與高速公路進口匝道車流特性之研究，交通部運輸研究所，民國八十八年三月。

6.	交通部運輸研究所，高速公路出口匝道區域車流特性資料收集與分析，交通部運輸研究所，民國八十八年四月。

7.	張瑞玲，「高速公路瓶頸路段車流模式之研究」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國八十六年六月。

8.	交通部運輸研究所，台灣地區公路容量手冊，民國七十九年十月。

9.	周志忠，「車流波動方程式數值解法之研究」，國立交通大學交通運輸研究所，碩士論文，民國八十六年六月。

10.	Grossman, S. I. and Derrick, W. R., Advanced Engineering Mathematics, Harper & Row, Publishers, Inc., 1988.

11.	Lighthill, M. J. and Whitham, G. B., “On Kinematics Waves II: A Theory of Traffic Flow on Long Crowded Road”, London Proceedings Royal Society, A229, 1955, pp. 317-345.

12.	Richards, P. I., “Shock Waves on the Highway”, Operation Research, Vol. 4, 1956, pp. 42-51.

13.	Zhang, H. M., Ritchie, S. G., and Recker, W.W., “Some General Results on the Optimal Ramp Control Problem”, Transportation Research C, Vol. 4, No. 2, 1996, pp. 51-69.

.	國立交通大學交通運輸研究所教授(聯絡地址為100台北市忠孝西路1段114號4樓交通大學交通運輸研究所)。

.	國立交通大學交通運輸研究所碩士。