# 汽車運送業拖車途程問題之研究

TRACTOR ROUTING PROBLEM IN AUTO-CARRIER

林志鴻 Chih-Hung Lin

陳春益 Chuen-Yih Chen

曹以明 I-Ming Chao

(90年4月17日收稿，90年5月25日修改，90年12月20日定稿)

摘　要

國內每年新車約銷售四十幾萬輛，如何將新車由集保場(或製造廠)直接配送到各經銷商交車中心或銷售據點為一重要的課題。本研究僅針對負責拖運新車之專業汽車運送業加以探討，經初步了解，汽車運送業者多以拖車及專用板架進行新車之配送作業，就拖車之路線規劃而言，除需考量途程因素外，尚需考量裝載、回頭車利用、以及相互支援等因素，故此拖車路線規劃問題較一般車輛途程問題(vehicles routing problem, VRP)複雜；就實務作業而言，主要依車次規劃、新車裝載、以及拖車途程等三階段進行拖車之路線規劃，而本研究旨在就拖車途程階段之拖車途程問題(tractor routing problem, TRP)加以探討。經實地調查，此拖車途程問題是不對稱性多場站車輛途程問題(asymmetric multiple depot vehicles routing problem, AMDVRP)之變化，是NP-hard問題之一種，本文為其開發一啟發法進行求解，並依問題之特性設計測試題目進行求解測試，且配以禁忌搜尋法(tabu search )進行改善；經測試題之求解結果顯示，此啟發法應能有效求解此拖車途程問題。

關鍵詞：汽車運送業；拖車途程問題；不對稱性多場站車輛途程問題

Abstract

More than 400,000 new automobiles are sold in Taiwan every year. Efficiently distributing new automobiles from manufacturing centers to dealers is an important problem faced by managers. The paper addresses the tractor routing problem (TRP) in auto-carriers’ delivery of new automobiles to minimize the total operation cost. In fact, the TRP is a variant of the asymmetric multiple depot vehicles routing problem (AMDVRP) which belongs to a variant of NP-hard. In this study, we develop a new heuristic construction algorithm to solve the TRP followed by a tabu search to improve the solution. The computational results have shown that the heuristic can efficiently solve the TRP.

Key Words:	Auto-carrier; Tractor routing problem; Asymmetric multiple depot vehicles routing problem

一、前　言

國內每年新車約銷售四十幾萬輛，有效的將新車配送到各地區經銷商之交車中心或銷售據點為一重要的課題。一般而言，新車的配送過程多由汽車製造廠、或組合廠、或集中保管場(以下簡稱集保場)運往各地區經銷商交車中心或銷售據點；如運送到交車中心，則由經銷商自行運送到銷售據點，或由銷售據點派專人前往取車(圖1)。就新車自集保場運送到各地區交車中心而言，通常皆使用拖車及專用板架(trailer)，每一板架至多可裝載8輛或9輛新車(圖2)，然因各地區經銷商交車中心每天所需新車數量大多少於此數量，基於經營成本之考量，每趟拖車需配送數個交車中心，即其路線規劃需考量途程(routing)因素；另外，因新車係利用專用板架裝載進行配送，而專用板架之裝載有其限制，如部分車位有高度限制、或部分車型不能相鄰併放等，此外，為防新車碰撞、以及避免配送時間延誤等因素，多儘量避免在配送過程中有再裝載(reloading)的現象，所謂再裝載即表示新車於非目的地之交車中心卸載後，再裝載於原板架上；通常再裝載的過程多會延滯拖車配送時間及增加新車損傷的機會，故在配送過程中，多儘量減少再裝載次數。因此，對於新車配送作業而言，除需考量途程因素外，通常多會再考量裝載(loading)因素。

經由訪問業者得知，國內負責新車配送之汽車運送業者，或由汽車製造商、進口商自組車隊加以經營，或由專業汽車運送業者承接新車配送業務。就專業汽車運送業者而言，因其服務的汽車集保場可能不只一處，基於營運上之考量，通常會設置多處拖車基地，故專業汽車運送業多屬多座拖車基地、多處集保場(或屬同一製造廠、或不屬同一製造廠)的營運方式。一般而言，專業汽車運送業者，若服務多處集保場，為降低經營成本，通常會增加回頭車之使用率，如拖車裝載新車由北部集保場配送到南部交車中心，拖車欲回北部時，可至南部集保場裝載新車配送到中、北部之交車中心；若擁有多處拖車基地，通常會考量拖車相互支援之效益，如圖3所示，車輛2由甲拖車基地出發到A集保場裝載新車，配送交車中心d與交車中心e後，並不回A集保場裝載新車，而是就近支援B集保場裝載新車，配送交車中心f與交車中心g後，若已無任務或工作時間已到，則回原出發的甲拖車基地。易言之，專業汽車運送業者，如屬多座拖車基地、多處集保場之營運方式，對於其拖車之調度規劃多會考量回頭車利用與相互支援之效益。

圖1　新車配送流程

圖2　運送新車之拖車及專用板架

綜合上述所言，專業汽車運送業者，如屬多座拖車基地、多處集保場，則進行拖車路線規劃時，需同時考量途程、裝載、回頭車利用及相互支援等因素，如同時考量上述四個因素進行拖車路線規劃，則此問題頗為複雜；尤其是目前國內大部分新車集保場多委由相同專業汽車運送業者承包其新車配送工作，就實地訪問知，此專業汽車運送業者所服務之新車集保場(或汽車廠商)至少十家以上，多數位於中、北部，僅少數幾家位於南部地區，而其各地區經銷商交車中心，約有二百五十處左右，所用拖車及板架數量分別有五十幾輛與八十幾台，且為利於新車之配送，其所設置之拖車基地計有八處，因此，就實務狀況而言，此專業汽車運送業之拖車路線規劃問題之規模不小。目前國內並無相關文獻針對此類問題進行探討；就國外文獻[1,2]部分，則僅針對單一拖車基地為主要探討對象，其中，Agbegha et al.[1]主要是假設拖車路線已知的情況下，針對新車裝載問題進行探討；而Pape[2]則是在不考量裝載因素之下，探討拖車之調度作業，皆與國內實務情況略有差異。因此，如何以較有效率的方法進行國內汽車運送業之拖車路線規劃，實為值得探討的課題。

圖3　拖車路線規劃問題(多座拖車基地、多處集保場)

據初步調查，目前國內專業汽車運送業者，主要以調度人員依其經驗法則進行拖車路線規劃，其規劃方式主要分三個步驟進行，簡述如後：

1.	車次規劃：首先由各集保場先行安排其新車配送路線，主要是考量途程因素，如圖3之A集保場所規劃之車次為服務交車中心a, b, c之實車路線、以及服務交車中心d, e之實車路線；

2.	新車裝載：待車次規劃完成後，進而考量裝載因素，藉以規劃各車次之新車裝載，並使再裝載次數為最少；

3.	拖車途程：待上述兩個步驟完成後，再安排各拖車基地之拖車服務各集保場之車次，即進行車次組合，以整合回頭車利用及拖車相互支援等因素。

就車次規劃階段而言，由於僅考量途程因素，因此，此問題可視為一般車輛途程問題之變化；就新車裝載階段而言，由於考量裝載因素，此問題則可以二次指派問題(quadratic assignment problem, QAP)之觀念進行探討[1]；就拖車途程階段而言，由於專業汽車運送業多屬多座拖車基地、多處集保場，且以極小化拖車之空車旅程為目標，藉以安排各拖車基地之拖車服務各車次，當已無任務或工作時間已到，則拖車需回到原出發之拖車基地，因此，依其調度作業特性知，此問題類似多場站車輛途程問題(multi-depot vehicle routing problem, MDVRP)。由於此三類問題均頗為複雜，而各經銷商交車中心每天所需之新車數量及種類多不相同，且每天需配送之新車數量亦不在少數，故對調度人員之體力及腦力之負荷頗大。

經由上述之探討知，此三階段之問題均頗為複雜，而本研究擬針對對應拖車途程階段之拖車途程問題加以探討，即假設各集保場之車次規劃及新車裝載皆已完成規劃之下，以極小化拖車之空車旅程為目標，進而安排拖車服務各集保場之車次(即進行車次組合)；由於此拖車途程問題類似多場站車輛途程問題，且多場站車輛途程問題已被證實為NP-hard問題[3,4]，因此，本研究將研提啟發法，以利於此拖車途程問題之求解，此外，本研究將依問題之特性，據以設計測試題目，並進行啟發法之求解分析，以了解此啟發法之適用情況，並供後續進行實例研究之依循。本文以下計分四節，第二節探討拖車途程問題之特性及進行相關文獻回顧；第三節則研提拖車途程問題之啟發法；第四節則進行測試題目之求解分析；有關結論與建議則列於第五節。

二、問題特性與文獻回顧

如前所述，國內專業汽車運送業者，主要依車次規劃、新車裝載、以及拖車途程等三階段進行拖車之路線規劃，而本研究則僅針對對應拖車途程階段之拖車途程問題加以探討。因此，本節將先說明國內汽車運送業拖車途程問題之特性，並進行相關文獻之回顧，以供研提啟發法之參考。以下計分三小節，其中，2.1節說明國內汽車運送業拖車途程問題之特性；2.2節則進行相關文獻回顧；2.3節則為本節之小結。

2.1	問題特性

就拖車途程問題而言，由於拖車所配送之新車價值昂貴且板架頗為特殊，基於降低風險、以及便於管理拖車與司機等因素，此專業汽車運送業者皆以自有拖車進行新車之配送，此外，拖車途程問題屬短期性之規劃問題，故多不考慮車隊之規模，因此，此問題之各拖車基地可用拖車數，實為一固定常數。再者，該專業汽車運送業者進行拖車途程時，多依當天各集保場所規劃之車次趟數多寡，據以調整拖車旅程之限制，再安排拖車服務當天之車次任務，以使各拖車每天之工作量較趨於平均，如當天車次趟數過多，無法於當天完成時，則部分車次任務將移至隔天再安排拖車前往服務，因此，調度人員需依其經驗，先行判斷各拖車基地之拖車是否有能力完成當天之車次趟數，再擬定拖車之旅程限制，並安排拖車服務當天之車次任務，故拖車每天均有旅程之限制，並隨當天工作量之多寡而加以調整。據實地訪查得知，目前每部拖車至少配置兩位司機，以工作一天，休息一天之輪班方式進行新車之配送工作，故當拖車由基地出發，並完成其所應服務的車次趟數後，應再回原出發之基地進行交班，因此，就拖車途程階段而言，當此專業汽車運送業者屬多座拖車基地、多處集保場時，其拖車途程問題類似多場站車輛途程問題，此外，如以圖4a之集保場車次規劃結果為例，並將集保場之各車次轉換為節點(圖4b)，且以拖車基地與各車次間及各車次間之最短路徑視為節線成本，即可將各拖車基地與各車次轉換為一運輸網路，由於拖車由基地出發，則必先到集保場裝載新車才可進行配送、或拖車完成某車次之配送任務後，如再服務另一車次時，必回到集保場裝載新車再進行配送，因此，當拖車先完成車次1之任務(即拖車到達車次1之迄點)再服務車次2(即拖車到達車次2之起點)之營運成本(圖4c)與拖車先完成車次2之任務(即拖車到達車次2之迄點)再服務車次1(即拖車到達車次1之起點)之營運成本(圖4d)並不相同，即表示此運輸網路具不對稱性之性質，因此，綜合上述所言，此拖車途程問題應可視為不對稱性多場站車輛途程問題之變化問題，其主要不同處，在於此拖車途程問題之車次(節點)上無需求量，僅有車次之旅程資料，故進行拖車途程作業時，僅有拖車之旅程限制，而無容量限制。

綜合上述所言，此拖車途程問題之主要特性如下：

1.	各拖車基地之可用拖車數固定；

2.	各車次皆無需求量，僅有旅程資料，故各拖車有旅程限制，而無容量限制；

由於此拖車途程問題可視為不對稱性多場站車輛途程問題之變化問題，因此，下一小節將針對相關的拖車途程問題(如貨櫃拖車途程問題等)、多場站車輛途程問題、以及不對稱性車輛途程問題等進行相關文獻回顧，以了解一般多場站車輛途程問題，或不對稱性車輛途程問題之求解方法，以供本研究求解汽車運送業拖車途程問題之參考。

a.車次規劃結果	b.車次轉換為節點

c.先服務車次1再服務車次2	d.先服務車次2再服務車次1

圖4　車次轉換節點及節線具不對稱成本示意(以單拖車基地、單集保場為例)

2.2	文獻回顧

根據上述之探討，汽車運送業拖車途程問題可視為不對稱性多場站之車輛途程問題之變化問題，因此，本小節將回顧有關一般拖車途程問題、多場站車輛途程問題、以及不對稱性車輛途程問題等之相關文獻，並簡述如後：

1.	貨櫃拖車途程問題

一般而言，國內貨櫃拖車主要服務各港口貨櫃場之間(長途運輸)、貨櫃場與廠商間或廠商與廠商之間(CY運輸)、以及碼頭貨櫃場內之拖運作業(船邊運輸)等三項。陳春益等[5]曾就屬長途運輸之貨櫃拖車途程問題加以探討，並運用動態網路將貨櫃拖車途程問題構建成一多元動態網路模式，並以國內某一貨櫃運輸公司為實例研究對象，探討台灣北、中、南三個港口貨櫃場間之長途貨櫃拖車途程問題。黃木才[6]以貨櫃運輸公司之CY運輸部分為探討重點，並將貨櫃拖車途程問題，視為一不對稱性車輛途程問題，再據以構建模糊多目標規劃模式，並利用遺傳演算法加以求解。根據上述所探討之貨櫃拖車途程問題，僅為單場站之車輛途程問題，且場站無限定可用拖車數量，與本研究所探討的問題不盡相同。

2.	多場站車輛途程問題

一般而言，多場站車輛途程問題為NP-hard問題，通常多以啟發法進行求解[3,4,7,8]。Chao et al.[7]探討多場站車輛途程問題之求解方法，其求解步驟是先將各需求點指派給距離它最近的場站，而各場站再分別利用修正式節省法[9]求解單場站車輛途程問題，且利用記錄更新法(record to record travel)進行起始解之改善，並以測試題目進行求解測試，經其測試結果顯示，較過去所發表的求解結果更有效率。Gillete et al.[8]求解多場站車輛途程問題之方法類似Chao et al.[7]，其主要差異是各需求點指派給距離它最近的場站後，再利用掃瞄法(sweep algorithm)[10]求解各場站之車輛途程問題，並針對起始解進行改善。Golden et al.[9]針對各需求點i計算ri(ri=ciki'/ciki'')值(其中，ciki'為需求點i到其最近場站之距離，ciki''為需求點i到其次近場站之距離)，並設定一常數，若ri值不超過值，則將需求點i指派給離其最近的場站，否則視為邊界點(border customer)，再針對各場站及被指派到此場站之需求點進行單場站車輛途程問題之求解，並利用交換法進行改善，再將邊界點插入現有路線之中。Raft[11]求解多場站車輛途程問題之啟發法為(1)先對所有需求點預估所需的車輛數，並進行需求點分區；(2)將各分區指派給最接近的場站；(3)各場站分別求解單場站車輛途程問題，並利用交換法改善此起始解。Renaud et al.[12]則以禁忌搜尋法的觀念針對多場站車輛途程問題研提啟發式解法，此啟發法主要是先求得問題之起始解，再反覆利用交換法搜尋鄰近解，並配合禁忌搜尋法之觀念進行問題求解，即求解過程允許目標值變差，以利於有機會求得較好的解。Tillman[4,13]利用修正式節省法求解多場站車輛途程問題，其認為節省值應以式(1)及式(2)的方式計算才不致使兩個需求點進行合併為一路線時，將此路線指派給距離此兩需求點較遠的場站等不合理的現象。

dik=minmdim−(dik−minmdim)	(1)

si,jk=dik+djk−di,j	(2)

其中，

di,j：需求點i與需求點j間之距離；

dik：場站k到需求點i之距離；

dik：場站k到需求點i之修正距離；

si,jk：需求點i與需求點j併入到場站k所計算之修正節省值。

3.	不對稱性車輛途程問題

相對於多場站車輛途程問題，不對稱性車輛途程問題之相關文獻較少，其中，Laporte et al.[14]利用分支界限法(branch and bound algorithm)求解不對稱車輛途程問題，其能求解之問題規模較小。Fischetti et al.[15]則依分支界限法之觀念及鬆弛限制式之方法，研提啟發法求解不對稱性車輛途程問題，其求解之測試題為五十個到三百個需求點。Vigo[16]則提出一啟發式求解方法，主要分為三個步驟，(1)利用Fischetti et al.[15]求起始解之方法獲得起始解，此起始解可能為可行解或不可行解；(2)若起始解為不可行解，則利用插入法將不可行路線中的需求點插入可行路線中，使起始解成為一可行解，如無法成為可行解，則可留待下一步驟再處理；(3)利用交換法進行單一路線或路線間的改善，待進行路線改善後，如有需求點仍未位於現有路線中，再將此類需求點插入現有路線，並求解十個到三百個需求點之測試題，並與節省法(saving algorithm)與先分區再排路線(generalized assignment heuristic)等啟發法進行比較。

依據上述之文獻回顧、以及Bodin et al.[3]與Laporte et al.[17]等文獻所述，一般求解相關的車輛途程問題，主要是利用節省法、或插入法(insertion algorithm)、或先分區再排路線(cluster first-route second)、或先排路線再分區(route first-cluster second)等啟發法進行路線構建，再利用交換法、或禁忌搜尋法等啟發法進行路線改善。而就上述文獻所探討之相關車輛途程問題，則皆具備有下列之特性：

(1)	各車輛皆有容量限制；

(2)	各需求點皆具有需求量；

(3)	各場站可用的車輛數為一決策變數。

上述文獻所探討之問題特性與本研究所探討之拖車途程問題之特性，實有所差異(詳2.1節)。

2.3	小結

由於此拖車途程問題可視為不對稱性多場站車輛途程問題之變化問題，其各車次均無需求量，僅有車次之旅程資料，且限定各拖車基地之可用拖車數。此外，依據上述之文獻回顧顯示，一般貨櫃拖車途程問題多以單場站為主要探討對象；而有關車輛途程問題方面之文獻，則具有車輛容量限制、需求點有需求量之資料、各基地可用的車輛數為決策變數等問題特性，皆與本文所探討之拖車途程問題略有不同，因此，本研究將研擬較適用於此拖車途程問題之啟發法(以下簡稱拖車途程啟發法)，以利於求解此拖車途程問題。

三、拖車途程啟發法

本節主要嘗試依拖車途程問題之特性，據以研提較適當之啟發法，並利用禁忌搜尋法進行改善，以利於進行拖車之途程規劃。其中，3.1節將說明研提此啟發法之構想；3.2節則說明此啟發法之求解步驟；3.3節說明禁忌搜尋法之執行步驟；3.4節為本節之小結。

3.1	啟發法之構想

就拖車途程問題而言，除可視為不對稱性多場站車輛途程問題之變化問題外，尚需考量回頭車利用與拖車相互支援等因素，而且各基地可用拖車數量被限定及各車次皆無需求量，僅有車次之旅程資料等，因此，為能有效處理或考量上述之因素及問題特性，本研究之構想如下：

1.	分類(classification)：如以單拖車基地、多集保場為例(圖5a)，當各集保場已完成其車次規劃後(圖5b)，為能有效提高回頭車利用率及其相互支援效益，本研究構想將車次旅程較長者先行歸為一類，稱第一類，而其餘的車次則歸為第二類，如圖5b之車次a～f屬旅程較長者，被歸為第一類，而車次g~i，則被歸為第二類。

2.	配對(matching)：在可用拖車數及拖車行駛里程等限制之下，進而將歸於第一類(即車次旅程較長者)之車次先行配對，以利於回頭車之利用或拖車之相互支援，如圖5c所示，其配對結果為路線1所服務之車次，依序為a, b, c, d；路線2所服務之車次，則依序為e, f ，就此配對結果而言，當拖車完成某車次之新車配送作業時，均可使拖車就近服務離其較近之集保場，進而可有效降低拖車之空車旅程。

3.	插入(insertion)：如被歸於第一類之車次配對完成後，即有初步的拖車路線(稱現有路線)。由於被歸於第二類之車次尚未被安排於現有路線之中，故在問題之限制條件許可下，將被歸於第二類之車次插入配對後之現有路線中，如圖5c之車次g~i可插入現有路線1或路線2中，或於可用拖車數之限制下，另外建議一新路線；就此簡例而言，車次g與車次h均被插入路線2中(圖5d)；車次i則自行建立一新路線，稱為路線3。

a.各集保場及其經銷商交車中心示意	b.各集保場之車次規劃示意

c.車次配對結果示意	d.路線規劃結果示意

圖5　拖車途程啟發法之構想(以單拖車基地、多集保場為例)

4.	改善(refine)：由於本研究限定各拖車基地之可用拖車數與各拖車每天之行駛里程，且此兩項限制條件將具體影響配對步驟與插入步驟之執行，為恐執行配對與插入步驟後，尚有車次無法插入現有路線之中(或利於極小化拖車之空車旅程)，故將針對配對後之現有路線進行改善，如圖5c之現有路線，皆無法使車次g~i插入時，則將路線1及路線2進行改善，再將車次g~i插入現有路線之中；或車次g及車次h已插入現有路線之中且車次i則自行建立一路線3，則可將路線1~3進行改善，以極小化拖車之空車旅程。

因此，就上述之構想，此啟發法之執行分為分類、配對、插入，以及改善等四個步驟，而本研究則嘗試依此四個步驟求解拖車途程問題，並於下一小節說明此四個步驟之執行方式。

3.2	啟發法之求解步驟

如前所述，此啟發法之執行步驟依序為分類、配對、插入，以及改善等四個步驟，本小節則將針對各步驟之執行方式加以說明如後：

1.	分類

為使車次里程較長者可進行配對，以提高回頭車利用率，此步驟將先對所有車次進行分類，其分類方式主要是將各集保場之車次里程超過某固定值(以下稱為L1值)者歸為一類(以下簡稱第一類)，其餘車次則歸為另一類(以下簡稱第二類)。

2.	配對

依上述分類之結果，將第一類車次進行配對，本研究採用節省法的觀念構建配對路線，如以圖6a之簡例為例，當拖車僅服務單一車次時，則其營運路線如圖6b所示，而節線1~節線4則為拖車之空車行駛路段，就節省法而言，其計算節省值時，如刪除節線2與節線4，並增加節線5，則節省頗多的空車旅程，此即表示有較高的機會使原先之兩條營運路線(圖6b)合併為圖6c所示之單一營運路線，進而提高回頭車之利用率。但依據Tillman[4,13]所言，當多場站車輛途程問題採用一般節省法之觀念進行路線規劃時，將有可能出現需求點被指派給離其較遠之場站服務等不合理之現象(因通常需求點多被離其較近之車輛場站服務)。為恐求解拖車途程問題會出現如Tillman[4,13]所提之不合理現象，故本研究採用節省法進行車次配對時，除依一般節省法的觀念進行(配對方式一)之外，將會依式(1)及式(2)據以修正節省值之計算，再進行車次之配對，並將執行此兩種配對方式所得之求解結果，進行比較分析，以利於了解配對方式之不同對拖車途程問題之影響情況。以下僅就此兩種配對方式，說明如後：

a.	配對方式一

此配對方式主要是依一般節省法之觀念加以修正，使其適用於不對稱性多場站車輛途程問題，其主要執行步驟如下：

(1)計算節省值

a.簡例示意	b.拖車基地僅服務單一車次	c.兩車次合併為一路線示意

之路線示意

圖6　節省法之執行步驟示意(以單拖車基地、多集保場為例)

此配對方式主要是利用式(3)計算每兩個車次與各拖車基地間之節省值，其中，sijk即表示車次i及車次j與拖車基地k間之節省值，而車次i及車次j即稱為車次對。

sijk=cki+cik+ckj+cjk−(cki+cij+cjk)=cik+ckj−cij	(3)

其中，

sijk：以拖車基地k為單位，計算車次i及車次j之節省值；

cik：車次i到拖車基地k之距離；

ckj：拖車基地k到車次j之距離；

cij：車次i到車次j之距離。

(2)車次對排序

依上述所計算之sijk值，由大到小依序將各車次對進行排列，如s341=5, s531=3, s362=2, s342=1,…等，其中，s341=5表示車次3及車次4與拖車基地1所計算之節省值為5，而s342=1表示車次3及車次4與拖車基地2所計算之節省值為1，故其排序結果位於s341之後。

(3)進行配對

待排序完成後，再依拖車旅程限制與各拖車基地之可用拖車數為固定常數等條件下，進行車次配對，其配對之執行過程皆以一般節省法相同，但需注意的是當車次已被配對完成後(即已位於現有路線之中)，如在後續之排序列中仍有此車次，且此車次對被指派的拖車基地與此車次被配對的拖車基地不同時，則須將含有此車次之車次對忽略，如以上述之簡例而言，經配對結果後，車次3及車次4被歸於拖車基地1之路線中，則於後續之排序列內，須將不同拖車基地中含有車次3或車次4之車次對忽略，不予進行配對，如s362與s342所構成之車次對。此外，配對的過程中，因問題之限制條件而使車次無法接受任一拖車基地服務時，則暫時將其歸入第二類中，待後續再處理。

b.	配對方式二

就實務上而言，各集保場之車次通常多會被離其較近之拖車基地服務，但如依式(3)計算節省值執行節省法，則可能會使各集保場之車次有較高的機會被離其較遠的拖車基地服務，造成較不合理的現象，如以二個拖車基地、二個車次(圖7a)為例，則車次a及車次b分別給拖車基地d1及拖車基地d2服務，則分別各有兩條路線，其空車行駛路段為節線1~節線8(圖7b)，如依式(3)計算節省值，則車次a及車次b與拖車基地d1間所計算之節省值(圖7c)將較車次a及車次b與拖車基地

a .各集保場之車次示意	b.各拖車基地之路線規劃示意

c.車次併入拖車基地d1示意	d.車次併入拖車基地d2示意

圖7　說明配對方式一與配對方式二之差異

d2間所計算之節省值(圖7d)為小，經執行節省法後，車次a與車次b有較大的機會被拖車基地d2服務，就實務上而言，較不合理。因此，本研究將另外嘗試依Tillman[4,13]之構想，利用式(1)及式(2)之修正方式計算節省值，並執行節省法，且將依此配對結果所獲得之拖車途程結果，與配對方式一之執行結果比較。同配對方式一，如因問題之限制條件而使車次無法接受任一拖車基地服務時，則暫時將其歸入第二類中，待後續再處理。

3.	插入

依上述構想，配對完成後應將歸於第二類之車次插入配對後之現在路線，而本研究針對此步驟之執行方式，即以式(4)計算某一車次插入各路線之插入成本insikj，並於問題之限制條件下，選擇插入成本最小者執行插入的動作，如以圖8a為例，車次b插入現有路線之中(圖8b)。如依式(4)之計算方式，仍有車次無法插入配對後之現有路線中，則待後續執行改善步驟後，再將仍未插入現有路線之車次，再次插入改善後之路線中。如某車次無法插入現有路線時，則在限制條件許可之下，可建立一新路線，並再嘗試其他車次是否可插入此新路線中。

insikj=cik+ckj−cij	(4)

其中，

insikj：第二類之車次k插入路線中相鄰車次i, j之插入成本；

cik：某路線中之車次i到第二類車次k之距離；

ckj：第二類車次k到某路線中之車次j之距離；

cij：某路線中，車次i到其相鄰車次j之距離。車次i到車次 j之距離。

a.現有路線示意	b.插入後之路線示意

圖8　插入步驟示意

4.	改善

此一步驟主要是利用交換法，針對插入步驟後之現有路線進行交換改善。如前所述，此改善步驟之主要目的如下：

a.	基於極小化拖車之空車旅程為目標之下，將執行插入步驟後之現有路線進行改善；

b.	如執行插入步驟後，仍有車次未插入現有路線中，則可藉由路線之改善，再將其插入現有路線中。

此改善步驟主要分兩方面進行，即進行改善過程中，僅接受較現有目標值(空車旅程)為佳者之改善方式，而本研究主要採用不同拖車基地不同路線之車次交換改善、相同拖車基地不同路線之交換改善、以及同一路線之車次交換改善等三種改善方式。而另一方面是於改善過程中，允許接受較現有目標值為差者之改善方式，以利於跳脫上述之四個步驟(分類、配對、插入，以及改善等步驟)所產生之局部最佳解，使其有更多的機會求得較好的解，而本文將採用禁忌搜尋法執行此一改善方式。有關上述改善方式之詳細的執行步驟，說明如下：

(1)不同拖車基地不同路線之車次交換改善

此改善步驟主要是以不同拖車基地之路線進行交換改善為主；其執行方式是先選取一拖車基地，再於此拖車基地中依序選取一現有路線，並於此現有路線中依序選取一車次，且利用此車次與其他拖車基地現有路線之車次進行交換測試，如以圖9a為例，其交換方式如圖9b所示，如於交換過程中，可使目標值改善且為可行解者，則記錄其交換位置，待此車次與所有拖車基地之車次皆執行交換測試後，再選取交換過程中，使目標值改善最佳且為可行解者，再執行車次之交換，並將此交換後之路線視為現有路線；再依序選取此路線之另一車次執行上述之交換方式，直到此拖車基地之所有路線之各車次皆執行上述之交換測試為止；並再選取另一拖車基地，依序執行上述步驟，直到所有基地之所有車次都執行上述之交換測試且都無法改善時，則停止此一交換方式的執行。此外，如仍有車次未插入現有路線之中，則可待執行此交換步驟後，如路線有改善時，再將未插入之車次，插入改善後之路線中(圖10)。

(2)相同拖車基地不同路線之改善

此改善步驟主要以拖車基地為單位，每次選取單一拖車基地，並以此拖車基地之路線進行交換改善。此步驟之執行方式是先選取一路線，並將此路線依序與同一拖車基地內之其他路線進行交換測試，其交換方式為分別刪除此兩條路線之任一條節線，再依序連接被刪除節線之車次，如以圖11a為例，其路線規劃結果有兩

a.原路線示意	b.交換後之路線示意

圖9　不同場站間之路線改善方式(以兩個拖車基地為例)

圖10　不同場站間之路線交換改善流程

條路線(圖11b)，經刪除兩條節線，再依序連接被刪除節線之車次後，其路線如圖11c所示；較值得一提的是此種交換方式，有可能減少現有路線數，如圖11d所示之交換方式，可使此兩條路線經交換後，變為一條路線。如於交換測試的過程中，有改善目標值且為可行解者，則記錄其交換位置，待此路線與所有路線完成交換測試後，再進行交換並視為現有路線。再依序選取另一路線，執行上述之交換步驟，直到所有路線皆被選取且完成所有交換測試為止。如此拖車基地之路線皆完成交換測試，則再選取另一拖車基地，執行上述之交換步驟，直到所有拖車基地皆完成此交換步驟且都無法再改善目標值時，則停止此交換方式。相同的，如仍有車次未插入現有路線之中，則可待執行此交換改善後，再將此未插入之車次，插入改善後之路線中(圖12)。

a.簡例示意	b.簡例之路線示意

c.交換後之路線示意	d.交換後之路線示意

圖11　相同拖車基地不同路線之交換改善(以單一拖車基地為例)

圖12相同拖車基地不同路線之交換改善流程

(3)單一路線之交換改善

此改善步驟主要以單一路線為主，即針對此路線內之車次進行交換改善。此步驟之執行方式是先選取一拖車基地，並依序選取此拖車基地內之路線，並針對被選取路線之車次進行交換測試，如以圖13a為例，其交換方式如圖13b所示，如於交換過程，可使目標值改善且為可行解者，則記錄其交換位置，待此路線之所有車次皆進行交換測試後，再選取交換過程中，使目標值改善最佳且為可行解者，進行車次交換，並將此交換後之路線視為現有路線；再依序選取此基地內之另一路線執行上述之交換方式，直到此拖車基地之所有路線皆執行上述之交換方式為止；並再選取另一拖車基地，依序執行上述步驟，直到所有基地之所有路線都執行上述之交換方式且都無法改善時，則停止此一交換方式的執行。此外，如仍有車次未插入現有路線之中，則可待執行此交換步驟後，如路線有改善時，再將未插入之車次，插入改善後之路線中(圖14)。

a.原路線示意	b.交換後之路線示意

圖13　單一路線之交換改善示意

圖14　單一路線之交換改善流程

3.3	禁忌搜尋法

就上述啟發法而言，經過此四個步驟求解拖車途程問題，應可獲得一起始解，但此起始解可能為可行解或不可行解，如為可行解時，本研究將採用禁忌搜尋法針對此起始解進行改善，主要是因為上述啟發法之求解結果，僅接受較現有目標值為佳者之改善方式，而易使其求解結果為一局部最佳解，而禁忌搜尋法之執行過程中，可接受較現有目標值為差者之改善方式，以利於跳脫局部最佳解，而求得更好的解。依據Reeves[18]所言，禁忌搜尋法之執行步驟為先尋找起始解之鄰近解開始，並藉由參數(如鄰近解之候選清單、禁忌清單等)之設定，進而求取每回合(每次候選清單內之鄰近可行解)之最佳解，再將每回合之最佳解視為下一回合之起始解，再找其鄰近可行解，持續進行，直到符合停止條件(如設定執行之總回合數或執行時間等)時，再停止運算。但此起始解如為不可行解時，本研究將利用上述之交換方法，使不可行解變為可行解，再執行禁忌搜尋法，其處理方式，則列於4.2節。由於本研究將利用禁忌搜尋法針對此起始解進行改善，就尋找鄰近解的方式而言，本研究將以不同拖車基地不同路線之車次交換步驟(圖9)，尋找鄰近解，並依禁忌搜尋法之執行步驟進行改善。

3.4	小結

綜合上述所言，本研究將以分類、配對、插入、以及改善等四步驟進行求解拖車途程問題，其中，本研究將採用二種配對方式，以利於本研究了解不同配對方式對求解拖車途程問題之影響。此外，就拖車途程啟發法之求解結果而言，由於其求解過程僅接受較現有目標值為佳者，故其求解結果易陷入局部最佳解之中，因此，本研究將再採用禁忌搜尋法，針對上述啟發法之求解結果進行改善。有關此啟發法之完整的執行步驟，如圖15所示。

四、求解分析

為了解上述啟發法之適用性，本研究將依實務問題之特性自行設計測試題目，進行啟發法之求解測試及求解結果之分析，以利於實例研究之參考。其中，4.1節將說明本研究所設計之測試題目；4.2節則為求解結果；4.3節為求解結果分析；4.4節為本節之小結。

圖15　啟發法之求解步驟

4.1	測試題目說明

如前所述，目前國內大部分新車集保場多委由相同專業汽車運送業者承包其新車配送工作，就實地訪問得知，此專業汽車運送業者所服務之新車集保場(或製造廠)至少十家以上，多數位於中、北部，僅少數幾家位於南部地區，而其各地區經銷商交車中心，約有二百五十處左右，所用拖車及板架數量分別有五十幾輛與八十幾台，且為利於新車之配送，其所設置之拖車基地計有八處，但依據實地查訪知，此專業汽車運送業者所設置之拖車基地雖有八處，但實際上有少數幾個拖車基地僅設置一部拖車進行較特殊的任務，如設置於港口附近之拖車基地，其主要是進行少數進口車之配送，通常業者僅安排一部拖車服務位於港口內之進口車集保場，故本研究不考慮此類集保場及拖車基地。因此，本節之測試題目分別設計二到四座拖車基地，並依集保場及車次之多寡、車次旅程長短、以及車次之方向性等，計分為三類測試題目，說明如下：

1.	第一類測試題目：主要依國內汽車運送業之實務狀況加以設計，其中，共設計七個集保場，計有一百趟車次，且由於台灣屬較狹長之地形及國內專業汽車運送業者所服務之交車中心遍布全國各地，故此測試題目所設計之車次大部分為南北向之行駛方式，如圖16所示。

圖16　第一類測試題目(以四個拖車基地為例)

2.	第二類測試題目：為測試此啟發法求解一般性之拖車途程問題之適用情況，本節亦設計集保場共二十九處、一百五十趟車次，且車次並無特別的方向性之測試題目，如圖17所示。

3.	第三類測試題目：再者，將第二類測試題目加以延伸至集保場為三十二處、二百趟車次之測試題目，故此測試題目有75%之車次與第二類測試題目相同，但有25%之車次，則部分車次為南北向，部分車次為東西向，如圖18所示。

就上述各類型之測試題目而言，其車次旅程亦多不相同，如第一類測試題目之車次旅程有60%超過50單位長度，而第二類與第三類測試題目則僅有15%與30%超過50單位長度，相對而言，第一類測試題目之車次旅程均較長(表1)。此外，此測試題目之成本矩陣資料，為各車次間及車次與拖車基地間之直線距離，即車次迄點到另一車次之起點或拖車基地到集保場之空車旅程。

圖17　第二類測試題目(以四個拖車基地為例)

表1　測試題目說明

| 測試題目類型 | 集保場個數 | 車次趟數 | 拖車基地座數 | 車次旅程超過50單位長度之車次趟數(%) | 車次旅程超過100單位長度之車次趟數(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一類 | 7 | 100 | 2~4 | 60 | 20 |
| 第二類 | 29 | 150 | 2~4 | 15 | 3 |
| 第三類 | 32 | 200 | 2~4 | 30 | 20 |

此外，為設計此測試題目中各拖車基地之可用拖車數及拖車旅程限制，故本節利用下述步驟針對上述三類測試題目進行求解，以決定上述二值。如以圖19a為例，簡述如後：

(1)車次指派

此步驟係先計算各拖車基地往返各車次之空車旅程，再將該車次指派給與其空車旅程最小之拖車基地，如圖19b之車次a~d及車次e~h，分別指派給拖車基地d1及d2。

圖18　第三類測試題目(以四個拖車基地為例)

(2)路線規劃

經由上述車次指派之結果，針對各拖車基地與指派給此拖車基地之所有車次，在限制拖車行駛里程之下，利用節省法分別進行路線規劃，如圖19b之車次a~d與拖車基地d1，車次e~h與拖車基地d2，分別利用節省法進行路線規劃之結果，使各拖車基地均有兩條路線；就拖車途程問題而言，表示拖車基地d1及d2之可用拖車數均為兩輛，如圖19c所示。

依上述之求解步驟，針對各測試題目進行求解，則可獲得各拖車基地之路線規劃，即將其視為各拖車基地可用拖車數量，如表2所示，其中，第一類測試題目，依拖車基地及拖車行駛里程限制之不同，可分為問題1~問題9，而第二類測試題目及第三類測試題目，同樣依拖車基地及拖車行駛里程限制之不同，分別以問題10~問題18與問題19~問題27表示，故本節計有二十七題測試題目；此外，表2之行(d)與行(e)則分別表示拖車旅程限制與各拖車基地可用拖車數，而行(f)表示依上述步驟求解測試題目之目標值。

a.簡例示意	b.指派結果	c.路線安排結果(利用節省法)

圖19　決定各拖車基地可用拖車數與拖車行駛里程之步驟

表2　測試題目之資料

| 問題 (a) | 拖車 基地 (b) | 車次 趟數 (c) | 拖車行駛 里程限制 (d) | 可用拖車數量1 (e) |  |  |  | 總空車距離2 (f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D1 | D2 | D3 | D4 |  |
| 1 | 2 | 100 | 400 | 15 | 14 | — | — | 3911.7 |
| 2 | 2 | 100 | 500 | 11 | 11 | — | — | 3255.6 |
| 3 | 2 | 100 | 600 | 9 | 9 | — | — | 3180.0 |
| 4 | 3 | 100 | 400 | 9 | 11 | 9 | — | 3892.8 |
| 5 | 3 | 100 | 500 | 7 | 8 | 7 | — | 3447.0 |
| 6 | 3 | 100 | 600 | 6 | 8 | 7 | — | 3802.0 |
| 7 | 4 | 100 | 400 | 9 | 7 | 5 | 10 | 3699.7 |
| 8 | 4 | 100 | 500 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3962.9 |
| 9 | 4 | 100 | 600 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3438.6 |
| 10 | 2 | 150 | 400 | 10 | 11 | — | — | 3639.8 |
| 11 | 2 | 150 | 500 | 9 | 8 | — | — | 2894.9 |
| 12 | 2 | 150 | 600 | 9 | 7 | — | — | 3655.9 |
| 13 | 3 | 150 | 400 | 8 | 8 | 6 | — | 3186.9 |
| 14 | 3 | 150 | 500 | 6 | 7 | 4 | — | 2797.7 |
| 15 | 3 | 150 | 600 | 5 | 6 | 5 | — | 3514.2 |
| 16 | 4 | 150 | 400 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2832.4 |
| 17 | 4 | 150 | 500 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3447.1 |
| 18 | 4 | 150 | 600 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3939.3 |
| 19 | 2 | 200 | 400 | 20 | 21 | — | — | 5624.9 |
| 20 | 2 | 200 | 500 | 16 | 16 | — | — | 5354.2 |

表2　測試題目之資料(續)

| 問題 (a) | 拖車 基地 (b) | 車次 趟數 (c) | 拖車行駛 里程限制 (d) | 可用拖車數量1 (e) |  |  |  | 總空車距離2 (f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D1 | D2 | D3 | D4 |  |
| 21 | 2 | 200 | 600 | 12 | 13 | — | — | 4353.9 |
| 22 | 3 | 200 | 400 | 13 | 14 | 12 | — | 5452.5 |
| 23 | 3 | 200 | 500 | 10 | 11 | 9 | — | 4479.4 |
| 24 | 3 | 200 | 600 | 9 | 9 | 7 | — | 4288.2 |
| 25 | 4 | 200 | 400 | 10 | 11 | 12 | 8 | 5793.0 |
| 26 | 4 | 200 | 500 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4636.3 |
| 27 | 4 | 200 | 600 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4389.0 |

註：1.	D1, D2, D3, D4表各拖車基地之編號，如僅兩座拖車基地，則以D1, D2表之。方格內之資料表示各拖車基地可用拖車數量。

2.	表格內之資料為設計測試題目時之求解結果(即目標值)。

4.2	求解結果

本節主要以拖車途程啟發法分別求解此二十七題測試題目，並就其求解過程及參數之設定說明如下：

1.	分類

由於分類標準的不同，將使歸於第一類之車次數量不同，進而使求解結果亦不相同，因此，本研究期能獲得較佳解，將依序改變不同的分類標準，再進行求解。其分類標準之設定，依測試題目之不同而有所差異(表3)，且先設定分類標準值(L1值)從最小值開始，並每次增加5單位，如設定分類標準介於40~100之間(即40<=L1<=100)，則將分別以40,45,50,...,100為分類標準，進行車次分類及求解測試題目，待所有分類標準都求解完成後，再依其求解結果選取較佳解視為此問題之起始解。

表3　各問題之分類標準(上下限值)

| 問 題 別 | 分類標準(上下限值) |
| --- | --- |
| 問題1~問題9 | 40~100 |
| 問題10~問題18 | 30~100 |
| 問題19~問題27 | 30~100 |

2.	配對

依上述之分類方式，可確保每一分類標準下，必有車次歸於第一類之中，再將此類車次進行配對，其配對步驟，則分別依配對方式一與配對方式二進行。

3.	插入

將歸於第二類之車次，依上述之插入方式插入上述配對路線之中。

4.	改善

此求解過程之改善步驟完全依照上述所提之改善步驟進行。

5.	執行禁忌搜尋法

就執行禁忌搜尋法而言，皆需先設定候選清單(candidate list)及禁忌清單(tabu list)，Reeves[18]有關禁忌清單之設定，如以交換法為例，通常可設定禁忌清單內所記憶的交換方式，於固定回合數內，不可重複此一交換方式(方式一)或是禁忌清單內每一記憶的交換方式隨機選取一固定回合數，且不可重複此一交換方式(方式二)。而本研究則以方式一的方式設定禁忌清單，再執行禁忌搜尋法；就尋找鄰近解的部分，本研究目前僅以不同拖車基地不同路線之車次交換步驟(圖9)求其鄰近解。至於其他參數之設定，如表4所示。

表4　禁忌搜尋法之參數設定

| 問題別 | 候選清單 (每回合之鄰近可行解數) | 禁忌清單 | 停止條件 (總回合數) |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題1~問題9 | 25 | 6 | 2000 |
| 問題10~問題18 | 30 | 7 | 3000 |
| 問題19~問題27 | 30 | 7 | 4000 |

6.	不可行解之處理方式

經由上述啟發法之執行步驟(尚未執行禁忌搜尋法)，仍無法於各分類標準下獲得一可行解，即表示某些車次尚未插入現有路線中，則本研究之處理方式如下：

(1)	於各分類標準下所執行的結果中，選取尚未插入現有路線之車次趟數最少者為起始不可解；

(2)	再將此類尚未插入現有路線之車次，依式(4)計算其與各路線間之插入成本，並將其插入使插入成本最小者之路線中，則可使所有車次皆插入現有路線中，但此時之現有路線仍為不可行解；

(3)	再將此不可行解，依不同拖車基地不同路線之車次交換改善方式(圖9)與相同拖車基地不同路線之交換改善方式(圖11)，進行路線改善，使不可行解變為可行解。

較值得一提的是執行此改善方式時，其目標值是否有改善並不重要，其主要目的是使不可行解變為可行解。

依上述之求解步驟及設定方式，分別針對問題1~27進行求解，其求解結果，如表5所示。其中，行(a)~(c)之資料及行(d)~(f)之資料，分別利用配對方式一與配對方式二之求解結果；行(a)及行(d)則表示於分類標準之上下限值之間，依序求解後，獲得較佳解之分類標準值；行(b)及行(e)表利用拖車途程啟發法之求解結果；行(c)及行(f)表利用禁忌搜尋法，針對行(b)及行(e)之求解結果進行改善後之結果。

4.3	結果分析

就表5之求解結果而言，進行比較分析如下：

(1)	就利用拖車途程啟發法之求解結果(行(b)與行(e))而言，約有82%的測試題之求解結果與原設計此測試題目之求解結果(表2之行(f))為佳；其中，就問題1~問題9而言，不管是利用配對方式一或配對方式二進行求解，其求解結果都較表2之行(f)之資料為佳；如就問題10~問題27而言，則利用配對方式一與配對方式二進行求解後，其求解結果分別有67%與78%的測試題之求解結果較表2之行(f)之資料為佳(表6)。

表5　測試題目之求解結果1

|  | 配對方式一 |  |  | 配對方式二 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 問 題 | 分類標準 (L1)2 (a) | 目標值及路線數 (HTRP)3 (b) | 目標值及路線數 (Tabu Search)4 (c) | 分類標準 (L1)2 (d) | 目標值及路線數 (HTRP)3 (e) | 目標值及路線數 (Tabu Search)4 (f) |
| 1 | 90 | 3365.917(15,13)5 | 3330.518(15,13) | 90 | 3259.349(13,13) | 3248.095(13,13) |
| 2 | 95 | 3040.186(11,10) | 2986.229(11,10) | 75 | 3093.697(11,11) | 3088.389(11,11) |
| 3 | 85 | 2951.302(9,9) | 2937.01(9,9) | 100 | 2948.909(9,9) | 2948.909(9,9) |
| 4 | 100 | 3242.807(9,10,8) | 3167.853(9,10,8) | 95 | 3242.492(8,10,9) | 3192.316(8,10,9) |
| 5 | 100 | 3077.458(7,8,7) | 3025.203(7,8,7) | 80 | 3024.464(7,7,7) | 3012.299(7,7,7) |
| 6 | 100 | 2971.699(6,6,5) | 2966.614(6,6,5) | 75 | 3029.753(4,7,7) | 2992.212(4,7,7) |
| 7 | 95 | 3178.696(9,6,4,8) | 3169.087(9,6,4,8) | 90 | 3142.291(8,7,5,7) | 3041.801(8,7,5,7) |
| 8 | 75 | 3045.535(7,6,2,6) | 2995.333(7,6,2,6) | 85 | 3103.951(5,6,4,7) | 3084.327(5,6,4,7) |
| 9 | 100 | 2960.554(6,4,4,4) | 2907.66(6,4,4,4) | 75 | 2962.985(6,5,4,3) | 2913.666(6,5,4,3) |
| 10 | 95 | 3281.478(10,11) | 3281.478(10,11) | 65 | 3227.397(10,11) | 3227.397(10,11) |
| 11 | 100 | 2997.734(9,7) | 2984.311(9,7) | 60 | 2966.536(9,8) | 2966.536(9,8) |
| 12 | 95 | 2834.08(7,6) | 2834.08(7,6) | 40 | 2731.414(7,7) | 2731.414(7,7) |
| 13 | 100 | 2965.558(8,7,6) | 2965.558(8,7,6) | 100 | 2965.558(8,7,6) | 2965.558(8,7,6) |
| 14 | 65 | 2921.104(6,7,3) | 2877.05(6,7,3) | 75 | 2801.646(6,6,4) | 2787.599(6,6,4) |
| 15 | 100 | 2736.323(4,6,4) | 2736.323(4,6,4) | 35 | 2583.731(5,4,4) | 2583.731(5,4,4) |
| 16 | 95 | 2907.796(5,7,6,3) | 2887.954(5,7,6,3) | 30 | 2820.76(5,5,6,4) | 2789.542(5,5,6,4) |
| 17 | 100 | 2899.893(5,4,4,3) | 2834.111(5,4,4,3) | 95 | 2657.032(4,4,4,4) | 2651.014(4,4,4,4) |
| 18 | 85 | 2728.045(4,3,4,2) | 2728.045(4,3,4,2) | 50 | 2586.908(4,3,3,3) | 2586.908(4,3,3,3) |

表5　測試題目之求解結果(續)

|  | 配對方式一 |  |  | 配對方式二 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 問 題 | 分類標準 (L1)2 (a) | 目標值及路線數 (HTRP)3 (b) | 目標值及路線數 (Tabu Search)4 (c) | 分類標準 (L1)2 (d) | 目標值及路線數 (HTRP)3 (e) | 目標值及路線數 (Tabu Search)4 (f) |
| 19 | 90 | 5535.25(18,21) | 5515.637(18,21) | 90 | 5419.201(18,20) | 5419.201(18,20) |
| 20 | 100 | 4864.434(15,16) | 4847.837(15,16) | 85 | 4758.064(15,16) | 4748.994(15,16) |
| 21 | 95 | 4564.842(12,13) | 4564.842(12,13) | 30 | 4499.245(12,12) | 4499.245(12,12) |
| 22 | 95 | 5122.072(12,13,12) | 5024.418(12,13,12) | 100 | 4989.918(13,14,11) | 4983.425(13,14,11) |
| 23 | 100 | 4724.228(10,11,9) | 4588.105(10,11,9) | 50 | 4509.033(9,11,9) | 4475.196(9,11,9) |
| 24 | 100 | 4370.792(8,9,7) | 4370.792(8,9,7) | 35 | 4273.733(9,9,6) | 4273.733(9,9,6) |
| 25 | 95 | 5232.296(9,10,11,8) | 5138.549(9,10,11,8) | 40 | 4800.46(10,10,11,6) | 4793.91(10,10,11,6) |
| 26 | 100 | 4566.474(7,8,9,6) | 4461.174(7,8,9,6) | 80 | 4329.996(7,8,8,6) | 4286.244(7,8,8,6) |
| 27 | 90 | 4346.823(6,6,7,5) | 4246.781(6,6,7,5) | 85 | 4216.789(5,7,7,6) | 4216.789(5,7,7,6) |

註	1.	行(a)~行(c)為利用配對方式一之求解結果；行(d)~行(f)為利用配對方式二之求解結果；粗黑體字表此求解結果較表2行(f)之資料為差者；斜體字表利用此配對方式之求解結果優於利用另一配對方式之求解結果；加底線者表執行禁忌搜尋法後，仍無改善者。

2.	設定分類標準(L1)於某一範圍之內，並依序利用不同分類標準進行求解，並在此分類標準下，可獲得較佳解。

3.	此欄之資料為利用拖車途程啟發法(HTRP)之求解結果。

4.	此欄之資料為利用禁忌搜尋法針對HTRP之求解結果進行改善之求解結果。

5.	括號內之數字表本研究之求解結果後，各拖車基地所採用的拖車數，如以(a, b, c, d)為例，其中，a, b, c, d分別表示拖車基地1, 2, 3, 4採用的拖車數。

表6　拖車途程啟發法之求解結果優於原設計測試題目求解結果之比率

| 配對方式 問題別 | 配對方式一 (%) | 配對方式二 (%) | 總 計 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題1~問題9 | 100 | 100 | 100 |
| 問題10~問題18 | 67 | 78 | 72 |
| 問題19~問題27 | 67 | 78 | 72 |
| 問題1~問題27 | 78 | 85 | 82 |

(2)	就利用禁忌搜尋法進行起始解(表5之行(b)與行(e))之改善而言，其改善結果分別列於表5之行(c)與行(f)，其中，就問題1~問題9而言，如針對利用配對方式一與配對方式二所求之起始解進行改善，則分別有100%與89%的測試題目有改善；就問題10~問題18而言，則分別有44%與33%的測試題目有改善；就問題19~問題27而言，則分別有78%與56%的測試題目有改善。整體而言，共有67%的測試題目執行禁忌搜尋法後有所改善(表7)。

(3)	如以不同配對方式之求解結果(表5之行(b)與行(e))加以比較，其中，就問題1~問題9之求解結果而言，並無明顯顯示那一種配對方式可獲得較佳的起始解；但如以問題10~問題27之求解結果而言，則顯示配對方式二較配對方式一可獲得較佳的起始解(表8)。由於問題1~問題9中，多數車次之旅程較長，且行駛方向較為一致(多數車次為由北到南行駛或由南到北行駛)；問題10~問題27則其多數車次旅程較短且車次較多，僅少數車次旅程較長，因此，就此求解結果而言，求解拖車途程問題時，如其車次旅程較短，則利用配對方式二進行車次配對應可獲得較佳的起始解。如以執行禁忌搜尋法後之改善結果而言，則其結果頗類似上述所言，僅問題1~問題9經改善之後，有更多利用配對方式一求解之測試題目之結果優於利用配對方式二求解之測試題目之結果(表8)。

表7　利用禁忌搜尋法改善起始解之結果1

| 配對方式 問題別 | 配對方式一2 (%) | 配對方式二3 (%) | 總 計 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題1~問題9 | 100 | 89 | 94 |
| 問題10~問題18 | 44 | 33 | 39 |
| 問題19~問題27 | 78 | 56 | 67 |
| 問題1~問題27 | 74 | 59 | 67 |

註	1.	利用配對方式一與配對方式二所求得之起始解分別為表5之行(b)與行(e)。

2.	針對表5行(b)之起始解進行改善，而此欄之資料表示起始解有改善之測試題目數(以百分比表示)。

3.	針對表5行(e)之起始解進行改善，而此欄之資料表示起始解有改善之測試題目數(以百分比表示)。

表8　不同配對方式之求解結果之比較

| 問題別 | 起始解1 | 改善解2 |
| --- | --- | --- |
|  | 配對方式一優於配對方式二3 (%) | 配對方式一優於配對方式二3 (%) |
| 問題1~問題9 | 56 | 67 |
| 問題10~問題18 | 11 | 11 |
| 問題19~問題27 | 0 | 0 |
| 問題1~問題27 | 22 | 26 |

註	1.	利用車輛途程啟發法之求解結果，即表5行(b)與行(e)之資料。

2.	針對表5行(b)與行(e)之資料，執行禁忌搜尋法之改善結果，即表5行(c)與行(f)之資料。

3.	利用配對方式一求解，其結果(表5之行(b)與行(e))優於利用配對方式二之求解結果(表5行(c)與行(f))之測試題目數(以百分比表示)。

(4)	如就分類標準而言，由於本研究先行設定各問題之分類標準介於某一範圍之內，再依不同分類標準分別進行求解，故每一求解結果所獲得之分類標準多不相同。就表5之求解結果顯示，多數的求解結果(行(a)與行(d))之分類標準值多數超過50單位長度，即表示利用本研究之啟發法求解拖車途程問題時，如將車次行駛里程較長者先行配對，再逐步求解，應可獲得較佳之起始解，亦表示此啟發法可適用於此類問題之求解。

綜合上述求解分析之結果，利用此拖車途程啟發法求解所有測試題目均可獲得可行解，並可獲致不錯的求解成效，簡述如下：

1.	依表5之求解結果知，利用此拖車途程啟發法之求解結果(行(b)及行(e))，約有82%之測試題優於原設計此測試題目之求解結果(表2之行(f))，此即表示此啟發法頗適於求解此類問題；

2.	如將表5行(b)及行(e)之結果，再配合禁忌搜尋法之改善後，亦約有67%之測試題有所改善。尤其是求解問題1~問題9之成效更好，而問題1~問題9與實務狀況頗為類似，因此，經此求解分析知，本研究所研提之啟發法應可作為後續進行實例研究之依循。

3.	另外，本研究亦設計與問題1~問題9較為不同之問題10~問題27，亦進行求解測試，以了解此啟發法之適用範圍，經求解分析知，其求解成效頗佳，但較值得一提的是當車次旅程較短時，配對方式二可求得較佳的起始解。

4.4	小結

本節主要是針對上述所提之啟發法進行求解分析，以了解此啟發法之適用情況，除依國內汽車運送業之實務狀況進行測試題目之設計外，亦考量較一般性的情況，設計測試題目，並依不同拖車基地數量及拖車每天之旅程限制，分別設計二十七題測試題目，並考量不同配對方式進行求解測試，其求解結果，如表5所示。就其求解結果顯示，此啟發法之求解成效頗佳，尤其是問題1~問題9之求解結果，不論是利用拖車途程啟發法或再配合禁忌搜尋法進行改善，其求解(或改善)結果均頗為不錯(詳4.3節)，因此，此啟發法實可作為後續進行實例研究之依循。

五、結論與建議

如前所述，國內汽車運送業者主要依車次規劃、新車裝載、以及拖車途程等三階段進行新車配送規劃，其中，車次規劃問題可視為一般車輛途程問題；而新車裝載問題則可以二次指派問題之觀念進行探討；如就拖車途程問題而言，則可視為不對稱性多場站車輛途程問題，由於此三類問題均頗為複雜，故本研究僅先行針對拖車途程問題進行探討。

就求解拖車途程問題而言，本研究嘗試研提一啟發法進行求解，且為了解此啟發法之適用情況，本研究亦自行設計測試題目，進行求解分析，由求解結果顯示此啟發法之求解成效頗佳，並可獲致下列數點結論，分述如下：

1.	就問題特性而言，此拖車途程問題雖可視為不對稱性多場站車輛途程問題，但仍與一般不對稱性多場站車輛途程問題略有差異，簡述如下：

(1)	由於本研究將車次視為運輸網路上之需求點，故各需求點皆無需求量，僅有旅程需求；

(2)	各拖車基地之可用拖車數被限制，即表示可用拖車數量為一固定值，非決策變數；

(3)	各拖車每天之旅程皆被限制。

2.	就研究方法而言，由於拖車途程問題可視為不對稱性多場站車輛途程問題之變化問題，因此，本研究則依問題特性，初步研擬包括分類、配對、插入，以及改善等四步驟之啟發法，以利於求解此拖車途程問題，其中，分類與配對之步驟主要是期能提高回頭車利用率；而插入及改善步驟則是為使求解結果，符合問題之限制條件及極小化拖車之空車旅程(目標值)；此外，為能求得更佳的解，本研究亦採用禁忌搜尋法改善上述啟發法所求得之起始解。對於經上述啟發法求解後，亦無法求得可行解時，本研究則構想利用交換法使不可行解變為可行解，再執行禁忌搜尋法進行改善。

3.	就求解結果而言，經此啟發法分別利用不同配對方式求解此二十七題測試題目，均可獲得可行解。且就求解分析結果知，不論是拖車途程啟發法所求解之結果或再配合禁忌搜尋法進行改善等，其求解成效頗佳，尤其是求解問題1~問題9所獲得之結果更好，由於問題1~問題9是依國內汽車運送業拖車途程問題之特性所設計之測試題目，因此，就此求解分析之結果知，此啟發法應可求解實務問題。

4.	就啟發法之適用性而言，本文除依國內汽車運送業拖車途程問題之特性所設計之問題1~問題9外，亦考量集保場及車次趟數之多寡、車次里程之長短及方向等因素，分別設計問題10~問題27進行求解測試，雖求解成效不如問題1~問題9明顯，但均可獲得不錯的解。較值得一提的是經由求解上述測試題目之結果顯示，Tillman[4,13]所提之觀念(即配對方式二)，對求解問題1~問題9之影響不大，即求解問題1~問題9時，利用本文所提之配對方式一或配對方式二皆可，即表示此問題類型與一般不對稱性多場站車輛途程問題略有不同，適用於求解一般不對稱性多場站車輛途程問題之觀念或方法，不一定適用於求解此拖車途程問題。

此外，就目前研究結果而言，有下列幾點建議值得進一步加以探討，簡述如下：

1.	就上述之求解結果知，利用不同的配對方式進行求解，其求解結果多不相同。而本研究僅以修正式節省法執行配對步驟，雖可獲致不錯的求解成效，但是否有其他配對方式可求得更好的結果，仍未加以嘗試，因此，應於後續研究中，再研提不同的配對方式，並設計不同測試題目進行測試，使啟發法之求解成效更佳。

2.	就禁忌搜尋法而言，本研究初步嘗試固定禁忌清單及僅以不同場站間之路線車次交換方式尋找鄰近解等方式，執行禁忌搜尋法，就後續研究而言，為期使求解結果更佳，應可再考量下列幾種作法，再執行禁忌搜尋法，簡述如下：

(1)	除以上述之方式尋找鄰近解外，應再嘗試利用其他方式尋找鄰近解(如以某路線之車次插入另一路線等方式)，以期獲得更好的拖車途程結果；

(2)	可嘗試將禁忌清單內之交換方式，從原本禁止此交換方式於固定回合數內不可重複的限制，將此回合數改為一隨機值(約6~10之間)，即利用方式二設定禁忌清單。

3.	由於本研究設計測試題目時，先行設定拖車每天行駛里程，故利用啟發法求解測試題目時，此拖車每天行駛里程為一已知值。因此，於實務應用上，應先決定拖車每天行駛里程後，再進行求解，或依序改變不同的行駛里程限制後，再分別求解，以利於求得更佳的解。

參考文獻

1.	Agbegha, G., Ballou, R., and Mathur, K., “Optimizing Auto-carrier Loading”, Transportation Science, Vol. 32, No. 2, 1998, pp. 174-188.

2.	Pape, U., “Car Transportation by Truck”, in Vehicle Routing：Methods and Studies (B. Golden and A. Assad, eds.), North-Holland Inc., 1988, pp. 425-437.

3.	Bodin, L., Golden, B., Assad, A., and Ball, M., “Routing and Scheduling of Vehicle and Crews: The State of the Art”, Computers and Operations Research, Vol. 10, 1983, pp. 63-211.

4.	Tillman, F. A. and Cain, T.M., “An Upperbound Algorithm for the Single and Multiple Terminal Delivery Problem”, Management Science, Vol. 18, No. 11, 1972, pp. 664-682.

5.	陳春益、余秀梅、李振源，「多元動態網路應用在貨櫃曳引車途程問題之研究」，82年電子計算機於土木水利工程應用論文集，民國八十二年，頁1216-1225。

6.	黃木才，「貨櫃運輸公司車輛途程問題之研究－模糊多目標遺傳演算法之應用」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國八十五年。

7.	Chao, I. M., Golden, B. L., and Wasil, E., “A New Heuristic for the Multi-depot Vehicle Routing Problem That Improves Upon Best-known Solution”, American Journal of Mathematical and Management Science, Vol. 13, 1993, pp. 371-406.

8.	Gillett, B. E. and Johnson, J. G., “Multi-terminal Vehicle-dispatch Algorithm”, Omega, Vol. 4, No. 6, 1976, pp. 711-718.

9.	Golden, B. L., Magnanti, T. L., and Nguyen, H. Q., “Implementing Vehicle Routing Algorithms”, Networks, Vol. 7, 1977, pp. 113-148.

10.	Gillett, B. E. and Miller, L. E., “A Heuristic Algorithm for the Vehicle-dispatch Problem”, Operations Research, Vol. 22, 1974, pp. 340-349.

11.	Raft, O. M., “A Modular Algorithm for an Extended Vehicle Scheduling Problem”, European Journal of Operational Research, 11, 1982, pp. 67-76.

12.	Renaud, J., Laporte, G., and Boctor, F. F., “A Tabu Search Heuristic for the Multi-depot Vehicle Routing Problem”, Computers and Operations Research, Vol. 23, No. 3, 1996, pp. 229-235.

13.	Tillman, F. A., “The Multiple Terminal Delivery Problem with Probabilistic Demands”, Transportation Science, Vol. 3, 1969, pp. 192-204.

14.	Laporte, G., Mercure, H., and Nobert, Y., “An Exact Algorithm for Asymmetrical Capacitated Vehicle Routing Problem”, Networks, Vol. 16, 1986, pp. 33-46.

15.	Fischetti, M., Toth, P., and Vigo, D., “A Branch and Bound Algorithm for the Capacity Vehicle Routing Problem on Directed Graphs”, Operations Research, Vol. 42, 1994, pp. 846-859.

16.	Vigo, D., “A Heuristic Algorithm for the Asymmetric Capacitated Vehicle Routing Problem”, European Journal of Operational Research, 89, 1996, pp. 108-126.

17.	Laporte, G., Gendreau, M., Potvin, J. Y., and Semet, F., “Classical and Modern Heuristic for the Vehicle Routing Problem”, International Transactions in Operations Research, 7, 2000, pp. 285-300.

18.	Reeves, C. R., Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problem, John Wiley & Sons, Inc., 1993.

19.	Laporte, G., Nobert, Y., and Taillefer, S., “Solving a Family of Multi-depot Vehicle Routing and Location-routing Problems”, Transportation Science, Vol. 22, 1986, pp. 161-172.

20.	Paessens, H., “The Savings Algorithm for the Vehicle Routing Problem”, European Journal of Operational Research, 34, 1988, pp. 336-344.

21.	Wren, A. and Holliday, A., “Computer Scheduling of Vehicles from One or More Depots to a Number of Delivery Points”, Operations Research Quaterly, Vol. 23, 1972, pp. 333-344.

.	本研究獲國內某專業汽車運送業者提供拖車營運相關資訊，謹此致謝。

.	南台科技大學行銷與流通管理系助理教授(聯絡地址為711台南縣歸仁鄉民生九街82號，聯絡電話：06-2533131-4725，E-mail：jhlin@mail.stut.edu.tw)。

.	國立成功大學交通管理科學研究所教授。

.	陸軍官校管理科學系教授兼系主任。