# 應用雙層次規劃於高速鐵路列車服務設計之研究

A BILEVEL PROGRAMMING MODEL FOR PLANNING HIGH SPEED RAIL SERVICE

李治綱 Chi-Kang Lee

謝汶進 Wen-Jin Hsieh

(89年7月25日收稿，89年12月7日第一次修改，90年4月10日

第二次修改，90年12月26日訂稿)

摘　要

本研究應用雙層次數學規劃建構鐵路列車服務設計模式，並對台灣高速鐵路之個案範例進行測試，以反映模式之功能與特性。對於高速鐵路營運者而言，服務設計之過程需要了解旅客對於其服務方式之可能反應，期能選取對營運績效最好之服務計畫。對於旅行者而言，通常只在現行之鐵路運輸服務中做選擇，並不思考其行為對鐵路營運者之影響。因此，本文以雙層次規劃反映營運者與旅客之不同觀點與關係；其中，旅客選擇之列車需求模式為列車服務設計模式之下層問題，營運者之列車服務選擇為上層問題。下層次問題中之旅行成本受到上層問題中列車服務變數之影響，上層次問題中營運績效受到下層次問題中服務選擇之影響。本研究以敏感度分析為基礎之演算法來求解雙層次規劃問題，最後並利用範例詳盡地說明模式與求解方法之適用性。

關鍵詞：高速鐵路；列車服務設計；雙層式規劃

Abstract

The paper presents a service design model for Taiwan high-speed rail. The modeling framework explicitly considers both the passenger’s and the operator’s viewpoints in a bi-level program. The demand model of passenger’s service choice is the lower level problem, and the supply model of operator’s service planning is the upper level problem. The passenger’s choice is to estimate the train demand for each service type. The service design problem aims to choose the stop pattern and frequency of train service. The sensitivity analysis-based algorithm is used to solve the bi-level problem. In addition, the proposed model is tested with the practical data of Taiwan high-speed rail, to show the effectiveness of the model.

Key Words:	High-speed rail; Train service planning; Bi-level programming

一、前　言

列車服務設計問題是鐵路營運者行銷計畫(marketing planning)中之產品規劃，也是鐵路列車運輸計畫(operational planning)之基礎。在鐵路旅客運輸實務上，為了方便旅客使用與簡化規劃分析工作，通常採用規則式班表，亦即以每小時為週期之規則式發車[1]。因此，列車服務設計通常也以規則時段(regular interval)為考量，探討服務路線(service line)、停站型態(stopping pattern)、服務班次數(frequency)、與列車長度(train  length)等。其中，服務路線為列車起點、終點、與行經路線(route)，停站型態為服務路線之中間停靠站的地點與數量，服務班次數為每小時出發之列車數，列車長度為一列車聯掛之車廂數。

應用新進與有效之系統分析方法，具體地探討鐵路運輸管理課題，以提升鐵路運輸管理績效，已經成為先進國家近年來努力之方向。以荷蘭鐵路營運管理部門為例，在1992年即開始執行DONS(designers of network schedules)系統的相關研究計劃，其最終目的在提供搭乘鐵路列車旅客以一小時為週期性的規則式時刻表 [1]。在行銷管理之觀點上，建立班表之首要工作是市場之旅運需求分析，探討旅客對各種列車服務、票價水準與結構、售票管道與方式等可能反應。接著，在軌道容量、硬體設施、與列車車隊規模等資源限制下，進行列車服務設計以決定服務路線、停站型態、班次數、列車長度等。最後，理想之列車服務計畫可以提供運務作業單位規劃列車運行圖(train diagram)，以及制定旅客使用之列車時刻表(timetable)。由於鐵路路網結構之差異，歐洲鐵路各列車起迄車站間擁有多條路線串連，故列車服務設計著重於營運路線的規劃(line planning)[2, 3, 4, 5]，亞洲國家之我國和日本由於鐵路路網為線型結構，因此著重於停站型態探討[6, 7]。

國內之鐵路問題以台灣西部走廊之城際高速鐵路(High Speed Rail，HSR)系統為例，因為是線形網路，並且只有台北、台中、與高雄可為列車之起點與終點，服務路線十分單純。台灣高速鐵路之車站數目已經由7個增至10個或12個，平均站距只有三十多公里，在列車高速運行與旅客直接服務之交互損益考量下，停站型態之選擇十分重要。不過因服務路線單純，可以將服務路線與停站型態合併考慮為列車服務方式(service type)。此外，在台灣高速鐵路之機電系統與車站設計等因素上，已經設定營運之列車採用固定車長。所以，每規則時段內需要提供哪些列車服務方式，以及各個服務方式之班次數，成為台灣高鐵服務設計中之主要課題。

在列車服務設計之文獻中，通常不考慮旅客或拖運人之服務選擇行為[8, 9]。對於旅客運輸之列車服務設計，通常將各起迄點與各車種等級之旅運需求量，按照某項規則將旅客需求指派至各種列車服務上。例如，不論旅客選擇列車服務之因素包括票價、等車時間、行車時間、轉車方便、旅客擁擠等，在列車服務設計時，各個起迄點旅客均指派至時間最短之路線上。在列車服務設計中，列車需求或旅客服務選擇都未考量之狀況下，當然更談不上彈性之起迄點需求以反映服務計畫之優劣，或者是服務計畫之好壞與運具競爭之關係。本研究先將旅客之列車服務選擇納入列車服務設計中，建立需求反映式之服務設計模式。

本研究將綜合營運者與旅客的不同觀點，建立雙層次規劃(bilevel programming)之列車服務設計模式；其中，旅客選擇之列車需求模式為模式之下層問題，營運者服務計畫之選擇為上層問題。其次，針對此雙層式列車服務設計模式，本研究以敏感度分析為基礎(sensitivity analysis based)之演算法來求解；並以台灣高鐵的資料建立個案，詳盡地說明模式與求解方法之適用性。

二、列車服務之設計模式

2.1	列車服務設計問題之架構

首先就營運者的觀點而言，在列車服務之設計問題中，追求之目標可能包括營運成本最小化、利潤最大化、市場占有率最大化等。影響目標值之相關決策變數則包括列車停站服務型式(S )、班次數(F )、與選擇各服務型式之旅客數(X )等；其中，營運者所能直接控制的決策變數為列車停站服務型式(S)與班次數(F)。旅客數(X)雖然是旅客選擇之結果，但是仍受到營運者服務計畫之影響；亦即，營運者會考慮旅客對服務計畫方案之可能反應，以決定最佳之服務計畫。因為服務設計受到長期系統或資源規劃之影響，需要考慮的限制條件包括路線容量與車隊規模等因素。因此，以營運者的觀點所建立之概念性模式架構[P1]，如下列所示：

[P1]	Max	營運者的目標( S, F, X )

s.t	營運設備的限制

另一方面，在已知列車服務( S, F )下，每個旅客分別選擇最適合之服務方式，選擇時通常不會考慮其行為對營運者之影響。總體而言，個別旅客之最佳化可以累計旅行成本之最小化目標表示。決策變數則是選擇已知固定各停站服務計畫( S, F )之旅客數( X )，限制條件為已知之列車服務計畫。因此，以旅客的觀點所建立之概念性模式架構[P2]，如下列所示：

[P2]	Max	旅客的目標( X )

s.t.	已知列車服務計劃( S, F )

[P2]問題可以視為旅客對服務計畫之反映函數，在營運者需要了解旅客對於其服務方式之可能反應下，在探討列車服務之設計問題時，必須將問題[P2]視為[P1]問題中之限制條件。因此，構建營運者與旅客的關係時，可應用雙層次規劃之列車服務之設計模式進行；其中，上層問題[P1]某一可行列車服務( S, F )中，對應下層問題[P2]之旅客選擇該列車服務之可能結果(X | S, F)。茲將能反映旅運需求變化之列車服務之設計問題架構[P]表示如下：

[P]	Max	營運者的目標( S, F, X )

( S, F, )

s.t.	營運設備的限制

Max  旅客的目標( X )

( X )

s.t.	旅客對列車服務之選擇(X | S, F)

2.2	列車服務設計模式之建立

依據上述列車服務之設計問題架構下，本研究假設在路線、場站位置等硬體設施為已知，應用雙層次規劃架構進行列車服務之設計。

2.2.1	符號定義

模式中所使用之符號定義如下：

1.	決策變數

整數決策變數：

fl：停站方式l每小時之發車班次數，列車／小時。

二元決策變數：

sl=1 ,選擇停站方式路線 l0 ,其他

實數決策變數：

xa：路段a旅客數，a∈A

2.	參數

N：總列車數(列車包括機車頭與固定車廂數)；

PT：一天總營運時間，小時/天；

C1：每列車單位公里所耗用燃料成本，元/列車－公里；

C2：平均每小時隨車人員單位成本，元/列車－小時；

C3：平均每小時每列車的列車折舊成本，元/列車－小時；

Pa：路段a的票價，元；

Tl：停站方式l之列車運行時間，小時；

Ll：停站方式l之里程數，公里；

DT：一部列車在一天中可服務的時間，小時/列車－天；

SP1：停靠站小於或等於3站之停站方式所成的集合；

SP2：停靠站大於3站之停站方式所成的集合；

Q：每列車所提供之座位數(＝固定車廂數*每車廂的座位數)；

Rij：路網中以i為起點，j為迄點旅客可選擇替代路線所成之集合；

A：所有路段所成的集合，∀a∈A；

Tij：以i為起點，j為迄點的固定起迄站旅運需求量；

GTCa(x)：路段a一般化旅行成本，a∈A；

hr：替代路徑r上的旅客數，r∈R；

γbl=1 ,若兩相鄰車站間路段軌道 b 在停站方式 l0 , 其他

εal=1 ,若路段 a 在停站方式 l0 , 其他

δar=1 ,若路段 a 在替選路徑 r0 , 其他

αil=1 ,若起點 i 在停站方式路線 l0 ,其他

βjl=1 ,若迄點 j 在停站方式路線 l0 , 其他

2.2.2	非線性整數雙層次模式

考慮停站方式路線與發車班次數為決策變數，模式如下所示：

目標式：

Max   aPa⋅xa−lC1⋅Ll⋅fl⋅sl−lC2⋅Tl⋅fl⋅sl−C3⋅N	(1)

限制式：

1.	列車車隊規模限制

lPT⋅Tl⋅fl⋅slDT≤N	(2)

2.	滿足各路段需求

Q⋅fl⋅sl≥xa⋅εal，∀a, l	(3)

3.	兩相鄰車站間路段軌道容量限制

6l∈SP1fl⋅γbl+7.5l∈SP2fl⋅γbl≤60，∀b	(4)

4.	各服務停站方式車站須能夠服務各起迄點旅次

lαil⋅sl≥1，∀i	(5)

lβjl⋅sl≥1，∀j	(6)

fl∈Z+，sl∈0,1

5.	列車服務型態之旅客選擇模式

min a GTCa(x)dx	(7)

s.t.

r∈Rhr= Tij ,∀i,j 	(8)

xa= r∈Rhr⋅ δa r     ∀a∈A	(9)

hr≥ 0 ,     ∀r∈R   	(10)

目標函數(1)為營運者追求利潤最大化，其中收入部分為各路段營收總和；另一方面，成本則包括各停站方式路線所耗用燃料成本、隨車人員與列車折舊成本成本之總和[10]。此外，若以營運者以追求營運成本最小化為目標，則僅考慮成本部分即可。限制式(2)限制各停站方式路線列車數必須小於車隊規模；限制式(3)限制各停站方式路線列車車廂容量必須大於該停站方式路線中各路段旅運需求；限制式(4)為兩相鄰車站間路段之軌道容量限制，路線軌道容量是在單位時間內兩鄰近車站間路段所能運行之不同等級之列車數。本研究將不同等級之列車界定為停靠站小於或等於3站之高速列車與停靠站大於3站之停站方式列車之較低速列車，並參酌日本國鐵與台鐵的經驗公式，制定在單位小時時間內行經此路段高速列車與低速列車數之和必須不大於該路段的容量。限制式(5)~(6)則限制在停站方式選擇中必須滿足各旅運起迄點旅客的需求。

數學規劃(7)~(10)等式將旅客對高速鐵路列車服務之選擇，描述為一個服務網路上之路徑選擇問題[11]，也是列車服務設計模式之下層問題。其中，目標式(6)總計了各路段一般化旅行成本之累計函數，以反映在有交互影響下旅客個人旅行成本之最小化。一般化旅行成本之內容包括車內旅行時間( in-vehicle travel time, IVTT)、車外旅行時間(out of vehicle travel time, OVTT)、旅次支出費用(out of pocket cost, OPC)、及因擁擠所產生之不舒適性(discomfort, DCF)等。旅行成本中不舒適性在反映車廂內擁擠程度或在列車乘載率下隨著旅客數量大小之變化，使得此高速鐵路列車服務方式之選擇問題成為流量相依(flow-dependent)之路徑選擇問題。此外，旅客之旅行成本將受到上層問題中列車服務計劃決策變數之影響；例如，列車發車班次數將影響車外旅行時間中之平均等候時間。換言之，上層問題之決策變數影響下層問題之模式參數。故綜合上述各項相關旅行成本所建立之一般化旅行成本函數如下式所示。

GTC=a0+a1⋅IVTT+a2⋅OVTT+a3⋅OPC+a4⋅DCF(x)	(11)

2.2.3	線性整數雙層次模式

由於上述所構建之模式為決策變數相乘之非線性整數雙層次規劃問題，求解此模式十分困難。因此，本研究藉由建立有效不等式(valid inequalities)的概念[12]，將非線性目標式與限制式轉換為線性。考慮上層問題非線性目標式與限制式中，停站方式與發車班次數決策變數之間的關係，以限制式(3)為例，由於sl為0,1二元決策變數，當sl=1時，表示停站方式l被選擇，故必須滿足下列限制式

Q⋅fl≥xa⋅εal，∀a, l	(12)

上述限制式如同只考慮發車班次數為決策變數的模式，而且停站方式sl與發車班次數fl之間為從屬變數關係，故可在只考慮發車班次數為決策變數的模式架構下，加入如(13)式之有效不等式來處理停站方式與發車班次數變數之關係。

fl≤M⋅sl，∀l	(13)

因此，上述考慮同時決定停站方式與發車班次數之服務計劃設計模式可改寫為線性整數雙層次數學規劃模式如下：

目標式：

Max   aPa⋅xa−lC1⋅Ll⋅fl−lC2⋅Tl⋅fl−C3⋅N	(14)

限制式：

1.	列車車隊規模之限制

lPT⋅Tl⋅flDT≤N	(15)

2.	滿足各路段需求

Ql⋅fl≥xa⋅εal，∀a, l	(16)

3.	兩相鄰車站間路段軌道容量限制

6l∈SP1fl⋅γbl+7.5l∈SP2fl⋅γbl≤60，∀b	(17)

4.	各服務停站方式車站須能夠服務各起迄點旅次

lαil⋅sl≥1，∀i	(18)

lβjl⋅sl≥1，∀j	(19)

5.	有效不等式

fl≤M⋅sl，∀l	(20)

fl∈Z+，sl∈0,1

6.	列車服務型態之旅客選擇模式

min	aGTCa(x)dx	(21)

s.t.

r∈Rhr= Tij ，∀i,j	(22)

xa= r∈Rhr⋅ δa r，∀a∈A	(23)

xa≥ 0，∀a∈A	(24)

三、求解演算法

3.1	以敏感度分析為基礎的求解演算法

理論上求解上述雙層次規劃之列車服務設計模式屬於NP complete問題[13,14,15]，因而在求解演算法之相關文獻中對啟發式方法有許多的發展[16,17]。所使用的技術可概略分為疊代式最佳化指派方法(iterative-optimization-assignment, IOA)與以敏感度分析為基礎(sensitivity analysis based, SAB)的求解演算法。此兩種演算法皆以疊代的過程，求解上層最佳化問題與下層使用者均衡問題；其最主要的差異為影響因子(influence factors)之處理，亦即上層問題決策變數產生變動時對下層問題決策變數的影響。在疊代式最佳化指派方法中假設影響因子為0，即當上層問題決策變數產生變動時對下層問題決策變數沒有影響；因此，在求解上層最佳化問題中，下層問題決策變數為固定常數[14]。而以敏感度分析為基礎的求解演算法則考慮以敏感度的資訊來反映上層問題決策變數產生變動時對下層問題決策變數的影響[16,17,18,19]。在國內之相關研究也曾針對以敏感度分析為基礎求解演算法之相關理論進行探討[20,21]。

由於列車服務之設計模式必須了解旅客對於其服務方式之可能反應，故本研究將以敏感度分析為基礎的求解演算法來處理。當上層問題決定某一可行列車服務時，即對應下層問題之旅客選擇該列車服務之可能結果x(s,f)，為了反映任意停站方式的發車班次數發生改變對旅客選擇之影響，因此，將旅客選擇該列車服務之可能結果改寫為x(f)，用以表示各路段旅客數為各停站方式發車班次數的連續函數。由於無法求得x(f)的函數型態，故以敏感度分析為基礎的求解演算法求解上述列車服務之設計模式。其基本概念為首先藉由局部線性逼近的方式，計算敏感度分析資訊∇fxk來處理

x(f)的函數，亦即x(f)之局部線性逼近形式可表示為xk+1≈xk+∇fxk(fk+1−fk)，

其次將此局部線性逼近形式代入限制式(16)中取代各路段旅客數x即可。基於上述之求解概念，茲將演算法簡述如下：

步驟0.	決定起始各停站方式之發車班次數f0，令k=0；

步驟1.	在已知fk情形下求解下層問題決定各路段旅客數xk；

步驟2.	計算敏感度分析資訊∇fxk，亦即各停站方式改變單位發車班次數，對路段旅客數xk的影響；

步驟3.	令xk+1=xk+∇fxk(fk+1−fk)；

步驟4.	求解上層問題，決定停站方式與發車班次數fk+1；

步驟5.	若滿足收斂條件則停止，否則令k=k+1，回到步驟1。

在求解上層問題時，其決策變數為整數停站方式與發車班次數，在數學規劃的理論上為整數雙層次規劃問題，本研究在敏感度分析為基礎的求解演算法中，上層問題直接利用分支界限法(branch ＆ bound method)求得整數發車班次數；下層問題則同樣利用法蘭克-沃夫法求解。同理藉由敏感度分析∇fxk的計算，反映上層問題決策變數產生變動時對下層問題決策變數的影響，直到收斂為止。

藉由上述敏感度分析∇fxk的計算，可提供當上層各停站方式發車班次數決策變數作改變時，對下層決策變數各路段旅客數xk的影響。茲將敏感度的資訊∇fxk的計算方式說明如下：

3.2	敏感度分析的計算

在高速鐵路列車服務之設計模式中，下層問題為確定型旅客選擇之列車需求模式。為了便於說明，首先將下層問題以矩陣方式表示如下：

min  f(x)	(25)

s.t.

A⋅h=x 	(26)

B⋅h=T 	(27)

h≥ 0 	(28)

其中，	A：表示路段節線與路徑映射矩陣(link-path incidence matrix)；

B：表示起迄點與路徑映射矩陣(origin/destination-path incidence matrix)。

其次將定義限制式(26)整合至目標式(25)中，則目標式以路徑流量表示，因此上述問題可表示如下：

min	f(x=A⋅h)	(29)

s.t.

B⋅h=T 	(30)

h≥ 0 	(31)

由於f(x)為嚴格非遞減函數，則上述之非線性規劃模式為凸性規劃，利用拉氏函數(Lagrange function)如下所示：

L(h,z,k)=gT⋅h+zT(T−B⋅h)+kT⋅h 	(32)

鬆弛起迄點站流量守恆限制式，考慮大於0之路徑流量其最佳解的條件(KKT condition)如下所示：

∇f(h)=g=BT⋅z	(33)

其中，g為路徑的旅行成本。

由上述最佳解的條件、上層問題決策變數各停站方式之發車班次數與旅行成本的關係可得知，敏感度分析的計算可藉由下列連鎖律方式來處理：

∇fx=ΔxΔf=ΔxΔz⋅ΔzΔc⋅ΔcΔf	(34)

其中，ΔcΔf表示上層決策變數各停站方式之發車班次數改變對路段旅行成本的影響。

為了求得以各路段旅客數xk之敏感度分析∇fxk，首先將(33)式改寫為以路段流量變數為基礎的形式如下：

g=ATc(x)=AT(c0+c1(x))=BTz	(35)

其中，	c0：表示與流量無關之路段旅行成本

c1(x)：表示與流量有關之路段旅行成本

其次，將(35)式改寫為下列表示式：

AAT(c0+c1(x))=ABTz	(36)

再對(36)式全微分，如下所示：

AAT∇c1(x)Δx=ABTΔz	(37)

移項後可得到ΔxΔz的關係如下：

ΔxΔz=(AAT∇c1(x))−1ABT	(38)

上述敏感度分析的關係式說明了各起迄點旅次增加一個單位，對各路段旅客數之影響。其次，再藉由路徑與路段旅行成本的關係式(35)與最佳解的條件，可求得路段旅行成本的全微分如下所示：

AΔg=AATΔc=AAT∇c1(x)Δx+ABTΔz	(39)

上述AAT矩陣中，列向量(row vectors)表示路段節線向量，當路段節線與路徑映射矩陣A中，路段節線向量長度小於路徑向量長度，且路段節線向量中各元素為線性獨立時，則AAT反矩陣才存在[22]。故假設AAT列滿秩(full row rank)，即可得到將(39)式等號兩邊前乘(AAT)−1，即可得到

Δc=∇c1(x)Δx+(AAT)−1ABTΔz	(40)

另一方面，由起迄點旅運需求限制式(30)可得

ΔT=BΔh	(41)

同理，假設列ATA反矩陣存在，經由路徑與路段旅客數關係式(26)可得以下關係式

Δh=AT(AAT)−1Δx	(42)

將(42)式代入(41)式可得

ΔT=BΔh=BAT(AAT)−1Δx=BGΔx	(43)

其中，G=AT(AAT)−1

結合(40)、(43)可得到聯立方程組如下：

ΔcΔT=∇c1(x)(AAT)−1ABTBG0ΔxΔz	(44)

藉由線性代數的理論可求出

ΔxΔz=J11J12J21J22ΔcΔT	(45)

其中，	J11=(∇c1(x))−1(I−F((BG)(∇c1(x))−1F)−1(BG)(∇c1(x))−1)

J12=(∇c1(x))−1F((BG)(∇c1(x))−1F)−1

J21=((BG)(∇c1(x))−1F)−1(BG)(∇c1(x))−1

J22=−((BG)(∇c1(x))−1F)−1

F=(AAT)−1ABT

因此，ΔzΔc=J21

綜合上述，可得到敏感度分析相關資訊如下

ΔxΔz=(AAT∇c1(x))−1ABT	(46)

ΔzΔc=J21	(47)

最後ΔcΔf可藉由各停站方式發車班次數改變對旅行成本影響求得。故將上述之結果代

入(34)式，即可求得敏感度分析∇fxk的資訊，亦即求得當上層決策變數發車班次數產

生改變時，對下層決策變數路段旅客數xk之影響。

四、個案分析

4.1	測試資料說明

為了測試模式與演算法的適用性，本研究所構建測試資料說明如下：

1.	旅運需求：

本研究以以高鐵籌備處民國119年之AM8:00~ AM9:00尖峰小時運量預測資料[23]，抽取台北、新竹、台中、台南、高雄等五個車站為起迄點作測試，各起迄點的需求如表1所示。

2.	服務計劃網路：

本研究以上述5個車站與7種停站方式為個案如圖1所示，建立其所對應之列車服務計劃網路結構。在此網路中包括三種不同型態的節點(node)與五種不同型態的節線(link)。在節點部分包括：(1)旅客起迄節點；(2)各種停站方式的停靠車站之出發節點；(3)各種停站方式的停靠車站之到達節點。其中各種不同停站方式在中間停靠車站因需要具備旅客上下車的功能，因此在網路中一種停站方式各中間停靠車站對應於兩個節點，分別代表到達或下車、與出發或上車。其次，在節線方面則包括：(1)旅客從旅次起點到車站的及站節線(access link)；(2)旅客從車站至旅次迄點的離站節線(egress link)；(3)在某停站方式中兩停靠車站節點間之路段節線(section link)；(4)旅客在停靠車站之到達與出發節點間，等待旅客上、下車時之停等節線(dwell link)；(5)旅客在站間轉車節線(transfer link)。在上述列車服務計劃網路下，同一起迄對的旅客有很多列車服務方式可以選擇，亦即同一起迄點間有多條替代的路徑。

表1  各起迄點旅運需求資料

單位：旅次/小時

| 迄站 起站 | 台北 | 新竹 | 台中 | 台南 | 高雄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北 | 0 | 731 | 1,368 | 359 | 1,659 |
| 新竹 | 731 | 0 | 120 | 26 | 89 |
| 台中 | 1,368 | 120 | 0 | 97 | 708 |
| 台南 | 359 | 26 | 97 | 0 | 726 |
| 高雄 | 1,659 | 89 | 708 | 726 | 0 |

資料來源：[23]。

圖1  5個車站與7種停站方式之列車服務計劃

3.	營運者營運成本：

本研究參酌高速鐵路工程籌備處[23]所提供相關營運成本資料如表2所示。為了適用於上述運量預測資料，表2中相關營運成本單位必須作適當轉換。首先在能源之耗用成本部分，本研究假設每列車懸掛10節車廂，每節車廂80個座位，故列車容量為800個座位。在上述資料假設前提下，將燃料之單位耗用成本轉換為元／列車－公里；其次，針對列車的折舊成本，依據每天營運時間18小時的假設，將折舊成本的單位由元／天－列車轉換為以元／小時－列車為單位；同理，將司機及隨車人員成本的單位由元／天－列車轉換為以元／小時－列車為單位。此外，在不包括維修所需之列車下，本研究假設列車規模組數為30組列車。

表2  營運成本基本資料

| 車廂容量 | 80座位／車廂 |
| --- | --- |
| 能源消耗 | 58.93瓦特／座位－公里 |
| 能源單位成本 | 1.94元／千瓦特 |
| 列車能源成本 | 9.14元／公里－車廂 |
| 司機及隨車人員成本 | 14860元／天－列車 |
| 列車折舊成本 | 81918元／天－列車 |

資料來源：[23]。

4.	旅客旅行成本：

本研究所考慮之一般化旅行成本函數，包括車內旅行時間、車外旅行時間、旅次支出費用、及因擁擠所產生之不舒適性等[11]。其中，引用蕭銘雄[24]於民國86年針對各種不同社經特性與旅次目的型態探討時間價值的研究結果，以平均的旅運時間價值5.5(元／分鐘)作為高速鐵路車內旅客旅行時間價值；此外假設車外旅行時間的評價為車內旅行時間的2.95倍[25]；而因擁擠所產生之不舒適性，本研究參酌美國公路局  (bureau of public road, BRP)所制定擁擠函數之方式，衡量乘客乘坐列車舒適程度受到的列車容量之影響，如下所示：

DCF(x)=IVTT[0.15(xvc)4]      	(48)

其中，	x：旅客數

vc：實務上考量之列車承載容量

上述不舒適函數是以車內旅行時間為基礎，亦即當旅客數x達到實務上考量之列車承載容量vc時，旅客感受的不舒適的程度可表示為15%之車內旅行時間；當擁擠的

效應增加時，此時負載因子(load factor)xvc大於1，旅客感受的不舒適的程度以非線

性形式增加。對於擁擠的效應所產生之不舒適，則假設與車內旅行時間的評價相同[26]。綜合上述各項相關旅行成本而建立之一般化旅行成本函數如下式所示。

GTC(x)=OPC+5.5⋅IVTT+16.225⋅OVTT+5.5⋅DCF(x)	(49)

4.2	測試結果

本研究以最大利潤與最小成本兩種目標函數式兩種不同之目標函數式進行測試，所得到之測試經驗依敏感度分析方法之特性與發車班次數與各路段旅客流量之特性等因素進行討論。

4.2.1	求解方法之特性

1.	以敏感度分析為基礎的求解演算法，在起始各停站方式發車班次數向量f=(1,1,1,1,1,1,1)下，依據最小成本與最大利潤兩種目標函數式的收斂特性如圖2、3所示，在此方法中，無論最小成本或最大利潤目標值均隨疊代次數的增加而有上下跳動之情形，其中最小成本目標值約27次之後即收斂至均衡解，但最大利潤目標值則需要約45次之後才能收斂至均衡解。其中，在最小成本目標要求下，所求得之停站方式為s=(3,5,6,7)，發車班次數向量整數解為f=(2,2,1,1)。另一方面，考慮目標式為最大利潤，所求得之停站方式為s=(2,3,5)發車班次數整數解向量為f=(2,2,2)。

圖2　最小成本目標值收斂結果

2.	由於這類雙層式規劃模式可行解區間為非凸性集合，因此本研究以三種不同之起始發車班次數向量，f=(1,1,1,1,1,1,1)、f=(1,1, 2,1, 0, 2,0)與f=(1, 2,1,1, 0,2,0)，測試求解演算法是否均可收斂至相同之均衡解。依據最小成本與最大利潤不同目標函數式，其收斂結果如圖4、5所示。由結果顯示，無論最小成本或最大利潤目標值均可收斂至同一均衡解。

圖3　最大利潤目標值收斂結果

圖4　不同起始解下最小成本目標值收斂結果

圖5　不同起始解下最大利潤目標值收斂結果

4.2.2	發車班次數與各路段旅客流量之特性

1.	以最小營運成本目標為例，在此目標的要求下，所得到之上層決策變數，停站方式為s=(3,5,6,7)，發車班次數向量整數解為f=(2,2,1,1)，下層各路段旅客數的型態如圖6所示，當列車服務計劃同時決定停站方式與發車班次數與前述固定停站方式只決定發車班次數所得到之結果最大差異為捨棄每站皆停的停站方式，而以跳站的停站方式取代。而各停站方式路段之列車承載率(loading factor)如表3所示，營運者在最小營運成本要求下，儘量減少停站方式的發車班次數，因此在停站方式3、5、6、7列車之承載率皆約在78%以上。其中，台北至新竹的旅客只能搭乘停站方式6中之台北至新竹路段，其乘載率高達91%；其次台南至高雄的旅客也只能搭乘停站方式7中之台南至高雄路段，因此乘載率也高達90%。

2.	其次，考慮目標式為最大利潤，所得到之上層決策變數，停站方式為s=(2, 3, 5)，

發車班次數向量整數解為f=(2, 2, 2)，下層各路段旅客數的型態如圖7所示，各停站方式路段之列車承載率則如表4所示。由結果顯示，在同時決定停站方式與發車班次數之列車服務設計時，大部份以直達車之方式服務旅客。停站方式3服務台北直達高雄的旅客；其次，停站方式5台北經台中到高雄，以直達車方式服務大部分台北至台中與台中至高雄的旅客；最後藉由每站皆停停站方式2則可以同時服務其他不同起迄點的旅客，以提高列車的乘載率。故高速鐵路的營運者可藉由此結果將可簡化停站方式的制定，並進而簡化運務作業規劃列車運行圖的複雜性。

圖6  最小成本目標下各路段旅客數的型態

表3  各停站方式路段列車負載百分比

| 停站方式 | 路 段 | 旅客數 | 列車負載係數% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 台北→高雄 | 1421 | 88.81% |
| 5 | 台北→台中 | 1252 | 78.25% |
|  | 台中→高雄 | 615 | 38.43% |
| 6 | 台北→新竹 | 731 | 91.37% |
|  | 新竹→台中 | 235 | 29.37% |
|  | 台中→高雄 | 420 | 52.50% |
| 7 | 台北→台中 | 713 | 89.12% |
|  | 台中→台南 | 482 | 60.25% |
|  | 台南→高雄 | 726 | 90.75% |

圖7  最大利潤整數發車班次數下各路段旅客數的型態

表4  各停站方式路段列車負載百分比

| 停站方式 | 路段 | 旅客數 | 列車負載係數% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 台北→新竹 | 1337 | 83.56% |
|  | 新竹→台中 | 841 | 52.56% |
|  | 台中→台南 | 621 | 38.81% |
|  | 台南→高雄 | 865 | 54.06% |
| 3 | 台北→高雄 | 1424 | 89.00% |
| 5 | 台北→台中 | 1346 | 84.12% |
|  | 台中→高雄 | 893 | 55.81% |

3.	針對上述列車服務計劃設計模式所提出之以敏感度分析為基礎的演算法可以延伸討論各停站方式發車班次數產生變化時對各路段旅客數之影響。以最小營運成本目標為例，各停站方式發車班次數對各路段旅客數之敏感度分析如表5所示。當停站方式3台北至高雄直達車增加1單位發車班次數，台北直達高雄路段明顯增加248旅客數，其他路段旅客數則顯著減少。但停站方式2台北至高雄每站皆停停站方式增加1單位發車班次數，此停站方式中之各路段旅客數無明顯增加，台北直達高雄路段也只減少21旅客數。上述之結果可以估算各種列車停站方式服務之班次數彈性(frequency elasticity)，作為營業分析之參考。

表5  最小營運成本下發車班次數對各路段旅客數之敏感度分析

| 路段旅客數 | 發車班次數 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停站方式1 | 停站方式2 | 停站方式3 | 停站方式4 | 停站方式5 | 停站方式6 | 停站方式7 |
| 台北→高雄 | -42 | -21 | 248 | -31 | -63 | -24 | -52 |
| 台北→台中 | 156 | -46 | -136 | 93 | 135 | -49 | 121 |
| 台中→高雄 | 76 | -32 | -65 | 125 | 117 | 86 | -37 |
| 台北→新竹 | -114 | 67 | -112 | -62 | -72 | 73 | -69 |
| 新竹→台中 | -114 | 67 | -112 | -62 | -72 | 73 | -69 |
| 台中→台南 | -34 | 53 | -183 | -94 | -54 | -62 | 89 |
| 台南→高雄 | -34 | 53 | -183 | -94 | -54 | -62 | 89 |

4.	此外，也可進一步延伸討論各起迄點旅次量變化時對各列車服務路段旅客數之影響。依據最小營運成本與最大利潤不同之目標，起迄點旅次增加1個單位與各路段旅客變化率的關係分析結果如表6所示。以最小營運成本目標為例，起迄點為台北至高雄之旅次增加1個單位時，68.2%搭乘台北至高雄直達車停站方式；同理，以台北為起點，台中為迄點之旅次與以台中為起點，高雄為迄點之旅次各增加1個單位時，其搭乘直達車的也為72.3%與78.5%，此結果也顯示旅客對直達車有較高的選擇偏好。其次，再由表中以新竹為起點，高雄為迄點之旅次而言，由於這類起迄點旅客無直達車可搭乘，因此當其旅次增加1個單位時，有68.8%搭乘選擇只停台中一站的停站方式，只有31.2%選擇每站皆停停站方式至高雄。

表6  最小營運成本目標下起迄點旅次對各路段旅客數之敏感度分析

| 路段旅客變化率 | 起迄點旅次增加一單位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台北至高雄 | 新竹至高雄 | 台北至台中 | 台中至高雄 |
| 台北→高雄 | 0.682 | 0 | 0 | 0 |
| 台北→台中 | 0.215 | 0 | 0.723 | 0 |
| 台中→高雄 | 0.17 | 0.688 | 0 | 0.785 |
| 台北→新竹 | 0.103 | 0 | 0.277 | 0 |
| 新竹→台中 | 0.103 | 1 | 0.277 | 0 |
| 台中→台南 | 0.148 | 0.312 | 0 | 0.215 |
| 台南→高雄 | 0.148 | 0.312 | 0 | 0.215 |

表7  最小成本下起迄點旅運需求變化對各停站方式路段之影響

| 停站方式 | 行經路段 | 起迄點旅運需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ±10% |  |  | ±20% |  |  |
|  |  | 發車班 次數 | 旅客數 | 乘載率﹪ | 發車班 次數 | 旅客數 | 乘載率﹪ |
| 3 | 台北→高雄 | 2 | 1443 | 90.18 | 2 | 1448 | 90.50 |
| 5 | 台北→台中 | 2 | 1233 | 77.06 | 2 | 1369 | 85.56 |
|  | 台中→高雄 |  | 524 | 32.75 |  | 538 | 33.62 |
| 6 | 台北→新竹 | 1 | 765 | 95.62 | 1 | 758 | 94.75 |
|  | 新竹→台中 |  | 278 | 34.75 |  | 235 | 68.06 |
|  | 台中→高雄 |  | 523 | 65.37 |  | 534 | 29.37 |
| 7 | 台北→台中 | 1 | 721 | 90.12 | 1 | 756 | 94.50 |
|  | 台中→台南 |  | 496 | 62.00 |  | 540 | 67.50 |
|  | 台南→高雄 |  | 767 | 95.87 |  | 766 | 95.75 |

5.	為了反映起迄點旅運需求可能低估或高估的情形，故本研究不僅以上述的起迄點旅運需求量進行探討，另外更以其為基準利用隨機方式使各起迄點旅運需求產生±10%與±20%的變化，以最小營運成本目標為例，列車服務型態中各停站方式與發車班次數與其行經路段旅客數、乘載率如表7所示。由表中之結果顯示，各停站方式列車發車班次數並未改變，但各停站方式之行經路段旅客數與乘載率則隨著旅運需求變化加大而增加，故當各起迄點旅運需求產生上述之變化，對服務停站方式與列車發車班次數之設計不敏感。因此，本研究更進一步將旅運需求量水準增加±10%與±20%，觀察列車服務型態中各停站方式與發車班次數與其行經路段旅客數、乘載率之變化，結果如表8所示。停站方式的設計仍然沒有改變，但發車班次數在旅運需求量水準增加10%時，變為f=(2, 1, 2, 1)；當旅運需求量水準增加20%時，發車班次數則變為f=(2,1,2,2)。故當旅運需求量水準增加時，對服務停站方式的制定仍不敏感，但對列車發車班次數之設計則較敏感。

表8  最小成本下起迄點旅運需求水準增加對各停站方式路段之影響

| 停站方式 | 行經路段 | 起迄點旅運需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10% |  |  | 20% |  |  |
|  |  | 發車班 次數 | 旅客數 | 乘載率﹪ | 發車班 次數 | 旅客數 | 乘載率﹪ |
| 3 | 台北→高雄 | 2 | 1531 | 95.68 | 2 | 1521 | 95.06 |
| 5 | 台北→台中 | 1 | 768 | 96.00 | 1 | 728 | 91.00 |
|  | 台中→高雄 |  | 408 | 51.00 |  | 484 | 60.50 |
| 6 | 台北→新竹 | 2 | 1483 | 92.68 | 2 | 1243 | 77.68 |
|  | 新竹→台中 |  | 936 | 58.50 |  | 647 | 40.43 |
|  | 台中→高雄 |  | 760 | 47.50 |  | 901 | 56.31 |
| 7 | 台北→台中 | 1 | 745 | 93.12 | 2 | 1446 | 90.37 |
|  | 台中→台南 |  | 528 | 66.00 |  | 616 | 38.50 |
|  | 台南→高雄 |  | 798 | 99.75 |  | 910 | 56.87 |

五、結論與建議

對於鐵路營運者而言，必須了解旅客對於其服務方式之可能反應，才可能進一步地探討最佳之服務組合設計。對於旅客而言，在現行鐵路運輸服務中作選擇，並不會考慮其行為對鐵路營運之影響。因此，本研究以雙層次規劃問題構建營運者與旅客之關係，建立變動列車需求之列車服務設計模式。對所提出之列車服務設計模式與其下層問題之敏感度分析，以及模式之求解演算法，本文都有詳細之說明。

為了說明模式與求解方法之適用性，本研究以台灣高速鐵路之測試個案進行分析。本文除了報導列車服務設計模式與求解方法之測試結果外，也運用敏感性分析探討列車班次數彈性、列車服務對需求之敏感性等分析結果。個案測試之結果顯示，在最大利潤或最小成本之目標下，7種服務方式中只需要選取3或4種；發車班次數當需求水準或需求型態有較大變動時必須改變，何種服務方式需要改變可參考班次數之敏感性分析之結果；服務方式對於需求水準與需求型態之變化比較不敏感，適合全天用規則的服務方式。

對於列車服務設計問題之研究仍然有許多尚待努力的方向。第一、高速鐵路列車服務特性除了列車服務型式與服務班次數外，尚包括頭等車廂與經濟車廂、指定席與自由席、出發或到達時間、接撥運具等因素。第二、高速鐵路旅客之列車服務型式選擇行為時，如果旅客沒有充分的資訊或有其他因素之考量，則需要應用隨機性路徑選擇模式處理。第三、本研究之列車需求是固定起迄點需求模式，彈性起迄點需求或運具選擇等課題仍可加入考量。第四、上層次問題也可以大幅擴充，以包括票價水準與票價結構等行銷變數。第五、利用實務資料進行分析，以反映模式處理實務問題之能力，是應用性研究之重點。上述之各項觀點，都是未來可以繼續研究之課題。

參考文獻

1.	Hooghiemstra, J. S., “Design of Regular Interval Timetables for Strategic and Tactical Railway Planning”, In Computers in Railway V, Vol. 1, Edited by Allan, J., Brebbia, R. J., Hill, R. J., Sciutto, G., and Sone, S., 1996, pp. 393-402, Computational Mechanics Publications, Southampton, U. K.

2.	Bussieck, M. R., Kreuzer, P., and Zimmermann, U. T., “Optimal Line for Railway System”, European Journal of Operational Research, Vol. 96, No. 3, 1996, pp.54-63.

3.	Claessens, M. T., “A Mathematical Programming Model to Determine a Set of Operation Lines at Minimal Costs”, COMPRAIL’94, 1994, pp. 117-123.

4.	Keaton, M. H., “Designing Optimal Railroad Operating Plans: Lagrangian Relaxation and a Heuristic Approaches”, Transportation Research, Vol. 23B, No. 6, 1989, pp. 415-431.

5.	Keaton, M. H., “Designing Railroad Operating Plans: A Dual Adjustment Method for Implementing Lagrangian Relaxation”, Transportation Science, Vol. 26, No. 4, 1992, pp. 263-279.

6.	沈進成，「高速鐵路系統最適停站方式之研究」，成功大學博士論文，民國八十五年六月。

7.	Sone, S., “Novel Train Stopping Patterns for High-frequency, High-speed Train Scheduling”, COMPRAIL’92, 1992, pp. 107-118.

8.	Assad, A. A., “Modelling for Rail Networks: Toward a Routing-makeup Model”, Transportation Research, Vol. 14B, 1980a, pp. 205-220.

9.	Assad, A. A., “Models for Rail Transportation”, Transportation Research, Vol. 14A, No. 1/2, 1980b, pp. 205-220.

10.	Yu, J. C., and Lall, U., “System and Route Optimization Model for Minimizing Urban Transit Operating Deficits”, Transportation Research Record 1013, 1985, pp. 9-19.

11.	李治綱、謝汶進，「高速鐵路列車需求模式之研究」，運輸計劃季刊，第三十卷第一期，民國九十年，頁89-109。

12.	Garfinkel, R. S. and Nemhauser, G. L., Integer Programming, John Wiley & Sone, Inc, 1972.

13.	Bard, F. B., Practical Bilevel Optimization: Algorithms and Applications, Kluwer Academic Published, AA Dordrecht, The Netherlands, 1998.

14.	Ben-Ayed, O., Boyce, D. E. and Blair, C. E., “A General Bilevel Linear Programming Formulation of the Network Design Problem”, Transportation Research, Vol. 22B, 1988, pp. 311-318.

15.	Ben-Ayed, O. and Blair, C. E., “Computational Difficulties of Bilevel Linear Programming”, Operations Research, Vol. 38, 1990, pp. 556-560.

16.	Bell, M. G. H. and Y. Iida., Transportation Network Analysis, John Wiley & Sons, Inc., U.S.A., 1997.

17.	Yang, H. and Bell, G. H., “Models and Algorithms for Road Network Design: A Review and Some Developments”, Transport Reviews, Vol. 18, No. 3, 1998, pp. 257-278.

18.	Fiacco, A. V., Introduction to Sensitivity and Stability Analysis in Nonlinear Programming, Academic Press, New York, 1983.

19.	Tobin, R. L., and Friesz, T. L., “Sensitivity Analysis for Equilibrium Network Flow”, Transportation Science, Vol. 22, No. 4, 1988, pp. 242-250.

20.	卓訓榮，「最短路徑與廣義反矩陣敏感度分析方法之比較」，運輸計劃季刊，第二十一卷第一期，民國八十一年，頁23-34。

21.	卓訓榮、羅仕京，「以廣義反矩陣之特性推導路徑非負流量之研究」，運輸學刊，第十一卷第二期，民國八十八年，頁39-48。

22.	Searle, S. R., Linear Models, New York: Wiley, 1971.

23.	交通部高速鐵路工程籌備處，高速鐵路營運績效之研究，民國八十二年三月。

24.	蕭銘雄，「考慮活動與旅運的旅行時間價值研究」，成功大學博士論文，民國八十六月年六月。

25.	Han, A. F., “Assessment of Transfer Penalty to Bus Riders in Taipei: A Disaggregate Demand Modeling Approach”, Transportation Research Record 1139, 1987, pp. 8-14.

26.	Wu, J. H., Florian, M., and Marcotte, P., “Transit Equilibrium Assignment: Model and Solution Algorithms”, Transportation Science, Vol. 28, No. 3, 1994, pp. 193-203.

.	國立成功大學交通管理科學系教授(聯絡地址為701臺南市大學路1號成功大學交通管理科學系)。

.	私立南台科技大學行銷與流通管理系助理教授。