第六章	結論與建議

  - 結論

- 綜觀目前各國先進系統車流模擬器之發展，確有朝向ITS相關應用之趨勢。然而就現有功能而言，距離模擬完整之ITS車流環境仍有一段距離。儘管如此，PARAMICS模擬器於此際積極之發展，無疑可謂此領域之前導。

- PARAMICS 模擬器本身，除具有傳統微觀車流模擬器之功能及特性外，對於基本交通系統所構成之要件，包括人、車、路等，均提供完善之參數設定介面與相關模擬模式，讓使用者僅須透過適當的參數設定及校估，即可模擬近似實境之交通系統。

- 本文藉由台灣地區ITS發展現況與未來需求之探討，並就我國交通背景及發展ITS 之需求為著眼點，訂定PARAMICS之評量項目，歸納考量之影響因素。本研究中所採之評量項目，主要分為四大類，分別為「供給層面」、「需求層面」、「環境相關層面」及「系統績效層面」，評估結果各項功能均屬良好或至少可以達到功能之需求，僅少數功能如號誌連鎖、路邊停車、機車等模擬台灣地區駕駛者行為之能力尚須進一步加強及測試，惟相較現今已發展之其他車流模擬器而言，目前PARAMICS 確實仍保有絕對優勢，且大致已可符合應用上之要求。

- 在PARAMICS 模組中，對於幾個較重要的車流變數，如等候線長度、延滯，及旅行時間等，係以具體之數學模式加以預測，因而在模擬交通壅塞之情形時，其系統模擬績效較之傳統模擬器將更加準確。

- 於PARAMICS 模擬過程中，其模擬實體，如車輛、道路等，均可藉由「圖示使用者介面」所提供之功能，將之立體化呈現，使模擬情境更趨逼真。

- PARAMICS 於模擬網路之規模，並無一定之限制，以其原廠所作模擬網路大小規模，最大的網路規模已和台北市之路網規模相當，測試結果當車輛數量增加時，其測試績效指標均呈現穩定分佈。故使用者可依需要，自行決定其構建之網路規模。

- 本研究模擬網路範圍，係界定於台北都會區內之部分高速公路路段及相臨之一般市區街道，主要包括中山高速公路以南，環河北路以東，南京西路以北，中山北路以西所圍成之區域，由於現階段PARAMICS仍為英文版之模擬軟體，因此模擬網路建置完成後之圖面展示中文化須再以影像編輯軟體加以處理。為使所建立路網之比例較為符合實際路網，於建立路網時可輸入由GIS或AutoCAD等圖形編輯處理軟體所產生之電子地圖，作為建構模擬網路底圖之用，轉檔時必須注意原圖面座標，才能順利轉入作為底圖。

八、依照上述說明完成模擬路網建立後，必須輸入起迄分區（Zone）、旅次需求（Demand）及旅次型態（Profile）等三個檔案，始可進行交通模擬，同時分區的特性可分為車輛進入路網或離開路網的地方、分區與停車場結合功能、停車場標示等功能。策略路徑編輯功能可避免模擬車輛使用不正確之路徑或繞著部分路段在迴轉，主要在節線屬性設定時須一併考量所需之策略路徑，並一起予以設定。編輯功能表中駕駛者之行為參數設定，可調整影響車輛行駛時之跟車與變換車道行為，並可選擇不同的分配型態及變動幅度。

  - 建議

一、國內交通系統複雜，混合車流及路邊停車行為明顯，加之都市交通運具  中機車佔有明顯比例，PARAMICS雖已大幅改善一般模擬模式將所有車輛均轉為小客車當量之缺點，對於機車的處理係採取依照機車之長度、寬度及含駕駛人之高度（約為1.5、1及1.2公尺）設定後，每輛機車仍會遵循跟車及變換車道行為，但是機車本身不規則的行進軌跡，仍有必要予以部分修正，才能配合國內機車實際駕駛行為（如利用車道中間空隙鑽至前面、任意變換車道或極小間距仍會變換車道等行為），進行PARAMICS的模式參數校估，以期未來能更符合國內交通環境。

二、為使PARAMICS模擬模式能更為適合國內之交通情況，對於相關參數之校估，需針對台灣地區之交通特性，建構一可供模擬ITS環境下車流運行之交通路網，因此模擬器正式使用前的二大前置作業─「校估」與「測試」，為現階段極重要的課題，因此本所下一年度預定辦理「先進式微觀車流模擬器 ─PARAMICS應用於台灣地區發展ITS模擬網路之模式校估測試研究」，將建立較完整路網及進行參數校估。

三、本研究於一年時間與本所少數人力下，先就包含不同路型與道路之條件，建構初步模擬雛型路網，後續將擴大其範圍至整個台北市區，以配合現有台北市旅次起迄資料進行檢核校估；並提供各單位於執行相關交通管理策略前之測試平台，以確保策略之可行性。

參考文獻

- 交通部運輸研究所，台灣地區智慧型運輸系統（ITS）發展概況調查報告，民國八十七年五月。

- 毛治國，智慧化運輸系統的特性與我國的推動策略，民國八十七年九月一日。

- 交通部運輸研究所，智慧型運輸系統（ITS）發展演進與相關技術之探，民國八十七年十一月。

- Wang, Y. and Prevedouros, P. (1998).  Comparison of INTEGRATION, TSIS/CORSIM and WATSim in replicating volumes and speeds on three small networks.  Preprint of the 1998 Annual Meeting of the Transportation Research Board, Jan. 1998.

- Skabardonis A. and May A. (1998).  Simulation models for freeway corridors: state-of-the art and research needs.  Preprint of the 1998 Annual Meeting of the Transportation Research Board, Jan. 1998.