第三章	PARAMICS 模擬器之系統功能介紹

  - 發展背景

隨著科技的蓬勃發展，不但帶動相關領域，如電子、資訊及通訊的突飛猛進，亦使交通運輸領域隨之跨入智慧型運輸系統（ITS）的新紀元。儘管發展ITS是時勢所趨，然而在此發展的時候，中、外學界均面臨一共同瓶頸，即缺乏一可供測試ITS相關模式及方法之系統環境；簡言之，就是缺乏測試模式時所需的驗證資料。歸理究因，主要因為ITS所運用之學理及解決問題之方法（如動態隨機模式、類神經網路等）較傳統領域複雜；而ITS之系統環境與其構件（如可變資訊標誌、即時性號誌控制等）又不似傳統交通環境單純。一般而言，在真實情境（real world）下所產生之真實交通資料（real data）較不易蒐集；而模擬資料，便成為另一可用之主要資料來源。因此，可供模擬ITS交通系統環境之先進式車流模擬器，便成為ITS研究發展領域中，賴以測試與評估的重要工具之一。

基於ITS研究發展上的需要，西元1992年，由英國蘇格蘭一群極具交通背景之專家與電腦工程師，便開始致力於先進微觀車流模擬器－PARAMICS的研發；爾後成立Quadstone交通模擬有限公司，正式將PARAMICS商品化而漸為全世界與ITS研發之相關各界所重視。所謂PARAMICS，即Parallel Microscopic Simulation之縮寫。此模擬器發展之初係以大型電腦或工作站為執行硬體，因其以網路連結之方式同步（Parallel）對車流進行微觀模擬（Microscopic Simulation），故此模擬器以此種特性據以命名。至於以一般個人電腦為執行硬體的PARAMICS PC版，也已於1998年正式研發完成而上市。

PARAMICS模擬器主體是由一群以C語言為程式語言所構成之模組，依功能而言，其模組可分為四大類，包括網路構建與編輯界面、網路模擬介面、模擬屬性資料存取，以及輸出資料統計功能等。綜觀之，PARAMICS模組本身具有以下幾項特色：

- 在Paramics模組中，對於幾個較重要的車流變數，如等候線長度、延滯及旅行時間等，係以具體之數學模式加以預測，因而在模擬交通擁擠之情形時，其系統模擬績效較傳統模擬器將更加準確。

- 於PARAMICS模擬過程中，其模擬實體，如車輛、道路等均可藉由「圖示使用者介面」所提供之功能將其立體化呈現，故使模擬情境更趨逼真。

- 於PARAMICS研發之過程中，其模組已經由不同國家的商業或學術團體（如美國加州大學爾灣分校、新加坡道路交通局，以及英國Quadstone交通模擬有限公司等）驗證與改良，至目前為止其系統績效普為接受。

- 在模擬網路構建與模擬結果輸出，乃至圖示的功能上，PARAMICS均提供讓使用者易接受之操作環境，故提高該模擬器於使用上之方便性。

- PARAMICS可藉由不同之執行平台，如英文版視窗95、NT，乃至UNIX、SUN工作站及HP等進行模擬，故較傳統模擬器更具實用性。

- PARAMICS於模擬網路之規模，並無一定之限制，以其原廠所作模擬網路大小規模為例，最大的網路規模已和台北市之路網規模相當（如表3.1所示）；當車輛數量增加時，其測試績效指標均穩定地落在1,500至1,700之間（如圖3-1所示）。故使用者可依需要，自行決定其構建之網路規模。

除PARAMICS主要模組外，Quadstone交通模擬有限公司另研發Paramics之使用者介面軟體－PARAMICS Programmer，供使用者外載PARAMICS模組以外之模式（如使用者自行研發之模式）於PARAMICS中進行模擬。此一介面最主要的功能即使PARAMICS之模組結構更趨彈性化。換言之，使用者可依其研究需要，將各自發展之相關模式（Model）或演譯式（Algorithm）併入PARAMICS模擬器中以提高模擬器之系統績效。

表 3.1    PARAMICS模擬網路測試大小規模

| 網路名稱 | 節點數 | 節線數 | 號誌路口數 | 分區數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Net-8 | 28 | 64 | 12 | 16 |
| Net-16 | 60 | 134 | 28 | 32 |
| Net-32 | 124 | 304 | 60 | 64 |
| Net-64 | 252 | 624 | 124 | 128 |
| Net-128 | 508 | 1254 | 252 | 256 |
| Net-256 | 1020 | 2544 | 508 | 512 |
| Net-512 | 2044 | 5104 | 1020 | 1024 |

圖 3-1   PARAMICS模擬網路測試結果

  - 系統功能

PARAMICS模擬器本身，除具有傳統微觀車流模擬器之功能及特性外，對於基本交通系統所構成之要件，包括人、車、路等，均提供完善之參數設定介面與相關模擬模式，讓使用者僅須透過適當的參數設定及校估，即可模擬近似實境之交通系統。大致而言，PARAMICS模組之系統特性與功能可依以下幾個層面加以介紹，而這些系統特性與功能皆可藉由幾個主要目錄底下之功能表加以點選並作相關之參數設定：

- 模擬視覺效果

PARAMICS較之於傳統模擬器之一大特色，即在於其模擬過程中可將模擬網路所構成之單元體，如車輛、道路幾何特性、號誌等，以立體畫面呈現出來。此一功能，主要係藉由「VIEW」目錄一項中加以選取。其功能目錄底下之選項，主要包括：

- 車輛（vehicles）；

- 車流量（flow）、速率（speed）及密度（density）；

- 一般路徑（route）及公車行駛路徑（bus route）；

- 道路與交叉路口之幾何特性與名稱；

- 線圈偵測器（loops）。

此外，在VIEW目錄下之「GIS」一項，則提供PARAMICS與GIS相結合之橋樑；此一功能項之主要特色，即可將GIS所製成之地圖檔，以DXF或PostScript之圖檔資料格式下傳至PARAMICS之模擬視窗中，作為以PARAMICS繪製模擬網路之背景依據。

除VIEW之外，另有OBJECTS目錄可供使用者依需要點選在模擬時顯示之模擬實體或情境，包括公車等候站（Bus Stops）、停車場（Car Parks）、道路封閉（Closures）、事故現場（Incidents）、線圈偵測器（Loops）、空氣污染情形（Pollution），及號誌（Signals）…等共十九項。

簡而言之，PARAMICS模擬器所產生之立體模擬視覺效果之主要優點，在於透過模擬立畫顯像，使用者可逼真感受到於ITS模擬環境下，車輛運行行為與網路整體模擬效果，藉以分析判斷該ITS系統績效之優劣。此外，相關之車流模式，如跟車（car-following）及變換車道（lane-changing）等模式，亦可利用此一視覺效果，進一步作參數校估與驗證，以提高系統模擬績效。

- 駕駛者與車輛行為模式

在PARAMICS模擬器中，駕駛者與車輛之模擬績效，是分別藉由EDIT目錄底下之Behavior及Vehicles次目錄的功能表加以控制。以下則就其理論方面及相關參數加以探討。

- 駕駛者模式

PARAMICS模擬器之駕駛者模式，主要係由兩項重要之參數決定：Aggression及Awareness。此二項參數主要影響車輛行駛時之跟車與變換車道行為；其範圍均界於整數0至8之間。於Behavior目錄下可由使用者自行設定，將此二參數值指派至每一類車種。一般而言，參數Aggression之設定值越高，該類駕駛者則趨向較易接受小車間距（headway）且易產生變換車道之行為；參數Awareness 之設定值越高，該類駕駛者於模擬之駕駛行為較趨保守，故跟車行為較明顯，且行駛時所保持之車間距較大。

此二參數之設計，主要為根據英國運輸研究實驗室（The UK Transportation Research Laboratory，TRL）之研究而得。因於其前期之相關實驗中證實，此二參數值之分佈，將明顯影響駕駛者之駕駛行為；而相關之車流變數，如接受之車間程（gap acceptance）、最高行駛速率（top speed）、車間距（headway），及變換車道傾向（lane-changing propensity）等，亦將隨此二參數值之大小而明顯改變。一般於實際運用時，此二參數均須依據真實交通資料進行校估及測試。

在PARAMICS模擬器中，除Aggression及Awareness兩項重要參數影響駕駛者行為外，另有一參數Familiarity具有影響駕駛者於最短路徑之選擇行為。此一參數係在於次目錄Vehicles底下，其參數值界於0至100之間，可由使用者針對不同駕駛人特性而加以設定。

- 車輛行為模式

在PARAMICS模擬環境下，個別車輛之運行行為主要係藉由以下幾個相關參數及內建模式所控制：

（1）平均車間距（mean headway）：車間距係影響駕駛行為的主要因素之一；於PARAMICS模擬器中，其影響是藉由參數「平均車間距」之設定加以控制。在PARAMICS模擬過程中，每當一單位車輛被釋放出之後，模擬器便根據其參數值及隨機分布，產生一屬於該單位車輛及駕駛者所可接受之車間距，而將此參數值再進一步應用於該車輛之模擬行為中，直至該車到達目的地且消失於模擬網路中為止。目前於PARAMICS模擬器中之內建值為1秒。

（2）平均反應時間（mean reaction time）：反應時間亦如車間距一般，同為影響駕駛行為的主要因素之一；在PARAMICS模擬器中，主要藉由「平均反應時間」此一參數設定控制單位車輛之模擬駕駛行為。於單位車輛產生時，該駕駛者之個人反應時間隨即根據平均反應時間及隨機分布而產生，爾後此一個人反應時間便應用於該車駕駛者之模擬行為，直至該車到達目的地且消失於模擬網路中為止。目前於PARAMICS模擬器中之內建值亦為1秒。

（3）跟車模式（Car-Following Models）：PARAMICS模擬器中之跟車模式主要係根據傳統之跟車模式所構建得到，該模式於西元1992至1997年之間逐漸發展而成。模式是用以處理單位車輛之加、減速行為，在PARAMICS模擬器中，共包括四個相關模式，分別是：線性加速模式（Linear Acceleration Functions）、巡行模式（Cruising Modes）、煞車模式（Braking Mode）及最大加速度模式（Maximum Acceleration Mode）。

線性加速模式（Linear Acceleration Functions）：此模式主要用於處理正常駕駛情況下之加減速行為；任何一單位車輛，於模擬過程中，根據緊臨之前車速度之變化而作車速調整，而依據以往實驗，此一車速調整之變化情形，一般可以平滑之線性函數表示之。圖3-2即可用以表示此一關係中的幾個重要因素。

V1                                         V2

s

g

d

圖3-2  線性加速模式之重要因素圖示

圖3－2 中，s 表示駕駛者所希望之車間距(公尺)； g 即目前之車間距(公尺)；d代表調整後之車距(公尺)，則它們的關係可進一步表示為：

d=s2g                                                           (3-1)

其中：

s=gΔV                                                         (3-2)

DV=V1−V2                                                      (3-3)

根據以上之關係式，此一線性加速值c 為：

c=k1g−2.0g                                                     (3-4)

其中：

k1=1.0s−2                                                        (3-5)

巡行模式（Cruising Modes）：此模式主要係用於當發現前車正以固定之車速行駛時，決定後車之基本加速值（Base Acceleration），直到行駛至所預期之車間距。在PARAMICS模擬器中，是以三種巡行模式處理此一跟車行為。

煞車模式（Braking Mode）：PARAMICS模擬器之煞車模式係用以處理當前車煞車時，緊跟在後之車輛加減速情形。一般情況下，若遇前車突然煞車，則後車多採以減速行為；然而於PARAMICS之模擬情境下，每一前後車之車間距於每一單位時間下均被檢試，若發現前後車之車間距不足以低於某一門檻值時，後車亦有可能採取加速之行為，在這種情形下，其基本加速值係以以下之方程式表之：

ad=k3                                                   (3-6)

其中：

k3=1.0ms−2                                               (3-7)

最大加速度模式（Maximum Acceleration Mode）：在PARAMICS模擬情境下，若後車發現緊臨之前車以極高之加速度行駛，且此一加速度大於後車加速度，而此時兩車之車間程又大於安全煞車距離，則後車將以最大加速度模式處理其加速行為，模式中之最大加速度值(ae) 為：

ae=amax                                                  (3-8)

其中amax 為一預設之參數值。

（4）變換車道模式：PARAMICS 所模擬之車輛變換車道行為，主要取決於兩項要素：可接受車間程決定法則（Gap-Acceptance Policy）及模擬過程中合適車間程之考量。可接受車間程決定法則主要與跟車模式相關連；此法則係針對兩種狀況加以考量。首先，模擬模式將檢測鄰近車道之車速與車間程：若某車於某車道之行駛過程中發現鄰近車道之平均車速維持於某一定值，且其車間程大於該車駕駛者所可接受之隨車車間程，則該車即可依需要而變換車道，以達到超越原來車道速度較慢車輛之目的；其次，若該車進而發現所行駛之車道與鄰近之車道間之車速存在一定之落差，則該車於變換車道後，調整車速至與鄰近車道之平均車速相近所需之時間，亦將納入其車間程決定法則中加以考量。

- 網路幾何構建介面

PARAMICS所提供之便捷網路構建功能目錄，已成為該模擬器有別於其他傳統模擬器的一大特色，因為一般傳統模擬器，如NETSIM、INTRAS等，所提供之網路幾何構建方式，均須依據其內設之輸入資料格式，將網路之屬性資料數值化，爾後再一一輸入於其資料檔之特定欄位當中；反觀PARAMICS模擬器，使用者僅須從主目錄EDIT底下的幾個次目錄，點取相關之幾何類型，透過視窗介面設定參數即可。目前PARAMICS 3.0版主目錄EDIT底下，共包括以下11項幾何類型次目錄：

- 結點（node）：係網路中連接不同路段之幾何部分，如交叉路口、圓環、匝道等。

- 路段（link）：係網路中一般路段部分，如平面市區街道、高速公路基本路段等。

- 交通分區（zone）：係網路中車輛產生或最終到達之區域。

- 停車場（car parks）：即一般停車場站。

- 道路緣石（kerb）：係道路之邊緣石。

- 停止線（stop line）：即道路交叉路口之停等線。

- 曲線路段（curve）：係道路路段非直線部分，如高速公路之匝道路段。

- 匝道（ramp）：即高速公路之匝道部分之幾何屬性，包括車道數、加減速路段之長度等。

- 號誌（signal）：如交叉路口之號誌設置、高速公路之匝道儀控等。

10、公車行駛路徑（bus route）：即公車行駛之路線佈設規劃。

11、其他註解（annotation）：主要包括街道名稱、城市名稱等。

除以上幾何次目錄外，PARAMICS模擬器亦可下傳由GIS所繪製而成之電子地圖，於電腦螢幕中當作背景底圖，以決定網路各構成要件之幾何位置，再利用幾何次目錄所提供之介面功能，俾使模擬網路之構建更加精準且簡便。

  - ITS之相關應用

如前述，PARAMICS研發之主要目的實為作為模擬、測試與評估ITS系統績效之用。該軟體之研發公司Quadstone不斷進行多功能PARAMICS模擬器之研發，以因應各種不同之ITS系統測試需求。就目前最新之PARAMICS  3.0版而言，已可將該模擬器應用在以下ITS之相關領域上：

- 先進交通管理與控制

先進交通管理與控制之主要觀念在於將即時道路交通資訊進行動態之分析、研判及預測，再將最適化的交通管理與控制策略即時且自動傳輸回道路之相關管理或控制設施（如交通號誌、匝道儀控等），藉以達到即時交通改善之效。現階段由於較難提供真實之交通系統環境供測試之用，加之以真實之交通系統環境進行測試必須付出可觀之社會成本，因此，PARAMICS模擬器所提供之各項相關模式及介面便成為在測試與評估即時性交通管理與控制策略之一大利器。此可藉由以下兩個層面進一步闡述：

（1）就設計層面而言，在設置最適化的交通管理與控制策略之過程中，最重要的一個步驟即是藉由不同的交通控制參數設定，進行不同之系統測試，依系統績效之大小擇取其中之最佳方案。目前PARAMICS模擬器已提供多項模組設計介面，如交通號誌時制、時相、週期、控制器控制方式、匝道號誌設計、專用道設置等，讓使用者可輕易改變交通管理控制參數或模擬情境，以測試並評估不同之系統績效。

（2）就操作層面而言，目前PARAMICS之UNIX版具有同步模擬的功能， 亦即可利用所謂之同步處理器（multi-processor）同時模擬不同參數組合下之模擬情境，再擇取其中最適方案加以實施。而其模擬結果又可以即時化之動態資料輸出，因而使PARAMICS在實際操作及ITS應用上較其他傳統車流模擬器更具實用性；這種操作特性使得PARAMICS更適用於即時交通管理與控制。

- 交通控制決策支援系統

至今PARAMICS 模擬器雖普被視為一種先進式交通系統分析工具，然而其在設計之初，曾被考慮運用於交通控制中心內，當成一種即時性決策支援系統。其主要原因乃因為PARAMICS 對於大規模之道路交通網路具有即時性整體預測之效。如在1994年10月英國境內出版的「新科學家」雜誌中，即介紹PARAMICS 可準確地模擬出網路中受某一交通事故衝擊下，整體道路系統之擁擠現象，並可結合可變標誌（VMS）之訊息，模擬在提供不同的道路資訊亦或不同的可變標誌位置設置下，道路交通之整體系統績效，交通控制中心即可藉以決定最適控制策略。

- 旅行資訊之預測與應用

除了對道路系統現況進行即時性分析以供旅行者即時應用之外，PARAMICS 亦可用於對未來之道路交通先進行預測，並將預測之輸出資料藉由先進裝置，如車內即時資訊、電傳視訊等，即時提供予旅行者，使其對即將產生之旅運行為作一概略估算，藉以調整各自之旅行時程。此一應用案例，可由以下一段車內即時訊息加以說明：

「目前時間是10:30:00，到達（目的地）所需時間為45鐘；預計於10:45:00至10:48:00可望到達（某一交叉路口），屆時到達（目的地）所需時間可能有40%之機率，延滯10－20分鐘。」

以上即是PARAMICS 結合車輛導航系統一可能之運用；駕駛者可藉由PARAMICS 之模擬結果預知某一旅程之可能發生情形，再作調整。此外，於交通事故發生時，若PARAMICS 將交通事故之衝擊範圍與時間進行模擬及預測，並將模擬結果即時傳輸予駕駛者（用路者），則將可作為駕駛者（用路者）提前對駕駛行為（用路行為）作一有效調整與決策。

  - 應用實例

PARAMICS 自1992年發展至今，已漸被歐美乃至亞洲等先進國家所接受，並實際用於ITS相關研究計畫之中。目前已知有英、美、德、法、日等七個國家之政府或私人部門相繼使用，以下為各國使用PARAMICS 之實際案例摘要：

- 英國中央與地方政府及私人部門：交通控制與管理策略、高速公路速度管制與車輛排氣污染評估、圓環路口交通控制與改善策略等。

- 日本建設省及私人部門（SSRI、Oricon for PWRI）：自動高速公路之設計規劃（東京與名古屋之間）、東京都會區快速道路車流衝擊研究。

- 新加坡道路運輸局（Land Transport Authority）：都市運輸規劃、交通衝擊評估、道路使用者付費策略之評估。

- 阿根廷之私人部門（TecnoMAK S.A.）：交通衝擊評估、都市運輸規劃。

- 美國加州大學－爾灣分校（University of California-Irvine）：ITS架構及整合平台。

- 德國（University of Aachen）：匝道儀控、擁擠車流分析。

- 法國（LAAS-CNRS及ZELT）：交通號誌最適化設計。

相較於以上各國使用案例，我國發展ITS雖正處於起步階段，然而就技術層面而言，卻早已由政府相關部門及學術界不斷就各個相關領域進行前期研究，故PARAMICS 於國內之相關應用，可由三方面加以考量：

- ITS相關研究個案之測試與評估

目前於ITS之相關技術發展上，所面臨的瓶頸之一，即是供作模式測試用之輸出、入資料上的不足，致使目前各國研發之各相關技術，多止於實驗室中之初步測試，而無法進一步完整之測試，乃至進行不同方法間之評估與比較。而此一瓶頸所造成之結果，即普遍反映於目前之學術界各家學派與方法叢生之現象。利用PARAMICS 所提供之模擬環境進行相關交通資料蒐集，所得資料可以作為模式測試或方法驗證之依據，不失為國內發展ITS於驗證與落實實施方案上一可行之途徑。

- ITS相關技術之整合平台

ITS相關技術之整合實為落實ITS不可或缺之一環，其主要目的係為了解ITS整合架構下之系統績效，進而達到最適發展方案擇取之終極目標。此一方式之進行，可以構建一模擬網路為基礎，再進而於此模擬網路中，逐次整合不同ITS相關領域之技術，根據這些不同的技術組合一一測試，最後再擇以最佳整合方案，作為推動並落實ITS基礎架構之依據。

- 傳統交通運輸課題之發展應用

事實上，PARAMICS 除可用作發展ITS之測試或整合工具之外，亦已兼具傳統車流模擬器之功能。以其便捷的模擬網路構建介面，以及逼真之輸出資料立體顯示，將可提供研究傳統交通運輸課題之應用參考，以下即針對PARAMICS 模擬器所提供之系統功能，可以應用於傳統交通運輸之研究實例如：

- 交通號誌最適化設計

- 公車專用道設計與路線配置

- 機車專用道設計與路線配置

- 高速公路高乘載車道（HOV lanes）設置與改善策略之研擬

- 公路容量分析

- 易肇事路段之幾何與交通分析

- 停車場位置與規模最適化設計

- 都會區空氣汙染衝擊評估

- 最適化公車之路線與排班設計

由以上之功能特性介紹與應用實例探討可知，PARAMICS 實為當前國內發展ITS一值得參考之有效應用工具。