第四章	PARAMICS 適用性之非量化分析

本章主要針對台灣地區之交通特性與需求為考量，界定衡量PARAMICS未來應用於國內發展ITS之非量化準則，用以評估其適用性。

  - 台灣地區ITS發展概況

台灣地區ITS之發展概況，可從國家相關交通政策之擬定與宣示、實務應用及學術研究等三個層面加以回顧並探討，以下分別詳述之。

- 國家相關交通政策之擬定與宣示

部分交通政策之擬定與宣示實可視為台灣地區ITS整體發展之指導方針。綜觀國家發展政策中，對於ITS已有明文者說明如下﹝1,2,3﹞：

（一）運輸政策白皮書（民國八十四年五月）

運輸政策白皮書中明確揭示十二大政策發展方向，其中對於運輸科技之發展方向為「由傳統研發至先進」，於政策發展綱要更明確列出運輸科技之發展重點如下：

1.系統研發：應用通信與資訊科技，研發智慧型運輸系統

2.發展項目：優先發展「先進大眾運輸」、「先進交通管理系統」、「先進旅行者資訊系統」等三項目。

3.發展步驟：以「研發示範」、「測試評估」、「推廣應用」三階段漸進方式進行。

- 國家永續發展—「全國能源會議」（民國八十七年五月）

1997年12月在日本京都召開聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）第三次締約國大會（Third Session of the Conference of Parties, COP3），通過「京都議定書」規範締約國於溫室氣體的減量標準。為因應此一趨勢，行政院指示各部會釐定「我國因應京都議定書之具體策略」，由經濟部籌辦「全國能源會議」，旨在重新檢討釐訂我國能源政策，會議於 民國八十七年五月召開，會議結論明列：「優先推動節約能源及提昇能源效率，在工業、運輸業、住宅商業等各部門大力推動節約能源措施，至2010年累積節約能源16%，至西元2020年累積節約能源28%。」。而就提昇交通運輸部門之能源效率具體措施中已將「發展智慧型運輸系統」列為其中一要項，交通部已提出「提供即時交通資訊」及「高速公路採用電子自動收費系統」兩項具體方案，說明如下：

1.提供即時交通資訊

本方案所採行之措施包括：(1)藉由道路可變標誌及公路路況廣播，提供即時交通資訊，以避開壅塞路段；(2)提供大眾運輸轉乘資訊，以方便民眾轉乘大眾運輸工具，減少私人運具進出都會區的旅次；(3)藉由車輛導航及相關定位與電子地圖等技術的輔助，使用路人能迅速到達目的地，避免因路況不熟而產生額外的旅行時間；(4)建立交通資訊及管理中心，以統籌都會區交通資訊之蒐集、處理與傳佈等工作。

本方案設定至2010年及2020年。高速公路及北、高兩大都會區有30%私有運具的駕駛人因獲得即時交通資訊並選擇較不壅塞的替選路徑，因而節省10%的旅行時間。預估至2010年每年約可節約汽油9.82萬公秉油當量，降低二氧化碳排放量25.43萬公噸。至2020年每年約可節約汽油11.97萬公秉油當量，降低二氧化碳排放量31.00萬公噸。

2.高速公路採用電子自動收費系統

高速公路採用電子自動收費系統，減少車輛繳費延滯，可減少能源消耗及二氧化碳排放。中華電信公司目前正在規劃高速公路電子自動收費系統，並先行於民國八十八年上路試辦。

此方案設定至2010年及2020年通過高速公路收費站總車輛數有三分之一採用電子自動收費，依據日本資料估計採用電子自動收費系統每車通過一次收費站可節省30cc汽油。預估至2010年每年約可節約汽油0.52萬公秉油當量，降低二氧化碳排放量1.35萬公噸。至2020年每年約可節約汽油1.70萬公秉油當量，降低二氧化碳排放量4.40萬公噸。

（三）交通部ITS專案小組的成立（民國八十七年八月）

交通部林前部長豐正宣示，將於其任內全力推動ITS，並於民國八十七年八月成立ITS專案小組，指派毛次長治國為推動小組召集人。科技顧問室編列ITS預算數將逐年遞增，而且各縣市政府交通主管機關亦將陸續編列預算，準備建置ITS項目或示範計畫。

除以上幾項ITS之相關政策已明確宣示外，目前本所著手進行「台灣地區發展智慧型運輸系統綱要計畫」之研擬亦已完成，目前並正針對台灣地區智慧型運輸系統架構進行研究，將作為國家今後發展ITS之準則與政策指導方針。

二、實務應用層面

目前國內實務界，有關ITS之發展與應用，依本所於民國八十八年四月完成的「台灣地區發展智慧型運輸系統調查綱要計畫─ITS發展領域與使用者服務之供、需調查分析」﹝2﹞中指出，彙整政府及民間各部門對ITS發展領域需求綜合強度及優先次序之綜合統計結果如表4.1所示。由表中可知，政府部門在先進旅行資訊系統、先進大眾運輸系統、先進交通管理與控制及緊急事故處理系統等四個領域之加權強度均在3.5以上，顯示較強之需求，其中以交通管理與控制領域為最優先。

而民間部門四大類業者包括：客運業、一般客運、特殊貨運、公共服務等，對ITS發展領域之需求強度評估因本身之需求不同而互有歧異，為綜合分析民間部門在各個服務項目之需求強度與名次排序，以及各發展領域下之服務項目需求強度，將此四類業者的調查結果以同等權重平均計算。由表4.1中可發現以先進大眾運輸系統、先進交通管理與控制、緊急事故處理系統及電子付費系統的強度較高，其中以緊急事故處理系統為最優先。政府部門相關單位負責執行之實務建設，多以先進交通管理系統（ATMS）之基礎設施，以及先進大眾運輸系統（APTS）相關計畫為主。其中，如電腦化交通號誌、匝道儀控、可變標誌、電子自動收費、公車動態資訊及定位系統等技術，均陸續進入實施階段。

表4.1 各部門在發展領域需求綜合強度及優先次序統計表

|  | 服務項目 | 政府部門 | 名次 | 民間部門 (需求廠商) | 名次 | 綜合 強度 | 綜合名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受訪者皆列入考慮 | 1.先進旅行資訊系統 | 3.9 | 3 | 3.302 | 7 | 3.601 | 4 |
|  | 2.先進大眾運輸系統 | 3.7 | 4 | 3.814 | 3 | 3.757 | 3 |
|  | 3.先進交通管理與控制 | 4.3 | 1 | 3.865 | 2 | 4.083 | 1 |
|  | 4.緊急事故處理系統 | 4.2 | 2 | 3.950 | 1 | 4.075 | 2 |
|  | 5.電子收(付)費系統 | 2.9 | 5 | 3.712 | 4 | 3.306 | 5 |
|  | 6.商(業)車(輛)營運系統 | 2.9 | 5 | 3.395 | 6 | 3.147 | 6 |
|  | 7.先進車輛控制及安全系統 | 2.4 | 6 | 3.410 | 5 | 2.905 | 7 |
|  | 8.自動化公路 | 2.4 | 6 | 3.035 | 8 | 2.717 | 8 |

供給面之調查分析係針對受調對象在ITS相關技術上之能力，由受訪者自評其技術有無與其成熟度，技術成熟度採用由0至5的評點作為量度依據。

彙整對ITS會員、相關產業業者及研究單位之技術能力的調查結果，綜合分析整體ITS技術在各發展領域之技術供給能力如表4.2所示。

就已具有的技術而言，在各類技術領域均有3.5以上之能力，而在通信、工程顧問、交通管理、大眾運輸及電/資訊系統領域上均有4.0以上之實力，顯示國內供給面的基本技術能力已具有相當的水準。

表4.2  ITS技術領域與ITS功能發展領域之對照

| 受訪產業類別 技術領域 | 通信業 | 交通業 | 電腦資訊 | 車輛製造 | 感測器 | 整體產業(不含會員及研究單位) | 研究單位 | ITS會員 | 整體產業 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信（訊） | 4 | - | - | - | - | 4 | 4.4 | 3.8 | 4 |
| 工程、顧問及其他服務 | - | 1.5 | - | - | - | 1.4 | 3.8 | 4.2 | 4 |
| 電子收費 | 2 | 2.7 | 2.6 | - | - | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 |
| 交通管理 | 0.2 | 0.4 | - | - | * | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 4.5 |
| 大眾運輸系統 | 2 | 0.7 | 2.3 | - | - | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 3.9 |
| 旅行者（用路者）資訊/導引系統 | 2 | - | 1.3 | 2.6 | - | 2.6 | 3.9 | 4.7 | 3.7 |
| 車輛控制 | - | - | 1.4 | 1.2 | * | 1.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 |
| 車輛定位/車隊管理 | 0.5 | - | 1.5 | 3.7 | 1.7 | 2.9 | 1.1 | 4.1 | 3.7 |
| 電腦/電訊相關領域 | - | - | 3.4 | - | - | 3.4 | 4.5 | * | 3.8 |
| 註：*表未勾選任何項目； -表本研究調查問卷在技術領域內容與該產業無關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、學術研究層面

國內學術界於發展ITS角色上的扮演，主要為技術、理論層級的研發與探討。近年來，隨著ITS逐漸為世界各國所重視並蔚為研究風尚後，國內學術界亦陸續於ITS各相關領域中有所涉獵，然而研究計畫多屬個案，或因經費不足，或受限於法令規章之約束，以及缺乏政府發展方針之指引，故於發展上多為零星且片段。在目前結合政府與民間產業有限資源的支持下，國內學界於電腦/電訊、通信（訊）、電子收費、旅行者資訊系統、大眾運輸及工程顧問等相關領域較有具體之研究，然而就技術之持續發展與全面落實而言，仍有差距。

根據以上有關國內發展ITS 之現況探討，歸納以下幾個重要論點：

- 在ITS之功能需求上，由調查結果﹝2﹞發現先進交通管理與控制、緊急事故處理系統、先進大眾運輸系統及先進旅行資訊系統等四個發展領域上所需甚殷，可列為短期內的主要發展重點，此與目前國內環境已顯現之技術能力與發展計畫方向也大致相符。

- 在供需比對分析上，顯示供給面之基礎技術能力應不構成障礙，相關業界對ITS的相關發展皆充滿著信心。因此，政府部門應致力於建立明確指導綱領，輔以完善的發展政策與教育宣導應可加速導引相關技術產業投入本土化ITS之研發。

- 依據供需調查的結果可知，未來我國在ITS發展領域及使用者服務項目的釐定上，應有充分的需求調查作為基礎，亦即以需求導向為發展方向。

- 目前國內已完成或正進行的各項ITS計畫，多為短期之研發工作，較缺乏大規模而長期的推動計畫，故投入之經費有限，相關發展方向亦不明確。

- 國內目前ITS之相關計畫所應用的系統或技術，經調查係以無線電通訊、地理資訊系統，以及自動車輛定位（與旅行服務資訊並列第三）分居被運用頻率最高的前三名，此三項系統或技術無論在公車定位、車輛導航，抑或商車營運、電子自動收費等系統，皆扮演重要的角色。

- 目前國內在ITS整體發展政策及策略之研擬工作上，稍嫌不足，致使國內於ITS發展上，缺乏一整合性的ITS基礎架構。

參酌國外發展ITS之經驗，在組織及經費兩方面皆有可觀的投入。此外，引導各界投入相關研發與應用工作的ITS策略發展計畫或ITS國家發展計畫亦同等重要。我國在邁入二十一世紀已開發國家之林的同時，代表國家開發程度高低的運輸基礎設施與運輸科技水準將扮演舉足輕重的角色，今後國內在推動此一跨世紀之重要工作時，一方面應根據我國國情與民眾需求，發展適合台灣地區、具本土特色的ITS系統；另一方面也應結合各界的力量，就國家ITS發展方向與策略、相關配合法令、推動時程與預估經費，以及相關技術發展等課題，集思廣益，共謀具體可行之道。

4.2台灣地區ITS之發展需求分析

有關台灣地區ITS之發展需求，目前已隨著「台灣地區發展智慧型運輸系統綱要計畫」的進行，而被視為一重要之前提探討。因國情、交通背景與需求之不同，不難窺見今後我國於發展ITS之方向上，實將以發展一需求導向之本土化智慧型運輸系統（Demand-Oriented ITS Architecture in Taiwan）為主。此一本土化智慧型運輸系統，就系統功能上，實應具備以下幾個重要特色：

一、未來我國所發展之ITS於應用面的架構上，將包括四個主要系統，分別是：（1）城際高速（快速）公路智慧化系統、（2）都會區交通智慧化系統、（3）大眾運輸智慧化系統、（4）商用運輸智慧化系統。此一論點，主要依據為交通部毛次長於最近幾項相關之研討會中的專題演講﹝3﹞，其中一再強調未來我國於智慧化運輸系統之執行面設計架構，如圖4-1所示。

.

圖4-1    智慧化運輸系統的執行專案架構

- 先進旅行資訊系統將成為都會區交通智慧化系統中不可或缺的一環，主要包括路徑導引、旅客服務資訊、旅行中駕駛資訊、行前旅行資訊及停車資訊等，尤其都會區內之停車問題，各國使然；然而其複雜度及需求之迫切性於國內而言，尤甚於世界其他各國。國內都會區內之停車問題，其造成複雜之主要原因，除來自道路行駛之機動車輛過多外，路外停車場不足，造成普遍路邊停車的現象，亦是另一重要因素。故未來國內於發展本土化智慧型運輸系統時，先進都會區停車管理與資訊系統將可能是一重大技術研究課題。

- 都會區機車之智慧化為落實本土化智慧型運輸系統之重要因素。由於存在於都會區內之機車問題，係我國特殊之都會區交通問題之一。未來如何有效管理機車問題，實為影響本土化智慧型運輸系統實施成效的關鍵因素之一。而機車問題改善之道，又與我國未來於運輸政策上機車管理之策略有密不可分之關係：若機車仍被視為未來都會區主要交通工具之一，則管理策略勢必朝向提高道路使用效率為主，包括機車專用道之實施、機車停車場站之規劃設計等；若策略以朝向抑制機車成長為主，則策略上或採禁行機車區之劃設、機車使用道路之擁擠付費等。

- 即時化的用路資訊將影響旅運時間，甚至改變旅運時程之安排；而有形的車旅次亦將部分為無形之電傳網路所取代。此一現象，所隱含之訊息即未來發展本土化智慧型運輸系統時，先進旅行者資訊系統及先進大眾運輸系統將成為重要的一環。而此一即時用路資訊，將藉由電子、資訊等高科技，即時動態傳輸至人、車、路等運輸系統之三大基本單元體，並結合電子收（付）費系統、商車營運系統、先進交通管理/控制系統、緊急事故處理系統、先進車輛控制及安全系統，以提升運輸安全及效率。

- 都會區內計程車智慧化管理，勢在必行。我國都會區內計程車之營運方式，多採個人巡迴式隨叫隨停。此一現象，相形於固定場站之營運方式，其最為詬病之處，在於空車巡迴召客時，對其餘道路使用者所造成之困擾，包括停等乘客時所造成之車流干擾、空車巡迴減少道路使用效率等，加之管理不易。故計程車智慧化管理之方向及策略，必為國內發展智慧型運輸系統時，不得不納入考慮的一環。

- 多種運具(multi-mode) 的選擇，或將成為國內重要的運輸型態之一。以城內運輸為例，就單一旅運目的之下，旅運者或有可能先搭乘公車，再轉乘捷運系統，以完成其旅運目的。因而，就發展本土化智慧型運輸系統而言，所謂多種運具系統智慧化，即可能成為一值得探討之課題。未來對國內智慧型運輸系統實施成效進行模擬測試時，多種運具系統之模擬或有可能成為影響測試績效之重要因素。

4.3  PARAMICS之非量化適用性評估

藉由以上台灣地區ITS發展現況與未來需求之探討，本節擬就我國交通背景及發展ITS 之需求為著眼點，訂定以下評量項目，以進一步探討PARAMICS未來應用於國內之實用性，並歸納宜考慮之影響因素。本研究中所採之評量項目，主要分為四大類：「供給層面」、「需求層面」、「環境相關層面」及「系統績效層面」。以下即針對各大類中之細項，分別以非量化方式評估PARAMICS 於我國之適用性。

    - 供給層面

- 模擬整合性路網能力方面

- 模擬構建「高速公路」及「一般市區道路」之能力

依前述（如圖4-1示）我國發展ITS 之架構，將一併包括高速（快速）公路及都會區道路系統等兩大道路系統，故能否同時模擬構建「高速公路」及「一般市區道路」，將是重要評估準則之一。

PARAMICS 在網路構建功能上相當完整。基本上，其模擬系統中可構建之道路型態，除可分為高速公路及一般市區道路外，亦可進一步設定該道路之使用優先等級。如一般市區道路，可依實際情形，進一步細分為主要道路與次要道路；對於各個車道所限定行駛之車輛型態，亦可加以設定，如公車專門道、高乘載率車道（HOV lanes）等。而連絡高速公路與一般市區道路間之匝道路段，亦可於PARAMICS 中加以構建劃設，因此如要應用於整個台灣地區高速公路交通狀況模擬時，即可以高速公路為主軸，加入上、下匝道週邊平行替代路網，再進行模擬，至於一些地區道路交通量，可以採用增設分區產生交通旅次及吸引的方式，以避免須建置的路網過於龐大。此外，模擬器中有關市區道路部分，除一般十字路口及多路交叉路口外，亦包括圓環路口型態，且道路的高度都可以輸入，以實際反應道路高程差及立體交叉道路之情形，如配合本模式之立體功能，更加使所建立路網趨於逼真。故就此項評估準則而言，PARAMICS 所提供之功能可謂相當齊全。

- 大眾運輸網路之模擬構建能力

大眾運輸系統長期以來，一直為我國發展之主要運輸系統之一，亦為各大都會區內不可或缺之主要運具之一；而在交通部ITS推動小組所擬之我國未來發展ITS之架構中，大眾運輸系統智慧化將是重點發展項目之一。故模擬器對於大眾運輸網路之模擬構建能力，亦為此評量PARAMICS 於國內適用性之重點之一。

在這一方面，PARAMICS 可分別針對大眾運輸工具，如公車之路線、班次、容量、停車站牌位置佈設以及終點場站位置等，一一加以構建。此外就此一模擬能力而言，更可將PARAMICS 應用於都會區捷運系統之設計規劃。故就此一準則上評估，PARAMICS確可滿足此項模擬構建之需求。

- 特殊車輛專用道之劃設

特殊車輛專用道之劃設，於我國都會區內最明顯之實例為台北市公車專用道。此一交通管理措施，雖屬傳統交通管理方式之一，然亦可結合其他配合措施，如路口優先通行號誌設計，而成為國內ITS發展之重要交通管理策略。此外所謂機車專用道，亦成為目前國內推行所謂機車管理智慧化中一廣為討論之課題。在高速公路方面，所謂高乘載車道（HOV lanes）業已在國外實施多年，就我國而言，就現有高速公路系統迫切需要智慧化管理之情形下，高乘載車道或許為一值得考慮之策略。因此，特殊車輛專用道之劃設亦被視為本研究中一重要評估準則。

目前PARAMICS 模擬器，可針對路段上某特定車道之行駛車種加以限制，以模擬特殊車輛專用道之效果，故可符合此一準則之要求。

- 模擬不同類型之監測系統能力方面

一般於ITS發展架構上，有關即時交通資料的獲得，是不可或缺的一環。而理想之車流模擬器，更應具備模擬不同類型交通監測系統之能力，以因應ITS發展之所需。故就此一模擬能力上，又細分以下幾項準則，以評估Paramics之模擬能力。

（1）模擬點偵測器方面

點偵測器係佈設於某一地點，用以蒐集交通資料之用。一般的點偵測器可包括傳統之線圈偵測器（loop detectors）、超音波偵測器（ultrasonic）、微波偵測器（microwave）及紅外線（infrared）偵測器等。所蒐集之資料，不外乎為車流量（volume）、車間距（gaps）、車速（speed）及佔有率（occupancy）等。

在PARAMICS 模擬器中，即設以有點偵測器此一模擬介面，使用者可依實際需要於模擬網路之任何位置劃設點偵測器，並設定資料蒐集之相關控制參數，如資料蒐集間隔與時間、資料種類、彙整方式（車道交通資料及區間整合性資料）等。故於此一評估準則上，PARAMICS 應可達一般需求。

（2）點對點之交通測量（point-to-point measurements）方面

此一典型之交通測量方式，即利用偵測車(probe vehicles)回傳即時道路交通資料至某一固定交通資料彙集點（如交控中心、路邊偵測蒐集站等）。目前PARAMICS 2.0版中，可由使用者隨意選取3輛模擬車輛，將其相關之車流資料即時顯示於模擬小視窗中。故就此一評估準則而言，目前PARAMICS 理論上可進一步擴充其模擬功能，達到此一需求。

（3）區域偵測器（area-wide detectors）之模擬能力

所謂區域偵測器，即該偵測器之偵測範圍為一偵測區，並可蒐集到偵測區內之車流相關屬性資料，如平均車速、車輛位置、車間距、加減速及密度等。一般所謂的影像處理偵測器（image-processing detectors）即屬於此類偵測器。

目前PARAMICS 除可藉由偵測器位置結合特定路段長度之佈設，以達到模擬面偵測器之效果，並得到面偵測之相關資料外，亦可由立體模擬顯示效果，模擬由影像處理偵測器蒐集而來之車流情境，藉以識別偵測區之車流情況。使用者可隨意移動視區位置與高度，抑或預設10組不同的視區，以供模擬時即時觀察之用。依目前PARAMICS 之功能研判，此一面偵測器之模擬效果，應屬可行。

- 模擬不同類型之交通控制系統方面

- 定時（pre-timed）交通號誌

目前PARAMICS 所提供之定時號誌設置介面相當方便，係以視窗介面供使用者設定號誌之周期長度、時相、時制長度、行駛方向之優先順序等。使用者只要依構建步驟，依序點取交叉路口位置、號誌設定功能後，即可依所提供之視窗介面於相關之號誌參數上予以設定。故PARAMICS 於定時交通號誌設置上已提供相當健全且便於使用之構建介面。

- 觸動（actuated）交通號誌

PARAMICS 在觸動號誌的設計功能上，係將一組劃設在交叉路口臨近車道上的點偵測器資料用以設計某一特定時相，再依其所提供之程式語法撰寫一簡單控制程式，作為改變號誌週期及時相長度等之控制邏輯依據。雖然就理論與應用而言，目前PARAMICS 所提供之號誌構建介面，確可達到此一需求，然而使用者仍需對觸動控制之邏輯有所了解方能構建，在實用上，並不十分方便。惟於未來更新版中，若能預先於構建介面中，提供幾種常用之觸動號誌供使用者選取，而使用者只須就其中幾項重要參數，如最長及最短綠燈長度、相對之時相設計等加以設定，則可提高該模擬器之實用性。

- 號誌連鎖效果

目前PARAMICS 並無提供此一構建介面。惟可行方式之一為先由其他外在模式模擬而得其連鎖路口之號誌資料，再由PARAMICS 所提供之使用者介面（API）傳輸成PARAMICS 所需之號誌時差（offsets），以作為模擬連鎖號誌之用。故就此一評估準則而言，PARAMICS 係可經由間接方式達到此一模擬效果。

（4）動態適應性網路號誌最適化（network-wide dynamic, adaptive signal optimization）

相對於獨立路口（isolated intersection）號誌控制，網路號誌最適化設計儼然已成為ITS發展「先進交通管理」重要的一環，主要係以達成網路系統績效的最適化為控制目標；而在結合ITS發展概念下，所謂「動態適應性」亦成為其功能設計之目標。此一先進號誌控制策略，未來極有可能成為國內發展ITS之所謂「都會區交通系統智慧化」專案下，一重點推動項目，故亦為本研究評估PARAMICS 適用性之重要準則之一。

目前於PARAMICS 中處理有關動態適應性網路號誌最適化之模擬，其方法亦如模擬觸動交通號誌方式，須由使用者依其程式語法構建動態適應性控制之邏輯；另一方面，亦可藉由使用者介面API將外部自行設計之控制策略，整合至PARAMICS 中以取代原模擬器中之控制策略，因此對於ITS所強調透過通訊之即時性資訊和決策，即可依照所需的最適化模式進行模擬評估，以提供最佳的實施策略。

（5）特殊車輛優先號誌系統

所謂特殊車輛，可包括公車、救護車、高乘載車輛，甚至運行於平面鐵路之火車。此一優先號誌系統策略，主要為提高特殊車輛之行駛效率，以達其運輸目的。在ITS發展策略下，此一號誌控制系統多結合特殊車輛專用道一併實施，以達事半功倍之效。如台北市目前於實施公車專用道的路段上，未來進一步配合之交通管制措施，便極可能為公車優先通行之號誌系統。此一號誌系統於我國ITS發展上，確有其需要性，故為本研究之評估準則之一。

就PARAMICS 現有的構建功能中，可專為某特定車種構建一專用車道，並於該車道上劃設偵測器，再利用該車道之偵測器資料設計一時相，以供此一車道上之特定車輛優先行駛通過該號誌路口。故就此一評估準則而言，PARAMICS 之模擬功能上實屬可行。

（6）匝道儀控（ramp metering）

匝道儀控為國內推行高速公路系統智慧化下，最新實施的一種交通管理策略。不論就目前或未來而言，均將成為發展本土化ITS重要的研究課題。目前PARAMICS 中對於匝道儀控之設置與一般路口號誌之設置方式相同，主要將該匝道視為一特殊之網路節點（node），於該節點上只須點取號誌構建視窗，即可比照上述之各種方法，構建各類型之匝道儀控方式，故PARAMICS 可用於模擬匝道儀控下之車流運行狀況。

4、模擬旅行者資訊與路線指引

根據本所於民國八十七年五月所完成的「台灣地區智慧型運輸系統（ITS）發展概況調查報告」﹝2﹞中指出：國內目前各項ITS計畫所運用的系統或技術，經調查係以無線電通訊之運用頻率為最高；而於圖4-1中亦強調，未來我國於ITS執行面設計架構之橫向上，使用者資訊服務系統專案為其重要之一項。故可確知旅行者資訊系統將是目前及未來我國發展ITS架構時，最重要的環節之一。而此一評估準則，亦是決定PARAMICS 未來於國內運用時之成效。

目前PARAMICS 係將每一模擬之車輛視為一人車單元體（driver/vehicle unit，DVU）之方式處理；亦即影響模擬車輛行為之參數不再單是與車輛操作相關之參數（如車種、大小及加減速等）而已，而是將駕駛者特性（如對路線之熟悉度、對道路資訊之接受度、駕駛行為等）加以量化並據以模擬車流行為。故在PARAMICS 中，所謂的車輛模擬行為實為結合駕駛者與車流行為而產生之模擬效果，而此一車輛模擬設計主要為配合於ATIS模擬運用之所需。故就整體而言，PARAMICS 應可滿足此一評估準則之要求。以下即針對相關之細項進一步探討。

（1）可變資訊標誌（variable message signs, VMS）

在PARAMICS 之構建介面中觸動控制邏輯即提供VMS之設計功能。使用者可依需要選擇VMS之佈設位置，而模擬之人車單元體行駛於該處時，再依其對訊息之熟悉度進一步調整其行駛路線。故有關VMS之模擬於PARAMICS 實屬可行。

（2）車內單元體（in-vehicle units，IVU）

於PARAMICS 模擬過程中，可將從所在地至目的地之旅行成本提供予人車單元體使用；另一方面，使用者則可調整此用路成本訊息更新之頻率，藉以模擬車輛有無配備車內單元體之情形：若訊息更新之頻率較低，則模擬時猶如通勤駕駛者之車輛雖未配有IVU，然根據其駕駛經驗及對路線之熟悉度，以達到動態調整行駛路線之效果；反之若訊息更新之頻率較高，則此效果猶如車內配備有IVU，如電子地圖、最短路線指引之情形。故車內單元體之模擬效果，可於PARAMICS 中完成。

（3）最適路線指引

如前述，目前PARAMICS 可藉由對駕駛者特性（如對路線之熟悉度、對道路資訊之接受度等）之參數加以控制，以達到模擬駕駛者接收路況訊息，並進而選擇最適路徑之效。然目前就PARAMICS 之設計而言，所謂最適路線指引係指對用路者個人之最適化指引（user-optimal guidance，UO），而非系統最適化指引（system-optimal guidance，SO），更無所謂UO與SO混合之情形。故此一方面之需求，仍有其功能限制。

5、模擬收費道路之情形（toll roads）

車輛行駛於收費道路情形，最典型之一即為國內高速公路車輛行經收費站之車流行為。而收費方式又可簡分為自動及非自動式。目前國內係採非自動式人工收費，而自動式電子收費系統則於測試階段，故未來此二方式有可能並存於國內高速公路系統；抑或全面改採自動式。

車輛行經非自動式收費之道路時，其駕駛行為為停等再開。此一行為，猶若車輛行經一設有停等標誌之路口。在PARAMICS 中，道路於節點部分（如收費站）確可依需要架設停等標誌，故於模擬車輛行經收費道路時，將可以此方式模擬車輛行駛於非自動式收費路段。至於自動式收費道路，車輛無需停等再開，故其車流行為與未設置之情形大同小異。倘若同一路段上，自動與非自動收費系統並存（如我國目前情形），則設有自動收費系統之車道可獨立配設以處理自動收費之車流行為。大致而言，目前PARAMICS 應可符合此一評估準則之要求。

6、交通事件模擬與偵測應用

交通事件偵測相關研究，長久以來一直為國外ITS乃至運輸安全領域所重視，主要係因其研究於提升整體運輸系統安全、減少道路交通衝擊、提高行車舒適性上確為關鍵所在。未來於國內發展ITS整體架構中，交通事件偵測更維繫著ITS落實成敗與否，因為世上任何先進便捷之運輸系統設計均可能因交通事件之發生抑或事件偵測之延誤，而使整體系統績效大打折扣。先進之智慧型運輸系統猶若人體健全之循環系統，然一旦發生血管堵塞，無論堵塞於動脈（如高速公路）、靜脈（如市區快速道路或主幹道），乃至微血管（一般街道）等，均可能造成一定影響，乃至癱瘓。故交通事件偵測與管理實為本土化ITS架構中關鍵性的一項。

PARAMICS 中有關交通事件模擬方法，係以隨機方式選擇某一指定路段中行駛之車輛，使其停止於該路段某一車道，以造成車道堵塞現象。目前PARAMICS 2.0版，只允許使用者對事件發生率（frequency）及發生時間長短（duration）兩項參數加以設定。至於發生之起始時間、位置等卻仍無控制參數之設計。一般而言，針對交通事件模擬，就其相關應用層面考量，至少需讓使用者對以下幾項重要參數具有控制能力：

（1）事件於路段中實際發生位置（location）

（2）事件起始時間（onset time）

（3）堵塞之車道數（the number of blocked lanes）

（4）事件發生時間長短（duration）

故針對「交通事件模擬」這項評估準則而言，目前PARAMICS 只可達到有限度的模擬設計。

至於在交通事件偵測方面，目前PARAMICS 並無任何內建之偵測模式，故無法與其他交通事故偵測方法論進行比較。

7、停車模擬

都市停車問題，向為國內都會區重要的交通問題之一；而先進都會區停車管理與資訊系統，又極有可能成為我國都會區交通智慧化系統中不可或缺的一環。綜觀國內都會區之停車問題，過多與違法之路邊停車是主要因素，而越趨重要的路外停車場亦將是解決國內都會區停車問題之重要策略。故路邊停車及路外停車場停車之車流模擬，亦是本研究中重要評估準則之一。

目前PARAMICS並未設計任何參數，可供使用者用以模擬路邊停車之車流行為。惟就現有構建功能而言，確有類似之替代方式來模擬路邊停車情形：使用者可將某路段上路邊停車容量結合平均路邊停車轉換率，計算該路段路邊停車之轉換情形（如模擬時間內，總停車到達數與離開車數），再將其視為由另類起迄點於模擬網路中加以處理。故就路邊停車模擬此一評估準則而言，PARAMICS 可達有限度的模擬。

至於路外停車場，目前PARAMICS 已提供相當完備之構建設計界面。使用者可針對停車場區位、容量、起始停放車輛數、平均飽和度等加以設定，以達逼真之停車模擬效果。故就停車場停車模擬之而言，PARAMICS 可達此一模擬需求。

    - 需求層面

1、模擬動態起迄車流情形（dynamic O-D profiles）

起迄車流量表（origin-destination table, O-D table）係PARAMICS所需由使用者輸入的重要交通參數之一。目前PARAMICS設計是以起迄車流量表配合車流分布率（profiles）兩項參數，模擬釋放車輛至網路的情形。所謂車流分布率即定義為模擬時間內（如2小時內）各個單位5分鐘之網路釋放車輛率。故車流模擬時即可以此二參數產生各起迄點間之車流量。而PARAMICS 在起迄車流量表的輸入數設計上並無一定限制，故使用者可依不同時段之車流起迄變化情形，預先設定不同之起迄車流量表供模擬進行時使用。而此一設計特色亦已說明了PARAMICS 實可符合模擬動態起迄車流之需求。

2、模擬大眾運輸需求情形

此處所謂大眾運輸需求，即指乘客使用大眾運輸之情形。目前PARAMICS 可依需要針對由使用者預設之大眾運輸停靠站設定相關參數，主要包括對某一特定站牌乘客到達率與離車率（單位：人/分鐘）。依此便可進而模擬大眾運輸需求及使用情形。故針對此一評估準則，PARAMICS 確可達其要求。

3、車輛組成之設定

車種數量之設定於目前PARAMICS中並無一定限制，就目前版本而言，最多可設定16種不同之車輛型態，依模擬目的之不同，可同時賦予各車種不同的人車單元特性設計，包括大小、加減速、最大行駛速度、駕駛者對路線之熟悉度等。故使用者可依此功能進行相關之模擬實驗設計，如不同駕駛者對路線熟悉度之比例對整體路線指派績效之影響；抑或用於研究特殊車種比例於專用車道行駛所造成的交通衝擊程度等。簡言之，PARAMICS 於模擬車種之設定上，已提供相當之便利性，供使用者依需要自行設定不同車種以利相關研究之進行。

- 駕駛者對道路資訊之接收情形

目前在PARAMICS 中，道路資訊係分為兩大類：一是至目的地之旅行成本（如動態旅行時間），另一是其他道路即時資訊。而PARAMICS 模擬之人車單元體對第一類資訊之接收方式，係以二元法處理，亦即人車單元體可於任何時間與地點接收此資訊（如配有車輛導引裝置之車輛）；抑或全無接收之狀況（如一般現行車輛）。至於駕駛者對此第一類資訊之反應程度，即決定於駕駛者特性參數中所謂對路線之熟悉度（familiarity）。而第二類道路資訊，主要藉由可變訊號標誌（VMS）傳達；任何經由VMS之車輛，便被視為絕對接收到該標誌所提供之訊息，至於對行駛路線之調整亦須視該車輛駕駛者對路線之熟悉度而定。故就此一評估準則而言，PARAMICS 較之其他模擬器確可符合目前之需求。

5、模擬駕駛者之旅次選擇行為

一般而言，駕駛者於旅次選擇時，主要考量以下幾項因素：

（1）目的地

（2）運具

（3）出發與到達時間

（4）行駛路線

對一般通勤者而言，其目的地與運具多為固定，僅依通勤者對路線交通狀況資訊之熟悉度而對出發時間及行駛路線作動態調整。此處所謂「動態化」又可依時間之不同區分為日內動態化（within-day dynamic）及逐日動態化（day-to-day dynamic）；而在日內動態化的情況下，所提供之用路資訊又可細分為行前資訊（pre-trip information）及行駛中資訊（en-route information）。

就目前PARAMICS之設計而言，主要針對日內動態化的情況下，用路者對於行駛中資訊之動態旅運行為進行模擬。例如，使用者可依一天內不同時段之起迄車流行為輸入不同之起迄車流量表，再利用所謂駕駛者對路線熟悉度此一參數，模擬此一動態旅運選擇行為。故PARAMICS 可滿足此特定之動態旅次選擇行為。

6、微觀模擬駕駛者行為能力

在PARAMICS 中，微觀模擬駕駛行為主要係由五種模式所控制，包括跟車模式、變換車道模式、車間距接受模式、警覺性（awareness）及積極性（aggressiveness）。這些模式均於過去五年內不斷經由測試與改良而得，並被視為是決定駕駛者之模擬行為的最關鍵參數。故與目前發展之其他模擬模式相比較，PARAMICS 應可符合此一評估準則要求。

7、模擬巨觀車流行為能力

一般而言，微觀車流模擬所獲結果要比巨觀模擬之結果更接近真實情況，尤其在模擬道路壅塞抑或特殊事件，如交通事故車流行為上，主要係因微觀車流模擬所處理之模擬對象為個別車輛單元體，於模式構建上較為精細，且經微觀模擬所得結果，亦可透過整合方式，進一步用以分析及預測巨觀之車流行為；反觀巨觀模擬，雖可迅速透過模擬方式，概略分析預測出整體平均車流行為現象，然而所得結果卻無法用以分析預測微觀之車輛、駕駛者行為。故此項評估準則，若用於比較PARAMICS 與其他巨觀車流模擬器時，PARAMICS 應可經由細緻之微觀模擬結果，整合後用以分析巨觀車流行為。

8、模擬天候因素對駕駛行為之影響

針對微觀之駕駛行為上，天候條件絕對是一重要影響因素。台灣地區整體而言，雖無明顯之天候差別，然而就一般都會區內之道路系統績效，確實嚴重受到天候影響，以台北都會區而言，下雨天與非下雨天所造成的道路交通擁擠現象即明顯不同。故能否針對不同天候條件進行模擬，便成為本研究中一重要評估準則。

目前PARAMICS 中，已考慮到幾項不同之天候因素，將其反映到減少行車時速的模擬上，其中包括一般天候、雨天及霧天等三類。此三類典型之天候狀況，可透過參數設定之方式，用以控制PARAMICS 之模擬駕駛行為。

9、模擬道路擁擠成本於車流行為之影響

道路擁擠成本之概念其來已久，而對車流行為，尤其於路線選擇上確實有一定程度之影響。然而今日於分析上主要關鍵，在於如何將其對車流行為之影響加以量化並適度反映出來。

目前於PARAMICS 中，較具體的作法乃將道路擁擠成本一項，反映於其參數「道路成本函數」（link cost functions）中。使用者可透過不同函數及相關參數之設定，用以模擬動態道路擁擠成本於車流行為之影響，進而將其應用於相關分析及運用上。故就此項評估準則而言，PARAMICS 確可達其需求。

4.3.3  環境影響評估之相關應用

改善環境污染一直是國內外發展ITS首要目標之一，亦可視為我國永續發展本土化ITS最重要的一項標的。然而目前一般車流模擬器，較偏重於車流行為上的分析與應用，至於交通系統所造成之環境影響，較少著述。故一般車流模擬器較不適用於環境影響評估之相關應用。

反觀PARAMICS 於研發時，業已考慮到將來於環境影響評估之應用，故功能設計上，可藉由對每一車種參數項中，有關其車種、車速及加減速等對環境汙染之情形，加以預設，用以模擬微觀與巨觀車流對環境污染之嚴重情形。在此所謂環境污染，包括（1）排放廢氣污染、（2）噪音污染及（3）汽車燃料消耗量等三項。就微觀評估而言，於模擬過程中，單一車輛所造成之污染程度，係以個別顏色之符號伴隨於該車輛，直至其到達目的地並消失；至於巨觀汙染情形，則可藉由模式內設機制，將各道路路段所產生的污染程度，以大小會隨時間變化且有顏色之帶狀物表示。此外，其巨觀污染亦可以數字化輸出。故目前PARAMICS 可符合此一評估準則之要求。

4.3.4  模擬器本身之操作機能

1、模擬網路範圍上的限制

模擬網路本身的大小，係影響模擬器操作機能的重要因素之一。一般車流模擬器最常遇到的問題，即模擬時常因受到模擬網路大小的限制，致使於操作上不敷實用。理想的先進車流模擬器，首應克服這項影響因素，儘可能於設計上具有模擬完整路網之能力。

PARAMICS 於功能上，即針對此一問題加以設計並改良。正如前章節所述，PARAMICS 具有模擬大小不同網路的能力（scalability）；亦即只要模擬所使用硬體設備執行能力的許可，PARAMICS 可不受模擬網路大小之限制，故使用者可依真實狀況，構建所需模擬的網路，小及單一交叉路口，大可至整個城市，乃至都會區。由此可推知，將來於模擬國內道路系統時，可利用PARAMICS 一併將都會區內高速公路系統及一般市區街道加以構建，以達完整之系統模擬效果，進而分析評估都會區交通系統績效。

2、執行速度上的限制

先進車流模擬器的重要應用之一，即讓模擬器執行速度快於一般正常速度，再立即對模擬結果進行分析評估，並將最適方案輸回至原真實系統，以達交通即時管理與控制之效。

目前在正常情形時，PARAMICS 可於133Mhz SGI執行環境下即時模擬並視覺顯示3500輛車於模擬網路。若將視覺顯示功能關閉，則可達更快之模擬速度；抑或使用更快執行速度之處理器，也可達同樣效果。除單一處理器版本外（single processor），目前PARAMICS 亦有所謂平行處理器版（multi-processor），可於大型電腦或工作站上執行，以正常處理更大型模擬網路。故以Paramics之設計功能而言，確可滿足此一準則要求。

3、使用者操作之方便性

目前PARAMICS 所提供方便易懂的使用者圖示介面，即其一大特色。相較於一般模擬器下，使用者可先透過PARAMICS 主視窗下的幾個主要目錄，進行點選，則其底下之次層視窗即立即顯示，以供使用者進一步點選，並設定相關參數或模擬功能。故一旦使用者熟悉PARAMICS 之功能鍵位置後，即可快速構建及執行模擬環境。有關使用者圖示介面及其功能目錄，已於前章節中敘述。故就此準則而言，PARAMICS 可達充分之便利性。

4、模擬輸出資料的應用與整合

模擬資料的輸出與整合機制係決定模擬器實用性的重要因素，因車流模擬的目的，除為進一步了解真實交通系統運作績效外，另一主要用途在於產生真實系統下較難蒐集之資料（如交通事故相關之車流資料等），以供發展外部模式時測試之用。有鑑於此，模擬輸出資料的範圍與種類，須被視為未來我國發展ITS時，用以評量車流模擬器適用性之準則之一。

因此，本研究用以評估PARAMICS 之相關準則可細分為以下幾類：

- 就點交通資料而言：所謂點交通資料，即由一般傳統之點偵測器（如線圈偵測器）所蒐集之基本交通資料。目前PARAMICS 中，可由使用者依需要，設定點偵測器於模擬網路上，以蒐集每單位時間通過點偵測器之各車道交通資料，如流量、速度、車間距（headway）、加減速等。此外，亦可針對某車種加以限制，以蒐集特定車種（如卡車、機車等）之交通資料。故應用上頗具彈性。

- 就路段交通資料而言：使用者可於資料蒐集之功能參數中加以設定，用以蒐集路段相關交通資料，如路段上之平均流量、速度、密度、變換車道數、各車道車輛使用率、等候線長度等。

- 就交叉路口交通資料而言：使用者可蒐集停等於路口停止線前之車輛數、轉向車輛數等。

- 就行駛路線交通資料而言：使用者可針對某特定路線加以設定，用以蒐集該路線之動態使用成本。

- 就網路整體績效資料：目前PARAMICS可以圖示法表達整體模擬網路之車流績效情形，包括車流量、車速、密度及過擁擠地點。其圖示係以不同顏色之動態變化情形表達之，故使用者可清楚了解即時模擬之系統績效。

- 就車輛軌跡與時空變化圖而言：一般傳統模擬器，常以車流時空變化圖作為其重要之模擬輸出整合資料之一。就PARAMICS 而言，因已有前述多項模擬輸出資料，故反而於設計上忽略此一輸出功能。然而，使用者仍能視需要，隨機點取模擬網路中行駛的三輛車輛，以追蹤其行駛及車內相關即時資訊。故就此項準則而言，PARAMICS 似有功能拓展與修改之空間。

5、資料格式相容情形

目前在輸入資料格式上，PARAMICS 是以ASCII之文書（text）檔格式加以儲存，故於輸入資料轉換時，均須以文書檔為主；然而，如前述，PARAMICS 可輸入由GIS或AutoCAD所產生之電子地圖，作為構建模擬網路底圖之用，惟其電子地圖須以DXF或PostScript檔儲存，方可為PARAMICS 所使用。

6、與外部模式整合介面

一般先進車流模擬器，常須具有與外部模式整合之介面，以確保其發展與使用上的彈性。目前PARAMICS 已提供所謂應用程式介面（Application Programming Interface, API），以供使用者於需要時，透過API，將外部模式整合至PARAMICS 中，用以取代部分模擬模式之功能。我國未來應用時最典型一例，即將國內自行發展之混合車流模式，整合至PARAMICS 中，取代其內建之車流模擬模式，以測試國內外車流相關模式於我國之適用情形，抑或作為評估比較之基礎。

以上評估結果，可進一步以表4.3概括之。綜觀以上評估結果未來於國內發展ITS之應用上，PARAMICS 大致而言，可符合應用上之要求；若較之於現今已發展之車流模擬器而言，目前PARAMICS 確實仍保有絕對優勢。惟國內交通系統複雜，混合車流及路邊停車行為明顯，加之都市交通運具中機車佔有明顯比例，目前PARAMICS雖可以由設定機車長、寬及高度進行機車跟車及正常變換車道行為模擬，但與國內機車習慣行為仍有差異，故於模擬應用上須再依照台灣地區之交通特性進行交通參數校估，始能合理運用本模式模擬方法及結果。

表4.3    PARAMICS  非量化評估結果歸納表

| PARAMICS 非量化評估 |  |
| --- | --- |
| 評估要項 | 評估結果 |
| 一、供給層面 |  |
| 1、模擬整合性路網能力方面 | 良好 |
| 2、模擬不同類型之監測系統能力方面 | 良好 |
| 3、模擬不同類型之交通控制系統方面 | 可（號誌連鎖除外） |
| 4、模擬旅行者資訊與路線指引 | 可 |
| 5、模擬收費道路之情形（toll roads） | 可 |
| 6、交通事件模擬與偵測應用 | 可（功能待加強） |
| 7、停車模擬 | 可（路邊停車需審慎處理） |
| 二、需求層面 |  |
| 1、模擬動態起迄車流情形（dynamic O-D profiles） | 良好 |
| 2、模擬大眾運輸需求情形 | 良好 |
| 3、車輛組成之設定 | 良好（機車需審慎處理） |
| 4、駕駛者對道路資訊之接收情形 | 可 |
| 5、模擬駕駛者之旅次選擇行為 | 可 |
| 6、微觀模擬駕駛者行為能力 | 良好（惟台灣地區需進一步測試） |
| 7、模擬巨觀車流行為能力 | 可 |
| 8、模擬天候因素對駕駛行為之影響 | 可 |
| 9、模擬道路擁擠成本於車流行為之影 響 | 可 |
| 三、環境影響評估之相關應用 |  |
| 1.模擬車流之排放廢氣污染情形 | 可 |
| 2.模擬車流對噪音污染情形 | 可 |
| 3.模擬車流之燃料消耗量 | 可 |
| 四、模擬器本身之操作機能 |  |
| 1、模擬網路範圍上的限制 | 良好 |
| 2、執行速度上的限制 | 良好 |
| 3、使用者操作之方便性 | 良好 |
| 4、模擬輸出資料的應用與整合 | 可 |
| 5、資料格式相容情形 | 可 |
| 6、與外部模式整合介面 | 良好 |