第二章	車流模擬器之回顧與探討

車流模擬器於交通運輸發展上，自有其需要性，本研究中不予贅述，隨著各種科技新知的推陳出新，車流模擬器的發展也隨之蓬勃，然而世界各國發展車流模擬器至今，不下數百種，而目前較廣為人知的，也有七十多種之多。綜觀已發展之車流模擬器中，較多為用於某些特殊用途，如模擬圓環車流、單一路口車流等，抑或僅供作離線分析車流之用。至於所謂系統模擬器，其模擬範圍與用途較廣，至今較為人所熟知者，主要可包括以下十一種，分別說明如下：

- CONTRAM模擬器

- 功能介紹：

CONTRAM係由英國國家運輸研究實驗室（TRL）所發展的一種巨觀車流模擬器，其發展之初的主要用途為交通指派之相關應用，目的在於評估都會區內的交通管理措施，並歷經三年時間改進模式針對都會區道路擁擠狀況的反映與路線建議能力，使其更精確及有效，也加速模式的運算效率俾能處理較大的網路問題。目前此模擬器不但適用於大型模擬網路，且近期於幾個修正版中，亦強化了ITS上的相關應用。此外根據其他文獻﹝1﹞則指出：目前該模擬器所面臨的最大問題，在於模擬高速公路車流行為時，易造成較大的誤差。故高速公路車流模擬部分，可能為目前該模擬器所需改善的功能項目之一。CONTRAM模擬方法類似“逐步增量指派”（Incremental Assignment）的觀念，但以packets 來做為計算指派的依據，每一個packet都含有相同的起迄點，因此，可將計算之最短路徑指派給每一個packet，最短路徑的計算係根據路段的旅行時間，包含車輛行進時間與路口延滯時間。CONTRAM中的反覆迴圈控制功能，主要希望在收斂時沒有任何一個packet能透過使用的路徑來縮短旅行時間，一般而言，這個方式並無法保證收斂，因此在使用上多以5次為限，且CONTRAM在駕駛行為與資訊的考慮仍無法滿足ITS的需要。

- 使用現況：

英國南安普敦大學（University of South Ampton）所發展的RGCONTRAM可應用於車內導航系統；TRL修正而成的MOLA針對可變訊號標誌（ Variable Message Signs, VMS）及模擬事故車流行為；而剛研發完成的高速公路匝道儀控模式，亦準備為整合入此模擬器中，正於荷蘭進行測試；此外TRL亦正針對該模擬器發展一與TRANSYT整合之介面軟體，將來更可擴大其運用範圍。美國方面則應用實例較少。目前美國加州大學爾灣分校（University of California-Irvine, UCI）將其用於研究安那罕郡（Anaheim）交通指派情形；加州大學柏克萊分校則用於加州洛杉磯聖塔摩尼卡高速公路（the Los Angeles Santa Monica freeway）車流模擬測試之相關研究。

- CORFLO模擬器

- 功能介紹：

CORFLO是由美國聯邦公路總署（FHWA）所研發而成，主要適用於整合都會網路或走廊型的交通指派巨觀分析，在單一或整合的交通環境下可區分小客車、卡車、公車及共乘車輛，它可以模擬道路幾何條件改善情況、高乘載車道（HOV lanes）、公車操作、車道封閉及交通事故之狀況。CORFLO主要包含三個次模組，即FREFLO、NETFLO1及NETFLO2。其中FREFLO係模擬高速公路車流之巨觀模擬模式，該模式主要由車流守恆方程式（conservation equations）及一動態之速度－密度方程式（dynamic speed-density equation）所構成。每一個CORFLO次模組都可以單獨使用或作為區域網路使用，其中FREFLO有500個節線及250個節點之限制，NETFLO1有700個節線及500個節點之限制，NETFLO2有1500個節線及500個節點之限制。FREFLO可處理不同車種，並模擬高速公路高乘載車道、事故車流行為等，模擬時以高速公路每一分段中的整體交通衡量結果來表示交通狀況；至於模擬一般市區街道部分有二，NETFLO1為一由NETSIM模擬器簡化而成的微觀模擬模式；NETFLO2模擬車流行為所採用的方法與TRANSYT相似，惟NETFLO2可處理動態週期長度及停等車隊溢流之情形。

2、 使用現況：

目前CORFLO已被用於評估與設計高速公路及一般市區街道交通系統績效，乃至事故衝擊等相關研究。而在已發表的一些文獻上，大部分偏向於FREFLO之於高速公路的相關應用與探討，而在NETFLO部分則鮮少有相關之研究報告。然而就現有文獻中發現，CORFLO於應用上最大的障礙在於其無法模擬並測試高速公路匝道儀控，使此模擬器產生極大的應用限制。

- CORSIM模擬器

- 功能介紹：

相對於巨觀模擬器CORFLO，CORSIM係目前美國所發展之微觀隨機模擬器中，最具代表性之一種。其模擬器組成，亦類似CORFLO，主要包括模擬高速公路部分的FRESIM及模擬一般市區街道的NETSIM兩大模擬模式。CORSIM的主要特色，在於其內建的跟車模式與變換車道模式十分精細，此模式對於每一個車輛駕駛特性是以駕駛人與車輛特性分布曲線隨機指定。除一般交通狀況外，亦可用以交通過飽和狀態及事故發生情況下；而在高速公路與地區道路之次網路之模擬車流是以介面的連接結點來處理，這種方式與CORFLO模式十分類似。此外模擬器本身，亦可直接用於模擬定時及觸動號誌控制，而所謂整合式高速公路匝道儀控模式，亦正於發展中。

2、 使用現況：

CORSIM之原設計發展方向，較趨向一般傳統車流模擬用途，故於ITS之實測與應用案例上較少，目前針對模擬ATIS系統環境所提供之功能亦較為缺乏。為因應世界ITS之發展潮流，目前有關CORSIM新版之研發，正朝向先進交通管理資訊系統（Automatic Traffic Management Information System, ATMIS）之相關應用上加以考量，如研發中的相關應用軟體TrEPGS（Traffic Estimation, Prediction, and Guidance System），即針對ATMIS之應用加以設計。

- DYNASMART

- 功能介紹：

DYNASMART（Dynamic Network Assignment Simulation Model for Advanced Road Telematics）係由美國聯邦公路總署贊助，由美國德州大學奧斯汀分校所發展出，供作路網交通指派與模擬用之中觀（mesoscopic）模擬器，其包含了車流模式的應用、路徑資訊產生、個體決策行為模式與可能的資訊供給法則。有關車流模擬部分，DYNASMART主要是以連續性方程式（continuity equation）及修正Greenshields 速度－密度關係式處理；此外該模擬器亦可模擬號誌控制、交通事故及匝道儀控情形。此外值得一提的是DYNASMART係以所模擬之動態旅行時間計算最適行駛路徑，並可模擬車輛配有車內行車資訊情形下駕駛者之路線選擇與車輛行駛。DYNASMART架構中包含三個主要元素，分為交通模擬、路徑資訊產生及旅次產生決策行為。交通模擬中是以每輛車為一個粒子，追蹤該粒子的移動方向與所在位置，但並不以微觀車流的方式來移動車輛，也不考慮跟車或車道變換行為，對於多車種之處理是以車輛用不同單位的packet來反應，車輛的移動速度是根據所建立的流量密度關係來推估。路徑資訊產生中不同的路徑資訊可由不同的駕駛者於旅次前或行進中使用，在這個元素中具備考慮轉向成本的K條最短路徑，以確保模式使用之彈性。最後一項元素的最大優點是假設旅次產生者能根據自己的行為特性去選擇路徑，因此可以用個體需求模式進行駕駛者行為決策對路徑之選擇。

- 2、 使用現況：

單以測試及評估ATIS系統績效而言，DYNASMART確實不失為一值得考慮之車流模擬器。然而因模擬器本身目前並不以微觀方式處理車輛行駛情形，故於ITS之應用範圍中亦須觀察個別車輛運作與績效評估時，此模式運用較為受限。

- INTEGRATION

- 功能介紹：

INTEGRTION係由M Van Aerde於1985年開始發展的一套車流模擬器。該軟體原為中觀模擬器，車輛模擬主要依據巨觀之速度－流量關係式處理；惟最近版本中已將其設計為微觀模擬器，車輛模擬時主要根據跟車及變換車道邏輯加以處理。模擬器設計之初主要在於評估整體的交通路網下的交通策略，其路網包含高速公路與市區街道。INTEGRATION以定時掃瞄（Time Scanning）模擬的方式來指派路徑與單一車輛，並根據此一路徑來移動車輛，在行進的過程中，車輛可依當時的交通狀況來調整所選擇的路徑，但路線的選擇僅限於最短路徑。INTEGRATION於計算車輛在路段中的所需移動時間，包含行進時間與延滯時間，在每一個模擬時段中，最短路徑將依據當時的交通狀況來計算，匝道儀控則以固定號誌方式來模擬及控制進出高速公路之車輛數。另外，其內建之可接受車間距模式，主要用以模擬停/讓標誌控制下車輛運行行為及交叉路口左轉車運行行為。

2、 使用現況：

目前已有一些INTEGRATION相關應用之研究報告，其研究範圍主要包括評估路線導引系統績效、匝道與一般號誌控制策略下之交通衝擊評估、交通事故模擬等。

- METACOR/METANET

- 功能介紹：

MATANET是高速公路巨觀模擬模式，而METACOR是根據MATANET模式擴充而成，以模擬平行幹道之車流情形。這兩個模式都是德國慕尼黑技術大學與INRETS運輸研究實驗室共同所發展出來，此模式交通流量模擬是建立在流量守衡及動態速度─密度關係。METANET可以建構多起迄的高速公路網路，且可以符合任意的幾何特性。METACOR / METANET 包含控制與動態交通指派模組，因此可以模擬匝道儀控及可變標誌提供路線導引資訊之狀況，且由於運算速度快，可用來作為即時的應用。

- 使用現況：

目前METANET已被應用於歐洲一些EEC所支持的ATMIS研究與示範計畫。MATACOR則只有由模式發展者應用於巴黎等地。

- SATURN

- 功能介紹：

SATURN模擬器係由英國里茲大學運輸研究所於1970年代後期所發展出來，用以評估交通路網管理策略。其主要具有下列功能：

(1)可預測路網均衡時之交通量型態，包括路段交通量與各轉向交通量。

(2)以流量延滯曲線來比擬容量限制效果，整合交通量指派與車流模擬之互動關係。

(3)可評估路網（包括路段、路口或整個系統）之交通績效。

(4)可藉由實際路段交通量調查，推估或修正旅次起迄資料。

(5)採反覆指派最佳化程序，並不具備改變管理策略的功能。

SATURN模式基本上是由車流模擬模式與交通量指派模式以及附屬之輸入輸出程式所組合而成，模式中由模擬模式模擬各路口每一銜接路段方向之延滯時間，同時結合延滯時間與轉向流量，計算每個轉接方向之流量和延滯關係，再以指派模式根據此流量─延滯曲線，進行各路段交通量指派，此新的流量再回饋至模擬模式中，又產生新的流量─延滯曲線，如此循環計算至前後兩次運算所產生之流量或延滯之差異小於某一設定值時，才停止運算。

- 使用現況：

SATURN模式主要作為評估小範圍都市交通管理改善措施之參考，而不適用於一般大範圍之長期運輸規劃，且並不具備求取路網最佳管理策略之功能，但是規劃者可透過路網績效值的變化，逐漸修改管理策略，以選擇一較佳之可行方案。由於受到可用資料的限制，目前只處理單一車種（PCU）之旅次指派。

- TRANSIMS

- 功能介紹：

TRANSIMS是美國LOS ALAMOS國家實驗室於進行FHWA旅運模式改進計畫時所一併發展的，主要是為了區域整合微觀模擬及預測交通品質與環境衝擊。TRANCIMS可以預測每一個家戶或個人的交通需求，因此結果可以模擬道路路網的微觀狀況及包括車輛排放與擁擠等服務品質均可進行預測。TRANSIMS使用細胞式自動程序（Cellular Automata Approach）來建立交通車流模式，並將道路分為均勻的段落，每一段落即代表一個細胞，其長度恰為壅塞車流的間距（2.5呎或7.5公尺） 車輛在這些細胞中的位置是每一秒鐘均會予以更新，因此可以在相當大的交通路網以合理的電腦時間來模擬每一部車輛頗為詳細的情況。

- 使用現況：

目前TRANSIMS仍處於測試實驗階段，故並無相關之應用研究報告。且就其模式功能設計而言，似乎無法因應一般ATMIS的相關測試應用。

- WATSim

- 功能介紹：

WATSim（Wide Area Traffic Simulation）模式是由KLD 協會（Associates）所發展的微觀模式，此模式是建立在TRAF-NETSIM模擬模式之上，並擴充在任何幾何路型的高速公路與其他道路之模擬交通運作功能，同時結合一個改進的車道變換及跟車邏輯，以表現隨機的駕駛行為，高速公路並以不同坡度、車道寬度及水平曲線給予不同的容量。WATSim模式可以作為DTA方法論的界面來模擬ATIS系統，此模式可以從標準的路口轉向交通量自動產生旅次起迄表及路徑，WATSim模式再以一個DTA模式修正及計算不同車種的路徑指派，並計算每一旅次起迄的最小旅行時間之路徑。

- 使用現況：

目前有關該模擬器最新發展方向，主要包括模擬輕軌電車優先通行號誌設計、收費道路營運策略、與其他號誌最適設計軟體如TRANSYT-7F及PASSER-II相整合，以模擬並求解網路號誌最適化情形。

(十)AIMSUN2

1.功能介紹：

西班牙新近發展之AIMSUN2模擬器可用於模擬都市及城際間的交通網路，它提供使用者一個友善的介面，來促進模式的建立及模擬應用，並可視為一個交控策略的評估工具。本模擬器是一套針對運輸顧問公司、地方自治區、公路局、大學院校、以及大眾運輸公司所設計的商品化軟體，可用於不同交通控制系統（如：固定式、觸動式、或適應性）和不同管理策略（如：路線導引、VMS）的評估和測試工作。而各種道路設計方案亦易於透過網路圖之編輯來執行其評估工作。其所使用之技術方法包括：

(1)網路模式：其節點及節線的組合可分解成一般車道及彎道等形式。

(2)交通模式：其計有兩種合理的交通分配模式。

輸入流量和轉向比率

輸入OD旅次矩陣和路線選擇模式

而車輛資料更新模式則包括跟車（Car-following）及車道變換 (GIPPS)等。

(3)交通控制模式：其中包括：交通燈號、’停’、’讓’標誌等。

AIMSUN2模擬器與一般模擬程式不同之處在於其可提供圖形編輯、動畫（Animation）以及各種模擬的輸出方式、模擬伺服器、及以流量和轉向比率為修正依據之基本路網（包括：OD旅次矩陣、行經路徑等）。其對網路大小沒有假設的限制，而執行速度則會受到可利用的電腦記憶體(RAM)大小的影響。亦可模擬各個車道以及變換車道的情形，並可確實地模擬出路口地區的溢流情形。使用者可依其需要定義出多種車輛型態，並提供這些車種所需之參數。所輸入的車輛乃是依照節線上的輸入資料來產生轉向百分比，再分配於網路上。

2.使用現況：

目前愛爾蘭的都柏林環境組織正在利用AIMSUN2從事交通管理計畫的示範性研究，而所觀測的流量及速度則被視為標準化的變數。而在明尼蘇達大學的運輸研究中心則使用AIMSUN2在明尼雅波利斯I-494高速公路上進行模擬研究，因之，AIMSUN2的功能再次經過確認及標準化。

(十一) VISSIM模擬器

1.功能介紹：

VISSIM乃德國發展用於城鎮交通之模擬器，是以巨觀方式來模擬都市地區之運輸系統與交通流量、或是城鎮間之高速公路。此亦為一套供交通及運輸規劃者使用的決策支援系統。早在其情境被以各種方式確定地建立起來之前，即可利用VISSIM來評估複雜路口與控制策略的多種情境。而其情境的呈現與視覺化可用於政治層面上去說服決策者；但即時運作則並非本軟體之目的。利用VISSIM模擬所產生的結果可用於適當的車輛觸動號誌控制策略，其可測試路口的幾何路型與車道配置、公車停車彎的區位、設置複雜站位的公車運作的可行性、進入市中心區時收費的可行性、找出最適當的高速公路交織區域之車道配置等。而VISSIM在號誌廠商進行控制策略的測試時，亦具有微觀分析的功能；故其是一套多目標的軟體，特別是針對負責都市號誌的技術幕僚、運輸系統的操作員、都市規劃師與研究人員，來評估新的控制與車輛技術所產生的影響。

VISSIM的交通流量模式屬於一種不連續的、估計的、時間間隔（1秒）為基礎的微觀模擬模式，它將人車視為單一的實體。該模式包含了縱向移動的Psycho-physical Car Following Model（行為物理上的跟車模式）及橫向移動的Rule-based Algorithm（規則條列式的方法）。此模式是由在Wiedemann的University of Karlsruhe經持續研究所完成的，並曾經進行校估與驗證。當一輛車在單一車道的道路上以極快的速度去接近另一車速較低的車輛時，其勢必要減速。而反應點端視速率、距離、以及駕駛行為而定。多車道的情形則須檢視變換車道是否有所助益。若然，就進一步檢視其鄰近車道是有足夠變換車道的空間。交通流量模式之跟車前進與車道變換行為乃是VISSIM模擬的重點。

VISSIM也是少數包含廣泛交通情境（都市道路與高速公路之交通運輸現象）的巨觀交通模擬器。由於其具有多種功能，VISSIM已有相當多的使用者。它蒐集多種現實世界的交通問題，以提供長期的研究工作，並製作成為套裝程式。此軟體是由專業的軟體工程師發展而成，並持續升級中。

其唯一限制來自於運作時記憶體與處理器的有限容量，通常一個模式可模擬4至30個路口，而路網範圍則涵蓋1至5平方公里或是10公里長的運輸走廊。模式所需的計算時間與路網中的車輛數有關；若使用Pentium 200 MHz來模擬1200輛車，則幾乎可以立即計算出來。另外，節線的數量對VISSIM而言，是較不重要的，它在模式化時已注意到複雜路口的數量與多車道的情形。VISSIM可以非常詳細地（精確度可至10公分）模擬交叉路口、高速公路交流道、以及運輸車輛等。該模式沒有加速率、最大速率、以及期望速率分派（Desired Speed Distribution）的預設值，使用者可依其需求自行設定。可以定義多種車種，如汽車、卡車、電車、巴士、以及行人等，但是非線形移動的腳踏車、機車等使用者則無法被模式化。使用的指派模式，將來會考慮納入路線選擇模式。

2.使用現況：

VISSIM缺乏交通指派的演算法，一般車輛、貨車、及運輸路徑均是輸入資料。路徑資料是透過巨觀的交通模擬器DYNEMO或是靜態指派模式如VISUM與EMME/2加以取得。未來VISSIM將具有尋找行進路徑（Path Building Algorithms）的功能，所以旅次連結（Trip Chains）亦為輸入資訊。未來旅次連結將會以需求預測為基礎的自動連結方式來加以模式化。Wiedemann之心理物理學的車流模式（Psycho-physical Traffic Flow Model）及車道變換演算法乃是VISSIM的核心模式；早在1970至1980年代已經持續地確認與校估過高速公路的資料，又利用時間消耗手冊（Time Consuming Manual）來分析路旁與移動調查所得到的影片。近來使用配有雷達感應器與自動影像偵測器的移動車輛所蒐集到的資訊，已被用來改善模式在處理’停停走走（Stop-and-go）’的情況與多種特殊型式的路口。

除以上分析探討外，各模擬器之簡介如表2.1所示：

表2.1  近期發展之車流系統模擬器一覽表

| 名稱 | 發展者 | 發展年 | 模擬單元 | 最適化號誌 | 交通指派 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRAM | TRL | 1978 | 巨觀 | 不可 | 可 |
| CORFLO | FHWA | 1991 | 巨觀 | 不可 | 靜態指派 |
| CORSIM | FHWA | 1994 | 微觀 | 不可 | 動態指派 |
| DYNASMART | U Texas/UCI | 1988 | 中觀 | 不可 | 可 |
| INTEGRATION | Queens U, CA | 1985 | 微觀 | 獨立號誌路口 | 可 |
| METACOR | U Munich | 1990 | 巨觀 | 匝道儀控 | 可 |
| SATURN | U Leeds, UK | 1979 | 巨觀 | 不可 | 可 |
| TRANSIMS | LANL, FHWA | 1995 | 微觀 | 不可 | 可 |
| WATSIM | KLD Assoc. | 1994 | 微觀 | 不可 | 可(界面) |
| AIMSUN2 | U PdC,Spain | 1997 | 微觀 | 不可 | 可 |
| VISSIM | GMBH,Germany | 1970 | 微觀 | 可(界面) | 可 |

由以上主要系統模擬之回顧，雖未能將所有目前國外發展的模擬器全數進行探討，但已可由主要的發展方向來掌握系統模擬器應具備的功能，綜觀目前各國先進系統車流模擬器之發展，確有朝向ITS相關應用之趨勢。然而就現有功能而言，距離模擬完整之ITS車流環境仍有一段距離。