評審委員建議處理情形

評審委員建議處理情形表

| 項目 | 評審委員建議 | 處理情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本研究指出國內缺乏車流模擬系統，極為正確。因缺乏此類系統，對各種策略無法預先評估其優缺點，在實務上易造成各種政策應用時重大社會成本。但模擬系統一定要能反映真實狀態才有意義，其輸出結果展示方式只是包裝問題。所以本研究所引進之PARAMICS基本車流行為是否能描述國內基本車流行為及能否提供國內連續假期全省交通問題之分析為優先考量問題。 | 由於模擬模式基本上均應透過模式參數及校估，始能符合當地交通車流特性，此部分已列入八十九年度合辦案繼續辦理。 |
| 2 | 本研究認為PARAMICS可應用於高快速道與市區道路所構成之路網(P.2)。但PARAMICS之車流行為是否滿足國內之車流行為？國內車道有大量機車與汽車的混流，如何應用國外簡單車種之行為來描述？其結果如何可應用？待深思！ | 同意，見項目1之處理情形。 |
| 3 | PARAMICS為微觀模擬軟體，在FIFO假設下，無法描述超車行為，但國內高速公路或省道車輛超車現象頻繁。另有關變換車道現象，PARAMICS需要使用者輸入變換機率，但我們無法得到微觀(個別車輛)變換車道機率，若再加上空間因素，更不可行。我們可用攝影方式得到變換車道資料，但這是經統計後之巨觀資訊，應用於巨觀模式。根據IEEE協會1998年論文對PARAMICS的評價，認為需要輸入資料的蒐集成本太高及計算時間成本太高，使用人不多，無市場性(unmarketable)。 | PARAMICS模擬模式可以藉著變換車道而達到超車之行為，至於微觀(個別車輛)變換車道機率本即需配合模式參數校估一併進行，且可依不同的應用精度再行調查其變換車道機率，至於本模式目前已獲國內相關學術、顧問公司採用，均認為其為目前功能最完善的模擬軟體。 |
| 4 | 國內各種車輛管制措施大都在連續假日實施，涉及全省數百萬車輛分佈於高速公路省、縣道，如何以微觀方式來模擬數百萬車的行徑？ | 可以針對高速公路系統建立一模擬網路，各縣市路網予以簡化，即可進行模擬。 |
| 5 | 本研究所提出方案應用(P.23)，在車流行為無超車、無正確車道變換率之情況下所模擬出來之數據不知代表什麼意思？我們知道任何模擬系統都有結果輸出！所以更應關心其基本理論之正確與否。 | 同意，見項目1之處理情形。 |
| 6 | PARAMICS是一模擬系統，嘗試模擬各種“交通管理策略(不論是否具有ITS的功能)“，與“ ITS“有何關係？ITS強調透過通訊之即時性資訊和決策，即時監控能力，針對ITS之需求，應有一最適化模式提供一最佳策略；而模擬模式僅能處理既定策略加以模擬評估，無法提供最佳策略。 | PARAMICS可以透過API功能即時提供即時資訊之功能等，均為配合ITS透過通訊之即時性資訊和決策之模擬，由此即可提供一最佳策略之規劃。 |
| 7 | 本報告評估模擬系統並不完整。在國外還有很多軟體是大家在探討，但並不在此報告內，如COMPASS、KRONOS、AVENUE、AUTOS、AUTOGRAPH、PROROAD、MITTSIM、WATSIM、NETSTREAM、HIPERTRANS、…等。另外，在國內高速公路全線壅塞的情況是否應考量巨觀模式？巨觀模式可考量後車超越前車，且變換車道巨觀資料也比微觀資料可以蒐集整理。 | 本研究主要針對系統模擬模式進行回顧，故無法將所有模擬系統納入，目前並已加入新近發展的西班牙AIMSUN2模擬器及德國VISSIM模擬器，使回顧系統更為完整。 |
| 8 | 本報告對PARAMICS基本假設並未清楚描述，若允許提供技術手冊，可請學界代為整理。所裡若很重視此軟體，可請代理商提供完整資訊，或經由學界代為研究，所裡高級人員可更專注於重要課題之探討(如規劃如何研發國內基本車流模擬模式之發包作業)。 | 由於原廠未提供相關原始資料檔案，故此部分無法列入報告。 |
| 9 | 本研究已提出目前一個重要課題，即車流模擬器之建置。建議所裡能提供長期研究計畫，針對國內車流行為，集合國內車流及應用的學者集體為國內建置一適合國內車流行為模式之模擬器。在短期可採購便宜之模擬系統在瞭解其假設前提下暫時應用，如高速公路模擬器FRESIM，都市路網模擬器NETSIM，一套各約300美元。這些都不是很適合國內應用，故政府應盡快提出建置計畫。 | 同意，見項目1之處理情形。後續並將分年進行長期研究計畫。 |
| 10 | 本研究於此國內ITS之發展熱潮中，能針對一套功能強大，用途廣泛之先進車流模擬器加以引進，試用並深入探討其在ITS研究發展上之應用價值，允為一正確且切合當前實際需要之發展方向 | 遵照辦理。 |
| 11 | 就PARAMICS之特性，功能，優缺點及與其他模擬器之比較等方面，本研究已提出具體而完整之分析成果。 | 本研究當秉持此精神更加努力探討本模式之研究成果。 |
| 12 | 有關PARAMICS未來在國內ITS各領域之可能應用潛力，本研究已提出合理可行的規劃項目，值得加以參考。 | 同意，見項目11之處理情形。 |
| 13 | 本研究對於我國道路交通特性及PARAMICS應用於國內環境可能遭遇的困難及可能之解決述經並未加以深入探討。 | 對於我國道路交通特性及可能遭遇的困難，須於後續模式驗證時提出。 |
| 14 | 本研究未納入本土之實例研究，許多模式評估未予量化，十分可惜。 | 將納入八十九年度合辦案中辦理。 |
| 15 | 諸項課題探討分析至為周延，惟是否屬可行，顯現稍嫌不足。 | 同意，見項目14之處理情形。 |
| 16 | 本研究對於PARAMICS模擬軟體與其它目前較被普遍應用之模擬軟體，經由一些評估校核之運用，比較分析PARAMICS在交通運輸系統模擬上之優越性；惟由於研究之主題僅就PARAMICS在智慧型運輸系統環境下之模擬分析能力及適用性之評估，因此，在評估指標之訂定上，應特別針對此一需要加以研擬，否則仍難具體的獲致研究之結論。 | 本研究目前已增列兩個目前應用在ITS的較新的模擬模式比較，且修正相關比較評估資料，以具體的獲致研究結論。 |
| 17 | 本研究對PARAMICS之操作使用已作實際演練，惟對ITS所需之模擬系統之特性未予明確分類，故其應用之可行性探討未能具體陳述。 | 將在後續研究中繼續探討。 |
| 18 | 請提供長期研究計畫，針對國內車流行為，集合國內車流及應用的相關學者集體為國內建置一適合國內車流行為模式之模擬器 | 遵照辦理。 |
| 19 | 應針對PARAMICS應用於國內之都市路網與高(快)速路公路網之實例分別從事校估與驗証，以確認其在國內之適用性。 | 將在後續研究中繼續探討。 |
| 20 | PARAMICS所提供之API介面有待進一步探討其應用方式，俾能與國內現有之交通管理策略模式加以順利整合運用。 | 將在後續研究中繼續探討。 |
| 21 | 應鼓勵國內交通學術界相互合作研究及推廣。 | 遵照辦理。 |
| 22 | 應加強PARAMICS對目前國內路網之模擬，以校估與測試其應用之可行性。 | 將在後續研究中繼續探討。 |

簡報資料