第五章	模擬網路雛型之建立

本章主要以台北都會區為例，應用PARAMICS構建一可供模擬ITS系統環境之網路雛型。此一雛型，包括部分高、快速公路路段及一般市區街道。網路之構建主要為幾何屬性資料之輸入及基本交通分區之界定。構建方法與過程於以下小節中詳述。

5.1	網路背景底圖轉檔說明

本研究模擬網路範圍，係界定於台北都會區內之部分高速公路路段及相臨之一般市區街道，如圖5-1所示。主要包括高、快速公路以南，環河北路以東，南京西路以北，中山北路以西所圍成之區域，由於現階段PARAMICS仍為英文版之模擬軟體，因此模擬網路建置完成後之圖面展示中文化須再以影像編輯軟體加以處理。為使所建立路網之比例較為符合實際路網，於建立路網時可輸入由GIS或AutoCAD等圖形編輯處理軟體所產生之電子地圖，作為建構模擬網路底圖之用，本研究是以AutoCAD所產生之電子地圖進行背景圖檔之轉檔測試，其處理流程如下：

- 首先先取得數值圖檔，並確認其座標系統。

- 於該圖面上以該圖之比例另行劃一條已知距離為1公里之線段，俾轉   入PARAMICS時可供校核其比例大小（如圖5-2所示）。

- 於所要轉入之圖幅範圍的中心點任意標示一點，並記錄該點之座標值（如圖5-3所示）。

- 將此圖檔轉為overlay.dxf檔案，必要時可依所記錄該點之座標值的大小進行座標平移之手續（如圖5-4所示）。

- 然後將此overlay.dxf檔案複製至PARAMICS資料目錄中（C:/Program files/ PARAMICS /data/new）。

- 進入PARAMICS Modeler 於工具列選擇疊圖功能（View/Overlay/Load DXF file），即可將背景圖檔轉入（如圖5-5所示），並選擇加入格線（View/Grid）以檢核原圖面上所標示距離為1公里之線段，確定無誤差後即可進行模擬路網建置作業。

- 不過大部分的圖檔仍不須加入參考距離之線段，只須於AutoCAD 軟體下將其以匯出功能轉為overlay.dxf檔，即可進入PARAMICS Modeler 於工具列選擇疊圖功能，轉入overlay.dxf檔如無法顯示該圖檔時，可先檢視該圖檔轉入之座標位置，再利用工具列中的plan功能，將其座標輸入並進行定位，即可將轉入之圖檔顯示於螢幕中央位置。

高速公路

民族西路

民權西路

南京西路

民生西路

重

慶

北

路

路

中

山

北

承

德

路

環    河    北   路

圖5-1

加入一條長度為1公里之線段

模擬網路示意圖

圖 5-2   AutoCAD圖檔處理情形

任意點選一點並記錄其座標

圖5-3  任意點選其中一點之座標情形

圖5-4  進行座標轉換與尺度調整

圖5-5  背景圖檔轉入PARAMICS之情形

5.2 網路建構說明

PARAMICS模擬軟體提供相當便利的網路建構介面，其進行程序如下：

- 首先進入PARAMICS建構模式（Modeller），並選擇加入節點（Node）之功能（如圖5-6所示），節點位置分別代表路網相對路口之位置。

- 以電腦滑鼠中鍵選擇其中一個節點，再以滑鼠右鍵選擇另一個節點後，可選擇編修節點，調整其高程或屬於圓環等特殊路口特性，再於兩個節點間加入節線（Link），由於節線代表道路路段，因此於加入節線時可一併加入屬性資料，其包含基本屬性（Basic Attributes）、（Flag）、（Devices）、（Link Modifiers）及（Lane Modifiers）等四項屬性資料檔（如圖5-7），其中高速公路或快速道路建構路網時，須將每一條節線設定為單向車道。

基本屬性：包括路段分類、車道數目、路段限速、車道寬度及中央分隔島寬度等資料。

路段屬性：包括該道路是否屬於都會區、是否禁止變換車道、是否為公車專用、路段為右彎或左彎、路段端點是否加寬、是否為單行管制及是否優先併入或穿越等資料。

設施屬性：包括偵測器（Detector）及信號柱（Beacon）設置等資料。

圖5-6  由加入節點來建立路網之情形

圖5-7  模擬網路節線屬性資料可選擇輸入項目

節線修正：包括路段坡度（Gradient）、漸變車道（Slip Lane）、旅次釋放比例（Releases）、視距（Visibility）、車間距因素（Headway Factor）及端點速度（End Speed）等資料。

車道修正：包括每一車道之標示（Lane Icons）、車道封閉（Closed）、端點停止時間（End Stop Time）、車道限制（Restriction）等資料。

- 當所建立路網涉及高速公路或快速道路之上、下匝道時，其作法必須依下述程序建置：

下匝道（Off Ramp）建置程序（如圖5-8）：

先選擇高速公路或快速道路單側的節線，再將功能表改選Node，加入一個節點，並以電腦滑鼠中鍵＋Shift鍵將該下匝道之起點移動至所需之位置。

於地區道路以同樣方式加入一個節點。

於兩個節點間加入節線。

再選擇高速公路Ramp上游的節線，並修正節線之屬性，輸入一個漸變車道之長度。

上匝道（On Ramp）建置程序（如圖5-9）：

在地區道路要連絡高速公路一側的節線加一個節點A。

於地區道路與高速公路間加另外一個節點B。

由A至B連成一條節線，並修改屬性為單向車道，車道數依實際狀況輸入。

再選擇欲連接的高速公路路段

將Editor 功能表改選為匝道（Ramp），再以電腦滑鼠中鍵點選B點，然後選擇增加匝道之功能，並輸入匝道長度。

- 當所建立網路節線並非直線段時，除可於上述之節線屬性功能表中將該節線改為右彎曲線（Arc Right）或左彎曲線（Arc Left），惟其曲度往往並不符合需要，此時可使用Editor功能表中的曲線（Curve）功能去微調曲線圓心與曲線的兩個端點位置，其共有固定半徑、變動半徑、固定圓心及移動圓心等四種處理功能，必要時則仍須將曲線分成較多段落來進行建置作業，如此將可使網路線形較為美觀並接近實際。

- PARAMICS對於網路編輯尚有路緣石（ Kerb）、停止線（Stop Line） 等功能，使用上大致上區分為設置與移動兩種方式，以功能表決定是否增設或取消，如位置不對時再以 Shift 鍵加上電腦滑鼠中鍵，即可移動其位置。

圖5-8  模擬路網建立高速公路下匝道之情形

A

B

圖5-9  模擬網路加入高速公路上匝道之情形

  - 網路模擬說明

依照上述說明完成模擬路網建立後，必須輸入起迄分區（Zone）、旅次需求（Demand）及旅次型態（Profile）等三個檔案，始可進行交通模擬，有關程序如下：

- 首先須於模擬路網適當位置加入分區（如圖5-10所示），其亦使用編輯功能加入或刪除新的分區，每一分區均可再加上文字標示，同時分區的特性可分為車輛進入路網或離開路網的地方、分區與停車場結合功能、停車場標示等功能。

- 上述停車場功能係於編輯功能中選擇新增或刪除停車場之方式，當位置不符所需時可用 Shift 鍵加上電腦滑鼠中鍵，即可移動其位置。每一個停車場均可加入文字標示，以利辨識。

- 策略路徑編輯（ Strategic Route Editing） 功能可避免模擬車輛使用不正確之路徑或繞著部分路段在迴轉，主要在節線屬性設定時須一併考量所需之策略路徑，並一起予以設定。

- 公車路線編輯（Bus Route Editing）功能可分為三個步驟，首先須進行公車站位之設置或刪減，其次進行公車路線編輯，最後將公車站與公車路線予以結合。

- 於編輯功能Editor/File/Demand中輸入各分區的起迄矩陣表（如圖5-11  所示），此處提供二種編輯的方式，一種方式是直接於文字區輸入，另外一種方式是使用上下箭頭來增減1%。

- 於編制功能表Editor/Behavior中駕駛者之行為參數設定，可調整影響車輛行駛時之跟車與變換車道行為，可選擇不同的分配型態及變動幅度（如圖5-12所示）

- 於Editor/File/Profile中輸入旅次型態表（如圖5-13）。建立完成後即可進行交通模擬，並且可以採用立體方式來觀察車流運作情形（如圖5-14），模擬輸出結果可以任選採用流量、速度或密度來作顯示（如圖5-15、圖5-16及圖5-17所示）。

圖5-10  模擬網路加入交通分區之情形

PROFILE MATRIX]

profile matrix (<NUMBER (I)>)

from <NUMBER (I)> (:) < <NUMBER (I)> > +

> +

> +

matrix count <NUMBER (I)>

profile matrix (<NUMBER (I)>)

from <NUMBER (I)> (:) < <NUMBER (I)> > +

> +

> +

----- [Example(s)] -----

Matrix count 2

Profile matrix 1

from 1:         1       1       21      1       1

from 2:         6       6       6       6       6

from 3:         25      11      11      11      11

from 4:         16      16      16      16      16

from 5:         6       6       6       6       6

Profile matrix 2

from 1:         2       2       22      2       2

from 2:         7       7       7       7       7

from 3:         26      12      12      12      12

from 4:         17      17      17      17      17

from 5:         7       7       7       7       7

圖5-11  交通分區起迄旅次輸入方式

圖5-12  駕駛人行為目錄下可供調整之參數

[PROFILE] profile count <NUMBER> profile <NUMBER> period count <NUMBER> divisor <NUMBER> > * period <NUMBER> start <NUMBER> : <NUMBER> : <NUMBER> <NUMBER> > + ------ [Example(s)] ----- Demand Profile Profile Count 2 Profile 1 Period Count 4 Divisor 10 Interval 5 period 1 start 08:15:00 200 300 500 period 2 start 08:30:00 80 80 80 120 120 110 110 110 100 90 period 3 start 14:05:00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

圖5-13  模擬網路車流分配率輸入方式

圖5-14   PARAMICS以立體方式顯示車流模擬之情形

圖5-15   PARAMICS顯示模擬結果之流量情形

圖5-16   PARAMICS顯示模擬結果之速度情形

圖5-17   PARAMICS顯示模擬結果之密度情形

由本章進行PARAMICS模擬網路雛型之建立過程，可以發現本模擬模式確實極為方便使用，雖然路網建置仍需要一些操作技巧才能使路網既美觀又符合實際路型狀況，包括不同高程差之道路如地下道、平面道路及高架道路節點及節線銜接、迴轉道設置及不同路寬銜接等，均須特別注意路網之建置細節；另外由於本研究案目前僅假設一些交通分區之交通量進行模擬，故其模擬績效值僅作為檢視模擬模式之輸出功能。至於針對模擬車輛設定上PARAMICS已大幅改善一般模擬模式將所有車輛均轉為小客車當量之缺點，其可設定最多16種車輛型態，對於機車的處理係採取依照機車之長度、寬度及含駕駛人之高度（約為1.5、1及1.2公尺）設定後，每輛機車仍會遵循跟車及變換車道行為，但是機車本身不規則的行進軌跡，仍有必要予以部分修正，才能配合國內機車實際駕駛行為（如利用車道中間空隙鑽至前面、任意變換車道或極小間距仍會變換車道等行為），進行PARAMICS的模式參數校估，以期未來能更符合國內交通環境。