2.3  輪型起重機國內之相關法規

1.道路交通安全之相關法規

就輪型起重機的基本構造而言，它是指在車輛底盤或在強固的車架上裝上特殊用途的機械裝置，以機體內所裝設的內燃機為動力源，而可在不定場所移動的動力機械裝置，具有適宜於一般道路行駛但不具載貨空間的特種車。

「道路交通安全規則」簡而言之就是規範道路交通安全所必須的規則。因此，任何行駛於道路之車輛必須符合道路交通安全規則所規範之條件，故在此僅就與輪型起重機相關或可能相關之條文列出以供參考。然而因限於篇幅，詳細之法規條文，請參考原條文（附錄六）。

(1)道路交通安全規則：

第二條第七款:對吊車譯義之條文。

‚第三條第五款:規範大、小型特種車之界定範圍條文

ƒ第八條～第九條:汽車牌照之相關規定條文。

„第十一條～第十四條:規範汽車牌照之懸掛，隨車攜帶、換發等相關規定條文。

…第十七條:汽車所有人申請新領牌照登記之相關規定條文。

†第卅五條～第卅六條:汽車檢驗之相關規定條文。

‡第三十七條:汽車丈量量計方法之規定條文。

ˆ第三十八條:汽車尺度、軸重、總重及後懸之相關規定條文(含特種車)。

‰第三十九條:汽車應行檢驗之部份之規定條文。

Š第四十二條:汽車加漆標識之規定條文。

第四十三條:申請新領牌照檢驗後應紀錄於登記書內之規定條文。

第四十四條:已領有牌照之汽車檢驗之規定條文。

第四十七條～第四十九條:汽車檢驗及檢驗員之規定條文。

第七十七條:汽車裝載之規定條文。

第八十條:汽車裝載物尺度、重量超過規定而應申請臨時通行証之相關規定條文。

第十三條:動力機械行駛道路應申請臨時通行証之相關規定條文

第一百四十條:道路障礙之行為限制相關規定條文。

(2)高速公路交通管制規則:

第十七條:限制進入高速公路之人員、車輛等管制條文。

‚第十九條:汽車行駛高速公路之尺度、軸重、總重等規格之限制條文。

2.勞工安全衛生之相關法規

輪型起重機係以機體內所裝設的內燃機為動力源，而可自由與快速的在不定場所間移動與操作的動力機械裝置。故在移動時，必須符合道路交通安全規則之規範。在作業時，則必須符合各相關法規之規定。這些法規包括，勞工安全衛生法，勞工安全衛生法施行細則，勞工安全衛生管理及自動檢查辦法，勞工安全衛生教育訓練規則，起重升降機具安全規則與危險性機械或設備代行檢查機構管理規則等法規。然而，因限於篇幅，有關之詳細法規條文請參考原法規（附錄六）。

(1)勞工安全衛法：第4,5,8,15,20與22條等條文。

(2)勞工安全衛生法施行細則：第6,8,14,16,30,33與35條及附則等條文。

(3)勞工安全衛生管理及自動檢查辦法：第20,49,54,74－80條等條文。

(4)勞工安全衛生教育訓練規則：第2,6,11,15,24等條文及附表1,3,4與10等。

(5)起重升降機具檢查法：第2－6,8,10,11,49－55,61－63,65－71等條文;附則第164條與第165條;及舊品清查檢查處理要點等法規條文。

2.4 輪型起重機國外之相關法規

就輪型起重機在道路交通安全與相關法規方面，除日本外，歐美各國，如美國、加拿大、法國、奧地利、德國等國，由於資料取得甚為困難，故僅就現有之資料加以整理，以供參考。(請參考上述各國之交通法規)。

一般而言，歐美諸國之道路交通法規中，除對農業用車與非道路行駛車輛(off-road vehicles)有訂定專門之管理條例外，係將車輛依結構與使用的目的之不同區分為整體式車輛(rigid vehicles)，聯結式車輛(articulated vehicles)，拖車(trailer)、列車(road trains)，與公眾服務車輛(public service vehicles，在結構上視同整體式車輛)等類型；並基於上述車輛種類，制定各類型車輛之車輛軸數、軸限重、軸距、行駛速度、車輛全長、全寬與全高限制、噪音管制、駕駛執照等相關法規。總而言之，若車輛規格合乎法規之規定，則依一般汽車之限制，行駛於道路。但若車輛本身或載重超過法規之限制，則必須申請臨時通行証才能於道路上行駛。由於國內現有使用中之輪型起重機，大部份均由日本進口，因此，本計劃在輪型起重機國外相關法規之探討方面，將以日本所制定之相關法規為主要之探討對象。

2.4.1法國、奧地利、德國等歐盟國家之相關法規(詳細文請參考原法規條文)

在車輛全長限制之規定中規定，不論軸數、整體式車輛之全長不得超過12公尺;聯結式車輛在奧地利規定不得超過18公尺，在法國則規定不得超過16.5公尺(雙節聯結車長度可達24.5公尺)，而德國則規定不得超過15.5公尺；拖車則規定不得超過12公尺(法、奧)。在列車方面則規定不得超過18公尺;超過上述規定之車輛，則須申請臨時通行証。

在限寬方面，法、德、奧等三國均規定不得超過2.5公尺(冷凍車輛在奧地利之限寬可達2.6公尺)。在限高方面則不得超過4公尺；超過上述規定之車輛，則申請臨時通行証。

在車軸限重方面，法、德、奧等三國均制定相當複雜之法規來加以規範。例如，德國規定若車軸軸數多於2軸，則車輛(motor vehicles)與拖車(trailer)之軸限重均為18公噸 (境內行駛)，若為跨國行駛則以19公噸為限。如果車軸軸數多於2軸則一般車輛不得多於25公噸(非所有車輛)，若車輛駕駛軸係雙軸且具空氣懸吊系統或等值之系統，則可達26公噸，而拖車則為24公噸等等。超過上述規定之車輛，則須申請臨時通行証。各國相關法規之詳細條文資料請參考各國之法規條文。

2.4.2日本起重機法規概要

日本為了移動式起重機的安全與作業運行的順利，制定有相關法規來規範，本文介紹日本移動式起重機管理相關法規重要內容，至於細節方面則需參照各法規條文。

1.法規之位階

(1)法律：

經國會通過承認而公布。例如：「道路輸送車輛法、道路法、道路、交通法、勞動安全衛生法」等等以「法」稱之的即是法律。

(2)政令：

由內閣總理大臣所下達之命令。為了使法律能從各個行政單位徹底實行而需要制定政令來配合，例如後述將提到的「車輛限制令」，以「令」稱之的即為政令。

(3)省令：

由各省廳大臣所發布之命之。例如後述將提及的「道路輸送車輛安全基準」及「起重機等安全規則」。

(4)通達：

由各省廳局長、部長、課長所發出。為了配合法律、政令、省令的實施，發布連絡文書來解釋這些法令並指示行政指導方針。

(5)條例：

由各都道府縣知事發布。例如「禁止大型車夜間進入條例」和「噪

音防制條例」。

2.汽車之法規

支撐桿(rafter)起重機一般被歸類為輪式起重機，與卡車起重機(track crane)和全能式起重機(all terrain crane)被歸類為吊車來處理，和卡車同樣都是屬於汽車類，必須遵守以下法規。

(1)道路輸送車輛安全基準(運輸省管轄)

主要針對車輛構造和性能方面的安全，制定其設備和性能的安全基準。在新規檢查時雖然符合安全基準，但如果未經新規登記註冊，仍不可使用或進行作業，相關之規定值則詳列如下：

長      度   不可超過12m(第2條)

‚寬      度   不可超過2.5m(第2條)

ƒ高      度   不可超過3.8m(第2條)

„車輛總重量   不可超過20,22,25t(第4條)

…軸      重   不可超過10t(第4條之2)

†鄰接軸重     不可超過18,19,20t(第4條之2)

‡車輪載重     不可超過5t(第4條之2)

ˆ穩  定  性   30度傾斜內不會翻覆，但如果總重量是車重量的

1.2倍以上(例如附吊桿載貨車)，最大傾斜度可達35度(第5條第4號)

‰接  地  壓   不可超過「150kg/輪胎接地寬度/cm」的 數值(第7條第2號)

Š最小旋轉半徑 12m以下(第6條)

(2)基準值的放寬條件

像吊車這樣具有特殊構造、用途的車輛，只有在認定沒有安全上和公害上的危險情況下，才可以放寬以上的規定值。例如可吊起16~20t以上的支撐桿起重機、卡車起重機、全能起重機等車輛，可向各地方運輪局提出放寬申請，若不被認定通過則不可登記註冊。放寬申請分為一併申請和個別申請兩種。

(3)車輛限制令(建設省管轄)

建了維護道路、橋樑等道路設備的安全並防止危險發生，除了限制長、寬、高及重量之外，也規定通行方法。相關之限制值則詳列如下：

長      度   12m以下

‚寬      度   2.5m以下

ƒ高      度   3.8m以下

„車輛總重量   20t,22t,25t,以下(區分和安全基準的規定相同軸重

…軸      重   10t以下

†鄰接軸重     18t,19t,20t以下(區分和安全基準的規定相同)

‡車輪載重     5t以下

ˆ最小旋轉半徑 12m以下(限制值和道路輸送車輛安全基準的規定值相同

(4)特殊車輛之特例

凡超過上述限制值之車輛統稱為「特殊車輛」，例如載重20t以上的起重機即是。

要駕駛特殊車輛時，必須向道路管理者(各地方建設局或道路工程事務所)提出申請，未經許可不准駕駛。

(5)道路交通法(警察廳管轄)

此法主要目的為維護人與車的安全，事先防範交通事故和危險，保持交通順暢和安全。表2.9所示為日本汽車之分類方式；表2.10所示為日本汽車依用途之分類方式；表2.11所示為之汽車種類與所須駕駛執照之關系對照表。

表2.9  日本汽車的分類

表2.10  日本汽車用途之分類

| 汽車用途 | 說 明 | 適用之起重機 |
| --- | --- | --- |
| 乘用汽車 | 搭載10人以下，除了貨車和特種用途車輛以外的汽車 |  |
| 公共汽車 | 搭載11人以下，除了貨車和特種用途車輛以外的汽車 |  |
| 貨 車 | 特種用途車輛以外的汽車，具備車貨設備的床面積，其結構和裝備符合規定條件 |  |
| 特種用途汽 車 | 使用於特定目的，設有為達此目的所必要的結構和配備(細節省略 | 卡車起重機 全能起重機 |

表2.11  汽車種類(道路交通法施行規則第2條)與駕駛執照(道路交通法第85條)

| 汽車種類 | 車體大小 | 駕駛執照 | 適用之起重機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通汽車 | 除了大型汽車、大型特殊汽車以外的車輛 | 普通執照 | 卡車起重機(小型) |
| 大型特殊汽 車 | 除了大型特殊汽車、小型特殊汽車、自動二輪車以外符合下卡車起重機列條件之車輛： 1車總重量800kg以上 2最大載重量500kg以上 3搭載人數11人以上 | 大型執照 | 卡車起重機(大型) 全能起重機 |
| 大型特殊汽 車 | 小型特殊汽車以外的特殊車 | 大型特殊執照 | 輪式起重機 支撐桿起重機 |
| 小型特殊汽 車 | 履帶式車輛、用於土木、農耕之作業車以及內閣總理大臣所指定的特殊車： 1速度15km/h以下 2長4.7m以下，寬1.7m以下， 高2m以下，總排氣量1.5l以下 |  | 小型特殊執照 |
| 自動二輪車(機車) | 除了大型、小型特殊汽車以外的二輪車 | 二輪執照(機車) |  |

3.移動式起重機之法規

為了防止勞動災害、確保勞動者的安全和健康，並且創造舒適的工作環境，而制定出適用性的勞動安全衛生法。根據勞動安全衛生法相關規定，有以下規則和規格。

(1)起重機等安全規則

主要為了確保起重機及移動式起重機的製造業者、企業者及駕駛者的安全所制定出來的規則。

針對吊載負重0.5t以上的起重機和移動式起重機，簡單說明規則中主要之項目。

製造檢查

移動式起重機的製造業者必須接受當地管轄的都道府縣勞動基準局長之檢查(檢查對象為吊載負重3t以上的機種，合格後即發給移動式起重機檢查證)－起重機等安全規則第55條。

‚設置報告書

欲設置移動式起重機之業者必須繳交設置報告書和相關必備文件，向當地管轄的勞動基準監督署長提出申請(以吊載負重3t以上為對象)－起重機等安全規則第61條。

ƒ性能檢查

移動式起重機在檢查證有效期限內必須接受性能檢查(以吊載負重3t以上為對象)－起重機等安全規則第81條。

„變更申報

倘若業者要變更原先登記設置的移動式起重機之機型，必須在距工程開工30天前帶著變更設計圖向當地管轄的勞動基準監督署長提出變更申報(以吊載負重3t以上為對象)－起重機等安全規則第85條。

…使用檢查

要進口或再次設置已廢止使用的移動式起重機之業者，必須接受都道府縣勞動基準局長的檢查(以吊載負重3t以上為對象)－起重機等安全規則第57條。

†定期自行檢查

業者要定期自行檢查(一年一次及一個月一次)和作業前檢查(以吊載負重0.5t以上為對象)－起重機等安全規則第76條，77條，78條。

‡就業限制

．移動式起重機之駕駛資格

要駕駛吊載負重0.5t以上未滿1t之移動式起重機，必須修完特別教育，駕駛1t以上未滿5t者須修完小型移動式起重機技能講習，5t以上之資格只限於具有移動式起重機駕駛執照保持者。持有較高等級的執照，則低於此等級的移動式起重機皆可駕駛。－起重機等安全規則第67條，68條。

．移動式起重機掛鉤之操作資格

吊載負重0.5t以上未滿1t之駕駛資格只限於修完有關掛鉤安全方面特別教育之駕駛者－起重機等安全規則第221條，222條。

(2)移動式起重機之構造與規格

根據規定，製造業者所製造的移動式起重機，不論在結構或設備等安全方面上都要具體地規格化。規格化對象為吊載負重0.5t以上之移動式起重機。

表2.12  日本移動式起重機之檢查、就業資格與適用法規表

各種吊載負重量之適用規則、檢查及就業資格

日本之起重機從製造到使用為止，在這中間主要的申請許可或認可手續過程如表2.13。

表2.13 日本移動式起重機製造與使用申請核可之申請流程

4.起重機與稅金、保險

起重機使用者在購入時及購入後除了要持續繳納稅金之外，也必須給付汽車損害賠償責任保險費，以下就這兩項費用做簡單的介紹：

(1)稅金

起重機的各項稅金之中，使用者要繳納的直接稅有汽車重量稅、汽車取得稅、汽車稅以及固定資產稅，接下來一一分別簡單說明

重量稅(依據重量稅法)

根據車總重量來算出稅額，在新規登記時(購入新車時)與持續檢查時(每次車檢)繳納稅金。

(支撐桿起重機屬於大型特殊汽車，不用課稅。)

‚汽車取得稅(依據地方稅法)

新規登記時(購入新車時)或購入中古車時，繳交購買金額(核定金額)的5%，此稅只有在購入時才須繳交。

(支撐桿起重機屬於大型特殊汽車，不用課稅。)

ƒ汽機稅(依據地方稅法)

新規登記時及每年5月繳稅。由於汽車稅是按月扣繳的，若中途報廢則退還剩下月份的稅金。

(支撐桿起重機屬於大型特殊汽車，不用課稅。)

„固定資產稅

由於支撐桿起重機屬於大型特殊汽車，在稅法上列為固定資產，故課固定資產稅，其稅率算法是以那年的一月一日對比目前賬簿上價格，為1.4%(標準稅率)。

(2)保險

根據汽車損害賠償保險法，必須強制加入汽車損害賠償責任保險。支撐桿起重機歸類為大型特殊汽車，卡車起重機及全能起重機歸類為特種用途車輛，要繳交所規定的保險費。

5.起重機與安全

移動式起重機的省力化和安全化，為社會帶來許多貢獻，但如果使用方法錯誤，很容易引起駕駛者及周圍工作人員的勞動災害，尤其是在操作時發生機體翻覆或行經道路時造成交通事故而映及其他行人的危險。製造廠必須致力於開發更易於使用的安全裝置，並努力推動安全教育以防止意外災害發生。

(1)勞動災害統計

起重機等每年死傷災害發生狀況(最近3年平均值)

．造成死亡及受傷歇業4天以上機械種類明細圖

．造成死亡之機械種類明細圖

‚移動式起重機每年死亡災害發生狀況(最近3年平均值)

．機械種類明細圖

．卡車起重機及輪式起重機意外事故明細圖

(2)主要事故發生狀況、原因、對策

如果分析支撐桿和卡車起重機所造成的事故現象，可分為以下這些情況原因及對策。

除了以上所列舉的例子之外，還有其他許多不同的災害，事故的發生原因不只一種，常提多種複雜的因素聯合造成的，因此從事起重機作業的工程人員，除了要熟知各種危險性和預防對策之外，也必須謹慎避免引起事故。

表2.14  日本移動式起重機勞動災害發生之狀況、原因與解決對策表