第五章 輪型起重機管理制度之研議

5.1 概述

本章管理制度之研議乃在針對研究進行中所蒐集之資料及座談會，業者、監理單位、行政管理單位及協會人員對過去輪型起重機在使用作業監理作業及檢驗上的種種問題，提出未來政府在納管上應有可行的作法方案。由於輪型起重機未來在納管上將會牽涉到許多法規、制度上的層面。因此，本章乃以研究目的之內容分別在各項中遭遇問題提出其管理方案。

5.2 進口審驗

1.輪型起重機為國家重大工程之重要機具，由於國內並無輪型起重機之製造廠。因此，政府宜考慮在開放進口時，即對車輛之重量、車長、車寬或駕駛方向盤予以規定，若為超大型之起重機即應在進口時要求業者提出使用說明(如配重拆卸等)並另案規定，以免因進口後任意行駛道路面而造成道路、橋樑之破壞或交通行駛安全的顧慮。

2.由於過去國內業者對輪型起重機之進口大部份均為舊品，故不論在道路之行駛或施工作業之危險性均較新品車輛為高，加上政府對國內輪型起重機並未妥善管理，業者也缺乏車輛保養的機具與設備，形成道路交通安全的死角。因此，今後政府宜擬定獎勵辦法鼓勵業者進口新車，尤其是100Tons以內之車輛，對於舊品起重機宜以加強檢驗方式予以限制，至於超過十五年以上之車輛考慮限制進口，或以重稅方式加以杜絕。

3.政府宜對起重機業者成立之營利事業公司予以明文規定之，宜考慮避免僅有一車或二車之公司林立。

4.未來新車或舊品輪型起重機進口，皆宜以左方向盤規定之，對於已進口之右方向盤起重機基於結構安全考量，可考慮不加限制。

5.3 規格規範

1.國內目前自日本進口之輪型起重機車系，其軸數均在四軸以內，其車長均在14米以內，車寬最大為4.00米，車高最高為3.8米，軸重在18.90噸以內，而車總重則均在38.90Tons以內。至於自德國進口之車系其規格均較日本車系為大，其軸數有自三軸至九軸不等。其車長自11.71米至20.40米，車寬最大為5.45米，車高最高為4.0米，軸重均在12Tons，車總重則分別自36Tons至108Tons(拆除配重後)。一般而言，吊重愈重其車重愈重，在吊重為100Tons以上者，其車上配重大部份均可拆御，未來在行駛道路，政府一定要強制規定其拆御後再行駛，而配重在80Tons以下者，則加強通行道路、橋樑之審核。

2.政府對於國內使用中或即將進口之輪型起重機，宜將其車重列為在規範內者屬「小型起重機」，車重在20Tons至50Tons者列為「中型起重機」，車重在50Ton～100Tons者列為「大型起重機」，超過100Tons以上者則列為「超大型起重機」。未來在納管後，可分別對以上分類之起重機予以行駛、檢驗、課稅或保險之管理規範之。

3.輪型起重機屬於超大型之起重機(100Tons)國內約有50部；至於吊車在300Tons的數量有10部，400Tons吊車亦有4部。

4.未來國內進口輪型起重機有漸趨向移動方便之輕便中型起重機，但對超大型起重機之需求亦有增加的趨勢。因此，政府相關單位對大型或超大型輪型起重機之管理規範需有進一步研擬策略之需要。

5.4 車輛檢驗標準

1.國內輪型起重機之車輛檢驗目前在上車(起重部份)之勞工安全檢查制度已具完整，未來納管將以車輛之下車(底盤)之行駛安全為主。由於國內監理單位目前無論在人力或設備上均缺乏的情況下，在初期的管理上，可由監理單位擬定詳細的管理辦法，將起重機下車的檢驗交由協會或公會成立專責單位代行檢驗，並由監理單位負責監督之。檢驗至一相當規模後(約三～五年)，當一切制度已具可行完整後，再開放給民間進行檢驗，並由監理單位負責督導。該期間應積極儲訓人才，例如派人員至國外學習觀摩國外的檢驗管理方式，並培訓國內輪型起重機之檢驗及保養人員。

2.由於輪型起重機屬大型機械車輛，以目前國內之現行檢驗，一般的設備儀器無法實施檢驗。加上國內沒有製造廠，因此初期之檢驗方式宜以成立鑑定委員會的方式(例如以監理單位人員、資深業者、學界專家及行政相關單位人員)及制定「檢定辦理標準」之檢查表以人工目視、路試及經驗判定的檢測方式來達成之。

3.為提升起重機品質及管理，政府可成立財團法人基金會獎勵業者購買進口新車，俟國內在數量上至一相當數量和規模後，國外製造廠即會評估國內市場考慮設立檢驗修理及保養廠，對於協助政府執行車輛檢驗會有相當助益。

5.5 號牌管理

1.輪型起重機之號牌管理基於使用目的之不同宜分為自用(如營造廠)及營業用之方式來加以規範管理之。在使用上並以顏色區分之。管理號牌可使用大貨車之4位數號牌，並納入大貨車之管理系統。

2.車輛所有人所持有之行照宜記明車身、引擎號碼、車長、車寬、車重、軸重及接地壓等相關資料，並應將此資料噴漆於車後適當位置，以方便作為將來管理、檢查之用。

3.輪型起重機掛牌之前需經有關機關作車輛之安全檢驗，如已取得國外製造國之相關檢查証明得免予檢查而可逕行發証掛牌。

4.未來輪型起重機號牌管理可比照現行一般車輛，以全省號碼連線方式進行電腦管理。

5.6 駕駛資格認定

1.駕駛員從事輪型起重機之道路駕駛，由於其車輛體積均超過大貨車之大小，因此宜由現行小型車之駕駛執照改為大型車之駕駛執照。若欲從事施工地之吊掛作業尚需取得吊掛操作証，始能從事施工作業。

2.輪型起重機之駕駛執照究應是職業或自用駕照呢?其可分析如下:

(1)如規定為職業駕照則駕駛人將受勞基法之規定，並需加入職業工會，每二年即需對駕駛人員審驗一次，勞工享有假日休假之權利等，造成業者工作上的不便。

(2)輪型起重機之道路行駛並非為駕駛人主要工作，若規定為職業駕照似有難解釋之處。但從另一角度言，駕駛人確實在從事勞工業行為。

(3)輪型起重機之駕駛屬高危險性工作，若以職業駕照規定之，駕駛人較能受到合理保障。

5.7 監理單位配合措施

1.輪型起重機進行檢驗後，代檢機構應將檢驗資料記錄，並將結果送至監理單位列管之。

2.車輛進行初次檢查時，宜由代檢機構報請備查，並由監理單位發牌。以後之檢驗則由代檢機構向監理單位核備。

3.輪型起重機之施工時間較不穩定，為方便業者宜請在申請作業時儘量簡化行政作業流程並縮短取証時間。

4.國內各縣市道路、橋樑及涵洞宜儘早規畫並計算出其可承受之負載(及可容許通過之車長、車高、車寬)。對超重之車輛或起重機則標示禁止進入標誌，以免影響交通安全。

5.8 法規修正

1.對輪型起重機之駕駛資格認定，宜將現行規定之自用小客車執照改為大型貨車自用或職業駕照。

2.輪型起重機其車重、長度、高度、寬度或軸重超過規定者，須向公路監理機關申請核發臨時通行証憑証行駛，其尺度之限制:(引用日本法規)

(1)全長不得超過12公尺(比照國內消防車規定)。

(2)全寬不得超過2.50公尺。

(3)全高不得超過3.80公尺。

(4)軸重不得超過10公噸。

(5)總重:最遠軸距在5.5m以內不得超過20公噸。

最遠軸距在5.5m－7.0m以內不得超過22公噸。

最遠軸距在7.0m以上不得超過25公噸。

3.輪型起重機其車重、長度、高度、寬度或軸重超過規定者，須專案向公路監理機關及養工單位申請核發特殊通行証。

4.輪型起重機應依交通安全規則規定行駛道路，並限制速度不得超過30公里(市區)及40公里(郊區)，應靠右行駛並不得超越車輛行駛，尖峰時間不得行駛橋樑，雨天時車寬超過3.00公尺車輛不得行駛道路。另外，除經警察機關或相關單位申請救援外，一律不得進入及行駛高速公路。

5.9 稅費

1.輪型起重機之稅費宜比照一般車輛，分自用及營業用車輛分別課稅。

2.由於輪型起重機不以道路行駛為主要目的，因此其所涉及之牌照稅及燃料使用費之稅率應另案探討之。

3.輪型起重機業者已申請營利事業登記証者，政府在課稅時宜以承攬業(稅率8.25%)認定之。未來業者欲設立之輪型起重機公司，則考慮劃歸為交通事業(稅率8-13%)。

5.10 保險

1.國內過去輪型起重機之意外事故，大多是由於駕駛員經驗不足所造成的。

2.輪型起重機之車輛行駛部份在未來之保險管理宜比照一般大貨車作強制保險之規定。

5.11 保養

1.國內目前並無合法之輪型起重機專用修理場，經濟部工業局對起重機業者亦沒有輔導辦法，以致於輪型起重機修理均由業者及部份技術員工憑過去車輛長期修理經驗來從事車輛之修理，其修理費普遍上均偏高。

2.為解決短期國內保養場之車輛保養問題，宜獎勵業者進口新品。

3.請政府相關單位設立起重機之基金，以提供經費從事保養或檢驗設備之購置。

4.輔導大貨車修理業者，從事輪型起重機之保養與修護。