2.4.3日本勞動安全衛生法相關法規摘要

1.定期自主檢查的規則(勞動安全衛生第45條)使用移動式起重機械等事業者應依政府政令所定的事項即勞動省令所規定的地方實施定期的自主檢查，檢查的結果也須加以紀錄。

2.定期自主檢查等(起重機等安全規則)昭和47,9.30付勞動省令34號。

3.定期自主檢查等(起重機等安全規則)修改平成2,9.13付勞動省令21號。

(1)第76條：

(事業者設置移動式起重機以後，每隔一年以內一回，定期的對該移動式起重機不做自主檢查不行。但是在一年間隔期間未使用時除外。

(事業者前項有關移動式起重機的但書，其再開始使用之際，必須實行自主檢查。

(事業者前二項的自主檢查應包括荷重試驗，但該自主檢查實行日前二個月內已實施第81條第1項規定的基準荷重檢查之移動式起重機或該自主檢查實行日起二個月以內移動式起重機檢查証的有效期屆滿者。

(前項的荷重試驗，係依移動式起重機額定荷重相當的荷重頁裁後，依規定速度執行吊起、旋回、行駛等。

(2)第77條：

(事業者對於移動式起重機每隔一個月至少一回，定期執行下列事項的自主檢查。但在間隔一個月內未使用者，未使用期間不加以限制‚‚．過捲防止裝置的其他安全裝置，過負荷警報裝置的其他警報裝置，煞車及離合器有無異常。

．鋼纜及吊鏈有無損傷。

．鉤、支架等吊具有無損傷。

．配線、配電盤及控制ƒƒ有無異常。

(事業者前項但書的移動式起重機，再開始使用之際，應實施同項各號的自主檢查。

(3)第78條：

(事業者在使用移動式起重機時，在當日作業開始前，過捲防止裝置，過負荷警報裝置，其他的警報裝置、煞車、離合器及控制器的機能應實施檢查。

(4)第79條：

(事業者對本節所定的自主檢查結果應加以記錄，並應保存三年。

(5)第80條：

(事業者對本節所„„自主檢查及點檢項目實施後，認定有異常的，應立即加以修理補救。

3.罰則(勞動安全衛生法第120條)定期自主檢查(第76條)(第77條)，作業開始前的點檢(第78條)自主檢查的記錄(第79條)，補修(80條)的規定違反者，處30萬元以下的罰金

2.5 申請核發臨時通行證制度之回顧－現行車輛超重申請核發臨時通行滿証之相關研究*

*本節係引用周家蓓教授之研究報告，"車輛超載與行駛付費制度研究"，第四章之內文。

申請臨時通行証之情形最主要可分：貨車裝載整體物物品超高、超重、超長、超寬，貨車裝載危險物品，及非屬汽車範圍之動力機械等三種，其中動力機械是因其未領牌照，依規定不得行駛於道路，故必要情形下須向監理機關申請臨時通行証。目前申請核發臨時通行証之整體制度架構如下：

1.主要的法令依據：

(1)道路交通安全規則第三十八、七十七、八十、八十一、八十二、八十三條。

(2)高速公路交通管理規則第二十條。

(3)交通部台‚‚國道路高速公路局七十年七月廿二日管七○一六二七一一二七號函。

2.承辦單位責任劃分歸屬：

現行承辦申請臨時通行証核發之業務，主要由各縣市監理機關負責，依照規定：

(1)當申請行駛路線不行經高速公，應根據申請車輛所屬公司之營利事業所登記之住址向當地之監理主管機關申請。

(2)當申請行駛路線行經高速公路，則依高速公路交通管制規則第二十條向起運所在地公路監理機關申請核發臨時通行証。

3.申請人應檢附之書件：

(1)行駛路線圖。

(2)物品裝載圖(申請動力機械者免附)。

(3)營利事業登記証影印本。

(4)影印本。

(5)危險物品緊急處理方法說明書(專用於申請危險物品臨時通行証者)。

4.檢發申請臨時通行証之手續：

(1)監理機關收文。

(2)總務室編檔號。

(3)監關副主管發文至核辦單位。

(4)核辦單位編寫公文三聯單後再分發到經辦人核辦。

(5)核辦單位主管審核。

(6)監理機關主管核批。

(7)總務室蓋關防發文。

5.作業程序：

表2.15為汽車裝載整體物品超高、超長、超寬、超重及非屬汽車範圍之動力機械行駛公路申請通行証之標準作業程序。而台北區監理所對於申請案件之程序準則如下所述：

(1)一般通行証(如動力機械堆高機、超寬、超長整體物、超重、超高進出口貨櫃)不經過收文程序，直接交給經辦人核辦後經單位主管核發送至總務室核蓋關防後編檔，通行証由該申請公司領回無需經過發文程序。此乃為便民起見作業上比較簡略，核辦時間約一至三日。

(2)危險物品通行証因案件比較複雜，為求慎重起見要求依前項(四)之手續辦理。其程序較複雜。

(3)危險品通行証行駛路線經過高速公路時應先送經高速公路屆核准再經由台北區監理所核發。

(4)超高、超寬、超重、超長之整體物通行証，行駛路線超過該所(台北所)授權範圍內規定，須送上級即公路局或函送公路局第一區工程處(超過二個工程轄區範圍送經公路局核准)審核核准後再由該所核辦。

各種申請通行証格式及附件如表2.16、2.17所示。

為求便民起見，一般監理機關主管均要求承辦人於申請之三日內辦妥，故除危險物品通行証之申請以外，大部份的申請案件較上述手續為簡便。

表2.15  申請臨時通行證審核標準表

表2.16  動力機械行駛公路通行證申請書

表2.17  動力機械行駛公路通行證

2.6 小 結

雖然輪型起重機的省力化與安全化，為社會帶來許多貢獻，但如果使用方法錯誤，很容易引起駕駛者及周圍車輛、交通，甚至行人的災害，因此必須確認輪型起重機是在沒有安全顧慮和公害的情況下，才可以行駛於公路系統。

以基本構造而言，輪型起重機可歸屬於具特殊用途的特種車，其使用道路之目的在於移動起重機至工作地點，因此「道路行駛」應是輪型起重機到達作業施工地點之手段，而非主要目的。雖然如此，但因輪型起重機具有適合於一般道路行駛的特性，為了維護人與車的安全並事先防範交通事故和危險，保持交通順暢和安全，對於駕駛輪型起重機駕駛執照之種類與取得亦應加以規範。

為防止勞動災害，確保勞動者的安全與健康，並且創造舒適的工作環境，必須制定適用性的勞動安全衛生法。一般而言，應可分為以下各項：

1.輪型起重機的安全規則方面：

(1)主要是為了確保企業主與駕駛者安全所制定出來的規則，應以勞委會所制定之相關法規為依據。

2.就業資格方面：

(1)輪型起重機之駕駛資格認定。

(2)輪型起重機之操作資格認定。

就稅金與保險方面而言，輪型起重機使用人在購入時與購入後除了要持續繳納稅金(應專案再行討論)以外，也必須支付車輛損害賠償責任的保險費。