第三章 建構鋪面資料庫

道路路面舖設完成後，因受外在因素（如交通荷重、氣候條件等）及內在因素（如路面本身老化）等不斷地影響而改變其服務能力，如欲確保其良好的服務能力，則應適時地實施養護與改善，然欲得知路面養護和改善之時機，則必要有定期的檢測路面狀況方能得知或預測其養護和改善之時間，如此路面狀況之經年變化的客觀且定期性資料的收集，是絕對需要的。

3.1 資料庫概論

數十年來的社會進步、經濟繁榮、科學發達可以說是與電腦發生了不可或缺的關係，因此電腦的發展與應用更是以驚人的速度成長之中，以資料儲存的硬體設備到軟體的應用而言更是到了日新月新的地步，二、三十年前資料的儲存大都以卡片、磁帶為主，如今磁碟的使用率幾乎佔了90％以上，而各種資料儲存組織和結構已經演進到，組合各種資訊使其達到整體化的電腦應用系統。          
    每一種資訊之間有著相互連鎖的關係，其運用的效果對使用者而言更能迅速、容易獲得所需要的資訊，對於任一決策者，在管理和決策上提高了相當大的競爭能力，因此資料庫的研究發展與應用，更是電腦界與各單位所一致努力的方向。
    一個真正效果良好的資料庫系統，必須具備資料的充份使用和資料分享的作用，這種觀念的建立，乃是國內各界所應遵循努力的方向，當然資料庫的建立也必須在相當的條件、程度吻合下，將各相關的所有資訊等等，綜合納入資料庫管理系統，整體而言這樣的做法將會大幅的降低人力，在資料上收集所花費的人力、時間及金錢，並避免浪費在資訊上的重複收集和儲存。

3.1.1 資料庫的定義

什麼是資料庫？茲彙整相關資料對於資料庫之描述如下：

1.各種應用資訊儲存在磁碟上，或任何適於資料庫的儲存設備上，以利分析之用。

2.通常能被任何應用系統整批或線上處理（讀、寫、刪、更新）。

3.資料庫的資料必須是符合整體性，合適於不同部門的人員使用（經過授權），而提高資訊的普遍性、準確性。

資料庫簡而言之即是各機構在其應用系統上所儲存和使用的各項資料之組合。所以每個使用者，能夠在資料庫中尋找屬於他自己的資料檔，也就是傳統上我們所稱之的獨立資料檔，然而在資料庫管理系統之下，此檔與別的資料檔必有某種程度的關係存在，也就是透過這種關係，使用者之間才能分享彼此所擁有的資訊。

3.1.2 為何需建立資料庫

有非常多的理由為什麼知識領域間需要建立資料庫系統來迅速獲得正確的資訊。然而目前不同單位都建立有屬於自己的資料檔案系統，如磁碟檔、磁帶檔等，但未能建立與同業或相關單位之間的交流關係，因此破壞了資料的整體性，不合乎正確的資料庫系統所要求的，因此在各單位的資料庫系統均應設置一位公認的資料庫管理者（Data Base Administrator或DBA），負責資料庫系統整體資料的全責，對使用者而言，應認為DBA也為資料庫系統的一部份，因為資料庫系統不僅包含資料、軟體應用、硬體設備，也應包含人的因素在內。

下列各項是資料庫系統的資料經過集中管理運用所產生的各種優點：

1.減少瑣碎的資料存在

以現行的各項獨立應用系統有自己的各種資料檔來說，其經常包含了很多不必要的資料存在（別的單位或許都有儲存），因此導致了儲存空間的浪費，例如品管控制單位和材料試驗單位都有他們本身的資料檔案系統，然而每一資料檔中都包含了試樣的：尺寸、形狀、顏色、性質等等，造成了重疊儲存。在資料庫的集中控制管理下，DBA首先了解使用者的業務及檔案運用狀況，然後識別其中的相同之處，而給與綜合成為一個整體檔，也就是這一個檔案能被不同使用者所分享。

2.資料的一貫性

舉例來說，當技術員2號工作於1號試驗機構，如資料檔是分別建立的話將會造成資料的不一貫性，因為當我們更新某一資料檔（如1號試驗機構今天又多了一個工人的工作量，必須加以更新），然而在技術成員檔中並未適時的更新員工的工作時數，因此資料間的整體性顯然不能保持一貫的原則，如果由資料庫集中管理建檔，將會避免這種缺失的發生。

3.資料的分享

雖然前面已經談到，但這是一個很重要的特性值得強調。當所有的資料經過集中管理變成資料庫系統後，仍然可允許新應用系統資料的加入。

4.資料的安全保護

資料庫管理者在設計及執行資料庫安全系統的作業時將考慮下列幾點：

(1)確定資料的進出方向。

(2)責任授權檢查，只有經過授權的人員和程式才能處理資料庫系統的資料。

(3)授權程度區分，何種資料屬於查詢或更新等不同的處理程式，有不同的授權代碼。

因此資料的安全性較傳統性的檔案大為提高。

5.資料的準確性

資料庫系統的資料必須是準確實在的，前面曾談到資料的一貫性，則是表示當個別檔有相同資料時，經過綜合納入集中管理，但並不表示資料的正確，因此在正式納入資料庫系統時必須經過嚴格的檢查與核對。

6.使用者運用資料庫的優先順序

資料庫系統的資料種類眾多，然而某些資訊對某使用者相當重要，可是對其他使用者也許不會有很大的價值，因此根據資料重要性的程度給予相關使用者有較高優先處理權。

7.資料之獨立性

以上所述，為資料庫很明顯所具有的優點，然而有一點非常重要但並不顯得很特出，那就是資料的獨立性。資料之獨立性在資料庫研究設計時相當重要的觀念之一，這也就是說使用者和應用程式對於資料庫系統所定義的檔案邏輯組織、實際組織、儲存方式和處理方式等的各種改變沒有影響關係。

3.1.3 資料庫應用於路面管理系統

路面的施工資料不僅種類繁多且數量龐大，故利用電腦作為該等資料的管理工具，應是必然的趨勢。國立中央大學土木工程研究所曾家祥研究生於民國八十四年所提之畢業論文「瀝青混凝土路面品管資訊系統建構之研究」，即將資料庫的觀念使用於路面管理系統之中。

此研究所提之電腦資料庫系統架構係採用關聯式資料庫設計，而系統管理軟體則選用Microsoft Access 2.0版[18]。此研究之目的即設計乙套應用於路面工程之品質管理資訊系統，並利用電腦資料庫管理軟體所提供的強大功能，作為路面施工作業中各項試驗、檢驗資料的管理工具，期能達到資料建置、儲存、品管決策及資訊傳輸等自動化的目標。該系統除了需具備簡易的操作環境以利使用者執行一般性的資料輸入、更新、刪除及查詢外，並支援計算、統計分析、繪圖等功能，以便提供完整的資訊作為施工中品質管制及完工驗收之參考。

此研究所採用的關聯式資料庫架構極具彈性，可隨使用者需求而增加基本表格及修正系統架構與功能，並著重於資料庫功能整合，使資料的輸入、查詢、修改、列印等，都在同一畫面操作，然後利用選項按鈕來控制系統流程，以便執行不同的功能，如此將使路面管理之品管資訊系統更容易使用並符合實際。

3.2 路面狀況資料所需調查項目

一個綜合性的資料庫是PMS系統中首要建立的模組與核心。在PMS系統中資料單元的決定是必要的，其首要步驟是了解專家所需及決策者所需之輸出結果。大量且詳細的資料收集與處理跟成本具有密切的關係。在成本控制之下，只有跟決策有關的資料才會被收集。

在系統管理與資料存取的前提下，所有資料必須以合乎邏輯的方式分類。這些群組在資料庫系統中必須被分割成不同的檔案。這些分類在本章可用下面的流程圖表示[3]：

- 路面管理系統資料構成圖

此章中另外對一些特殊的資料單元做些明確的分類定義（例如：服務年齡分類…）。資料領域中不需要在資料庫重新創造這些資料分類，只要從現存的資料單元中決定其資料分類即可。舉例來說，施工日期是儲存於服務年齡分類中。

3.2.1 道路清查資料

鋪面管理的步驟需要列出已存在的設施清單。這些清單可作為道路網路的參考特徵。在道路管理系統中，這些資料大多數被儲存於清單資料庫系統中。這些資料在道路管理系統中最好不要重複出現。

1. 路網定義

道路網路可基於一些法則或鋪面管理系統的網路定義將道路進行分割。網路定義需要包含以下三部份屬性：地理區域的命名、參考場所與分割定義。下面會有更詳盡的討論。

地理區域的分割通常依據PMS的分析與資料管理的便利進行分割管理。如表3.1所示：

參考場所系統是一連串對道路地理的定義程序與在網路上與其他道路之間的關係。一個一般的參考系統應該讓所有系統在不使用道路管理系統時都能使用。表3.1列出在網路定義程序中所需收集標準的資料單元形式。有三種基本的鋪面參考方法：

里程樁號法--這種方法廣泛的被一般專家所使用。每條路線都會定義給予獨特的編號與起點。里程樁號是沿在該路線上設置的。

節點連結法--重要點（交叉點）被定義為節點﹔區域定義為節點之間的連結。

地理資訊系統（GIS）--一個幾何座標系中定一其區域的位置與網路特徵。在幾何座標中連結道路之間的特徵。

- 網路定義資料[本研究整理]

| 網路屬性 | 資料單元 |
| --- | --- |
| 地理區域 | 道路名稱/編號 路線名稱/編號 省（州）名 行政區域名稱 子網路/行政區域名稱 維修單位 保護（政治區域） 道路資金分類 道路分割碼 |
| 參考點 | 起始點描述/距離 終點描述/距離 交叉點資料 XY幾何資料 運輸（行進）方向 |

道路長度的分割形式用有兩種方法：

固定長度分割：此方法基於路面管理系統發展中給予固定分割的點。在此定義下的分割區域較難進行改變。這種方法通常用於目視破壞調查上。此方法的優點在於資料結構非常簡單與容易分割。但也有其缺點，在該分割長度內的鋪面結構特性是可改變的。[4]

動態長度分割：此方法的分割極限在於因觀測或道路的利用而改變，像是交通量、鋪面結構、鋪面狀況、預防性維修與改善活動等。此方法除非有完整的參考系統否則通常不推薦使用。在此方法下對於歷史資料的涵蓋可能很困難。此方法的優點在於很容易去分析在此分割部份同性質的資料。但是最短與最長分割區間必須先規定。[5]

道路分割一般是給予每個分割段一個代碼。一般而言，編碼必須包括地理資訊與參考區域。地理資訊碼可能使用許多地理參考座標（例如省、縣、鄉...等）或路線編號（例如台一線...等）。

2. 道路形式，尺寸與PMS屬性：

道路形式資料會決定維修與改善需求與標準成本花費。現在國內所使用的道路形式本研究歸類如下：

- 道路形式的屬性描述[本研究整理]

| 屬性 | 選項（編碼） |
| --- | --- |
| 車道分類 車道數 路肩形式 | 分離（D）、未分離（N）、獨立（S） 1、2、3、4、等 鋪面（P）、無鋪面（U） |

標準的道路尺寸資料單元如表3.3所示

- 道路尺寸資料[本研究整理]

| 屬性 | 單位 |
| --- | --- |
| 分段長度 道路寬度 車道寬度 路肩寬度 | 公里 公尺 公尺 公尺 |

PMS屬性資料用於容易的聯想到資料收集的步驟。

- PMS屬性資料[本研究整理]

| 屬性 | 選項（編碼） |
| --- | --- |
| 測量方向 標準區分長度 | +或-樁號 2公里或5公里 |

3. 道路種類

道路分類依據道路各種參數的結合，像是重要性、交通量與設計等級等因素。道路分類資訊通常使用於資料處理過程中，舉例來說用於選擇改善考量部份。對於道路分類的描述詳見表3.5。

- 道路種類界定表[本研究整理]

| 道路種類 | 分類描述 |
| --- | --- |
| Ａ | 高速公路、快速道路 |
| Ｂ | 省道 |
| Ｃ | 縣道 |
| Ｄ | 鄉道、山區道路 |

4. 狀況資料

狀況資料用於定道路的物狀況以及維修與改善成本--效益量度。狀況資料應每個分段與處理格式中儲存。一般的狀況資料收集的形式如表3.6所示。

- 狀況資料單元[本研究整理]

| 資料分類 | 資料單元 |  |
| --- | --- | --- |
| 面層狀況 | 紋理 裂縫 表面破壞 表面裂縫 | 粒料剝離 冒油/泛光 瀝青狀況 |
| 結構性驗證 | 塊狀裂縫 鱷魚狀裂縫 縱向裂縫 橫向裂縫 顛簸 | 車轍 波浪型路面 修補 坑洞 |

3.3 鋪面資料庫描述

本研究建立之資料庫主要以人工鋪面調查之結果為主，其資料表格包含：

- 道路基本資料描述表格

- 道路狀況資料表格

- 道路狀況指標表格

- 各表格之欄位名稱、型態、長度，分別描述於下表中，其中：

- 調查名稱：為欄位的意義

- 報表欄位名稱：為輸出報表時，報表格式所使用的名稱，若空白則直接引用設施欄位名稱。

- 設施欄位名稱：設施資料儲存於資料庫中的名稱。

- 欄位型態、欄位長度：該欄位的資料型態、資料長度，此處以MS-Acess之欄位宣告方式說明。

- 道路基本資料描述表格[本研究整理]

| 欄位名稱 | 欄位型態 | 欄位長度 | 欄位說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路線名稱 | Character | 8 | 調查路段之路線名稱 |
| 路面類別 | Decimal | (7,0) | 調查路段之路面類別，以瀝青路面為主 |
| 總車道數 | Decimal | (6,0) | 調查路段之總車道數目 |
| 路線限制速率 | Decimal | (7,0) | 調查路段之限制速率 |
| 路線設計等級 | Decimal | (6,0) | 調查路段之設計等級，區分為1～7級 |

- 道路狀況資料表格[本研究整理]

| 欄位名稱 | 欄位型態 | 欄位長度 | 欄位說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 調查日期 | Character | (7,0) | 調查路段之調查日期 |
| 氣溫 | Decimal | (6,0) | 調查路段當時之氣溫 |
| 調查人員 | Character | 14 | 調查路段之調查人員 |
| 鱷魚裂縫 | Decimal | (14,0) | 調查路段之鱷魚裂縫破損狀況 |
| 塊狀裂縫 | Decimal | (14,0) | 調查路段之塊狀裂縫破損狀況 |
| 縱向裂縫 | Decimal | (14,0) | 調查路段之縱向破損狀況 |
| 橫向裂縫 | Decimal | (14,0) | 調查路段之橫向破損狀況 |
| 邊緣裂縫 | Decimal | (14,0) | 調查路段之邊緣破損狀況 |
| 反射裂縫 | Decimal | (14,0) | 調查路段之反射破損狀況 |
| 坑洞 | Decimal | (14,0) | 調查路段之坑洞破損狀況 |
| 冒油 | Decimal | (14,0) | 調查路段之冒油破損狀況 |
| 車轍 | Decimal | (14,0) | 調查路段之車轍破損狀況 |
| 波浪形路面 | Decimal | (14,0) | 調查路段之波浪型路面破損狀況 |
| 車道與路肩高差 | Decimal | (14,0) | 調查路段之車道與路肩高差狀況 |
| 路面凹陷 | Decimal | (14,0) | 調查路段之路面凹陷破損狀況 |
| 構造物附近高差 | Decimal | (14,0) | 調查路段之構造物附近高差狀況 |
| 挖掘道路修復面破損 | Decimal | (14,0) | 調查路段之挖掘道路修復面狀況 |
| 推擠 | Decimal | (14,0) | 調查路段之推擠破損狀況 |
| 人孔高差 | Decimal | (14,0) | 調查路段之人孔高差破損狀況 |
| 修補路面惡化 | Decimal | (14,0) | 調查路段之修補路面惡化破損狀況 |
| 鬆散剝脫 | Decimal | (14,0) | 調查路段之鬆散剝脫破損狀況 |

- 道路狀況指標表格[本研究整理]

| 欄位名稱 | 欄位型態 | 欄位長度 | 欄位說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面表面積能狀況品質 | Decimal | (7,0) | 調查路段決定維修機能指標 |
| 道路品質指標 | Decimal | (6,0) | 調查路段之綜合評判指標 |

- 除了之前所述之人工調查資料庫格式外，因應快速、精確的檢測時代的來臨本研究亦制訂自動化檢測儀器所需之資料庫格式。由於自動化檢測車之儀器較為精密，所得到之資料多為客觀性資料，可直接轉換輸出於資料庫中，然對於路面破損部分，仍以人工判定為主，其破損類型為簡化作業流程，將人工調查之18種破壞縮減為8種破壞。另外道路結構性調查對於工程師判斷道路剩餘壽命非常重要，以養護工程單位而言，交通部公路局與高速公路局都採購落錘式撓度儀，可見結構性調查為未來檢測重點，茲將其檢測格式詳列如下。

- 自動化檢測車資料表格[本研究整理]

| 欄位名稱 | 欄位型態 | 欄位長度 | 欄位說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Character | 15 | 與GIS系統之連結欄位 |
| 路線名稱 | Character | 6 | 調查路段名稱 |
| 起點樁號 | Decimal | (7,0) | 調查路段起點樁號 |
| 迄點樁號 | Decimal | (6,0) | 調查路段終點樁號 |
| 平均車速 | Decimal | (8,2) | 檢測車行駛速率 |
| L_IRI | Decimal | (8,2) | 調查路段左側輪跡之平坦度 |
| R_IRI | Decimal | (8,2) | 調查路段右側輪跡之平坦度 |
| L_Rut | Decimal | (6,0) | 調查路段左側輪跡之車轍深度 |
| R_Rut | Decimal | (6,0) | 調查路段右側輪跡之車轍深度 |
| 鱷魚狀裂縫 | Decimal | (7,0) | 調查路段之鱷魚狀裂縫破損狀況 |
| 裂縫 | Decimal | (8,0) | 調查路段之裂縫型破損狀況 |
| 挖掘道路修補 | Decimal | (12,0) | 調查路段之挖掘道路修補破損狀況 |
| PSI | Decimal | (4,0) | 調查路段之鋪面現況服務指標值 |
| 坑洞_輕微 | Decimal | (13,0) | 調查路段之坑洞_輕微破損狀況 |
| 坑洞_中等 | Decimal | (14,0) | 調查路段之坑洞_中等破損狀況 |
| 坑洞_嚴重 | Decimal | (13,0) | 調查路段之坑洞_嚴重破損狀況 |
| 修補路面 | Decimal | (7,0) | 調查路段之修補路面破損狀況 |
| 凹凸變形 | Decimal | (9,0) | 調查路段之凹凸變形破損狀況 |
| 鬆散剝脫 | Decimal | (8,0) | 調查路段之鬆散剝脫破損狀況 |
| R_D | Decimal | (5,0) | 調查路段需要維修改善程度 |
| 人孔_輕微 | Decimal | (14,0) | 調查路段之人孔_輕微破損狀況 |
| 人孔_中等 | Decimal | (15,0) | 調查路段之人孔_中等破損狀況 |
| 人孔_嚴重 | Decimal | (14,0) | 調查路段之人孔_嚴重破損狀況 |

- 落重式撓度儀資料表格[本研究整理]

| 欄位名稱 | 欄位型態 | 欄位長度 | 欄位說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢測時間 | Character | 20 | 調查路段之檢測時間 |
| 荷重錘組合 | Character | 18 | 調查路段進行之落錘荷重 |
| 檢測位置 | Character | 10 | 調查路段之檢測位置，以路線樁號為準 |
| 空氣溫度 | Character | 3 | 調查路段之空氣溫度 |
| 操作者 | Character | 10 | 調查路段執行儀器之操作者 |
| 選用荷重錘 | Character | 20 | 調查路段選用之荷重鎚重 |
| STATION | Character | 10 | 調查路段位置，以100公尺為原則 |
| 車道 | Character | 3 | 調查路段為該路線之內外車道 |
| 里程 | Decimal | (6,2) | 調查路段之里程樁號 |
| 實際荷重 | Decimal | (6,2) | 使用FWD衝擊該露面之實際荷重值 |
| D1 | Decimal | (6,2) | 第一個撓度量測儀所量測到之撓度值 |
| D2 | Decimal | (6,2) | 第二個撓度量測儀所量測到之撓度值 |
| D3 | Decimal | (6,2) | 第三個撓度量測儀所量測到之撓度值 |
| D4 | Decimal | (6,2) | 第四個撓度量測儀所量測到之撓度值 |
| D5 | Decimal | (6,2) | 第五個撓度量測儀所量測到之撓度值 |
| D6 | Decimal | (6,2) | 第六個撓度量測儀所量測到之撓度值 |
| D7 | Decimal | (6,2) | 第七個撓度量測儀所量測到之撓度值 |
| 路面有效溫度 | Decimal | (6,2) | 量測路面表面下10公分之溫度 |