- 結論與建議

本階段研究之主要目的為建立本研究之基礎架構，並循預定工作進行各項調查與分析，並著手研擬路面狀況資料庫結構，供未來與自動化檢測車檢測項目彙整之用，進而進行鋪面養護最適時機之研擬。

7.1 本階段研究結論

1.鋪面管理系統與鋪面指標建立之程序

於鋪面管理系統的回顧內容當中，可了解路面管理依照路面使用狀況可分成路網級層級與專案層級兩大系統目標，另外國內自民國72年開始陸續發展四套鋪面維護管理系統，然各系統並未普及於各公路基層單位使用，其原因大多為各工程師仍憑路面調查結果進行養護作業，且各系統中偏重自動化儀器調查，但儀器之可信度如何並未進行分析研究。在鋪面指標建立之程序的相關文獻中，目前國內外使用之鋪面指標，若單純利用路面破壞指標，無法完全表現路面的服務效能，但對於缺乏量測儀器的公路單位而言，使用較為簡便，亦可獲得初步的路面狀況資料進行評估﹔採用路面服務指標對於路面管理者而言較能獲得該路面段較多資訊，有利於維修策略之決定，各種指標都有優缺點，在未來擬定指標時，須審慎評估並符合國情選用。

2. 路面狀況資料庫的建立

在路面狀況資料庫的建立方面，資料的蒐集方式對資料庫的建立影響慎大，然考慮目前國內設備問題，必以進階式的調查方式處理，以達到資料蒐集自動化的目的。目前資料庫的蒐集仍以目視破壞調查資料為主。

3.地理資訊系統的結合

開發與應用GIS技術於路面工程領域目前仍不十分普及，亦尚未全面施行，本研究於附錄三中，企圖由路面工程的需求觀點探討GIS的使用，說明數位式地理空間資料蒐集的重要性，及其在GIS中所扮演的角色。由本研究的探討不難發現，應用GIS技術解決路面工程的問題是種最適當的方式，現今電腦硬體設備益趨便宜與功能日益強大之際，一般分析軟體日漸複雜與昂貴，若能以GIS為觀念，解決傳統路面工程的問題將會變得越來越方便。

7.2 本階段研究建議

- 本階段已完成目視調查資料庫的建立，若能擴充自動檢測儀器之檢測資料等，則可完整建立鋪面管理系統所需之資料庫。

- 目前建立資料庫已有助於分析路面現況，第二階段研究應以此資料庫為基礎發展更為健全之鋪面破壞預測模式或鋪面服務力指標，以利柔性鋪面養護最適時機之擬定。

- 研訂柔性鋪面養護最適時機需收集完整與大量之鋪面歷史資料，然國內各相關單位尚未建立完整且統一之資料庫格式，次階段之研究應列為研究重點。