附錄三 資料庫與GIS系統之結合

3.1前言

地理資訊系統（Geographic Information System，GIS）是一種電腦化的資料庫管理系統，其可進行資料的擷取、儲存、恢復、分析與空間資料（定義位置的資料）的顯示等，GIS技術潛在強大的問題分析能力，國內公路主管機關對此項技術的開發與運用已有不錯的成果。若能將空間資料與路面工程資料庫做有效的結合，便可使資料庫在養護管理上成為重要的決策評估依據。本研究綜合各章觀念，以台北、桃園縣市為例，建構一地理資訊雛形系統以作為下一階段的整合與分析之用。

3.2 GIS概述

近年來世界各國於工業發展的過程當中，除追求經濟的成長外，更以資源與環境保育作為所有研究發展之先驅工程，然而面對現今有限的自然資源，人口持續不斷的增長，城鄉都市快速的發展等現象，引發人類社會、經濟及環境的種種問題。以國內為例，近年來推動的許多大型開發計畫，以及未來預定工程的興建，於專案執行時必定遭受諸多的困難。為求針對現實自然環境與人文發展作資源上合理的利用與管理，以及提供適度與完整的訊息以供規劃、設計、研發與決策等使用，此乃規劃與實務環節間所需亟待克服的課題。

GIS是一項結合現代化電腦技術與地理資訊的科技，也是一門應用範圍極為廣泛之新興研究領域。GIS一方面可以進行資料管理、處理、與分析；一方面也能作到資料儲存、展示及輸出。GIS具有強大的空間分析與決策輔助能力，若加上經驗資料的再使用，不論是政府單位、學術界或企業界，在制定政策、規劃開發或計劃研究時，GIS都能提供更準確的資訊。

在GIS的使用尚未普及之前，大部份研究單位發展整合性資料庫系統以改善資料庫設計的成效時，系統中所使用之實例資料並未參考實際的地理座標系統（如經緯度座標系統、或是各局部地區之平面座標系統），一般使用的僅只是傳統里程點或參考點系統，在這些系統的位置關係下，將無法進行空間分析的運算。相較之下，GIS所具有的整合性資料庫，將有強大的能力結合與處理多種型態之空間參考資料。

GIS將一般的地理參考座標系統予以編碼後，用以結合資料庫中所有的子系統，這種特性也使GIS有能力進行位相關係的操作；也就是說，GIS了解資料庫中各子系統間如何與其它系統作空間資訊上的運算與處理，亦即GIS能在這些系統間執行空間的操作與分析。

廣義而言，GIS包含兩種不同、但息息相關的資訊，即經由地理編碼後的空間資料與屬性資料。經由地理編碼後的空間資料係定義物件在二度或三度空間中的位置和相互關係，每個物件被分類為下列三種基本圖徵：點、線、多邊形，在此三種圖徵的背後，GIS使用實際的地理座標系統定義其確實的空間位置。根據拓撲數學的法則，位相關係將會針對這些物件賦予精確的定義與清楚的相互關係。

3.3  GIS之位相關係

何謂位相關係呢？我們可用生活中的例子加以說明：觀光旅遊時我們拿著旅遊地圖尋找機場至旅館的最短路徑、工址調查時我們定出兩塊相鄰的農田與組成農田的道路。這些物件的空間關係可藉由沿著該最短路徑連接起來的線段、哪些線段將兩塊農田環繞起來、兩相鄰區域的定義來解釋。例如：某封閉面積之物件是以一些線段為其邊界所組成，因此位相關係將以這些線段來定義該封閉多邊形。數位化地圖中，這種空間關係的描述即是使用位相關係的原理，數學上又稱拓樸數學。雖然位相關係是種定義空間關係的數學分析過程，然實際的應用原理卻很簡單，位相關係將不同型態的物件所具有之位相關係以列表清單的方式進行分析。

建立與儲存位相關係有許多的優點，位相關係可以有效率的儲存資料，它可以較快的處理速度處理大量的資料。當位相關係存在時，我們可以進行的分析包括：路網中藉由將線段連接起來以定出特定路徑、將具有相同特性之相鄰多邊形予以合併，以及對地理特徵進行重疊處理等。三種主要之位相關係的觀念如下：

1.  相連性（connectivity）－線段之間以節點相互連接；描述組成多邊形的這些線段，彼此是否相連在一起。

2.  多邊形（polygon）－描述一個封閉的平面是由那些座標點所組成（通常亦描述這些點組成了哪些線段），據此定義多邊形。

3.  相鄰性（contiguity）－線段具有方向性；描述兩個多邊形共用某一線段時，該線段的左側多邊形及右側多邊形分別是指哪一個多邊形。

一般的CAD分析系統，儲存於不同層別內的資料不是點圖徵就是線圖徵，所有儲存的資料均有其（x，y）座標值。在GIS中，資料被以點、線、多邊形的方式儲存，彼此間亦附有空間上的位置關係，這些空間關係，特別是相鄰性與相連性，便會依據位相關係的原則予以定義和操作。譬如，位相關係可顯示位於兩交叉路口、兩城鄉，或其它點圖徵間的所有路段，它亦可定義數條交叉的道路、道路的右側與左側，以及某封閉多邊形的位置與其組成的線段。

位相關係對於公路工程師而言是一種重要的分析觀念，尤其是希望同時處理多種地圖物件時。以路面工程的分析為例，它也許包含車道數、車流量、或平均載重等等。

位相關係被廣泛使用在公路規劃與調查的作業上，我們可藉其了解交叉路口（節點圖徵）、路段（線圖徵）與街區（封閉多邊形圖徵）的分佈狀況，在此分析結構下，我們便可確保路網編碼的正確性與完整性。路網編輯的完整性包括判斷並連結組成某街區（封閉多邊形圖徵）之路段（線圖徵），若這些路段無法封閉，編碼進行時將會造成資料的漏失或錯誤。

比起建立一套不具位相關係的資料庫，建立和維持正確的位相關係必須針對資料庫中的資料進行額外的編碼作業。然而，由於位相關係允許進行圖形建立、空間分析，和許多重要的圖形化分析，因此這種GIS專屬的特有關係被視為發展路面工程之GIS不可或缺的基本要素。

3.4  系統之建構

3.4.1  MapInfo系統簡介

MapInfo公司自西元1990年開發出Desktop Mapping的GIS工作軟體後便不斷加強MapInfo的功能，經過幾次的改版與更新功能，在1992年推出MapInfo 2.0版、在1994年推出MapInfo 3.0版、在1995年推出MapInfo Pro 4.0版，於1996年更推出功能強大的MapInfo Pro 4.1版。為實際顯示由GPS接收的數據資料，該版中加入動態圖層的功能，並增添可改善程式開發與圖形操作的物件連結與嵌入（Objects Linking and Embedding，OLE）界面，增強對各種資料格式的存取能力，大大的提高了MapInfo的功能。

MapInfo系統是種視窗化的操作系統，依附於Windows的作業系統下，軟體本身提供許多開發與應用GIS的基本功能，近年由於Windows作業系統不斷的更新改版，MapInfo更隨其加入許多新功能，如透過動態資料交換（Dynamic Data Exchange，DDE）與OLE界面，使MapInfo與作業系統間的資料傳輸與呼叫更加的迅速與簡捷。MapInfo軟體的相容性極高，若配合作業系統中的其它軟體將可解決使用者大部份的問題。此外，MapInfo本身所具備的MapBasic程式是種簡單易學且語法簡潔的開發工具，讓使用者除享受基本模組的功能外，面臨特殊問題的處理、建構次級子系統，或是進行較複雜的分析時更能得心應手。

MapInfo 所具備之功能可分為五大部份：使用者界面、空間資料分析、空間資料處理、資料庫管理、資料顯示。MapInfo並具備下列數項優點:

1.  MapInfo提供易學、易用的視窗圖形界面，解決以往使用者必須記憶許多指令的困擾。MapInfo中亦提供MapBasic開發程式，讓進階使用者面對特殊的問題時，可自行設計與規劃系統的界面與增強分析的功能。

2.  空間資料的處理部份，MapInfo對於圖形的處理方式有數化、編輯以及資料轉換三種功能。數化功能係利用掃描機（scanner）將地圖掃描至電腦中存成數位影像檔，將數位影像圖形作為底圖，藉由MapInfo繪製成為向量式的圖形檔。編輯功能是針對數化後的向量式圖形檔進行適當的修改與特殊處理。資料轉換功能在屬性資料部份，MapInfo可以讀取一般常用之資料格式檔；在圖形資料部份，MapInfo亦可讀取一般的圖形格式檔，由於MapInfo對此兩種資料的相容性極高，因此易與其它軟體進行資料的交換。

3.  MapInfo具備的空間分析功能包括合併（combine）、搜尋（find）、計算統計（calculate statistics）、環框分析（buffer analysis）、主題分析（thematic analysis）及鄰域分析（redistrict analysis）等六種，提供軟體使用者更多的分析方式。

4.  MapInfo採用關聯式資料庫系統（Relational Data Base Management System，RDBMS）作為資料庫管理架構的核心，其使用之資料查詢語言為目前流行之結構化查詢語言（Structured Query Language，SQL）。SQL是一種使用者與程式間交談式的查詢語言，除了MapInfo本身於下拉選單中提供之基本查詢功能外，使用者也可以MapBasic程式自行設計。

5.  資料及成果輸出方面，MapInfo顯示的圖形為向量式圖形，對於分析的結果亦可同時以統計圖表、試算圖表、圖例顯示、配置圖、顏色及字型大小等予以顯示，使結果的輸出更加清晰易懂。

3.4.2  雛形系統之建構與說明

為配合系統整體的發展與GIS應用的程序，本階段計畫執行的進度係將路面養護工程所需之資料庫資訊圖形化，本雛形系統的構建內容分成以下幾階段陸續發展，各階段的內容與分析步驟分述如次。

1. 原始圖層

取得包括台北縣市、桃園縣市、新竹縣市、苗栗縣市等四個行政區之DXF圖檔，由於此圖檔不僅使用經年未予更新，在圖面物件之座標表現上並非使用絕對座標系統，所存在之座標僅為各自圖層之相對座標，故不存在空間的概念，因此完全無法由圖層中獲得物件的真實位置與距離等路面相關重要資訊。（如圖3.1）

圖3.1 桃園縣市圖層

2. 絕對座標查詢

以各原始圖層上之特殊圖徵（如橋樑、寺廟、燈塔等）為參考點，分別查詢這些參考點於五萬分之一之基本圖上的絕對座標值（臺灣二度分帶座標）。以五個行政區為分析單位，將各自的參考點之圖面座標與相對應之臺灣二度分帶座標整理成表，以為後續分析之用。（如圖3.2）

圖3.2 地圖座標轉換台灣二度分帶座標（左下角座標顯示區）

3. 座標轉換（Rectification）

採用數學解析之向量分析法。將前一階段所獲得之參考點的圖面座標與相對應之臺灣二度分帶座標，以向量解析的觀念配合矩陣運算，求得各行政區之座標轉換方程式（polynomial transformation）。以台北、桃園縣市範圍為例，分析所得之座標轉換方程式如表3.1所示。

4. 圖層分離

將各行政區所求得之各自座標轉換方程式代入以C++撰寫之“Layer”程式，於程式中按原始圖層不同的顏色（即不同屬性圖徵）予以初步分層，大致分為線段、多邊形、文字等，其中線段部份再以C++撰寫之“DIV_PLINE”程式將其細分為省道、縣道、鄉道、高速公路等。至此四個行政區之地圖均統一以臺灣二度分帶座標作為座標系統，故已可進行簡單的空間資料查詢，如省縣道的實際里程與兩點間的實際距離。

表3.1  座標轉換方程式

| 台北縣市 | E=9.964406834x+0.060802208y+249007.6076 |
| --- | --- |
|  | N=0.058370809x+10.11733065y+2469739.236 |
| 桃園縣市 | E=9.734064937x-0.121561305y+254900.3884 |
|  | N=-0.002974031x+10.07632147y+2471431.842 |
| 新竹縣市 | E=9.769697717x-0.012134167y+251007.9187 |
|  | N=-0.037634501x+9.910251289y+2475785.42 |
| 苗栗縣市 | E=9.706118773x+0.202380056y+244845.5207 |
|  | N=-0.455765545x+10.25558554y+2465931.93 |

註1：採向量法將原始圖層座標轉換至台灣二度分帶座標

註2：E、N為台灣二度分帶座標系統之座標值；x、y為各圖層座標之相對座標值。

5. 修圖

此階段即進行繁雜之修圖作業，包括圖徵校正、物件搜尋與定位、詳細區分圖徵等等。由於原始圖層過於凌亂，且經過座標轉換的數值分析過程，因此在必須詳細追尋出各編號之高速公路、省道、縣道與鄉道的軌跡及起迄位置情況下，又受限於研究的時間，故目前的系統發展進度僅以行政區內道路頗為複雜、數量頗多之台北、桃園兩縣市為例，分析探討道路的現況。

6 .連結屬性資料

於各編號之高速公路、省道、縣道與鄉道的軌跡及起迄位置追尋完成後，便可將各自的屬性資料與圖徵相互連結，此即利用關連性資料庫之觀念。本研究所採用的關聯式資料庫架構極具彈性，可隨使用者需求而增加基本表格及修正系統架構與功能，並著重於資料庫功能整合，使資料的輸入、查詢、修改、列印等，都在同一畫面操作，然後利用選項按鈕來控制系統流程以便執行不同的功能，如此將使路面資料系統化且更容易使用，並符合實際情況。除可讓使用者了解空間中圖徵之相關資訊外，還可提供圖形查屬性、或屬性查圖形的交叉查詢功能。（如圖3.3、3.4、3.5）

圖3.3 屬性與圖徵之連結與顯示：由屬性查圖形

圖3.4 縣道110線基本資料庫

圖3.5 縣道110線破損資料庫

7. 分區分析

由於路面維護作業牽涉甚廣，所涵蓋的因素包括人力、物力、工具、時間、經費與維護策略及方法等等，因此在經濟與評估成效的雙重考量下，將一條路線細分成為數不等之維護路段是較可行的方式，各路段由所屬單位定期觀測、記錄路面狀況，並定期進行維護工事。因此，把省道與縣道按特定樁號里程位置區分成不同的區段是必要的，由此我們可從各分區路段所呈現之成效表現來決定各種維護策略是否需要針對哪些分區路段來進行，或是何時應予以進行。本研究中，我們將台北、桃園縣市境內所包含之省道、縣道與兩條高速公路按照特定標準，各自將其由線條區分為不同長度與數目之線段。

8. PCQI之運算與結果顯示

進行MapInfo之MapBasic程式的撰寫，本研究所開發之MapBasic程式－“PCQI”，其目標是希望當使用者輸入某一省道或縣道之分區路段的不同參數值（路面各種損壞）後，藉由“PCQI”程式的運算功能，計算出各分區路段之不同PCQI值，最後依據PCQI定義的五種等級，以不同顏色直接顯示於螢幕圖面上，讓使用者迅速獲知此省道或縣道之各分區路段目前的服務性能，如此不僅可以節省使用者處理數值運算的時間，對於運算的結果更能不必透過數值，而能直接經由圖面獲得迅速的了解。（如圖3.6、3.7）

歡迎使用PCQI計算程式

圖3.6 啟動MapBasic程式計算路面PCQI值（以高速公路為例）

圖3.7 PCQI程式計算結果直接顯示於圖形上