- 電腦網路架構更新

本所電腦網路之建置已屆數年, 最初配合新建大樓工程規劃整體網路設施, 於近年來運作尚稱正常。 然而資訊設備日新月異, 尤其是網路設備更是有長足之進展。一般機器配備之網路卡已從當初之10Mbps進步到100Mbps, 且各種設備價格大幅滑落, 因此為考量未來之發展, 必須適當規劃新的電腦網路架構以符合需求。

2.1 原有架構分析

本所原有之網路系統(如圖2-1所示), 雖然各樓層以光纖作為連接之管道, 但是原來限於集線器與個人電腦等設備仍為10Mbps之等級, 因此整體運作仍以10Mbps為主, 並未發揮光纖設備應有之效能。

圖2-1 	原有網路架構

整個網路以一台3COM Lanplex 2500 交換集線器(Switching Hub)為核心, 此台交換集線器具有8個10Mbps的光纖模組, 以及1個100Mbps的光纖模組, 各個Port直接進行封包交換之動作

各個樓層於管道間皆設有集線器機架, 機架上方為相對於整個樓層之插座, 經由跳線(UTP)與下方之集線器連接。集線器由Dlink DE1600 與 DE1200整合構成, DE1600具備有智慧網管功能, 而DE1200則不具備。無論DE1600或是DE1200皆屬10Mbps之UTP插座型集線器, 集線器間彼此以UTP或BNC 連接, 而再透過光纖轉接器與大樓主幹到連接至6F電腦室之交換集線器。

一般之作業系統與伺服器皆透過10Mbps管道連接, 而為了整體效能之考量, 將大家共用之OA伺服器(Novell 4.1)以100Mbps光纖網路卡直接連接至交換集線器, 以增加大家存取之速度。

部分系統由於性質特殊或是網路通訊協定不同, 需要經由獨立管道連接系統(如出納室所使用之行政院主計處電子資料中心IBM3274)。大樓在建置之初, 即留有各樓層多對UTP線路直接與六樓電腦室連接。此種接線方法不經過任何光纖或是網路設備, 相當於直接電線連接。

2.2 所內網路更新

由於電腦網路設備進步迅速, 現在新採購的電腦設備、網路卡皆以100Mbps為主, 舊有的10Mbps已經從市場上消失, 而目前所內網路架構及設備仍以10Mbps為主, 造成新的設備無法充分發揮其應有之效能。

要解決上述之現象, 首要之工作必須先從網路主幹著手。以往網路核心之交換集線器價格高、Port數少, 然而近來不但價格大幅滑落, Port數也增加, 不但支援UTP插座, 也支援光纖連接。交換集線器可謂是整個網路之心臟, 本次更新計畫採用之交換集線器為Dlink 之DES-5016 Fast Ethernet Switching System, 具備有8個100 Base-FX Switching Port 以及8個100 Base-TX Switching Port自動交換。後者100 Base-TX 具備有 10/100 自動速率偵測切換功能, 但100 Base-FX 光纖則不具備。

由於交換集線器之Port數有限, 且每個Port之單價較高, 一般使用者之機器均先經由一般集線器連接, 再連接至交換集線器。為了配合交換集線器之連接, 每樓層規劃採用Dlink DFE2624ix之24 Ports 集線器, 此集線器具備有10/100Mbps 自動偵測之功能。數個集線器連接後可經由光纖轉接器(Transceiver)或直接以UTP連接中心之交換集線器。

規劃更新後之整體架構如圖2-2所示:

圖2-2	更新後之網路架構

本次網路更新作業預計所需之硬體設備數量及規格如下:

| 項目 | 品名/規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DES-5016 TF Switch Hub 8 FX, 8 TX | 1 |
| 2 | DEF-855 (100 Base-FX) Transceiver | 7 |
| 3 | DFE 2624iX (SNMP 10/100Mbps) Hub | 8 |
| 4 | DFE 2624X (10/100Mbps) Hub | 6 |

項目1: DES-5016 TF Switch Hub 8 FX, 8 TX 10/100Mbps Ports

規格:

- 採模組式設計，提供5個插槽：1個 SNMP 網路管理模組及4個擴充插槽，其介面最大可擴充至16埠10/100Mpbs RJ-45自動偵測交換埠或16埠100BASE-FX SC接頭之光纖模組，及1埠ISDN RJ-45(S/T或U介面)接頭之廣域網路模組，未來可擴充ATM及超高速乙太網路等模組

- 符合IEEE802.3 10Base-T Ethernet，IEEE802.3u 100BASE-TX Class II Fast Ethernet repeater及 IEEE802.3u 100BASE-FX等標準規範

- 符合ANSI/IEEE std 802.3 NWay auto-negotiation規範

- 架構採星狀拓蹼，並使用載波感測多重存取/碰撞偵測之網路通訊協定

- 可自動偵測其資料封包傳輸速率為10Mbps或100Mbps

- 支援全雙工/半雙工傳輸模式

- 可使用之網路線材為：10BASE-T環境可支援Cat. 3、4、5號之無遮敝雙絞線，最長可達100米；EIA/TIA 568 100-ohm之遮蔽式雙絞線，最長可達100米。100BASE-TX環境可支援Cat. 5號之無遮蔽式雙絞線，最長可達100米；EIA/TIA 568 100-ohm之遮蔽式雙絞線，最長可達100米。100BASE-FX環境可支援線徑 62.5/125 之多模光纖作為傳輸媒體，最長可達2公里

- 具有LED顯示燈號，可顯示網路管理模組之系統狀態、模組狀態及網路使用率；10/100Mpbs RJ-45自動偵測交換模組每個連接埠之連接、10/100Mbps之使用速率及全雙工/半雙工；100BASE-FX光纖模組每個連接埠之連接、收送及全雙工/半雙工網路狀態

- 提供Cut-through及Store-and-Forward資料封包傳輸模式

- 每台可過濾8K網路硬體位址，並可自行設定過濾網路硬體位址

- 具備自動學習網路硬體位址之功能

- 提供乙太網路連接埠之資料封包過濾率每秒為14,880個封包，高速乙太網路連接埠之資料封包過濾率每秒為148,800個封包

- 提供乙太網路連接埠之資料封包流通率每秒為14,880個封包，高速乙太網路連接埠之資料封包流通率每秒為148,800個封包

- 採用動態記憶體分配方式，並提供8MB之隨機存取記憶體緩衝區

- 具備SNMP、RMON及虛擬網路等網管功能，可透過網路作線上網路管理，或透過RS-232埠作為離線網路管理。提供Telnet、Bootp及TFTP，並支援RFC 1213、RFC 1493、RFC 1516、RFC 1643及D-Link proprietary MIBs

- 具備廣播風暴控制功能

- 具備IEEE802.1d Spanning Tree Protocol橋接標準

- 具備512KB之快閃記憶體做軔體更新用

- 提供一個DB-9 Console Port可透過Telnet終端模擬程式設定交換器之參數

- 符合標準19吋機架式規格

- 最大耗電量為100瓦

- 作業環境溫度：0~50℃；設備儲存溫度：-30~60℃；環境濕度：5%~95%不凝固狀態

- 通過EMI檢測規範：FCC Class A、CE Mark、VCCI Class 1通過安規驗證：UL1950、CSA950、TUV/GS EN609

項目2:DEF-855 (100 Base-FX) Transceiver

規格:

- 符合IEEE802.3 10Base-T Ethernet及IEEE802.3u 100BASE-TX Class II Fast Ethernet repeater等標準規範

- 架構採星狀拓蹼，並使用載波感測多重存取/碰撞偵測之網路通訊協定

- 支援全雙工/半雙工傳輸模式

- 具有LED顯示燈號分別為：DFE-853 提供電源/傳送、連接/接收、全雙工/半雙工、碰撞、10/100Mbps速度；DFE-854 提供電源/傳送、連接/接收、全雙工/半雙工、碰撞；DFE-855 提供電源、傳送/接收、連接、100BASE-FX連接/接收等網路狀態

- 可使用之網路線材為：10BASE-T環境可支援Cat. 3、4、5號之無遮敝雙絞線，最長可達100米；EIA/TIA 568 100-ohm之遮蔽式雙絞線，最長可達100米。100BASE-TX環境可支援Cat. 5號之無遮蔽式雙絞線，最長可達100米；EIA/TIA 568 100-ohm之遮蔽式雙絞線，最長可達100米。100BASE-FX環境可支援線徑 62.5/125 之多模光纖作為傳輸媒體，最長可達2公里

- 提供三種型號分別為：DFE-853具備MII接頭轉換Nway之RJ-45接頭；DFE-854具備MII接頭轉換線徑62.5/125之SC光纖接頭；DFE-855具備Nway之RJ-45接頭轉換線徑62.5/125之SC SC光纖接頭(需外接電源供應器)

- 提供DIP Switch以利使用者調整硬體位址，其最大可調整32組不同之硬體位址

- DFE-853，DFE-854提供DIP Switch，可調整連接埠為全雙工或半雙工之傳輸模式；DFE-855可自動偵測其功能

- 具備雙絞線錯接自動更正功能

- 最大耗電量分別為：DFE-853為2瓦；DFE-854為3瓦；DFE-855為3.5瓦

- 作業環境溫度：-10~55℃；設備儲存溫度：-25~55℃；環境濕度：5%~90%不凝固狀態

- 通過EMI檢測規範：FCC Class A、CE Mark、VCCI Class A、C-Tick

項目3:DFE 2624iX (SNMP 10/100Mbps) Hub

項目4:DFE 2624X (10/100Mbps) Hub

規格:

- 具備16或24個雙速 RJ-45連接埠

- 符合IEEE802.3 10Base-T Ethernet，IEEE802.3u 100BASE-TX Class II Fast Ethernet repeater及 IEEE802.3u 100BASE-FX等標準規範

- 符合ANSI/IEEE std 802.3 NWay auto-negotiation規範

- 架構採星狀拓蹼，並使用載波感測多重存取/碰撞偵測之網路通訊協定

- 可自動偵測其資料封包傳輸速率為10Mbps或100Mbps

- 提供二個擴充插槽，可選購10/100Mbps 交換式連結模組，1埠之100BASE-TX全雙工模組或1埠之100BASE-FX全雙工模組

- 提供MDI-II串接埠(與Port 1共用)，具UP-LINK功能，可連接交換器、集線器或一般工作站

- 可使用之網路線材為：10BASE-T環境可支援Cat. 3、4、5號之無遮敝式雙絞線，最長可達100米；EIA/TIA 568 100-ohm之遮蔽式雙絞線，最長可達100米。100BASE-TX環境可支援Cat. 5號之無遮蔽式雙絞線，最長可達100米；EIA/TIA 568 100-ohm之遮蔽式雙絞線，最長可達100米。100BASE-FX環境可支援線徑62.5/125 之多模光纖作為傳輸媒體，最長可達2公里

- 具有LED顯示燈號，可顯示每個連接埠之連接/收送、自動隔離狀態及連接埠之使用速率；每台集線器之電源、碰撞、擴充插槽、網路使用率及集線器識別碼；主控網管集線器增加RS-232控制埠及SNMP資料傳輸顯示燈號等網路狀態

- 具有線路區段自動隔離功能或透過網管軟體設定隔離

- 提供50-pin Mini SCSI介面作為堆疊集線器用，最多可堆疊至5台集線器形成一個邏輯集線器，且每一個邏輯集線器中，可使用二台主控網管集線器做不間斷備援集線器之功能

- 自動設定集線器識別碼

- 主控網管集線器具備SNMP網管功能，可透過網路作線上網路管理，或透過RS-232埠作為離線網路管理。提供Telnet、TFTP及Bootp功能，並支援RFC1213、RFC 1516及D-Link proprietary MIBs

- 主控網管集線器每埠具備防侵入之資料安全防護功能

- 支援D-Link D-View網路管理軟體，並可選購支援HP Open View、SunNet Manager網管平台軟體

- 主控網管集線器具備512KB之快閃記憶體做軔體更新用；128KB之唯讀記憶體做儲存設定參數用；2MB之主記憶體

- 提供一個DB-9 Console Port，並可透過Telnet終端模擬程式設定集線器之參數

- 符合標準19吋機架式規格

- 最大耗電量分別為：DFE-2624ix為34瓦，DFE-2624i為31瓦，DFE-2624x為27瓦，DFE-2624為24瓦，DFE-2616ix為26瓦，DFE-2616i為23瓦，DFE-2616x為20瓦，DFE-2624x為20瓦，DFE-2624為17瓦

- 具有模組化可更換式之電源供應器

- 作業環境溫度：-10~55℃；設備儲存溫度：-25~55℃；環境濕度：5%~95%不凝固狀態

- 通過EMI檢測規範：FCC Class A、CE Mark、VCCI Class A、C-Tick

- 通過安規驗證：UL1950、CSA950、TUV/GS EN60950

2.3 網際網路更新

本所連接網際網路之管道最初是透過Hinet申請64K數據專線服務, 經由Router對外連接, 整體網域為203.75.175.x。但自從行政院研考會推動成立政府網GSN(Government Service Network, 如圖2-3所示), 本所即立刻加入, 網域並調整為 210.69.172.x, 速率維持64K bps。

GSN政府網之成員限定為非學校單位之政府機關, 申請加入者每月只要繳交專線費用, 不必像Hinet需要另外繳交網際網路使用費, 但所使用之速率則必須經過行政院研考會之審核。

本所於近年來陸續加強網路服務功能, 並且於網路提供便民即時交通資訊等便民措施, 也因此造成原有之64K bps不敷使用, 常常造成塞車之狀況。由於GSN政府網會自動監控所有成員之網際網路流量, 在網路使用率達到某一定程度後會自動通知申請升級。

基於上述需求, 乃著手進行所內對外網路之升級作業。主要工作包括評估所需之通訊速率、考量專線之經費預算、以及各項應用系統作業需求。由於所內計畫眾多, 且網站上提供所有研究報告書內容下載, 因此計畫向GSN提出申請至T1最高通訊速率。

申請作業需檢具相關計畫說明, 包括所內各項應用之報告書、本所Intranet/Internet 介紹、本所年報、研究計畫簡介等。經由GSN政府網單一申請窗口, 經核准後由中華電信進行施工, 一律採用先建後拆之動作, 以避免平時工作之中斷。

圖2-3 	GSN政府網網站

- 有關政府網際服務網受理申請及諮詢單一窗口之說明:

中華電信公司數據分公司

各機關欲申請GSN各項服務，請逕洽聯絡人遞件辦理，勿向中華電信各地區營業窗口遞件，地區營業窗口亦不受理。

聯絡人：

曾瑋瑋，電話(02)2344-5858轉2125；

吳麗鳳，電話(02)2344-5858轉2103。

傳真電話：(02)2344-2121。

電子信箱： dcbg0102@ms1.hinet.net 。

地址：台北市信義路一段21號數據大樓營運管理處

- 政府網際服務網（GSN）各項服務申請流程:

申請機關：詳讀各項服務申請規範。

申請機關：填寫申請書。

專線固接連線：

填寫「中華電信股份有限公司網際資訊網路業務租用及異動申請書」、「網際資訊網路業務用戶端設備（CPE）介面性能調查表（固接式）」、「GSN固接連線申請書附表」、IP位址及領域名稱申請表，並利用「政府機關領域（.gov.tw）名稱註冊系統」註冊領域名稱。

撥接連線：

填寫「政府網際服務網（GSN）撥接帳號及基礎服務申請表」。

虛擬全球資訊網主機服務：

填寫「政府網際服務網（GSN）撥接帳號及基礎服務申請表」，尚未註冊機關領域名稱者須同時利用「政府機關領域（.gov.tw）名稱註冊系統」註冊領域名稱。

虛擬電子郵遞主機服務：

填寫「政府網際服務網（GSN）撥接帳號及基礎服務申請表」，尚未註冊機關領域名稱者須同時利用「政府機關領域（.gov.tw）名稱註冊系統」註冊領域名稱。

電子信箱服務：

填寫「政府網際服務網（GSN）撥接帳號及基礎服務申請表」。

申請機關：向GSN單一申請窗口提出申請。

中華電信：單一申請窗口受理。

中華電信：初審。

行政院研考會：複審（必要時）。

中華電信：施工。

專線固接連線：線路設計、施工、連線測試、設定專線用戶流量監測帳號。

撥接連線：設定帳號。

虛擬全球資訊網主機服務：系統及帳號設定。

虛擬電子郵遞主機服務：系統設定。

電子信箱服務：設定帳號。

中華電信：通知完工。

申請機關：啟用。