2.4	韓國漢城仁川機場（含金浦機場）

韓國漢城金浦機場(Kimpo International Airport)係於1961年啟用，總面積約731.7公頃，距離漢城市中心區約17公里，以地理位置來看，其正位於北美航線及由歐洲利用西伯利亞上空前往亞洲之航路上，依1996年之統計資料顯示，該機場可通往世界37個國家（地區）的108個城市。

2.4.1	漢城金浦機場發展現況分析

有關漢城金浦機場之實質狀況與主要配置概如圖2.4-1所示，茲就其主要設施的佈設情況簡要說明如下：

1.	跑滑道系統

現漢城金浦機場佈設有兩條平行跑道（14L-32R與14R-32L），14L-32R跑道之長度為3,600公尺，寬度為45公尺，架設有第一類儀降系統；而14R-32L跑道之長度為3,200公尺，寬度為60公尺，架設有第二類儀降系統。兩平行跑道中心線間距僅有360公尺，同時採前後交錯(Staggered)方式佈設，其交錯距離為400公尺。目前其跑道系統之起降容量約為每小時40起降架次，全年可達235,000起降架次。而在14L-32R跑道的東北側則佈設有一條與跑道約等長的平行滑行道，其寬度為30公尺。

2.	機坪區

客運站區的停機坪面積約1,047,976平方公尺，計佈設有80個廣體客機之停機位，其中有20個為靠站機位，另60個為接駁停機位。而在第一航站的東南側則佈設有專供貨機停放的貨運機坪，其總面積約1,066,788平方公尺。

圖 2.4-1  漢城金浦機場平面配置示意圖

3.	客運站區

目前漢城金浦機場共設置有三座客運航廈，採分散環繞式配置，兩座供國際線使用，一座為國內線航站，而各航廈均採線型(Linear)佈設。有關漢城金浦機場各客運航站之特性概如表2.4-1所示，其中以第二（國際）航站的樓地板面積最大，約93,582平方公尺，每年可服務旅客量達9,300,000人次。而第一（國際）航站則主要供外籍航空公司使用，目前計有16家航空公司在此航站提供營運服務，另第二（國際）航站內除其2家國籍航空公司外，亦有10家外籍航空公司在此駐站營運。兩座國際航站均為四層樓建物，在樓層使用配置上亦大致相同，即地面層供入境使用，地上二層則是出境旅客報到大廳，地上三層則做為出境安檢與候機室之空間。

表 2.4-1  漢城金浦機場客運航站設施分析

| 項 目 | 第一航站 （國際） | 第二航站 （國際） | 第三航站 （國內） |
| --- | --- | --- | --- |
| 航站面積 （平方公尺） | 72,219 | 93,582 | 35,188 |
| 航站容量 （萬人次/年） | 720 | 930 | 1,410 |
| 旅客報到櫃檯（個） | 90 | 71 | 35 |
| 空 橋 （座） | 8 | 8 | 4 |
| 行李提領轉盤（座） | 8 | 10 | 5 |
| 電動步道 （條） | ─ | 8 | ─ |

資料來源：韓國機場管理局

4.	貨運站區

目前漢城金浦機場之貨運站計有兩座，分別處理國際線與國內線之貨物，國際線貨運站之樓地板面積約101,413平方公尺，其設計標準（處理能量）為每平方公尺每年處理15.1噸，倉儲之年容量約153萬噸；而現國內線貨運站之樓地板面積約4,034平方公尺，目前正在進行擴建工程，預計在1998年其樓地板面積可達7,899平方公尺，並在貨物處理能量的提昇下，使其年容量由現在的14萬噸擴充至42萬噸。

5.	航機維修區

漢城金浦機場現有兩座維修棚廠供其國籍航空公司（Korea Air及Asiana Airlines）使用。

6.	機場內、外運輸設施

漢城金浦機場距離漢城市中心區約17公里，其聯外運輸系統包括有公路與捷運。捷運系統於1996年3月啟用，捷運車站則設置在航站之地下層，以方便旅客使用，這些聯外運輸系統係採與跑道不平行的方式與各航廈連接。另航站前則設有平面停車場，提供之車位數為6,430個。

至於各航廈間的旅客往來，目前則係利用巡迴巴士來提供服務，旅客僅需在航站路緣巡迴巴士站等候即可。

2.4.2	漢城金浦機場營運狀況分析

1.	客運量

依韓國機場管理局提供之客運統計資料，其並未統計轉運旅客量，僅就國際線及國內線分別整理。因此，於1996年時，漢城金浦機場之年客運量為34,442,044人次，其中國際線之旅客數為14,705,333人次，而國內線則達19,736,711人次。如以最近5年之年平均成長率來進行分析，則國內線之年平均成長率(14.52%)高於國際線(10.52%)，詳參表2.4-2及圖2.4-2所示。

2.	貨運量

與客運統計資料相同，漢城金浦機場管理當局所提供之資料亦僅就國際線與國內線分別整理。於1996年時，其年貨運量為1,640,348噸，其中國際線之貨運量為1,395,287噸，佔總貨運量之絕大部份，近5年之年平均成長率為14.66%；而國內線之貨運量則僅245,061噸，近5年的年平均成長率為10.52%，詳參表2.4-3及圖2.4-3所示。

3.	航機起降架次

於1996年時，漢城金浦機場之年航機總起降架次為214,246架次，其中國際線部份為89,310架次，國內線為124,936架次，近5年（1992年～1996年）來，其年航機總起降架次的年平均成長率為10.11%，詳參圖2.4-4所示。

4.	營運收入與支出

依韓國機場管理局所提供之資料顯示，有關漢城金浦機場1996年之營收與支出情形概如表2.4-4所示。在營收方面，以與飛航相關之收入為最高，約692億韓圜（約為新台幣17億元），其次是租金收入。而在支出方面，以機場維護費用最高，達913億韓圜（約為新台幣20億元），全年淨收入達601億韓圜（約為新台幣15億元）。

5.	管理組織

目前漢城金浦機場之管理單位為韓國機場管理局(Korea Airport Authority)，係為一政府單位，其性質與我國民用航空局類似，除漢城金浦機場外，尚管理韓國境內另外2處國際機場及13處國內機場，其組織架構概如圖2.4-5所示，在執行副總裁之下設有5位副總裁，分別掌理機場規劃、一般事務、機場營運、機場設施與工程技術等工作。

表 2.4-2  漢城金浦機場年客運量統計

單位：人次/年

| 年期 | 國 際 線 |  | 國 內 線 |  | 總 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 客運量 | 成長率 | 客運量 | 成長率 | 客運量 | 成長率 |
| 1992 | 9,855,584 | -- | 11,475,604 | -- | 21,331,188 | -- |
| 1993 | 10,327,303 | 4.8% | 12,306,303 | 7.2% | 22,633,606 | 6.1% |
| 1994 | 11,864,678 | 14.9% | 14,963,553 | 21.6% | 26,828,231 | 18.5% |
| 1995 | 13,366,781 | 12.7% | 17,317,464 | 15.7% | 30,684,245 | 14.4% |
| 1996 | 14,705,333 | 10.0% | 19,736,711 | 14.0% | 34,442,044 | 12.2% |
| 年平均 成長率 | 10.52% | -- | 14.52% | -- | 12.72% | -- |

資料來源：韓國機場管理局

圖 2.4-2  漢城金浦機場年客運量統計圖

表 2.4-3  漢城金浦機場年貨運量統計

單位：公噸/年

| 年期 | 國 際 線 |  | 國 內 線 |  | 總 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貨運量 | 成長率 | 貨運量 | 成長率 | 貨運量 | 成長率 |
| 1992 | 807,386 | -- | 164,245 | -- | 971,631 | -- |
| 1993 | 921,089 | 14.1% | 185,978 | 13.2% | 1,107,067 | 13.9% |
| 1994 | 1,080,420 | 17.3% | 209,071 | 12.4% | 1,289,491 | 16.5% |
| 1995 | 1,255,648 | 16.2% | 224,841 | 7.5% | 1,480,489 | 14.8% |
| 1996 | 1,395,287 | 11.1% | 245,061 | 9.0% | 1,640,348 | 10.8% |
| 年平均 成長率 | 14.66% | -- | 10.52% | -- | 13.99% | -- |

資料來源：韓國機場管理局

圖 2.4-3  漢城金浦機場年貨運量統計圖

圖 2.4-4  漢城金浦機場航機起降架次統計圖

表 2.4-4  1996年漢城金浦機場營運收入與支出統計

| 項 目 |  | 韓圜(千圜) | 新台幣(千元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 營運收入(Operation Revenue) 租金收入(Rentals) 與飛航相關收入(Aviation Revenue) 設備使用費收入(Facility Usage Revenue) 機場設施出售(Airport Sales) 其他(Other) 非營運收入(Non-Operation Revenue) 特別收入(Extraordinary Income) | 163,487,542 67,345,666 69,152,027 23,815,929 3,141,759 32,660 13,672,298 278 | 4,087,188 1,683,642 1,728,800 595,398 78,544 816 341,807 7 |
| 總收入 |  | 177,160,118 | 4,429,003 |
| 支 出 | 營運費用(Operation Expenses) 維護費用(Maintenance and Repairs) 機場設備出售之成本(Cost of Sales) 一般及行政費用(General and Administrative Expenses) 非營運費用(Non-Operation Expenses) 特別費用(Extraordinary Expenses) 所得稅(Income Taxes) | 83,020,752 91,329,402 1,691,350 27,570,546 1,818,041 1,441,339 3,224,124 | 2,075,519 2,033,235 42,284 689,264 45,451 36,033 80,603 |
| 總支出 |  | 117,074,802 | 2,926,870 |
| 淨 收 入 (Net Income) |  | 60,085,315 | 1,502,133 |

註：匯率係採韓圜：新台幣＝40 : 1來估算。

資料來源：韓國機場管理局

規劃整合部(Planning and Coordination Dept.)

資訊管理系統部(Management Information System Dept.)

新漢城國際機場營運規劃部(New Seoul International Airport Operations Planning Dept,.)

總務部(General Affairs Dept.)

會計部(Accounting Dept.)

財產及供應部(Property and Supply Dept.)

人事部(Labor and Welfare Dept.)

航站營運部(Terminal Operations Dept.)

飛航管制部(Flight Administration Dept.)

禮賓部(Protocol Dept.)

土木工程部(Civil Engineering Dept.)

建築設施部(Architecture Facilities Dept.)

機械設備部(Machinery Equipment Dept.)

公共關係部(External Affairs Dept.)

安全管理部(Safety Management Dept.)

緊急事件處理部(Emergency Planning Dept.)

(Combined Reserved Forces Dept.)

總務部(General Affairs Dept.)

航站營運部(Terminal Operation Dept.)

設施部(Facilities Dept.)

工程技術部(Technical Engineering Dept.)

工程技術副總裁

Vice President for
Technical

Engineering

一般事務副總裁

Vice President for
General Affairs

機場營運副總裁

Vice President for
Airport Operations

機場設施副總裁

Vice President for
Airport Facilities

規劃副總裁

Vice President for Planning

電力部(Electricity Dept.)

通訊部(Telecommunication Dept.)

Kimhae Int'l Airport

Cheju Int'l Airport

國內機場(共13處)

航空訓練中心( Civil Aviation Training Center)

航管中心(Air Route Traffic Control Center)

執行副總裁

Executive Vice President

督導

Auditor

總裁

Chairman &
President

圖 2.4-5  韓國機場管理局組織架構

2-69

2.4.3	漢城仁川機場未來發展分析

目前漢城金浦機場之使用已達飽和，然限於機場周圍環境因素，未來除將興建連絡各航廈間的單軌運輸系統、推動貨運設施自動化、機場通訊設施系統整合等站區內小規模改善工程外，實無法進一步進行大規模之擴建計畫。因此，韓國政府乃針對離漢城市區100公里內的22個地點進行調查研究，期另覓地點興建新機場，經研究分析結果，乃選擇永宗島(Yongjong)為新機場場址。

永宗島係位於漢城市區西方約52公里處，距仁川海岸約15公里，新機場（仁川(Inchon)國際機場）係利用永宗島及龍游島(Yongyu)兩島間以填海造陸方式來興建，詳參圖2.4-6所示，機場用地南北長8公里、東西寬則有6～10公里，總面積約為4,744公頃，其中30%為兩島原有之土地，70%係填海所產生之新生地，唯此處海域平均深度為5公尺，故填海工程之困難度較低。新漢城仁川國際機場之興建工程係開始於1992年11月，預定於2001年元月1日完成第一階段之設施後啟用；而最終發展之相關設施則預計於2020年完工啟用。有關各階段之主要設施規模，詳如圖2.4-7、圖2.4-8及表2.4-5所示，茲簡要說明如下：

1.	跑滑道系統

未來新漢城仁川機場將佈設四條南北向之平行跑道，東側二條長3,750公尺，寬60公尺，跑道間距為415公尺；西側二條跑道長4,200公尺，寬60公尺，跑道間距亦為415公尺；而東西側之內側的兩條跑道間距為2,075公尺。此外，亦在東側跑道以東，貨運站區外預留第五條跑道用地，以供未來發展之需。

依目前的興建計畫，第一階段發展將先興建東側的兩條跑道，由於兩跑道中心線距離僅有415公尺，不能供獨立起降作業，未來在運作時擬採一條供起飛，一條供降落之策略，預計第一階段之跑道系統年容量可達240,000架次，每小時55架次。

圖 2.4-6  新漢城仁川機場位置圖

2-72

圖 2.4-6  新漢城仁川機場位置圖

圖 2.4-7  新漢城仁川機場平面配置示意圖

圖 2.4-6  新漢城仁川機場位置圖

圖 2.4-8  新漢城仁川機場之第一階段發展示意圖

2-73

表 2.4-5  新漢城仁川機場各階段發展規模

| 項 目 |  | 第一階段(2001年) | 最終發展(2020年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 機 場 設 施 | 面積(公頃) | 1,174 | 4,744 |
|  | 跑道(公尺) | 3,750 x 60 (2條) | 3,750 x 60 (2條) 4,200 x 60 (2條) |
|  | 客運航站(千平方公尺) | 357 | 1,120 |
|  | 貨運航站(千平方公尺) | 175 | 806 |
|  | 助導航系統 | CAT-Ⅲa | CAT-Ⅲb |
|  | 停機位 | 60 | 153 |
| 容 量 | 航機起降(架次/年) | 170,000 | 530,000 |
|  | 客運量(人次/年) | 27,000,000 | 100,000,000 |
|  | 貨運量(噸/年) | 1,700,000 | 7,000,000 |
| 聯外 運輸 | 快速道路 | 40.2公里 6～8車道 | 40.2公里 8車道 |
|  | 專用鐵路 | ─ | 57.3公里 雙軌 |
| 周邊新市鎮(公頃) |  | 218 | 873 |

資料來源：	1.	Korea Airport Construction Authority (KOACA).

2.	本計畫整理。

2.	客運站區

主要客運航站大廈有兩座，分別為弓形的第一航站大廈及第二航站大廈，另將設置四座遠端衛星登機廊廳 (Remote Piers)，總樓地板面積為1,120,000平方公尺。

第一航站大廈全長為1,060公尺，深度為149公尺，總樓地板面積為357,000平方公尺，設有44個登機門，未來如四座遠端衛星登機廊廳完成後，總共可提供153個登機門。而在最終發展時，兩座航站大廈共可設有570座旅客報到櫃檯，每小時所能處理之旅客量約為15,000人次。而旅客行李處理設施是採用“Tilt Tray Sorting System”，每小時能處理40,000件行李，出境行李處理時間將在15分鐘內，入境行李則在5分鐘內，轉機行李則在10分鐘內。另外為連絡兩座航站大廈、四座遠端衛星登機廊廳及旅客聯運中心（或稱交通中心），將設置機場內軌道運輸系統(Intra Airport Transit, IAT)。

然而在第一階段工程中，將只完成第一航站大廈，並佈設44個靠站登機門（另有16個接駁機位），252座旅客報到櫃檯，預計每小時可處理之旅客量為6,400人次。

3.	貨運站區

新漢城仁川機場之貨運站區係佈設於東側跑道的東側，於計畫中預計設置47棟與貨運相關之建物，總樓地板面積為806,000平方公尺。而第一階段之建設工程預定在1999年完成，將可提供總樓地板面積約170,000平方公尺之貨運大樓（採用民間投資的方式進行）。同時為了聯絡客貨運站區，並興建有兩條穿越跑道下方之隧道供貨物拖車、工作人員車輛使用。

4.	旅客聯運中心（交通中心）

新漢城仁川機場在第一航站與第二航站間設置有一座交通系統的聯運中心，其總樓地板面積為267,000平方公尺，未來將引進捷運及高鐵在地下層設站。另外服務空側旅客的IAT(Intra Airport Transit)系統，以及聯絡兩座客運航站和第二航站南側之國際業務中心的軌道運輸系統(People Mover System, PMS)亦將穿越聯運中心。另在聯運中心內亦將設置可提供5,000個車位之室內停車場及5,000個車位之室外停車場。但是在第一階段工程中，軌道系統、IAT及PMS均尚未引進。

5.	聯外運輸系統

未來新漢城仁川機場之聯外運輸系統將規劃有新機場專用高速公路及專用鐵路，使其能在40分鐘左右到達漢城市中心。新機場高速公路係從漢城起經漢城金浦機場到漢城仁川機場，長約40.2公里，佈設6～8車道。而新機場專用鐵路之總長度約為61.5公里，採雙軌鋪設，亦是由漢城經漢城金浦機場到達新機場。在整個機場聯外運輸系統中，連結仁川與永宗島間的跨海大橋（永宗大橋）係相當重要的一環，其長約4.4公里，橋樑為雙層結構，上層是雙向6車道的道路，下層則為4車道的道路與雙軌的鐵路。在第一階段計畫中，將先完成新機場的專用高速公路。有關新機場之聯外運輸系統發展圖概如圖2.4-9所示。

6.	國際業務區

位在第二客運航廈之南側，規劃有一處國際業務區，待第一階段工程完工後（機場啟用時），此一區域將以BOT的方式開發各類商業設施，包括商店、餐廳、展示場、旅館及辦公大樓等，期滿足旅客購物、遊覽、住宿、會議等各項需求。

7.	機場周邊地區發展計畫

在機場東側地區是受航機運作噪音影響較低的區域，因此乃規劃為機場後援區，提供機場相關產業及機場工作人員住宅社區之發展使用（參見圖2.4-10所示）。

目前新漢城仁川機場建設係由新空港建設公團(Korea Airport Construction Authority, KOACA)負責，未來機場之營運則可能回歸韓國機場管理局(Korea Airport Authority)。由於2001年以後，在漢城地區將擁有兩座國際機場（仁川與金浦機場），依本計畫派員到韓國之訪談結果，未來其在航空運輸服務之分工上，現金浦機場之國際航線將全部移往仁川機場營運，金浦機場將只保留國內航線之運輸服務，而仁川機場除國際航線之營運與服務外，亦會有少部份國內航線的服務，惟主要將以滿足旅客之接駁運輸需求為考量，至於其規模，則將依市場反映來予以調整。

2-77

圖 2.4-9  新漢城仁川機場聯外運輸系統發展圖

2-78

圖 2.4-10  新漢城仁川機場周邊地區發展計畫示意圖