2.5	香港赤臘角機場（含啟德機場）

香港啟德機場為世界上最繁忙的國際機場之一，其第一條臨時跑道係於1925年建造，而於1936年開始營運定期班機業務。於1996年時，其服務之年客運量達2,950萬人次，年貨運量則為156萬噸，尖峰小時單向服務旅客量達5,300人次，其對於香港之經濟發展貢獻甚大。除此之外，其在亞太地區亦位居關鍵位置，不僅是重要之客貨運轉運中心，更是通往中國大陸之重要門戶。然由於啟德機場之使用已達飽和狀態，且無法再進行大規模的擴建，為因應未來的航空旅運需求成長，故於大嶼山的赤臘角興建一處新機場予以取代。赤臘角新機場係於1992年開始動工，並已於1998年7月6日啟用，啟用後啟德機場之所有航空運輸活動均已移轉至赤臘角機場，而啟德機場則已關閉不再使用。

2.5.1	香港啟德機場發展現況分析

有關香港啟德機場之配置概如圖2.5-1所示，茲就其實質狀況說明如下：

1.	地理位置

位於九龍地區，距九龍市中心約4公里，距香港中心商業區則約有10公里。

2.	機場總面積

香港啟德機場之總面積約為333.8公頃。

3.	跑滑道系統

佈設單一跑道，跑道為東南、西北走向（跑道方向13-31），長3,331.5公尺，寬61公尺，跑道容量為每小時38架次，目前其使用率已達107%以上。由於其跑道係採填海方式興築，故而伸入九龍灣中，當航機利用13跑道進場時，需由西北方經九龍

2-80

不動產經理

圖 2.5-1  香港啟德機場平面配置示意圖

2-80

半島上空，此一大彎道進場方式在航空界係相當有名，因其困難度頗高，而利用31跑道則可由東南方經海面上空進場。目前跑道北側佈設有一條平行滑行道。

4.	停機坪

香港啟德機場現佈設有69個停機位，依其設置區位可分為四區，詳如圖2.5-2所示，茲分述如下：

(1)	主停機坪

位於航站大廈前方，共佈設有38個停機位，其中直接有空橋與航站大廈相連接的靠站停機位則只有8個。

(2)	東停機坪

位於航機維修區與貨運站區間，共佈設有15個停機位。

(3)	南停機坪

與客運航站區距離最遠，位於平行滑行道北側的帶狀區域，佈設有11個停機位。

(4)	貨運機坪

設於貨運站前方，共佈設有5個停機位。

5.	客運航站

客運航站為地面二層之線型建築，總樓地板面積為66,000平方公尺，入境旅客安排在地面層，設有6座行李提領轉盤，在入境大廳還設有香港觀光局、飯店代表、銀行等服務及商業設施；出境旅客則由高架道路導引至地面二層，在出境大廳中設置有7個島式旅客報到櫃台區，供61家航空公司設置旅客報到櫃台，出境旅客之行李則由半自動的行李輸送系統予以處理，另在出境大廳中也配置有相當大的候機空間，並設有餐飲、免稅商店、郵局、銀行等相關服務設施。

2-82

圖 2.5-2  香港啟德機場停機位安排示意圖

6.	貨運站區

香港啟德機場之國際貨運量世界排名第二，僅次於日本東京成田機場，其貨運的營運是由Hong Kong Air Cargo Terminal Limited (HACTL)負責，HACTL為一接受政府授權監督之營運單位，目前由其負責營運之貨運站有兩座，每年所處理之貨運量可達150萬噸。而現貨運機坪可容納5架B747型之全貨機，當尖峰時段貨運機坪停滿貨機時，則可利用東機坪或南機坪供貨機停放。依機場當局所回覆本計畫之問卷顯示，其貨運約有56%係利用客機之機腹載運而來，亦即全貨機之貨運承載量僅佔44%左右。

7.	航機維修設施

現Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited在香港啟德機場內計有四座棚廠提供航機維修服務，維修的機型由廣體客機到直昇機。

8.	其他

目前香港啟德機場之塔台高度僅約35公尺左右，為利航機於機坪運作之安全性，故於航站大廈上方設置有機坪管制台(Apron Control Tower)，以及地面活動偵測雷達(Ground Movement Radar)。

2.5.2	香港啟德機場營運狀況分析

目前香港啟德機場之經營管理是由香港政府民航部(Civil Aviation Department of the Hong Kong Government)所負責，在1996年時，共有61家航空公司提供香港與全世界120個機場間的客貨（含全貨機）運輸服務，而每週則約有2,850班次之定期航班，其中約有78%的航班是利用廣體機來提供服務。除此之外，每周尚有約230班非定期之客運或貨運的包機服務。茲就香港政府民航部所提供之營運資料分析說明：

1.	航機起降架次

1989年時香港啟德機場之年航機起降為94,300架次，至1996年則達158,797架次，年平均成長率為7.73%；其中1990年、1992年和1993年之年成長率均超過10%（參見表2.5-1與圖2.5-3）。

2.	客運量

1989年時，總出入境旅客量（含轉機旅客(Transfer)）為16,203,543人次，另過境旅客(Transit)為613,865人次，至1996年時，總出入境旅客量為29,542,590人次，而過境旅客為669,737人次。就出入境旅客量而言，其年平均成長率為8.96%，其中1990年、1992年與1993年之年成長率則均超過10%，甚至有高達15%者，詳見表2.5-2及圖2.5-4所示。

3.	貨運量

於1989年時，香港啟德機場之航空貨運量（含一般貨物與郵件)為751,060噸，至1996年增加至1,590,773噸，年平均成長率為11.32%，自1992年起至1995年，其貨運量之年成長率均超過10%，在1993年時甚至高達18.7%，詳見表2.5-3及圖2.5-5所示。

4.	營運收入與支出

表2.5-4為1996年香港啟德機場的營運收入與支出概況，就收入方面而言，其主要來源為營運特許費，約為16億港幣（約合新台幣68.9億元），佔整個機場營收之50%，即總收入達32億港幣（新台幣138.8億元）；而在營運支出部份則為15億港幣（新台幣64.6億元），全年淨收入為17億港幣（新台幣74億元）。

表 2.5-1  香港啟德機場航機起降架次統計

單位：起降架次/年

| 年期 | 起飛 | 降落 | 合計 | 成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 47,140 | 47,160 | 94,300 | -- |
| 1990 | 52,886 | 52,896 | 105,782 | 12.2% |
| 1991 | 54,863 | 54,855 | 109,718 | 3.7% |
| 1992 | 60,483 | 60,485 | 120,968 | 10.3% |
| 1993 | 67,548 | 67,544 | 135,092 | 11.7% |
| 1994 | 71,609 | 71,642 | 143,251 | 6.0% |
| 1995 | 75,053 | 75,065 | 150,118 | 4.8% |
| 1996 | 79,401 | 79,396 | 158,797 | 5.8% |
| 1989~1996年平均成長率 | 7.73% | 7.73% | 7.73% | -- |
| 1992~1996年平均成長率 | 7.04% | 7.04% | 7.04% | -- |

資料來源：香港政府民航部

圖 2.5-3  香港啟德機場航機起降架次統計圖

表 2.5-2  香港啟德機場年客運量統計

單位：人次/年

| 年期 | 出入境旅客 |  |  |  | 過境旅客(TRANSIT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入境 | 出境 | 合計 | 成長率 |  |
| 1989 | 8,024,558 | 8,178,985 | 16,203,543 | -- | 613,865 |
| 1990 | 9,239,954 | 9,447,571 | 18,687,525 | 15.3% | 677,336 |
| 1991 | 9,477,295 | 9,680,544 | 19,157,839 | 2.5% | 589,704 |
| 1992 | 10,927,942 | 11,132,613 | 22,060,555 | 15.2% | 602,833 |
| 1993 | 12,118,651 | 12,301,995 | 24,420,646 | 10.7% | 708,424 |
| 1994 | 12,540,515 | 12,707,683 | 25,248,198 | 3.4% | 700,591 |
| 1995 | 13,640,899 | 13,782,845 | 27,423,744 | 8.6% | 619,594 |
| 1996 | 14,705,612 | 14,836,978 | 29,542,590 | 7.7% | 669,737 |
| 1989~1996年平均 成長率 | 9.04% | 8.88% | 8.96% | -- | 1.25% |
| 1992~1996年平均 成長率 | 7.71% | 7.45% | 7.57% | -- | 2.67% |

註：依其統計資料說明，轉機(Transfer)旅客已併入出入境旅客人數中統計。

資料來源：香港政府民航部。

圖 2.5-4  香港啟德機場年客運量統計

表 2.5-3  香港啟德機場年貨運量統計

2-87

單位：噸/年

| 年期 | 貨物(噸) |  |  |  | 郵件(噸) |  |  |  | 總計(噸) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卸 | 裝 | 合計 | 成長率 | 卸 | 裝 | 合計 | 成長率 | 卸 | 裝 | 合計 | 成長率 |
| 1989 | 307,279 | 422,741 | 730,020 | -- | 7,894 | 13,146 | 21,040 | -- | 315,173 | 435,887 | 751,060 | -- |
| 1990 | 352,887 | 449,052 | 801,939 | 9.9% | 8,541 | 14,643 | 23,184 | 10.2% | 361,428 | 463,695 | 825,123 | 9.9% |
| 1991 | 372,126 | 477,660 | 849,786 | 6.0% | 9,181 | 15,340 | 24,521 | 5.8% | 381,307 | 493,000 | 874,307 | 6.0% |
| 1992 | 422,621 | 534,286 | 956,907 | 12.6% | 10,000 | 16,369 | 26,369 | 7.5% | 432,621 | 550,655 | 983,276 | 12.5% |
| 1993 | 512,534 | 626,556 | 1,139,090 | 19.0% | 11,062 | 16,670 | 27,732 | 5.2% | 523,596 | 643,226 | 1,166,822 | 18.7% |
| 1994 | 605,782 | 686,722 | 1,292,504 | 13.5% | 10,990 | 16,710 | 27,700 | -0.1% | 616,772 | 703,432 | 1,320,204 | 13.1% |
| 1995 | 685,450 | 772,230 | 1,457,680 | 12.8% | 10,205 | 16,857 | 27,062 | -2.3% | 695,655 | 789,087 | 1,484,742 | 12.5% |
| 1996 | 733,907 | 829,586 | 1,563,493 | 7.3% | 10,995 | 16,285 | 27,280 | 0.8% | 744,902 | 845,871 | 1,590,773 | 7.1% |
| 1989~1996年平均成長率 | 13.24% | 10.11% | 11.49% | -- | 4.85% | 3.11% | 3.78% | -- | 13.07% | 9.93% | 11.32% | -- |
| 1992~1996年平均成長率 | 14.79% | 11.63% | 13.06% | -- | 2.40% | -0.13% | 0.85% | -- | 14.55% | 11.33% | 12.78% | -- |

資料來源：香港政府民航部

2-88

圖 2.5-5  香港啟德機場年貨運量統計圖

表 2.5-4  1996年香港啟德機場營運收入與支出統計

| 項 目 |  | 港幣(百萬元) | 新台幣(億元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 營 運 收 入 | 營運特許費 | 1,602 | 68.886 |
|  | 飛機落地費及停機費 | 963 | 41.409 |
|  | 機場租金 | 315 | 13.545 |
|  | 行李處理 | 146 | 6.278 |
|  | 其他 | 202 | 8.686 |
|  | 合計 | 3,228 | 138.804 |
| 營 運 支 出 | 員工支出 | 414 | 17.802 |
|  | 折舊 | 468 | 20.124 |
|  | 經營及行政支出 | 423 | 18.189 |
|  | 維修費用 | 198 | 8.514 |
|  | 合計 | 1,503 | 64.629 |
| 淨 收 入 |  | 1,725 | 74.175 |

註：匯率係以港幣：新台幣=1 : 4.3進行估算。

資料來源：香港政府民航部。

5.	管理組織

香港啟德機場之管理單位係隸屬於香港政府民航部的機場管理部門，故基本上為一政府機構，其組織架構詳如圖2.5-6所示。於機場總經理之下設有兩位副總經理，一位負責機場營運工作，包含飛行場、機坪與客運航站等；另一位則負責一般行政及商業設施服務。

Airport General Manager

機場總經理

Deputy Airport General Manager

(Commercial & Admin. Services)

副總經理(商業、行政服務)

Assistant Airport General Manager

(Development)

協理(機場發展部)

Assistant Airport General Manager

(Commercial & Property)

協理(商業及財產)

Assistant Airport General Manager

(Passenger Services)

協理(旅客服務)

Assistant Airport General Manager

(Operation)

協理(營運)

Aprons

Manager

機坪經理

Airfield

Manager

飛行場經理

Terminal Manager

(Operational)

航站經理(營運)

Terminal Manager

(Facilities)

航站經理(設施)

Manager

Systems

管理系統

Security

Manager

保全經理

Technical

Admin. Manager

技術行政經理

Property

Manager

財產經理

Estate

Manager

不動產經理

Assistant

Security

Manager

(Permits)

保全副理

Assistant

Security

Manager

(Operation)

保全副理

Assistant

Manager

Systems

系統副理

Assistant

Aprons

Manager

機坪管理副理

Duty

Airfield

Officer

飛行場

值勤職員

Assistant

Airfield

Manager

飛行場

副理

Deputy Airport General Manager

(Airport Operation)

副總經理(營運)

Assistant Airport General Manager

(Technical Administration)

協理(技術行政)

Works Liaisons

Manager

工程招標經理

Deputy

Assistant

Airport

Manager

機場值勤

經理

Assistant

Terminal

Manager

航站副理

Sen. Apt.

Reception

& Info.

Officer

機場接待

Commercial

Manager

商業經理

Assistant

Commercial

Manager

(Concessions)

商業副理

(特許事項)

Assistant

Security

Manager

(Comm. Admin.)

商業副理

(行政)

Assistant

Property

Manager

財產副理

(行政)

2-90

圖 2.5-6  香港啟德機場管理單位之組織架構

2.5.3	赤臘角機場未來發展分析

有關取代現香港啟德機場之新機場的研究與規劃，事實上在1970年代早期即已開始，香港政府曾就各個可能興建新機場之地點進行研究，最後位於大嶼山北部的赤臘角被選為較可行之場址。其後由於預期整體世界經濟及航空交通成長將下降，故而暫被擱置，直到1980年代後期，隨著香港啟德機場之客、貨運量的大幅成長，新機場的興建計畫乃再度被提出。整體的港口與機場發展策略係在1989年通過，該策略包括在赤臘角興建新機場，另在大嶼山東北部進行大規模的港口發展，於1991年時，香港政府根據上述港口及機場整體發展策略，進而釐訂「機場核心計畫」。所謂「機場核心計畫」係由10項相輔相成的建設計畫組成，包括了新機場、交通網路、土地開發與新市鎮計畫，詳參圖2.5-7，後續除對「機場核心計畫」進行簡要說明外，並將對赤臘角機場目前的發展情況加以探討。

1.	機場核心計畫

機場核心計畫計包含有10項子計畫，茲分述如下：

(1)	新機場

位於大嶼山對面的赤臘角，約有四分之三的機場用地係以填海造陸方式取得，後續將針對新機場作更詳盡的探討分析。

(2)	青衣至大嶼山幹線

青衣至大嶼山幹線主要包括青馬大橋及汲水門橋兩座吊橋，以及馬灣高架道路，為連絡市區與新機場和其他北大嶼山發展地區的直接通道。這兩座吊橋及馬灣高架道路均為兩層結構，上層為雙向各三車道公路，下層則為雙軌鐵路及雙向各單車道公路。

圖 2.5-7  香港赤臘角機場核心計畫示意圖

2-92

(3)	機場鐵路

機場鐵路全長34公里，沿新機場至香港島的主要公路興建，但是由西九龍通往中區時，將另設獨立的海底隧道。機場鐵路提供兩種服務，一是機場快線，將使用特別設計的旅客列車，預計由機場到市中心區之行車時間約為23分鐘；另一條路線則是大嶼山線。

(4)	西區海底隧道

此工程全長2公里，隧道長度1.36公里，雙向各三車道，為新機場與香港島間之主要交通路線，車輛可利用海底隧道，從西九龍填海區橫越港口到港島中區西面的西營盤。

(5)	北大嶼山快速公路

北大嶼山快速公路全長12.45公里，為一雙向三車道公路，沿著大嶼山的北岸興建，把新機場和東涌新市鎮與青衣至大嶼山幹線連接起來。

(6)	三號幹線（青衣段和葵涌段）

三號幹線全長8公里，為雙向各三車道及四車道公路，是貫通香港南北兩側的幹道，東接青衣至大嶼山幹線，西接西九龍快速公路。

(7)	西九龍快速公路

西九龍快速公路全長4.2公里，為一雙向各三車道公路，部份路段則以高架興築。

(8)	西九龍填海計畫

西九龍填海計畫主要係擬在西九龍海旁油麻地至荔枝角之間進行填海（面積約330公頃），新增土地則作為興建通往新機場之交通設施及提供商業和住宅使用。

(9)	中區至灣仔填海計畫

新增面積202公頃，為機場鐵路終站提供必需的土地。

(10)東涌發展計畫（第一期）

東涌位於大嶼山沿岸，面對赤臘角，目前是一個小村落，人口約1,000人，計畫將發展為支援新機場之市鎮，至1999年時，預期人口增至6萬人，2006年為12萬人，而最終規劃將容納26萬人。

2.	新機場發展概況

赤臘角新機場係於1992年開始動工，並已於1998年7月6日正式啟用，啟用後香港啟德機場的所有空運活動均已移至赤臘角機場，而香港啟德機場則關閉不再使用。

赤臘角機場位於大嶼山北方的赤臘角島，在香港商業中心區以西約20公里處，其機場面積約1,248公頃（與九龍半島的面積相若），其中四分之一的土地係為現有的赤臘角（302公頃）及欖洲（8公頃）兩個小島，其餘938公頃土地則以填海拓地的方式取得（參見圖2.5-8）。機場用地之長約6,000公尺，面積約為目前香港啟德機場的四倍，新機場所提供之設施與香港啟德機場現有設施之比較則概如表2.5-5，茲就赤臘角機場的發展概況說明如下：

(1)	機場基本配置

有關赤臘角機場之終極發展配置，詳如圖2.5-9，而於1998年啟用時之設施概況則如圖2.5-10，茲簡要分析說明如下：

	跑滑道系統

赤臘角機場啟用時，先完成南跑道（07R-25L跑道）供使用，其長約3,800公尺，寬為60公尺。滑行道系統總長度則為26,000公尺，並配合佈設有三條平行滑行道（二條位於南跑道北側，一條位於南側），三條聯絡滑行道及六條快速出口滑行道（每跑道端均佈設三條），並可容納

2-95

圖 2.5-8  香港赤臘角機場發展用地概況圖

表 2.5-5  新香港赤臘角機場第一期工程設施
   與啟德機場現有設施比較表

| 項 目 |  | 啟德機場 | 赤臘角機場 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一期(甲) 工程 | 第二期(乙) 工程(註1) |
| 飛 行 場 區 | 跑道(條) | 1 | 1 | 2 |
|  | 跑道長度(公尺) | 3,331.5 | 3,800 |  |
|  | 滑行道長度(公尺) | 7,100公尺 | 26,000公尺 | 35,000公尺 |
|  | 停機坪面積(公頃) | 103 | 125 | 133 |
| 客 運 航 站 大 廈 | 面積(平方公尺) | 66,000 | 515,000 | 550,000 |
|  | 零售面積(平方公尺) | 13,600 | 30,000 | 31,300 |
|  | 商店數目 | 40 | 120 |  |
|  | 旅客報到櫃台 | 210 | 288 |  |
|  | 出入境檢查櫃台 入境 出境 | 170 92 78 | 224 128 96 |  |
|  | 入境海關檢查櫃台 | 52 | 76 |  |
|  | 出境安檢櫃台 | 12 | 16 |  |
|  | 行李提領轉盤 | 6 | 12 |  |
| 停 機 坪 | 客運站前(有空橋連接) | 8 | 38(註2) | 48 |
|  | 接駁機位 | 56 | 27 |  |
|  | 貨運機坪 | 5 | 13 |  |
|  | 合計 | 69 | 78 | 88 |
| 旅 客 設 施 | 電動步道 | 0 | 48 |  |
|  | 旅客運輸系統 (automated people mover) | 0 | 1 |  |
|  | 停車位 | 1,732 | 3,100 |  |
|  | 計程車上客位 | 15 | 24 |  |
|  | 公車站 | 6 | 17 |  |
|  | 候機大廳座位數 | 3,812 | 12,530 |  |
|  | 航班資料顯示板 | 283 | 2,000 |  |

註：	1.	待第二條跑道、西北登機廊廳擴建及相關設施啟用後之規模。

2.	西北登機廊擴建工程進行期間，其中一個登機門將暫停使用。

資料來源：	1.	香港機場管理局。

2.	本計畫整理。

2-97

圖 2.5-9  香港赤臘角機場終極發展示意圖

客運大樓

消防局

空中交通管制中心及管制塔

北面跑道

登機廊廳未來擴展部份

飛機維修區

航空貨運區

消防局

商用航空中心

政府飛行服務設施

貨運代理中心

飛機燃料儲存庫

富豪機場酒店及多層停車場

商業發展區

客運大樓未來擴展部份

運輸中心

公路/鐵路

南面跑道

商業發展區

航機膳食區

警署

空郵中心

消防局

國泰航空公司總部

電話機樓

2-98

圖 2.5-10  1998年香港赤臘角機場啟用時的設施分佈圖

未來新一代大型航機（設計航機之機身長85公尺，翼展寬84公尺，載客量可達900人次）的使用。而距離跑道兩端約四分之一長度處，則分別設置有兩條穿越飛行場區的隧道，亦即當飛機使用跑道起降時，管制區(Airside)內之車輛仍可在飛行場區下方穿梭（南北）運作。另北側的第二條跑道（兩跑道間距1,525公尺）則預計於1998年10月間啟用，屆時雙跑道的容量可達每小時50架次。

	機坪區

赤臘角機場啟用時，其停機坪之面積約1,250,000平方公尺，可佈設78個停機位，其中位於客運登機廊廳前有空橋與客運大樓相連接的靠站停機位有38個，而接駁停機位有27個，另貨運機坪有13個停機位。而預計在1998年底時，停機坪面積將增加至1,330,000平方公尺，停機位將再增加10個（成為88個)。

	旅客航站區

客運大樓長1,200公尺，為八層之Y型建築物（參見圖2.5-11），總樓地板面積約55萬平方公尺。客運大樓佈設的設施包括：

a.	沿客運廊廳佈設有48座登機空橋，並有48個可容納廣體客機的停機位。（接駁機坪上亦有27個停機位）

b.	廣設自動人行步道（總長度2,500公尺）。

c.	沿750公尺長的中央客運廊廳，設置有一套無人駕駛的旅客捷運列車系統。

d.	客運大樓內設有288個旅客登記櫃台，供旅客辦理出入關手續。

e.	行李處理系統設有12座行李轉盤，每小時約可處理19,200件行李。

2-100

第九層

第八層

第七層

第六層

第五層

第四層

第三層

第二層

第一層

客運大樓

屋頂

離港停車處及離港夾層

離港層

離港層客運廊廳

抵港層

停機坪

機場運作控制中心及儲藏室

行李處理大堂

旅客捷運系統車站月台

圖 2.5-11 Y型客運大樓各樓層之使用概況

f.	客運大樓內遍設緩坡道、自動人行步道、升降機、電動扶梯，以方便旅客和訪客來往各樓層。

g.	其他：客運大樓內除提供相當大的候機空間外，並提供30,000平方公尺的面積，供120家餐廳、免稅商店、郵局、銀行等相關服務設施的佈設。

	貨運站區

赤臘角機場之貨運站區係位於南跑道南側，毗鄰跑道，以利全貨機可以從跑道直達貨運站區，但預計未來將約有60%的空運貨物係由客機承載，因此貨運站區與旅客航站區之停機坪間必須有適當的通道，以利管制區內貨運車輛的往來，因此乃於南跑道下方設置兩條隧道。另為了應付未來繁忙的貨運交通，以及重型貨車的頻密進出，故於規劃上乃使貨運站區與幹線公路直接聯繫，以方便其聯外運輸。

赤臘角機場之貨運營運，已分由香港空運貨站有限公司(Hong Kong Air Cargo Terminal Limited, HACTL)及亞洲空運中心有限公司取得專營權合約。在機場啟用初期，香港空運貨站有限公司每年可處理貨物260萬公噸，亞洲空運中心有限公司則可處理42萬公噸。由香港空運貨站有限公司興建的「超級一號貨站」，興建完成後將是全球最大的航空貨運處理設施。而貨運站區佈設之機坪則可容納13架B747全貨機的停靠。

	航機維修區

現赤臘角機場之飛機外勤維修服務專營權合約，已分由中國飛機服務有限公司和泛亞太平航空服務有限公司取得。而綜合飛機外勤維修及基地維修服務專營權合約，則已由香港飛機工程有限公司取得。其中香港飛機工程有限公司所獲得的合約年期較長，概由於該公司需要在基地維修設施方面作較龐大的投資。而該三家公司在停機坪和客運大樓抵港層合計共佔用近9,500平方公尺的空間，以作為飛機外勤維修之用。而飛機外勤維修服務主要涵括飛機在正常過境期間、回程準備期間、定期短暫停放期間的例行維修服務。至於飛機基地維修涵蓋各種機身維修服務，係由香港飛機工程有限公司在機場西端（航機維修區）特別建造一座設有三個維修間的棚廠來提供服務，計可容納五架B747-400型航機進行維修，其毗鄰則建有支援工廠。

機場內、外運輸設施

- 運輸中心：

運輸中心毗鄰客運大樓，共有四層，大樓內設有地下鐵路公司機場快線車站，以及公共交通工具交匯的場站。

- 機場快線列車時速135公里，可在23分鐘之內抵達香港市區。

- 同一時間內可供24輛計程車上客。

- 設有18個遊覽車停車位及12個公共汽車停車位。

- 停車場：

在客運大樓範圍內共設有3,000個公共停車位。

- 聯外運輸系統：

赤臘角機場與港九之間有公路、鐵路及渡輪等交通工具可供選擇，詳圖2.5-7所示，其聯外運輸系統包括：

- 青衣至大嶼山幹線（包括一座長1,377公尺的吊橋）；

- 機場鐵路；

- 西部海底隧道；

- 北大嶼山快速公路（沿大嶼山海岸建造長12公里的公路，包括港口開發）；

- 三號幹線；及

- 西九龍快速公路（在填海區上建造的道路）。

其他設施

- 空中交通管制中心及管制塔台：

空中交通管制中心及管制塔台係位於機場島中央，管制塔台高約83公尺，是島上最高的建築物，而樓高七層的管制中心則將容納空中交通管制所需的儀器、工作人員、民航處及天文台的工場和辦公室。至於機場管理局的停機坪控制中心、天文台的預報中心、民航處的設備室和控制室，則係設置於管制塔台內。

- 空廚區：

在航機膳食服務方面，三家民營機構將興建空廚設施，提供航機膳食服務。其中國泰航空飲食服務（香港）有限公司的設施，將成為全球規模最大的空廚，最終可每天供應超過10萬份航機膳食。

- 航郵中心：

赤臘角機場的航郵中心，將配備一套全面郵務機械化系統，以保持現有的高水準航郵服務，預計每天將可處理750,000件郵件。

- 航油儲存槽：

航油儲存槽係於山岬保留區，而航油接收設施則設於沙洲附近海面，共設有9個大型儲油槽，可儲存超過兩星期的燃料用量。

- 商用航空中心：

商用航空中心為提供大型機構的飛機及供大型機構使用的出租飛機所需服務，並為本地及國際直昇機提供其他商用航空服務。

- 消防局：

機場設有兩個消防局和兩個海上救援站，這些消防救援設施在適當地點設立，確保救援人員及消防車可在兩分鐘內抵達跑道；在六分鐘內抵達其他機場設施。位於非管制區內的消防局則設有四個車房，以供放置消防設備和停放消防車及救護車，並設有辦公室、休息室、健身室和操場。

- 貨運代理中心：

該中心佔地6公頃，總樓地板面積139,000平方公尺，提供之設施包括倉庫、裝卸平台、貨車停車位和辦公室等。

- 國泰總部大樓：

國泰航空公司的新總部佔地3.3公頃，鄰近島上的山岬保留區。整個總部涵蓋一座十層高、總樓地板面積94,200平方公尺的辦公大樓、一座儲物中心，以及一棟20層高、設有300個房間的職員宿舍。

- 富豪機場酒店及多層停車場：

富豪酒店國際控股有限公司負責發展和營運機場首家酒店和一座立體停車場。該酒店在客運大樓隔壁，總樓地板面積約72,000平方公尺，在機場啟用之初，可提供之客房數約為1,200間，毗鄰的停車場則設有1,750個車位，將由發展商建造和管理。

(2)	未來機場營運概況分析

赤臘角機場已於1998年7月6日正式啟用，其監督單位為香港機場管理局(Airport Authority Hong Kong)，赤臘角機場投入營運後，將取代現有香港啟德機場。其第一期發展預計在2010年完成，可服務年客運量4,500萬人次及年貨運量250萬噸；而最終發展（目標年期為2040年）時，機場內將有120個停機位，每年可處理客運量8,700萬人次，貨運量900萬噸，以及37,500架次之航機起降活動。

(3)	未來機場發展分析

香港機場管理局經不斷檢討赤臘角機場發展的長遠策略，為確保增建的設施能適時完成，以配合未來客貨運量的成長需求，已決定於1998年底發展機場第二條跑道，以及建造客運大樓的西北客運廊。復又參照定期檢討的最新航空運量預測，釐訂詳細的發展策略，並依據需要在機場中央增設客機及貨機停機位、增加客運大樓旅客捷運系統的載客量、擴建首座客運大樓，以及設計和興建第二座客運大樓及登機廊廳，期於公元2040年的最終設計年時，其年客運量可達8,700萬人次，而年貨運量則達900萬公噸。