2.8	菲律賓馬尼拉機場

菲律賓馬尼拉機場(Niony Aquino International Airport)之總面積約有760公頃，係位於馬尼拉市區南方約9公里處，為一24小時開放營運之機場，係目前菲律賓最主要的國際機場，除提供國際航線之營運服務外，亦提供國內航空之服務。

2.8.1	馬尼拉機場發展現況分析

有關馬尼拉機場之發展現況，詳如圖2.8-1所示，茲簡要分析說明如下：

1.	跑滑道系統

馬尼拉機場於1948年啟用時，僅有一條跑道（編號為13-31），爾後於1953年增建第二條跑道（編號為06-24）。兩條跑道在機場南側相交，其中13-31跑道之長度為2,472公尺，寬為45公尺，佈設有三處直角出口滑行道，而在其跑道東側則佈設有一條平行滑行道，寬約15公尺，平行滑行道與跑道中心線之間距約160公尺。另06-24跑道之長度為3,354公尺，寬60公尺，亦佈設有三處直角出口滑行道，而在其跑道北側則佈設有一條平行滑行道，寬為22公尺，平行滑行道與跑道中心線之間距僅有150公尺。

2.	客運站區

國際線客運站係於1981年啟用，位於06-24跑道的北側，距06跑道頭約300公尺，其航站大廈為指狀式，由主航廈伸出兩座指狀登機廊廳，共佈設有16個靠站停機位，航站之總樓地板面積約為73,300平方公尺。地面層供設備技術使用，地上二層為入境層，地上三層則為出境層，航站設計年容量為450萬人次。

圖 2.8-1  馬尼拉機場平面配置示意圖

2-137

至於國內線客運站則位於13跑道頭北側，且分散於兩座建物中，其中第一國內航站為馬尼拉機場最早使用的一座客運站，為一層樓建物，面積為6,300平方公尺，提供所有國內航線（宿霧航線除外）之營運服務；而第二國內航站原為維修棚廠，1986年將其修改作國內線航站使用，僅營運往來宿霧之航線。

3.	貨運站區

現馬尼拉機場之貨運站區亦與客運站區一樣係分設於兩處，國內線貨運站位於兩座國內線客運站之間，亦是由維修棚廠改建而成，其規模約為35公尺x 85公尺，面積不到3,000平方公尺，其貨運大抵是利用客機載運而來者。

另國際線貨運站區則位於國際客運站的東側，共有三座貨運站，分別由菲航、Philippine Skylander、澳航及德航等航空公司經營，其面積分別為12,000、3,000及5,000平方公尺。

4.	機坪區

現國際線航站佈設有16個靠站停機位，以及5個接駁停機位，有關其停機位之安排概如圖2.8-2所示。而國內線航站前之機坪的鋪面範圍長200公尺，寬80公尺，大約可停10架F50型航機。若有飛航宿霧之航機（如A300型機）要停放時，則停機坪可停放之航機數將會減少。

至於貨運停機坪方面，由於90%以上之貨物是由客貨兩用機所承載，使用全貨機之比例甚低，故在國際線貨運站前僅佈設有3個貨運機坪，且其大部份時間係供地勤設備停放之用。

5.	航機維修區

現菲律賓航空公司(Philippine Airline)的維修基地係設於13-31跑道的東側，06-24跑道的北側，面積共有37公頃，為一座面積32,500平方公尺，可容納4架B747型航機之維修棚廠，以及一座面積13,000平方公尺，可容納6～7架B737-300型航

圖 2.8-2  馬尼拉機場客貨運站區停機位示意圖

2-139

機的棚廠。另尚有引擎維修工廠(Engine Overhaul Center and Engine Test Cell)與地勤裝備停放區等設置於此區域。

2.8.2	馬尼拉機場營運狀況分析

1.	航機起降架次

馬尼拉機場之年航機起降架次（含國內線及國際線）概況，詳如圖2.8-3所示，在1989年時，其航機起降為125,208架次，至1996年則增加至168,906架次，年平均成長率為4.37%。

圖 2.8-3  馬尼拉機場年航機起降架次統計圖

資料來源：馬尼拉國際機場管理局

2.	客運量

1996年時，馬尼拉機場之年客運量為11,938,454人次，其中國際線旅客量為7,297,108人次，國內線則為4,641,346人次，詳見表2.8-1及圖2.8-4，近五年（1992年～1996年）之年平均成長率分別為9.86%、8.65%及11.89%，顯然以國內線旅客運量的成長較為迅速。

表 2.8-1  馬尼拉機場年客運量統計

單位：人次/年

| 年期 | 國 際 線 |  | 國 內 線 |  | 總 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旅客量 | 成長率 | 旅客量 | 成長率 | 旅客量 | 成長率 |
| 1989 | 3,991,000 |  | 2,924,000 | -- | 6,915,000 | -- |
| 1990 | 4,368,000 | 9.4% | 2,874,000 | -1.7% | 7,242,000 | 4.7% |
| 1991 | 4,530,000 | 3.7% | 2,718,000 | -5.4% | 7,248,000 | 0.1% |
| 1992 | 5,236,000 | 15.6% | 2,961,000 | 8.9% | 8,197,000 | 13.1% |
| 1993 | 5,580,000 | 6.6% | 3,315,000 | 12.0% | 8,895,000 | 8.5% |
| 1994 | 6,116,000 | 9.6% | 3,569,000 | 7.7% | 9,685,000 | 8.9% |
| 1995 | 6,560,000 | 7.3% | 4,015,000 | 12.5% | 10,575,000 | 9.2% |
| 1996 | 7,297,108 | 11.2% | 4,641,346 | 15.6% | 11,938,454 | 12.9% |
| 1989~1996 年平均 成長率 | 9.00% | -- | 6.82% | -- | 8.11% | -- |
| 1992~1996 年平均 成長率 | 8.65% | -- | 11.89% | -- | 9.86% | -- |

資料來源：	1.	馬尼拉國際機場管理局

- Philippines Transport Strategy Study, Asian Development Bank, 1996.

圖 2.8-4  馬尼拉機場年客運量統計圖

3.	貨運量

於1996年時，馬尼拉機場之國際線貨運量為393,344噸，近五年（1992年～1996年）來之年平均成長率為10.35%，尤以1994年之後的貨運成長更為迅速，詳見圖2.8-5所示。

圖 2.8-5  馬尼拉機場國際線貨運量統計圖

資料來源：馬尼拉國際機場管理局

4.	營運收入與支出

表2.8-2為馬尼拉機場1996年之營運收支概況，在營運收入方面，除旅客航站使用費及公用事業這兩項外，其餘各項營運收入均需有20%繳回給中央政府，在扣除上繳中央政府部份後，其總收入為菲幣24.4億元（約合新台幣19.5億元），其中以旅客航站使用費及航空相關收入為其最主要的收入來源。另其全年之總營運支出則為菲幣10.4億元（約合新台幣8.3億元），即其機場營運淨收入為菲幣13.9億元（約合新台幣11.1億元）。

表 2.8-2  1996年馬尼拉機場之營運收入及支出統計

| 項 目 |  | 菲幣(元) | 新台幣(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 營 運 收 入 | 航空相關收入 Aeronautical Fees | 880,980,289 | 70,478,423 |
|  | 租金收入 Rentals | 432,037,824 | 345,630,259 |
|  | 商業設施特許收入 Concession Privilege Fees | 302,378,106 | 241,902,485 |
|  | 航站大廳使用費收入 Lobby Fees | 33,030,125 | 26,424,100 |
|  | 停車場收入 Car Parking Fees | 32,862,295 | 26,289,836 |
|  | 雜項收入 Miscellaneous Revenues | 22,340,895 | 17,872,716 |
|  | 小計 | 1,703,629,534 | 1,362,903,627 |
|  | 中央政府回收部份 (上述各項收入的20%) | (340,725,907) | (272,580,725) |
|  | 旅客航站使用費 Passenger Terminal Fees | 1,071,729,066 | 857,383,253 |
|  | 公用事業 Utilities | 5,815,879 | 4,652,703 |
|  | 扣除中央政府回收部份後之收入的合計 | 2,440,448,572 | 1,952,358,858 |
| 營運支出 |  | 1,046,034,564 | 836,827,651 |
| 淨收入 |  | 1,394,414,008 | 1,115,531,206 |

註：匯率係以菲幣：新台幣＝1 : 0.8來進行估算。

資料來源：馬尼拉國際機場管理局

2.8.3	馬尼拉機場未來發展分析

為因應客貨運量成長之需求，現馬尼拉機場已陸續推動各項擴建工程，包括一座航空貨運中心之興建計畫（工程經費約1億美金），以及後續第二、三期計畫的推動，茲簡要說明如下：

1.	第二期計畫(NAIA 2 Project)

主要為國內線新航站的興建，其設置區位為兩條跑道之交會處，興建完成後，預估每年可處理之客運量為900萬人次，本計畫預定於1998年完工。

2.	第三期計畫(NAIA 3 Project)

擬利用13-31跑道東側（現空軍基地(Villamr Air Base)）約190,000平方公尺的用地，興建新的國際線客運站，工程經費達4億美金，預期可佈設24個停機位，規劃之航站年容量達750萬人次，未來此項興建工程，菲國政府擬採BOT方式來進行，而設定之經營年期則擬為27年。