2.9	中國大陸上海浦東機場（含虹橋機場）

上海虹橋機場原為一軍用機場，1963年被選定改（擴）建為國際機場，惟擴建後之虹橋機場仍為軍民合用機場，直到1971年，空軍全部撤離後，該機場才成為民航專用機場。

現上海虹橋機場為中國大陸三大對外門戶（北京首都機場、上海虹橋機場及廣州白雲機場）之一，擔負中國大陸東部沿海及長江三角洲地區對外之航空運輸服務。為利大陸東部沿海及長江三角洲地區的空運發展，中國大陸當局乃擬於上海市東側的浦東經貿開發區興建「浦東機場」，其與上海市之距離約20公里，係未來中國大陸發展亞太空運中心之重要機場，預計於2000年開始營運。

2.9.1	上海虹橋機場發展現況分析

上海虹橋機場係位於上海市西郊，距市中心人民廣場約13公里，其機場總面積約447公頃。有關上海虹橋機場之配置情形，參見圖2.9-1所示。茲就其實質狀況分述如下：

1.	跑滑道系統

現上海虹橋機場佈設有一條跑道，長約3,400公尺，寬為57.6公尺，以正南北方位(18-36)佈設，可供B747等大型航機起降。跑道東側佈設有一條平行滑行道，長約3,200公尺，寬為23公尺，其與跑道中心線之間距為241.5公尺。

2.	停機坪

有關上海虹橋機場之停機坪的佈設現況，詳參圖2.9-2所示，其中客運停機坪的面積約486,000平方公尺，共佈設有66個停機位，並設置有12座空橋（其中編號2～6之空橋係供國內航線使用，而8～14之空橋則供國際航線使用）。另靠近跑道南端則佈設有貨運機坪，其面積為19,000平方公尺。

圖 2.9-1  上海虹橋機場平面配置示意圖

圖 2.9-2  上海虹橋機場之停機位佈設與安排示意圖

3.	客運航站

目前上海虹橋機場之客運航站總樓地板面積為76,700平方公尺，其中國際線航站約29,800平方公尺（於1992年開始營運），而國內線航站則有46,700平方公尺，其年容運量可達900萬人次。

4.	貨運站

上海虹橋機場之貨運站係位於機場的南側，其中供國際線使用部分約為10,000平方公尺，而供國內線使用部分則有26,000平方公尺。

5.	航機維修區

另在機場東北角有一座中國東方航空公司之維修棚廠，可維修A300型之航機。

目前上海虹橋機場亦正進行相關擴建計畫，包括現有第二跑道之興建工程（自1997年開始進行），以及客運航站之擴建計畫，預計至2000年時，其航站面積將可增加140,000平方公尺。

2.9.2	上海虹橋機場營運狀況分析

1996年時，上海虹橋機場計提供國內外共92個城市的飛航服務，其中國際航線可達18個國家（地區）的32個城市，每週的營運班次約為153班左右。另1996年時，其年航機起降架次超過10萬架次（為101,166架次），而年客運量（含國際與國內線）為12,344,826人次，在中國大陸排名第三，另年貨運量（為408,021噸）亦首次超越北京首都機場而居冠。由於上海虹橋機場之資料係將國內線與國際線合併統計，故無法分離出其國際航線的起降架次及客、貨運量，因此以下所有的分析說明均包含國內線或國際線的整體情況。

1.	航機起降架次

1991年時，上海虹橋機場之年航機起降架次為44,284架次，但至1996年則達101,166架次，成長速度相當快，年平均成長率達17.97%，詳參表2.9-1及圖2.9-3所示。

2.	客運量

於1991年時，上海虹橋機場之年客運量為4,939,282人次，至1996年時，則成長達12,344,826人次，年平均成長率為20.11%（參見表2.9-2及圖2.9-4所示）。而除1994年與1996年成長稍緩外，其餘各年之成長率均超過20%，甚至出現27.1%之高成長情形。

3.	貨運量

表2.9-3與圖2.9-5係上海虹橋機場之年貨運量的成長概況，顯然其成長速度更甚於客運量，於1993年時，其年貨運量（含貨物和郵件）為162,599噸，而1996年則達304,977噸，年平均成長率為23.32%。而貨運之組成中，則以一般貨物為大宗，郵件所佔比例不到7%。

4.	管理組織

於1987年時，中國大陸曾對其民航系統之組織管理體系進行改革，對於原來政企合一的地區管理局，將其中屬政府職能的部份予以分離，另成立一個專一的行政機構「民航地區管理局」，由其主管轄區內之民航事務，並加強政府之規劃、監督、協調與服務之功能；另一方面則將機場經營管理等工作，交由具有自主經營權，並須自行負擔業務盈虧之法人機構來負責。基此，民航上海管理局乃於1988年6月正式分為三個單位，一是行使政府管理監督職權的「民航華東管理局」，另一是負責航空運輸業務的「中國東方航空公司」，最後則為對各航空公司和進出機場之旅客、貨物提供各項服務的「上海虹橋機場」。

表 2.9-1  上海虹橋機場年航機起降架次統計

單位：起降架次/年

| 年期 | 起 飛 | 降 落 | 合 計 | 成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | -- | -- | 44,284 | -- |
| 1992 | -- | -- | -- | -- |
| 1993 | 29,611 | 29,668 | 59,279 | -- |
| 1994 | 35,928 | 35,861 | 71,789 | 21.1% |
| 1995 | 42,851 | 42,819 | 85,670 | 19.3% |
| 1996 | 50,574 | 50,592 | 101,166 | 18.1% |
| 1993~1996年平均成長率 | 19.53% | 19.47% | 19.50% | -- |

註：	1.	表中資料為國際與國內航線合計。

2.	1991~1996年之年航機起降架次的年平均成長率為17.97%。

資料來源：從統計看民航，中國民用航空總局計劃司編。

圖 2.9-3  上海虹橋機場年航機起降架次統計圖

表 2.9-2  上海虹橋機場年客運量統計

單位：人次/年

| 年期 | 入 境 | 出 境 | 合 計 | 成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | -- | -- | 4,939,282 | -- |
| 1992 | -- | -- | 6,152,441 | 24.6% |
| 1993 | 3,679,171 | 3,915,572 | 7,594,743 | 23.4% |
| 1994 | 4,137,050 | 4,580,472 | 8,717,522 | 14.8% |
| 1995 | 5,408,574 | 5,667,444 | 11,076,018 | 27.1% |
| 1996 | 6,125,551 | 6,219,275 | 12,344,826 | 11.5% |
| 1991~1996年平均成長率 | 18.52% | 16.68% | 17.58% | -- |

註：	1.	表中資料為國際與國內航線合計。

2.	1991~1996年之年客運量的年平均成長率為19.02%。

資料來源：從統計看民航，中國民用航空總局計劃司編。

圖 2.9-4  上海虹橋機場年客運量統計圖

表 2.9-3  上海虹橋機場年貨運量統計

2-152

單位：噸/年

| 年期 | 一 般 貨 物 |  |  |  | 郵 件 |  |  |  | 總 計 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卸 | 裝 | 合計 | 成長率 | 卸 | 裝 | 合計 | 成長率 | 卸 | 裝 | 合計 | 成長率 |
| 1993 | 56,259 | 95,104 | 151,363 | -- | 5,410 | 5,825 | 11,235 | -- | 61,670 | 100,929 | 162,599 | -- |
| 1994 | 70,062 | 100,942 | 171,004 | 13.0% | 5,938 | 6,779 | 12,717 | 13.2% | 76,000 | 107,721 | 183,721 | 13.0% |
| 1995 | 118,573 | 134,754 | 253,327 | 48.1% | 7,573 | 8,132 | 15,705 | 23.5% | 126,146 | 142,886 | 269,032 | 46.4% |
| 1996 | 145,426 | 138,958 | 284,384 | 12.3% | 11,059 | 9,534 | 20,593 | 31.1% | 156,485 | 148,492 | 304,977 | 13.4% |
| 1993~1996年平均成長率 | 37.24% | 13.47% | 23.39% | -- | 26.91% | 17.85% | 22.38% | -- | 36.40% | 13.74% | 23.32% | -- |

註：表中資料為國際與國內航線合計。

資料來源：從統計看民航，中國民用航空總局計劃司編。

圖 2.9-5  上海虹橋機場年貨運量統計圖

而1993年時，根據中國大陸國家體制改革規劃，上海虹橋機場乃脫離民航總局之管理系統，移交給上海人民政府負責經營管理，其係為三大機場中第一個劃歸地方政府經營之機場。

2.9.3	上海浦東機場未來發展分析

現中國大陸東部沿海及長江三角洲地區對外的航空運輸服務主要係由上海虹橋機場來提供，而為利此地區的空運發展，中國大陸當局乃於上海市東側的浦東經貿開發區興建「浦東機場」，其距離上海市中心人民廣場約30公里，機場計畫用地達3,200公頃，總投資金額預計將達400億人民幣，係中國大陸發展亞太空運中心的重要機場。

1.	機場基本配置分析

有關上海浦東機場的最終發展配置詳如圖2.9-6，而其第一階段發展規模（預計於1999年底完成）則概如圖2.9-7所示，茲進一步分析說明如下：

(1)	跑滑道系統

其最終發展將佈設有4條平行跑道，其中內側的兩條跑道均佈設雙平行滑行道，而外側的兩條跑道則僅佈設單一的平行滑行道。而於第一期的發展計畫中，將先於南側構築一條長4,000公尺，寬60公尺之跑道，為配合此一跑道的興建，將同時構建雙平行滑行道與之配合，而每個跑道端則均佈設五處出口滑行道（其中有三處快速出口滑行道，二處直角出口滑行道）。

(2)	機坪區

於第一期的發展計畫中，在客運航站區預計佈設28個設置有空橋的靠站機位，另亦佈設了11個接駁機位；而在貨運站區則規劃有8個可供B747型航機停靠的機位，而於航機維修區則規劃設置18個停機位。

2-154

圖 2.9-6  上海浦東機場最終發展示意圖

2-155

圖 2.9-7  上海浦東機場第一階段發展示意圖

(3)	客運航站區

於其最終的發展計畫中，上海浦東機場將有4座線型客運航站，而在第一階段的發展計畫中則先行設置一座客運航站，航站大廈主體建物長400公尺，縱深170公尺，另登機廊廳之長度約1,400公尺，設置28個有空橋之靠站機位。第一期航站之總樓地板面積約250,000平方公尺，其中50,000平方公尺擬供商業設施、航管之使用，於尖峰小時可服務2,500位國際線旅客與4,700位國內線旅客。另航站中佈設有80個國際線旅客報到櫃台與112個國內線旅客報到櫃台，而入境大廳將設置有7個長70公尺的行李輸送帶供國際線旅客使用，而國內線則設有6個。

(4)	貨運站區

上海浦東機場的貨運站區係佈設於機場西北側，而於第一期發展計畫中，擬先發展客運航站西南側的用地，並分期構建2座貨運站，而規劃之貨運機坪則可供8架B747型航機的停靠，預期此貨運站區每年約可處理75萬噸的貨運量。

(5)	航機維修區

上海浦東機場的航機維修區主要係佈設於機場的東南側，而於第一期的發展計畫中，擬先發展客運航站東南側用地，並分期構建3座維修棚廠，而於航機維修區所規劃之機坪用地，預計可停放18架航機。

(6)	機場內、外運輸設施

	聯外運輸系統

就上海浦東機場的終極發展而言，其聯外道路系統係分由機場的兩側與主要聯外道路（高速公路）聯繫，且機場陸側的道路系統係採中央穿越式(Spine Access System)進行規劃，詳如圖2.9-8所示。此外，長期亦將引進軌道

圖 2.9-8  上海浦東機場聯外道路系統發展示意圖

系統，並擬於四座航站的中央區位設置鐵路車站，再藉由機場內旅客運輸系統(People Mover System)進行接駁轉運。惟於第一期發展計畫中，除軌道系統尚未引進外，聯外道路系統亦僅能由單側（由西北側）與主要聯外道路聯繫。

	機場內運輸設施

就目前上海浦東機場的主計畫規劃而言，未來機場內除將設置立體停車場外，其站區亦規劃佈設立體分離的道路系統。另長期而言，配合機場內鐵路車站的設置，將規劃陸側旅客運輸系統進行接駁轉運，而配合各航站轉機旅客的需要，於空側亦將設置旅客運輸系統。

2.	未來機場營運概況分析

上海浦東機場的第一階段發展係以2005年的運量需求為基礎進行規劃，在客運航站區的規劃方面，係以年客運量2,000萬人次來進行，且預計其中將有1,500萬人次為國內線旅客，500萬人次為國際線旅客；另在其最終發展上，係以年旅客量7,000萬人次來進行規劃佈設。而在貨運站區的規劃方面，其第一階段的發展計畫係以年貨運量75萬噸來進行；而在其最終發展上，則以年貨運量500萬噸來作規劃佈設。

3.	未來機場發展分析

上海浦東機場的第一期發展計畫預計於1999年底完工，屆時將與現有的虹橋機場共同提供空運服務，亦即將使上海市成為擁有雙國際機場提供服務的國際化都市。然相對於以服務國內線旅客為主的虹橋機場，則著重服務國際線旅客的浦東機場不但將成為中國大陸東部之對外門戶，更因機場場址所在地（浦東經貿開發區）的經濟活動而使其更具發展遠景，有關未來上海浦東機場之發展概況，詳參表2.9-4所示。

表 2.9-4  上海浦東機場各階段發展規模分析

| 項 目 | 第一階段發展 | 最終發展 |
| --- | --- | --- |
| 面積(公頃) | ─ | 3,200 |
| 跑道(公尺) | 4,000 x 60 (1條) | 4,000 x 60 (4條) |
| 客運航站數(座) | 1座 (250,000平方公尺) | 4座 |
| 客運站容量 (人次/年) | 20,000,000 | 70,000,000 |
| 貨運站容量 (噸/年) | 750,000 | 5,000,000 |

資料來源：本計畫蒐集整理。

2.10	中國大陸北京首都機場

北京首都機場係位於北京市的東北方，距市區約25.4公里，機場面積約960公頃，為中國大陸最重要的空運聯外門戶，也是運量最大、最為忙碌的機場。

北京首都機場於1954年開始建設，1957年完工，並於1958年開始營運，最初僅有一條2,500公尺長之跑道，僅能供120噸以下之中、小型航機起降，停機坪的面積有40,000平方公尺，而航站大廈面積為10,000平方公尺，每小時可處理之旅客量為230人次，為因應日益增加之空運需求，北京首都機場業已歷經多次的擴（改）建計畫，同時新航站的興建計畫亦在進行中。

2.10.1	北京首都機場發展現況分析

北京首都機場位於北京市東北方，距市區25.4公里，於1993年9月時，一條全長18.735公里，寬34.5公尺，東起北京首都機場，西至北京市三環路的北京首都機場高速公路通車啟用後，使得北京首都機場之聯外交通更為便利。有關北京首都機場之配置情況，詳如圖2.10-1所示，茲簡要分析說明如下：

1.	跑滑道系統

北京首都機場是目前中國大陸唯一擁有雙跑道的機場，在現有的兩條平行跑道中，東跑道(18L-36R)長3,800公尺，寬60公尺；西跑道(18R-36L)長3,200公尺，寬為50公尺，兩條跑道之間距為1,960公尺，跑道系統年容量為348,000架次（或每小時32架次）。目前兩跑道均採用第一類儀降系統(CAT I)，另在東跑道南端則設有第二類儀降輔助設施。此外，在兩條平行跑道的內側則各佈設有一條平行滑行道，及連絡兩跑道與航站區之橫向連絡滑行道三條。

圖 2.10-1  北京首都機場平面配置示意圖

2.	停機坪

目前第二航站係北京首都機場最重要的航站，其係採衛星之佈設方式，即於主航廈北側發展兩座登機廊廳，其靠站機位共有16個，其中有4個則採彈性運用方式，可供不同大小之機型使用，詳參圖2.10-2所示。另外在北邊亦另設有接駁機坪。

3.	客運航站

目前北京首都機場之客運航站（第二航站）的總樓地板面積為78,480平方公尺，設計年容量為870萬人次，尖峰小時可服務之旅客數為3,500人次。整個航站為地下一層，地上三層之建物，地下一層為處理行李與航機各項地勤支援工作之作業區，地面層為入境大廳，地上二層則為出境大廳，地上三層係供作各航空公司與機場單位之辦公室。航站主建物之北側約100公尺處，則設置有兩座半徑各為50公尺之圓形登機廊廳，與主航廈間以廊道相接，並設有雙向的電動步道，以縮短旅客之步行距離，在兩座登機廊廳之使用分配上，大抵為東側供國際線使用，西側則供國內線使用。

在其他的硬體設備（設施）上，現北京首都機場共設置有6座電梯和10座電扶梯，94個報到櫃台，2套行李處理系統及10條行李輸送帶。而在航站內則設置有餐廳、郵局、銀行、免稅商店、咖啡廳等服務旅客之設施，並提供了航班資訊顯示，電腦化的離境控制系統及各種導引指示標誌等設施。

4.	其他

現北京首都機場設置有跨距72公尺之維修棚廠，以及試車台等相關周邊設施。

圖 2.10-2  北京首都機場第二航站區停機位安排示意圖

2.10.2	北京首都機場營運狀況分析

北京首都機場為中國大陸最重要之對外門戶，中國大陸之國際航線與通航城市，幾乎均以北京為終點，故依1996年之資料顯示，其約可與30個國家（地區）的57個城市相連接，每週的營運班次約達263班左右。於1996年時，北京首都機場之年航機起降架次133,643架次與年客運量16,384,982人次（含國際線與國內線），均居中國大陸之冠，僅在年貨運量390,098噸以些微差距輸給上海虹橋機場而退居第二。

由於北京首都機場之資料係將國內線與國際線合併統計，故無法分離出其國際航線的起降架次及客、貨運量，因此以下所有的分析說明均包含國內線與國際線的整體情況。

1.	航機起降架次

1991年時，北京首都機場之年航機起降架次為59,767架次，至1996年則成長達133,643架次，年平均成長率為17.46%，詳參表2.10-1及圖2.10-3所示。

2.	客運量

於1991年時，北京首都機場之年客運量為6,309,538人次，至1996年則成長達16,384,982人次，增加約1,000萬人次，年平均成長率達21.03%，詳如表2.10-2及圖2.10-4所示。

3.	貨運量

北京首都機場之貨運量的成長亦相當迅速，於1993年時，其貨運量（含一般貨物和郵件）只有118,624噸，至1996年則成長達251,801噸，年平均成長率為28.52%，詳參表2.10-3及圖2.10-5所示，其中以一般貨物之運量佔最大宗，郵件所佔比例則不及10%。

表 2.10-1 北京首都機場年航機起降架次統計

單位：起降架次/年

| 年期 | 起 飛 | 降 落 | 合 計 | 成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | -- | -- | 59,767 | -- |
| 1992 | -- | -- | -- | -- |
| 1993 | 40,122 | 39,932 | 80,054 | -- |
| 1994 | 47,901 | 47,119 | 95,020 | 18.7% |
| 1995 | 60,555 | 60,455 | 121,010 | 27.4% |
| 1996 | 66,863 | 66,780 | 133,643 | 10.4% |
| 1993~1996年平均成長率 | 18.56% | 18.70% | 18.63% | -- |

註：	1.	表中資料為國際與國內航線合計。

2.	1991~1996年之年航機起降架次的年平均成長率為17.46%。

資料來源：從統計看民航，中國民用航空總局計劃司編。

圖 2.10-3  北京首都機場年航機起降架次統計圖

表 2.10-2  北京首都機場年客運量統計

單位：人次/年

| 年期 | 入 境 | 出 境 | 合 計 | 成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | -- | -- | 6,309,538 | -- |
| 1992 | -- | -- | 8,699,677 | 37.9% |
| 1993 | 5,136,311 | 5,136,311 | 10,272,622 | 18.1% |
| 1994 | 5,535,142 | 6,106,296 | 11,641,438 | 13.3% |
| 1995 | 7,284,155 | 7,760,513 | 15,044,668 | 29.2% |
| 1996 | 8,001,080 | 8,383,892 | 16,384,982 | 8.9% |
| 1991~1996年平均成長率 | 15.92% | 17.74% | 16.84% | -- |

註：	1.	表中資料為國際與國內航線合計。

2.	1991~1996年之年客運量的年平均成長率為21.03%。

資料來源：從統計看民航，中國民用航空總局計劃司編。

圖 2.10-4  北京首都機場年客運量統計圖

表 2.10-3  北京首都機場年貨運量統計

2-167

單位：噸/年

| 年期 | 一 般 貨 物 |  |  |  | 郵 件 |  |  |  | 總 計 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卸 | 裝 | 合計 | 成長率 | 卸 | 裝 | 合計 | 成長率 | 卸 | 裝 | 合計 | 成長率 |
| 1993 | 53,776 | 55,042 | 108,818 | -- | 5,455 | 4,352 | 9,807 | -- | 59,231 | 59,393 | 118,624 | -- |
| 1994 | 61,657 | 52,663 | 114,319 | 5.1% | 6,593 | 6,298 | 12,891 | 31.5% | 68,250 | 58,960 | 127,210 | 7.2% |
| 1995 | 128,655 | 97,477 | 226,132 | 97.8% | 7,622 | 7,622 | 15,914 | 23.4% | 136,947 | 105,099 | 242,046 | 90.3% |
| 1996 | 135,984 | 93,486 | 229,470 | 1.5% | 11,354 | 11,354 | 22,331 | 40.3% | 146,961 | 104,840 | 251,801 | 4.0% |
| 1993~1996年平均成長率 | 36.24% | 19.31% | 28.24% | -- | 26.25% | 37.67% | 31.56% | -- | 35.38% | 20.85% | 28.52% | -- |

註：表中資料為國際與國內航線合計。

資料來源：從統計看民航，中國民用航空總局計劃司編。

圖 2.10-5  北京首都機場年貨運量統計圖

2.10.3	北京首都機場未來發展分析

對於目前中國大陸航空運量最大，啟用時間亦相當久遠的北京首都機場而言，現面臨的問題包括相關設施使用達飽和，亟待進行擴建，以及部份設施過於老舊，亟待改善，故於1995年，中國大陸國務院乃批准北京首都機場之各項擴建或改善工程，請參表2.10-4，且各項計畫均預計於1999年以前完工。未來北京首都機場的各項擴建工程完成，其發展概如圖2.10-6所示，簡述如下：

1.	航站大廈

新航站大廈將構建於現有航站的東邊，將採指狀的配置概念。新航站大廈全長746.4公尺，寬約341公尺，基地面積約為26.8萬平方公尺，將為一四層樓之建物，可規劃佈設36個登機門，44座空橋，供出境旅客使用之報到大廳的面積約為14,000平方公尺，將可設置168個報到櫃檯，其中80個供國際線使用，另88個為國內航線使用，而各報到櫃檯並將配置行李自動分檢系統。未來新航站完工後，將以提供國際航線與國內主要航線之營運服務為主，現有之航站大廈則供服務國內次要航線。

2.	停機坪

配合新航站的興建，亦將增建約48萬平方公尺的停機坪，將可提供靠站機位36個，其中13個供E類航機使用，5個供C類航機使用，其餘則供D類航機使用，另遠端停機位亦有8個。

北京首都機場於1999年完成擴建改善計畫後，以2005年需求預測為依據，屆時可處理之年客運量將達3,500萬人次，而尖峰小時容量為12,200人次；另可處理之年貨運量亦將達78萬公噸，年起降架次193,200架次（或每小時72架次）。在機場擴建之財務安排，整個北京首都機場擴建總投資額約為76億人民幣，其中39.45%為政府財政支出，中國大陸銀行團聯貸比例為40%，另外18.55%的工程經費將由日本政府貸款支持。

表 2.10-4  北京首都機場擴建計畫概況

| 序號 | 工程名稱 | 面積(m2) | 主要工程內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航站大廈 | 268,000 | 服務尖峰小時國際線旅客4,050人次，國內線旅客5,160人次，168個報到櫃台，36個登機門。 |
| 2 | 停機坪 | 483,400 | 36個靠站機坪，8個遠端機位及供油、供電、供水、發機引導設施。 |
| 3 | 立體停車場 | 167,000 | 地下四層、地上一層，可停車5,000多輛。 |
| 4 | 站前立體道路 | 102,000 | 進出站立體道路、停車場聯絡道、機場內部立體道路等。 |
| 5 | 貨運站 | 22,000 | 年處理貨郵吞吐量16萬噸。 |
| 6 | 業務生活 | 101,000 | 包括機場綜合業務大樓、宿舍、旅客服務、場務車庫等項目。 |
| 7 | 供電工程 | 2,400 | 建110/10KV變電站一座、安裝三台20MVA變壓器。 |
| 8 | 供水工程 |  | 順義至機場供水幹線、水源八場供水幹線、場內給水幹線及加壓泵房改造。 |
| 9-1 | 污水處理場 | 11,200 | 日處理生活污水2萬立方公尺。 |
| 9-2 | 航空垃圾焚燒廠 | 5,400 | 日處理航空垃圾25萬噸，安裝2台回轉窯式焚化爐。 |
| 9-3 | 生活垃圾處理場 |  | 建生活垃圾處理場能每日處理100噸。 |
| 10 | 排水工程 |  | 雨水、污水管線9.9KM，雨水排出泵站3座。 |
| 11-1 | 供熱工程 | 12,300 | 7台75萬噸/小時燃油蒸氣鍋爐，4X5000立方公尺油罐區及附屬設施。 |
| 11-2 | 制冷工程 | 6,500 | 13台450萬大卡/小時制冷機組及配套設施。 |
| 12 | 煤氣及通訊外線 |  | 煤氣高中壓調壓站、低壓站各一座，管線2.8KM。通訊外線27.7KM，光纜4.5KM。 |
| 13 | 場內道路 |  | 機場四號路、貨運路、迎賓路及立體交叉。 |
| 14 | 特種車停車場 | 8,000 | 可停車60餘輛。 |
| 15 | 綠化環境工程 |  | 用于工程結束後各建設項目綠化景點。 |
| 16 | 供油工程 | 16,000 | 6座10,000m3油罐區，加油站區，業務辦公樓三部份及機坪供油設施。 |

圖 2.10-6  北京首都機場擴建後之配置概況

2-170