2.6	泰國曼谷新機場（含曼谷機場）

泰國曼谷機場位於曼谷市中心區北方約24公里處，為泰國最主要的空運門戶，兼營國際與國內航線，同時是歐洲與亞洲地區航空運輸之重要轉運點。在1996年時，其總客運量達24,992,738人次，貨運量則為701,268公噸，顯已接近2,500萬人次之機場容量限制，故有關機場設施之擴建係為刻不容緩的事。

自1960年左右，泰國政府即有興建曼谷新國際機場之構想，並於1988年確定新場址區位，即選定位於曼谷市中心東方約30公里的Nong Ngu Hao為新場址，現其主計畫也已規劃完成，且第一期工程也預計於2000年完工啟用。惟依相關報導指出，現泰國政府對於未來新機場的興建計畫尚未定案，甚至有可能重新考慮利用現有曼谷機場進一步的改善與擴建，而暫緩新機場之建設計畫。

2.6.1	曼谷機場發展現況分析

曼谷機場位於曼谷市中心區的北方約24公里處，機場總面積約621公頃，是一個與軍方共用之機場。有關曼谷機場之配置，詳參圖2.6-1所示，茲就其實質狀況分述如下：

1.	跑滑道系統

現曼谷機場佈設有兩條平行跑道，方位均為03-21，其中3L-21R跑道長為3,700公尺，寬60公尺，係為最主要之跑道；另3R-21L跑道長3,000公尺、寬45公尺，兩條跑道之間距大約為420公尺左右，機場當局宣稱其機場跑道系統容量可達每小時60架次。此外，在其兩條跑道的外側，現各佈設有一條平行滑行道，及三條穿越跑道之聯絡滑行道。

2.	停機坪

圖 2.6-1  曼谷機場平面配置示意圖

曼谷機場為一軍民合用機場，目前民航所使用之區域為跑道的西側，總面積為740,000平方公尺，共有95個停機位，其中有33個為靠站機位，62個為遠端接駁停機位，有關其停機位之佈設則如圖2.6-2所示。

3.	客運航站區

現曼谷機場內設置有三座客運航站，分別提供國際線與國內線之客運服務。三座航站之主航廈原均採線型佈設，後在國際航站衍伸出三座指狀登機廊廳，國內航站衍伸出一座指狀登機廊廳，期增加靠站停機位數。

現供國際航線使用的航站有兩座，然兩座航站事實上係互相連接在一起，其中第一國際航站的總樓地板面積為197,100平方公尺，尖峰小時設計容量為入境3,500人次，出境4,000人次，轉機4,500人次；而第二國際航站的總樓地板面積為85,900平方公尺，尖峰小時設計容量為入境2,000人次，出境2,500人次。而兩座航站之樓層使用規劃，均以地面層做為旅客入境層，而地上二層則為出境層。

至於國內航站方面，其總樓板面積為40,366平方公尺，尖峰小時設計容量為入境2,000人次，出境2,000人次。目前在第二國際航站與國內航站間構築有一空中走廊，長約500公尺，可供兩航站之連繫，但空側旅客則以接駁巴士進行輸運。

4.	貨運站

現曼谷機場的貨運站係集中設置於客運站的南側，貨物倉儲總用地面積為114,048平方公尺，其作業容量每年可達912,835噸，其係由泰國機場管理局興建後再租予各單位使用。另有專供貨運代理業使用之建物，總面積為12,194平方公尺，另貨運站前亦設置有停車空間，包括一處提供760個車位之平面停車場，以及一處提供323個車位之立體停車場。

圖 2.6-2  曼谷機場客貨運站停機位示意圖

5.	航機維修區

目前泰航係以曼谷機場為其發展基地，因此，泰航也在此發展航機之維修基地。曼谷機場之航機維修區係位在客運航站的北邊，共設置有5座維修棚廠，總面積為170,000平方公尺，可供6架B747型航機同時進棚進行維修作業。另於維修區內亦設置有航機噴漆工廠、引擎維修工廠、各項零組件維修工廠等，亦可為B747、B737及A310、A300-B4、A300-600等系列航機進行D級維修。目前航機維修區除主要負責泰航機隊之維修工作外，其服務對象並擴及其他航空公司之航機。

2.6.2	曼谷機場營運狀況分析

曼谷機場是目前泰國最重要的國際機場，且是一座24小時開放營運之機場，其營運航線所提供之座位數，即佔泰國全國之航空運輸所提供總座位數的93%，因其為歐洲與亞洲間之航空運輸的重要中繼站，故歐洲地區之主要機場大多有通往曼谷之航線，就以1996年之營運班表來看，其中有2個機場每天有1～2個班次通往曼谷，另有5個機場每天均有2個班次以上，可謂相當方便。

1.	航機起降架次

於1992年時，曼谷機場的年航機起降架次為126,483架次，其中國際航線航機佔72.7％，約91,898架次；而國內線航機則佔27.3％，約34.585架次。而於1996年時，其年航機起降架次增至155,899架次，其中國際線航機所佔比例減少至70％左右，約109,423架次，而國內線航機則增至佔30％。詳如圖2.6-3所示。另目前共有81家航空公司在曼谷機場提供營運服務

圖 2.6-3  曼谷機場年航機起降架次統計圖

2.	客運量

於1992年時，曼谷機場之年客運量為16,332,692人次，至1996年則增加為24,512,113人次，年平均成長率為10.68％，詳參表2.6-1及圖2.6-4。

其中國際線旅客由1992年的12,848,377人次增至1996年的18,142,871人次，年平均成長率為9%，主要係因轉機旅客成長較緩慢，年平均成長率僅為4.44%，而佔國際線旅客之比例亦由1992年的13.7%，降至1996年的11.5%；另國際線的起迄型（出入境）旅客，在1992年時為11,088,720人次，至1996年時增為16,049,161人次，年平均成長率9.68%。

至於國內線部份，最近五年的客運量成長相當迅速，由1992年的3,484,315人次增至1996年6,369,242人次，年平均成長率高達16.28%。整體而言，其於1996年之旅客量已達2,451萬人次，總客運量已相當接近機場之容量限制（2,500萬人次）。

表 2.6-1  曼谷機場年客運量統計

單位：人次/年

| 年期 | 國 際 線 |  |  |  | 國 內 線 |  | 總 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出入境 旅客 | 轉機 旅客 | 合 計 | 成長 率 | 旅客數 | 成長 率 | 旅客數 | 成長 率 |
| 1992 | 11,088,720 | 1,759,657 | 12,848,377 | -- | 3,484,315 | -- | 16,332,692 | -- |
| 1993 | 12,493,567 | 1,974,049 | 14,467,616 | 12.6% | 4,135,325 | 18.7% | 18,602,941 | 13.9% |
| 1994 | 13,397,054 | 2,195,914 | 15,592,968 | 7.8% | 4,849,365 | 17.3% | 20,442,333 | 9.9% |
| 1995 | 14,773,865 | 2,226,027 | 16,999,892 | 9.0% | 5,564,480 | 14.7% | 22,564,372 | 10.4% |
| 1996 | 16,049,161 | 2,093,710 | 18,142,871 | 6.7% | 6,369,242 | 14.5% | 24,512,113 | 8.6% |
| 年平均成長率 | 9.68% | 4.44% | 9.01% | -- | 16.28% | -- | 10.68% | -- |

資料來源：泰國機場管理局

圖 2.6-4  曼谷機場年客運量統計圖

3.	貨運量

有關曼谷機場之年貨運量統計，詳參表2.6-2及圖2.6-5所示。1996年時，其年貨運量為767,217噸，近5年之年平均成長率為13.31%。而就其貨運量分析，其係以國際線為主，就1996年而言，國際線貨運量約佔總貨運量的94%。另近來年，其國際線之轉運貨物量的成長速度則相當快速，由1992年的40,268噸增加到1996年的87,554噸，年平均成長率達21.43%。

4.	營運收入與支出

由於泰國機場管理局所提供之資料（泰國機場管理局1996年年報）係將其所管轄之四個國際機場的營運收入與支出予以彙總（見表2.6-3），故本計畫無法從中分離出曼谷機場之資料，但曼谷機場為泰國境內最大之機場，且其運量與其他機場相差甚大，故就泰國機場管理局所提供之資料，亦大致可瞭解曼谷機場之營運收入與支出概況。

依表2.6-3之資料顯示，在營運收入中，以與飛航相關的收入最高，約佔了53.9%，其中又以航機降落與停留費的收入為最多，約有18.46億泰銖（約合新台幣16億元），佔總收入的26.49%。而與飛航無關的收入則約佔46.10%，其中最主要的收入來源為商業特許費，約佔了總收入的30.07%（約為20.95億泰銖，約合新台幣18.23億元）。至於營運支出方面，最主要為折舊的攤提，其次是機場營運成本。依1996年之資料來看，其營運淨收入達38.46億泰銖（約合新台幣33.46億元）。

5.	管理組織

曼谷機場係隸屬泰國機場管理局管轄，該局為一個與泰國民航局平行之國營企業，負責泰國四個國際機場（曼谷國際機場、清邁國際機場、普吉國際機場及HAT YAI國際機場）之營運管理事務，而其他的24個國內機場則歸民航局管轄。泰國機場管理局原為政府單位，1979年改為國營企業，預定在1999

表 2.6-2  曼谷機場年貨運量統計

單位：噸/年

| 年期 | 國 際 線 |  |  |  | 國 內 線 |  | 總 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 進出口 貨物 | 轉運貨物 | 合 計 | 成長 率 | 貨運數 | 成長 率 | 貨運數 | 成長 率 |
| 1992 | 411,133 | 40,268 | 451,401 | -- | 13,968 | -- | 465, 369 | -- |
| 1993 | 461,470 | 55,221 | 516,691 | 14.5% | 25,690 | 83.9% | 542,381 | 16.5% |
| 1994 | 530,956 | 68,164 | 599,120 | 16.0% | 34,913 | 35.9% | 634,033 | 16.9% |
| 1995 | 604,533 | 86,078 | 690,611 | 15.3% | 41,655 | 19.3% | 732,266 | 15.5% |
| 1996 | 635,074 | 87,554 | 722,628 | 4.6% | 44,589 | 7.0% | 767,217 | 4.8% |
| 年平均成長率 | 11.48% | 21.43% | 12.48% | -- | 33.67% | -- | 13.31% | -- |

資料來源：泰國機場管理局

圖 2.6-5  曼谷機場年貨運量統計圖

表 2.6-3  1996年泰國機場管理局之營運收入與支出分析

| 項 目 |  |  | 泰銖(百萬元) | 新台幣(百萬元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營 運 收 入 | 與飛航有關 | 航機降落與停留費收入 Landing and Parking Charges | 1,845.9 | 1,605.9 |
|  |  | 旅客機場服務費收入 Passenger Service Charges | 1,633.49 | 1,421.14 |
|  |  | 航機機場服務費收入 Aircraft Service Charges | 276.8 | 240.8 |
|  | 與飛航無關 | 辦公室及其他設施租金收入 Office and Properties Rents | 667.37 | 580.6 |
|  |  | 服務費收入 Service Revenues | 449.46 | 391.03 |
|  |  | 商業特許費收入 Concession Revenues | 2,095.70 | 1,823.26 |
|  | 合 計 |  | 6,968.72 | 6,062.7 |
| 營 運 支 出 | 人事費用支出 Personnel Expenses |  | 788.52 | 686.01 |
|  | 營運費用 Operating Expenses |  | 855.21 | 744.03 |
|  | 維修費用 Repairs and Maintenance |  | 157.54 | 137.06 |
|  | 租用政府土地之租金支出 Government and Rental Expenses |  | 319.32 | 277.8 |
|  | 折舊 Depreciation |  | 1,001.62 | 871.4 |
|  | 合 計 |  | 3,122.21 | 2,716.32 |
| 淨 收 入 |  |  | 3,846.51 | 3,346.4 |

註：	1.	表中之資料為曼谷機場、清邁機場、普吉機場及HAT YAI機場等之彙總。

2.	匯率係以泰幣：新台幣＝1 : 0.87來進行估算。

資料來源：泰國機場管理局。

年引入外資後進一步改為民營企業。目前其擁有財務自主權，惟對於機場內之建設計畫，仍需經政府核准方可進行。有關目前曼谷機場之管理組織架構，詳如圖2.6-6所示，其中比較特殊者為所有機場內之安檢作業均係由機場當局負責，而非由檢警單位負責。

2.6.3	曼谷新機場未來發展分析

由於現曼谷機場之使用已接近飽和，泰國政府乃有新建機場之構想。曼谷新機場係位於曼谷市區東方約30公里處，相關位置詳參見圖2.6-7所示，該場址原為沼澤地，目前正在進行地質改良與基地整建工程，預期未來機場之發展面積約為3,100公頃，其最終之發展配置則概如圖2.6-8所示，茲就其設施發展分述如下：

1.	整體發展

(1)	跑滑道系統

計規劃佈設有四條長3,700公尺，寬60公尺之平行跑道（分別為01L-19R、01R-19L、02L-20R與02R-20L），內側兩條跑道（01R-19L與02L-20R）之中心線的間距為2,200公尺，可滿足獨立起降作業之要求，而兩側兩條跑道之中心線的間距則為400公尺。此外，內側的01R-19L與02L-20R兩條跑道均佈設有雙平行滑行道，而外側的01L-19R與02R-20L兩條跑道則僅佈設單一平行滑行道。

(2)	客運航站區

客運航站區設置有兩座主航廈，分別位於南北兩端，並採用指狀型式佈設（每座主航廈各佈設有7座指狀登機廊廳），另在兩座主航廈之中央地帶（亦為整個機場之中央地帶）則佈設有兩座十字型遠端衛星登機廊廳，未來將以地下通道與兩端主航廈相連接。預計整個客運站區每年可服務之旅客量為6,000萬人次，而若以機場之跑道系統來推估其容

曼谷國際機場

BANGKOK INT’L AIRPORT

航務部

FLIGHT SERVICES

DEPARTMENT

機坪管制組

APRON CONTROL DIVISION

航機消防組

AIRCRAFT FIRE FIGHTING DIVISION

建物消防組

STRUCTURAL FIRE FIGHTING DIVISION

機場營運部

AIRPORT OERATIONS DEPARTMENT

機場服務組

AIRPORT SERVICES DIVISION

機場營運

管制中心

AIRPORT OPERATIONS CONTROL CENTER

管制與檢查組

CONTROL AND INSPECTIONS DIVISION

審查組

SCREENING

DIVISION

保全警衛組

SECURITY GUARDS DIVISION

泰國機場管理局

AIRPORT AUTHORITY OF THAILAND

營運組

OPERATIONS DIVISION

飛航程序組

FLIGHT

PROCEDURES

DIVISION

行政組

ADMIN. DIVISION

消防與救災部

RESCUER AND FIRE

FIGHTING DEPARTMENT

保全部

SECURITY DEPARTMENT

機場清潔組

AIRPORT CLENSING DIVISION

圖 2.6-6  曼谷機場之管理組織架構圖

圖 2.6-7  曼谷新機場之場址區位示意圖

圖 2.6-8  曼谷新機場平面配置示意圖

2-119

量，則其上限約為10,000萬人次，如採後者，則尖峰小時服務之旅客量將達27,000人次。而其在旅客航站的規劃佈設重點，除將以方便轉機旅客為前提外，所有的規劃亦能提供起迄型（出入境）旅客良好之服務，惟整體而言，其主要前提為供轉機旅客最快、最有效率之轉機作業，以滿足機場發展為空運中心之目的。依目前之規劃，在最終發展時，其將可提供192個停機位。

(3)	貨運站區

主要的貨運站區係配合客運站區的配置，將其分別規劃佈設在機場兩端，設計容量為每年640萬噸，並規劃有42個貨機停機位。

(4)	航機維修區

與航機維修相關之各項設施，如棚廠、維修機坪、附屬輔助工廠等，亦和貨運站區類似，將分設於機場之兩端。

(5)	機場周邊土地使用計畫

	機場周圍5公里內之區域，係規劃為商業區、娛樂區，以利配合機場旅客所需。

	機場周圍5～15公里內之區域，係規劃為中、高密度發展之住宅區。

	機場周圍15～30公里內之區域，將規劃為遊憩休閒與工商發展區。

2.	第一階段發展

有關曼谷新機場之第一階段發展規模則概如圖2.6-9所示，茲簡要說明如下：

(1)	跑滑道系統

先行闢建01R-19L與02L-20R兩條相距2,200公尺之平行跑道，其長度均為3,700公尺，寬度則為60公尺。

圖 2.6-9  曼谷新機場第一階段發展示意圖

2-121

(2)	客運航站區

第一階段將先行興建北側的客運航站大廈，總樓地板面積約為460,000平方公尺，設計年容量為3,000萬人次，尖峰小時可處理之旅客量為9,550人次，預計可提供51個登機門及75個停機位，其中有26個為接駁停機位。

(3)	貨運站區

為配合北側客運航廈的優先開發，貨運站區之開發亦以北側為優先，預計設計年容量為146萬噸。

(4)	航機維修區

初期擬將航機維修區規劃於貨運站旁。

曼谷新機場的第一階段建設計畫原本預計於2000年完工啟用，目前計畫已向後展延，且泰國政府宣稱可在2003年完成。但相關專家表示，可能要到2008年新機場才可能啟用(Jane‘s Airport Review, April 1997)，甚至有泰國政府官員亦質疑新機場建設之效益與功能。依泰國政府表示，現原有的曼谷機場如進行各項設施之擴建，應能滿足至2003年之需求，甚至如軍方願意遷出曼谷機場，則機場之年容量更可提昇至4,000萬人次，顯然如能利用現有曼谷機場進行擴建計畫，即可滿足相當年期之旅運需求，且可以節省龐大的建設費用。然經本計畫實地至泰國參訪，並經參與新機場建設工程之我國顧問公司協助安排至新機場實地勘察，發現其整地工程仍持續進行中，未曾有暫緩之情事，可見泰國國內相關單位對此一計畫仍未能取得共識。而對曼谷機場而言，目前其使用已近飽和，然在利用現有機場進行擴建或另建新機場之政策尚未明確下，其機場設施勢將無法滿足未來之需求，在此情況下，極有可能將其目前歐亞航空轉運中心之地位，拱手讓給1998年開放使用的馬來西亞吉隆坡新機場。