2.7	新加坡樟宜機場

新加坡樟宜機場(Changi Airport)係於1981年7月正式啟用，機場係位於新加坡東側，距市中心區約20公里處，與馬來西亞隔海相望，機場面積約1,413公頃。1996年時，其年客運量達2,450萬人次，年貨運量約為120萬噸，年航機起降架次為166,749架次，為亞洲地區相當重要的機場之一。同時新加坡也是首開亞洲國家之先例，於1997年1月與美國簽訂開放天空協定(Open Skies Agreement)，取消雙方航空公司所有航線、班次與容量之限制。目前亞太地區內有許多國家都期望成為區域內之空運轉運中心，因此乃紛紛投入大量經費，以進行機場之擴（新）建計畫，以及擴充其國籍機隊，而新加坡樟宜機場在這方面可謂相當積極，故其各項擴建工程均依計畫如期展開。

2.7.1	新加坡樟宜機場發展現況分析

有關新加坡樟宜機場現有設施配置概如圖2.7-1所示，茲就其實質狀況分別說明如下：

1.	跑滑道系統

現佈設有兩條平行跑道（2L-20R與2R-20L），長度皆為4,000公尺，寬則為60公尺，兩跑道中心線之間距約1,650公尺，目前各跑道分別佈設有一條平行滑行道與四處出口滑行道。在第二航站擴建指狀登機廊廳後，2R-20L跑道之平行滑行道也兼具機坪滑行道之功能，對其跑道容量有相當程度之影響，尤其是對降落航機的運作，因航機在滑出跑道出口滑行道後將缺乏緩衝地帶。依據新加坡民航局表示，該局曾針對此一問題進行空側模擬分析，以尋求最佳之運作方式，故目前此一跑道(02R-20L)大多作起飛之用，降落則利用02L-20R，以維持跑道系統之最大容量。

圖 2.7-1  新加坡樟宜機場配置示意圖（含未來建設計畫）

2-124

2.	停機坪

現新加坡樟宜機場之停機坪佈設與位置安排概如圖2.7-2所示，茲依其區位與性質分述如下：

(1)	中央機坪(Central Apron)

中央機坪位於第一航站前，目前共佈設有6個停機位。

(2)	西停機坪(West Apron)

位於第一航站西側及第三航站預定用地上，共佈設有24個停機位，其中與第一航站直接相連接的有8個停機位。

(3)	東停機坪(East Apron)

位於第一航站東側及所有第二航站前之停機位，其中與第一航站相連接的有8個停機位，而與第二航站相連接者有31個停機位，另外還有15個為接駁停機位。

(4)	貨機坪

依其所在區位可概分為西貨機坪（6個機位）與東貨機坪（4個機位）。

(5)	服務機坪

主要係供航機維修或其他作業使用。

3.	客運航站區

新加坡樟宜機場的客運航站區係佈設於二條平行跑道之間，目前第一、二航站已闢建完成，而第三航站亦積極展開興建的準備工作。

第一航站為一H型建物，於1981年正式啟用，並於1995年完成擴建與改善工程，總樓地板面積為220,000平方公尺，尖峰小時容量為4,300人次，而年容量則增加至2,000萬人次（原為1,600萬人次）。1996年復又針對其原有的兩座指狀登機廊廳進行擴建，預計可於1999年完工，屆時可增設14座空橋，使第一航站之年容量達2,100萬人次。

圖 2.7-2  新加坡樟宜機場之停機位佈設與安排示意圖

2-126

第二航站原為一線型(Linear)建物，而為提高其航站容量與空橋數目，乃於1994年8月起辦理兩座指狀登機廊廳之擴建工程，並於1996年6月完成擴建計畫，使其航站年容量提高至2,000萬人次，並增加了22座空橋。擴建後其總樓地板面積為358,000平方公尺，尖峰小時容量則為4,500人次。

目前在第一、二航站均可分別處理入、出境及轉機旅客，因此二座航站間之運作並不互相干擾，而大部份的外籍航空公司都分配在第一航站，共有55家航空公司在此航站提供營運服務，而第二航站則以新加坡國籍航空公司為主，另外還有10家外籍航空公司在此提供服務。至於航站內各樓層之使用情形則大致相同，即入境層均安排在地面層，而出境大廳係設在地上二層。另現第一、二航站的出境大廳各設置有6座島式的報到區，分別設有126及132個報到櫃檯，而報到作業則由SATS (Singapore Airport Terminal Service)及CIAS(Changi International Airport Service)兩家公司代理，僅有少數航空公司採用自行處理方式。與其他機場之作業方式較為不同處為新加坡樟宜機場之旅客及手提行李的安檢工作並非採集中式，而是採分散式，亦即係設置於每個登機門所屬的內候機室門前，且基於安全理由，只有持該班機登機證之旅客才可進入。

4.	貨運站

新加坡民航局(CAAS)為推動航空貨運之發展，期使新加坡樟宜機場成為亞太地區主要的航空貨運中心，乃於新加坡樟宜機場內設立樟宜機場航空貨運中心(Changi Airfreight Centre, CAC)，並成立自由貿易區(Free Trade Zone, FTZ)提供24小時的貨運服務，CAC之總面積約47公頃，設計年容量為145萬噸，共有7座貨運站，其中有5座貨運站（年容量為100萬噸）屬SATS所有，而CIAS則擁有2座貨運站（年容量為45萬噸）。另外有4座航空貨運代理商的倉儲及辦公大樓(Cargo Agent Building)，共可提供68,000平方公尺之空間。除此之外，CAC區域內還包括許多相關單位與設施，以期能達到ONE-STOP服務之便利性。

2.7.2	新加坡樟宜機場營運狀況分析

新加坡樟宜機場是東南亞最忙碌的機場之一，目前共有70家航空公司於新加坡樟宜機場開闢定期航線，可達54個國家（地區）的134個城市，每週約有3,321班次。依國際機場協會(Airport Council International, ACI)的統計，1996年時，其年客運量為24,514,248人次，世界排名第28位，於亞洲地區則次於東京羽田、漢城金浦、香港啟德、東京成田及曼谷等機場，排名第六；至於貨運部份，1996年的貨運量約120萬噸，世界排名第12位，在亞洲地區則名列第四，僅次於東京成田、香港啟德及漢城金浦機場。

1.	航機起降架次

有關新加坡樟宜機場之年航機起降架次之成長情況，詳如圖2.7-3所示，於1996年時，年航機起降架次約為16.7萬架次。

圖 2.7-3  新加坡樟宜機場年航機起降架次統計圖

資料來源：新加坡民航局

2.	客運量

新加坡樟宜機場對於年客運量的統計係為出入境旅客與過境旅客之合計，而轉機旅客則另列出但未計入年客運量中，依此統計方式，則1988年時，新加坡樟宜機場之年客運量為1,256,788人次，至1996年時則達24,514,248人次，年平均成長率為8.71%；而轉機(Transfer)旅客人數則由1988年的1,045,009人次增加到1996年的2,955,560人次，年平均成長率為13.88%（參表2.7-1與圖2.7-4）。

3.	貨運量

表2.7-2與圖2.7-5係為近年來新加坡樟宜機場之進出口及轉運貨運量概況，其年貨運量由1988年的512,508噸成長至1996年的1,190,457噸，年平均成長率為11.11%；而轉運貨運量佔總貨運量的比例，則由1988年的23%增加至1996年的30%，成長也相當迅速，顯示新加坡樟宜機場之轉運貨物佔有相當重要之地位。

4.	營運收入與支出

就新加坡樟宜機場之營運收入而言，其係以商業設施之使用收入為最主要來源，其次是航機降落、停留及空橋使用費；而在營運支出方面，則以折舊最高，其次是機場設施維護費用，詳如表2.7-3所示。

5.	管理組織

新加坡樟宜機場之營運管理單位係為新加坡民航局(Civil Aviation Authority of Singapore, CAAS)，原屬交通部運輸公務機構，於1984年改為國營企業，主要負責新加坡樟宜機場之建設與營運，為一財務獨立之機構，以自給自足為原則，是一個機動性與自主力相當高的組織。組織中最高指導單位為民航董事會，由交通部、財務部、民航局、審計等單位組成，共有職工

表 2.7-1  新加坡樟宜機場年客運量統計

單位：人次/年

| 年期 | 入境 | 出境 | 過境 （Transit） | 合計 (年客運量） | 成長率 | 轉機 (Transfer) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 5,673,362 | 5,707,588 | 1,188,838 | 12,569,788 | -- | 1,045,009 |
| 1989 | 6,490,959 | 6,482,278 | 1,163,130 | 14,136,367 | 12.5% | 1,200,306 |
| 1990 | 7,237,233 | 7,166,347 | 1,214,178 | 15,617,758 | 10.5% | 1,377,622 |
| 1991 | 7,584,541 | 7,479,948 | 1,220,550 | 16,285,039 | 4.3% | 1,595,093 |
| 1992 | 8,446,027 | 8,432,221 | 1,221,907 | 18,100,155 | 11.1% | 1,829,221 |
| 1993 | 9,421,368 | 9,374,970 | 1,190,886 | 19,987,224 | 10.4% | 2,184,008 |
| 1994 | 10,134,100 | 10,066,537 | 1,442,040 | 21,642,677 | 8.3% | 2,482,286 |
| 1995 | 10,919,739 | 10,823,457 | 1,453,046 | 23,196,242 | 7.2% | 2,841,162 |
| 1996 | 11,587,394 | 11,542,408 | 1,384,446 | 24,514,248 | 5.7% | 2,955,560 |
| 1988~1996年平均 成長率 | 9.34% | 9.20% | 1.92% | 8.71% | -- | 13.88% |
| 1992~1996年平均 成長率 | 8.23% | 8.17% | 3.17% | 7.88% | -- | 12.74% |

註：過境旅客係以單向計算，轉機旅客未計入年客運量中。

資料來源：新加坡民航局

圖 2.7-4  新加坡樟宜機場年客運量統計圖

表 2.7-2  新加坡樟宜機場年貨運量統計

單位：噸/年

| 年期 | 進口 | 出口 |  | 轉運 | 合計 | 成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 202,424 | 190,904 | 119,180 |  | 512,508 | -- |
| 1989 | 234,533 | 222,964 | 120,053 |  | 577,550 | 12.7% |
| 1990 | 251,927 | 238,233 | 133,683 |  | 623,843 | 8.0% |
| 1991 | 261,704 | 231,191 | 150,314 |  | 643,209 | 3.1% |
| 1992 | 294,866 | 241,591 | 182,548 |  | 719,005 | 11.8% |
| 1993 | 324,919 | 274,402 | 239,099 |  | 838,420 | 16.6% |
| 1994 | 389,068 | 331,153 | 289,543 |  | 1,009,764 | 20.4% |
| 1995 | 422,476 | 355,593 | 327,703 |  | 1,105,772 | 9.5% |
| 1996 | 450,046 | 382,893 | 357,518 |  | 1,190,457 | 7.7% |
| 1988~1996 年平均 成長率 | 10.50% | 9.09% |  | 14.72% | 11.11% | -- |
| 1992~1996 年平均 成長率 | 11.15% | 12.20% |  | 18.30% | 13.43% | -- |

註：轉運貨物係以單向計算。

資料來源：新加坡民航局

圖 2.7-5  新加坡樟宜機場年貨運量統計圖

表 2.7-3  1996年新加坡樟宜機場之營運數入與支出統計

| 項 目 |  | 新加坡幣 (百萬元) | 新台幣 (百萬元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 營 運 收 入 | 降落費、停留費及空橋使用費 Landing, Parking and Aerobridge Fees | 208 | 4,264 |
|  | 旅客機場服務費 Passenger Service Charges | 119 | 2,439.5 |
|  | 辦公室及倉庫租金收入 Rental of Office and Warehouse Space | 71 | 1,455.5 |
|  | 機場商業設施收入 Airport Concession Fees | 270 | 5,535 |
|  | 特許收入 Franchise Fees | 68 | 1,394 |
|  | 設施及服務費收入 Utility and Service Charge | 34 | 697 |
|  | 其他收入 others | 28 | 574 |
|  | 合計 | 798 | 16,359 |
| 營 運 支 出 | 薪資費用 Salaries, Wages and Staff Benefits | 58 | 1,189 |
|  | 建物及設備維護 Maintenance of Buildings & Equipment | 141 | 2,890.5 |
|  | 折舊 Depreciation | 179 | 3,669.5 |
|  | 稅 Property Tax | 57 | 1,168.5 |
|  | 服務費用 Services | 41 | 840.5 |
|  | 其他 Others | 13 | 266.5 |
|  | 合計 | 489 | 10,024.5 |
| 淨 收 入 |  | 309 | 6,334.5 |

註：匯率係以新加坡幣：新台幣＝1 : 20.5來進行估算。

資料來源：新加坡民航局

委員會(Staff Committee)、機場發展與執行委員會(Executive Committee on Airport Development)、投資委員會(Investment Committee)、招標委員會(Tenders Committee)及審計委員會(Audit Review Committee)。CAAS除重大政策須呈報交通部，或與其他相關部門協商外，其餘一般性政策與決策均由民航董事會決定即可生效。而在其管理組織架構中，於民航局長下分為兩大系統（如圖2.7-6所示），一負責空運、飛航管理及一般行政事務，另一則負責機場營運事務，包括機場營運管理、商業、工程、人力資源與公共關係等工作。

2.7.3	新加坡樟宜機場未來發展分析

1.	中短期發展

(1)	客運站區

新加坡樟宜機場自啟用以來，一直秉持以供給引導需求的發展策略，故其擴建計畫一期接著一期持續地進行，未曾稍減緩步伐。如1981年第一航站正式啟用之際，第二航站工程隨即展開，而在1991年第二航站正式啟用的兩年後（1993年），第一航站又開始進行整建工程，並於1995年完成，緊接著於1994年8月即著手進行第二航站兩座指狀登機廊廳的擴建工程，並在1996年完工啟用。而第一航站整建工程完成後不到一年，容量再擴充計畫又被核定，北側原有的兩座登機廊廳將再進行擴建，使其能再增加14座新的空橋，預計在1999年完工，屆時第一航站之年容量可達2,100萬人次。

此外，第三航站的興建準備工作，業已自1996年底展開，預定進度大致為：在1997年開始進行細部設計，而基地的基礎地椿工程(Piling Works)將自1998年中展開，實際的建築工程將自1999年開始，整個航站工程預計在2003年完

營運

Operations

行政管理Management Services

內部督導

Internal Audit

飛航管制

Airworthiness/

Flight Operations

空運

Air Transport

訓練及顧問

Training &

Consultant

機場管理

Airport

Management

商業

Commercial

工程Engineering

人力資源與公共關係

Human Resource &

Public Relations

航空貨運

Air

Cargo

內部督導副處長

Deputy Director (Internal Audit)

航管副處長

Deputy Director

(Airworthiness/

Flight Operations)

航空貨運

副處長

Assistant Director      (Air Cargo)

民航局局長

Director-General of Civil Aviation

管理處長

Director

(Management Services)

訓練及顧問處長

Director (Training & Consultant)

機場管理處長

Director

(Airport Management)

商業處長

Director

(Commercial)

工程處長

Director

(Engineering)

人力資源與

公共關係處長

Director

(Human Resource & Public Relations)

副局長

Deputy Director-General of Civil Aviation

副局長

Deputy Director-General (Airport Management)

航空運輸及營運處長

Director (Air Transport) & Director (Operations)

營運副處長Deputy Director   (Operations)

機場緊急事件處理組長

Chief of Airport Emergency Services

機場緊急

事件處理

Airport Emergency Services

財務副處長

Deputy Director      (Finance)

財務

Finance

2-134

圖 2.7-6  新加坡民航局之組織架構圖

成，2004年即可正式啟用以服務旅客，而第三航站的規劃年容量為2,000萬人次。

(2)	聯外運輸

新加坡樟宜機場之聯外捷運系統亦將在2001年啟用，計畫中的捷運車站係設在第二、三航站間的地下層，並有地下通道與兩航站相通。至於其路線則是由機場西邊進入，穿越02L-20R跑道下方到達車站區。

(3)	貨運站區

在貨運站區方面，預計在1998年時，Cargo Agents Building E (CAB E)能完成啟用，CAB E將有三層空間供倉儲使用，二層做為辦公室使用，而地下層則作為停車場。而SATS在1995年5月間已開始使用其第5座貨運站，該貨運站用地面積為27,000平方公尺，每年可處理貨物量為450,000噸，使得SATS在新加坡樟宜機場內所能處理之總年貨運量達100萬噸。其第6座貨運站預計在1999年完成，並計畫採用立體多層式的設備，使其年容量可提高達750,000噸。

在航空快遞貨物方面，第二座快遞中心(Express and Courier Center (ECC 2))預計在1999年底可完成，將提供13,500平方公尺之倉儲與辦公室空間，每年約可處理170,000噸的快遞貨物。

2.	遠期發展

目前新加坡樟宜機場的可用土地幾已近充分發展之情況下，為利未來的進一步發展，擬繼續向東填海產生新生地，以供第三跑道與第四（甚至第五）航站的發展之用。