2.2	日本東京成田機場

日本東京成田機場係於1978年5月20日啟用，為日本最主要之對外門戶，現也是亞洲地區通往北美最重要的轉機地點。機場位於東京市中心東方57公里處，其主計畫所規劃使用之用地面積約1,065公頃。而在1978年啟用初期，其開發面積僅為550公頃，佈設單一跑道與一座客運航站提供服務，而在1992年底時則有第二客運航站加入營運，另新的第五貨運站亦已於1995年底完成啟用，總計目前東京成田機場開發使用之面積已達710公頃。

2.2.1	東京成田機場發展現況分析

圖2.2-1為東京成田機場之平面配置概況，茲進一步就其發展現況簡要說明如下：

1.	跑道

在其主計畫中，計規劃佈設有三條跑道，其中兩條主要的平行跑道其長度分別為4,000公尺與2,500公尺，寬度則均為60公尺，跑道間距為2,500公尺。另第三條跑道則為輔助性跑道，係供側風時使用(Cross Wind Runway)，其長度為3,200公尺 ，寬60公尺。而自1978年啟用至今，僅有長4,000公尺（編號16-34）的單一跑道提供服務，其餘兩條跑道則因用地取得困難，至今仍尚未完成。另目前其因受環保因素所限，使得其跑道無法作最有效的使用，無法達其理論容量，即受限於環保規定，其每小時起降架次不得超過28架次，連續三小時不得超過75架次，而全日則以360個起降架次為上限。

2.	滑行道

東京成田機場除佈設平行於跑道並與其長度相仿之平行滑行道外，尚佈設有包括通往第二航站與維修機坪之聯絡滑行道，總計其滑行道長度約有16公里之多。而如前所述，因其受

圖 2.2-1  日本東京成田機場配置示意圖

2-31

資料來源：新東京國際空港公團

到起降額度之限制，故現於東京成田機場起降之機型全為廣體機，且有80%係為B747型航機，因此，其滑行道寬度均採用30公尺作佈設。

3.	停機坪

東京成田機場現有的停機坪面積為191公頃，共佈設有112個停機位，詳如表2.2-1所示。客運使用之停機位共有67個，其中第一航站靠站機位有27個，第二航站之靠站機位有22個，另有接駁停機位18個（亦主要供客運使用），貨運停機坪則有12個B747型航機使用之停機位；有關其客貨運站區停機位之安排，詳如圖2.2-2所示。除此之外，在航機維修區亦提供了33個停機位。

表 2.2-1  東京成田機場現有停機位

| 分期 | 項 目 |  | B747型航機 | B767型航機 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期地區 | 客運站 | 靠站機位 | 20 | 7 | 27 |
|  |  | 接駁機位 | 13 | 1 | 14 |
|  | 貨運停機位 |  | 12 | 0 | 12 |
|  | 航機維修區 |  | 29 | 4 | 33 |
| 第二期地區 | 客運站 | 靠站機位 | 21 | 1 | 22 |
|  |  | 接駁機位 | 3 | 1 | 4 |
| 總 計 |  |  | 98 | 14 | 112 |

資料來源：「成田空港－役割現狀」，新東京國際空港公團，平成9年3月。

4.	客運航站

東京成田機場共設置兩座主要客運航站，第一航站之樓地板面積為130,000平方公尺，第二航站則為284,000平方公尺；另在第二航站旁則有一國內線航站，面積約20,000平方公尺。

圖 2.2-2  東京成田機場客貨運站區停機位安排

第一航站自1978年啟用至今，其佈設型式原本是採用指狀佈設，即中央為主航廈，負責處理所有出入境事宜，另設有四座與主航廈相連之衛星登機廊廳，每座登機廊廳佈設有7個靠站機位，並設有空橋直接與航廈相接。

然而自1992年第二航站啟用後，第一航站便展開了改建工程，目前正進行第一階段工程，主要係進行航站北翼及第一、二衛星登機廊廳的改善，同時將中央的主航廈予以擴大；第二階段則視運量成長情形及服務需求，再進行航站南翼與第三、四衛星登機廊廳的改善工程；最後則將完成第五登機廊廳的擴建工程。改建完成後，其總樓地板面積將達316,000平方公尺，請參見圖2.2-3，靠站停機位則由28個增加為32個，預估其年服務能量可增加至1,800萬人次。

第二航站於1988年10月動工，歷經4年後於1992年12月完工啟用。主航廈為線型佈設，長370公尺，寬120公尺，為地下一層、地上六層之建物，並在航廈東北側設置一線型衛星登機廊廳，長500公尺，寬30公尺，為地上三層之建物，其間並設置有AGT (Automated Guided Train)作為其穿梭運輸系統(Shuttle System)，以提供主航廈與衛星登機廊廳間之旅客運輸服務，該系統採用氣墊式車廂(Air-floatation Coaches Driven by Cables)，速度為每小時20公里，由主航廈至衛星登機廳廊之運輸時間（單向）為70秒鐘，發車間距為3分鐘，使得第二航廈之旅客至任一登機門之步行距離均不超過300公尺。目前第一、二航站間之空側與陸側旅客可分別利用巴士進行接駁，而國內線航站係位於第二航站主航廈之南側，可與之直接相通。

5.	貨運站

依國際民航組織(ICAO)的統計，自1986年起東京成田機場每年處理之貨運量均為世界第一。現除第五貨運站區係位於第二客運站旁外，其餘貨運站區均位於第一航站的西北側。除日

航專用貨運站外，另有五座貨運站，兩座貨運代理業者辦公大樓等設施，詳見圖2.2-4所示，總用地面積約為311,300平方公尺，建物之樓地板面積為215,600平方公尺，目前機場內可供發展貨運設施之用地大抵已完全開發。另自1996年3月起，為解決大量貨車聚集在貨運站區等候裝卸，致衍生站區交通混亂現象，乃在站外設置貨車等候區，大約可停放200輛貨車，再藉由電話或無線電系統呼叫貨車進入站區裝卸貨物。

6.	航機維修設施

東京成田機場之航機維修棚廠及相關設施均集中設置於機場南側，共計有五座維修棚廠（日本航空4座，全日空1座）。

7.	聯外運輸

東京成田機場與東京市中心區間有公路及鐵路提供運輸服務，詳如圖2.2-5所示。

在鐵路方面有日本國鐵(JR)的東日本線(East Japan Line)及京成電鐵(Keisei Electric Railway)等兩條主要服務路線，且在東京成田機場第一、二航站之地下均設有車站以服務旅客，不論是JR或京成電鐵系統，由機場至東京車站間的單程旅行時間均在60分鐘左右，其費用為日幣2,940元。

在公路方面，則有東關東快速公路(East Kanto Expressway)、京葉公路(Keiyo Highway)及灣岸公路(Wangian Highway)，可通往東京、箱崎、羽田機場、東京車站等地，而由東京市區搭乘巴士至機場之行車時間約為80分鐘，其費用為日幣3,000元左右。

除此之外，在東京成田機場亦有全日空(All Nippon Airways)及日航(Japan Airlines)所飛行的國內航線可提供轉機服務，其主要的服務城市為札榥(Sapporo)、大阪(Osaka)、褔岡(Fukuoka)及名古屋(Nagoya)等城市。

2.2.2	東京成田機場營運狀況分析

1.	航線

東京成田機場之國際航線可通達38個國家的89個都市，每週的班次數約為1,141班，因環保方面對噪音量之管制要求，故其每小時、每日的起降額度均受到管制，故近年來其年航機起降架次增加有限，請參見圖2.2-6所示。依東京成田機場所提供之資料顯示，目前尚有42家航空公司正在申請開闢東京成田機場航線。

資料來源：	1.	新東京國際空港公團所提供之統計資料。

2.	本計畫整理分析。

圖 2.2-6  東京成田機場年航機起降架次統計圖

2.	客運量

在客運量（參見表2.2-2及圖2.2-7）方面，主要為國際線旅客，僅有小部份係為國內線旅客。近年來，雖然國際線旅客仍持續成長，但因機場跑道容量限制，故成長率並不高，由1989年至1996年期間，其年平均成長率為4%，其中轉運旅客甚至

表 2.2-2  東京成田機場客運量統計

單位：人次/年

| 年期 | 國際線 |  |  |  | 國內線 |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出入境旅次 | 轉運旅客 | 合計 | 成長率 | 旅客數 | 成長率 | 旅客數 | 成長率 |
| 1989 | 16,126,811 | 2,569,945 | 18,696,756 | -- | 842,905 | -- | 19,539,661 | -- |
| 1990 | 18,312,360 | 2,408,250 | 20,720,610 | 10.8% | 931,907 | 10.6% | 21,652,517 | 10.8% |
| 1991 | 17,743,303 | 2,111,269 | 19,854,572 | -4.2% | 845,428 | -9.3% | 20,700,000 | -4.4% |
| 1992 | 19,021,694 | 2,034,164 | 21,055,858 | 6.1% | 974,244 | 15.2% | 22,030,102 | 6.4% |
| 1993 | 18,946,804 | 2,150,095 | 21,096,899 | 0.2% | 1,043,968 | 7.2% | 22,140,867 | 0.5% |
| 1994 | 20,681,009 | 2,040,950 | 22,721,959 | 7.7% | 1,023,281 | -2.0% | 23,745,240 | 7.2% |
| 1995 | 21,487,798 | 1,884,043 | 23,371,841 | 2.9% | 838,445 | -18.1% | 24,210,286 | 2.0% |
| 1996 | 22,665,870 | 1,948,180 | 24,614,050 | 5.3% | 791,082 | -5.6% | 25,405,132 | 4.9% |
| 1989~1996年平均 成長率 | 4.98% | -3.88% | 4.01% | -- | -0.90% | -- | 3.82% | -- |
| 1992~1996年平均 成長率 | 4.48% | -1.07% | 3.98% | -- | -5.07% | -- | 3.63% | -- |

註：轉運旅客以單向計算。

資料來源：	1.	新東京國際空港公團提供之統計資料。

- 本計畫整理分析。

圖 2.2-7  東京成田機場客運量統計圖

逐年減少，在1996年時，轉運旅客為1,948,180人次，僅佔總國際線旅客量（24,614,050人次）之8%。

3.	貨運量

在貨運量（參見表2.2-3及圖2.2-8）方面，以1994年貨運成長幅度最高，但是最近兩年卻逐年下降，1996年甚至呈負成長現象，其中進口貨物多於出口貨物。

4.	營運收入

表2.2-4為東京成田機場在1996年之營運收入概況，總收入達1,383億日元，折合新台幣約345.75億元（以1 : 0.25換算），其中以機場使用費（即空港使用費，包含降落費與停留費兩項）的收入最高，約達新台幣126.25億元，佔總收入之36.5%。

表 2.2-4  1996年東京成田機場營運收入分析

| 項目 | 日幣（億元） | 新台幣（億元） |
| --- | --- | --- |
| 業務收入 空港使用費 給油設施使用費 旅客服務設施使用費 其他設施使用費 回收財源調整準備金收入 業務外收益（如利息等） | 1,322 505 229 204 384 56 5 | 330.50 126.25 57.25 51.00 96.00 14.00 1.25 |
| 合 計 | 1,383 | 345.75 |

註：匯率係採日幣：新台幣＝1：0.25進行估算。

資料來源：	1.	1996年成田機場年報，新東京國際空港公團。

2.	本計畫整理。

5.	管理組織

東京成田機場之管理單位為「新東京國際空港公團」，為一財務與經營獨立自主之單位，負責機場之設置與管理、飛航安全、客運與貨運站區、航空供油設施等之經營管理與設施興建事宜。於1996年時，該公團之員工數計有921人，其組織架構則概如圖2.2-9所示。在其組織中設有企劃室及空港計劃室專司機場發展及各項設施規劃事宜。

表 2.2-3  東京成田機場貨運量統計

2-42

單位：噸/年

| 年期 | 卸 |  |  |  | 裝 |  |  |  | 總計 | 成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 輸入 | 轉運 | 小計 | 成長率 | 輸出 | 轉運 | 小計 | 成長率 |  |  |
| 1989 | 513,775 | 218,612 | 732,387 | -- | 367,095 | 219,608 | 586,703 | -- | 1,319,090 | -- |
| 1990 | 512,803 | 209,252 | 722,055 | -1.4% | 417,703 | 210,365 | 628,068 | 7.1% | 1,350,123 | 2.4% |
| 1991 | 505,696 | 205,426 | 711,122 | -1.5% | 420,665 | 207,913 | 628,578 | 0.1% | 1,339,700 | -0.8% |
| 1992 | 503,996 | 209,819 | 713,815 | 0.4% | 362,143 | 211,950 | 574,093 | -8.7% | 1,287,908 | -3.9% |
| 1993 | 573,649 | 225,306 | 798,955 | 11.9% | 368,184 | 223,283 | 591,467 | 3.0% | 1,390,422 | 8.0% |
| 1994 | 695,873 | 214,509 | 910,382 | 13.9% | 424,781 | 212,072 | 636,853 | 7.7% | 1,547,235 | 11.3% |
| 1995 | 795,435 | 163,968 | 959,403 | 5.4% | 484,552 | 162,215 | 646,767 | 1.6% | 1,606,170 | 3.8% |
| 1996 | 771,097 | 149,024 | 920,121 | -4.1% | 494,713 | 147,327 | 642,040 | -0.7% | 1,562,161 | -2.7% |
| 1989~1996年 平均成長率 | 5.97% | -5.33% | 3.31% | -- | 4.35% | -5.54% | 1.30% | -- | 2.45% | -- |
| 1992~1996年 平均成長率 | 11.22% | -8.20% | 6.55% | -- | 8.11% | -8.69% | 2.84% | -- | 4.94% | -- |

資料來源：新東京國際空港公團提供之統計資料。

圖 2.2-8  東京成田機場貨運量統計圖

2-43

圖 2.2-9  新東京國際空港公團之組織架構圖

資料來源：「成田空港－役割現狀」，新東京國際空港公團，平成9年3月。

2-44

2.2.3	東京成田機場未來發展分析

雖在世界之政治、經濟、貿易與文化等各個舞台上，日本一向具有舉足輕重之地位，然而在亞太地區眾多國家新建機場或擴建原有機場之情況下，其仍面臨相當程度之競爭與威脅。然由於東京成田機場身為日本最主要的進出門戶，預期其運量需求仍將持續成長（參見表2.2-5所示），預計到2000年，其客運量將達3,113萬人次，航機起降將達154,000架次，而2015年則將分別為4,632萬人次及224,000架次。在此運輸需求之壓力下，事實上東京成田機場之擴建計畫的實施已刻不容緩，就目前本計畫所蒐集之資料得知，未來東京成田機場預計進行之擴建計畫概如表2.2-6所示。在所有擴建計畫中，以平行跑道之建設最為迫切，但因跑道用地遲遲無法取得，尤其是位於跑道預定地中央之土地所有人（僅剩兩戶）一直不願將土地售與機場當局，已嚴重的影響平行跑道之興建進度，現機場當局係採用由跑道兩端（已取得的土地）先行鋪築之策略來進行此項工程，期中央部份土地問題獲得解決後，即能在最短的時間內完成這條2,500公尺長的平行跑道工程，以擴充機場跑道能量。雖然這條跑道的長度只有2,500公尺，使用的機型將受到限制，但其將能使機場跑道容量由每小時28架次提升到每小時50架次，並且可縮短停靠第二航站之航機滑行距離，減少滑行時間，將可大幅提昇機場之運作效率。至於側風使用之第三條跑道，機場當局則擬於第二條跑道興建完成後，再檢討其興建之必要性。

表 2.2-5  東京成田機場運量需求預測

| 年 期 |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客運量 (千人次) | 國際線 | 23,886 | 28,300 | 32,720 | 37,980 | 42,600 |
|  | 國內線 | 834 | 2,830 | 2,980 | 3,350 | 3,720 |
|  | 合計 | 24,720 | 31,130 | 35,700 | 41,330 | 46,320 |
| 航機 起降 架次 | 國際線 | 118,995 | 134,000 | 155,000 | 181,000 | 204,000 |
|  | 國內線 | 5,194 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | 合計 | 124,189 | 154,000 | 175,000 | 201,000 | 224,000 |

資料來源：1996年東京成田機場年報，新東京國際空港公團。

表 2.2-6  東京成田機場預定擴建計畫

| 設 施 | 擴 建 內 容 |
| --- | --- |
| 機場用地 | 擴充355公頃 |
| 跑道 | 平行跑道2,500公尺x 60公尺 |
| 滑行道 | 全長約11,000公尺，寬為30公尺 |
| 停機坪 | 機坪面積約20公頃 可提供24個停機位 |
| 助導航設施 | NOB：2座，VOR：1座 DME：2座，ILS：2組 |
| 跑道燈 | 配合平行跑道設置 |
| 客運航站 | 第一航站整建 （樓地板面積增為316,000平方公尺） |
| 汽車停車場 | 停車場用地面積約3公頃 |

資料來源：	1.	1996年東京成田機場年報，新東京國際空港公團。

2.	本計畫整理分析。

2.3	日本大阪關西機場

在原大阪國際機場周邊土地使用密度日漸提高，居住人口也愈來愈多之後，除使機場之擴建發生困難外，另一方面則因環保因素，使得機場營運時間及航機起降架次均受到極大限制，為解決此等問題，並因應未來的航空運輸需求成長，日本政府乃進行關西機場之興建工程。關西機場係位於大阪灣內的東南角位置，當初在進行機場場址遴選之際，基於環保因素之考量（主要係考量減低噪音對居民之影響），故不願其機場位置過於靠近陸地，因此乃將機場設置於距海岸線約5公里處。

2.3.1關西機場發展現況分析

關西機場係為一構建於填海造陸之人工島上的機場，其第一階段工程於1994年9月完工啟用，填海造陸之面積約510.3公頃（大致為一4,370公尺長，1,250公尺寬的矩形人工島），填海處之海域深度為16.5公尺～19公尺，平均深度為18.5公尺，總填方量約17,800萬立方公尺，填海工程所花費之工期為4.5年。有關目前關西機場之實質配置概況，詳如圖2.3-1所示，茲簡要分析說明如下：

1.	跑滑道系統

目前關西機場僅設置一條跑道，長度為3,500公尺，寬度為60公尺，跑道方位為06-24，而於跑道的西北側則設置有與跑道等長的雙平行滑行道，且每跑道均佈設有3處快速出口滑行道，而所有相關滑行道的總長度約為10,720公尺，然寬度則視其性質與服務對象之不同，可概分為9公尺、18公尺及30公尺等三類。就其目前之跑滑道系統而言，全年航機起降架次容量可達160,000架次，而尖峰小時可起降航機26架次。

圖 2.3-1  日本關西機場平面配置圖

2-48

2.	機坪區

關西機場啟用時，其所提供之停機位數為57個，停機坪面積約824,900平方公尺，在客運站前的靠站機位有33個，南邊維修機坪上則佈設有10個機位，而貨運機坪則位於客機機坪與維修機坪之間。另在接近24跑道頭則有供直昇機使用之起降場與4個直昇機停機位。

3.	客運航站

關西機場之航站大廈係採線型佈設（參見圖2.3-2），容納年旅客量3,000萬人次。主航廈長300公尺，寬度為150公尺，兩側之登機廊廳則各長700公尺，即全長達1,700公尺。現其航站為四層樓建物，而各樓層之使用大致為：地面層為國際線入境層，設有8座行李轉盤及入境迎客大廳；地上二層則專供國內線出入境使用；地上三層則設置有國際線出境證照查驗、航空公司貴賓室、轉機大廳及商店餐廳等設施；地上四層是國際線出境大廳，設有航空公司之報到櫃台。

至於在停機位的使用安排上，國內線班機停靠於主航廈前，主要是為滿足國內線班機之營運特性，因其使用機型較小，且登機時間與停留時間較短，故安排在中央位置，以方便旅客上下；而國際線之班機則安排停靠在兩翼，並在航站內設有AGT (Automated Guideway Transit)系統，稱為“Wing Shuttle”，往來於兩翼與主航廈之間，期縮短國際線旅客至登機門之步行距離，增加航廈之整體運輸功能，並提高對旅客之服務品質。至於轉機旅客，不論是國際－國際線或國際－國內線間之轉運，只需在航廈內各樓層間垂直的移動即可滿足其轉機需求。

除航站大廈本身外，在其站前則設有機場鐵路車站、立體停車場及商業大樓(Aeroplaza)（包含旅館、商場、餐廳等），參見圖2.3-3所示，並以步道直接相連，提供旅客便利之服務。

圖 2.3-2  關西機場航站大廈概況

2-51

圖 2.3-3  關西機場客運航站區配置示意圖

4.	貨運站區

目前關西機場之貨運站區係分設於客運航站的兩側，西南側為國際線貨運站區，面積約26.4公頃；而東北側則為供國內線使用的貨運站區，佔地約4.5公頃。

5.	航機維修區

現關西機場之航機維修區係佈設於國際線貨運站區附近，目前興建有一座維修棚廠，可容納一架B747及一架B767同時在棚內進行維修，其樓地板面積為25,980平方公尺，屬全日空(ANA)所有，在棚外並規劃有可容納2架廣體機停放之維修機坪。

6.	機場內、外運輸設施

目前關西機場之站區道路大部份係採立體分離方式來設置，航站前設有立體停車場，約提供4,300個停車位，另有一平面停車場，可提供1,800個停車位。機場內的各主要區域，如客運站、國內線貨運站、國際線貨運站、以及渡輪碼頭則有巡迴巴士往來其間提供工作人員、洽公人士及旅客的運輸服務。

至於機場聯外運輸系統方面（參見圖2.3-4所示），主要仰賴長3.75公里、寬30公尺之跨海機場聯絡橋（名為“Sky Gate Bridge”）與泉佐野市連接。Sky Gate Bridge為一座雙層橋樑，上層為雙向6車道之公路，下層則為雙軌的鐵路，可同時提供鐵公路之聯外運輸服務，通往關西地區各主要城市，如大阪、京都、神戶、奈良等。

以公路系統而言，可與阪神高速公路灣岸線及阪和高速公路相接，除私人運具外，機場有16線巴士通往關西地區各主要城市。就大阪市中心而言，利用阪神高速公路灣岸線（距離約為59公里）到達機場，其行車時間約為60分鐘。

圖 2.3-4  關西機場地理位置及聯外運輸系統示意圖

2-53

在鐵路系統方面，則有日本國鐵(JR)阪和線及私鐵南海電鐵本線，均在旅客航站前方設有車站。就大阪市中心而言，其距離約為57公里，旅行時間約為56分鐘。

除此之外，由於關西機場係位於大阪灣內，海運也成為大阪灣沿岸主要城市與機場間之主要聯外運輸系統，且較陸運更為便捷，例如由神戶到關西機場，搭乘快速渡輪僅需27分鐘，如利用阪神高速公路則需70分鐘。目前關西機場與神戶、淡路島、德島等地均有渡輪的營運與服務。

2.3.2	關西機場營運狀況分析

1.	航線

關西機場啟用之初，每週僅有國際航線334個班次，可達21個國家（地區），至1997年（夏季班表）時已增至每週618班次，可達35個國家（地區）的75個城市，且已有46家航空公司在關西機場營運提供服務。而其中像汶萊、尼泊爾與越南等均以關西機場為其與日本之唯一聯絡門戶。

而在國內航線方面，目前每天則有77個出發班次，通往日本的32個城市，與日本其他機場相較，關西機場是日本唯一能在同一座航站中達成國內線與國際線接駁轉運之機場。

2.	客運量

1996年時，關西機場之年客運量為18,843,972人次，其中國際線旅客量為10,621,378人次，國內線則為8,222,544人次；而於1995年時，其年客運量則為16,510,267人次（其中國際線8,578,342人次，而國內線7,931,925人次）。與1996年相較，其年客運量成長了14.1%，而國際線與國內線之客運量則分別成長23.8%及3.7%，顯然以國際線之客運量的成長較為快速。

3.	貨運量

在1996年時，關西機場之年貨運量（含一般貨物與郵件）達592,557噸，其中國際線之貨運量為489,986噸，國內線則為102,571噸；而於1995年時，其年貨運量則為494,225噸（其中國際線394,951噸，而國內線99,274噸）。與1996年相較，其年貨運量成長了19.9%，而國際線與國內線之貨運量則分別成長24%及3.3%，仍是以國際線之貨運量增加較為迅速。

4.	航機起降架次

在1996年時，關西機場之年航機起降架次為113,800架次，而1995年則為101,744架次，成長率為12%。

5.	營運收入與支出

表2.3-1為關西機場之營運收入與支出概況，1997年其總營運收入為1,176億日元（約新台幣294億元），最主要的收入來源為機場設施使用費（如土地、辦公室、商店等租金），為653億日元（約新台幣163億元）；其次是機場服務費（如降落費、停留費等），為255億日元（約新台幣63.7億元）；鐵路設施的收入亦達54億日元（約新台幣13.2億元）。而在營運支出方面，其機場營運費用高達909億日元（約新台幣227.2億元），鐵路設施之營運費用亦達38億日元，因此，若不計其建設成本，則自其啟用以來每年均有盈餘。

表 2.3-1  1997年關西機場營運收入與支出分析

| 分類 | 項 目 | 日元（億元） | 新台幣（億元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 營運 收入 | 機場設施(Airport Facilities) | 653 | 163.25 |
|  | 機場服務(Airport Service) | 255 | 63.75 |
|  | 其他(Airport-Other) | 213 | 53.25 |
|  | 鐵路設施(Railway Facilities) | 54 | 13.5 |
|  | 合計(Total) | 1,176 | 294 |
| 營運支出 | 機場營運(Airport Operation) | 909 | 227.25 |
|  | 鐵路營運(Railway Operation) | 38 | 9.5 |
|  | 合計(Total) | 947 | 236.75 |

註：匯率係採日幣：新台幣＝1 : 0.25 進行估算。

資料來源：關西國際空港株式會社

6.	管理組織

關西機場之興建與營運管理單位為「關西國際空港株式會社(Kansai International Airport Company Ltd.)」，其係為一結合中央政府、地方政府與民間私人單位之獨立自主的公司組織。而在持股比例上，依日本法律規定，政府之持有股份必須在50%以上，故目前關西國際空港株式會社之持股比例係為中央政府佔2/3，地方政府佔1/6，而私人單位亦佔1/6。由於其係公司組織型式，致其在財務與經營上具有充分之彈性，又因地方政府亦為股東之一，故對於機場周邊土地使用與發展更能積極配合參與。有關目前其組織架構詳參圖2.3-5所示。由於關西機場係完全由該公司負責管理，故其特針對不同業務項目成立了6家子公司來負責，包括：

‧KIA Heating & Cooling Supply Co., Ltd.

‧KIA Information & Telecommunications Network Co., Ltd.

‧KIA Fueling Service Co., Ltd.

‧KIA Facilities Engineering Co., Ltd.

‧Kansai International Airport Security Co., Ltd.

‧Kansai Airport Agency Ltd.

另配合第二期發展計畫之建設，於1996年成立關西國際機場土地發展公司(Kansai International Airport Land Development Co., Ltd.)，負責有關二期發展計畫的填海事宜。

審計室

Audit Office

督導

Auditors

顧問

Counselors

關西國際機場促進會

Kansai International Airport Promotion Council

總裁

President

執行副總裁

Executive

Vice President

主席

Chairman

機場規劃部(機場設施規劃、建造)

Airport Planning Department (construction projects,airport facilities planning information processing)

工程調查(第二期建設之調查)

Construction Survey Office (surveying for phase II Construction)

道路及鐵路管理部(機場聯外橋樑、道路鐵路之營運管理)

Road & Railway Administration Department (operation and maintenance of airport access bridge, roads, and railways)

維護部(機場設施之維修)

Maintenance Department (operation and maintenance of airport facilities)

工程部(主要建設技術調查與研究)

Engineering Department (subsidence control, major construction, technical surveys & research)

保安部(保安、消防及救災、急救與醫療)

Security Department (security, firefighting & rescue, first aid & medical treatment)

機場營運部(機場營運)

Airport Operations Department

(airport operations)

事業市場部(零售商店及 Aeroplaza管理)

Business Marketing Department (retail management / Aeroplaza)

事業管理部(土地及設施租賃、使用管理、租金收取)

Business Administration Department (use and lease of land & facilities, fare collection)

協調部(地方協調、環境保護、促進會)

Coordination Department (area coordination, environment & conservation, promotion council)

財務部(預算、財產)

Finance Department

總務部(總務、行政、人事、會計、公共關係與國際事務)

General Affairs Department

事業規劃部(事業規劃、費率擬定，子公司)

Business Planning Department

(business planning, fares, subsidiaries)

圖 2.3-5  關西國際空港株式會社組織架構圖

旅客服務中心

Passenger Service Center

東京辦事處(協調與連絡)

Tokyo Office (liaison & coordination)

資深副總裁

Senior Vice Presidents

管理總監

Managing Directors and Vice Presidents

2.3.3	關西機場未來發展分析

依關西機場當局之預測，至2003年時，現有第一條跑道的使用將達飽和，為利長期發展，關西機場當局業已擬訂中長程發展計畫，目前並已開始對其中程發展計畫（即第二期發展計畫，參見圖2.3-6）進行規劃設計工作，預定由1998年開始動工，而於2007年完成填海造陸作業。預計將可增加約530公頃的土地，並新增一條長4,000公尺（與現有跑道平行）之主跑道，屆時可使其機場運作容量增加至全年航機起降達180,000架次。另計畫於2011年完成第二客、貨運航站及相關設施之興建，屆時又可使機場容量增加至全年航機起降達230,000架次。在機場最終發展計畫中（參見圖2.3-7），將再增加一條供側風時使用之輔助跑道（長為3,500公尺），屆時所有的填海面積將達1,300公頃，預計全年航機起降可達260,000～300,000架次。

2-59

圖 2.3-6  關西機場第二期發展計畫概況圖

資料來源：關西國際空港株式會社

2-60

圖 2.3-7  關西機場最終發展構圖示意

資料來源：關西國際空港株式會社