第五章  台灣地區國際空運研析

5.1	台灣地區國際空運發展現況評析

5.1.1	國際機場現況分析

目前台灣地區計有中正及高雄兩處國際機場，有關中正國際機場現況分析，詳見2.1節所述，此不再贅言。而有關高雄國際機場之現況（參見圖5.1-1）則簡述如下：

1.	位置

高雄國際機場位於高雄市東南方，距市中心約9.3公里。

2.	跑滑道系統

現有主跑道(09L-23R)一條，長3,150公尺，寬60公尺，另09R-23L跑道為原有老跑道，現主要作為平行滑行道，惟並兼做備用跑道。依「高雄國際機場拓建計畫」之概估，目前其跑道容量約為每小時40架次，而主跑道可供B747降落，惟B747滿載起飛時將受到限制。

3.	客運站區

有關高雄國際機場客運站區之配置，詳參圖5.1-2所示。現有兩座客運航站，原有航站大廈總面積為14,500平方公尺，現供國內線使用；而新建完成之航站大廈的樓地板面積約68,200平方公尺，現則專供國際線使用，新國際航站之年設計容量約640萬人次。

4.	貨運站

高雄國際機場原貨運站有辦公室700平方公尺，貨倉3,576平方公尺，貨運處理能量每年約4萬噸，顯無法滿足未來之旅運需求，乃利用既有貨運站北側機坪，以及機坪與老跑道（平

5-2

圖 5.1-1  高雄國際機場主計畫配置圖

圖 5.1-2  高雄國際機場航站區配置概況

5-3

行滑行道）間之空地，供做重建貨運站區之用。重建後之貨運站總樓地板面積約50,900平方公尺，年容量可達20萬噸。

5.	停機坪

國內客運航站前計佈設有9個停機位，而國際客運航站則佈設有12個停機位，其中4個為B747型航機之停機位，另8個為廣體機之機位。此外，貨運站區則設置有4個停機位，而新的維修棚廠前亦佈設有3個機位。

整體而言，高雄國際機場現有土地大多已提供使用，且機場周邊土地使用密度亦高，進一步向外徵收用地以進行擴建工程似乎並不可行。就長期發展而言，高雄國際機場實有必要及早研擬因應對策，抑或另覓用地新建南部國際機場。綜合前述及2.1節的分析，有關現台灣地區之國際機場重要設施詳如表5.1-1所示。

表5.1-1  台灣地區國際機場重要設施彙整分析

| 設 施 |  |  | 中正國際機場 | 高雄國際機場 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跑道 | 主跑道 | 數量(條) | 2 | 1 |
|  |  | 長×寬(公尺) | 3,660 × 60 3,350 × 60 | 3,150 × 60 |
|  | 副跑道 | 數量(條) | 1 | 1 |
|  |  | 長×寬(公尺) | 2,752 × 45 | 3,050 × 45 |
| 國際客運站區 | 站屋樓地板面積(平方公尺) |  | 163,900 | 68,200 |
|  | 停機位 | 靠站停機位(個) | B747 × 10 廣體機× 12 | B747 × 4 廣體機× 8 |
|  |  | 接駁停機位(個) | B747 × 8 | ─ |
|  | 停車場 | 大型車位(個) | 55 | 30 |
|  |  | 小型車位(個) | 2,098 | 1,140 |
|  |  | 計程車位(個) | 150 | 238 |
| 國際貨運站區 | 站屋樓地板面積(平方公尺) |  | 94,180 | 50,900 |
|  | 停機位(個) |  | B747 x 4 廣體機 x8 | B747 x 4 |
|  | 停車場 | 大型車位(個) | 115 | 36 |
|  |  | 小型車位(個) | 520 | 215 |

資料來源：本計畫整理。

5.1.2	國籍航空公司與機隊現況分析

民國76年以前，政府對航空業者的加入係採管制政策，亦即係以發展中華和遠東兩航空公司為主，而以台灣、永興等小航空公司為輔的政策目標。直到民國76年，交通部鑑於國內航線之平均承載率高達80%以上，且旺季時部份航線更有一票難求的現象，加上部份航機機齡偏高，為確保飛航安全，因而放寬申請民用航空運輸業之相關規定，並期藉由輔導新航空公司之設立，以提高航空服務品質及促進航機汰舊換新。於是在民國76年時，僅有6家國籍航空公司，而至民國87年6月底則已增加至17家（民國87年7月1日起，立榮、大華和台灣等三家航空公司合併為立榮航空），茲就各航空公司主要經營業務概述如下：

- 中華航空公司：除經營國內與國際定期客運、國際定期貨運、及不定期包機業務外，並兼營飛航修護業務。

- 長榮航空公司：除經營國際及國內定期客貨運班機及包機業務外，並兼營航機修護業務。

- 華信航空公司：經營國際定期客貨運班機業務。

- 遠東航空公司：經營國內客貨運及國際定期客貨運班機業務。

- 台灣航空公司：經營國內航線客貨運班機業務。

- 國華航空公司：經營國內航線客貨運班機及普通航空業務。

- 大華航空公司：經營國內航線客貨運及國際客貨運包機業務。

- 復興航空公司：經營國內及國際定期客貨運班機業務，並代理外國航空公司業務。

- 立榮航空公司：經營國內客貨運班機及國際客貨運包機業務。

- 瑞聯航空公司：經營國內航線客貨運班機業務。

- 亞太航空公司：經營普通航空業務。

- 中興航空公司：經營普通航空業務。

- 大鵬航空公司：經營普通航空業務。

- 金鷹航空公司：經營普通航空業務。

- 達信航空公司：經營普通航空業務。

- 台北航空公司：經營普通航空業務。

- 凌天航空公司：經營普通航空業務。

事實上，目前台灣地區較具規模的國際航線經營業者主要為中華和長榮兩家，其次是華信，惟近期復興及遠東亦開闢提供國際定期航線之服務。上述5家經營國際航線之航空公司的固定翼機隊現況如表5.1-2所示，其中以中華航空所擁有之航機最多，共有28架，其中有2架為全貨機，而機種則以B747及A300為主。長榮航空則有20架，包括4架全貨機。而復興、遠東兩家航空公司所擁有之機型則皆為窄體客機。

5.1.3	國際航線現況分析

目前台灣地區的國際定期客運航線計有92條，而定期貨運航線則有82條，參見表5.1-3所示。在定期客運航線部份，中正國際機場有81條航線；而高雄國際機場只有16條，其中尚包括中正－高雄國際接駁航線，以及5條由高雄機場飛往中正機場後再續航之航線。而在航空市場區隔方面，中正國際機場的航線遍及歐洲、美洲及亞洲；而高雄國際機場仍以亞洲地區為主。另在定期貨運航線計有82條，且全部均可到達中正國際機場，其中華航的新加坡－香港－高雄－台北、聯邦航空的新加坡－蘇比克灣－台北－高雄，以及漢城－高雄－台北等三條航線的6個單程班次可達高雄，顯然現貨運航線係以中正國際機場為主。

5.1.4	國際航空運量現況分析

台灣地區之國際航空係以中正國際機場為主要門戶，高雄國際機場僅扮演輔助性角色，茲簡要分析說明如下：

表5.1-2  經營國際航線之國籍航空公司機隊現況

| 航空公司 | 機 型 | 座位數 | 航機數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中 華 | B747-209F** B747-209SF** B747-209B B747SP-09 B747-409 B737-400 A300B4-220 A300B4-600R MD-11 | -- -- 396 281 411 146 250 263 289 | 1 1 3 2 4 6 2 7 2 |
|  | 小 計 |  | 28 |
| 華 信 | B747-409 | 411 | 1 |
| 遠 東 | B737-2Q8 B737-27A B757-200 B757-2Q8 MD-82 MD-83 | 120 154 207 201 154 165 | 1 1 2 1 7 2 |
|  | 小 計 |  | 14 |
| 復 興 | ATR-42 ATR-72 A320-231 A321-131 | 50 74 162 194 | 1 12 9 4 |
|  | 小 計 |  | 23 |
| 長 榮 | B767-300ER B767-200 B747-400 B747-400 COMBI MD-11 MD-90 MD-11F** | 235 197 386 268 275 155 -- | 2 4 2 4 2 2 4 |
|  | 小 計 |  | 20 |

註：**表示全貨機

資料來源：民航統計年報，交通部民用航空局，民國86年9月

表5.1-3  台灣地區國際航線飛航概況

| 類 別 | 中正國際機場 |  |  | 高雄國際機場 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 航線數 | 每週飛行次數 |  | 航線數 | 每週飛行次數 |  |
|  |  | 單程 | 來回雙程 |  | 單程 | 來回雙程 |
| 國際客運 | 81 | 37 | 687 | 16 | 0 | 181 |
| 國際貨運 | 82 | 126 | 70 | 3 | 6 | 0 |

資料來源：	1.	民航統計年報，交通部民用航空局，民國86年9月

2.	本計畫整理

1.	客運量

民國86年時，台灣地區出入境旅客總量為17,090,242人次，中正國際機場約佔83%，達14,184,854人次；高雄國際機場則僅佔17%，為2,905,388人次。雖然高雄機場的所佔的國際航空客運比例不高，但近年來因其國際航線與班次的增加，致旅客量成長相當迅速，於民國79年時，其國際線的出入境旅客量僅佔全台灣地區之8%，而到民國86年則達17%左右，年平均成長率達21.33%，詳參表5.1-4所示。

表5.1-4  台灣地區國際機場出入境旅客量統計

| 年期 | 中正國際機場 |  | 高雄國際機場 |  | 出入境 旅客運量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旅客人數 | 所佔比例 | 旅客人數 | 所佔比例 |  |
| 1990 | 8,929,218 | 92% | 750,701 | 8% | 9,679,919 |
| 1991 | 9,356,836 | 90% | 1,007,462 | 10% | 10,364,298 |
| 1992 | 10,827,878 | 89% | 1,289,395 | 11% | 12,117,273 |
| 1993 | 11,153,612 | 87% | 1,733,041 | 13% | 12,886,653 |
| 1994 | 11,618,574 | 85% | 2,054,325 | 15% | 13,672,899 |
| 1995 | 12,585,798 | 84% | 2,401,781 | 16% | 14,987,579 |
| 1996 | 13,585,851 | 84% | 2,570,947 | 16% | 16,156,798 |
| 1997 | 14,184,854 | 83% | 2,905,388 | 17% | 17,090,242 |
| 年平均 成長率 | 6.84% | -- | 21.33% | -- | 8.46% |

註：表中僅計算國際線出入境旅客數，過境旅客未併入旅客人數中計算。

資料來源：民航統計月報，交通部民用航空局，民國87年3月

2.	貨運量

民國86年時，台灣地區之總貨運量（包括貨物、郵件及行李）為1,203,928噸，其中中正國際機場約佔91%，為1,100,165噸，而高雄國際機場則僅佔9%左右，為103,763噸。惟近年來其年平均成長率仍相當高，詳見表5.1-5所示。

表5.1-5  台灣地區國際機場貨運量統計

| 年期 | 中正國際機場 |  | 高雄國際機場 |  | 總貨運量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噸數 | 所佔比例 | 噸數 | 所佔比例 |  |
| 1990 | 594,642.8 | 95% | 30,788 | 5% | 625,430.5 |
| 1991 | 634,389.9 | 95% | 35,737 | 5% | 670,127.0 |
| 1992 | 723,490.1 | 95% | 39,818 | 5% | 763,307.8 |
| 1993 | 742,729.4 | 94% | 50,534 | 6% | 793,263.5 |
| 1994 | 746,781.6 | 92% | 62,672 | 8% | 809,453.4 |
| 1995 | 941,411.7 | 92% | 78,385 | 8% | 1,019,796.6 |
| 1996 | 986,640.4 | 92% | 91,402 | 8% | 1,078,042.3 |
| 1997 | 1,100,165.3 | 91% | 103,763 | 9% | 1,203,928.7 |
| 年平均 成長率 | 9.19% | -- | 18.95% | -- | 9.81% |

註：表中貨運量含貨物、郵件及行李。

資料來源：民航統計月報，交通部民用航空局，民國87年3月

3.	航機起降架次

有關台灣地區國際航線之航機起降架次概況，詳如表5.1-6所示。民國86年中正國際機場之年航機起降達108,918架次，約佔80%，而高雄國際機場則為26,812架次，約佔20%。

表5.1-6  台灣地區國際線航機起降架次統計

| 年期 | 中正國際機場 |  | 高雄國際機場 |  | 總起降架次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總架次 | 所佔比例 | 總架次 | 所佔比例 |  |
| 1990 | 56,537 | 93% | 4,154 | 7% | 60,691 |
| 1991 | 62,080 | 91% | 6,101 | 9% | 68,181 |
| 1992 | 68,982 | 89% | 8,560 | 11% | 77,542 |
| 1993 | 74,451 | 85% | 13,479 | 15% | 87,930 |
| 1994 | 83,409 | 83% | 16,974 | 17% | 100,383 |
| 1995 | 92,195 | 82% | 19,599 | 18% | 111,794 |
| 1996 | 101,371 | 82% | 22,560 | 18% | 123,931 |
| 1997 | 108,918 | 80% | 26,812 | 20% | 135,730 |
| 年平均 成長率 | 9.82% | -- | 30.53% | -- | 12.19% |

資料來源：民航統計月報，交通部民用航空局，民國87年3月

5.1.5	台灣地區國際空運現況綜合評析

1.	中正國際機場發展成為空運中心的區位與市場

亞太地區的空運市場大抵可概分為三大類，即區域內、美洲－亞太地區及歐洲－亞太地區等三市場，而後兩者（洲際空運市場）又可各細分為兩個重要空運走廊，即美洲－東北亞、美洲－東南亞及歐洲－東北亞、歐洲－東南亞等。依目前之航路結構與航機特性來看，日本、韓國、香港及台灣在美洲－亞太地區航線之市場上佔有地理優勢，其中尤以東京成田機場為中心。另現歐洲－亞太地區航線則大多採經南亞航路，故泰國、新加坡乃成為重要門戶；然近年來越西伯利亞航路提供東北亞通往歐洲更短、更經濟之航程後，日本、韓國也逐漸成為次要門戶。另區域內的轉運中心則是香港及台灣形成競爭態勢。因此，中正國際機場欲發展成為空運中心，在區域內必須與香港競爭；另在美洲－亞太地區航線之市場中，除需與香港機場競爭外，尚需與日本東京成田機場和大阪關西機場、韓國漢城金浦機場競爭；而在歐洲－亞太地區航線之市場上，嚴格來說，台灣地區現因區位限制而較居劣勢，故發展較困難，未來如能經中國大陸上空前往歐洲，則可能提高開闢此一市場之機會。

2.	中正國際機場發展空運中心之機會、威脅、優勢與弱勢

中正國際機場發展空運中心之機會，主要在於「時間」因素，亦即係與時間作競賽。此係由於主要的競爭機場近年均面臨容量不足問題，其中東京成田機場受到其單跑道容量限制，而第二跑道用地取得困難，致使其市場吸納能力受限；漢城金浦和香港啟德機場亦產生容量不足問題，且現地擴充亦存在相當困難，此均給中正國際機場發展為空運中心之機會。

然機會稍縱即逝，故各國政府面臨此問題時，無不積極尋求解決之道，包括原地擴建或另覓用地新建機場，以解決容量限制問題。其中關西機場已於1994年啟用，而1998年香港赤臘角機場亦已取代啟德機場開始營運，另2000年東京成田機場第二跑道將可完工，而2001年新漢城仁川機場亦將啟用，甚至上海浦東機場的第一期工程也預計在1999年完工啟用，這些機場設施的擴充或新建，無疑將對中正國際機場形成莫大威脅。

然而中正國際機場之優勢在於其面積達1,143公頃，擁有兩條主跑道，且跑道容量尚有餘裕，主要瓶頸在於機坪不足，此問題應較易解決。另台灣地區經濟實力堅強，產業基礎雄厚，在亞洲金融風暴中所受衝擊影響較小，此將有利於空運發展。

至於競爭上之弱勢，則主要可分為兩類，在外部的弱勢方面，主要在於「兩岸直航」之政治限制，概韓國、日本已漸成為中國大陸北方與東北方對外轉運門戶；而香港則已是中國大陸南方與西南方之跳板。此外，預期上海浦東機場啟用後，將吸納華中地區大部份運量，而中正國際機場雖具地理優勢，惟受政治因素限制而無法發揮其優勢。另在內部之弱勢方面，則在於中正國際機場各項硬體建設進度落後，經營管理受現有法規限制而缺乏彈性，另機場稅費亦高，致無法作較有利之競爭。

3.	中正國際機場之經營管理與作業效率

於1997年時，中正國際機場之客運量為1,587.9萬人次，貨運量（一般貨物與郵件）為89.3萬噸，與設施供給量相較，其整體使用率（或使用效率）可謂相當不錯。因機場各單位均能在現有可應用之資源與限制下，盡其最大努力以完成任務，其努力值得肯定。惟不可否認，其在經營管理與作業上，因受限於現有組織型態與法令，故在作為上仍較為被動與居守勢，且作業單位分屬不同主管機關，以致在機場營運時，所需協調之單位相當多，在程序上較缺乏彈性，進而影響作業效率，因此，未來宜就中正國際機場的營運組織結構進行調整，以釐清經營與管理之分際，並期增加中正國際機場之經營自主性，進而提昇與相關機場之競爭力。

4.	中正國際機場的行銷與宣傳

中正國際機場為進出台灣地區主要門戶，在過去，其僅被視為一交通運輸設施，主要以提供起迄型旅客或貨物之服務為首務，故幾乎沒有所謂的行銷與宣傳。然隨著時代之變遷，其除原有本職與任務外，在配合達成空運中心發展，提供加值型服務的使命下，致其在行銷策略上必須轉採較為積極的手法。而對於其欲發展或推廣之市場，則必須針對目標，擬訂推廣計畫以進行宣傳，例如以發展轉運中心為目標，就必須針對可能業者廣加宣傳，期化被動為主動以尋求商機。但目前中正國際機場在此方面，似乎仍須稍加努力。

5.	台灣地區的航權拓展

基於國際政治因素，台灣地區對外的航權拓展一直不甚順利，經多年努力，目前和台灣地區簽署航權協定者計有40個國家（地區），其中實際建立營運航線者有27個國家（地區）。由於對外航權的多寡，關係著航空業者經營網路的聯結性，以及旅客轉機的便利性，為市場競爭中相當重要的一環，因此航權拓展若受到限制，將直接影響國籍航空業者的營運和商機。故政府對於向外拓展航權一向不遺餘力，惟在沒有正式外交關係作基礎下，進展相當遲緩，頗有事倍功半之歎。而為求有效拓展航權，交通部業已全面檢討現行「民用航空法」，期在航權爭取上能採彈性策略，以打破現有國際航權談判的藩籬。因此，未來在國際航權拓展上，將可能採多元化方式，以更彈性作法和各國簽署新航約，即除透過官方形式互換航權外，亦不排除由民間航空公司先行出面協商，而以航空公會名義簽署航約，甚至以「城市對城市」方式簽訂新航權，以迎合國際間「開放天空」的趨勢，並打破「航權即是國家主權」的既有概念。配合此一政策，目前民航局已針對各種可能的談判策略進行評估，期在彈性、務實的原則下進行航權拓展事宜。

5.2	台灣地區國際空運發展策略分析

依前述對各機場競爭力之比較分析結果，大抵可瞭解中正國際機場之優劣勢所在，而對於表現不理想部分應積極圖謀改善。就客運市場而言，1996年中正國際機場之競爭力排名第四，次於新加坡樟宜、曼谷及關西機場，有關其在各項競爭力指標的表現概如表5.2-1所示。而在亞太地區各機場進行機場擴建及新建工程後，2005年中正國際機場之競爭力將降至第九名。而在貨運市場方面亦有類似情形出現，顯然未來中正國際機場應有更積極之改善策略的推動，方足以提昇競爭力。而在發展策略的研擬上，本計畫除將參酌競爭力指標中提及之項目外，並將綜合本計畫進行期間至各機場參觀訪問之心得與啟示，以研擬適當之發展策略，茲彙整如表5.2-2所示，並進一步分析如下：

表5.2-1  中正國際機場在客運市場之優劣勢分析

| 項 目 | 優 勢 | 劣 勢 |
| --- | --- | --- |
| 機場基本條件 | ‧地理區位佳 | ‧航點與班次數不足 |
| 機場設施服務水準 | ‧跑道使用率低，尚有充裕發展空間 | - 客運航站使用已超過設計容量 - 靠站機位使用近飽和 |
| 機場營運策略 | ‧24小時營運之機場 | - 航機降落費僅次於日本及大陸。 - 航站內商業及服務性設施過少。 |
| 政治經濟環境 | ‧政治安定、國民所得及對外貿易狀況佳 | － |

表5.2-2  台灣地區國際空運發展策略分析

| 層 面 | 發 展 策 略 |
| --- | --- |
| 機場 基本條件 | - 積極拓展航權，構建綿密航空客貨運輸網路。 - 考量政經環境，發展兩岸直航。 |
| 機場設施 服務水準 | - 簡化行政程序，爭取計畫執行時效。 - 因應國際性客貨運輸服務之產業發展需求，推動航空城計畫。 - 定期檢討機場主計畫及相關設施，以供給領導需求。 |
| 機場 經營策略 | - 因應國際空運發展趨勢，配合研修相關法規。 - 引進民間資金，獎勵民間參與機場發展。 - 機場事業民營化、企業化，提昇作業效率。 - 配合顧客需求，建立市場導向之經營理念。 |
| 政治經濟 環境 | - 基於台灣地區國際經貿優勢，優先發展貨運中心。 |
| 其他 | - 集中資源發展以中正國際機場為主之空運中心計畫。 - 成立航空專業學校，培育各類航空人才。 - 擴大辦理落地簽證，結合觀光遊憩之推廣。 |

- 機場基本條件層面

1.	積極拓展航權，構建綿密航空客貨運輸網路

現中正國際機場飛航之航點及班次數，在與其他機場相較下顯不理想，然發展空運中心的基本要件之一即是擁有綿密的航空客貨運航線，如此才能滿足客貨運之旅運需求，故極需積極拓展航權，增加航點及飛航班次，藉以擴大機場之航空客貨運輸網路。此外，為提昇與世界各大機場往來之航線及班次，宜鼓勵國籍航空公司與國外航空公司進行策略聯盟，以利擴大機場之市場範圍。

2.	考量政經環境，發展兩岸直航

在目前兩岸的政經氣氛下，雙方對於直航各有不同的著眼點。就台灣而言，最大的政治考量乃為兩岸的對等性問題，即直航涉及雙方對彼方空域管轄權之承認與尊重，否則將可能衍生國防安全的顧慮；另直航將促使兩岸往來更頻繁，可能因此更進一步（或加速）引導國內廠商赴大陸投資，使兩岸經貿糾結程度更深，均為政府在考慮直航所必須再三思考的關鍵問題。另就中國大陸而言，其對兩岸直航最大的期望乃是藉此突破台灣排拒「三通」的立場，期「以通促統」，因此，其始終帶著濃厚的政治意味以推動兩岸直航。

根據我交通部的統計，目前台灣地區出國旅客中，到大陸者約佔出國總人數25%左右，可見台灣地區人民因商務、探親、旅遊等需求而赴大陸地區者相當多，且歷年進出大陸之旅客量亦不斷地增加。由於兩岸未能直接通航，故往返主要經由香港或澳門轉機，而港、澳位於大陸西南一隅，倘若旅客的終點係為大陸東、北或中部城市，則此種先至香港再行轉機的方式，對旅客在時間、金錢上之花費皆顯不經濟。由於兩岸直航將可節省大量金錢與時間，對每年總旅客數達150萬人次以上的探親、旅遊、洽商人士而言，顯然具有極高的經濟效益。而由前章對機場競爭力敏感度分析結果顯示，兩岸是否直航為中正國際機場競爭力提昇之關鍵因素，因兩岸直航將可吸引亞太地區與美洲航線之轉機旅客量，同時若能飛越大陸上空，對於縮短至歐洲航程亦將有極大助益。

- 機場設施服務水準層面

3.	簡化行政程序，爭取計畫執行時效

在現行體制下，中正國際機場相關建設計畫的執行，往往與實際需求存在相當程度的落差，以中正國際機場主計畫修訂為例，完成主計畫修訂後要經民航局、交通部再至行政院才能核定，這層層呈核過程約需花費二～三年的時間。而經行政院核定並據以編列預算後，該預算又需經立法院通過，一切若順利通過，開始執行計畫時顯與原規劃有了三～五年左右之差距，此時之需求環境和原規劃可能已存在極大之落差，因此需進行計畫修訂再呈核，如此極可能陷入惡性循環，待工程完工後，其差距已近乎十年。因此建議能在行政程序上加以修正，使得計畫的執行能更有彈性。

4.	因應國際性客貨運輸服務之產業發展需求，推動航空城計畫

因應國際性客貨運服務之產業發展需求，結合機場客、貨運輸，引進機場附屬型及關聯型產業，整體規劃中正國際機場周邊土地使用，結合機場建設與都市計畫，促使機場周邊地區得以發展各類工商生產服務，充分發揮航空轉運中心之潛能。基此，交通部、民航局及各相關單位業已積極朝此一方向進行，本計畫建議在後續推動過程中應加強相關產業（如航空公司、貨運業者、航太工業、物流業）之廠商溝通，使其發展方向與市場需求不致相差太遠，另亦應與地方政府密切合作，方能收相輔相成之效。事實上關西機場即為一例，其與其鄰近之地方政府合組關西機場促進會，以利加強機場與周邊產業的發展。

5.	定期檢討機場主計畫及相關設施，以供給領導需求

以「供給領導需求」是新加坡樟宜機場引以為傲的經營理念，現有一、二航站雖已能提供客運相當好的服務水準，但第三航站工程已在進行，同時第三條跑道的填海工程也已展開。概定期檢討各項設施使用狀況，研提改善、擴建或新建計畫係非常必要，尤其在檢討的過程中，各設施間之相關性亦需加以考量，期在機場主計畫之土地使用的指導原則及未來發展需求下，隨時與各項設施使用或管理單位保持密切溝通，才能確實達成以供給領導需求，而非如現況般苦苦追趕以滿足需求。

- 機場經營策略層面

6.	因應國際空運發展趨勢，配合研修相關法規

為因應國際空運發展趨勢與經營管理之發展，對於機場之組織與管理制度，須配合修改相關法令規章，以利各項改善或發展策略之推行。特別是在組織結構、人事任用、行銷策略、以及財務管理上能突破現行僵化的管制制度，以達企業化經營管理。此外，在機場決策制定程序，配合機場整體開發與其周邊土地取得等問題上，均有待相關法令規章的修正或制訂來配合。另為利市場自由化，提昇台灣地區在國際航空市場的競爭力，對各項航空費率必須研擬調整方案，使其更趨合理化，此皆有助於提高機場之國際競爭力。

7.	引進民間資金，獎勵民間參與機場發展

近年來，世界各主要機場之發展趨勢大抵係朝向獎勵民間投資（特別是B.O.T.）的方式來辦理，以紓解政府的龐大財政負擔，並可注入民間企業化之經營活力，以提高營運績效與競爭力。而在機場的各項建設中，除相關基礎建設(Infrastructure)宜由政府來進行外，其餘設施宜儘可能開放由民間以「約定興建」或「租賃經營」方式來進行，惟政府需善盡監督管理之責。

8.	機場事業民營化、企業化，提昇作業效率

在空運中心之發展中，提高機場作業效率與服務品質乃為關鍵因素，其中經營管理之企業化更是最重要的要求之一，如此方能藉由不斷的改變或調整，以適應不同環境的需求。因此，為利空運中心的發展，機場事業需企業化經營，而民營化則可能較易達成此目標，若無法民營化，仍維持公營結構時，為利突破過於僵化的管制，在組織結構、人事任用、行銷策略，甚至財務管理上，需給予管理者較大之權限，才能於競爭劇烈之國際市場上立於不敗之地，亦即空運中心機場的組織型態，宜以財務獨立自主為原則。另機場各部門之作業技術均相當專業化，惟有在企業化之經營下，方能有效的任用各專業人才，並於管理上做到充分授權，以提高機場之服務品質與作業效率。

9.	配合顧客需求，建立市場導向之經營理念

就空運轉運中心的經營理念而言，機場經營單位所提供的是一種服務，而其主要服務對象為旅客、貨物與航空公司，故其所提供之設施均應以滿足旅客、貨物與航空公司之需求為前提。例如對旅客的服務而言，不應只是考慮提供旅客出入境或轉機所需的各項必要設施，而須設身處地為旅客規劃其所可能需要的設施，如商務中心、電腦網路服務、餐廳、轉機休息室(Day Room)、兒童遊樂室、育嬰哺育室、免稅商店、地方特產中心、書報販售、郵局、電信服務，甚至洗衣、淋浴、美容院、健身設施等，而究竟宜安排佈設那些設施，以及其適宜的配置位置與動線，均宜經專業人員進行市場調查與分析後擬定。而對於航空公司或貨運業者，亦應時時主動瞭解業者需求，滿足其所需，並開發新的服務項目。總之，未來在機場經營上，其基本心態宜由監督或管理轉為服務，以市場導向為其經營理念。

- 政治經濟環境層面

10.	基於台灣地區國際經貿優勢，優先發展貨運中心

台灣地區在亞太地區內擁有相當之地理優勢，同時經濟實力堅強，產業發展蓬勃，故近來年國際貨運之成長均遠高於客運。另以貨運的特性而言，其貨物處理係不受時間限制（全日24小時均可處理），且貨物亦不在乎轉運之地點或次數，只要能滿足及時到達之要求即可。因此，只要機場能提供足夠的設施與空間、良好服務與合理收費，則較易創造供給引導需求，吸引相關業者來此建立基地。然客運則不同，旅客對時間之要求較敏感，除非不得已，大多希望能利用直航班次，即使是轉運，其對班次與時間的要求亦較嚴格，故要形成客運轉運中心並非一蹴可及。因此，就台灣地區之國際經貿實力而言，發展貨運轉運之機會要高於客運，故優先發展貨運應為可行策略。

- 其他層面

11.	集中資源發展以中正國際機場為主之空運中心計畫

台灣地區亞太營運中心發展政策中，「空運轉運中心」為基礎項目之一，並期藉由空運中心之形成與發展，帶動其他中心之推動。而空運中心發展需構築於規模經濟（或聚集經濟），因此需選定一處機場作集中發展，而以其他機場為輔助。考量台灣地區機場系統的發展，實宜以中正國際機場為發展中心，方能集中資源與亞太地區其他機場競爭，因此中正國際機場必須針對各項目標擬定具體的建設或改善計畫，除積極加強計畫推動外，並應配合內外環境之變動，隨時進行檢討修訂。

12.	成立航空專業學校，培育各類航空人才

除飛行員、航機維修工程人員外，包括塔台管制員、航管中心、助導航設施維護、機場工程、航站管理等等相關人員，除了新人培訓外，在職員工之再訓練亦是相當重要。例如中正國際機場若要發展為擁有三條主跑道之機場時，除需增建第三條跑道外，航管人員亦需配合擬定訓練計畫，藉由模擬熟悉三條跑道進離場之相關作業程序。目前民航局雖設有技訓所，惟其在場地設備及人力上仍嫌不足，建議能以技訓所現有資源為基礎，進一步擴充其設備與場地，甚至使其成為航空專業學校。

13.	擴大辦理落地簽證，結合觀光遊憩之推廣

近年來，前來台灣地區之國外人士主要以商務旅客居多，可能係受台灣地區物價高漲，島內交通狀況不佳，觀光資源宣導不足等因素之影響所致，使得來台旅遊人數日益減少。為促銷台灣地區的好山好水，以及發展無煙囪工業，實應結合航空公司、觀光飯店業者、觀光主管單位等，研擬具有吸引力與特色之活動。而外交部則可就落地簽證之開放國家，以及停留期間長短再行斟酌，整合各界之力進行促銷。以新加坡為例，經樟宜機場轉機之旅客，若轉機之時間超過4小時，即可在機場櫃台登記免費的市區觀光，若是搭乘新航轉機的班次，其時間安排不甚理想時（例需轉搭隔天之班機），則提供一夜住宿，以吸引旅客搭乘新航，以及選擇樟宜機場為轉機地點，如此可同時對機場、國籍航空公司、觀光產業均產生正面的效果。

5.3	中正國際機場改善策略研擬

經前述檢討台灣地區國際空運發展現況，及分析空運中心發展策略後，本節將就未來中正國際機場可採行之改善策略方向進行探討。而於各項機場競爭力指標中，「機場基本條件」與「政治經濟環境」兩項指標係屬較上位之國家整體發展策略，較難由機場管理單位來決策，而在「機場設施服務水準」及「機場經營策略」等層面之改善，則與中正國際機場之關係較為密切。本計畫將參酌前述對競爭力指標之分析，以及本計畫進行期間至各機場之參訪心得，據以研擬改善策略，初步研擬之改善策略如表5.3-1所示，茲分述如下：

表5.3-1  中正國際機場改善策略研擬

| 層 面 | 改 善 策 略 |
| --- | --- |
| 機場設施服務水準 | 1.中正國際機場主計畫修訂之核定。 2.第二航站營運計畫。 3.停機坪之擴建。 4.行李處理系統之改善與整合。 5.貨運站容量擴充及設施改善。 6.滑行道系統改善。 7.第一航站整體改善。 8.加速推動第三航站與旅客聯運中心。 |
| 機場經營策略 | 9.組織結構調整。 10.增設商業與服務性設施。 11.檢討修訂費率結構。 |
| 其他 | 12.蒐集相關資料，定期檢討各項作業效率。 13.主動參與國際上之機場評鑑。 |

- 機場設施服務水準改善策略

有關機場設施服務水準層面之改善策略上，本計畫主要針對停機坪及客、貨運站區提出改善策略。

1.	中正國際機場主計畫修訂之核定

於1992年時，NACO所修訂完成之中正國際機場主計畫，經奉行政院原則核定「航站大廈採指狀型式、北跑道北移與南跑道南移」。惟在實際的計畫執行上，因北跑道北移遭到大園鄉民強烈的反對，致跑道遷移執行困難，在跑道無法如期遷移下，乃嚴重影響航站區之建設計畫，多項機場擴建工程計畫更因而受阻。現交通部民用航空局正委託加拿大AirPlan公司進行「中正國際機場整體規劃暨第一期發展計畫」，實際工作內容即為主計畫的修訂，未來該計畫完成後，將由民用航空局提報交通部呈行政院核定。由於主計畫係為未來中正國際機場各項設施建設之發展藍本與指導原則，故相關主管單位宜加速未來主計畫修訂之核定工作，以免影響後續機場之相關發展計畫。

2.	第二航站營運計畫

依目前民用航空局所公佈之計畫時程，第二航站之主體、南登機廊廳、以及南側之停機坪（包含9個靠站停機位及7個遠端接駁停機位），預計可於1999年完工啟用，故近程內除應對整體工程進度加強掌握外，對於未來該航站之營運計畫亦應積極展開作業。依本計畫訪問東京成田機場的瞭解，當初其在第二航站完工啟用前二至三年即展開第二航站之營運籌備作業，惟仍有時間太過匆促之感。而現中正國際機場距離第二航站完工啟用僅剩一年左右，而中正國際航空站亦成立第二航站接管小組，對於各項籌備作業尤應加緊腳步，而相關作業宜包含下列各項：

(1)	決定遷移至第二航站作業之航空公司

依目前的初步決定，未來將由長榮等航空公司遷移至第二航站營運，由於各航空公司對其所需之設備安裝、線路配置可能各有其個別之需求，若能及早確立並邀各航空公司參與，或許有些設施能併入航站內部裝璜一併處理，將可節省時間與成本，亦可較符合使用者之需求。

(2)	航站內部商業設施規劃與招商事宜

對於第二航站擬引進之商業設施項目、種類與商品型式等均需預做研究，並積極展開招商事宜及廠商進駐計畫。

(3)	航站內外指示標誌規劃

在確定那些航空公司或商業設施將在第二航站內設置後，將可據以規劃航站內外各種指示標誌。另航站內部可供旅客取閱之簡介，或是電腦查詢資訊系統，網站資料更新等均應配合作業。

(4)	航站間運輸系統整合

未來進入機場之長途客運可能將分別在第一、二航站均停靠供旅客上下車，故其行車動線與相關配合設施宜先行考量。此外，一旦第二航站開放營運，為利服務往來兩航站間之旅客與工作人員，是否應提供站間巡迴巴士，亦宜及早研擬，以提供方便之運輸服務。

(5)	機坪管理規則的研擬

未來第一、二航站之南北兩側的登機廊廳將相連接，則每側將各提供19個靠站機位，而未來在停機坪（位）之調度係以南側或北側為單位，抑或依航站為區隔，似乎宜儘早規劃定案。另為提高機坪作業效率及維護其安全性，本計畫建議在機坪上以標線方式（紅線或黃線）標明可供地勤作業車輛、貨物、盤櫃停放區域（圖5.3-1所示為IATA之建議方式），此將可提高機坪作業之安全性及效率。

5-23

圖 5.3-1  機坪標線示意圖

資料來源：Airport Development Reference Manual, IATA

(6)	航站間行李轉運系統整合

未來將有第一、二航站間轉機行李待處理，宜研擬其行李轉運作業方式，以及添購所需相關裝備。

(7)	兩橫向連絡滑行道及機坪死角處增設輔助攝影機

目前在塔台上監視機場內航機之活動時，東側橫向連絡道因受第一航站之阻隔，故於塔台上僅能看到於該滑行道上滑行之航機的機尾，而未來西側橫向連絡滑行道則可能將完全被第二航站遮敝而無法瞭解其航機之運行狀況。故建議針對上述地點設置攝影機輔助塔台管制員監測其航機活動，同時也應預留管制員熟悉此項作業之適應期。另因第二航廈屋頂係採用玻璃材質，未來塔台管制層易受其屋頂玻璃反光而影響其視線，建議宜儘速研擬改善策略以維持飛安。

(8)	各項系統測試計畫

新航站將引進許多新設備包括空側旅客運輸系統、行李自動分揀系統、航班資訊顯示、航油、供電等各種系統均需經多次測試以確定系統穩定度，及作業人員之熟練度。

3.	增設停機坪

經比較中正機場與亞太地區其他主要機場，顯然其設施較不足者為停機坪。概於1979年開始營運時，中正國際機場客運站區即佈設22個靠站停機位，然直至1997年才又新增8個遠端接駁機位，致目前機坪對機場營運產生極大限制，使得航機在班次與時間的安排上，均需考量機坪的使用限制，也因此對機場發展產生極大的拑制，故未來主計畫修訂核定後，即應加強推動增設停機坪工程，或可採用先建機坪後建航站之策略。

4.	行李處理系統之改善與整合

目前中正國際機場第一航站之行李處理系統是採用人工分檢作業，一般時間大抵均能滿足需求，即可在預期的時間內完成行李處理作業。然而在發展空運中心之目標下，加上中正國際機場之客運站區係採分散型、多航站之發展模式，未來在旅客量增加後，尤其是轉機旅客量大幅增加時，要如何去處理旅客行李，實須未雨綢繆及早規劃，以利維持行李處理效率，同時又能正確無誤的完成行李處理任務。

5.	貨運站容量擴充及設施改善

近年來中正國際機場之貨運量成長快速，且遠超過預期，使得貨運站設施產生不足現象，而現有貨運站設備老舊，亦有待進一步更新。另對於目前於機場外所推動之貨運園區發展計畫，除應納入主計畫中研擬配合構想外，宜加速進行土地取得作業，並落實園區使用目的，進行招商事宜，以紓解現有貨運站區空間不足之窘境。但因其區位關係，貨運園區內並無法設置機坪，進出貨物必須利用貨車及拖車往來機坪與園區間，故對於貨運動線與專用道路的規劃亦必須加強考量。

6.	滑行道系統改善計畫

短期中正國際機場之滑行道系統應尚能滿足需求，但可能發生瓶頸之處為北機坪、貨運機坪及東橫向聯絡滑行道相交處，惟應如何來進行其長期的改善策略，端視未來主計畫修訂之發展而定，並配合空側模擬檢討分析結果，再研擬改善方案。

7.	第一航站區改善計畫

由於第一航站啟用年期已久，故其航站之設計理念與功能要求亦隨著時間與世界潮流而產生變化。事實上，欲將所有新要求均納入第一航站的改善計畫中，其困難度係相當高，因此，在空間限制下，短期內第一航站只能做些小規模的調整，對於大幅度的改善，則限於必須維持日常的營運而無法進行，但在第二航站完成啟用初期，在其尚未到達預期服務運量之際，將可分擔第一航站之客運服務，故此時將為第一航站進行改善的最佳時機。而事實上，以往東京成田機場與新加坡樟宜機場亦曾採用類似的時機進行原有航站的改善工程。

8.	加速推動第三航站與旅客聯運中心建設計畫

雖然中正國際機場第二航站將在1999年完成，隨後即可開放提供旅客運輸服務，但對於第三航站與旅客聯運中心建設計畫仍應積極推動，惟必須遵循中正國際機場主計畫修訂所賦與之功能和定位，概加速推動第三航站與旅客聯運中心的規劃、設計與建造工作，方能達以供給領導需求之效，以避免產生航站建設青黃不接，造成航站擁擠、服務品質低落的現象。

- 機場經營策略層面之改善策略

9.	中正國際機場組織結構調整

現中正國際機場之整體管理及運作組織，於法規與制度上受到相當多的限制，在競爭日益劇烈之空運環境中，現行管理機制似乎已無法滿足未來的發展需求。因此，如何在現有的運作體制下，調整中正國際機場的營運組織結構，並在釐清經營與管理分際後，增加中正國際機場的經營自主性，提高其競爭力，如此方能逐漸導引其發展成為現代化的空運中心。

10.	增設商業與服務性設施

目前中正國際機場的商業及服務設施，除小型的餐飲店、咖啡廳及投幣、卡式電話外，其餘設施則稍顯不足，旅客枯坐候機現象十分普遍，這絕非一具競爭力之機場所應出現之現象。考慮中正國際機場的長期發展需求，提供完善而貼心的商業性及服務性設施，應屬相當必要，此類設施可能包括電動按摩椅、育嬰室、廣設信用卡式電話、市內免費電話、小型個人影視中心、連鎖速食餐飲、小型藥局、商務中心、過境旅館等。這類設施均可提供旅客（特別是轉機旅客）在候機時間的可能需求，有關此方面之作為，建議可參考樟宜機場的作法。另對於商業與服務設施的引入，本計畫亦建議機場管理單位對招標辦法應加以修正，即宜稍重視廠商特色與未來經營方式，而非全以投標金額為決定要件，概商品品質良好且價格公道，貨色繁多且具特色，如此才能吸引旅客消費並建立口碑，且對於機場形象的塑造產生正面的影響。

11.	檢討修訂費率結構

為利市場自由化，提昇台灣地區在國際空運市場之競爭力，對於中正國際機場的各項費率實須加以檢討、調整，包括降落費、停留費、機場服務費、空橋使用費、土地房屋使用費等之費率結構。依本計畫的初步分析，建議在進行費率結構的檢討修訂時，可參考亞太地區其他國家之規定來進行，例如在貨運使用倉租方面，建議參考東京成田機場和新加坡樟宜機場之作法，設定多少時間以內免繳倉租，以鼓勵貨主在期限內將貨物移出，提高貨倉之周轉率；又如機場服務費之徵收方式，亦可仿效新加坡樟宜機場將其納入機票內，由航空公司再與機場管理單位結算，減少旅客出境手續，提高機場作業效率。

- 其他層面之改善策略

12.	蒐集相關資料，定期檢討各項作業效率

相關資料的蒐集與應用，對於機場管理單位而言係非常重要的一項工作，亦為知己知彼的基本（準備）工作。在「知己」方向，機場管理單位目前已進行多項資料之統計工作，並彙集成表報定期公佈於「民航統計月（年）報」，除此等總體資料外，建議機場管理單位亦能針對各項設施之作業效率亦能定期（如每月或每季）進行調查，以掌握中正國際機場之作業狀況，確保機場服務品質；其餘如每日出入境旅客分佈狀況（可由出入境證照查驗處統計推估）亦宜進行統計分析，藉以瞭解機場作業情形，並據以研擬各項作業配合措施。另在「知彼」的部份，建議藉由各種管道（如各機場管理單位、航空公司、期刊等）蒐集其他機場之相關資訊，以供研提改善措施之參考。

13.	主動參與國際上之機場評鑑

本計畫在進行競爭力指標研擬的過程中，曾嘗試將各項與作業效率或服務水準有關之項目列入，但是有許多資料並非為各機場之例行統計資料，因而無法取得此等資料，使得競爭力指標之研擬結果有稍傾外部表現之嫌。惟在此過程中，本計畫發現中正國際機場本身之作為即有稍顯保守之嫌，因此，本計畫建議未來中正國際機場宜主動參與各國際組織或刊物之評鑑，甚至可提供必要之協助，如此便可獲知中正國際機場在各個層面或領域中之表現，進而可做為改善之參考。而未來可考量參與之相關組織或期刊如下：

(1)	Airport Monitor (IATA)

(2)	The International Federation of Airline Pilots Association (IFALPA)

(3)	Cargo News Asia (Hong Kong)

(4)	Business Traveler

(5)	Travel News (IATA)

(6)	Executive Travel (UK)

(7)	Travel and Tourism News

雖各單位之比較重點不同，以IATA之Airport Monitor為例，其係著重在客運站之設施與服務的評鑑，而IFALPA則著重於飛行員對機場之評析；而Cargo News Asia則著重在貨運部份，其餘各旅遊雜誌則著重於一般旅客對機場之觀感。由此等管道，除可獲相關機場之資訊外，亦可瞭解中正國際機場在別人眼中的地位，以利明白本身之優劣，進而刺激機場之成長與進步。