第六章  都市運輸

台灣地區近年來經濟蓬勃發展，社會經濟活動頻繁，人口與車輛不斷地湧向都市集中，而道路面積限於都市計畫及有限之土地資源無法相對地增加，導致原有的都市基本設施不敷使用，其所面臨的是交通運輸建設進度落後，大眾運輸系統營運績效未臻理想，服務水準低落，車輛快速成長、汽機車混合行駛，停車位難求、民眾缺乏遵守交通法規的觀念等因素，遂造成今日都市交通擁擠與紊亂，使生活環境因交通問題而受到嚴重的負面影響。本章將就八十七、八十八年度台灣地區之台北市、高雄市、基隆市、新竹市、台中市、嘉義市以及台南市等主要都市化地區之公車、自用車輛(包括小汽車及機車)、道路建設、停車場及大眾捷運系統建設等有關資料扼要分析，藉以說明台灣地區都市運輸系統發展之現況及其能量提供作為相關研究之參考。

6.1 都市運輸系統發展現況

6.1.1 公車系統

表6.1、6.2所示為台灣地區八十六年、八十七年、八十八年各主要都市之公車(公路客運)系統營運分析表。本表左半部為各市政府檢送本所報表之統計資料，其中八十七年、八十八年在路線方面，以台北市之329及428條為最高，其次為高雄市68及78條，新竹市最少僅19及18條；在路線總長度方面，台北市仍居第一位為4,729及12,735.94公里，嘉義市908.90及1,002.80公里次之，高雄市808.50及927.90公里又次之，最低者為新竹市146.70及141.60公里；在營運車輛數方面以台北市之3,051及3,689輛居首位，高雄市387及377輛次之，新竹市之19及18輛為最低。表6.1、6.2所示，為本所用以評估都市公車系統之四項指標值，茲分述如下：

(1)87、88年平均每條路線配車數：由車輛數與路線相除而得；各都市比較以台北市之9.27輛及8.62輛為最高，其次為高雄市5.69輛及4.83輛，台南市4.36輛又次之，基隆市4輛，嘉義市2.95輛及2.82輛，台中市2.88輛及2.84輛，新竹市1.63輛及1.61輛最低。

(2)87、88年平均每條路線長度：由路線總長與路線相除而得；台北市之29.76公里及14.37公里最長，以嘉義市24.56公里及25.71公里次之，基隆市15.49公里及15.76公里又次之，台南市13.61公里及13.65公里，台中市14.27公里及12.55公里，高雄市11.89公里及11.90公里，新竹市7.72公里及7.87公里為最低。

(3)87、88年平均每公里配車數：由(1)平均每條路線配車數與(2)平均每條路線長度相除而得，以高雄市0.48輛及0.41輛為最高，台北市之0.65輛及0.30輛次之，台南市為0.32輛又次之，基隆市0.26輛及0.25輛，新竹市0.25輛及0.20輛，以及台中市0.20輛及0.23輛、嘉義市之0.12輛及0.11輛為最低。

(4)87、88年平均每日每車行駛里程：由行駛車公里與車輛數相除，並按平均每日除以365日計算，各都市比較，台北市之182.92公里及159.96公里最高，新竹市之156公里及180.44公里次之，嘉義市之147.59公里及144.66公里又次之，台中市之155.53公里及133.81公里次之，高雄市140.31公里及149.19公里、基隆市135.14公里，以及台南市為105.22公里及106.91公里最低。

就整體而言，台北市之公車系統服務能量遠超過其他都市，除了其路網每公里配車數0.30低於往年，仍位居第三都市高於其他都市外，其平均每日每車行駛里程182.92公里，在所有都市平均值139.97公里之上。相對地，嘉義市公車系統147.59公里為每日每車行駛里程，但其路網每公里之配車數為0.12輛敬陪末座，卻遠低於其他都市。因此，其系統服務能量在所有都市中名列最後，而高雄市與台南市在公車系統服務能量方面與去年相比略為提高。

茲就表6.1、6.2所示，民國八十七年、八十八年台灣地區主要都市公車系統營運分析營運能量之比較，就公車車輛數而言，台北市較去年增加638輛，成長率為20.91％，嘉義市增加1輛，成長率為0.92％，台中市減少16輛，負成長12.90％，高雄市減少10輛，負成長2.58％，新竹市減少2輛，負成長6.45％，其他都市包括基隆市148輛，台南市96輛，均維持不變。台北市因營運路線總長度及路線數分別成長169.32％及30.09％，其成長率高於車輛數之20.91％，致使其平均每條路線配車數及每營運公里之配車數較八十七年為之降低。服務班次亦相對減少。究其原因，台北市雖多條路線實施公車專用道，但多家營運公司相互競爭，公車路線重複，時有脫班情形，使其服務水準未臻理想，致載客情形未達理想。高雄市公車路線總長成長率為14.77％，車輛數負成長2.58％，使其平均營運公里配車數減少0.07％，再加上其平均每日每車行駛里程為149.19公里，雖顯示高雄市公車班次密度與去年雖不相同，其公車之服務能量及營運成績亦為之降低。此外，台南市、基隆市之公車路線總長變化不大，營運車輛數亦然，平均每日每車行駛里程略增，使其原有規模之系統服務更加提高。

| 表6.1 民國八十六年、八十七年台灣地區主要都市公車系統能量分析比較表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市別 | 年別 | 路線數 | 路線總長 | 車輛數 | 行駛車公里 | 平均每條 路線配車數 | 平均每條 路線長度 | 平均每公里 配 車 數 | 平均每日每 車行駛里程 |
| 台北市 | 86 87 | 288 329 | 8,555.50 4,729.00 | 3,526 3,051 | 187,659,397.30 203,703,330.00 | 12.24 9.27 | 12.24 14.37 | 0.41 0.65 | 145.81 182.92 |
| 高雄市 | 86 87 | 128 68 | 1,572.85 808.50 | 687 387 | 18,190,293.85 19,818,790.38 | 5.37 5.69 | 12.29 11.89 | 0.44 0.48 | 72.54 140.31 |
| 基隆市 | 86 87 | 43 37 | 737.50 573.30 | 139 148 | 6,885,102.20 7,300,175.60 | 3.23 4.00 | 17.15 15.49 | 0.19 0.26 | 135.71 135.14 |
| 新竹市 | 86 87 | 16 19 | 122.50 146.70 | 30 31 | 1,751,727.10 1,765,260.00 | 1.88 1.63 | 7.66 7.72 | 0.25 0.21 | 159.98 156.01 |
| 台中市 | 87 | 43 | 613.50 | 124 | 7,039,459.00 | 2.88 | 14.27 | 0.20 | 155.53 |
| 嘉義市 | 86 87 | 37 37 | 918.90 908.90 | 109 109 | 5,680,207.00 5,872,010.00 | 2.95 2.95 | 24.84 24.56 | 0.12 0.12 | 142.77 147.59 |
| 台南市 | 86 87 | 21 22 | 286.00 299.40 | 119 96 | 3,794,912.60 3,687,074.20 | 5.67 4.36 | 13.62 13.61 | 0.42 0.32 | 87.37 105.22 |
| 資料來源：各縣市政府提供及台北市統計要覽 註：各都市統計資料之公車營運單位如下： 1.台北市：台北市政府交通局 2.高雄市：高雄市公共車船管理處 3.基隆市：基隆市公車管理處 4.新竹市：新竹汽車客運股份有限公司 5.台中市：仁友汽車客運公司等(未提供86年資料) 6.嘉義市：嘉義汽車客運公司、嘉義縣公共汽車管理處 7.台南市：台南汽車客運公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表6.2 民國八十七年、八十八年台灣地區主要都市公車系統能量分析比較表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 都市別 | 年別 | 路線數 | 路線總長 | 車輛數 | 行駛車公里 | 平均每條 路線配車數 | 平均每條 路線長度 | 平均每公里 配 車 數 | 平均每日每 車行駛里程 |
| 台北市 | 87 88 | 329 428 | 4,729.00 12,735.94 | 3,051 3,689 | 203,703,330.00 215,390,001.00 | 9.27 8.62 | 14.37 29.76 | 0.65 0.30 | 182.92 159.96 |
| 高雄市 | 87 88 | 68 78 | 808.50 927.90 | 387 377 | 19,818,790.38 20,529,536.41 | 5.69 5.83 | 11.89 11.90 | 0.48 0.41 | 140.31 149.19 |
| 基隆市 | 87 88 | 37 37 | 573.30 583.30 | 148 148 | 7,300,175.60 7,300,174.80 | 4.00 4.00 | 15.49 15.76 | 0.26 0.25 | 135.14 135.14 |
| 新竹市 | 87 88 | 19 18 | 146.70 141.60 | 31 29 | 1,765,260.00 1,909,990.70 | 1.63 1.61 | 7.72 7.87 | 0.25 0.20 | 156.01 180.44 |
| 台中市 | 87 88 | 43 38 | 613.50 476.90 | 124 108 | 7,039,459.00 5,274,862.00 | 2.88 2.84 | 14.27 12.55 | 0.20 0.23 | 155.53 133.81 |
| 嘉義市 | 87 88 | 37 39 | 908.90 1,002.80 | 109 110 | 5,872,010.00 5,808,235.00 | 2.95 2.82 | 24.56 25.71 | 0.12 0.11 | 147.59 144.66 |
| 台南市 | 87 88 | 22 22 | 299.40 300.20 | 96 96 | 3,687,074.20 3,746,301.00 | 4.36 4.36 | 13.61 13.65 | 0.32 0.32 | 105.22 106.91 |
| 資料來源：各縣市政府提供及台北市統計要覽 註：各都市統計資料之公車營運單位如下： 1.台北市：台北市政府交通局 2.高雄市：高雄市公共車船管理處 3.基隆市：基隆市公車管理處 4.新竹市：新竹汽車客運股份有限公司 5.台中市：仁友汽車客運公司等 6.嘉義市：嘉義汽車客運公司、嘉義縣公共汽車管理處 7.台南市：台南汽車客運公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.2 私人運輸系統

相對於大眾運輸系統者，即是私人運輸系統，組成私人運輸系統之交通工具主要以自用小汽車及機車為主，茲分述如下：

(1)自用小汽車

表6.3、6.4所示為台灣地區八十七年、八十八年主要都市自用小汽車之持有狀況，就成長率來分析，大致可分為幾個等級，以八十七年相較其成長率均為正成長，而八十八年則普遍為負成長。基隆市、新竹市、嘉義市以及台南市仍維持1.35％、1.31％、1.30％、0.03％之成長，而以都會型態為主之台北市、高雄市以及台中市，分別以-4.18％、及-5.17％以及-1.15％負成長。若就增加量來分析，則台北市之25,374輛為最高負成長，其次為高雄市之16,444輛，以及台中市之2,739輛。其中新竹市之1,104輛為成長之首，基隆市812輛次之，嘉義市716輛及台南市之40輛。在總成長方面，八十七年之增加量為52,596輛，成長量為3.59％。八十八年減少41,885輛，成長量為-2.76％，與八十六年、八十七年相同資料比較，高雄市之成長率最低為-5.17％，同期台北市為-4.18％，台中市-1.15％，而其他都市均能維持2個百分點以下的成長率，整體而言，小汽車之持有己達飽和。

| 表6.3 八十六年、八十七年台灣地區主要都市小汽車持有分析表 單位：輛 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市別 | 八十六年 | 八十七年 | 成長率％ | 增加量 |
| 台北市 高雄市 基隆市 新竹市 台中市 嘉義市 台南市 合 計 | 588,577 300,179 57,769 80,691 232,362 53,602 150,690 1,463,870 | 607,205 318,174 60,158 84,292 239,153 54,928 152,556 1,516,466 | 3.16 5.99 4.14 4.46 2.92 2.47 1.24 3.59 | 18,628 17,995 2,389 3,601 6,791 1,326 1,866 52,596 |
| 資料來源：交通統計要覽 |  |  |  |  |
| 表6.4 八十七年、八十八年台灣地區主要都市小汽車持有分析表 單位：輛 |  |  |  |  |
| 都市別 | 八十七年 | 八十八年 | 成長率％ | 增加量 |
| 台北市 高雄市 基隆市 新竹市 台中市 嘉義市 台南市 合 計 | 607,205 318,174 60,158 84,292 239,153 54,928 152,556 1,516,466 | 581,831 301,730 60,970 85,396 236,414 55,644 152,596 1,474,581 | -4.18 -5.17 1.35 1.31 -1.15 1.30 0.03 -2.76 | -25,374 -16,444 812 1,104 -2,739 716 40 -41,885 |
| 資料來源：交通統計要覽 |  |  |  |  |

(2)機車

表6.5、6.6所示為台灣地區八十七年及八十八年各主要都市過去兩年之機車持有分析。在成長率方面，高雄市仍以6.43％及6.16％居首位，其次為台中市4.73％及5.21％，基隆市4.73％及4.85％，台南市4.05％及4.32％，新竹市3.27％及4.44％，台北市3.00％及3.75％以及嘉義市2.86％、2.78％，以上皆有成長。在增加量方面，仍以高雄市之52,4646輛及51,440輛最高，台北市32,695輛、27,167輛次之，其餘都市為台中市21,279輛及18,483輛，台南市16,872輛及16,477輛等。綜觀以上八十七年與八十八年資料相比較，所有都市皆維持穩定成長率及增加量，針對增加量方面台北市、高雄市之成長仍較其他都市為高。

6.1.3 道路系統

表6.7、6.8所列為台灣地區各主要都市民國八十七年、八十八年道路建設面積比較分析表，其中成長率最高的為台北市6.80％、0.61％，高雄市1.60％、4.79％，基隆市1.62％、1.41％，新竹市-0.47％、2.40％，台中市-0.15％、0.08％，嘉義市為0.32％及-0.01％殿後。相對於表6.3、6.4以及表6.5、6.6有關自用小汽車及機車之高成長率，顯示道路面積需求(車輛行車及停車所需空間)明顯高於供給(道路建設)；不難想像，未來都市交通壅塞將加速惡化，由於都市土地難求，自然影響道路建設之進展；

| 表6.5 八十六年、八十七年台灣地區主要都市機車持有分析表 單位：輛 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市別 | 八十六年 | 八十七年 | 成長率％ | 增加量 |
| 台北市 高雄市 基隆市 新竹市 台中市 嘉義市 台南市 合 計 | 871,537 800,592 132,724 183,564 408,637 151,255 390,420 2,938,729 | 904,232 852,032 139,157 191,721 429,916 155,458 407,292 3,079,808 | 3.75 6.43 4.85 4.44 5.21 2.78 4.32 4.80 | 32,695 51,440 6,433 8,157 21,279 4,203 16,872 141,079 |
| 資料來源：交通統計要覽 |  |  |  |  |
| 表6.6 八十七年、八十八年台灣地區主要都市機車持有分析表 單位：輛 |  |  |  |  |
| 都市別 | 八十七年 | 八十八年 | 成長率％ | 增加量 |
| 台北市 高雄市 基隆市 新竹市 台中市 嘉義市 台南市 合 計 | 904,232 852,032 139,157 191,721 429,916 155,458 407,292 3,079,808 | 931,399 904,496 145,737 197,986 448,399 159,899 423,769 3,211,685 | 3.00 6.16 4.73 3.27 4.30 2.86 4.05 4.28 | 27,167 52,464 6,580 6,265 18,483 4,441 16,477 131,877 |
| 資料來源：交通統計要覽 |  |  |  |  |

而如何減少車輛之持有及使用，以維持供需間適當之比例，是為解決現階段都市運輸系統重要課題之一。

| 表6.7 八十六年、八十七年台灣地區主要都市道路建設面積分析表 單位：公頃 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 都市別 | 八十六年 | 八十七年 | 成長率％ |
| 台北市 高雄市 基隆市 新竹市 台中市 嘉義市 台南市 | 1,834.78 1,750.26 311.90 615.65 1,241.83 358.04 1,007.63 | 1,959.62 1,778.29 316.94 612.78 1,240.01 359.20 1,000.29 | 6.80 1.60 1.62 -0.47 -0.15 0.32 -0.73 |
| 資料來源：各市政府統計要覽。 |  |  |  |
| 表6.8 八十七年、八十八年台灣地區主要都市道路建設面積分析表 單位：公頃 |  |  |  |
| 都市別 | 八十七年 | 八十八年 | 成長率％ |
| 台北市 高雄市 基隆市 新竹市 台中市 嘉義市 台南市 | 1,959.62 1,778.29 316.94 612.78 1,240.01 359.20 1,000.29 | 1,971.58 1,863.39 321.41 627.47 1,241.00 359.21 1,019.41 | 0.61 4.79 1.41 2.40 0.08 -0.01 1.91 |
| 資料來源：各市政府統計要覽。 |  |  |  |

6.1.4 停車容量

台灣地區各主要都市小汽車停車容量，按路邊停車位、路外停車位、建築物附設停車位等三項統計如表6.9、6.10所示。就停車容量之建築物附屬停車場而言，係都市地區提供停車位之最大來源，以八十八年停車容量最大之台北市(581,831輛)為例，其中53.88％為建築物附設車場，而高雄市、基隆市、新竹市、台中市、嘉義市以及台南市等五都市，由建築物附屬停車場所提供之停車位所佔各該都市總停車容量之比例分別為5.17％、19.61％、14.60％、4.88％、8.60％，而嘉義市所提供之資料其建築物附設停車位佔85.48％。然而依據相關資料顯示，都市內建築，尤其位於商業區之大樓，所附屬之停車場多供做其他用途違規使用，在今日車輛持有急遽增加，停車需求遠高於現有容量的情況下，興建停車場早已是政府積極推動之交通建設。然而，由前述資料顯示，加強建築物使用管理，確保原有停車設施之使用，實為改善都市地區停車供需失調之最有效的方法。

| 表6.9 八十七年台灣地區各主要都市小汽車停車容量分析表 單位：輛 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市別 | 路 邊 | 路 外 | 建築物附設 | 合 計 | 小汽車數 |
| 台北市 高雄市 基隆市 新竹市 台中市 嘉義市 台南市 | 231,769 228,938 1,348 5,297 20,781 1,257 11,233 | 31,060 6,434 2,855 690 11,693 955 810 | 233,560 9,913 324 890 353 919 0 | 496,389 245,285 4,527 6,877 32,827 3,131 12,043 | 607,205 318,174 60,158 84,292 239,153 54,928 152,556 |
| 資料來源：各市政府提供 台北市、新竹市、台南市本年度資料未予提供，仍照八十六年資料分析 |  |  |  |  |  |
| 表6.10 八十八年台灣地區各主要都市小汽車停車容量分析表 單位：輛 |  |  |  |  |  |
| 都市別 | 路 邊 | 路 外 | 建築物附設 | 合 計 | 小汽車數 |
| 台北市 高雄市 基隆市 新竹市 台中市 嘉義市 台南市 | 29,241 228,938 1,618 4,027 21,258 1,350 14,893 | 250,000 6,387 2,472 1,179 8,454 2,143 2,182 | 326,289 12,823 998 890 1,523 20,570 1,607 | 605,530 248,148 5,088 6,096 31,235 24,063 18,682 | 581,831 301,730 60,970 85,396 236,414 55,644 152,596 |
| 資料來源：各市政府提供 |  |  |  |  |  |

表6.11、6.12所示為台北市公有停車場過去三年(民國八十六年、八十七年以及八十八年)之容量分析，就民國八十八年公有停車場提供大、小汽車容量，分別為646輛及57,577輛，合計為58,223輛，較民國八十七年之59,136輛成長1.54％，低於民國86～87年之3.69％。而小汽車停車位於民國八十八年減少之1,104輛中，有4.88％負成長率源自路外，路邊部份則成長1.19％。此一比例與民國86～87年之比例略有減少，但其增加量較為高。在民國八十八年道路建設0.61％的成長，小汽車持有數將近4.18％之負成長率，車輛活動空間與上年比較略有所增，台北市政府針對停車場之增建、經營管理、改進措施等不斷加以改善，但停車問題仍未紓解，整體而言仍相當嚴重。

| 表6.11 台北市八十七年公有停車場容量分析表 單位：輛 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 小 汽 車 |  |  | 大汽車 |  | 合 計 |  |
|  | 路 邊 | 路 外 | 小 計 |  |  |  |  |
| 85 86 87 增加量(85-86) (86-87) 成長率(85-86) (86-87) | 30,016 30,119 28,994 103 -1,125 0.34 -3.74 | 24,902 26,332 29,687 1,430 3,355 5.74 12.74 | 54,918 55,583 58,681 665 3,098 1.21 5.57 |  | 536 582 455 46 -127 8.58 -21.82 |  | 55,454 57,033 59,136 1,,579 2,103 2.85 3.69 |
| 資料來源：台北市政府統計要覽 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表6.12 台北市八十八年公有停車場容量分析表 單位：輛 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 小 汽 車 |  |  | 大汽車 |  | 合 計 |  |
|  | 路 邊 | 路 外 | 小 計 |  |  |  |  |
| 86 87 88 增加量(86-87) (87-88) 成長率(86-87) (87-88) | 30,119 28,994 29,338 -1,125 344 -3.74 1.19 | 26,332 29,687 28,239 3,355 -1,448 12.74 -4.88 | 55,583 58,681 57,577 3,098 -1,104 5.57 1.88 |  | 582 455 646 -127 191 -21.82 41.98 |  | 57,033 59,136 58,223 2,103 -913 3.69 1.54 |
| 資料來源：台北市政府統計要覽 |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.5 大眾捷運系統建設

一、台北都會區

台北市都會區大眾捷運系統建設涵蓋範圍包括台北市及其周圍之台北縣十六個重要都市鄉鎮，其初期路網全長八十八公里，預訂民國八十八年興建完成，並研究後續路網之構建規劃及相關作業之推展。截至八十八年十二月底止，已完成工程進度84.45％，較預定之83.82％超前0.63％。有關各路線工程之執行進度詳如表6.13、6.14所示及其路網圖。並就初期計畫路網略述如下：

(一)初期計畫路網

1.淡水線：淡水至台大醫院站，總長22.8公里，設20站，原核定八十四年六月完工。惟因施工進度延後，於八十六年三月二十八日第一階段通車，同年十二月二十五日正式通車營運。

2.木柵線：由木柵至民權車站以地下穿越松山機場再延伸內湖、南港，長24公里，設23站。其中木柵動物園至中山國中站，長10.9公里(含12站)，於八十五年三月二十八日正式營運通車。

3.新店線：台大醫院站至新店站，長10.30公里，設11站，八十七年十二月二十四日北段先行通車營運，八十八年十一月十一日完成全線正式通車。

4.南港線：南港至西門站，長11.50公里，設12站。其中昆陽站以西至西門站，其進度為96.48％，較預定93.24％超前3.24％，預計八十九年十二月底全線完工。

5.維修線：西門站至中正紀念堂站，長1.6公里，設1站，其進度含蓋於南港線內，己完工通車，可供南港線及板橋線電聯車過軌至北投機廠維修。

6.板橋線：由南港線西門站至板橋，長7.0公里，設5站，其中西門站至龍山寺站己於八十八年十二月三十一日完工通車，龍山寺站至江子翠站預定九十年六月三十日完工通車，全線預定九十四年八月三十一日完工通車。

7.土城線：由板橋至土城，長5.6公里，設4站，預定九十四年八月三十一日完工通車。

8.內湖線：於本年七月三十一日獲市議會交通委員會決議「1.捷運內湖線採高運量系統辦理。2.為辦理捷運內湖線改採高運量系統規劃其工作項目：交通衝擊、現勘與規劃、環境``影響評估及相關工程調查，所需經費同意先行在台北捷運工程第三期特別預算調查規劃及計畫管理科目項下經費支用，其執行進度為4.05％，完工時程暫無法評估。依據台北市議會要求，正進行替選路線方案及系統技術綜合評估中。

(二)後續發展路網規劃情形及進度

1.信義線：由淡水線中正紀念堂站經信義路至信義計畫區長約6.2公里，設7個地下車站。路線於八十六年十一月報奉行政院同意，環境影響評估報告於八十五年元月獲環保署審查通過，財務計畫刻正報交通部核轉行政院核定中。

2.松山線：由新店線西門站經塔城街、南京西、東路至台鐵松山站後站，長約8.5公里，設8個地下車站。財務計畫刻正報交通部核轉行政院核定中。

3.新莊線蘆洲支線：由中和線古亭站經信義路、新生南路、松江路、民權東、西路進三重至新莊，長約19.7公里，設15個地下車站及機械廠乙座；蘆洲支線自台北大橋西端與新莊線岔開，經三重三和路至蘆洲，路線長約6.4公里，設5個地下車站及機廠乙座。路線於八十三年九月報奉行政院同意，環境影響評估報告於八十四年獲環保署審查通過，財務計畫於八十七年七月奉行政院核定，特別預算於八十七年七月經台北市議會審議三讀通過。目前正辦理都市計畫變更及細部設計作業中。

4.南港線東延段：自南港線昆陽站延伸至經貿園區南側南汐公園止，長約2.5公里，設2個地下車站。路線於八十七年六月報奉行政院同意，環境影響評估報告於八十六年獲環保署審查通過，目前財務計畫刻正報交通部核轉行政院檢定中。

5.環狀線：由新店經中和、板橋、新莊、三重、蘆洲、士林至內湖，路線長約24.8公里，設25個車站。本路線經省市雙方協調結果，由台北縣政府主辦，縣府刻正函報交通部裁定中。

6.淡海線：由淡水線紅樹林站旁以另一系統至淡海新市鎮，路線長約10.8公里，設6個車站。目前己完成環境影響評估及規劃報告書，其中環境影響說明書己於八十七年七月獲環保署審查通過，規劃報告書己於八十八年六月提報交通部審查中。

| 表6.13 台北都會區大眾捷運系統八十七年工程進度分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 線 名 稱 | 實際進度(％) | 預定進度(％) | 比較(％) | 備註 |
| 淡 水 線 木 柵 線 新 店 線 南 港 線 板 橋 線 中 和 線 內 湖 線 | 100.00 100.00 96.25 85.67 59.67 100.00 4.05 | 100.00 100.00 97.49 86.94 58.27 97.21 4.05 | 0.00 0.00 -1.24 -1.27 +1.40 +2.79 0.00 | 86.12全線通車 85.03正式通車 含維護軌 含土城延伸線 87.12正式通車 符合 |
| 資料來源：台北市捷運工程局 |  |  |  |  |
| 表6.14 台北都會區大眾捷運系統八十八年工程進度分析表 |  |  |  |  |
| 路 線 名 稱 | 實際進度(％) | 預定進度(％) | 比較(％) | 備註 |
| 淡 水 線 木 柵 線 新 店 線 南 港 線 板 橋 線 中 和 線 內 湖 線 | 100.00 100.00 100.00 96.48 66.30 100.00 4.05 | 100.00 100.00 100.00 93.24 65.57 100.00 4.05 | 0.00 0.00 0.00 +3.24 +0.73 0.00 0.00 | 86.12全線通車 85.03正式通車 88.11正式通車 含維護軌 含土城延伸線 87.12正式通車 符合 |
| 資料來源：台北市捷運工程局 |  |  |  |  |

導致各路線工程落後之主要原因為：

1.承商延誤

2.設計變更

3.重新招標

4.管線配置延誤

5.電聯車製造組裝進度落後

圖1

圖2

目前各條路線原核定之完工通車時間已修訂延後，初期路網各線除土城線、內湖線外，其餘各線預計於八十九年陸續完成，並交由捷運公司營運測試完成開放營運通車。為因應未來需求，繼續進行後續路網規劃工作。其中新莊及蘆洲支線己奉經行政院審議同意路線興建在案，財務計畫尚待行政院核定，該局目前正進行後續預算編列、都市計畫變更、用地徵收細部設計等事宜。信義線規劃報告書己於八十二年函報交通部審議中，另淡海延伸線所需規劃經費已經內政部營建署同意撥付，預計以二年時間完成規劃報告書及環境影響評估等工作。

台北捷運系統初期路網聯合開發場，站計有34站，三機廠，合計49個基地，其中經捷運局完成聯合開發計劃書公告實施，並移交台北捷運公司進行徵求投資開發之聯合開發基地計有17個。其中木柵線3個，新店線9個基地，南港線4個基地，板橋線1個基地，10個基地己簽訂聯合開發投資契約，1個基地正辦理簽約中，1個己完成投資審查報核定中，其餘5個基地尚在辦理公開徵求投資中。

二、高雄都會區

1.計畫路網

高雄都會區大眾捷運系統第一期發展計畫業奉行政院核定成立高雄市政府捷運工程局，專責辦理高雄都會區大眾捷運系統規劃興建。由於高雄市議會第四屆第四次臨時會對高雄捷運局八十六年度工程預算退回並作成四項附帶決議：1.請市府大都市就政策上予於評估其興建方式，BT或BOT？2.評估其運量係採中中運量或重運量？3.請捷運局討回總顧問之一切資訊設備，並不得再聘用總顧問。4.研究規劃公車與捷運整合及聯合開發案，目前己突破並完成BOT作業。

第一期發展路網規劃包括紅、橘線兩條基本路網，其路線總長38.5公里，共設36個車站。另為配合捷運系統主維修機廠設置於高雄縣大寮地區，計畫將橘線再往東延長約2.7公里(若包括進入主機廠之連接軌0.8公里，則為3.5公里)，並擬增設兩個車站。總計紅橘兩線長度共約42.7公里，設有37個車站。另藍、棕線以及延伸高雄縣岡山、林園及屏東縣延伸至新園、屏東等納入第一期第二階段辦理評估規劃。總經費核列為1,952億元，自

償率訂為百分之十一。高雄市政府正積極進行紅、橘線基本設計、細部設計及上開延伸路網之可行性研究及規劃評估。截至八十六十二月底止。有關其路網詳如修正後之路線如下：

紅線：總長約28.3公里，設有23個車站。其中19.8公里路段為地下興築，楠梓加工出口區至橋頭8.5公里路段採高架方式興築。其路線自沿海路與漢民路口沿中山路經高雄國際機場、凱旋路口、勞工公園、中山體育場、大港埔、火車站，沿博愛路經察哈爾街口、大順路口、裕誠路口，再沿翠華路、左楠路、健康路，加昌路楠梓加工出口區至橋頭。

橘線：總長14.4公里，設有14個車站，全部為地下興建。其路線自中山大學前臨海二路經大勇路，沿中正路經市議會、大港埔、民族路口、和平路口、福德路口、中正技擊館、衛武營，再沿鳳山自由路、光遠路、中山東路至高雄縣大寮中庄。

2.興建型式

紅線總長約28.3公里，設23個車站；其中19.5公里路段為地下興築，楠梓加工出口區至橋頭8.5公里路段採高架方式興築，惟該高架路段為配合內政部營建署高雄新鎮計畫，正研議改採地下建造，所需經費由內政部營建署於新鎮之財務計畫中編列貼補。橘線長約14.4公里，設有14個車站，全部為地下興築。

有關紅、橘線工程基本規劃內容如下：

(一)基本規劃：

1.目標年：民國109年

2.規劃運量：97萬人次/日

3.旅次量：21％

(二)計畫內容概要：

1.路線範圍：

橘線：高運量，14.4公里，14站、一座主機廠、一座行政大樓、一座營制中心

紅線：高運量，28.3公里，23站、二座副機廠

2.路網型態：

高架段：8.5公里(19.9％)

地下段：34.2公里(80.1％)

3.車站型態：

高架段：7座(18.9％)

地下段：30座(81.1％)

4.規劃車速：

最大設計速率90km/hr

最大營運速率80km/hr

5.軌距：1435mm

6.動力：第三軌750V，DC牽引電力

7.行車控制：ATO、ATP、ATS功能全自動駕駛

8.通訊：號誌訊號傳輸、旅客資訊顥示、電話服務等

9.電聯車數量：210輛

(三)建設時程：

第一期發展計畫紅橘線路網之建設時程如下：

|  | 橘 線 | 紅 線 |
| --- | --- | --- |
| 細部設計開始 | 83年6月 | 86年6月 |
| 發包施工 | 85年1月 | 89年1月 |
| 完工通車 | 92年12月 | 96年12月 |

(四)經費預估

八十四年八月奉行政院核定建設經費為為新台幣1,952億元，惟因建設時程變動，左營三鐵共構及土地取得成本變動等因素，以及配合民間參與方式推動，業於八十八年十二月將修訂財務計畫書函報交通部核轉行政院

經費分擔比例：依本案自償率11％情形下，奉核定之各級政府分擔比例為，中央政府70.31％，高雄市政府16.91％，高雄縣政府1.78％

- 台中都會區

台中都會區大眾捷運系統規劃已於八十年五月完成規劃工作，並於八十一年三月、八十七年八月及八十八年六月函送交通部審議，交通部於八十三年八月、八十八年一月及八十八年七月函覆審查意見，現正依據審查意見修正規劃報告，其環境影響評估第二階段業於八十八年六月經環保署審查通過。目前除己完成地質與地層特性調查評估、卵礫石層地下工法分析、管線調查、GPS衛星控制測量與地理資訊系統建置及應用模組開發整體規劃、車籠埔斷層調查研究、運輸系統整合、民間投資作業規範、民間投資意願意向調查、聯合開發作業制度建立、營運新方向及附屬事業經營管理策略研究等計畫外，正進行霧峰機廠新訂都市計畫申請書研擬、區段徵收可行性研究、民間參與之可行性研究及先期規劃。

台中捷運建議路網全長69.3公里，分為紅、藍、綠三線，紅線由潭子沿中山路經台中火車站、大里至南投中興新村，長33.4公里。藍線從東海大學經台中火車站至太平，長16.7公里。綠線由北屯大坑經台中文心路、文心南路至

圖3

圖4

高鐵烏日車站，長19.2公里。建造經費約2,303億元；初步建議中央補助百分之八十，其餘由省、縣、市政府自行籌措。詳如表6.15及建議路網圖：

| 表6.15 台中捷運系統建議路網線型式長度及車站統計表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線型式 路線別 | 地面段 長 度 (公里) | 地下段 長 度 (公里) | 高架段 長 度 (公里) | 全 線 總長度 (公里) | 車站數 （座） |
| 紅線(潭子～中興新村) | － | 15.9 | 17.5 | 33.4 | 23 |
| 藍線(東海大學～太平) | － | 11.2 | 5.5 | 16.7 | 14 |
| 綠線(大坑～高鐵烏日站) | 0.8 | 18.4 | － | 19.2 | 17 |
| 合 計 | 0.8 | 45.5 | 23.0 | 69.3 | 54 |

註：另為因應台中都會區未來發展之潛力，可將路網視需要再向外予以延伸，包括往北由潭子至豐原，往南由中興新村至南投，往西由東海大學至台中港特定區，西南由烏日至彰化員林地區等路線。

四、  台南都會區

台南都會區大眾捷運系統規劃，於八十一年九月完成規劃作業，於八十二年十一月及八十七年八月函請交通部審議，交通部於八十五年十一月及八十八年一月函覆審查意見，現正依據審查意見修正規劃報告書，將於修正完成後報請交通部審查，其環境影響評估第二階段業於八十六年十二月經環保署審查通過。目前除己完成數值航測地形圖、管線調查、地理資訊系統建置、運輸系統整合、場站基地評選與開發策略等計畫外，正進行地質地層特性調查、民間參與之可行性研究及先期規劃。

台南捷運建議路網全長72.3公里，分為紅線由台南科技工業區沿海佃路經市區後往仁德鄉，至安南高速鐵路台南站預定地，長23.7公里；綠線由台南縣新化鎮沿台20省道經永康市穿越台南市區後至明興廠，長16.6公里；藍線由台南縣安定鄉經台南新市政府中心五期重劃區至永華路、光州路交會口，長20.4公里；另有科園延伸線由綠線G1站向北延伸至台南科學園區，長11.6公里。建造經費約1,464億元。各路線型式、長度、車站數統計表，及建議計畫路網圖詳如表6.16

。

表6.16台南捷運系統建議路網線型式長度及車站數統計表

| 路線型式 路線別 | 地下段 長 度 (公里) | 高架段 長 度 (公里) | 全 線 總長度 (公里) | 車站數 （座） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紅線(安南區～高鐵台南站) | 10.1 | 13.6 | 23.7 | 16 |
| 綠線(新化鎮～台南市南區) | 8.0 | 8.6 | 16.6 | 13 |
| 藍線(安定鄉～台南市安平區) | – | 20.4 | 20.4 | 15 |
| 科園延伸線(科園～新化鎮) | – | 11.6 | 11.6 | 3 |
| 合 計 | 18.1 | 54.2 | 72.3 | 47 |

五、桃園都會區

桃園都會區大眾捷運系統規劃計畫於八十二年十二月完成規劃工業，已於八十三年三月及八十七年八月函請交通部審查意見，目前正依據審查意見修正中。本案環境影響說明經環保署於八十六年十二月審核通過，現正進行環境影響評估第二階段作業，目前除己完成數值航測地形圖、地質地層特性調查、管線調查、運輸系統整合、地理資訊系統建置等計畫外，並正進行場站基地評選計畫與民間參與之可行性研究及先期規劃。

桃園捷運建議路網全長48.6公里，紅、藍、綠三線，紅線由中壢市環南路口經桃園火車站至龜山，長17.6公里；藍線由中正機場起經高鐵特定區經中壢市區至龍岡，長22.3公里；綠線由桃園莊敬路口沿經國路至大湳，長8.7公里。建造經費約1,244億元，各路線型式、長度及車站、路網圖等詳如表6.17：

表17 桃園捷運系統建議路網線型式長度及車站統計表

| 路線型式 路線別 | 地下段 長 度 (公里) | 高架段 長 度 (公里) | 全 線 總長度 (公里) | 車站數 （座） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紅線(中壢市～龜山) | 9.9 | 7.7 | 17.6 | 15 |
| 藍線(中正機場～龍崗) | 6.4 | 15.8 | 22.2 | 14 |
| 綠線(桃園經國路～大湳) | 6.0 | 2.7 | 8.7 | 7 |
| 合 計 | 22.3 | 26.2 | 48.5 | 36 |

六、新竹都會區

新竹都會區大眾捷運系統於八十六年一月完成規劃作業，並於八十八年二月函請交通部審議，交通部於八十八年六月函覆審查意見，目前正依據該審查意見修正中。本案之環境影響評估第二階段報告己送請交通部轉璯審核，將於近期進行現勘及聽證會。

新竹捷運建議路網全長26公里，分為紅、藍二線，紅線由新竹機場經東大路、工研院、光復路至高鐵六家站，長13公里；藍線由由高鐵六家站經新竹縣政府至牛埔，長13公里。總建造經費約為349億元。有關捷運路網各路線型式、長度及車站統計表以及建議路網圖詳如表18所示。

表6.18 新竹捷運系統建議路網線型式長度及車站統計表

| 路線型式 路線別 | 地面段 長 度 (公里) | 高架段 長 度 (公里) | 全 線 總長度 (公里) | 車站數 （座） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紅線(機場支線～高鐵六家站) | 2.7 | 9.8 | 12.5 | 14 |
| 藍線(高鐵六家站～牛埔) | 9.1 | 3.4 | 12.5 | 12 |
| 維修軌 | – | 1.0 | 1.0 | – |
| 合 計 | 11.8 | 14.2 | 26.0 | 26 |

圖5

圖6